Управление образования города Алматы

АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ

# АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ

# ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE

1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

«Средства и технологии диагностирования»

Учебно- методический комплекс

Алматы 2016 г.

| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Заместитель директора по УМР | Директор колледжа ААДК |
| ___________ Акимжанова А.Ш. | _______________Турсумбекова Х.С. |
| « » 201 г | « » 201 г. |

Учебно- методический комплекс по дисциплине

средства и технологии диагностирования

Составил(а): Амалов Ерлан Мейзенбаевич

Рассмотрено и одобрено на заседании Цикловой комиссии № 3

по специальнымдисциплинам

«___  » ___________20__г.   Протокол № ____

Председатель ЦПК №__  ________ Ашкеева А.Г.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

«Утверждаю»

Заместитель  директора по УМР

___________ Акимжанова А.Ш.

___   « ____  »______2016  г.

РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине  «Средства и технологии диагностирования» для специальности 1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

| Форма обучения: | дневная |
| --- | --- |
| Курс | 3 |
| Семестр | 6 |
| Теоретические занятия | 42 |
| Практические занятия | 6 |
| Экзамен | нет |
| Всего аудиторных занятий | 48 |

Алматы 2016

Рабочая учебная программа составлен преподавателем Амаловым Е.М., на основании типовой программы  (ГОСО РК 4.05.118-2009) Астана 2010 г., по подготовке специалистов квалификации  «Техник-механик» по специальности  «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Рассмотрено на заседании Цикловой комиссии №___

по специальным дисциплинам

«   »   ___  2016 г. Протокол № ___

Председатель ЦК №__  ________

1. Пояснительная записка

Рабочая учебная программа разработана в соответствии с  типовой программы Астана 2010 г., по специальности 1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта».

Рабочая  учебная программа предназначена для реализации требований к уровню подготовки и содержанию образования по дисциплине «средства и технологии диагностирования».

Общий объем  дисциплины – 48 часов, из них:

-теоретических занятий – 42 часов; практические занятия – 6 часов.

Рабочая учебная программа предусматривает изучения комплекса вопросов о средстве и технологии диагностирования автомобилей.

Рабочая  учебная программа базируется на знаниях, умениях и навыках обучающихся по дисциплинам «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта».

При изучении дисциплины «Средства и технологии диагностирования» необходимо (рекомендуется) проводить интеграцию с дисциплинами: «Устройство автомобиля», «Электрооборудование автомобилей с основами электорнного оборудования», «Техническое обслуживание автомобиля», «Ремонт автомобиля».

При реализации рабочего учебного программы используется наглядные пособия: плакаты, действующую бланковую документацию, учебных видеофильмов, электронные учебники, учебные и учебно-методические пособия.

2.Тематический план и содержание дисциплины

| № | Наименование разделов и тем | Всего | Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе |  |
|  |  |  | ТЗ | ПЗ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Введение |  | 2 |  |
| 2 | История развития средств и технологий диагностирования |  |  |  |
| Раздел 1 Общее описание системы электронного управления двигателем |  | 22 | 20 | 2 |
| 3 | Общее описание системы. Электронный блок управления (ЭБУ) |  | 2 |  |
| 4 | Функции и память ЭБУ. |  | 2 |  |
| 5 | Диагностика ЭБУ |  |  | 2 |
| 6 | Описание датчиков системы управления двигателем |  | 2 |  |
| 7 | Датчик углового положения коленчатого вала (ДПКВ) |  | 2 |  |
| 8 | Датчик положения распределительног вала (ДПРВ) |  | 2 |  |
| 9 | Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) |  | 2 |  |
| 10 | Датчик свободного кислорода (Лямда) |  | 2 |  |
| 11 | Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) |  | 2 |  |
| 12 | Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) |  | 2 |  |
| 13 | Датчик детонации (ДТ) |  | 2 |  |
| Раздел 2 Работы системы управления двигателем |  | 22 | 18 | 4 |
| 14 | Исполнительные устройства |  | 2 |  |
| 15 | Электрический топливный насос |  | 2 |  |
| 16 | Электромагнитная форсунка |  | 2 |  |
| 17 | Катушка зажигания |  | 2 |  |
| 18 | Регулятор холостого хода |  | 2 |  |
| 19 | Система топливоподачи, зажигания. Впускной тракт |  | 2 |  |
| 20 | Диагностирование систем топливоподачи и зажигания |  |  | 2 |
| 21 | Вентилятор системы охлаждения |  | 2 |  |
| 22 | Климат-установка |  | 2 |  |
| 23 | Интерфейс датчиков |  | 2 |  |
| 24 | Работы системы управления двигателем |  |  | 2 |
|  | Итого за семестр | 48 | 42 | 6 |
| Раздел 3 Диагностика |  | 24 | 8 | 16 |
| 25 | Техника безопасности при проведении диагностики |  |  | 2 |
| 26 | Индикация диагностической лампы |  | 2 |  |
| 27 | Расшифровка кодов ошибок |  | 2 |  |
| 28 | Очистка кодов неисправностей |  |  | 2 |
| 29 | Описание диагностического тестера |  | 2 |  |
| 30 | Расположение узлов и элементов в подкапотном пространстве |  |  | 2 |
| 31 | Цоколевка разъема ЭБУ |  | 2 |  |
| 32 | Проверка диагностической цепи |  |  | 2 |
| 33 | Диагностические карты |  |  | 2 |
| 34 | Типичные неисправности систем управления |  |  | 2 |
| 35 | Приборы и оборудование пользователя |  |  | 2 |
| 36 | Диагностика |  |  | 2 |
| Раздел 4 Блок управления |  | 6 | 2 | 4 |
| 37 | Блок управления МИКАС |  | 2 |  |
| 38 | Система подачи топлива. Датчики |  |  | 2 |
| 39 | Блок управления |  |  | 2 |
| Раздел 5 Тестер ДST-2M |  | 6 | 2 | 4 |
| 40 | Тестер ДST-2M |  | 2 |  |
| 41 | Взаимодействие картриджа МИКАС-2М с тестером ДST-2M |  |  | 2 |
| 42 | Диагностический тестер ДST-2M |  |  | 2 |
|  | Всего по редмету | 84 | 54 | 30 |
| № | Наименование разделов и тем | Всего | Кол-во часов |  |
|  |  |  | В том числе |  |
|  |  |  | ТЗ | ПЗ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Диагностика. |  |  | 2 |  |
| 1 | Диагностическая цепь |  | 2 |  |
| 4. Блок управления. Датчики. |  | 16 | 16 |  |
| 2 | Общее описание системы. ЭБУ. |  | 2 |  |
| 3 | Функции ЭБУ. Память ЭБУ. |  | 2 |  |
| 4 | Принцип работы ДПКВ |  | 2 |  |
| 5 | Принцип работы ДПРВ |  | 2 |  |
| 6 | Сиситема зажигания. Двух искровая катушка зажигания. |  |  |  |
| 7 | Синхронизация работы форсунок и катушка зажигания. |  | 2 |  |
| 8 | Исполнительные устройства. Датчики сестемы управления. |  | 2 |  |
| 9 | Вентилятор системы охлаждения. Климат установка. |  | 2 |  |
| 2. Тестер DST-2M |  | 4 | 4 |  |
| 10 | Описание и использование картриджа |  | 2 |  |
| 11 | Взаимодействие картриджа МИКАС-2М с тестером DST-2M |  | 2 |  |
|  | Всего по редмету | 22 |  |  |

3.2 Содержание рабочей учебной программы

Введение

Дисциплина и его содержание. История развития средств и технологий диагностирования. Роль науки в развитии диагностики с применением современных электронных приборов.

Раздел 1 Общее описание системы электронного управления двигателем. Датчики системы

Тема 1.1 Общее описание системы. Электронный блок управления (ЭБУ)

Входная периферия (ЭБУ). Выходная периферия (ЭБУ). Функциональные связи компонентов.

Тема 1.2 Функции ЭБУ. Память ЭБУ

Объединение функций ЭБУ по впрыску и зажиганию. Диагностика ЭБУ.

Тема 1.3 Описание датчиков системы управления двигателем

Назначение датчиков управления двигателем. Функциональная связь датчиков через ЭБУ. Самодиагностика связи датчиков.

Тема 1.4 Датчик углового положения коленчатого вала (ДПКВ). 	Датчик положения распределительного вала (ДПРВ)

Связь между датчиками. Самодиагностика датчиков. Функциональное назначение датчиков. Система контроля за работой датчиков.

Тема 1.5 Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Датчик свободного кислорода. Система вентиляции картера. Система утилизации паров бензина.

Раздел 2 Работа системы управления двигателем

Тема 2.1 Принцип работы системы управления

Связь между датчиками системы и исполнительными устройствами. Электрическая схема системы управления.

Тема 2.2 Система топливоподачи, зажигания. Впускной тракт

Зависимость подачи топлива от массового расхода воздуха. Зажигание и связь момента зажигания с детонацией двигателя. Приборы впускного тракта. Валиометр. Диагностирование систем топливоподачи и зажигания.

Тема 2.3 Система вентиляции картера.

Вентилятор системы охлаждения Климат-установка. Датчики систем. Интерфейс датчиков.

Лабораторно-пракгическая работа №1

Работа системы управления двигателем.

Раздел 3 Диагностика

Тема 3.1 Меры предосторожности при проведении диагностики. Диагностическая цепь

Техника безопасности при проведении диагностики. Контроль диагностической цепи.

Тема 3.2 Работа диагностической лампы. Регистрация ошибок

Индикация диагностической лампы. Расшифровка кодов ошибок. Таблица кодов ошибок и неисправностей датчиков управления работой двигателей.

Тема 3.3 Режим отображения кодов

Очистка кодов неисправностей. Самообучаемость электронного блока управления.

Тема 3.4 Схема проведения диагностики.

Описание диагностического тестера Проверка работоспособности бортовой системы диагностики. Проверка наличия кодов неисправностей. Карты неисправностей.

Тема 3.5 Расположение узлов и элементов в подкатном пространстве. Схема электрических соединений ЭБУ

Блок-схемы соединительных узлов элементов системы. Расположение датчиков и исполнительных элементов.

Тема 3.6 Цоколевка разъема ЭБУ. Предварительные проверки

Общий вид разъема ЭБУ. Описание контактов. Проверки перед пуском двигателя. Непостоянные неисправности. Проверка работоспособности элементов и узлов системы.

Тема 3.7 Проверка диагностической цепи

Диагностическая информация. Проверка идентичности работы цилиндров двигателя. Проверка неисправности системы топливоподачи.

Тема 3.8 Диагностические карты

Карты тестов для прибора ДБТ -2 (10). Результаты измерения. Прокрутка холодная. Прокрутка горячая. Действия оператора.

Тема 3.9 Типичные неисправности систем управления

Диагностические схемы проверок работоспособности электронной системы. Типовые значения параметров.

Тема 3.10. Приборы и оборудование пользователя

Цифровой мультиметр. Комплект для контроля системы подачи топлива. Проливочный стенд для контроля форсунок. Индикатор световой. Высоковольтный разрядник. Диагностический тестер. Запасные части для замены элементов системы.

Лабораторно-практическая работа №2 Диагностика.

Раздел 4 Блок управления

Тема 4.1 Электронный блок управления

Блок управления МИКАС.  Микропроцессор блока. Функции ЭБУ. Память ЭБУ.

Тема 4.2 Система подачи топлива. Датчики

Принцип работы  ДПКВ, ДПРВ. Углавая ориентация отметчика распределительного вала относительна положения зубчатого диска. Электрические цепи системы.

Тема 4.3 Система зажигания. Катушка высокого напряжения

Двух искровая катушка зажигания. Схема регулятора УОЗ по признаку детонации. Синхронизация работы форсунок и катушек зажигания.

Тема 4.4 Датчики системы управления. Исполнительные устройства

Впускной тракт. Воздушный фильтр. Дроссельный потрубок.  Регулятор добавочного воздуха. Вентилятор системы охлаждения. Климат установка.

Лабораторна-практическая работа №3

Блок управления.

Раздел 5 Тестер ДСТ-2М

Тема 5.1 Взаимодействие картриджа МИКАС-2М с тестером ДСТ-2М

Использование картриджа. Описание картриджа. Основные функции клавиш тестера. Требования к исполнителю диагностики.

Тема 5.2 Выбор работы режима системы

Параметры. Контроль использованных механизмов. Сбор данных. Дополнительные испытания.

Тема 5.3 Ошибки. Парметры. Сбор данных. Контроль

Таблица кодов неисправностей. Работа режима. Просмотр параметров, принимаемых тестером. Просмотр групп. Настройка. Активные клавиши режима.

Тема 5.4 Дополнительные испытания. Обмен с ПЭВМ

Настройка. Окончание работы. Карта меню режима. Сбор данных. Работа режима дополнительных испытаний. Отображаемые переменные. Техника безопасности и меры предосторожности при исследовании тестера.

Лабораторно-практическая работа №4

Диагностический тестер.

4. Контроль планируемого результата обучения

Контроль по данной дисциплине предусматривает проведение промежуточной аттестации, основными формами который является: контрольная работа, зачет, тестирование, экзамен.

При реализации настоящей типовой учебной программы предусмотрена проведение:

1 контрольная работа,

1 зачет.

Организациям образования необходимо в рабочей учебной программе разработать компетентностно-ориентированные практические работы и задания тестовой форме.

Тестовые задания должны быть представлены по разделам, темам и иметь три основных уровня сложности (минимальный, средний и сложный) для каждого уровня прфессиональной квалификации.

В тестах должны быть включены вопросы по следующим разделам:

| Раздел 1 Общее описание системы электронного управления двигателем. Датчики системы. | 15% |
| --- | --- |
| Раздел 2 Работа системы управления двигателем | 15% |
| Раздел 3 Диагностика | 50% |
| Раздел 4 Блок управления | 10% |
| Раздел 5 Тестер ДСТ-2М | 10% |

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.директора по УМР__________

«____» ________   2017 г.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПОПРЕДМЕТУ

«средства и технологии диагностирования»

на VI-VII семестр 2017-2018учебного года

Преподаватель::Амалов Ерлан Мейзенбаевич____________________________________________________________________________________________

Курс, группа, специальность:3, ТО-14-18 р, ТО-14-18 1р, 1201000«Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Общее количество 84  часов на  предмет

Дано до начала семестра:     за первый семестр 48 часов ________________________________________

Число часов в неделю____________час________________________________________________________________________________________________

Из них: на лабораторные работычас, на практические работы час________________________________________________________

Предусмотрено час, самост. работы учащихся____________________________________________________________________________________

Из них предусмотрено______________  часов ____________________ сокращено _________ час__________________________________________________

В т.ч.____________ остается на _________ семестр__________ час___________________________________________________________________________

Календарно-тематический план составлен в соответствии с программой, утвержденной  Астана 2010 году______________________________________

Отступление от программы:____________________________________________________________________________________________________________

Одобрен предметной (цикловой) комиссией______________________________________________________________________________________________

Протокол  № ___________Председатель комиссии  _______________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ:_____________________________________________________________________________________________________________________

| № | Наименование разделов и тем | Кол-во часов | Вид занятий | Виды самостоятельных работ | Наглядные пособия и технические средства обучения | Домашнее задание с указанием основн.и дополн. литературы и время выполенеия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 2 | Теория |  |  | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 2 | История развития средств и технологий диагностирования | 2 | Теория |  |  |  |
|  | Раздел 1 Общее описание системы электронного управления двигателем |  |  |  |  |  |
| 3 | Общее описание системы. Электронный блок управления (ЭБУ) | 2 | Теория | Рассматривать виды ЭБУ |  |  |
| 4 | Функции и память ЭБУ | 2 | Теория | Рассматривать, выучить функции | Рисунок | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 5 | Диагностика ЭБУ | 2 | ЛПЗ | Практическая работа | Рисунок | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 6 | Описание датчиков системы управления двигателем | 2 | Теория | Рассматривать, объяснять | плакат | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 7 | Датчик углового положения коленчатого вала (ДПКВ) | 2 | Теория | Рассматривать, решать задачи | Схема | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 8 | Датчик положения распределительног вала (ДПРВ) | 2 | Теория | Рассматривать, объяснять | рисунок | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 9 | Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) | 2 | Теория | Выучить датчиков |  | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 10 | Датчик свободного кислорода (Лямда) | 2 | Теория | Рассматривать, объяснять | Схема | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 11 | Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) | 2 | Теория | составить схема | Схема | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 12 | Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) | 2 | Теория | Решать задачу | схема | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 13 | Датчик детонации (ДТ) | 2 | Теория | составить график |  | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| Раздел 2 Работы системы управления двигателем |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Исполнительные устройства | 2 | Теория | Выучить, заполнить обр. документ | рисунок | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 15 | Электрический топливный насос | 2 | Теория | Рассматривать | рисунок | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 16 | Электромагнитная форсунка | 2 | Теория | вопрос ответ | схема | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 17 | Катушка зажигания | 2 | Теория | Решать задачу | рисунок | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 18 | Регулятор холостого хода | 2 | Теория | Решать задачу | рисунок | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 19 | Система топливоподачи, зажигания. Впускной тракт | 2 | Теория | Решать задачу |  | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 20 | Диагностирование систем топливоподачи и зажигания | 2 | ЛПЗ | Решать задачу |  | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 21 | Вентилятор системы охлаждения | 2 | Теория | Рассматривать | рисунок | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 22 | Климат-установка | 2 | Теория | Рассматривать | рисунок | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 23 | Интерфейс датчиков | 2 | Теория | Рассматривать |  | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 24 | Работы системы управления двигателем | 2 | ЛПЗ | Решать задачу |  | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
|  | Итого за семестр | 48 |  |  |  |  |
| Раздел 3 Диагностика |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Техника безопасности при проведении диагностики | 2 | ЛПЗ | Выучить, заполнить обр. документ | стенд | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 26 | Индикация диагностической лампы | 2 | Теория |  |  | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 27 | Расшифровка кодов ошибок | 2 | Теория | Выучить, заполнить обр. документ | таблица | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 28 | Очистка кодов неисправностей | 2 | ЛПЗ | Решать задачу | таблица | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 29 | Описание диагностического тестера | 2 | Теория | Выучить, заполнить обр. документ | таблица | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 30 | Расположение узлов и элементов в подкапотном пространстве | 2 | ЛПЗ | Решать задачу |  | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 31 | Цоколевка разъема ЭБУ | 2 | Теория | Рассматривать |  | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 32 | Проверка диагностической цепи | 2 | ЛПЗ | Решать задачу | таблица | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 33 | Диагностические карты | 2 | ЛПЗ | Выучить, заполнить обр. документ | таблица | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 34 | Типичные неисправности систем управления | 2 | ЛПЗ | Выучить, заполнить обр. документ | таблица | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 35 | Приборы и оборудование пользователя | 2 | ЛПЗ | Решать задачу | рисунок | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 36 | Диагностика | 2 | ЛПЗ | Решать задачу |  | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| Раздел 4 Блок управления |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Блок управления МИКАС | 2 | Теория | Выучить, заполнить обр. документ | рисунок | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 38 | Система подачи топлива. Датчики | 2 | ЛПЗ | Решать задачу | рисунок | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 39 | Блок управления | 2 | ЛПЗ | Решать задачу |  | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| Раздел 5 Тестер ДST-2M |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Тестер ДST-2M | 2 | Теория | Выучить, заполнить обр. документ | рисунок | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 41 | Взаимодействие картриджа МИКАС-2М с тестером ДST-2M | 2 | ЛПЗ | Решать задачу |  | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
| 42 | Диагностический тестер ДST-2M | 2 | ЛПЗ | Решать задачу |  | А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с. |
|  | Итого | 84 |  |  |  |  |

| № | Индивидуал.задания (расчет-графические работы, курсовой проект, отчеты о практике, сдачи норм ГТО и т.д.) | Дата выдачи задания (неделя семестра) | Срок выполнения задания (неделя семестра) |
| --- | --- | --- | --- |

Преподаватель   Амалов Ерлан Мейзенбаевич «___»__________  20___г

Отчет преподавателя о выполнении программы за семестр (год)

_________________________________________________________________________________________________________________________

ПреподавательАмалов Ерлан Мейзенбаевич  «___»  _________  20___г

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Введение |
| --- | --- |
| 2. | История развития средств и технологий диагностирования |
| 3. | Общее описание системы. Электронный блок управления (ЭБУ) |
| 4. | Функции и память ЭБУ. |
| 5. | Диагностика ЭБУ |
| 6. | Описание датчиков системы управления двигателем |
| 7. | Датчик углового положения коленчатого вала (ДПКВ) |
| 8. | Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) |
| 9. | Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) |
| 10. | Датчик свободного кислорода (Лямда) |
| 11. | Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) |
| 12. | Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) |
| 13. | Датчик детонации (ДТ) |
| 14. | Исполнительные устройства |
| 15. | Электрический топливный насос |
| 16. | Электромагнитная форсунка |
| 17. | Катушка зажигания |
| 18. | Регулятор холостого хода |
| 19. | Система топливоподачи, зажигания. Впускной тракт |
| 20. | Диагностирование систем топливоподачи и зажигания |
| 21. | Вентилятор системы охлаждения |
| 22. | Климат-установка |
| 23. | Интерфейс датчиков |
| 24. | Работы системы управления двигателем |

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____1_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Введение

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Повторить требования охраны окружающей среды в процессе ТО.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Средства и технологии диагностирования

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема № 1. Введение.

Диагностирование – это процесс определения технического состояния без разборными методами.

Техническая диагностика – область науки, изучающая и устанавли-вающая признаки неисправностей машин и их механизмов, разрабаты- вающая методы и средства, при помощи которых дается заключение (ста- вится диагноз) о характере и существе неисправностей.

Техническая диагностика, как научная дисциплина, исходит из ос-новного положения, что любая машина (механизм) может быть в двух со- стояниях – исправном и неисправном. Машина исправна, если она соот-ветствует всем предъявляемым к ней требованиям, т. е. все параметры ее находятся в некоторых заданных конструкцией или техническими усло- виями пределах. Выход этих параметров из заданных пределов означает, что машина неисправна.

Надежность узлов и компонентов, устанавливаемых на современные автомобили настолько высока, что при своевременном выполнении замены изношенных и вышедших из строя в результате старения материалов деталей вероятность внезапного их отказа крайне мала. Отказы редко происходят спонтанно и обычно являются следствием иногда продолжительного развития дефекта. В частности, выходу из строя механических компонентов практически всегда предшествует возникновение и развитие характерных симптомов, проявляющихся порой за много тысяч километров пробега до отказа.

Основополагающим шагом при выявлении причин любого отказа является выбор точки начала поисков. Часто причина оказывается лежащей на поверхности, однако в некоторых случаях приходится потрудиться, проводя небольшое исследование. Автолюбитель, произведший полдюжины случайных проверок, замен и исправлений, вполне имеет шанс обнаружить причину отказа (или его симптом), однако такой подход никак нельзя назвать разумным ввиду его трудоемкости и бесцельности затрат времени и средств. Гораздо эффективнее оказывается спокойный логический подход к поиску вышедшего из строя узла или компонента.

Обязательно следует принять во внимание все предшествовавшие по- ломке, иногда незначительные, симптомы и настораживающие сигналы, такие как:

1) потеря развиваемой двигателем мощности,

2) изменение показаний измерителей,

3) возникновение необычных звуков и запахов и т. п.

Выход из строя таких компонентов, как предохранители или свечи зажигания могут являться лишь симптомом более глубоко скрытого на- рушения.

Главная особенность диагностики состоит в том, что она рассматри-вает и изучает техническое состояние любых машин или механизмов в процессе их эксплуатации, использования машин по назначению и на- правляет свои усилия на поиск отказавших элементов.

____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____2_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока           История  развития средств и технологий диагностирования

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- История  развития средств и технологий диагностирования.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 История  развития средств и технологий диагностирования

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема № 2. История  развития средств и технологий диагностирования.

XXI век, переняв от предыдущего времени эстафету стремления к достижению техногенного развития, продолжает тенденцию к совершенствованию в различной степени роботизированных систем. В настоящее время мы живем в преобладающем окружении технических средств, разнообразных механизмов и аппаратов, созданных для решения определенного круга задач. Человеческий разум, иногда не в состоянии охватить, даже беглым взором, малую часть подобных технических новшеств и нововведений, осознать их действительную необходимость или пригодность для использования в своей повседневной практике и реальной жизни. Электроника и техника, однажды войдя в наш быт, настолько прочно обосновалась в нем, что часто мы сами даже не мыслим своего автономного существования вне ее использования или обладания  компонентами или ее типичными представителями. Год от года оборудование становится все более совершенным и изощренным. Появляются новые изделия, способные выполнять более обширные задачи, нежели прежние, появившиеся еще в недалеком, но уже канувшем в прошлое времени. Механизмы наделяются все более интеллектуальными логическими функциями, становятся сложнее схемотехнически, и посему, требуют от обслуживающего персонала более тщательного тестирования, длительного обучения и пересмотра, сложившихся прежде, но уже устаревших ныне, подходов необходимых для оптимальной и наиболее эффективной эксплуатации электронных изделий. То же самое, ярко проявляется и в мире автомобильной техники, которая в составе транспортного средства предоставляет своему обладателю или владельцу, дополнительный набор, как эксплуатационных свойств, так и функций различного характера и предназначения. Для того, что бы в полной мере пользоваться ими и повысить эффективность, комфортность и безопасность эксплуатации автомобиля, а также целиком и полностью, оправдать затраченные на его приобретение средства, необходимо хотя бы приблизительно знать о наличии и работе данных нововведений.

С течением времени, в автомобилях используются все более сложные компьютеризированные системы управления, которые требуют от обслуживающего персонала внедрение новых средств диагностического контроля и тестирования. Если на заре зарождения и формирования диагностического процесса, специалисту для тестирования было достаточно всего лишь наличия тестера и контрольной лампы, то в настоящее время, ему уже необходимы новые методы, новые решения и новые инструменты. Порой, даже наличие дорогостоящего дилерского оборудования, не в состоянии решить часть проблем, которые могут возникнуть в реальной практике диагноста. Ибо, современный автомобиль, это не просто транспортное средство, но достаточно сложная многоплановая структура, которая отнюдь не ограничивается системами движения, но включает в себя дополнительное оснащение, комфортабельность, безопасность, автономный сервис, досуг и многое другое. То есть, автомобиль сегодняшнего дня, является сложнейшим комплексом отдельных автономных систем на основе вычислительных средств управления, собранных вместе в одном изделии и связанных между собой воедино, решением частных задач для совместного и согласованного выполнения основной цели. Идеология производителя основана на том, что каждая автономная система управления должна быть снабжена собственными средствами контроля, управления и диагностики, на основе бортового компьютера. Именно компьютером, его “интеллектуальностью”, вычислительной мощностью и качеством реализуемых им алгоритмов управления, определяется весь список решаемых им задач и функциональность системы, на данный момент развития всей сферы автомобилестроения.

Появление новых автомобилей, новых систем управления, новых реализаций, введение новых потребительских функций и расширение сервисных услуг, требует изменения отношения человека к процедурам тестирования и диагностики.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____3_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Общее описание системы. Электронный блок управления (ЭБУ).

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Общее описание системы. Электронный блок управления (ЭБУ)

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Общее описание системы. Электронный блок управления (ЭБУ)

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема № 3.Общее описание системы. ЭБУ.

ЭБУ — электронный блок управления двигателем автомобиля, его другое название — контроллер. Он принимает информацию от многочисленных датчиков, обрабатывает ее по особым алгоритмам и отталкиваясь от полученных данных, отдает команды исполнительным устройствам системы.

Электронный блок управления является составным звеном бортовой сети автомобиля, он ведет постоянный обмен данными с другими компонентами системы: антиблокировочной системой, автоматической коробкой передач, системами стабилизации и безопасности автомобиля, круиз-контролем, климат-контролем.

Обмен информацией ведется посредством CAN-шины, которая объединяет все электронные и цифровые системы современного автомобиля в одну сеть.

Благодаря такому подходу можно оптимизировать работу двигателя: расход топлива, подачу воздуха, мощность, крутящий момент и др. 	Основными функциями ЭБУ являются:

управление и контроль за впрыском топлива в инжекторных двигателях;

контроль за зажиганием;

управление фазами газораспределения;

регулировка и поддержание температуры в охлаждающей системе двигателя;

контроль за положением дроссельной заслонки;

анализ состава выхлопных газов;

контроль за работой системы рециркуляции отработанных газов.

Кроме того на контроллер поступает информация о положении и частоте вращения коленчатого вала, текущей скорости движения транспортного средства, о напряжении в бортовой сети автомобиля. Также ЭБУ оснащен системой диагностики и в случае обнаружения каких-либо неполадок или сбоев информирует о них владельца посредством кнопки Check-Engine.

При проведении диагностики специалисты подключают к контроллеру через разъем сканирующее устройство, на экран которого выводятся все коды ошибок, а также информация о состоянии двигателя.

Устройство электронного блока управления двигателем.

Контроллер представляет из себя электронную плату с микропроцессором и запоминающим устройством, заключенную в пластиковый или металлический корпус. На корпусе имеются разъемы для подключения к бортовой сети автомобиля и сканирующему устройству. ЭБУ обычно устанавливается либо в подкапотном пространстве, либо в переднем торпедо со стороны пассажира, за бардачком. В инструкции обязательно должно быть указано место расположения контроллера. Для нормального функционирования в блоке управления применяется несколько типов памяти:

ППЗУ — программируемое постоянное запоминающие устройство — здесь содержатся основные программы и параметры работы двигателя; ОЗУ — оперативная память, используется для обработки всего массива данных, сохранения промежуточных результатов; ЭРПЗУ — электрически репрограммируемое запоминающее устройство — применяется для хранения различной временной информации: коды доступа и блокировки, а также считывает информацию о пробеге, времени работы двигателя, расходе топлива. Программное обеспечение ЭБУ состоит из двух модулей: функционального и контрольного. Первый отвечает за прием данных и их обработку, отправляет импульсы на исполняющие устройства. Контрольный модуль отвечает за корректность входящих сигналов от датчиков и в случае обнаружения каких-либо расхождений с заданными параметрами проводит корректирующие воздействия, либо полностью блокирует работу двигателя. 	Внести изменения в программное обеспечение ЭБУ можно только в авторизованных сервисных центрах. Необходимость в перепрограммировании может возникать при проведении чип-тюнинга двигателя для повышения его мощности и улучшения технических характеристик. Провести данную операцию можно только при наличии сертифицированного программного обеспечения. Однако, производители автомобилей очень неохотно делятся данной информацией, поскольку не в их интересах, чтобы пользователи самостоятельно изменяли настройки. 	Ремонт и замена ЭБУ. Если контроллер выходит из строя или работает некорректно, то прежде всего это отображается в провалах в работе двигателя, а иногда и в полной его блокировке. CheckEngine может постоянно высвечивать ошибку, которую невозможно удалить. Основные причины выхода ЭБУ из строя это: перегрузка, воздействие короткого замыкания; влияние внешних факторов — влага, коррозия, удары, вибрация. Кроме того любой микропроцессор перегревается, если система охлаждения выходит из строя. Ремонт, равно как и замена блока управления обойдутся не дешево. Оптимальным вариантом будет приобретение нового блока. Чтобы его подобрать, нужно знать все параметры машины. Важно также правильно произвести настройку. ЭБУ будет нормально функционировать при условии, что на него поступают сигналы от всех датчиков и поддерживается нормальный уровень напряжения в сети.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____4_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Функции  и память ЭБУ

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Повторить требования про  функции  и память ЭБУ.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Функции  и память ЭБУ

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема №4. Функции и память ЭБУ.

Электронный блок управления двигателем может выполнять следующие функции:

- управление впрыском топлива;

- регулирование положения дроссельной заслонки, в.т.ч. на холостом ходу;

- управление зажиганием;

- регулирование состава отработавших газов;

- управление системой улавливания паров бензина;

- регулирование системы рециркуляции отработавших газов;

- управление фазами газораспределения;

- регулирование температуры охлаждающей жидкости.

Блок управления двигателем обменивается данными с другими электронными системами автомобиля: антиблокировочной системой тормозов, автоматической коробкой передач, системой пассивной безопасности, климат-контроля, противоугонной системой и др.

Обмен данными производится посредством CAN-шины (Controller Area Network), объединяющей отдельные блоки управления в общую систему.

Для обмена данными с ЭБУ служит диагностический разъем, расположенный рядом с монтажным блоком под панелью приборов.

К диагностическому разъему подключается сканирующее устройство для считывания информации об ошибках, хранящихся в памяти ЭБУ, для проверки датчиков и исполнительных механизмов в реальном времени, для управления исполнительными механизмами, а также перепрограммирования ЭБУ.

В контроллере имеются следующие типы памяти:

–программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ);

–оперативное запоминающее устройство (ОЗУ);

–электрически репрограммируемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ).

Программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ). В нем находится общая программа, в которой содержится последовательность рабочих команд (алгоритмы управления) и различная калибровочная информация. Эта информация представляет собой данные управления

впрыском, зажиганием, холостым ходом и др., которые зависят от массы автомобиля, типа и мощности двигателя, передаточных отношений трансмиссии и других факторов.

ППЗУ называют еще запоминающим устройством калибровок. Содержимое ППЗУ не может быть изменено после программирования.

Эта память не нуждается в питании для сохранения записанной в ней информации, которая не стирается при отключении питания, т.е. эта память является энергонезависимой.

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). Это «блокнот» ЭБУ. Микропроцессор контроллера использует его для временного хранения измеряемых параметров для расчетов и промежуточной информации. Микропроцессор может по мере необходимости вносить в него данные или считывать их. Микросхема ОЗУсмонтирована на печатной плате контроллера. Эта память энергозависимая и требует бесперебойного питания для сохранения. При прекращении подачи питания содержащиеся в ОЗУ диагностические коды неисправностей и расчетные данные стираются.

Электрически репрограммируемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ). Используется для временного хранения кодов-паролей противоугонной системы автомобиля (иммобилизатора). Коды-пароли, принимаемые ЭБУ от блока управления иммобилизатором, сравниваются с кодами, хранимыми в ЭРПЗУ, в результате чего разрешается или запрещается пуск двигателя. В ЭРПЗУ записываются такие эксплуатационные параметры автомобиля, как общий пробег автомобиля, общий расход топлива и время работы двигателя.

ЭРПЗУ регистрирует и некоторые нарушения работы двигателя и автомобиля:

–время работы двигателя с перегревом;

–время работы двигателя на низкооктановом топливе;

–время работы двигателя с превышением максимально допустимой частоты вращения;

–время работы двигателя с пропусками воспламенения топливовоздушной смеси, на наличие которых указывает контрольная лампа системы управления двигателем;

–время работы двигателя с неисправным датчиком детонации;

–время работы двигателя с неисправным датчиком концентрации кислорода;

–время движения автомобиля с превышением максимально разрешенной скорости в период обкатки;

–время движения автомобиля с неисправным датчиком скорости;

–количество отключений аккумуляторной батареи при включенном замке зажигания.

ЭРПЗУ является энергонезависимой памятью иможет хранить информацию без подачи питания на контроллер.

Контроллер расположен в левой части короба воздухопритока.

Для замены ЭБУ вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____5_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Диагностика ЭБУ

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Повторить требования о диагностики  ЭБУ.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Диагностика ЭБУ

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораторная практическая занятия № 1.

Диагностика ЭБУ.

Современные модели автомобилей с каждым годом становятся всё более компьютеризированными. Компьютерные и электронные системы автомобиля постоянно дорабатываются всеми автопроизводителями и совершенствуются от модели к модели. Механические составляющие систем автомобиля постепенно вытесняются, при этом автомобиль становится «напичкан» множеством электронных датчиков и исполнительными устройствами. Все эти системы контролируются электронными блоками управления (ЭБУ), в народе называемые «мозги» автомобиля. Как и в организме человека, работа «мозгов» автомобиля – ЭБУ, - должна обеспечиваться надежностью и стабильностью.

Производители электронных блоков управления автомобиля уделяют большое значение качеству разрабатываемых систем,поэтому выход из строя такой системы, как ЭБУ – случай очень редкий.  Электронные системы автомобиля оборудованы релейной группой и считаются надежными, но риск поломки и необходимости ремонта (и предварительной диагностики) ЭБУ все же существует и даже незначительное изменение параметров работы (не говоря уже о полном выходе из строя) может привести к непредсказуемому функционированию двигателя и сбоям основных электро-систем автомобиля. И в этих случаях без помощи опытных специалистов и использования профессионального диагностического и ремонтного оборудования не обойтись.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДОК ЭБУ

Наиболее частая причина неполадок в ЭБУ (ECU) является перенапряжение в электросети автомобиля, вызванное коротким замыканием одного из соленоидов. В список частых причин так же можно добавить:

- Механические воздействия – удары, вибрации (приводящие к появлению микротрещин в печатных платах блока и местах пайки)

- Перепады температур (перегрев блока)

- Воздействие коррозии

- Разгерметизация и проникновение влаги в блок управления.

- Неквалифицированное вмешательство в электронные системы

- «Прикуривание» от автомобиля с работающим двигателем

- Снятие клеммы аккумуляторной батареи на работающем двигателе

- «Переполярность» при подключении аккумуляторной батареи

- Включение стартера с отсоединенной силовой шиной

Любая работа, связанная с ремонтом Электронных Блоков Управления двигателем должна выполняться только после профессиональной компьютерной диагностики и выявления причин выхода его из строя. Характер неисправности ЭБУ - почти всегда позволяет дать определенные рекомендации по проверке систем двигателя. Это существенный момент, т.к. если причиной выхода из строя ЭБУ является проблема электропроводки или какое-либо из исполнительных механизмов, простая замена ЭБУ автомобиля в этих случаях проблему не решит – ничего кроме новых сгоревших блоков вы не получите.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ЭБУ

- Физические повреждения (сгоревшие радиоэлементы, проводники).

- Отсутствие сигналов управления зажиганием, бензонасосом

- Отсутствие сигналов управления форсунками, клапаном или механизмом холостого хода, другими исполнительными механизмами.

- Отсутствие реакции наЛямбда - регулирование, датчик температуры, датчик положения дроссельной заслонки и т. д.

- Отсутствие связи с диагностическим прибором.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭБУ

Процедура диагностики ЭБУ Mercedes-Benz, BMW в большинстве случаев выполняется непосредственно на транспортном средстве и состоит из этапов диагностирования сканером (который должен соответствовать модели вашего автомобиля), проверки режимов включения в блоках управления и проверки работы главных функций ЭБУ: управление зажиганием, форсунками впрыска, бензонасосом, главным реле и т.д.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____6_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Описание  датчиков системы управления двигателем

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Описание  датчиков системы управления двигателем.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Описание  датчиков системы управления двигателем

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема № 6. Описание  датчиков системы управления двигателем.

ЭСУД - это электронная система управления двигателем или по-простому компьютер двигателя. Он считывает данные с датчиков двигателя и передает указания на исполнительные системы. Это все делается, что двигатель работал в оптимальном для него режиме и сохранял нормы токсичности и потребления топлива.

Контроллер — главный компонент электронной СУД. Оценивает информацию от датчиков о текущем режиме работы двигателя, выполняет достаточно сложные вычисления и управляет исполнительными механизмами.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — преобразует значение массы воздуха, поступающего в цилиндры, в электрический сигнал.

Датчик скорости — преобразует значение скорости автомобиля в электрический сигнал.

Датчик кислорода — преобразует значение концентрации кислорода в отработавших газах после нейтрализатора в электрический сигнал.

Датчик кислорода управляющий — преобразует значение концентрации кислорода в отработавших газах до нейтрализатора в электрический сигнал.

Датчик неровной дороги — преобразует величину вибрации кузова в электрический сигнал.

Датчик фаз — его сигнал информирует контролер о том, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ (верхняя мертвая точка) на такте сжатия топливовоздушной смеси.

Датчик температуры охлаждающей жидкости — преобразует величину температуры охлаждающей жидкости в электрический сигнал.

Датчик положения коленвала — преобразует угловое положение коленвала в электрический сигнал.

Датчик положения дроссельной заслонки — преобразует значение угла открытия дроссельной заслонки в электрический сигнал.

Датчик детонации — преобразует величину механических шумов двигателя в электрический сигнал.

Модуль зажигания — элемент системы зажигания, накапливающий энергию для воспламенения смеси в двигателе и обеспечивает высокое напряжение на электродах свечи зажигания.

Форсунка — элемент системы топливоподачи, обеспечивающий дозирование топлива.

Регулятор давления топлива — элемент системы топливоподачи, обеспечивающий постоянство давления топлива в подающей магистрали.

Адсорбер — главный элемент системы улавливания паров бензина.

Модуль бензонасоса — элемент системы топливоподачи, обеспечивающий избыточное давление в топливной магистрали. Клапан продувки адсорбера — элемент системы улавливания паров бензина, управляющий процессом продувки адсорбера.

Топливный фильтр — элемент системы топливоподачи, фильтр тонкой очистки.

Нейтрализатор — элемент системы впрыска двигателя для снижения токсичности выхлопных газов. В результате химической реакции с кислородом в присутствии катализатора оксид углерода, углеводороды СН и окислы азота превращаются в азот, воду, а также в двуокись углерода.

Диагностическая лампа — элемент системы бортовой диагностики, которая информирует водителя о наличии неисправности в СУД.

Диагностический разъем — элемент системы бортовой диагностики, для подключения диагностического оборудования.

Регулятор холостого хода — элемент системы поддержания холостого хода, который регулирует на холостом ходу подачу воздуха в двигатель.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____7_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Датчик углового положения коленчатого вала (ДПКВ)

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Датчик углового положения коленчатого вала (ДПКВ).

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Датчик углового положения коленчатого вала (ДПКВ)

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель     Амалов Е.М.

Тема №7. Датчик углового положения коленчатого вала (ДПКВ).

ДПКВ (датчик положения коленвала) еще называют датчиком синхронизации, так как именно он позволяет электронному управлению (контролеру) синхронизировать свою работу с механизмом газораспределения мотора автомобиля, тем самым обеспечивая формирование сигналов для тактового, цикличного и углового управления впрыском горючей смеси и системы зажигания.

Принцип работы данного устройства не самый сложный и заключается в создании индуктивных сигналов. Когда зубья шкива коленвала проходят возле сердечника датчика, появляются импульсы переменного тока. Другими словами, датчик положения коленвала — это электромагнитный датчик, который синхронизирует работу топливных форсунок и зажигания в системе впрыска топлива. Тоесть, можно сказать, что ДПКВ является основным звеном, без которого работа названой системы невозможна. Работа датчика положения коленвала совмещена с диском синхронизации (работают в паре), благодаря чему и создаются вышеупомянутые угловые импульсы. Синхродиск имеет 60 зубцов, среды которых 2 отсутствуют, что обеспечивает генерацию импульсов синхронизации, а угол одного зуба, вместе с интервалом до следующего, составляет 6 градусов от размещения коленвала. Начало 20-го, после выреза, зубца совпадает с ВМТ (верхней мертвой точкой) первого или четвертого цилиндра. Также, данное устройство предусматривает наличие зазора между зубцами диска и торцевой поверхностью, величина которого должна находиться в пределах 1 мм (поможет использование соответствующих шайб), а его чувствительный элемент представлен в качестве обмотки из медного провода на изолированной катушке с расположенным внутри намагниченным сердечником.

Вся конструкция датчика коленчатого вала, состоит из следующих элементов: - пластмассового или алюминиевого корпуса цилиндрической формы, имеющего чувствительный элемент; - основания, оснащенного фланцем и отверстием для крепления; - кабелем связи с экранированной оболочкой (длинна 610 мм.); опрессованной в кабеле трехконтактной вилкой соединителя. Устанавливают датчик положения коленчатого вала на кронштейне, рядом со шкивом привода генератора. В процессе установки, важно не забыть о соблюдении зазора между самим устройством и зубчатым шкивом. За что отвечает датчик коленвала и признаки его поломки В предыдущей части статьи, мы уже разобрались с принципом работы датчика положения коленчатого вала, а также узнали о его основной функции — создании и синхронизации индуктивных сигналов. Теперь, думаю, всем понятно к чему может привести выход из строя данной детали. Поэтому, во избежание неприятностей, особенно перед длительными путешествиями, не лишней будет диагностика устройства и своевременное проведение ремонтных работ (если, конечно, придется), но перед этим надо знать на что конкретно обращать внимание.

Прежде всего, стоит понимать, что сам по себе датчик коленчатого вала «барахлить» не будет: либо он работает без перебоев, либо не работает совсем. В последнем случае, этот процесс необратим и заново он уже не «включится». Причин выхода из строя этого устройства может быть несколько. Чаще всего, на его функционировании отрицательно сказываются постоянные нагрузки при высоких температурах (делают конструкцию более уязвимой), повышенная влажность, механические воздействия и резкая смена температур, что постепенно приводят деталь в негодность.

Наиболее распространенным видом поломки ДПКВ есть медленное частичное изнашивание проводки устройства, однако, более детально узнать причину сбоя и характер неисправности, Вы сможете с помощью специального диагностического сканера, который должна иметь в наличии любая СТО. Понять, что исследование датчика на предмет поломки необходимо, Вам поможет сигнализатор приборной панели «checkengine» и если дело тут не в проводке, то датчик придется заменить. Правда, подобная функция имеется лишь в современных автомобилях, а если модель транспортного средства более старая, разобраться в наличии проблемы помогут следующие признаки неисправности ДПКВ:

- отсутствие холостого хода (машина глохнет);

- неустойчивая работа на холостых оборотах;

- отсутствие реакции на старт зажигания (мотор не заводится);

- двигатель часто «глохнет» в процессе движения транспортного 	средства;

- мощность силового агрегата быстро падает;

- при нагрузке на мотор возникает детонация.

Заметив хотя бы одну из перечисленных проблем, лучше всего сразу обратится за помощью к специалистам, которые хорошо разбираются в принципе работы датчика положения коленчатого вала и смогут более точно определить место поломки, кроме того, у них для этого имеется все необходимое оборудование. Если же, по каким-то причинам, Вы не можете или не хотите прибегать к помощи профессионалов, провести диагностику ДПКВ можно самостоятельно. Для этого, в первую очередь, надо снять датчик с двигателя и визуально его осмотреть — вмятин и трещин быть не должно. Затем, проверке на сопротивление подлежит обмотка устройства, выполнить которую Вам поможет подсоединенный к выводам датчика мультиметр. Показатели сопротивления, должны находится в пределах 600-900 Ом. Также, существует еще один способ проверки с помощью названного измерительного устройства, при котором к сердечнику датчика коленчатого вала быстро подносят любой металлический предмет и если мультиметр отобразит скачки напряжения — значит датчик исправен. В случае, когда двигатель перестал заводится, для начала стоит проверить наличие питания и появление искры на форсунках. Дальше, со свечи зажигания снимается высоковольтный провод и подносится к мотору, после чего прокручивается стартер. Если искра не появилась, значит можно предположить, что датчик неисправен. Однако, проделывая подобную манипуляцию, надо быть предельно аккуратным, так как в случае появления искры, сильный разряд тока может повлечь за собой поломку электронного блока управления мотором. Наличие или отсутствие питания на форсунках определяют с помощью все того же мультиметра или самой обычной лампочки на 12 Вт, подключенной в разъем форсунки. Если датчик исправен, то в процессе вращения двигателя стартером появится напряжение и лампочка засветится, в противном случае можно говорить о неисправности ДПКВ. Также, подобный вывод можно сделать, если после непродолжительной работы мотор глохнет, в этом случае, виновником может оказаться  шкив коленвала.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____8_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Датчик положения распределительног вала (ДПРВ)

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Датчик положения распределительног вала (ДПРВ).

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Датчик положения распределительног вала (ДПРВ)

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема № 8. Датчик положения распределительного вала (ДПРВ).

Датчик положения распределительного вала предназначен для определения углового положения газораспределительного механизма в соответствии с положением коленчатого вала двигателя. Информация, поступающая от датчика положения распределительного вала, используется системой управления двигателем для управления впрыском и зажиганием. Функционально датчик связан с датчиком частоты вращения коленчатого вала двигателя.

На двигатели устанавливается датчик положения распределительного вала, работа которого построена на эффекте Холла, поэтому другое название датчика – датчик Холла.

Принцип действия датчика Холла основан на изменении направления движения носителей заряда (изменении напряжения) в полупроводнике при изменении пересекающего его магнитного поля. Магнитное поле создается постоянным магнитом, расположенным в датчике. Изменение магнитного поля происходит при замыкании магнитного зазора репером (металлическим зубом). Репер располагается на зубчатом колесе распределительного вала или на специальном задающем диске, закрепленном на валу.

При прохождении репера мимо датчика в нем возникает импульс напряжения, передаваемый в электронный блок управления. В зависимости от частоты вращения распределительного вала сигнал от датчика Холла поступает в разные промежутки времени. На основании этих сигналов блок управления двигателем распознает положение поршня первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия, обеспечивает впрыск бензина и зажигание топливно-воздушной смеси.

На двигателях, оборудованных системой изменения фаз газораспределения, датчик положения распределительного вала используется для управления данной системой. Датчики устанавливаются на распределительных валах впускных и выпускных клапанов.

Несколько иначе датчик Холла работает в системе управления дизельным двигателем. Здесь сигналы датчика используются для установления положения поршня каждого цилиндра двигателя в верхней мертвой точке такта сжатия. За счет этого достигается точное определение положения распределительного вала относительно коленчатого вала, соответственно быстрый пуск дизеля и устойчивая его работа на всех режимах.

Для реализации данных функций внесены конструктивные изменения в задающий диск, на котором установлены реперы для каждого цилиндра двигателя. Это могут быть сегменты разной угловой ширины или набор зубьев, расположенных на разном расстоянии друг от друга. Так, в четырехцилиндровом дизеле на задающем диске устанавливается 7 зубьев: четыре основных – по одному на каждый цилиндр под углом 90° и три дополнительных – для распознавания конкретного цилиндра. Дополнительные зубья расположены на разных расстояниях от основных зубьев, чем достигается установление положения поршня в ВМТ такта сжатия для конкретного цилиндра.

При возникновении неисправности датчика Холла (отсутствии сигнала) система управления двигателем в своей работе использует информацию от датчика частоты вращения коленчатого вала. Двигатель продолжает работать и даже может повторно запускаться после остановки

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____9_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема № 9. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) нашел свое применение в бензиновых двигателях инжекторного типа или типа моновпрыск. Последнее время такой датчик присутствует и в дизельных моторах. Датчик непосредственно связан с осью заслонки дроссельного узла, и выполняет функцию переменного резистора (потенциометра). Нередко ДПДЗ еще называют потенциометром заслонки. Сопротивление меняется в зависимости от степени открытия заслонки дроссельного узла, которая управляется педалью газа. Наименьшее значение сопротивления будет при закрытом дросселе, то есть, педаль газа не нажата.

Напряжение на ДПДЗ прямо пропорционально сопротивлению, при полностью открытой заслонке оно имеет максимальное значение на сигнальном контакте датчика. Электронная система управления, получающая сигнал от ДПДЗ, разрешит подать топливной системе наибольшую порцию горючего при максимальном напряжении сигнального контакта ДПДЗ.

Кстати, у датчика дроссельной заслонки в разъеме имеются три контакта – минусовой, плюсовой и сигнальный.

ДПДЗ может быть другого типа – вместо переменного резистора применяется магниторезистивный датчик. Такой датчик имеет элемент с магниторезистивным покрытием и постоянного магнита, который связан с осью заслонки дросселя. Принцип работы основан на изменении магнитного поля между этими элементами. При перемещении постоянного магнита меняется сопротивление магниторезистивного элемента. Электронный блок управления с устройством работает по такой же схеме, что и с потенциометром дроссельной заслонки.

Неисправности датчика положения дроссельной заслонки

ДПДЗ в топливной системе двигателя играет сглаживающую роль - позволяет ехать автомобилю плавно, без рывков, а при резком ускорении улучшает приемистость двигателя, придавая педали газа отзывчивость на нажатие.

Характерные признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки:

- - машина едет рывками, идет периодическое дергание на ходу,

- - увеличивается расход топлива,

- - двигатель плохо заводится,

- - повышенные холостые обороты двигателя,

- - временами загорается или постоянно горит сигнальная лампа Check Ingine в салоне автомобиля,

- - при разгоне автомобиля происходят задержки в ускорении,

- - двигатель глохнет во время работы на холостом ходу,

- - во впускном коллекторе раздаются хлопки.

Если компьютерная диагностика еще не проводилась и код ошибки не установлен, не стоит спешить с выводами. По таким признакам причиной неисправности может быть и другое устройство, а не только датчик положения дроссельной заслонки. Допустим, неисправен регулятор холостого хода или датчик массового расхода воздуха, возможен подсос воздуха через саму дроссельную заслонку.

Основной причиной неисправности датчика заслонки является обрыв или загрязнение резистивной дорожки. Проверить ДПДЗ нетрудно, имея под рукой цифровой мультиметр. На включенном зажигании медленно поворачиваем рукой дроссельную заслонку и на сигнальном контакте следим за напряжением - оно должно также медленно равномерно меняться. Если дорожка на потенциометре оборвана, напряжение пропадет или резко изменится. По такому же принципу проверяется магниторезистивный датчик.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____10_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Датчик свободного кислорода

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Датчик свободного кислорода.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Датчик свободного кислорода

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема № 10. Датчик свободного кислорода.

Датчик кислорода нужен, чтобы регулировать смесь топлива и воздуха, поступающую в двигатель. Он обеспечивает максимальную мощностью и меньший расход топлива. Поговорим для чего нужен датчика кислорода и принцип его работы.

В отработавших газах бензинового двигателя можно найти немало разнообразных токсичных компонентов, но верховодит традиционная триада:

- СО – окись углерода, угарный газ;

- СН – несгоревшие углеводороды;

- NOх – окислы азота.

Инженеры противопоставили этой опасной троице очень важное устройство, входящее в систему выпуска, – каталитический нейтрализатор отработавших газов. Иначе говоря, газы, пройдя через это устройство, из агрессивно-токсичных превращаются в сравнительно безопасные, нейтральные.

Чтобы нейтрализатор мог эффективно «облагораживать» поступающие в него газы, содержание каждого компонента в них должно укладываться в довольно узкие рамки, соответствующие сгоранию в цилиндрах стехиометрической рабочей смеси топлива и воздуха. Напомним, что ее состав характеризуется так называемым коэффициентом избытка воздуха a. Если a больше 1,0 – смесь обедненная, бедная и т.д. И наоборот – смесь с a меньше 1,0 – обогащенная, богатая и т.д. Если воздуха ровно столько, сколько требуется для полного сгорания топлива, смесь называют стехиометрической – это область значений a вблизи 1,0.

Зависимость эффективности нейтрализатора от состава рабочей смеси в цилиндрах двигателя.Чтобы эффективность была не ниже 80%, колебания состава относительно оптимального не должны превышать 1%.

Как обеспечить столь высокую точность и одновременно стабильность? Цель была достигнута с появлением электронной системы автоматического регулирования с датчиком кислорода в отработавших газах – по-другому, лямбда-зондом. Этот датчик – важнейший элемент обратной связи в системе впрыска, позволяющей поддерживать стехиометрический состав на установившихся режимах работы двигателя с точностью до ±1%.

На современных авто можно увидеть датчики кислорода двух типов. К первому отнесем датчики на основе диоксида циркония (циркониевые), ко второму – на основе оксида титана (титановые). Принцип работы один, разница только в конструкции.

Измерительный элемент датчика кислорода имеет напыление благородного металла – платины с внутренней и внешней сторон. Внутри же – «твердый электролит» (керамика). Работает по принципу гальванического элемента с твердым электролитом: по достижении температуры 300–350°С керамика начинает проводить ионы кислорода. Полезно помнить, что это минимально возможная температура функционирования измерительного элемента, тогда как при работе двигателя температура датчика около 600°С. Ограничена и максимальная рабочая температура – около 900–1000°С в зависимости от типа датчика, перегрев грозит его повреждением.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА

При работе двигателя концентрация кислорода внутри выпускной системы и снаружи ее, в окружающем воздухе, совершенно разная. Вот эта разница и заставляет ионы кислорода двигаться в твердом электролите, в результате чего на электродах измерительного элемента появляется разность потенциалов – сигнал датчика кислорода.

Зависимость выходного сигнала зонда от температуры. Зона ниже 300°С – нерабочая: 1 – реакция на богатые смеси; 2 – реакция на бедные смеси.

Как видите, реакции на богатые и бедные смеси различаются очень сильно, но при падении температуры ниже 300°С разница постепенно уменьшается – эта зона уже нерабочая. Чтобы датчик после пуска двигателя быстрей прогревался, его размещают возможно ближе к мотору, но все же с учетом ограничений по максимальной температуре. Особенно «критична» длительная езда с полной мощностью двигателя.

Современные датчики кислорода – с электроподогревом, которым управляет электронный блок управления двигателем, меняя ток нагревателя. Соответственно, он контролирует и исправность цепи нагревателя, что очень важно.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____11_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема № 11. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

Датчик температуры охлаждающей жидкости предназначен для измерения температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Датчик включен в систему управления двигателем.

Информация от датчика используется системой управления для корректировки основных параметров работы двигателя в зависимости от теплового состояния:

- частоты вращения коленчатого вала;

- качественного состава топливно-воздушной смеси;

- угла опережения зажигания.

Таким образом, работа датчика температуры охлаждающей жидкости обеспечивает быстрый прогрев двигателя при запуске и поддержание оптимальной его температуры на всех режимах.

В недалеком прошлом датчик температуры охлаждающей жидкости на двигателе внутреннего сгорания был представлен термореле, например, в системе впрыска K-Jetronic. Применение данного устройства обеспечивало только два режима работы:

- прогрев двигателя при запуске за счет обогащения топливно-воздушной смеси (при открытом контакте термореле);

- поддержание номинальной температуры (при закрытом контакте термореле).

В настоящее время датчик температуры охлаждающей жидкости является элементом электронного управления системы охлаждения, с помощью которого осуществляется непрерывный контроль и регулирование температурного режима двигателя. В качестве датчика применяется термистор – резистор, изменяющий сопротивление в зависимости от температуры.

Термистор изготавливается из полупроводниковых материалов (оксид никеля, оксид кобальта), которые характеризуются ростом свободных электронов при увеличении температуры и соответственно уменьшением сопротивления. Термистор помещается в защитный теплопроводный корпус, на котором выполнена крепежная резьба и электрический разъем для соединения.

Термистор имеет отрицательный температурный коэффициент, т.е. его сопротивление уменьшается с ростом температуры. Когда двигатель холодный сопротивление датчика максимально. На датчик подается напряжение порядка 5В, которое уменьшается с изменением сопротивления датчика. По падению напряжения на датчике блок управления двигателем рассчитывает температуру охлаждающей жидкости.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в выпускной патрубок головки блока цилиндров. Новые возможности температурного регулирования открываются с применением двух датчиков температуры охлаждающей жидкости. Один из датчиков устанавливается на выходе из двигателя, другой – на выходе из радиатора.

Необходимая температура охлаждающей жидкости определяется в зависимости от нагрузки двигателя (массе засасываемого воздуха) и частоте вращения коленчатого вала двигателя. По показаниям датчиков определяется характер работы вентилятора, степень открытия термостата, включение реле дополнительного насоса охлаждения в системе рециркуляции отработавших газов, реле охлаждения двигателя после остановки.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____12_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема № 12. Датчик массового расхода воздуха.

ДМРВ или на английском MAF, полное название датчик массового расхода воздуха, в обиходе так называемый расходомер воздуха – прибор, регулирующий уровень подачи воздуха в цилиндры двигателя.

Имеет определяющее значение в правильном выполнении процесса дозировки смешения топлива и воздуха при образовании горючей смеси. Его сигнал в сочетании с сигналами от лямбда-зонда, ЭБУ преобразует в цифровые данные необходимые для вычисления нужного для впрыска в камеры сгорания объема топлива.

Устройство ДМРВ

Одна из распространенных видов конструкции датчик массового расхода воздуха – основана на нагретой проволоке. А другой, не менее популярный расходомер устроен на основе флюгерной заслонки.

Устройство датчика массового расхода воздуха.

## Основные виды

Расходомеры воздуха могут различаться по конструкции и способу измерения. Узлы устаревшей на данный момент конструкции построены на основе трубки Пито. Это лопаточные расходомеры, в основе которых лежит мягко закрепленная пластинка, которая отгибается под напором воздуха. На степень изгиба реагирует потенциометр, изменяющий в зависимости от этого свое сопротивление и таким способом измеряет силу воздушного потока.

Более современными считаются устройства с термоанемометрическими измерителями. Принцип действия у таких расходомеров следующий: в устройстве смонтирован платиновый теплообменник. Чем больше воздуха проходит через прибор и попадает на теплообменник, тем больше энергии затрачивается на сохранение разности температур между ними. Поскольку теплообменник представляет собой крайне тонкую пластинку, отложения, неизбежно появляющиеся на ней, серьезно влияют на качество измерений. Чтобы избежать этого, после каждой остановки двигателя пластина мгновенно разогревается до 1000 градусов, сбрасывая все лишнее.

Самыми современными являются устройства с пленочными измерителями. Здесь применены кремниевые измерительно-нагревающиеся элементы с платиновым напылением.

## Расположение датчик массового расхода воздуха

Располагаются расходомеры воздуха стандартно для подавляющего большинства моделей ДВС – между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром.

Сейчас наблюдается тенденция к отказу от расходомеров, что можно видеть в новейших моделях от лидеров мирового автопрома, где вместо них используются устанавливаемые во впускных коллекторах датчики абсолютного давления.

Основная причина отказа датчика – сильное загрязнение датчика частицами пыли и грязи.

## Неисправности расходомера воздуха

Причинами поломки ДМРВ в большинстве случаев становится засорение или механическое повреждение устройства. Так, лопаточные расходомеры ломаются из-за масляного засорения или поломки токопроводящих деталей.

Признаками поломки прибора являются:

- Нестабильный холостой ход или изменение его параметров (повышение или снижение оборотов);

- Снижение динамики набора скорости;

- Появление провалов в работе двигателя;

- Рост расхода топлива.

Кроме того что значительно вырастает расход топлива (БУ находится в аварийном режиме и полагается на данные от ДЗ) бывают случаи, когда двигатель из-за сломавшегося расходомера не заводится вовсе. Такая же ситуация происходит, если вы поставили датчик от другой модели автомобиля.

В современных автомобилях еще до того, как поломка расходомера приведет к ощутимым изменениям в работе двигателя, бортовая диагностическая система будет сигнализировать о неисправности (будет гореть лампочка «чек» двигателя). В таком случае необходимо обратиться на СТО, где при помощи специализированного оборудования можно считать код ошибки и обнаружить причину поломки.

## Ремонт расходомера

В большинстве случаев неисправность МАФа устраняется чисткой карбклинером. Реже могут потребоваться механические вмешательства.

Учитывая то, что условно ремонтопригодными являются только расходомеры лопаточного типа, чаще всего при поломке они просто заменяются. Что касается устройств с трубкой Пито, при попадании масла на рабочие поверхности их достаточно очистить с помощью аэрозоля для чистки карбюратора. Во всех остальных случаях также требуется замена.

Более современные пластинчатые и пленочные расходомеры не ремонтнопригодны. В случае возникновения проблем с ними можно только проверить питающую контактную сеть на предмет обрыва или замыкания проводки. Другие проблемы устраняются исключительно заменой.

Обеспечить максимальную продолжительность эксплуатации расходомера воздуха можно, своевременно меняя воздушные фильтры и хорошо ухаживая за двигателем в целом.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____13_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Датчик детонации (ДТ)

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Датчик детонации (ДТ).

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Датчик детонации (ДТ)

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема № 13. Датчик детонации.

Для того, что исключить вероятность возникновения детонации в двигателе в его конструкцию включен датчик детонации (ДД). Назначение у него всего одно – выявление появления детонации в цилиндрах и подачи сигнала об этом на блок управления. А тот в свою очередь просто уменьшит угол опережения (сделает зажигание более поздним) из-за чего детонационное сгорание пропадет.

Для своей работы датчик детонации использует одну из особенностей детонационного сгорания. Его появление сопровождается ударными нагрузками и как следствие – звонким металлическим стуком и усиленной вибрацией. Вот на это все и реагирует датчик. За основу работы датчика взят пьезоэффект, суть которого – преобразование механического действия в электрический импульс.

Датчики детонации бывают двух видов:

- Широкополосный датчик детонации;

- Датчик детонации резонансного типа.

Принцип работы датчика основывается на пьезоэффекте. Данное устройство представляет собой помещенную в корпус пьезоэлектрическую пластину, на концах которой, в случае возникновения детонации, появляется напряжение. С ростом амплитуды и частоты механических колебаний двигателя напряжение возрастает.

Существует определенный порог безопасности, если величина напряжения его превысит, то электронный блок управления отдаст команду на уменьшение угла опережения зажигания.

## ПОЛОМКА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

При возникновении неисправности датчика детонации на приборной панели загорается контрольный индикатор. Мотор при этом работает, и на автомобиле вполне можно ехать. На закономерный вопрос «зачем тогда нужен этот датчик» ответ следующий.

На старых автомобилях, не оборудованных электронным блоком управления, угол опережения зажигания корректировался вручную поворотом крышки прерывателя-распределителя зажигания. Это позволяло скорректировать работу системы зажигания в зависимости от октанового числа бензина, которое может сильно отличаться на разных заправках. У современного двигателя устройство трамблера иное, его крышка неподвижна, поэтому такую функцию выполняет ЭБУ. Соответственно, если датчик детонации выйдет из строя, то угол опережения зажигания не сможет быть скорректирован.

Вышедший из строя датчик детонации влияет на динамику и экономичность двигателя. Принцип работы электронного блока управления таков, что при возникновении неисправности датчика он устанавливает заведомо позднее зажигание в целях безопасности, чтобы исключить вероятность разрушения мотора. В результате силовой агрегат работает, но начинает потреблять гораздо больше топлива, и ухудшается динамика машины. Второе особенно заметно при повышенных нагрузках.

## ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

Основные симптомы, указывающие на то, что данное устройство вышло из строя:

- падение мощности;

- ухудшение разгонных характеристик и резкое увеличение «аппетита» двигателя;

- дымный выхлоп.

При этом на панели загорается индикатор неисправности двигателя. Причем, он может, как гореть постоянно, так и загораться кратковременно при увеличении нагрузки.

Далеко не всегда под рукой есть сканер, который сможет считать и расшифровать код неисправности. Добраться до СТО также не всегда возможно. Возникает вопрос: как проверить датчик детонации самостоятельно? Из инструментов нужен цифровой мультиметр.

В первую очередь необходимо выяснить, каким сопротивлением должен обладать исправный датчик на конкретной модели автомобиля или двигателя, поскольку у всех производителей эта величина разная. Если оно отличается от нормального, нужна замена.

Также можно проверить напряжение на электрических контактах датчика, для чего нужно отсоединить электрический разъем питания датчика и снять его с двигателя. После этого мультиметр переводится в режим измерения напряжения в милливольтах, его плюсовой щуп соединяется с сигнальным контактом, а минусовой – с массой датчика (отверстие, через которое проходит болт крепления к двигателю).

Проверка датчика детонации заключается в том, что датчик с присоединенными щупами зажимается в ладони, которой затем нужно несильно постучать по какой-нибудь поверхности. При ударах мультиметр должен фиксировать появление напряжения (обычно оно составляет порядка 30-40 мВ). Принцип прост: чем сильнее удар, тем большая разность потенциалов возникнет между электродами.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____14_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Исполнительные устройства

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Повторить требования  исполнительных  устройств.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Исполнительные устройства

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

# Тема №14. Исполнительные устройства.

Исполнительные механизмы являются составной частью систем автоматического регулирования. Их назначение — перемещать регулирующий орган в соответствии с сигналом от регулирующего устройства.

Исполнительные механизмы классифицируются по роду энергии, назначению и типу управляемых ими элементов, виду перемещений.

Практически всегда перемещение регулирующего органа требует большого перестановочного усилия. Поэтому необходимы силовые элементы, которые называют исполнительными. Для создания перестановочного усилия используется вспомогательная энергия, которая подводится к исполнительным механизмам от дополнительного источника. Это может быть электрическая, пневматическая или гидравлическая энергия.

Регулирующие органы, используемые в системах автоматического регулирования, выполняют в виде клапана, задвижки, заслонки, шибера и т. д. Это зависит от назначения регулирующего органа. В некоторых случаях исполнительный механизм и регулирующий орган изготовляют в одном блоке, поэтому вид исполнительного механизма зависит от вида регулирующего органа, в комплекте с которым он работает.

В общем случае исполнительный механизм перемещает регулирующий орган. Это перемещение может быть поступательным, поворотным (в пределах одного оборота) и многооборотным. Исполнительные механизмы могут выполнять простейшие операции (например, открыть — закрыть регулирующий орган). Такие исполнительные механизмы называют двухпозициоиными. Если они предназначены для плавного перемещения регулирующего органа, то их называют пропорциональными.

Исполнительные механизмы должны иметь:

- достаточное быстродействие;

- возможности линейные статические характеристики;

- мощность большую, чем мощность, необходимую для перемещения регулирующего органа;

- простой и экономичный характер регулирующего воздействия;

- допускаемые для конкретной системы габарит и массу;

- рабочие характеристики, не зависящие от внешних условий;

- надежность в работе.

Исполнительные механизмы, применяемые в системах автоматики, иногда называют серводвигателями. Их можно разделить на две большие подгруппы — неэлектрические и электрические.

К неэлектрическим исполнительным механизмам относятся гидравлические и пневматические двигатели; к электрическим — электрические двигатели постоянного и переменного тока, электромагниты, электромагнитные муфты.

Неэлектрические исполнительные механизмы характеризуются простотой конструкции, большими выходными моментами или усилиями при малом габарите, высоким КПД, большой надежностью.

Типичными конструкциями гидравлических и пневматических исполнительных двигателей являются поршневые, мембранные, шестеренчатые и лопастные.

Электрические исполнительные механизмы характеризуются разнообразием типов, большим числом способов управления, легкостью получения различных скоростей и мощностей, а в промышленных условиях — легкостью получения источников питания.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____15_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Электрический топливный насос

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Повторить требования электрического топливного  насоса.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                Электрический топливный насос

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

### Тема № 15. Электрический топливный насос.

Электрический топливный насос применяется в топливной системе бензиновых двигателей с распределенным впрыском топлива. В двигателях с непосредственным впрыском топлива, а также дизельных двигателях электрический насос используется в контуре низкого давления для предварительной подачи топлива к насосу высокого давления. Электрический топливный насос создает давление топлива в пределе 0,3-0,4 Мпа (в двигателях с непосредственным впрыском – до 0,7 Мпа). Использование механических насосов в системах впрыска топлива невозможно по причине низкого давления подачи топлива.

Топливный насос с электрическим приводом может располагаться в топливопроводе или в топливном баке. На большинстве современных автомобилей топливный насос встроен в топливный бак. Такая схема обеспечивает лучшее охлаждение насоса, сокращает вероятность потерь за счет отсутствия всасывающей магистрали. С другой стороны, система имеет максимальную длину нагнетательного топливопровода, что повышает его уязвимость.

Электрический топливный насос состоит из электрического привода (электродвигатель) и насосной части (собственно насос), помещенных в металлический корпус. Все элементы топливного насоса находятся в контакте с топливом. Бензин имеет высокое электрическое сопротивление (более 1 МОм), предотвращающее короткое замыкание. Конструктивно топливный насос представляет собой модуль, в который помимо насоса включаются датчик расхода топлива, сетчатый топливный фильтр, топливозаборник.

Работу топливного насоса обеспечивают два клапана – обратный и редукционный. Обратный клапан запирает топливную систему при остановке двигателя. Редукционный клапан поддерживает определенное давление в системе, перепуская часть топлива обратно на впуск.

По конструкции различают следующие виды электрических топливных насосов: роликовый, шестеренный и центробежный.

В роликовом насосе топливо всасывается и нагнетается за счет вращения ротора и перемещения в нем роликов. При увеличении пространства между роликом и ротором создается разряжение, и топливо заполняет это пространство. Когда пространство заполнится полностью, подача топлива отсекается. По мере вращения ротора происходит уменьшение пространства, открывается выпускное отверстие и топливо под давлением покидает насос.

Аналогичным образом происходит работа шестеренного насоса, где топливо всасывается и нагнетается посредством движения внутренней шестерни (ротора) относительно эксцентрично расположенной внешней шестерни (статора). Боковые стороны зуба ротора при вращении образуют в своих промежутках меняющиеся камеры, с помощью которых всасывается и нагнетается топливо.

В силу особенностей конструкции роликовый и шестеренный насосы устанавливаются в топливопроводе. В современных системах впрыска предпочтение отдается центробежным (лопастным) насосам, которые обеспечивают равномерную (без пульсаций) подачу топлива и производят мало шума. Вместе с тем, центробежные насосы имеют ограничения по создаваемому давлению и производительности.

Центробежный топливный насос устанавливается, как правило, в топливном баке. Рабочее колесо (крыльчатка) центробежного насоса снабжено по периметру многочисленными лопатками. Крыльчатка вращается внутри камеры, в которой находятся два канала определенной формы – всасывающий и нагнетательный. Завихрения топлива, возникающие при воздействии на него лопаток, обеспечивают повышение давления.

Работа топливного насоса начинается по сигналу блока управления двигателем, при котором происходит активация реле насоса. Для обеспечения запуска двигателя электрический топливный насос начинает работу сразу с включением зажигания. На некоторых автомобилях включение насоса происходит при открытии водительской двери, т.е. еще до запуска двигателя в топливной системе создается рабочее давление. Электрический топливный насос поддерживает давление топлива в узких пределах. Давление регулируется путем изменения напряжения или с помощью предохранительного клапана.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____16_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Электромагнитная форсунка

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Повторить требования электромагнитных форсунки.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Электромагнитная форсунка

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема №16. Электромагнитная форсунка.

Форсунка (другое название - инжектор), являясь конструктивным элементом системы впрыска, предназначена для дозированной подачи топлива, его распыления в камере сгорания (впускном коллекторе) и образования топливно-воздушной смеси.

Форсунка используется в системах впрыска как бензиновых, так и дизельных двигателей. На современных двигателях устанавливаются форсунки с электронным управлением впрыска.

В зависимости от способа осуществления впрыска различают следующие виды форсунок: электромагнитная, электрогидравлическая и пьезоэлектрическая.

### Электромагнитная форсунка

Электромагнитная форсунка устанавливается, как правило, на бензиновых двигателях, в т.ч. оборудованных системой непосредственного впрыска. Форсунка имеет достаточно простое устройство, включающее электромагнитный клапан с иглой и сопло.

Работа электромагнитной форсунки осуществляется следующим образом. В соответствии с заложенным алгоритмом электронный блок управления обеспечивает в нужный момент подачу напряжения на обмотку возбуждения клапана. При этом создается электромагнитное поле, которое преодолевая усилие пружины, втягивает якорь с иглой и освобождает сопло. Производится впрыск топлива. С исчезновением напряжения, пружина возвращает иглу форсунки на седло.

### Электрогидравлическая форсунка

Электрогидравлическая форсунка используется на дизельных двигателях, в т.ч. оборудованных системой впрыска Common Rail. Конструкция электрогидравлической форсунки объединяет электромагнитный клапан, камеру управления, впускной и сливной дроссели.

Принцип работы электрогидравлической форсунки основан на использовании давления топлива, как при впрыске, так и при его прекращении. В исходном положении электромагнитный клапан обесточен и закрыт, игла форсунки прижата к седлу силой давления топлива на поршень в камере управления. Впрыск топлива не происходит. При этом давление топлива на иглу ввиду разности площадей контакта меньше давления на поршень.

По команде электронного блока управления срабатывает электромагнитный клапан, открывая сливной дроссель. Топливо из камеры управления вытекает через дроссель в сливную магистраль. При этом впускной дроссель препятствует быстрому выравниванию давлений в камере управления и впускной магистрали. Давление на поршень снижается, а давление топлива на иглу не изменяется, под действием которого игла поднимается и происходит впрыск топлива.

### Пьезоэлектрическая форсунка

Самым совершенным устройством, обеспечивающим впрыск топлива, является пьезоэлектрическая форсунка (пьезофорсунка). Форсунка устанавливается на дизельных двигателях, оборудованных системой впрыска Common Rail.

Преимуществами пьезофорсунки являются быстрота срабатывания (в 4 раза быстрее электромагнитного клапана), и как следствие возможность многократного впрыска топлива в течение одного цикла, а также точная дозировка впрыскиваемого топлива.

Это стало возможным благодаря использованию пьезоэффекта в управлении форсункой, основанного на изменении длины пьезокристалла под действием напряжения. Конструкция пьезоэлектрической форсунки включает пьезоэлемент, толкатель, переключающий клапан и иглу, помещенные в корпусе.

В работе пьезофорсунки, также как и электрогидравлической форсунки, используется гидравлический принцип. В исходном положении игла посажена на седло за счет высокого давления топлива. При подаче электрического сигнала на пьезоэлемент, увеличивается его длина, которая передает усилие на поршень толкателя. Открывается переключающий клапан, топливо поступает в сливную магистраль. Давление выше иглы падает. Игла за счет давления в нижней части поднимается и производится впрыск топлива.

Количество впрыскиваемого топлива определяется:

- длительностью воздействия на пьезоэлемент;

- давлением топлива в топливной рампе.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____17_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Катушка зажигания

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Повторить требования катушки зажигания.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Катушка зажигания

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема №17. Катушка зажигания.

Катушка системы зажигания двигателя (иногда называемая «бобина») — элемент системы зажигания, который служит для преобразования низковольтного напряжения, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в высоковольтное.

Основная функция катушки зажигания — генерация высоковольтного электрического импульса на свече зажигания.

Контактная батарейная система зажигания

Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсный повышающий трансформатор (упрощённая катушка Румкорфа) системы зажигания ДВС, первичная обмотка которого имеет сравнительно небольшое количество витков толстого провода и рассчитана на импульсы низкого напряжения, например 12 вольт (6 вольт на старых автомобилях и мотоциклах), вторичная обмотка выполнена из тонкого провода с большим количеством витков, благодаря чему во вторичной обмотке создаётся высокое импульсное выходное напряжение до 25 000 — 35 000 вольт по формуле: напряжение = индукция в витке × количество витков. Высокое напряжение от катушки зажигания с помощью высоковольтного кабеля подаётся на распределитель (трамблер), от него с помощью высоковольтных кабелей напряжение распределяется по свечам зажигания. Высокое напряжение обеспечивает искру между электродами свечи, тем самым воспламеняя топливо-воздушную смесь.

Раньше катушки зажигания делали с незамкнутым магнитопроводом, в настоящее время появились трансформаторы зажигания с замкнутым магнитопроводом.

## Принцип действия

Двухискровая катушка зажигания на лодочном моторе:
1 — катушка зажигания;
2 — высоковольтные провода;
3 — свечи зажигания.

Схема включения двухискровой катушки зажигания.

Через первичную обмотку катушки зажигания протекает постоянный ток. Когда поршень подходит к верхней мёртвой точке, цепь первичной обмотки разрывается размыканием контактов прерывателя (это происходит или механическим путём, когда контакты размыкаются кулачком на валу, или с помощью электронных (транзисторных или тиристорных) ключей, в которых управляющий импульс формируется электронной схемой (контактной или бесконтактной (положение коленчатого вала узнаётся с помощьюдатчика Холла, индуктивного или иного датчика).

Согласно закону электромагнитной индукции, ЭДС, индуцируемая изменением силы тока в соседнем контуре, равна

{\displaystyle {\mathcal {E}}=-L_{12}{\frac {dI}{dt}}}учитывая мгновенное изменение силы тока (одномоментное размыкание), следовательно, большое значение производной, а также взаимную индукцию обмоток {\displaystyle L_{12}\propto N_{1}N_{2}}, где {\displaystyle N_{2}} очень большое число (десятки тысяч витков), во вторичной обмотке наводится импульс э.д.с. амплитудой в десятки киловольт. Высокий потенциал от катушки передаётся на свечи с помощью высоковольтных проводов (изначально применённых Г. Хонольдом в системе зажигания с магнето), и обеспечивает искру пробоя междуэлектродами свечи зажигания.

На некоторых образцах мото- и автотехники с двухцилиндровыми двигателями (например, мотоциклы «Днепр», мотоциклы «Урал»,автомобили «Ока») применяются двухискровые катушки зажигания (искра проскакивает одновременно на двух свечах). Топливо-воздушная смесь воспламеняется только в одном цилиндре, так как в другом проходит такт выпуска и воспламеняться нечему.

В последнее время получили распространение выносные катушки зажигания на каждую свечу (по числу цилиндров).

### Добавочное сопротивление

В ряде случаев последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезнонагревает катушку.

Спираль дополнительного резистора изготавливается из стального сплава, при нагревании которого резко увеличиваетсятемпературный коэффициент электрического сопротивления. При прохождении избыточного тока сопротивление спирали увеличивается и сила тока уменьшается, таким образом происходит автоматическое регулирование. На высоких оборотах, когда контакты бо́льшую часть времени разомкнуты, нагрев резистора менее значителен (сопротивление спирали невелико). При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____18_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Регулятор холостого  хода

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Повторить требования регулятора холостого  хода.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Регулятор холостого  хода

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема № 18. Регулятор холостого  хода.

Смысл назначения РХХ — регулятора холостого хода, вытекает из его названия — стабилизация оборотов двигателя на холостом ходу.

## Принцип работы

Вкратце, все происходит следующим образом. Когда двигатель работает на холостых, в него поступает определенный объем воздуха, который позволяет ему ровно функционировать.

ДПКВ учитывает количество оборотов, эти данные поступают на блок управления с которого на РХХ дается команда уменьшить или увеличить подачу воздуха. Что он и делает, игнорируя прикрытую дроссельную заслонку.

Если прогреть двигатель до рабочей температуры, контроллер автоматически начинает поддерживать обороты холостого хода. Если же двигатель не нагрелся до нужной температуры, в том случае сам контроллер за счет РХХ увеличит обороты, этим самым обеспечит прогрев двигателя на повышенных оборотах. Такой режим работы двигателя, разрешает начать движение автомобиля сразу, без прогрева двигателя.

## Место расположения

Регулятор холостого хода устанавливается на корпусе дроссельной заслонки и прикрепляем его двумя винтами. К сожалению, встречаются автомобили, головки крепежных винтов на которых могут быть рассверлены или же сами винты посажены на лак, это, безусловно, может значительно усложнить замену или прочистку воздушного канала РХХ. В этих случаях крайне сложно обойтись без демонтажа корпуса дроссельной заслонки.

## Диагностика и неисправности регулятора ХХ

Как и любая другая деталь, регулятор холостого хода не застрахован от поломок. При этом признаки выхода из строя во многом сходны с теми, которые возникают при проблемах с датчиком положения дроссельной заслонки.

Только в отличии от ДПДЗ, уведомление об ошибке (чек энджин) — не появится, поскольку РХХ — устройство исполнительное. К неисправностям РХХ относятся следующие симптомы:

- Неустойчивость оборотов двигателя на холостом ходу.

- Снижение или повышение оборотов без причины.

- Полная остановка двигателя в момент выключении передач.

- При холодном запуске двигатель работает не на повышенных оборотах.

- Падение оборотов двигателя на холостом ходу при включении фар или печки.

Исходя из этих симптомов, можно сделать вывод, что регулятор холостого хода нуждается в проверке. Существует несколько методов.

### Проверка мультиметром

Самый известный метод. Сначала надо выключить зажигание и отсоединить фишку жгута от регулятора. Затем мультиметром померить сопротивление обмоток. Если между С и В, А и D показывает обрыв цепи, не стоит волноваться, так и должно быть. А вот между А и В или С и D сопротивление должно быть в пределах 40-80 Ом.

### Проверка самодельным тестером

На впрысковых авто от проверки мультиметром мало толку. Зачастую поломка РХХ кроется в том, что регулятор заедет в открытом или закрытом состоянии.

Если вышло так, тогда подойдет и самодельный тестер, который можно смастерить своими руками из трансформатора переменного тока на 6В (подойдет от обычной зарядки для мобильного телефона). Играя выключателями, следует проверить ход штока регулятора холостого хода. При исправном штоке лампочка будет еле светиться, а яркий свет говорит о том, что шток где-то заедает.

____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____19_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Система топливоподачи, зажигания. Впускной тракт

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Система топливоподачи, зажигания. Впускной тракт.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Система топливоподачи, зажигания. Впускной тракт

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема № 19. Система топливоподачи, зажигания. Впускной тракт.

Главным предназначением топливной системы автомобиля являются подача топлива из бака, фильтрация, образование горючей смеси и подача ее в цилиндры. Существует несколько типов топливных систем для автомобильных двигателей. Самая распространенная в 20-ом веке была карбюраторная система подачи смеси топлива. Следующим этапом стало развитие впрыска топлива при помощи одной форсунки, так называемый моновпрыск. Применение этой системы позволило уменьшить расход топлива. В настоящее время используется третья система подачи топлива – инжекторная. В этой системе топливо под давлением подается непосредственно в впускной коллектор. Количество форсунок равно количеству цилиндров.

Схема топливной системы: инжекторный и карбюраторный вариант

## Устройство топливной системы

Все cистемы питания двигателя похожи, отличаются только способами смесеобразования. В состав топливной системы входят следующие элементы:

- Топливный бак, предназначен для хранения топлива и представляет собой компактную емкость с устройством забора топлива (насос) и, в некоторых случаях, элементами грубой фильтрации.

- Топливопроводы представляют собой комплекс топливных трубок, шлангов и предназначены для транспортировки топлива к устройству смесеобразования.

- Устройства смесеобразования (карбюратор, моновпрыск, инжектор) – это механизм в котором происходит соединение топлива и воздуха (эмульсии) для дальнейшей подачи в цилиндры в такт работы двигателя (такт впуска).

- Блок управления работой устройства смесеобразования (инжекторные системы питания) – сложное электронное устройство для управления работой топливных форсунок, клапанов отсечки, датчиков контроля.

- Топливный насос, обычно погружной, предназначен для закачивания топлива в топливопровод. Представляет собой электродвигатель, соединенный с жидкостным насосом, в герметичном корпусе. Смазывается непосредственно топливом и длительная эксплуатация с минимальным количеством топлива, приводит к выходу из строя двигателя. В некоторых двигателях топливный насос крепился непосредственно к двигателю и приводился в действие вращением промежуточного вала, или распредвала.

- Дополнительные фильтры грубой и тонкой очистки. Установленные фильтрующие элементы в цепь подачи топлива.

Принцип работы топливной системы

Рассмотрим работу всей системы в целом. Топливо из бака всасывается насосом и по топливопроводу через фильтры очистки подается в устройство смесеобразования. В карбюраторе топливо попадает в поплавковую камеру, где потом через калиброванные жиклеры подается в камеру смесеобразования. Смешавшись с воздухом смесь через дроссельную заслонку поступает в впускной коллектор. После открытия впускного клапана подается в цилиндр. В системе моно впрыска топливо подается на форсунку, которая управляется электронным блоком. В нужное время форсунка открывается, и топливо попадает в камеру смесеобразования, где, как и в карбюраторной системе смешивается с воздухом. Дальше процесс такой же, как и в карбюраторе.

В инжекторной системе топливо подается к форсункам, которые открываются управляющими сигналами от блока управления. Форсунки соединены между собой топливопроводом, в котором всегда находится топливо. Во всех топливных системах существует обратный топливопровод, по нему сливается излишек топлива в бак.

Система питания дизельного двигателя похожа на бензиновую. Правда, впрыск топлива происходит непосредственно в камеру сгорания цилиндра, под большим давлением. Смесеобразование происходит в цилиндре. Для подачи топлива под большим давлением применяется насос высокого давления (ТНВД).

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____20_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Диагностирование систем топливоподачи и зажигания

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Диагностирование систем топливоподачи и зажигания.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Диагностирование систем топливоподачи и зажигания

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораторная практическая занятия № 2.

Диагностирование систем топливоподачи и зажигания.

В систему топливоподачи, являющуюся составной частью систем управления двигателем. Вспомним принцип подачи топлива во впрысковых системах. Топливо подается в рампу под избыточным давлением (около 6 атмосфер), которое создает бензонасос. С помощью регулятора давления, пневматически связанного с впускным коллектором, на форсунке поддерживается постоянный перепад давления, равный трем атмосферам. При постоянном давлении и линейной характеристике форсунок количество впрыскиваемого топлива определяется длительностью импульса управления форсунками. Это теория. На реальном двигателе перепад давления на форсунке может составлять от 2,8 до 3,2 атмосферы. Это допустимый диапазон, при котором не наблюдается каких-либо отклонений в работе двигателя. Почему возможен такой разброс давлений? Он определяется разбросом характеристик регуляторов давления. Следует особо отметить, что в реальных системах управления все контролируемые параметры (начиная с мощности двигателя и момента и заканчивая напряжением в электрических цепях) имеют допустимый диапазон изменения.

Подключим манометр к топливной рампе. При включенном бензонасосе и неработающем двигателе давление должно составлять 2,8—3,2 атмосферы. Если двигатель работает на холостом ходу, давление должно снизиться до 2,2—2,5 атмосферы, так как в задроссельном пространстве появилось разрежение (при этом перепад давления на форсунках останется прежним). При перегазовках стрелка манометра должна отклоняться в зону 2,8—3,2 атмосферы.

Теперь проверим работу форсунок. На неработающем двигателе создадим необходимое давление в рампе (2,8—3,2 атмосферы), после чего с помощью диагностического оборудования подадим серию тестовых импульсов на первую форсунку, контролируя изменение давления. Вышеописанную процедуру необходимо провести для всех форсунок. Перепад давления во всех случаях должен быть одинаков. Если результаты проверки давления топлива соответствуют вышеописанным, делаем вывод, что система подачи топлива исправна.

А что будет происходить, если давление топлива в рампе окажется пониженным (например, менее 2 атмосфер) или повышенным (например, более 4 атмосфер)? Количество реально впрыскиваемого топлива в этом случае изменится пропорционально отклонению реального давления от нормы. Другими словами, произойдет непредвиденное обеднение или обогащение топливовоздушной смеси. Особенно болезненным оно будет в системах управления двигателем без обратной связи по датчику кислорода, так как контроллер не знает о неисправности и продолжает рассчитывать топливоподачу для нормального значения давления топлива. В системах управления с дачником кислорода контроллер может компенсировать изменение состава топливовоздушной смеси, но только в разумных пределах. При неправильном давлении топлива возникают проблемы с пуском двигателя, появляются провалы при движении автомобиля (говорят, что двигатель перестает тянуть), увеличивается расход топлива. Таким образом, если манометр показывает отклонение давления топлива в рампе от допустимых значений, делаем вывод, что система топливоподачи неисправна.

Поиск неисправности СУД

Вспомним состав системы топливоподачи. В нее входят: топливный бак с установленным в нем погружным бензонасосом, топливный фильтр, топливопроводы (подающая и сливная магистрали), рампа форсунок и регулятор давления. Неисправность любого из названных компонентов может стать причиной неверного давления топлива. Попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся неисправности для каждого компонента системы топливоподачи.

Бензобак.

Через специальные трубопроводы бензобак сообщается с атмосферой, что предотвращает его деформацию (сплющивание). Если связь с атмосферой нарушена, внутри бензобака создается разрежение. В этом случае давление в топливной рампе может быть пониженным.

Бензонасос.

Неисправностей может быть несколько:

— бензонасос не развивает нужного давления, как следствие — пониженное давление топлива;

— обратный клапан бензонасоса не держит давление, как следствие — быстрое падение давления после выключения зажигания;

— загрязнение сеточки-фильтра бензонасоса, как следствие — пониженная производительность насоса, сказывающаяся в динамических режимах работы двигателя.
Топливный фильтр.

Загрязнение топливного фильтра может приводить к пониженному давлению топлива из-за снижения пропускной способности топливной магистрали. Если топливный фильтр поврежден (порван), грязь может попасть в форсунки со всеми вытекающими последствиями.

Топливопроводы.

Т	опливопроводы могут быть пережаты. Если это случилось с подающей магистралью, то давление топлива будет пониженным, если со сливной магистралью — повышенным. Кроме того, к снижению пропускной способности топливных магистралей может приводить использование некачественного бензина с повышенным содержанием смол.

Регулятор давления топлива.

Встречаются регуляторы с подклинившей диафрагмой в открытом или закрытом положении. В первом случае давление топлива в системе будет пониженным, во втором — повышенным.

Форсунки. Для форсунок характерны следующие виды неисправностей:

— форсунка не открывается, как следствие — обедненная топливовоздушная смесь;

— форсунка постоянно открыта, как следствие — обогащенная топливовоздушная смесь;

— форсунка работает, но ее характеристика “уплыла”, как следствие — некорректная топливовоздушная смесь.

Способна ли бортовая диагностика определить неисправное состояние топливной системы?

Как уже было сказано выше, неисправность топливной системы приводит к отклонению давления в топливной рампе. Вследствие этого количество топлива, подаваемого в цилиндры, отличается от рассчитанного, происходит обеднение или обогащение топливовоздушной смеси. В системах управления двигателем с датчиком кислорода контроллер следит за текущим составом топливовоздушной смеси. При значительном отклонении топливовоздушной смеси от желаемого значения контроллер воспринимает это состояние как неисправность, и в памяти контроллера фиксируется один из двух кодов неисправностей:

— P0171 — система топливоподачи слишком бедная;

— Р0172 — система топливоподачи слишком богатая.

Здесь необходимо сделать несколько пояснений.

Повышенное или пониженное давление в топливной рампе

— это лишь одна из причин, по которым в памяти контроллера могут быть зафиксированы коды Р0171, Р0172. Причиной значительного обеднения или обогащения топливовоздушной смеси могут быть неисправные датчики массового расхода воздуха, датчики кислорода, форсунки и т. д. К переобеднению топливовоздушной смеси приводят подсосы воздуха. Наличие кодов P0171, Р0172 в памяти ошибок контроллера подразумевает проведение серьезного анализа состояния всей системы управления двигателем для выяснения истинных причин появления кодов.

Значение давления топлива может находиться за пределами допустимого диапазона, но при этом бортовая диагностика ничего не фиксирует. Вполне реальная ситуация — бортовая диагностика не всесильна.

Даже в том случае, когда бортовая диагностика не указывает однозначно (с помощью кодов неисправностей) на присутствие неисправности в топливной системе, она способна оказать существенную помощь при оценке состояния системы топливоподачи. Например, с помощью диагностического тестера можно управлять исполнительными механизмами. В нашем случае при проверках давления в рампе придется неоднократно включать бензонасос. При проверке баланса форсунок на неработающем двигателе на каждую из форсунок можно подать серию тестовых импульсов (этот сервис реализован не во всех вазовских системах). С помощью диагностического тестера можно проконтролировать сигналы интересующих нас датчиков, а также ряд параметров, характеризующих работу системы управления двигателем. Грамотное использование возможностей, предоставляемых бортовой диагностикой, позволяет минимизировать время, затраченное на анализ состояния топливной системы и на поиск неисправности, если она присутствует.

Диагностика системы зажигания включает в себя проверку работы элементов пуска двигателя, их работы, состояния. Выполняется проверка свечей зажигания, наличие на них нагара, проверка контактов и крепления.

При наличии на свечах нагара, необходимо изучить какого он цвета. Если на свечах присутствует нагар серого или светло коричневого цвета, при отсутствии сажи, а также отсутствия признаков изношенности электродов и чистом корпусе, можно сказать, что такие свечи являются работоспособными, и нет необходимости в их замене. Если нагар имеет черный цвет, а на электродах видны признаки изношенности, то это свидетельствует об изношенности и необходимости замены свечей. Причиной могут быть некачественное топливо или несоответствие данных моделей свечей двигателю.

В обязательном порядке, в ходе диагностики системы зажигания проверяют работу катушки зажигания. Проверка ее работы выполняется путем измерения величины сопротивления. Для этого использую прибор омметр. Если Вы заметили при запуске двигателя, следующие проблемы: тяжело заводится двигатель, происходит пропуск зажигания, при включении зажигания нет искры, греется катушка зажигания, значит, необходима полная диагностика катушки зажигания для выяснения причин и устранения неисправностей.

Причинами выхода из строя катушки наиболее часто являются плохое качество свечей зажигания и их несоответствие двигателю. Слишком длительное время включено зажигание на неработающем двигателе, что приводит к ее перегреву и внутреннему замыканию контактов.

При диагностировании системы зажигания используют специальное диагностическое оборудование, например, мотортестер. Данным прибором проверяют работу и параметры зажигания: напряжение, сила искры и время ее горения, пробивное напряжение. Все эти параметры отображаются в виде осцилограммы.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____21_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока           Вентилятор системы охлаждения

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Вентилятор системы охлаждения.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Вентилятор системы охлаждения

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема № 21. Вентилятор системы охлаждения.

Вентилятор охлаждения двигателя - устройство, позволяющее принудительно организовать обдув разогретого двигателя и радиатора системы охлаждения во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем.

## ﻿	Роль вентилятора в системе охлаждения

﻿Процесс эволюции системы охлаждения изначально шел двумя основными путями, поэтому в серийных автомобилях нашли применение системы двух основных типов: воздушное охлаждение и жидкостное (вернее, гибридное). Вентилятор используется в системах охлаждения обоих типов, так как конечным носителем, рассеивающим тепло, отведенное от двигателя, в них служит воздух. Вентилятор выполняет функцию устройства, обеспечивающего постоянный и равномерный отвод тепла в атмосферу.

## Типы вентиляторов охлаждения двигателя

Работоспособных конструкций вентилятора в процессе развития системы охлаждения сложилось всего две. Первый вид - механический вентилятор, имеющий ременный привод от шкива, установленного наколенчатый вал. Для обеспечения сохранности лопастей при высокой скорости вращения коленвала крыльчатка вентилятора присоединена к шкиву через гидромеханический привод, который, в зависимости от конструкции, называется термомуфтой или гидромуфтой.

Это устройство представляет собой разновидность вискомуфты, наполненной силиконовым гелем, меняющим свойства под воздействием температуры. Степень блокировки муфты влияет на скорость вращение вентилятора. При раскручивании двигателя муфта начинает «притормаживать» вращение крыльчатки, которая неминуемо сломалась бы при скорости вращения 3000 оборотов в минуту и выше. Термомуфта и гидравлическая муфта отличаются друг от друга по конструкции и принципу действия, но обе они позволяют удерживать скорость вращения крыльчатки в узких пределах, позволяя ему разгоняться и замедляться лишь настолько, насколько это нужно для эффективного отвода тепла, и не более.

С развитием современных электронных компонентов и началом их применения для контроля процессов в двигателе, появился и быстро завоевал популярность электрический привод вентилятора. Привод состоит из электродвигателя и системы управления, которая контролирует интенсивность работы вентилятора охлаждения в зависимости от показаний датчика температуры. Применение электроники дало возможность вывести равномерность охлаждения двигателя на новый качественный уровень по сравнению с инертной "аналоговой" системой на основе вискомуфты.

## Устройство и принцип работы вентилятора охлаждения двигателя

Вентилятор с вискомуфтой

Вентиляторы с вязкостной муфтой в наше время встречаются на легковых автомобилях редко. Их применение ограничено моделями с продольным расположением двигателя, да и то, удобство электронного управления постепенно сводит их использование на нет. Единственным сегментом, в которых установка вентилятора с ременным приводом предпочтительна - серьезные внедорожники, такие как УАЗ или Jeep Wrangler, предназначенные для форсирования водных преград. Электроника боится воды, а вискомуфта герметична, и не выйдет из строя после "купания". Заполняется муфта силиконовым маслом, объем которого составляет примерно 30-50 мл.

﻿	Вентилятор с электронным блоком управления

Механизм вентилятора с электрическим приводом включает в себя: электронный блок управления электродвигателем, датчик температурыохлаждающей жидкости, электродвигатель и реле включения вентилятора. На современных автомобилях все чаще устанавливают два датчика, которые фиксируют температуру охлаждающей жидкости. Один из них встроен в патрубок на выходе из радиатора, другой – в патрубок на выходе из двигателя или в корпус термостата. В таком случае управление вентилятором происходит на основании разницы показаний этих датчиков.

При управлении вентилятором также используются и другие входные устройства: расходомер воздуха и датчик частоты вращения коленчатого вала. Их показания необходимы для определения режима работы электродвигателя. Сигналы от всех датчиков передаются на электронный блок управления, который после их обработки активирует реле включения вентилятора охлаждения двигателя и регулирует скорость вращения крыльчатки.

﻿	Вентилятор с термовыключателем

﻿В более старых системах электронный блок управления отсутствовал, и функцию включения/выключения электромотора выполнял так называемый "термовыключатель", который зачастую ошибочно принимают за датчик температуры. На самом деле "настоящий" датчик температуры почти всегда установлен в корпусе блока цилиндров. Именно с него подается сигнал на шкалу в салоне, так как для измерения важнее температура в непосредственной близости от камеры сгорания. Термовыключатель также реагирует на повышение температуры охлаждающей жидкости (но в радиаторе). Он градуирован под определенную температуру (например, на 85 и 70 градусов Цельсия) - на включение и выключение. Если температура превышает заданный порог, внутри термовыключателя смыкаются контакты, замыкающие цепь питания вентилятора. Электродвигатель, на который подан ток, начинает вращать крыльчатку. Как только температура снизилась до нижнего порога, контакты размыкаются и вентилятор останавливается.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____22_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Климат-установка

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностирования автомобилях.

- Повторить требования Климат-установки.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Климат-установка

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тема № 22. Климат-установка

Современные автомобили оснащаются системой климат-контроля. Данная система предназначена для создания и автоматического поддержания микроклимата в салоне автомобиля. Система обеспечивает совместную работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования за счет электронного управления.

Применение электроники позволило добиться зонального регулирования климата в салоне автомобиля. В зависимости от числа температурных зон различают следующие системы климат-контроля: однозонный, двухзонный, трехзонный и четырехзонный.

Система климат-контроля объединяет климатическую установку и систему управления.

Климатическая установка, в свою очередь, включает конструктивные элементы систем отопления, вентиляции и кондиционирования, в том числе радиатор отопителя, вентилятор приточного воздуха и кондиционер, состоящий из испарителя, компрессора, конденсатора и ресивера.

Управление климатической установкой осуществляет соответствующая система. Основными элементами этой системы являются входные датчики, блок управления и исполнительные устройства.

Входные датчики измеряют соответствующие физические параметры и преобразуют их в электрические сигналы. К входным датчикам системы управления относятся датчики температуры наружного воздуха, уровня солнечного излучения (фотодиод), выходной температуры, потенциометры заслонок, температуры испарителя, давления в системе кондиционирования.

Количество датчиков выходной температуры определяется конструкцией системы климат-контроля. К датчику выходной температуры может быть добавлен датчик выходной температуры в ножное пространство. В двухзонной системе климат-контроля число датчиков выходной температуры удваивается (датчики слева и справа), а в трехзонной – утраивается (слева, справа и сзади).

Потенциометры заслонок фиксируют текущее положение воздушных заслонок. Датчики температуры испарителя и давления обеспечивают работу системы кондиционирования.

Электронный блок управления принимает сигналы от датчиков и в соответствии с заложенной программой формирует управляющие воздействия на исполнительные устройства.

К исполнительным устройствам относятся приводы заслонок и электродвигатель вентилятора приточного воздуха, с помощью которых создается и поддерживается заданный температурный режим. Заслонки могут иметь механический или электрический привод. В конструкции климатической установки могут применяться следующие заслонки:

- заслонка приточного воздуха;

- центральная заслонка;

- заслонки температурного регулирования (в системах с 2-мя и более зонами регулирования);

- заслонка рециркуляции;

- заслонки для оттаивания стекол.

### Принцип работы системы

Система климат-контроля обеспечивает автоматическое регулирование температуры в салоне автомобиля в пределах 16-30 °С.

Желаемое значение температуры устанавливается с помощью регуляторов на панели приборов автомобиля. Сигнал от регулятора поступает в электронный блок управления, где активируется соответствующая программа. В соответствии с установленным алгоритмом блок управления обрабатывает сигналы входных датчиков и задействует необходимее исполнительные устройства. Установленное значение температуры поддерживается автоматически.

Поступающий в салон автомобиля воздух проходит через радиатор отопителя и нагревается теплом охлаждающей жидкости. Степень нагрева воздуха регулируется центральной заслонкой (заслонками температурного регулирования) путем смешивания холодного и горячего воздуха.

При необходимости включается кондиционер. Кондиционер удаляет излишнее тепло и влагу из салона.

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____23_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Интерфейс датчиков

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностированияавтомобилях.

- Повторить требования интерфейс датчиков.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Интерфейс датчиков

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

## Тема № 23. Интерфейс датчиков.

Современный автомобиль несет на борту десятки сложных электронных устройств. Все чаще для обмена данными между приборами используется шина CAN. Назначение инструментов линейки MasterCAN — интеграция автомобильной CAN шины и элементов систем транспортной телематики. Устройства MasterCAN призваны вывести работу телематических терминалов с CAN входом на качественно новый уровень и позволяют:

- безопасное чтение данных автомобильной шины CAN;

- организацию телематической шины CAN с максимально необходимым набором данных в ней;

- интеллектуальное объединение нескольких CAN шин;

- прием сигналов аналоговых датчиков, их оцифровку и передачу в CAN шину;

- вычленение необходимой информации в CAN шине и передачу ее по интерфейсам, имеющимся в телематическом терминале (аналоговый, RS-232, RS-485).

- Описание

- Характеристики

Системы мониторинга транспорта и контроля расхода топлива призваны помочь руководителю в решении задачи эффективного управления автопарком. Предоставление достоверной информации о работе машин и водителей сводится к получению, обработке и анализу десятков и сотен параметров работы машин. Именно получение сигналов автомобильных датчиков и систем на сегодня является наиболее сложной задачей для интеграторов мониторинговых решений ввиду разнообразия и многочисленности марок и моделей машин, используемых в автохозяйствах.

- Чтение данных из цифровых шин CAN (стандарт SAE J1939) и J1708 (стандарт SAE J1587) автомобилей

- Отбор и группировка параметров работы автомобиля в сообщения, «удобные» для приема и обработки телематическими терминалами

- Отправка сообщений в CAN, RS-232 и RS-485

- Получение информации от нескольких датчиков уровня топлива DUT-E CAN, формирование сообщения с суммарным объемом топлива

В CAN шине аккумулированы массивы информации, имеющей  огромную ценность для транспортных телематических систем. Будучи собранными и обработанными с помощью устройств MasterCAN, данные о работе и техническом состоянии автомобиля могут стать неоценимым подспорьем руководителю в его стремлении оптимизации затрат и повышения эффективности работы автопарка.

### Модели MasterCAN

| Обозначение модели | MasterCAN CC | MasterCAN C 232/485 | MasterCAN V-GATE |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид |  |  |  |
| Входной интерфейс (протокол) | CAN (SAE J1939/71) | CAN (SAE J1939/71) | CAN (SAE J1939/71) и J1708 (SAE J1587) |
| Выходной интерфейс (протокол) | CAN 2.0B (SAE J1939/71) | RS-232 и RS-485 (ASCII/Modbus/DUT-E COM) | CAN 2.0B (SAE J1939/71) и RS-232 ASCII/Modbus/DUT-E COM) |

### Отличительные особенности MasterCAN

- простая интеграция с системами транспортной телематики

- уменьшение количества настроек терминала за счет отсеивания ненужных данных

- простота установки с помощью бесконтактных считывателей и поставляемых вместе с устройством

- питание от бортовой сети автомобиля – не требуется использовать дополнительные блоки питания

№ ____________ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № _____24_______________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Средства и технологии диагностирования»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Работы системы управления двигателем

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теоретические занятия

Сабақтың әдісі

Методы урока      Устное изложение материала

Цели урока:

- Ознакомить учащихся содержанием дисциплины и ее ролью в подготовке техник-механиков. Назначение средства и технологии диагностированияавтомобилях.

- Работы системы управления двигателем.

- актуализировать знания и приемы, полученные ранее;

Задачи урока:

Обучающие:

- научить применять в комплексе знания, умения, навыки с опорой на ранее изученное;

- формировать умение выделять главное, существенное в изучаемом материале;

Развивающие:

- развивать умение обосновывать свою точку зрения;

- формировать исследовательские навыки;

- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи;

- формировать умение работать в коллективе;

- воспитывать у учащихся терпимость к чужому мнению.

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент    - проверка учащихся по списку

- проверка готовности к уроку

-  инструктаж ТБ

- повторение пройденного материала

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин.опрос, проверка логических мышлении

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.изложить материал новой темы

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  10-15 мин.ответить на вопросы учащихся

Үйге тапсырма

Задание на дом                 Работы системы управления двигателем

Бағалау

Оценки за  знания                     объявить оценки учащихся

Оқытушы /Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораторная практическая занятия № 3.

Работы системы управления двигателем.

Цель занятий

1. Изучить общие принципы работы системы управления инжекторного двигателя.

2. Ознакомиться с режимами работы двигателя под управлением электронных блоков управления (ЭБУ).

3. Ознакомиться с общими принципами работы датчиков информации (измерительных преобразователей) и исполнительных механизмов управления ДВС.

4. Используя лабораторный стенд, провести испытания системы впрыска топлива и зажигания согласно предложенной методике.

Лабораторный модуль управления бензинового двигателя.

Все основные сигналы, характеризующие и определяющие режимы работы системы управления инжекторного двигателя (угловое положение коленчатого вала, положение дроссельной заслонки, температура охла-ждающей жидкости, расход воздуха) заводятся в специальную плату со- пряжения элементов системы управления инжекторного двигателя. Плата сопряжения обеспечивает согласованную работу всех датчиков и имитато- ров режимов работы. Формирует сигналы для безошибочной работы ЭБУ ДВС управления впрыском, обеспечивает управление имитатором привода зубчатого диска коленчатого вала. ЭБУ ДВС получает сигналы от модуля сопряжения и управляет соответствующими элементами инжекторного двигателя в соответствии с заложенной в него программой, как и в реаль-ных условиях эксплуатации двигателя, с учетом частоты вращения колен- чатого вала, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и расхода воздуха. Входные и выходные параметры работы си-стемы управления инжекторного двигателя передаются ЭБУ на диагности- ческий разъем и могут быть измерены соответствующей диагностической аппаратурой, что позволяет продемонстрировать все процессы, протекаю- щие в системе. Средние значения величин параметров, формируемых на диагностическом разъеме, соответствуют значениям этих величин для ре-ального ДВС.

Подготовка к работе

1. В присутствии преподавателя осмотрите модуль и убедитесь в надежности крепежных винтов, отсутствии отключенных разъемов датчи- ков, оторванных проводов в монтаже, механических повреждений. При необходимости использования диагностического оборудования для прове-дения работ, ознакомьтесь с инструкциями на него.

2. Ознакомьтесь с назначением органов управления модулем, распо-ложенныхна передней панели.

3. Перед подключением к сети убедитесь, что клавиша «Сеть» нахо-дится в положении выключено, выключатель замка зажигания соответ- ствует положению «0» (нижнее), регуляторы температуры, расхода воздуха, находятся в крайнем левом положении.

4. Подключите модуль к внешней сети 220 В, 50 Гц с помощью сете-вого шнура. Если предполагается использование диагностического обору-дования, подключите кабель связи к диагностической колодке стенда.

5. Включите клавишу «Сеть». По свечению клавиши и индикатора наличия напряжения на АКБ убедитесь, что питание подано.

6. Переведите в верхнее положение выключатель «Зажигание вклю-чено». Должны включится контрольные лампы щитка при- боров: «заряд АКБ», «давление масла», «CheckEngine» (проверить двигатель). Кроме того активизируются световой индикатор главного реле, световой индикатор электро-бензонасоса и исполнительные элементы системы.

7. Нажмите кнопку имитатора включения стартера и удерживайте ее в течение 2–3 сек. Произойдет включение имитатора коленчатого вала и элементы системы придут в движение. Изменение состояния и параметров системы будет отображено на осциллографическом экране SMS-Diagnostic2.

8. Для проверки работоспособности органов управления модулем переведите регулятор температуры  в крайнее правое положение, обороты имитатора коленчатого вала должны снизиться до 800 (±100) об/мин. При повороте рычага привода дроссельной заслонки, обороты имитатора коленчатого вала должны изменяться в соответствии с его положением. При нормальном функционировании лабораторного модуля приступите к выполнению работы.

9. Переведите в нижнее положение выключатель «Зажигание вклю-чено», дождитесь выключения «главного реле» (состояние реле показывает световой индикатор, отключите клавишу «сеть», выньте шнур из сети питания.

Цель работы Изучение системы впрыска и зажигания, а также исследование влияния внешних параметров на работу системы управления двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Порядок выполнения работы Все работы, выполняемые на стенде проводить только в присутствии преподавателя. Конструкция лабораторного модуля выполнена таким об- разом, чтобы обеспечить максимальную приближенность характеристик модуля к выходным параметрам реального инжекторного двигателя при имитации заданных условий эксплуатации. Запуск модуля (подача питания на узлы системы управления инжекторного двигателя, пуск двигателя имитатора положения коленчатого вала) и его остановка осуществляются включением и выключением выключателя «Зажигание включено». Старт двигателя осуществляется нажатием кнопки имитатора включения стартера. Рекомендуемое время удержания кнопки 2–3 сек. После запуска модуля кнопку отпустить. Обороты имитатора коленчатого вала установятся в соответствии с положением регуляторов температуры охлаждающей жидкости и положением дроссельной заслонки. Выключение осуществить переведением в нижнее положение выключателя «Зажигание включено». Для имитации работы системы управления двигателем при различных температурах охлаждающей жидкости используйте регулятор температуры. Перемещение его в крайнее левое положение имитирует условия работы инжекторного двигателя «на холодную». Обороты имитатора коленчатого вала при работе системы на холостом ходу повышены, время впрыска топлива и его количество существенно увеличено. Перемещение регулятора температуры в правое положение имитирует работу системы «на горячую». Обороты холостого хода должны снизится до 800 (±100) об/мин при достижении крайнего правого положения, что соответствует полностью прогретому двигателю. При температуре более 105 °С должен включиться имитатор вентилятора системы охлаждения. Изменение числа оборотов имитатора коленчатого вала производится поворотом рычага привода дроссельной заслонки, обороты имитатора изменяются в соответствии с его положением и скоростью перемещения. Изменение выходных параметров системы управления (углов опережения зажигания, времени впрыска топлива) автоматически меняются в соответствии с положением регуляторов, имитирующих работу двигателя. Регулятор расхода воздуха изменяет среднее значение сигнала о расходе воздуха для данных условий, и имитирует работу двигателя при различной нагрузке. Крайнее левое положение соответствует минимальному коэффи-циенту расхода воздуха, а крайнее правое максимальному. При изменении положения регулятора расхода воздуха изменяется время впрыска. Реги-страцию выходных параметров системы управления двигателем рекомендуется выполнять с помощью SMS-Diagnostic2 подключаемого к диагностическому разъему. Пример сбора выходных параметров инжекторной системы управления двигателем, выполненный с помощью SMS-Diagnostic2 (Режим пуска двигателя)

Режим пуска двигателя. При включении зажигания ЭБУ включает реле электробензонасоса, и он создает давление в магистрали подачи топлива к топливной рампе. ЭБУ проверяет сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости и определяет правильное соотношение воздуха и топлива для пуска. После начала вращения коленчатого вала ЭБУ работает в пусковом режиме, пока обороты не превысят 400 об/мин или не наступит режим продувки «залитого» двигателя. Пример сбора выходных параметров инжекторной системы управления двигателем выполненный с помощью SMS-Diagnostic2 (Режим обогащения при ускорении) Режим обогащения при ускорении. ЭБУ следит за резкими изменениями положения дроссельной заслонки (по датчику положения дроссельной заслонки) и за сигналом датчика массового расхода воздуха и обеспечивает подачу добавочного количества топлива за счет увеличения длительности импульса впрыска. Режим обогащения при ускорении применяется только для управления топливоподачей в переходных условиях (при перемещении дроссельной заслонки). Содержание отчёта В отчет помещается схема испытания лабораторного модуля, коротко описывается принцип его работы и ход выполнения лабораторной работы. В отчете необходимо дать заключение о техническом состоянии испытуемого модуля и возможности его использования в работе ДВС.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016 г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

____________ Ашкеева А.Г.                                      "__"  _____________2016 г.

Тестовые вопросы для промежуточной аттестации:

Специальности: - 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта" по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования"

Вариант №1

1. Какие агрегаты относятся к системе электроснабжения?

а) генератор                                       в) стартер

б) радиатор                                         г) термостат

2. Какие виды генераторов используются в автомобиле?

а) постоянного тока                          в) бензиновые

б) переменного тока                          г) газовые

3. Из каких основных элементов состоит генератор переменного тока автомобилей?

а) ротор, статор, обмотка возбуждения   в) ротор, бендикс

б) акумулятор, катушка зажигание          г) статор, свечя зажигания

4. Для чего служит реле-регулятор?

а) для регулирования распределителя

б) для ручного регулирования напряжения

в) для регулирования катушку зажиганию

г) для автоматического регулирования напряжения

5. Какую функцию играет диодный мост в генераторе переменного тока автомобиля?

а) для выпрямления (преобразовании) переменного  ток в постоянный ток

б) для выпрямления (преобразовании) постоянного тока в переменный  ток

в) для выпрямления (преобразовании) низкого  тока в высокой ток

г) для выпрямления (преобразовании) высокого тока в низкий ток

6. К основным параметрам аккумуляторной батареи что относится?

а) электродвижущая сила                             в) молекулярная сила

б) упругая сила                                              г) сила инерции

7. Что измеряет амперметр?

а) напрежения                                                в) мощность

б) сила тока                                                    г) скорость

8. Как подключается амперметр?

а) последовательно 	от ЭБУ

б) последовательно от генератора

в)  последовательно с аккумуляторной батареи

г) последовательно от стартера

9. Какой из перечисленных ответов можно отнести к способу зарядки аккумуляторной батареи?

а) при постоянном токе                                               в) при низком токе

б) при переменном токе                                               г) при высоком токе

10. Какие приборы используются для контроля зарядки аккумуляторной батареи?

а) нагрузочная вилка                                                  в) ЭБУ

б) амперметр                                                              г) омметр

11. Какие агрегаты и аппараты относятся к системе пуска двигателя внутреннего сгорания?

а) ЭБУ                                                     в) аккумуляторная батарея

б) генератор                                            г) стартер

12. Когда проводится диагностирование системы пуска?

а) при ненормальной работе ЭБУ

б) при ненормальной работе генератора

в) при ненормальной работе стартера

г) при ненормальной работе распределителя

13. При включении стартера слышны многократные щелчки тягового реле. Причиной может быть?

а) разряженная батарея

б) спеканием контактов тягового реле

в) не дозаряженная аккумуляторная батарея

г) при ненормальной работе стартера

14. Диодный мост в каких генераторах используются?

а) в газовых генераторах

б) в  генераторах постоянного тока

в) в бензиновых генераторах

г) в автомобильных генераторах переменного тока

15. Какая кислота используется для приготовления электролита аккумуляторной батареи?

а) серная кислота                                                 в) ртуть

б) вода                                                                   г) специальный жидкость

16. Из какого материала должна использоваться посуда  для приготовления электролита?

а) стеклянного материала                                  в) резиновый материал

б) полиэтиленного материала                           г) металличесий материал

17. При температуре воздуха окружающей среды от -5О0 С до - 3О0С чему должна быть равна плотность заливаемого электролита?

а) 2,31                                                                   в)  3,31

б) 1,31                                                                   г) 4,31

18. Как проводит ток исправный диод?

а) только в одном направлении                       в) не проводит

б) во всех направлениях                                   г) Только в обратном направлении

19. Отказ центробежного регулятора прерывателя-распределителя  на что может повлиять?

а) не не что не влияет                           в) на работу бензо-нососа

б) на подауу топлива                           г) на опережения зажигания

20. Как определяется неисправность центробежного регулятора прерывателя-распределителя?

а) с помощью стартера                                    в) с помощью тестера

б) с помощью генератора                                г) с помощью аккумуляторный батареи

21. Как предотвращается детонации двигателя?

а) увеличением подачу воздуха двигателя

б) увеличением угла опережения двигателя

в) увеличением подачу топлива двигателя

г) все ответы правильный

22. Какие системы зажигания бывают  по способу регулирования угла опережения?

а) на модуль зажиганиях                     в) на индивидуальных зажиганиях

б) контактный и бесконтактный         г) только на контактный

23. Для чего служит катушка зажигания?

а) выполняет функции генератора импульсов тока высокого 	напряжения

б) выполняет функции генератора импульсов тока низкого напряжения

в) выполняет функции прерывателя импульсов тока высокого 	напряжения

г) выполняет функции распределителя импульсов тока высокого 	напряжения

24. Угол опережения зажигания увеличивается…  ?

а) с увеличением подачи топлива двигателя

б) с увеличением подачи воздуха двигателя

в) с увеличением частоты вращения двигателя

г) все ответы правильный

25. Лямбда зонд какую информацию дает?

а) % содержания кислорода в воздухе

б) % содержания чисел октан в топливе

в) % содержания несгоревшие топлива

г) все ответы правильный

Вариант 2

1. Диагностика – это…

а) оценка технического состояния без разборки агрегатов и узлов 	автомобиля

б) оценка технического состояния с разборки агрегатов и узлов 	автомобиля

в) разборка двигателя

г) все ответы правильный

2. Что токое ЭБУ?

а) устройство которое управляет системами зажигания

б) устройство которое управляет системами подачи топлива

в) устройство которое управляет системами охлаждения

г) устройство которое управляет всеми электронными процессами

3. Где установливается ЭБУ?

а) салон автомобиля                              в) в багажнике

б) под копотное пространство              г) все ответы правильный

4. Лямбда зонд где находится?

а) в цилиндре двигателя                        в) впускном тракте

б) перед и после катализатором            г) на шкиве коленчатого вала

5. Лямбда зонд информацию куда направляет?

а) ЭБУ                                                      в) к двигатель

б) к сестемы  выпуска                            г) аккумуляторная батарея

6. Из какого материала выполняется датчик расхода воздуха состоящий из нагревательного провода?

а) из платины                                                          в) аллюминевый

б) медная                                                 г) пластиковый

7. В прямом многоточечном непрерывном впрыске, топливо распыляется форсунками…?

а) непосредственно в камеру сгорания              в) выпускной тракт

б) во  впускной тракт                                           г) тактом наполнения

8. Инжекторных двигателях при поломке какого датчика запускать двигателя не получится?

а) РХХ                                                      в) ДТОЖ и ДТ

б) ДК и ДМРВ                                         г) ДПКВ и ДПРВ

9. К потенциометрическим резистивным датчикам  ЭБУ  относятся:?

а) датчик положения дроссельной заслонки      в) датчик детонации

б) датчик кислорода                                             г) датчик температуры

10. К пьезоэлектрическим датчикам ЭБУ относятся:?

а) датчик кислорода           в) датчик положения коленчатого вала

б) датчик детонации           г) датчик положения дроссельной заслонки

11. Назовите места установки датчиков температуры и влажности?

а) До и после расходомера воздуха и в системе охлаждения двигателя

б) в системе охлаждения двигателя

в) после расходомера воздуха

г) во впускном тракте

12. ЭБУ дает приказания, то есть отсылает команды на ...?

а) генератор                               в) аккумуляторный батареи

б) датчики                                  г) исполнительные механизмы

13. Для нормальной работы потребителей напряжения, вырабатываемое автомобильным генератором, должно быть в пределах:

а) 12 В                                             в) 14-24 В

б) 13-15 В                                        г) 24-120 В

14. Добавочный резистор в контактной системе зажигания крепится

а) к генератору                                             в) катушке зажигания

б) к аккумуляторной батареи                      г) к стартеру

15. В маркировки аккумуляторной батареи 6 СТ-60 цифра 60-это:

а) электрическая емкость батареи в ампер-часах

б) электрическая емкость батареи в вольт-метрах

в) электрическая емкость батареи в м3 .

г) электрическая емкость батареи в Вт

16. Укажите воздействие на автомобиль, при котором используется стенд для определения технического состояния автомобиля

а) диагностика                                   в) ТР

б) ТО-1                                               г) ТО-2

17. Укажите прибор, используемый для проверки компрессии в цилиндрах двигателя

а) специальный щуп                          в) газоанализатор

б) визкозиметр                                    г) компрессометр

18. Укажите прибор для проверки угла опережения зажигания

а) ареометр                                    в) компрессометр

б) стробоскоп                                г) газоанализатор

19.  Укажите прибор для определения плотности электролита

а) визкозиметр                                  в) стробоскоп

б) максиметр                                     г) максиметр

20.  Укажите прибор для замера содержания СО в отработавших газах

а) газоанализатор                             в) визкозиметр

б) стробоскоп                                   г) максиметр

21. Под отказом понимают…

а) полную или частичную потерю работоспособности автомобиля

б) частичную потерю работоспособности автомобиля

в) полную потерю работоспособности автомобиля

г) сохранение работоспособности до предельного состояния 	автомобиля

22. Долговечность – это….

а) сохранение работоспособности до безпредельного состояния 	автомобиля

б) сохранение работоспособности до предельного состояния 	автомобиля

в) частичную потерю работоспособности автомобиля

г) полную потерю работоспособности автомобиля

23. Богатой называется смесь, в которой на 1 кг бензина приходится воздуха:

а) 14,7 кг                                              в) 11 кг

б) 13 кг                                                 г) 17 кг

24. Какая из перечисленных смесей является обедненной?

а) 13 кг воздуха на 1 кг бензина              в) 11 кг воздуха на 1 кг бензина

б) 17 кг воздуха на 1 кг бензина              г) 14,7 кг воздуха на 1 кг бензина .

25. На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ» II – что означает цифра «17»?

а) калильное число

в) длину резьбовой части   .

б) размер резьбы на корпусе свечи (диаметр 14 мм)

г) зазор между контактах

Вариант 3

1. Что включает система диагностирования амортизатора автомобиля?

А) микропроцессор, датчик ускорений, согласующая аппаратура

В) микропроцессор, датчик скоростей, согласующая аппаратура

С) процессор, датчик ускорений, согласующая аппаратура

Д) микропроцессор, датчик торможения, согласующая аппаратура

Е) микропроцессор, датчик ускорений,  аппаратура

2. При исправном амортизаторе датчик фиксирует какое ускорение?

А) большие ускорения

В) нарастающие ускорения

С) меньшие ускорения

Д) меньшие скорости

Е) постоянные ускорения

3. Укажите формулу нормального распределения вероятностей

А)

В)

С)

Д)

Е)

4. Укажите условие принятия решения по методу последовательного анализа

А)

В)

С)

Д)

Е)

5. Что является наличием диагностического параметра?

А) превышение контролируемого признака над допустимым значением Y

В) превышение контролируемого признака над допустимым значением Yд

С) превышение контролируемого признака над  значением Yд

Д) превышение контролируемого признака над равным значением Yд

Е) превышение  признака над допустимым значением Yд

6. Когда может быть прекращен процесс диагностирования автомобиля?

А) когда отношение вероятностей не превысить граничное условие

В) когда отношение вероятностей превысить граничные данные

С) когда отношение вероятностей превысить граничное условие

Д) когда отношение вероятностей ниже граничное условие

Е) когда отношение  превысить граничное условие

7. Сколько существуют характерные виды форм технической эксплуатации автомобилей?

А) три

В) четыре

С) пять

Д) шесть

Е) два

8. Что делают автомобилем при резком ухудшении технического состояния?

А) направляются в капитальный ремонт

В) направляются  или в утиль

С) направляются в  ремонт или в утиль

Д) направляются в текущий ремонт или в утиль

Е) направляются в капитальный ремонт или в утиль

9. Что делают автомобилем по истечении установленных конкретных пробегов?

А) проводят  объемы работ по ТО

В) проводят определенные  работы по ТО

С) не проводят определенные объемы работ по ТО

Д) проводят определенные объемы работ по ТО

Е) проводят определенные объемы  по ТО

10. Что делают автомобилем после определенного пробега?

А) ТО  систем автомобиля

В) ТО вспомогательных систем автомобиля

С) ТО основных узлов автомобиля

Д) ТО всех систем автомобиля

Е) ТО основных систем автомобиля

11. На какие виды делится периодическое диагностирование согласно Положения?

А) на Д-1 и Д-3

В) на Д-1 и Д-2

С) на Д-1 и Д-4

Д) на Д-3 и Д-2

Е) на Д-1 и Д-0

12. Для чего предназначается вид диагностирования Д-1 автомобилей?

А) для диагностирования узлов, не обеспечивающие безопасность

В) для диагностирования узлов, обеспечивающие целость

С) для диагностирования узлов, обеспечивающие безопасность

Д) для диагностирования деталей, обеспечивающие безопасность

Е) для диагностирования узлов, обеспечивающие чистоту

13. Для чего предназначается вид диагностирования  Д-2 автомобилей?

А) для диагностирования технико-экономических показателей

В) для диагностирования технико-экономических данных

С) для диагностирования технико-экологических показателей

Д) для диагностирования экономических показателей

Е) для диагностирования технических показателей

14. Для чего служат стенды тяговых качеств (СТК)?

А) для диагностирования силы и экономичности

В) для диагностирования тормоза и экономичности

С) для диагностирования расхода и экономичности

Д) для диагностирования мощности и экономичности

Е) для диагностирования мощности и не экономичности

15. Как разделяются стенды для диагностики по способу нагружения?

А) инерционные, силовые и инерционные

В) инерционные и инерционно-силовые

С) не инерционные, силовые и инерционно-силовые

Д) инерционные, силовые и не инерционно-силовые

Е) инерционные, силовые и инерционно-силовые

16. Какие существуют режимы диагностирования автомобилей?

А) скоростной и простой

В) скоростной и грузочный

С) скоростной и нагрузочный

Д) не скоростной и нагрузочный

Е) скоростной и ударный

17. Какой минимальный диаметр барабанных роликов?

А) 250 мм

В) 240 мм

С) 260 мм

Д) 270 мм

Е) 280 мм

18. В каком режиме работают инерционные стенды диагностирования?

А) в режиме скоростного диагностирования

В) в режиме не скоростного диагностирования

С) в режиме ускоренного диагностирования

Д) в режиме простого диагностирования

Е) в режиме равномерного диагностирования

19. Чем отличаются силовые стенды от инерционного?

А) отсутствие маховых масс и кинематических связей между узлами

В) отсутствие маховых масс и кинематических связей между частями

С) отсутствие маховых масс и кинематических связей между деталями

Д) отсутствие маховых масс и кинематических связей между барабанами

Е) отсутствие маховых масс и кинетических связей между барабанами

20. Для каких автомобилей предназначен тяговый стенд К-485?

А) для автомобилей массой до 2000кг и колеей колес 1100-1700мм

В) для автомобилей массой до 2000кг и колеей колес 1100-1600мм

С) для автомобилей массой до 2000кг и колеей колес 100-1800мм

Д) для автомобилей массой до 200кг и колеей колес 100-1800мм

Е) для автомобилей массой до 2000кг и колеей колес 1100-1800мм

21. Как поддерживается постоянная скорость автомобиля на стенде К-485?

А) путем увеличения или уменьшения крутящего момента

В) путем увеличения или уменьшения тормозного пути

С) путем увеличения или уменьшения тормозного момента

Д) путем увеличения или удлинения тормозного момента

Е) путем увеличения или сокращения тормозного момента

22. Что можно установить с помощью силового стенда СТК фирмы Hofmann?

А) срок ремонта или замены деталей двигателя

В) срок ремонта или замены деталей

С) срок ремонта или замены деталей кузова

Д) срок ремонта или замены деталей шасси

Е) срок ремонта или замены деталей колеса

23. До какого значения может имитировать скорость силовой стенд СТК фирмы Hofmann?

А) до 200 км/час

В) до 240 км/час

С) до 250 км/час

Д) до 260 км/час

Е) до 270 км/час

24. Какой процент ДТП происходит из-за неисправности тормозов?

А)  40-41%

В)  40-42%

С)  40-43%

Д)  40-44%

Е)  40-45%

25. Чему равно установившееся замедление автомобиля при торможении?

А) не менее 5-5,7 м/с2

В) не менее 5-5,6 м/с2

С) не менее 5-5,8 м/с2

Д) не менее 5-5,5 м/с2

Е) не менее 5-5,4 м/с2

Ответы

| № | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | А | А |
| 2 | Б | Г | С |
| 3 | А | Г | Е |
| 4 | Г | Б | Д |
| 5 | А | А | В |
| 6 | А | А | С |
| 7 | Б | А | А |
| 8 | В | Г | Е |
| 9 | А | А | Д |
| 10 | А | Б | Е |
| 11 | Г | А | В |
| 12 | В | Г | С |
| 13 | В | Б | А |
| 14 | Г | В | Д |
| 15 | А | А | Е |
| 16 | А | А | С |
| 17 | Б | Г | В |
| 18 | А | Б | А |
| 19 | Г | Г | Д |
| 20 | В | А | Е |
| 21 | Б | А | С |
| 22 | Б | Б | А |
| 23 | А | В | В |
| 24 | В | Б | Е |
| 25 | А | А | С |

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №1

- Что такое диагностирование

- История развития средств и технологий диагностирования

Входная и выходная  периферия (ЭБУ)

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №2

- Диагностика ЭБУ

- Назначение датчиков управления двигателем

- Датчик положения распределительного вала (ДПРВ)

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №3

- Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

- Связь между датчиками системы и исполнительными устройствами

- Валиометр

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №4

1.  Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

2.  Интерфейс датчиков

3.  Что такое автосканер?

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №5

1.  Датчик кислорода (лямда)

2.  Техника безопасности при проведении диагностики

3.  Цоколевка разъема ЭБУ

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №6

1.  Память ЭБУ

2.  Датчик детонации

3.  Тестер ДСТ-2М

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №7

1.  Виды ЭБУ

2.  Датчик температуры

3.  Диагностирование систем топливоподачи и зажигания

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №8

1.  Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

2.  Что такое форсунка?

3.  Вентилятор системы охлаждения

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №9

1.  Работа диагностической лампы

2.  Иммобилайзер

3.  Очистка кодов неисправностей

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №10

1.  Типичные неисправности систем управления

2.  Катушка высокого напряжения

3.  Датчик скорости

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №11

1.  Аккумулятор

2.  Использование картриджа (Тестер ДСТ-2М)

3.  Регулятор холостого хода

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №12

1.  Исполнительные устройства ЭБУ

2.  Датчик давления топлива

3.  Диагностирование

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №13

1.  Диагностика ЭБУ

2.  Датчик холла

3.  Диагностирование систем топливоподачи и зажигания

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №14

1.  Климат-установка

2.  Техника безопасности при проведении диагностики

3.  Электро бензо-носос

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №15

1.  Описание диагностического тестера ДСТ-2М

2.  Проливочный стенд для контроля форсунок

3.  Принцип работы  ДПКВ

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №16

1.  Функции ЭБУ

2.  Модуль зажигания

3.  Датчик кислорода (лямбда)

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №17

1.  Синхронизация работы форсунок и катушек зажигания

2.  Принцип работы ДПРВ

3.  Техника безопасности при проведении диагностики

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №18

1.  Память ЭБУ

2.  Самодиагностика датчиков

3.  Валиометр

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №19

1.  Очистка кодов неисправностей

2.  Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

3.  Автосканеры

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                             ______ Акимжанова А.Ш.

______ Ашкеева А.Г.                                                   "__"  _______2016 г.

Контрольная работа по дисциплине  "Средства и технологии диагностирования" для специальности 1201000 "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта"

Билет №20

1.  Диагностирование систем топливоподачи и зажигания

2.  Регулятор холостого хода

3.  Индикация диагностической лампы

Составил: преподаватель

спец. дисциплин Амалов Е.М.

Глоссарий

Диагностирование – это процесс определения технического состояния без разборными методами.

Техническая диагностика – область науки, изучающая и устанавли-вающая признаки неисправностей машин и их механизмов, разрабаты- вающая методы и средства, при помощи которых дается заключение (ста- вится диагноз) о характере и существе неисправностей.

Датчик — средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем. Датчики, выполненные на основе электронной техники, называются электронными датчиками. Отдельно взятый датчик может быть предназначен для измерения (контроля) и преобразования одной физической величины или одновременно нескольких физических величин.

Автосканер — прибор для компьютерной диагностики основных систем современного автомобиля.

Панель приборов, в сокращении звучит как приборка – это обобщенное название зоны, в которой располагаются все основные контрольно-измерительные приборы автомобиля. Они предназначаются для оперативного оповещения водителя о текущем состоянии всех значимых систем, узлов и агрегатов транспортного средства, актуальной скорости передвижения, доступном количестве топлива, пройденного пути и прочем.

ЭБУ — электронный блок управления двигателем автомобиля, его другое название — контроллер. Он принимает информацию от многочисленных датчиков, обрабатывает ее по особым алгоритмам и отталкиваясь от полученных данных, отдает команды исполнительным устройствам системы.

Исполнительные устройства служат для преобразования заданных электронной системой значений в механическое движение. Наши исполнительные устройства обеспечивают открывание и закрывание, а также дистанционное управление,

Список  литературы.

- Архангельский В.М., Вихерт  М.М. и др.  Автомобильные двигатели. М., Машиностроение, 1977.

- Алиев Б.А. Трактортар мен автомобильдер теориясы. Алматы. 2005. 22-26 бет

- А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с.

- Авдеев М.В. и др. Технология ремонта машин и оборудования. – М.: Агропромиздат, 2007.

- Борц А.Д., Закин Я.Х., Иванов Ю.В. Диагностика технического состояния автомобиля. М.: Транспорт, 2008. 159 с.

- Грибков В.М., Карпекин П.А. Справочник по оборудованию для ТО и ТР автомобилей. М.: Россельхозиздат, 2008. 223 с.

- Кирсанов Е.А., Мелконян Г.В. Механизация уборочно-моечных работ в автотранспортных предприятиях. Учебное пособие. М.: МАДИ, 2007. 99 с.

- Кирсанов Е.А., Мелконян Г.В. Основы проектирования, расчета и выбора оборудования для мойки автомобиля. Методические указания. М.: МАДИ, 2007. 51 с.

- Кирсанов Е.А., Мелконян Г.В., Постолит А.В. Оптимизация параметров оборудования и технологического процесса и технического процесса в грузовых АТП с использованием ПЭВМ. Методические указания. М.: МАДИ, 2007. 18 с.

- Кирсанов Е.А., Новиков С.А. Обоснование рационального выбора конструкции технологического оборудования (Методические указания). М.: МАДИ, 2008. 28 с.

- Кирсанов Е.А., Новиков С.А. Основы конструкции, расчета и эксплуатации технологического оборудования для АТП. Ч.1. (Учебное пособие). М.: МАДИ, 2007. 81 с.

- Кирсанов Е.А., Новиков С.А. Расчет потребности и выбор технологического оборудования для АТП. (Методические указания). М.: МАДИ, 2007. 24 с.

- Кирсанов Е.А., Панкратов Н.П., Ременцев А.Н. Механизация производственных процессов в автотраспортных предприятиях (механизация подъемно-осмотровых и смазочно-заправочных работ). Учебное пособие. М.: МАДИ, 2008. 99 с.

- Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией автомобилей. М.: Транспорт, 2008. 272 с.

- Методика оценки уровня и степени механизации и автоматизации производства ТО и ТР подвижного состава автотранспортных предприятий. МУ-200-РСФСР-13-0087-87. М.: 2007, 100 с.

- Мирошников Л.В., Болдин А.П., Пал В.И. Диагностирование технического состояния автомобилей на автотранспортных предприятиях. М.: Транспорт, 2008. 267 с.