АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ

АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ

# АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ

# ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы» пәні бойынша 1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» мамандығына арналған

ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Алматы 2016 ж.

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| ОӘЖ бойынша директордың орынбасары | ААЖК-ң атқарушы директоры |
| _______________Акимжанова А.Ш.. | _______________Турсумбекова Х.С. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

АВТОМОБИЛЬДЕР МЕН ҚОЗҒАЛТҚЫШТАР ТЕОРИЯСЫ

Құрастырған:  Амалов Е.М.

ЦПК № 3  отырысында  қарастырылған

арнайы  мамандық пәндері бойынша

Хаттама №____  «____»____________2016 ж.

№3 ағымдық комиссия  төрағасы _________Ашкеева А.Г.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

«Бекітемін»

ОӘЖ бойынша директордың орынбасары

__________ Акимжанова А.Ш.

« __  »______________2016 ж.

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы» пәні бойынша 1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» мамандығына арналған

ЖҰМЫСТЫҚ  ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Оқу үлгісі:                       күндізгі

Курс                                     3

Семестр                              5-6

Теориялық сабақ               100

Практикалық сабақ           жоқ

Лабориялық сабақ              32

Экзамен                              6 семестр

Сынақ                                5 семестр

Курстық жоба                    жоқ

Барлық аудиториялық сабақ     132

Алматы 2016

Жұмыстық оқу бағдарламаны дайындаған оқытушы Амалов Е.М., (ҚР МЖМБС 4.05.118-2009) Астана 2010 типтік оқу бағдарламасына негізделіп «Техник-механик»  квалификациялы мамандарды дайындаудағы «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» мамандығына сәйкес  «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы» пәні бойынша қажетті әдебиеттерді қолдана отырып әзірлеген.

Арнайы пәндер бойынша №___

Циклдық пәндер комиссияның  отырысында қаралған

«     »   ___  2016 ж. № ___хаттама

№ 3    ЦПК төрайымы ________

1.Түсініктеме

Жұмыстық оқу бағдарлама Қазақстан Республикасындағы орта кәсіби білімнің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес  1201000-«Автомобилъ көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және оны пайдалану»  мамандығына жасалынған.

Осы жұмыстық оқу  бағдарламасы  «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»  пәнінен білімнің дайындық деңгейі  мен мазмұнына қойылатын талаптады жүзеге асырады.

Жалпы көлемі- 132 сағ.

Оның ішінде:

- теориялық сабақтар - 100 сағ;

- лабораториялық жаттығу сабақтары- 32 сағ.;

- курстық жобалау-жоқ.

«Автомобильдермен қозғалтқыштар теориясы» пәні автомобиль қозғалтқышының құрылымы мен теориясы, термодинамика мен кинематика, динамиканың техникалық негіздерін және техникалық пайдалану көрсеткіштері мен автомобильдің құрылымына негізделген қозғалтқыштардың теңгеруін қарастырады.

Жұмыстық оқу бағдарламасы «Автокөлік кұрылысы», «Автокөлікке техникалық қызмет көрсету», «Автокөлік жөндеу», «Автокөліктермен тасымалдау» пәндер бойынша білім алушылардың білімдеріне, іскерліктері мен дағдыларына негізделеді.

- Оқу жоспары

| № | Бөлімдер мен тақырыптардың атауы |  | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сағат саны | Оқу түрі |  |
|  |  |  |  | ТС | ПС |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Кіріспе |  | 2 |  |
|  |  | 1 бөлім Автомобиль қозғалтқыштарыньщ конструкциясы мен теория негіздері | 60 | 42 | 18 |
|  |  | Термодинамикалық процесс туралы түсінік |  | 2 |  |
|  |  | Термодинамиканың екінші заңы және оның тұжырымдамасы |  | 2 |  |
|  |  | Жылу берудің негізгі түрлері. |  | 2 |  |
|  |  | Теориялық циклдардың негізгі түрлері. |  | 2 |  |
|  |  | Қозғалтқыштардың жұмыс циклдері. Ӏске қосу процесі. |  | 2 |  |
|  |  | Сығу процесі. |  | 2 |  |
|  |  | Жану процесі. |  | 2 |  |
|  |  | Кеңею процестері |  | 2 |  |
|  |  | Шығару процесі. |  | 2 |  |
|  |  | Қозғалтқыштың индикаторлы диаграммасы. |  | 2 |  |
|  |  | Сұйықтықтардың физикалық қасиеттері. |  | 2 |  |
|  |  | Қоспалар туралы түсінік. |  | 2 |  |
|  |  | Қарапайым және мінсіз карбюратордың сипаттамасы |  | 2 |  |
|  |  | Дизельді қозғалтқыштарда қоспалардың түзілу тәсілдері |  | 2 |  |
|  |  | Қозғалтқыштардың сипаттамалары туралы жалпы мәліметтер |  | 2 |  |
|  |  | Қозғалтқыштарды сынау түрлері. |  | 2 |  |
|  |  | Зертхананың құралдарымен қауіпсіз жұмыс істеу дағдыларын меңгеру |  |  | 2 |
|  |  | Сынау стендтері және өлшеу приборларымен оқып танысу, Сынау стендтерімен жұмыс жасау кезіндегі техника кауіпсіздігі нұсқаулығымен танысу. |  |  | 2 |
|  |  | Карбюраторлы қозғалтқыштың босжүріс кезіндегі мінездемесін алу |  |  | 2 |
|  |  | Ерте от алу бұрышы бойынша реттеуіш мінездемесін алу |  |  | 2 |
|  |  | Қоспа құрамы бойынша реттеуіш мінездемесін алу». |  |  | 2 |
|  |  | Карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштың ішкі жылдамдық реттеуіш мінездемесін алу |  |  | 2 |
|  |  | Қозғалтқыштың жүктеме сипаттамасын алу |  |  | 2 |
|  |  | Цилиндрлерді айыру әдісімен әртүрлі режимдегі қозғалтқыштардың механикалық КПД-ін анықтау |  |  | 2 |
|  |  | Зертханалық жұмыстар бойынша есеп беруді қорғау және рәсімдеу |  |  | 2 |
|  |  | Айналшақты-бұлғақты механизмнің кинематикасы мен динамикасы |  | 2 |  |
|  |  | Көп цилиндрлі қозғалтқыштың жұмыс динамикасы |  | 2 |  |
|  |  | Қозғалтқыштарды теңдестіру |  | 2 |  |
|  |  | Қозғалтқыш механизмдерінің конструкциясы |  | 2 |  |
|  |  | Автомобиль қозғалтқыштары конструкциясын дамыту бағыты |  | 2 |  |
|  |  | 2 бөлім Автомобильдердің теориялық негіздері | 28 | 16 | 12 |
|  |  | Жүріс кезіндегі кедергі күштер |  | 2 |  |
|  |  | Автомобильдердің динамикалық факторлары мен динамикалық сипаттамалары |  | 2 |  |
|  |  | Автомобильдің динамикалық есебін жүргізу |  |  | 2 |
|  |  | Тарту күшінің теңдестігі |  | 2 |  |
|  |  | Автомобиль жүрісінің дифференциялдық теңдеуі |  |  | 2 |
|  |  | Автомобильдердің жалпы тежеу үрдісі мен көрсеткіштері |  | 2 |  |
|  |  | Автомобильдің үнемділік сипаттамасы |  | 2 |  |
|  |  | Автомобильдердің көлденең бағыттағы тұрақтылығы |  |  | 2 |
|  |  | Автомобильдердің ұзындық бойындағы тұрақтылығы |  |  | 2 |
|  |  | Доңғалақты автомобильдердің бұру кинематикасы |  | 2 |  |
|  |  | Басқару доңғалақтарының динамикасы |  |  | 2 |
|  |  | Автокөліктің жүріп өту мүмкіндігі туралы түсінік. |  | 2 |  |
|  |  | Автомобильдің тербермелі динамикалық үлгісі |  | 2 |  |
|  |  | Қозғалыстағы көліктің тербеліс теңдеуі |  |  | 2 |
|  |  | 3 бөлім Автомобиль конструкциясы | 42 | 40 | 2 |
|  |  | Трансмиссияның классификациясы. |  | 2 |  |
|  |  | Әртүрлі типтегі трансмиссиялардың жұмыс принципі |  | 2 |  |
|  |  | Ӏліністің конструкциясы және оларға қойылатын талаптар |  | 2 |  |
|  |  | Ӏліністі ажырату механизмдерінің жетегі |  |  | 2 |
|  |  | Беріліс қорабының классификациясы |  | 2 |  |
|  |  | Гидромеханикалық беріліс қораптары |  | 2 |  |
|  |  | Карданды берілістің классификациясы және оған қойылатын талаптар |  | 2 |  |
|  |  | Кардан шарнирлерінің бұрыштық жылдамдықтары тең емес карданды беріліс конструкциясы. |  | 2 |  |
|  |  | Белдіктер классификациясы және оларға қойылатын талаптар |  | 2 |  |
|  |  | Басты беріліс |  | 2 |  |
|  |  | Дифференциал |  | 2 |  |
|  |  | Алдыңғы жетекші белдік |  | 2 |  |
|  |  | Асқыштың классификациясы және ерекшеліктері |  | 2 |  |
|  |  | Доңғалақ классификациясы және оған қойылған талаптар |  | 2 |  |
|  |  | Қаңқаның классификациясы және конструкциясы. |  | 2 |  |
|  |  | Шанаққа қойылатын жалпы және арнайы талаптар |  | 2 |  |
|  |  | Рульдік басқаруға қойылатын талаптар және оның классификациясы |  | 2 |  |
|  |  | Тежеу жүйесінің құрылымы мен қызметі. |  | 2 |  |
|  |  | Тұру тежеуіштері, оның классификациясы, конструкциясы |  | 2 |  |
|  |  | Арнайы автомобильдер қызметі жэне олардың классификациясы |  | 2 |  |
|  |  | Автомобиль конструкциясын дамуыту перспективалары |  |  |  |
|  |  | Қазіргі заман автомобильдерінің құрамалары мен олардың сипаттамалары |  | 2 |  |
|  |  | Барлығы: | 132 | 100 | 32 |

3. Пәннің жұмыстық оқу бағдарламасының мазмұны

Кіріспе. Пәннің жалпы сипаттамасы: оны оқытудың мақсаты мен міндеттері, техника-механикті дайындаудағы пән рөлі мен орны, басқа пәндермен байланысы. Автомобиль өндірісіндегі ғылым мен техниканың жетістіктері. Автокөлік құралын дамытудың негізгі бағыттары. Машина жасау саласындағы отандық және шетелдік озат тәжірибелер. Қазақстан Республикасындағы автотранспортты дамытуды тәртіпке келтіретін нормативті және нұсқаулық құжаттар.

- Бөлім.  Автомобиль қозғалтқыштарының конструкциясы мен теория негіздері

  - Тақырып. Термодинамиканың негіздері

Термодинамикалық процесс туралы түсінік. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Газдың ішкі энергиясы. Термодинамиканың бірінші заңының тұжырымдамасы және оның аналитикалық кескіні.

Газ құрамының өзгеруі. Термодинамикалық процесс негіздері. Политропты процесс. Процестердің Р-V координатында кескінделуі парамертлер арасындағы байланыс. Ӏшкі энергиияның өзгеруі. Процестің жұмысын және мөлшерін анықтау.

Термодинамиканың екінші заңы және оның тұжырымдамасы. Жылу қозғалтқышының P-V координаттағы циклі. Термиялық КПД циклі. Карно циклі,оның Р-V координатында кескінделуі. Карно циклінің термиялық КДП.

  - тақырып. Жылу беру негіздері

Жылу беру түсінігі. Жылу берудің негізгі түрлері. Жылу өткізгіштік туралы негізгі түсініктер, конвективті және сәулелі жылу алмасу. Жылудың жалпақ бет арқылы берілуі.

  - тақырып. Қозғалтқыштың теориялық циклі.

Теориялық циклдардың негізгі түрлері. Тұрақты объем кезіндегі жылуды жалғастыру циклі және оның аралас жылумен бірге келуі, олардың P-V координатында кескінделуі, талдамасы.

  - тақырып. Қозғалтқыштардың жұмыс циклдері.

Төрт тактілі карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштардың жұмыс циклдері, олардың теориялық циклдерден айырмашылығы. Автомобиль қозғалтқышының индикаторлы диаграммасы.

Ӏске қосу процессі. Тағайындалуы, процестің өтуі, және оның P-V координатындағы диаграммасы. Процестің параметрлері. Цилиндрлардың толу коэффициенті және оғанәсер ететін факторлар.

Сығу процессі. Процестің параметрлері процестің өтуі, және оның P-V координатындағы диаграммасы.

Жану процессі. Параметрлері, жану жылдамдығы және жалынның таралу жылдамдығына әсер ететін факторлар. Бензинді қозғалтқыштағы жану процессі және оның кеңейтілген процесс диаграммасы. Детонация: белгілері, құбылыс мазмұны, детонацияның пайда болуына әсер ететін конструктивті және эксплуатациялық факторлар. Дизель қозғалтқышындағы жану процессі және оның кеңейтілген процесс диаграммасы. Дизель жұмысының қаттылығы және оған әсер ететін факторлар.

Кеңею процестері. Процестің өтуі және оның Р-V координатындағы диаграммасы.

Шығару процессі. Процестің өтуі және оның Р-V координатындағы диаграммасы.

Қалдық газдардың коэффициенті және оған әсер ететін факторлар. Жанып біткен газдардың улылығы және олармен қоршаған ортаның ластануын болдырмау шаралары.

Қозғалтқыштың индикаторлы диаграммасы. Орта индикаторлы қысым. Индикаторлы қуаттылық. Индикаторлы ПЭК. Орта тиімді қысым. Тиімді қуаттылық және тиімді бұраушы момент. Қатысты және тиімді КПД. Литрлік қуаттылық. Қозғалтқыш қуаттылығын көтеру тәсілдері. Отынның сағаттық және меншікті шығыны және олардың өзара байланысы. Жанармай шығынына әсер ететін факторлар.

Қозғалтқыштың жылу балансы және оның аналитикалық жағдайы. Жылу балансын теңестіру талдауы. Жылу балансына қозғалтқыштың айналу жиілігі мен жүктемесінің, сығу деңгейінің, ерте от алдыру бұрышының, жанғыш қоспа құрамының әсері.

  - тақырып. Гидродинамиканың негіздері.

Сұйықтықтардың физикалық қасиеттері. Мінсіз таза сұйықтықтар туралы түсінік. Сұйықтық ағыны, орташа жылдамдығы. Сұйықтық шығыны. Сұйықтық ағынының үздіксіз келуін теңестіру. Бернулли теоремасы және оның практикалық қолданылуы. Қысымның жоғарлауы. Саптама мен кіші саңылаулардан сұйықтықтың ағып кетуі. Түтіктегі сұйыктық шығынын анықтау.

  - тақырып. Қозғалтқыштардағы қоспалардың түзілуі.

Қоспалар туралы түсінік. Енгізу тактісіндегі ауа қозғалысы.  Енгізу тактісінің әр жеріндегі қысым мен жылдамдық. Ауа шығыны.

Қарапайым және мінсіз карбюратордың сипаттамасы. Негізгі мөлшерлегіш жүйелер мен көмекші құрылғылардың түрлері мен сызбалары, олардың қызметі, қойылатын талаптар, сипаттамалар.

Инжекторлы қозғалтқыштарда қоспалардың түзілуі.

Дизельді қозғалтқыштарда қоспалардың түзілу тәсілдері және жану камерасының классификациясы. Әртүрлі жану камераларындағы қоспа түзілу процесі және олардың салыстырмалы сипаттамасы. Қоспа түзудің көлемді және таспалы әдістері. Отынды тозаңдандыру. Жұмыстық жүріс процесіне қоспа түзу мен ауаның тозаңдану сапасының ықпалы.

  - тақырып. Қозғалтқыштардың сипаттамалары.

Қозғалтқыштардың сипаттамалары туралы жалпы мәліметтер. Мінездемелердің түрлері: бос жүрісті, жылдамдықты, жүктемелі және реттеуші. Олардың анықтамалары, кескіні және талдауы.

  - тақырып. Қозғалтқыштарды сынау.

Сынақ түрлерін тағайындау. Сынауға қатысты шамалар. Қозғалтқыштарды сынаудың мемлекеттік стандарты. Сынауға арналған қондырғылардың жалпы сызбасы. Тежеу құрылғысы. Иінді біліктің айналу жиілігін, отын мен ауа шығынын, қызуды өлшеуге арналған құралдар құрылымы. Қозғалтқыштарды сынау кезіндегі техника қауіпсіздігі.

№1 зертханалық жұмыс

Зертхананың құралдарымен қауіпсіз жүмыс істеу дағдыларын меңгеру.

№2 зертханалық жұмыс

«Сынау стендтері және өлшеу приборларымен оқып танысу, Сынау стендтерімен жүмыс жасау кезіндегі техника кауіпсіздігі нұсқаулығымен танысу.

№3 зертханалық жұмыс

«Карбюраторлы қозғалтқыштың бос жүріс кезіндегі мінездемесін алу».

№4 зертханалық жумыс

«Ерте от алу бұрышы бойынша реттеуіш мінездемесін алу».

№5 зертханалық жұмыс

«Қоспа құрамы бойынша реттеуіш мінездемесін алу».

№6 зертханалық жұмыс

«Карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштың ішкі жылдамдық реттеуіш мінездемесін алу».

№7 зертханалық жұмыс

«Қозғалтқыштың жүктеме сипаттамасын алу».

№8 зертханалық жұмыс

«Цилиндрларды айыру әдісімен әртүрлі режимдегі қозғалтқыштардың механикалық КПД-ін анықтау».

№9 зертханалық жұмыс

«Зертханалық жүмыстар бойынша есеп беруді қорғау және рәсімдеу».

  - тақырып. Кривошипті - шатунды механизм кинематикасы

Қозғалтқыштың кривошипті - шатунды механизмі типтері және схемалары. Кривошипті - шатунды механизм қозғалтқышындағы поршеньнің жолы, жылдамдығы мен үдеуі, олардың иінді біліктің бұрылу бұрышына тәуелділігі.

Бір цилиндрлі қозғалтқыштың АБМ жұмыс істейтін күштер мен моменттер. Жинақталған күштер мен моменттер. Күштер мен моменттердің аналитикалық жағдайы мен графикалық кескіні. Қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс тәртібі және оның қозғалтқыштағы цилиндр саны мен иінді білік схемасына тәуелділігі.

  - тақырып Қозғалтқыштарды теңгерілуі.

Қозғалтқыштың теңсіздігін тудыратын күштер мен моменттер. Теңгерілу шарттары. Бір және төрт қатарлы цилиндрлі қозғалтқыштардың теңгерілуі. Бір қатарлы алты және сегіз цилиндрлі және V-тәрізді қозғалтқыштардың теңгерілуі туралы жалпы түеінік.

Иінді білікті реттеу: статикалық және динамикалық. Иіндібіліктің айналмалы тербелісі туралы түсінік. Айналмалы тербелісті жою.

  - тақырып.  Қозғалтқыштың конструкциясы.

АБМ конструкциясы. АБМ қойылатын талаптар. Механизм бөлшектерінің жұмысы және оларға қойылатын талаптар. Бөлшектер конструкциясы. Қолданылатын материалдар. Бөлшектердің ұзаққа төзімділігі мен сенімділігін көтеруді қамтамасыз ететін технологиялық іс - шаралар.

Газ тарату механизмінід конструкциясы. Газ тарату механизміне қойылатын талаптар. Механизм түрлері және олардың салыстырмалы бағасы. Механизм бөлшектерінің жұмыс шарттары. Клапандар мен таратқыш біліктің орналасу нұсқалары. Таратқыш біліктің жетектері және олардың бағалары. Газ таратқыш фаза және білік жұдырықшасының профилі. Бөлшектер конструкциясы жәнепайдаланылатын материалдар. Бөлшектердің ұзаққа төзімділігі мен сенімділігін көтеруді қамтамасыз ететін технологиялық және конструктивті ісшаралар.

Қозғалтқыштың салқындату, майлау, қоректендіру жүйесінің конструкциясы. Қозғалтқыштың жүйелері мен олардың түйіндеріне қойылатын талаптар. Қозғалтқыштың жүйелеріндегі түйіндердің конструктивті ерекшеліктері.

  - тақырып.  Автомобиль қозғалтқыштары конструкциясын дамыту перспективалары

Автомобиль қозғалтқыштары конструкциясын дамыту бағыты. Ұшқынмен тұтанатын қозғалтқыштардағы тікелей бүрку. Форкамермен тұтанатын қозғалтқыштар. Карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштарды үрлеу. Көп отындық, газды және роторлы-поршеньді қозғалтқыштар. Энергияны электрохимиялық жолмен өзгерту. Әртүрлі қозғалтқыштардың салыстырмалы бағасы.

- бөлім. Автокөлік теориясы негіздері.

  - тақырып. Автомобиль динамикасы.

Автокөлікті пайдалану. Автокөліктің конструкциясына қойылатын талаптар. Ұғымдарды анықтау: жетек қасиеті, динамикалығы, отын үнемділігі, басқарылуы, орнықтылығы, өтімділігі, жүріс жайлылығы, сенімділігі, ұзаққа төзімділік, жөндеуге жарамдылығы және олардың қысқаша мазмұны. Пайдалану қасиеттерін өлшейтін және көрсететін жүйе.

Қозғалыс кезінде автокөлікке әсер ететін күштер. Қозғалтқыштың жылдамдық сипаттамасы. Жетекші доңғалаққа әсер ететін күштер мен моменттер. Жетекші доңғалақтағы жетелеуші күш. Доңғалақ радиусы. Трансмиссия КПД.

Автомобильдің жалпы қозғалысына әсер ететін күштер схемасы. Теңселуге қарсы, көтерілуге қарсы, жолмен ілініс күші, ауа кедергісі,автомобиль екпініне қарсы күш. Автомобильдің қозғалысын теңестіру. Доңғалақтардың жол бетімен ілінісу күші. Автомобиль қозғалысына жасалатын мүмкіндіктер. Қозғалыссыз тұрған автомобиль доңғалағынарадиалды реакция. Жүріс кезінде түсетін бойлық салмақты бөлу. Доңғалақтардың бір орында айналу жағдайы.

  - тақырып. Автокөліктің тартылыс динамикасы.

Күш балансы және оның графигі. Мықтылық балансы және оның графигі. Динамикалық фактор және динамикалық сипаттама және оны автомобиль қозғалысының негізгі парамертлерін анықтау үшін қолдану. Динамикалық құжатжәне оны жолдардың негізгі сипаттамаларын есепке ала отырып, автомобильдің динамикалық қасиетін анықтау үшін қолдану. Автокөліктің жылдамдық алуы және оны үдету графигі . Жылдамдықтың уақыты мен жолы. Өрлеуді динамика күшімен меңгеру. Автопойыздың тартылыс мүмкіндіктері. Автокөліктің тартылыс сынағы. Сынақ бағыты. Сынақ түрлері мен әдістері, мақсаттары. Автокөлікті сынау үшін керек құралдар мен стендтер. Мөлшерлі тартылыс күші, жылдамдық, үдеу, кедергі күшін азайту. Автокөлікті сынау кезіндегі техника қауіпсіздігі мен жол ережесі.

№10 зертханалық жұмыс

Автомобильдің динамикалық есебін жүргізу

  - тақырып. Автокөліктің тежеу динамикасы.

Тежеу кезіндегі қозғалыс қауіпсіздігі. Тежеу күші. Тежеу кезінде автокөлікке әсер ететін күштер сызбасы және тежеу кезіндегі қозғалыс тұрақтылығы. Тежегіш динамикасының параметрлері:баяулату, тежеу уақыты, тежеу жолы және олардың графикалық кескіндемесі. Тежеу жолына әсер ететін факторлардың шамасы. Автомобильдің тоқтау жолы. Автомобиль осьтері арасында тежеу күшінің бөлінуі. Автомобильдерді тежеу амалдары. Блокқа қарсы құрылғы және оның жұмыс принцип:.

Жол қозғалысының ережелерінде қарастырылған тежеу жолы мен оның бәсеңдеуінің нормативтік мәні. Автопойызды тежеу амалдары. Жол-көлік оқиғасына техникалық сараптама жүргізу туралы түсінік. Автомобильдердің динамикалық тежеу көрсеткіштерін анықтау: жол сынағының түрлері, сынаққа арналған аппаратура.

№11 зертханалық жұмыс

Автомобиль жүрісінің дифференциялдық теңдеуі.

  - тақырып.Автокөліктің отын үнемділігі.

Жанар - жағармай үнемділігін өлшеу құралдары. Автомобильдің жанар- жағармай үнемдеу сипаттамасы. Автопойыздың отынды үнемдеуі. Конструктивті және эксплуатациялық факторлардың отын шығынына әсері өлшегіші. Жанар-жағармай үнемділігінің мінездемесі. Автопоездің жанар- жағармай үнемділігі. Отынды үнемдеуге әсер ететін автомобильді жүргізу әдістері. Автомобильдер мен автопойыздардың эксплуатациялық отын шығынын анықтау.

  - тақырып. Автокөлік орнықтылығы.

Автомобильдің сырғанауы, сырғану шарттары, алдыңғы және артқы доңғалақтардың сырғанауы. Сырғанауды болдырмау жолдары. Конструктивті және эксплуатациялық факторлардың автомобильдің көлденең орнықтылығына әсері. Автомобильдің бұрылыс кезінде сырғанау мен аударылуға қауіп төндіретін жылдамдығы.

Автомобильдің ұзындық бойындағы орнықтылығы, автомобильдің еңістегі қозғалысына әсер ететін күштер. Автомобильдің еңісте аударылуы және доңғалақтардың бір орнында айналу шарттары. Автомобильдердің аударылуы мен сырғанауының алдын алу жургізу әдісі.

№12 зертханалық жұмыс

Автомобильдердің көлденең бағыттағы тұрақтылығы

№13 зертханалық жұмыс

Автомобильдердің ұзындық бойындағы тұрақтылығы

  - тақырып. Автокөліктің басқарылуы.

Автомобильді басқару туралы түсініктер, басқару өлшемдері. Басқарылу жағдайындағы жылдамдық қауіптілігі. Автомобильдің бұрылыс кезіндегі бір бүйірге тартуы. Автомобильдің қатты және икемді шиналармен бұрылыстағы қозғалыс кестесі. Басқарылатын доңғалақтардың бұрылыс бұрышымен ара қатынасы. Басқарылатын доңғалақтардың теңселуі: өзіндік және мәжбүрлі. Басқарылатын доңғалақтардың теңселуін азайтатын негізгі тәсілдер. Автокөліктің бұрылу деңгейі және жүріс қозғалысы. Автокөлік бұрылысының кинематикасы. Басқарылатын доңғалақтардың бұрыштық қондырғысы мен стабилизациясы.

№14 зертханалық жұмыс

Басқару доңғалақтарының динамикасы

  - тақырып. Автокөліктің жүріп өту мүмкіндігі.

Автокөліктің жүріп өту мүмкіндігі туралы түсінік. Жүріп өту мүмкіндігінің геометриялық, ауырлық, тіреу және ілініс көрсеткіштері. Жүріп өту мүмкіндігі бойынша автомобиль классификациясы. Автомобиль конструкциясының оның жүріп өту мүмкіндігіне әсері. Автомобильдің жүріп өту мүмкіндігін арттыру тәсілдері.

  - тақырып. Автокөліктің жүріс жайлылығы.

Қазіргі таңдағы автокөліктер тербелісінің адам ағзасына әсері және оның жүріс жайлылығына қатысты қойылатын негізгі талаптар. Автомобиль жүрісінің жайлылығы және жүріс белсенділігінің көрсеткіштері. Асқыштың, шинаның қаттылығы және олардың мағынасы.

Автомобильдің тербелісі: автомобильдің тербеліс жүйесінің оңтайлатылған схемасы және келтірілген қаттылығын анықтау. Автомобильдің тербелісін азайту үшін алдыңғы және артқы беддік асқышының қаттылығын таңдау. Автомобильдің жүріс жайлылығын көтеру амалдары.

Автокөлік жүрісінің жұмсақты тербелістің адам әсері. Жүрістің жұмсақтығына талаптар. Жүрістің жұмсақтығын өлшегіштер. Арқалықпен арқалықтың қаттылығы. Автокөлік шанағының тербелісі. Автокөлік жүмсақтығын жоғарылату амалдары.

№15 зертханалық жұмыс

Қозғалыстағы көліктің тербеліс теңдеуі.

3 бөлім Автомобиль конструкциясы

3.1 тақырып. Трансмиссия түрлері

Трансмиссияның классификациясы. Сатылы механикалық трансмиссия. Сатысыз, гидромеханикалық, гидростатикалық, электромеханикалық трансмиссия. Қозғалтқыш - доңғалақ.

Әртүрлі типтегі трансмиссиялардың жұмыс принципі, схемасы, олардың кемшіліктері мен артықшылықтары.

  - тақырып.  Автокөлік ілінісі.

Ӏліністің конструкциясы және оларға қойылатын талаптар. Бір және көп дискілі,электрлі,  диафрагмалық серіппелі ілініс конструкциясы. Әртүрлі типтегі іліністерді салыстыру. Негізгі бөлшектерінің материалы.

Ӏліністі ажырату механизмдерінің жетегі.Жетектер күшейткіші.

  - тақырып. Беріліс қорабы.

Беріліс қорабының классификациясы және оған қойылатын талаптар. Беріліс қорабының сатылы құрылысы.

Гидромеханикалық беріліс қораптары, олардың классификациясы мен конструкциясы. Гидротрансформаторлар конструкциясы мен классификациясы.

Беріліс қорабы бөлшектерінің негізгі материалдары. Беріліс қораптарының ұзаққа төзімділігі мен сенімділігін арттыруды қамтамасыз ететін технологиялық және конструктивті шешімдер мен оларга техникалық қызмет көрсетудің оңайлатылган түрлері.

Беріліс қорабының конструкциясын дамытудың тенденциясы.

№16 зертханалық жұмыс

Ӏліністі ажырату механизмдерінің жетегі

  - тақырып. Карданды беріліс.

Карданды берілістің классификациясы және оған қойылатын талаптар.

Кардан шарнирлерінің бұрыштық жылдамдықтары тең емес карданды беріліс конструкциясы. Кардан шарнирлерінің бұрыштық жылдамдықтары тең , карданды беріліс конструкциясы. Әртүрлі карданды беріліс констукциясының кемшіліктері мен артықшылықтары.

Кардан білігінің айналу жиілігінің шегі және оны мақсатты түрде көтеру туралы түсінік. Кардан білігі бөлшектерінің негізгі материалдары. Карданды беріліс қорабының конструкциясын дамытудың тенденциясы.

  - тақырып. Белдіктер.

Белдіктер классификациясы және оларға қойылатын талаптар. Басты беріліс классификациясы және конструкциясы. Автокөліктің өтпе белдігініңбасты берілісі. Автокөліктің тарататын және орталық негізгі қосарлы артқы белдігі. 3, 4 белдігі бар автокөліктер конструкциясының ерекшеліктері.

Дифференциалға конструкциясы және оған қойылатын талаптар. Дифференциал кинематикасы мен динамикасы. Дифференциалдың конструктивті схемасы: тестеренялы, симметриялы конусты, жұдырықшалы және олардың құрылымы. Үйкелісі жоғары дифференциал.

Алдыңғы жетекші белдік консртукциясының ерекшеліктері. Жартылай ось классификациясы. Олардың конструкциясы мен салыстырмалы сипаттамасы. Басқарылатын белдіктер, оларға қойылатын талаптар. Белдіктердің негізгі материалы.			-

Белдіктердің ұзаққа төзімділігі мен сенімділігін арттыруды қамтамасыз ететін технологиялық және конструктивті шешімдер мен оларға техникалық қызмет көрсетудің оңайлатылған түрлері.

Белдіктің конструкциясын дамытудың тенденциясы.

  - тақырып. Асқыштың конструкциясы.

Асқыштың классификациясы, оларға қойылатын талаптар. Тәуелді, тәуелсіз, теңгерілген, пневматикалық, пневмогидравликалық асқыштардың конструкциялық ерекшеліктері. Автобус шанағының биіктігін үнемі реттеп отыратын қүрылғы және оның жұмысы. Көлденең орнықтылықтың стабилизаторын қолдану. Амортизатордың конструкциясы мен классификациясы.

Асқыш бөлшектерінің негізгі материалы. Жол қозғалысының қауіпсіздігіне асқыштар конструкциясының әсері. Асқыштардың сенімділігі мен ұзаққа жарамдылығын арттыратын конструктивті шешімдер және оларға техникалық қызмет көрсету. Асқыштардың конструкциясын дамыту үрдісі.

- тақырып.Доңғалақ және шина.

Доңғалақ классификациясы және оған қойылған талаптар. Дискілі, дискісіз доңғалақтар, олардың сипаттамалары мен конструкциясының ерекшеліктері.

Шинаға қойылатын талаптар. Шиналардың герметизация тәсілі бойынша, профильдік формасы, каркас конструкциясы, жұмыс істеу тәсілі бойынша классификациясы. Шинаның конструкциясы: тороидты, Р типті, кең профильді, қысыммен реттелетін. Әртүрлі конструкциялы шина протекторының суреті. Әртүрлі шиналардың тиімді қолданылу саласы.

Шинадағы қысым деңгейін реттеу, жүйе схемасы, қүрылымы мен жұмысы. Жол қозгалысы қауіпсіздігіне шинаның жағдайы мен конструкциясының ықпалы. Шина конструкциясын дамыту тенденциясы.

- тақырып. Қаңқа, шанақ және кабина.

Қаңқаға қойылатын талаптар. Қаңқаның классификациясы және конструкциясы. Жеңіл автокөліктердің және автобустар шанақтарының классификациясы. Жүк автокөліктері мен автобустарының кабинасы мен платформасының конструкциясы. Шанаққа қойылатын жалпы және арнайы талаптар. Шанақтың шу, дыбыс изоляциясы. Шанақтағы ауа алмасу.

Шанақ конструкцияның жол қозғалысы қауіпсіздігіне әсері.

Автокөлік шанағын дамыту тенденциясы.

- тақырып. Рульдік басқару.

Рульдік басқаруға қойылатын талаптар және оның классификациясы. Рульдік механизмнің беріліс саны және оның автомобильді басқаруға әсері, жүрістің орнықгылығы, рульдік доңғалаққа күш салуы. Рульдік механизмнің беріліс типі бойынша классификациясы, олардың конструкциясы мен жалпы сипаттамасы, Гидрокүшейткішті рульдік механизм: оларға қойылатын талаптар, олардың классификациясы,конструкциясы.

Рульдік жетек және оған қойылатын талаптар, олардың классификациясы мен консртукциясы. Рульдік трапеция схемасы. Рульдік колонка мен доңғалақтың қауіпсіз жүмыс істеу конструкциясы. Рульдік жетек күшейткіштері, оларға қойылатын талаптар, классификациясы мен конструкциясы.

Рульдік басқару бөлшектерінің негізгі материалдары. Рульдік басқару конструкцияның жол қозғалысы қауіпсіздігіне әсері. Рульдік басқарудың сенімділігі мен ұзаққа жарамдылығын көтеру бойынша конструктивті шешімдер.

- тақырып. Тежеу жүйесінің конструкциясы.

Тежеу жүйесінің құрылымы мен қызметі. Тежеу жүйесінің классификациясы мен оған қойылатын талаптар. Тежеу механизінің классификациясы мен оған қойылатын талаптар. Барабанды және дискілі тежеу механизмі: доңғалақты тежеу механизмінің негізгі схемасы мен конструкциясы. Колодкаларға әсер ететін күштер. Трансмиссиялық тежеу механизмінің конструкциясы.

Тежеу тиімділігі туралы түсінік. Әртүрлі тежеу механизмдерінің салыстырмалы сипаттамасы. Колодка мен тежеу барабаны арасындағы саңылауды автоматы түрде реттейтін құрылығы конструкциясы. Тежеу механизмінің қызуы және оны салқындату. Тежеу механизмінің негізгі бөлшектерінің материалы.

Тежеу жетектерінің классификациясы және оған қойылатын талаптар. Механикалық, гидравликалық, пневматикалық және аралас жетектің конструкциясы. Тежеу жетегінің күшейткіштері. Автопойыз тежеу жетегінің ерекшеліктері.

Тұру тежеуіштері, оның классификациясы, конструкциясы және оларга қойылатын талаптар. Тежеу түрлері - баяулатқыштар және олардыңконструкциясы.

Жүйенің сенімділігі туралы түсінік.Тежеу жүйесінің екі,үш және бесконтурлы жетегін белгілі бір мақсатта қолдану.

Тежеу конструкциясы және оның жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуі. Тежеу жүйесінің сенімділігі мен ұзаққа жарамдылығын қамтамасыз ететін конструктивті және технологиялық іс- шаралар

3.11 тақырын. Арнайы автокөліктердің жылжымалы құрамы.

Арнайы автомобильдер қызметі және олардың классификациясы. Оларды пайдаланудың экономикалық тиімділігі, автомобиль-цестерна, автомобиль-рефрижератор, өзі төгетін автокөлік конструкциясының ерекшеліктері.

Автокөлік пойызы, олардың қызметі мен қолданылуының экономикалық тиімділігі. Автопойыздың түрлері. Сүйрейтін, тартатын, автокөліктер мен тіркемелі жэне жартылай тіркемелі автокөлік конструкциясының ерекшеліктері.

- тақырып. Автомобиль конструкциясың дамуыту перспективалары.

Қазіргі заман автомобильдерінің құрамалары мен олардың сипаттамалары, дамыту перспектив ал ары. Шығару жоспарланған автомобильдер түрлері. Автокөлік туралы жалпы мәлімет.

4. Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау

Пән бойынша бақылау аралық аттестация: бақылау жұмыс, тестілеу, сынақ, емтихан өткізуді қарастырады.

Осы жұмыстық оқу бағдарламасын жүзеге асыруда қарастырылған:

1- бақылау жұмысы

1- емтихан.

Білім ұйымдары жұмыстық оқу бағдарламасында құзіретті бағытталған тәжірибелік жұмыстар мен тесттік түрде тапсырмалар құрастыруы қажет. Кәсіби біліктіліктің деңгейіне сәйкес тест тапсырмаларының күрделілігі негізгі үш деңгейде (ең төмен, орта және күрделі) болуы керек.

Тестте келесі  бөлімдер бойынша сұрақтар қамтылуы қажет:

| 1 бөлім Автомобиль қозғалтқыштарыньщ конструкциясы мен теория негіздері | 50% |
| --- | --- |
| 2 бөлім Автомобильдердің теориялық негіздері | 25% |
| 3 бөлім Автомобиль конструкциясы | 25% |

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

БЕКІТЕМІН:

Директордың ОЖ  орынбасары

________________Акимжанова А.Ш.

«_____»_______________ 2016 ж.

ПӘННІҢ КҮНПАРАҚТЫҚ – ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

__2016-2017_______оқу жылының    _   V - VI__семестрі

Оқытушы:  Амалов Ерлан Мейзенбаевич

Курс, топ, мамандық: 3-курс. ТО-14-18к, ТО-14-18 1к, мамандығы: 1201000 - Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

Пәнге   бөлінген   жалпы   сағат саны: _______132___________ о.і. теор: ___________100___________ лаб. практ:____________32_________________

Семестр    басталғанға   дейін  берілді:  __________________________ о.і. теор:  _______________________   лаб. практ: _________________________

Семестр басталғанға дейін берілді: _____________________________   о.і. теор: __________ _____________ лаб. практ: __________________________

Аптадағы сағат саны: __________________________________________сағат______________________________________________________________

Оның  ішінде  лаб. жұмыстарға__________________________сағат, практикалық жұмыстарға ___________________________________________ сағат

Курс   жобасы:_______________жоқ ______________________________сағат ______________________________________________________________

Оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуіне ____________________________________________________________________________    сағат бөлінеді

Оның   ішінде   сабақтарда _________________ сағат _________________________________қысқартылды _________________________________  сағат

О.і. ___________________________________  қалады _________________________________семестрге ___________________________________сағ.

Күнпарақтық      тақырыптық    жоспар    _Астана, 2010_________________________________    жылы   бекіткен   бағдарламаға   сәйкес  жасалды.

Бағдарламадан тыс жұмыс: ______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  пәндік   (циклдік)   комиссиясында     қуатталды

Хаттама  №_____ «_____»____________20____ж. Комиссия төрағасы_____________________________________________________________

ЕСКЕРТУ:_______________________________________________________________________________________________________________

| Сабақ № | Бөлімдер мен тақырыптардың аттары | Сағаттар саны | Оқу түрі | Оқушылардың өз бетінше істейтін жұмыс-ың түрлері мен оны орындау уақыты | Көрнекті оқу құралдары мен техникалық құралдар |  | Негізгі және қосымша әдебиеттер мен орындау уақыты көрсетілген үй тапсырмасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кіріспе | 2 | Теориялық |  |  |  |  |
| 1бөлім Автомобиль қозғалтқыштарының конструкциясы мен теория негіздері |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термодинамикалық процесс туралытүсінік | 2 | Теориялық | Термодинамикалық үрдісті талдау | Сызба | [1] Алиев Б.А. Трактортар мен автомобильдер теориясы. Алматы. 2005. 22-26 бет |  |
|  | Термодинамиканың екінші заңы және оның тұжырымдамасы | 2 | Теориялық | Термодинамика заңын талдау | Сызба | [1] 26-31 бет |  |
|  | Жылу берудің негізгі түрлері | 2 | Теориялық | Жылудың берілу түрлерін қарастыру | Плакат | [2] Алиев Б.А. Трактор мен автомобиль теориясының негіздері. Астана. 2007. 19-23 бет |  |
|  | Теориялық циклдардың негізгі түрлері | 2 | Теориялық | Циклдардың түрлерін талдау | Плакат | [2] 15-19 бет |  |
|  | Қозғалтқыштардың жұмыс циклдері. Ӏске қосу процесі | 2 | Теориялық | Жұмыс циклдерін сараптау | Плакат | [3] Алиев Б.А. Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы. Астана. 2007. 14-20 бет |  |
|  | Сығу процесі | 2 | Теориялық | Қозғалтқыштың сығу дәрежиесін талдау | Плакат | [3] 20-24 бет |  |
|  | Жану процесі | 2 | Теориялық | Отынның жану үрдісін қарастыру | Плакат | [3] 24-31 бет |  |
|  | Кеңею процестері | 2 | Теориялық | Газдың ұлғайуын тардау | Плакат | [3] 31-34 бет |  |
|  | Шығару процесі. | 2 | Теориялық | Газды шығаруды талдау. Бақылау сұрақтарына жауап беру | Плакат |  | [3] 34-37 бет |
|  | Қозғалтқыштың индикаторлы диаграммасы | 2 | Теориялық |  | Сұлба |  | [3] 37-45 бет |
|  | Сұйықтықтардың физикалық қасиеттері | 2 | Теориялық | Сұйықтықтардың қасиетін қарастыру | Сұлба |  | [1] 42-46 бет |
|  | Қоспалар туралы түсінік | 2 | Теориялық | Қоспалардың ара – қатынасын талдау | Сұлба |  | [1] 46-50 бет |
|  | Қарапайым және мінсіз карбюратордың сипаттамасы | 2 | Теориялық |  | Плакат |  | [1] 50-53 бет |
|  | Дизельді қозғалтқыштарда қоспалардың түзілу тәсілдері | 2 | Теориялық | Қоспа түзілу тәсілін талдау | Плакат |  | [1] 53-57 бет |
|  | Қозғалтқыштардың сипаттамалары туралы жалпы мәліметтер | 2 | Теориялық | Қозғалтқыш сипатамаларын айыру | Қозғалтқыш |  | [1] 62-70 бет |
|  | Қозғалтқыштарды сынау түрлері | 2 | Теориялық | Сынау түрлерін талдау. Бақылау сұрақтарына жауап беру | Сұлба |  | [1] 70-78 бет |
|  | Зертхананың құралдарымен қауіпсіз жұмыс істеу дағдыларын меңгеру | 2 | ЛПС | Қауіпсіздік техникасын меңгеру |  |  | Реферат |
|  | Сынау стендтері және өлшеу приборларымен оқып танысу. Сынау стендтерімен жұмыс жасау кезіндегі техника кауіпсіздігі нұсқаулығымен танысу | 2 | ЛПС | Сынау стендтерінде жұмыс істеудегі қауіпсіздік техникасын меңгеру |  |  | Реферат |
|  | Карбюраторлы қозғалтқыштың бос жүріс кезіндегі мінездемесін алу | 2 | ЛПС | Бос жүріс кезеңі мінездемесін алу | Карбюратор |  | [2] 254-260 бет |
|  | Ерте от алу бұрышы бойынша реттеуіш мінездемесін алу | 2 | ЛПС | От алу бұрышы туралы мінездеме алу | Бөлшектер |  | [2] 260-266 бет |
|  | Қоспа құрамы бойынша реттеуіш мінездемесін алу | 2 | ЛПС | Қоспа құрамын анықтау | Бөлшектер |  | [2] 266-270 бет |
|  | Карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштың ішкі жылдамдық реттеуіш мінездемесін алу | 2 | ЛПС | Қозғалтқыш ішкі жылдамдық реттеуішінің мінездемесін анықтау | Бөлшектер |  | [2] 270 -273 бет |
|  | Қозғалтқыштың жүктеме сипаттамасын алу | 2 | ЛПС | Жүктеме сипаттамасын анықтау | Сұлба |  | [2] 273-277 бет |
|  | Цилиндрлерді айыру әдісімен әртүрлі режимдегі қозғалтқыштардың механикалық ПӘК-ін анықтау | 2 | ЛПС | Қозғалтқыш ПӘК анықтау | Қозғалтқыш |  | [2] 277-284 бет |
|  | Зертханалық жұмыстар бойынша есеп беруді қорғау және рәсімдеу | 2 | ЛПС | Лабораториялы-практикалық жұмыстарды қорғау |  |  | Қайталау |
|  | Айналшақты-бұлғақты механизмнің кинематикасы мен динамикасы | 2 | Теориялық | АБМ кинематикасы мен динамикасын талдау | Плакат |  | [3] 49-64 бет |
|  | Көп цилиндрлі қозғалтқыштың жұмыс динамикасы | 2 | Теориялық | Жұмыс динамикасын талдау | Плакат |  | [3] 64-69 бет |
|  | Қозғалтқыштарды теңдестіру | 2 | Теориялық |  | Плакат |  | [3] 69-71 бет |
|  | Қозғалтқыш механизмдерінің конструкциясы | 2 | Теориялық | Механизмдер конструкциясын талдау | Плакат |  | [2] 78-81 бет |
|  | Автомобиль қозғалтқыштары конструкциясын дамыту бағыты | 2 | Теориялық | Бақылау сұрақтарына жауап беру | Плакат |  | [3] 71-75 бет |
| 2 бөлімАвтомобильдердіңтеориялықнегіздері |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жүріс кезіндегі кедергі күштер | 2 | Теориялық | Кедергі күштер түрлерін талдау | Бөлшектер |  | [3] 101-105 бет |
|  | Автомобильдердің динамикалық факторлары мен динамикалық сипаттамалары | 2 | Теориялық | Динамикалық факторларды талдау | Сұлба |  | [2] 159-162 бет |
|  | Автомобильдің динамикалық есебін жүргізу | 2 | ЛПС | Динамикалық есебін анықтау | Сұлба |  | [2] 162-168 бет |
|  | Тарту күшінің теңдестігі | 2 | Теориялық |  | Сұлба |  | [3] 105-108 бет |
|  | Автомобиль жүрісінің дифференциялдық теңдеуі | 2 | ЛПС | Бақылау сұрақтарына жауап беру | Сұлба |  | [3] 108-110 бет |
|  | Семестр бойынша барлығы: | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильдердің жалпы тежеу үрдісі мен көрсеткіштері | 2 | Теориялық | Тежеу үрдісін сараптау | Сұлба |  | [2] 206-211 бет |
|  | Автомобильдің үнемділік сипаттамасы | 2 | Теориялық | Үнемділік сипаттамасын талдау | Сұлба |  | [2] 168-171 бет |
|  | Автомобильдердің көлденең бағыттағы тұрақтылығы | 2 | ЛПС | Тұрақтылықты анықтау | Бөлшектер |  | [3] 161-166 бет |
|  | Автомобильдердің ұзындық бойындағы тұрақтылығы | 2 | ЛПС | Тұрақтылықты анықтау | Бөлшектер |  | [3] 166-169 бет |
|  | Доңғалақты автомобильдердің бұру кинематикасы | 2 | Теориялық | Бұру кинематикасын анықтау | Плакат |  | [2] 180-187 бет |
|  | Басқару доңғалақтарының динамикасы | 2 | ЛПС | Динамикасын анықтау | Бөлшектер |  | [2] 191-195 бет |
|  | Автокөліктің жүріп өту мүмкіндігі туралы түсінік | 2 | Теориялық |  | Сұлба |  | [3] 169-170 бет |
|  | Автомобильдің тербермелі динамикалық үлгісі | 2 | Теориялық | Тербелмелі динамикалық тербелісін талдау | Сұлба |  | [3] 170-173 бет |
|  | Қозғалыстағы көліктің тербеліс теңдеуі | 2 | ЛПС | Бақылау сұрақтарына жауап беру | Плакат |  | [3] 173-181 бет |
| 3 бөлім Автомобиль конструкциясы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансмиссияның классификациясы | 2 | Теориялық | Трансмиссия түрлерін талдау | Плакат |  | [4] Автомобильдер құрлысы. Б.Т.Тұрысбеков. Алматы. 2013. 268-270 бет |
|  | Әртүрлі типтегі трансмиссиялардың жұмыс принципі | 2 | Теориялық | Жұмыс принципін талдау | Плакат |  | [4] 270-274 бет |
|  | Ӏліністің конструкциясы және оларға қойылатын талаптар | 2 | Теориялық |  | Плакат |  | [4] 274-278 бет |
|  | Ӏліністі ажырату механизмдерінің жетегі | 2 | ЛПС | Іліністі ажыратуды қарастыру |  |  |  |
|  | Беріліс қорабының классификациясы | 2 | Теориялық | Беріліс қорабы түрлерін талдау | Плакат |  | [4] 278- 280 бет |
|  | Гидромеханикалық беріліс қораптары | 2 | Теориялық | Гидромеханикалық беріліс қорабы түрлерін талдау | Плакат |  | [4] 280-283 бет |
|  | Карданды берілістің классификациясы және оған қойылатын талаптар | 2 | Теориялық | Карданды беріліс түрлері | Плакат |  | [4] 283-284 бет |
|  | Кардан шарнирлерінің бұрыштық жыддамдықтары тең емес карданды беріліс конструкциясы | 2 | Теориялық | Бақылау сұрақтарына жауап беру | Плакат |  | [5] Ж.С.Суеубаев Автомобиль құрлысы. Алматы. 2012. 145-150 бет |
|  | Белдіктер классификациясы және оларға қойылатын талаптар | 2 | Теориялық |  | Плакат |  | [5] 150-163 бет |
|  | Басты беріліс | 2 | Теориялық | Басты беріліс конструкциясы | Плакат |  | [4] 284-287 бет |
|  | Дифференциал | 2 | Теориялық | Дифференциал конструкциясы | Плакат |  | [4] 287-290 бет |
|  | Алдыңғы жетекші белдік | 2 | Теориялық | Алдыңғы жетекші белдік конструкциясы | Плакат |  | [4] 290-293 бет |
|  | Асқыштың классификациясы және ерекшеліктері | 2 | Теориялық | Асқыштардың түрлерін талдау | Плакат |  | [4] 206-208 бет |
|  | Доңғалақ классификациясы және оған қойылған талаптар | 2 | Теориялық | Доңғалақтардың түрлерін балдау | Плакат |  | [4] 210 212 бет |
|  | Қаңқаның классификациясы және конструкциясы | 2 | Теориялық | Қаңқа түрлерін талдау | Плакат |  | [4] 203-206 бет |
|  | Шанаққа қойылатын жалпы және арнайы талаптар | 2 | Теориялық | Бақылау сұрақтарына жауап беру | Плакат |  | [4] 251 – 362 бет |
|  | Рульдік басқаруға қойылатын талаптар және оның классификациясы | 2 | Теориялық |  | Плакат |  | [4] 212-215 бет |
|  | Тежеу жүйесінің құрылымы мен қызметі | 2 | Теориялық | Тежеу жүйесінің конструкциясы | Плакат |  | [4] 227-235 бет |
|  | Тұру тежеуіштері, оның классификациясы, конструкциясы | 2 | Теориялық |  | Плакат |  | [4] 251-263 бет |
|  | Арнайы автомобильдер қызметі және олардың классификациясы | 2 | Теориялық | Арнайы автомобильдердің түрлерін талдау |  |  | [4] 4-27 бет |
|  | Қазіргі заман автомобильдерінің құрамалары мен олардың сипаттамалары | 2 | Теориялық | Бақылау сұрақтарына жауап беру |  |  |  |
|  | Семестр бойынша барлығы: | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы: | 132 |  |  |  |  |  |
|  | Пән бойынша барлығы: | 132 |  |  |  |  |  |

| № | Жеке тапсырма (есеп-графикалық жұмыстар, курстық жоба, практика, ГТО нормасын тапсыру т.б. туралы есеп) | Тапсырманың берілген күні (семестр аптасы) | Тапсырманың орындалу мерзімі (семестр аптасы) |
| --- | --- | --- | --- |

Оқытушы:Амалов Ерлан Мейзенбаевич «__» ______  20___ж

Семестр (жыл) ішінде бағдарламаның орындалуы туралы оқытушының есебі

_________________________________________________________________________________________________________________________

Оқытушы: Амалов Ерлан Мейзенбаевич  «__»  ______  20___ж

МАЗМҰНЫ

| 1. | Кіріспе |
| --- | --- |
| 2. | Термодинамикалық процесс туралы түсінік |
| 3. | Термодинамиканың екінші заңы және оның тұжырымдамасы |
| 4. | Жылу берудің негізгі түрлері. |
| 5. | Теориялық циклдардың негізгі түрлері. |
| 6. | Қозғалтқыштардың жұмыс циклдері. Ӏске қосу процесі. |
| 7. | Сығу процесі. |
| 8. | Жану процесі. |
| 9. | Кеңею процестері |
| 10. | Шығару процесі. |
| 11. | Қозғалтқыштың индикаторлы диаграммасы. |
| 12. | Сұйықтықтардың физикалық қасиеттері. |
| 13. | Қоспалар туралы түсінік. |
| 14. | Қарапайым және мінсіз карбюратордың сипаттамасы |
| 15. | Дизельді қозғалтқыштарда қоспалардың түзілу тәсілдері |
| 16. | Қозғалтқыштардың сипаттамалары туралы жалпы мәліметтер |
| 17. | Қозғалтқыштарды сынау түрлері. |
| 18. | Зертхананың құралдарымен қауіпсіз жұмыс істеу дағдыларын меңгеру |
| 19. | Сынау стендтері және өлшеу приборларымен оқып танысу, Сынау стендтерімен жұмыс жасау кезіндегі техника кауіпсіздігі нұсқаулығымен танысу. |
| 20. | Карбюраторлы қозғалтқыштың босжүріс кезіндегі мінездемесін алу |
| 21. | Ерте от алу бұрышы бойынша реттеуіш мінездемесін алу |
| 22. | Қоспа құрамы бойынша реттеуіш мінездемесін алу». |
| 23. | Карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштың ішкі жылдамдық реттеуіш мінездемесін алу |
| 24. | Қозғалтқыштың жүктеме сипаттамасын алу |
| 25. | Цилиндрлерді айыру әдісімен әртүрлі режимдегі қозғалтқыштардың механикалық КПД-ін анықтау |
| 26. | Зертханалық жұмыстар бойынша есеп беруді қорғау және рәсімдеу |
| 27. | Айналшақты-бұлғақты механизмнің кинематикасы мен динамикасы |
| 28. | Көп цилиндрлі қозғалтқыштың жұмыс динамикасы |
| 29. | Қозғалтқыштарды теңдестіру |
| 30. | Қозғалтқыш механизмдерінің конструкциясы |
| 31. | Автомобиль қозғалтқыштары конструкциясын дамыту бағыты |
| 32. | Жүріс кезіндегі кедергі күштер |
| 33. | Автомобильдердің динамикалық факторлары мен динамикалық сипаттамалары |
| 34. | Автомобильдің динамикалық есебін жүргізу |
| 35. | Тарту күшінің теңдестігі |
| 36. | Автомобиль жүрісінің дифференциялдық теңдеуі |
| 37. | Автомобильдердің жалпы тежеу үрдісі мен көрсеткіштері |
| 38. | Автомобильдің үнемділік сипаттамасы |
| 39. | Автомобильдердің көлденең бағыттағы тұрақтылығы |
| 40. | Автомобильдердің ұзындық бойындағы тұрақтылығы |
| 41. | Доңғалақты автомобильдердің бұру кинематикасы |
| 42. | Басқару доңғалақтарының динамикасы |
| 43. | Автокөліктің жүріп өту мүмкіндігі туралы түсінік. |
| 44. | Автомобильдің тербермелі динамикалық үлгісі |
| 45. | Қозғалыстағы көліктің тербеліс теңдеуі |
| 46. | Трансмиссияның классификациясы. |
| 47. | Әртүрлі типтегі трансмиссиялардың жұмыс принципі |
| 48. | Ӏліністің конструкциясы және оларға қойылатын талаптар |
| 49. | Ӏліністі ажырату механизмдерінің жетегі |
| 50. | Беріліс қорабының классификациясы |
| 51. | Гидромеханикалық беріліс қораптары |
| 52. | Карданды берілістің классификациясы және оған қойылатын талаптар |
| 53. | Кардан шарнирлерінің бұрыштық жылдамдықтары тең емес карданды беріліс конструкциясы. |
| 54. | Белдіктер классификациясы және оларға қойылатын талаптар |
| 55. | Басты беріліс |
| 56. | Дифференциал |
| 57. | Алдыңғы жетекші белдік |
| 58. | Асқыштың классификациясы және ерекшеліктері |
| 59. | Доңғалақ классификациясы және оған қойылған талаптар |
| 60. | Қаңқаның классификациясы және конструкциясы. |
| 61. | Шанаққа қойылатын жалпы және арнайы талаптар |
| 62. | Рульдік басқаруға қойылатын талаптар және оның классификациясы |
| 63. | Тежеу жүйесінің құрылымы мен қызметі. |
| 64. | Тұру тежеуіштері, оның классификациясы, конструкциясы |
| 65. | Арнайы автомобильдер қызметі және олардың классификациясы |
| 66. | Қазіргі заман автомобильдерінің құрамалары мен олардың сипаттамалары |

№ ______1______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Кіріспе

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы туралы мағлұматтармен танысу

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 1. Кіріспе.

Автомобильдер атқаратын жұмыс түрлеріне қарай жүк машинасы, автобустар, жеңіл машиналар және спорттық автомобильдер болып бөлінеді. Осыған байланысты олардың әрқайсысы жеке-жеке түр-түрге бөлінеді. Себебі жүк машинасының бір түрін  жеңіл машинаның сондай бір түрімен салыстыруға мүлдем келмейді. Олай болса, төменде сондай түрлендірулердің мағынасы келтірілген.

Жеңіл машиналарды қозғалтқышының жұмыс көлеміне (литражы) байланысты бірнеше түрге бөледі де соған байланысты оның индексін белгілеу маркасын кіргізеді. Ол төмендегідей жіктеледі:

Түрленуі                                      Литражы                   Индексі

Өте жеңіл класс                          1,2-ге дейін                     11

Кіші класс                                   1,3-1,8                              21

Орташа класс                              1,9-3,5                              31

Жоғарғы класс                            3,6-дан жоғары               41

Сонымен жеңіл машиналарды түрлендіріп, олардың маркасын белгілегенде оның индексі көрсетіледі. Мысалы маркасы ВАЗ-2106 болса, алдында әріптер мен шығарылатын зауыттың белгісі қойылады, сол белгіден кейін класы индекспен белгіленеді, яғни класы 21-кіші класс, ал әрі қарай үлгісінің рет нөмірі келтіріледі. Осылайша жеңіл машиналардан маркалары арқылы біраз мағлұмат алуға болады.

Жүк машиналары толық салмағына қарай (яғни өзінің бос кезіндегі салмағы мен таситын жүктің салмағын қосып есептегенде) жеті түрлі класқа бөлінеді және олардың индексін 1-ден 7-ге дейін санмен белгілейді. Осыған қосымша жүк машиналары жүу салатын қорабының әр түрлі жүк түріне қарай, өздігінен түсіре алатындығына қарай тағы да бірнеше түрге бөлінеді оны да индекстен кейін санмен белгілейді. Ал автобустар ұзындығына қарай бірнеше түрге бөлінеді. Оларға да ұзындығына байланысты индекс тағайындайды.

Осыған қосымша, автомобильдер басқа да бір ерекшеліктеріне қарай түрленуі мүмкін. Бірақ ондай түрлендіру автомобиль көрсеткіштеріне онша әсер ете қоймайды. Ондай автомобильднрді көбінесе жылжымалы арнаулы құрам  деп атайды. Мысалы, өрт сөндіретін, көше тазалайтындар, автокрандар т.с.с. Мұндай арнаулы жылжымалы құрамдар жүк тасымалдау жұмысымен емес, арнаулы жұмыстардың бір түрін ғана атқаруға арналған.

Қозғалтқыш деп энергияның кез келген бір түрін тек механикалық энергияға түрлендіріп беретін қондырғыны айтады. Олай болса қозғалтқыштар қолданатын энергия түріне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Олардың негізгілері: жылу, электр, жел, су және т.с.с. түрлері.

Олардың ішінде автомобильдерде ең көп қолданылатын түрі - жылу қозғалтқыштары. Себебі, одан басқа қозғалтқыштар энергия көзіне "байланып" тұрады да, оларды автомобиль сияқты қозғалмалы машиналарға қолдану мүмкін болмайды.

Автомобильдердегі жылу қозғалтқыштары жұмыс істеу принциптеріне қарай бірнеше түрге бөлінеді:

- атқаратын жұмысына қарай;

- жылу алу үшін қолданылатын отын түріне қарай;

- отынның жанатын ошағының орналасуына байланысты;

- жанғыш қоспа жасау тәсілі бойынша;

- жану қоспасын оталдыру тәсіліне қарай;

- қозғалтқыш ішіндегі жұмыс процесінің орындалуына байланысты;

- жанғыш қоспаның құрамын реттеу жолдарына қарай;

- қозғалтқыштың құрылысы бойынша;

- қозғалтқышты салқындату тәсіліне қарай

Сонымен түрлі қозғалтқыштар ішінен, іштен жанатын поршеньді қозғалтқыштар поршеньді қозғалтқыштар автомобильдерде кең қолданыс тапқан.

№ ______2______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Термодинамикалық процесс туралы түсінік

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде термодинамикалық процесс туралы  ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Термодинамикалық процесс  туралы мағлұматтармен танысу

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 2. Термодинамикалық процесс туралы түсінік.

Термодинамика ғылымы - жылу энергиясының механикалық энергияға айналу құбылысын зерттейтін ғылым. Іштей жанатын поршенді двигатетельдерде жүретін құбылыстардың барлығы да осы термодинамикалық құбылыстар заңына бағынады. Бірақ термодинамикалық құбылыстар илеалдық газдардың идеалдық таза процестеріне негізделген, ал іштен жанатын поршенді двигательдердегі процестер табиғи нағыз газдардың аралас құбылыстары арқылы жүретін процестер. Дегенменде алдымен құбылыстардың идеалдық процестерін біліп алғаннан кейін нағыз табиғи газдардағы өзгешеліктерді түсіну онша қиын бола қоймайды. Сондықтанда осы теориялық термодинамикалық процестерді қарастыралық.

Жылу энергиясын механикалық энергияға алмастыру кезіндегі негізгі жұмысшы мүше ол әртүрлі газдар болып табылады. Олардың басқа заттардан ерекшелігі, бос кеңістікті тез толтырьш, қысымға байланысты көлемін және температурасын өзгерте алатындығын жатқызуға болады. Сондықтанда газдар сырттан жылуды тез қабылдап немесе сыртқа жылуды тез бере алады, яғни осындай жылу алмасуының салдарынан механикалық жұмыс пайда болады.

Осындай қолданылатын идеалдық газдардың жағдайы газ күйінің теориялық тендеуімен өрнектеледі, яғни:

pV = GRT,

мұндағы: р газ қысымы, н/м² ; V газ көлемі, м3 ; Т газдың абсолюттік температурасы, 0K; G - газ массасы, кг; R газ тұрақтысы, дж/(кг.град.). Бұл газ қасиетіне байланысты, мысалы ауа үшін R = 287 дж/(кг.град). Осы келтірілген газ күйінің тендеуіне жүгінсек, мынандай қорытынды жасауға болады: белгілі бір мөлшердегі газдың кез-келген бір көрсеткіші өзгерсе, онда оның басқа көрсеткіштері де міндетті түрде өзгереді.

Іштен жанатын дыпательдердегі көбірек кездесетін идеалдық циклдарды мына төмендегідей.

l. Газға жылу изохорлық процесс кезінде беріледі. Сонда термодинамикалық цикл 1-2 адиабаттық қысу; 2-3 газға изохорлық процесс кезінде жылу беру; 3-4 адиабаттық ұлғаю; 4-l изохорлық процесс кезінде газдан жылуды алып кету процестерінен құралады. Сонымен бұл цикл екі адиабаттық, екі изохорлық процестерден тұрады. Кейбір кездерде жылу изохорлық жолмен берілетін циклды жануы тез болатын цикл деп те атайды. Бұл көбінесе карбюраторлы двигательдің жұмыс циклына ұқсас. Себебі онда жану қоспасын электр ұшқынымен тұтатғандықтан ол тез жанады, ал поршень тіпті жылжып үлгермегендіктен, газ көлемі тұрақты болады.

2. Газға жылу изобарлық процесс кезіңде берілетін циклдың алғашқы айтылған циклдан айырмашылығы 2-3 процесінде ғана. Сондықтанда бұл цикл екі адиабаттық (1-2, 3-4), изобарлық (2-3) және изохорлық (4-1) процестерден құралады. Мұндай циклды біртіндеп жанатын цикл деп атайды. Ол көбінесе дизельді двигательдің жұмыс циклына ұқсас жүреді. Қысу процесінің соңында берілген жанармай қоспасы біртіндеп жана береді, ал бұл кезде поршень біртіндеп қозғала беретіндіктен оның үстіндегі қысым тұрақты калпында қала алады.

3. Газға жылу аралас процесс кезінде берілетін цикл жоғарыда айтылған екі циклдың қосарланған түрі деуге болады. Себебі газға жылу изохоралық, әрі изобаралық процесс кезінде де беріледі. Бұл циклмен кейбір дизельді двигательдер жұмыс істейді.

№ ______3______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Термодинамиканың екінші заңы және оның тұжырымдамасы

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде термодинамиканың екінші заңы және оның тұжырымдамасы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Термодинамиканың екінші заңы және оның тұжырымдамасы туралы мағлұматтармен танысу

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 3. Термодинамиканың екінші заңы және оның тұжырымдамасы.

Термодинамиканың бірінші заңы процестердің бағыты мен теңдік күйі жайлы мағлұмат бермейді. Мұны түсін-діру үшін термодинамиканың екінші заңы колданылады. Термодинамиканың екінші заңы да бірінші заң сияқты адамзат өміріндегі тәжірибелер негізінде туған. Оның қалыптасуына жылу машина-ларының пайдалы әсер коэффициентін анықтау, есептеу кезіндегі зерттеулер көп әсер етті.

Термодинамиканың екінші заңы саналатын қорытынды Карноның 1824 жылы “Оттың (жылудың) қозғаушы күші және сол күшті үдететін машина туралы ойлану” деген еңбегінде алғаш ғылыми тұрғыдан көрсетілді. Осы ойды 1850 жылы Клаузиус математикалық өрнекпен дәлелдей келіп, жылу салқын денеден өздігінен ыстық денеге ауыспайды деген пікір айтты. Ал, 1854 жылы Кельвин кез келген денедегі жылуды басқа қосымша эрекет етпестен, тек салқындату салдарынан ғана жұмысқа айналдыруға болмайды десе, Оствальд екінші тектегі мәңгілік двигательді жасау мүмкін емес деді.

Жоғарыда келтірілген тұжырымдардың әрқайсысының термо-динамиканың екінші заңына пара-пар екенін дәлелдеу қиын емес. Егер олардың біреуін негізгі постулат ретінде алса, қалғандары соньщ салдары болып шығады.

Әрбір макроскопиялық система көптеген бөлшектерден тұрады. Ал мұндай системаларға ықтималдық теориясының заңдары қолданылады. Егер табиғи процестердің бәріне де нақ осы тұрғыдан қарасақ, кез келген процестін, өзгерістің ықтималдығы аз жағдайдан ықтималдығы көбірек жаққа ұмтылатыны анық. Мұндай пікір де термодинамиканың екінші зааына анықтама бола алады. Дәл осы секілді, диффузия салдарынан екі не онан да көп газдардың өзара еркін араласуы, жылу алмасу (жылжу, қозғалу) нәтижесінде ыстық денедегі жылудың салқын денеге ауысуы, тағы да басқа процестер зерттелетін система күйінің ықтималдығымен тығыз байланысқан.

Термодинамиканың екінші заңы система күйлерін сипаттайтын параметрлерді үйлесімді жүйеге келтіреді, оны ұтымды пайдалану берілген сауалға жауап тауып қана қоймай, физикалық химияда маңызды орын алатын, түбегейлі нәтиже және басқа құнды деректер алуға көмектеседі.

Бұл нәтижелерді алу үшін әр түрлі жұмыс түрі секілді тендеу деп элементар жылуды тепе-теңдіктегі система күйінің параметрлері арқылы өрнектеуге болады: кез келген жұмысты алу үшін күш берілген жүкті әйтеуір бір координатаға өзгертуі қажет (А = F.Ах), мұндағы күштің ролін абсолюттік температура, ал энтропия деп аталатын система күйінің жаңа функциясы координата орнына жүреді. Энтропия деген сөзді 1865 жылы Қлаузиус гректің “эн”—“ішкі” және“тропе”— “айналу” деген мағынадағы сөздеріне негіздей отырып, ғылымға енгізген. Демек, энтропия системадағы ішкі өзгерісті, түрленуді көрсететін ұғым екен. Теңдеу термодинамика екінші заңының негізгі мағынасын көрсетеді. Әрине, бұл теңдеу термодинамика екінші заңының әуелгі анықтамалары мен тұжырымдарының, қорытындылары мен болжамдарының негізінде күрделі математикалық өрнек нәтижесінде алынған. Оның салдары оңай дәлелденіп, барлық ережелермен, өмірдегі құбылыстармен үндеседі.

Енді термодинамиканың екінші заңында жиі кездесетін өрнектер мен ойларды, теңдеулер мен қорытындыларды, анықтамалар мен тұжырымдарды және олармен байланысты көптеген жайларды қарастырғанда қажет болатын Карно циклімен танысайық. Мұндағы жұмысшы дене — бір моль идеал газ. Циклде қарастырылатын барлық процестер қайтымды. АВ — газдың Y1 мен У2 аралығындағы изотермалық ұлғаюы, мұнда температура T1 және ол өзіне Q1 жылуын сіңіреді. ВС — газ көлемінін, У2-ден У3-ке дейінгі аралықта адиабаталық ұлғаюы және осы процесс кезінде температура Т1-ден Т2 дейін төмендейді, яғни система салқындайды. СД-газ көлемінің У3-тен У4-ке дейін Т2 температурада қысылуы және осы кезде Q2 мөлшердегі жылу беріледі. DA — газдың адиабаталық қысылуы, мұнда газ көлемі У4-тен Угге дейін кемиді және температура Т2-ден T-ге дейін жоғарылайды, яғни система қызады.

Цикл — белгілі уақытта орындалған жұмыстың жиынтығы. Сонымен Карно циклінде де барлық басқа циклді процестер сияқты ішкі энергияның айырмасы нөлге тең: U=0 Қарно циклін жүргізген кезде, осы системадағы жұмысшы дене (Q1-Q2) — (?2) жылуын қабылдап алады және мұның салдарынан жұмыс (А) атқарады.

№ ______4______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Жылу берудің негізгі түрлері

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде жылу берудің негізгі түрлері туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Жылу берудің негізгі түрлері туралы мағлұматтармен танысу

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 4. Жылу берудің негізгі түрлері.

Жылу берілудің  үш түрі бар: жылуөткізгіштік, конвекция және сәуле шығару. Жылу берілудің әр түрінің өзіне тән ерекшеліктері бар, бірақ жылу берілу олардың әрқайсысында әрдайым бір бағытта: көбірек қыздырылган денеден азырақ қыздырылган денеге қарай жүреді. Мұнда көбірек қыздырылған дененің ішкі энергиясы кемиді, ал суығырақ дененің ішкі энергиясы артады.

Ішкі энергия тек қана тікелей бір денеден басқа денеге, мысалы, ыстық судан оған салынған суық қасыққа ғана емес, сонымен қатар аралық денелер арқылы да беріле алады. Мысалы, шәугімнің қабырғасы арқылы ішкі энергияның бір бөлігі ыстық электр пештен суға беріледі; жылу жүйесінің металл құбырлары аркылы жылу бөлмедегі ауаға беріледі және т.б. Ішкі энергия бір дененің көбірек қызған бөлігінен, оның азырақ қызған басқа бөлігіне де беріле алады.

Ішкі энергияның дененің көбірек қыздырылған бөлігінен дененің басқа азырақ қыздырылған бөлігіне тікелей байланыс арқылы немесе аралық денелер арқылы көбірек қыздырылған денеден азырақ қыздырылған денеге берілу құбылысы жылуөткізгіштік деп аталады.

Қатты денедегі бөлшектер әрдайым тербелмелі қозғалыста болады, бірақ өзінің тепе-теңдік күйін өзгертпейді. Денені қыздырғанда температураның артуына байланысты молекулалар күштірек тербеле бастайды, өйткені олардың потенциалдық және кинетикалық энергиясы артады. Артық энергияның бұл бөліктері бртіндеп бір бөлшектен екіншісіне, яғни дененің бір бөлігінен икөрші бөліктеріне беріледі. Қатты денелердің барлығы түрліше энергия береді. 
	КОНВЕКЦИЯ
	Жылу қондырғылары еденге жақын төменде орналасқанымен, бөлменің жоғары жағындагы ауаның температурасы әдетте төменгі жағынан жоғары болуының себебі неде? Сұйыққа   немесе   газға   батырылған   денеге   жоғары бағытталған кері итеруші күш — Архимед күші әрекет етеді.

I. Біз судың жылуөткізгіштігі аз екендігін көрдік, сондықтан судың жоғарғы жағын қыздырғанда, төменгі жағы салқын күйінде қалады.

Конвекция дегеніміз — сұйықтың немесе газдың ағысы арқылы энергияның тасымалдануы барысында жылу алмасу процесі.
	II. Сонымен, сұйықтар мен газдарда, жылуөткізгіштіктен басқа, жылу берілу көбіне конвекциямен, яғни сұйықтың немесе газдың жылытылған бөліктерінің механикалық орын ауыстыруымен жүзеге асырылады. Қатты денелерде және вакуумда конвекция болмайды. Аса жоғары немесе өте төмен температурадағы сұйықтар (немесе газдар) қатты қабырғалармен жанасқанда, конвекциялық ағыс пайда болады. Бұдан сұйық (немесе газ) қыза отырып, жоғары көтеріледі де, салқындарын төменге ығыстырады.

Атмосферадағы конвекциялық ағын тек жылу берілуде ғана үлкен рөл атқарып қоймай, сонымен қатар жел тұрғызады. Олар ауаның үнемі араласуын тудырады, соның арқасында жер бетінің әр түрлі бөліктерінде ауаның құрамы бірдей болады. Атмосферадағы конвекциялық ағындар жану процесін қолдай отырып, оттектің жалынға жетуін және жану өнімінің шығарылуын қамтамасыз етеді.

Сәулелену.
	 Сәуле шығару   (сәулелік   жылу   алмасу)   деп электрмагниттік   толқындар   көмегімен   бір   денеден    екінші денеге энергияның берілу процесін айтамыз.

Сәулелену   энергиясының   дененің   ішкі   энергиясына   айналуын   жұтылу   деп   атайды.

Сәулеленудің қарқындылығы неге байланысты? Жылу қабылдағышты бірдей қашықтықта кезектестіріп ыстық суы (40°С) бар стақанға, спирт шам жалынына (500°С — 700°С) және қыздыру шамына (1500°С) жақындатамыз. Соңғы жағдайда, жылу қабылдағыштағы сұйық ең көп ығысады. Бұдан дене температурасы артқан сайын сәулелену қарқындылыгы жоғары болады деген қорытынды шығады.

Сәулелену арқылы энергияның берілуі — ортаны қажет етпейді: жылу сәулелері вакуум арқылы да таралады. Жерге Күннен келетін энергия да сәулелену арқылы жетеді.

Әр секунд сайын Жер шамамен 1014 кДж энергия алады. Жер Күннен келетін энергияның бір бөлігін жұтқанда, Жердің ішкі энергиясының ұлғаятындығы және соған сәйкес температураның артатындығы байқалады. Күннен келетін сәулелену тек Жердің бетін ғана емес, оның атмосферасын да, теңіздер мен мұхиттарды да қыздырады.

№ ______5______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Теориялық циклдардың негізгі түрлері

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде теориялық циклдардың негізгі түрлері туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Теориялық циклдардың негізгі түрлері туралы мағлұматтармен танысу

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 5. Теориялық циклдардың негізгі түрлері.

Жоғарыда айтылғандай, двигательдің жұмыс реті деп бір аттылы тактының цилиндр ішінде ауысу ретін айтады. Яғни мысалы І-цилиндрде сору процесі болып жатқанда, баска цилиндрлерде қандай процесс жүріп жатқанын көрсетеді. Сондықтанда двигательдің жұмыс реті ондағы цилиндрлер саны мен орналасуына тікелей байланысты болады. Енді соларға жеке-жеке талдау жасаймыз.

Алдымен цилиндрлері бір катарға орналасқан төрт цилиндрлі төрт тактылы двигательдің жұмыс ретін қарастыралық. Бұл кезде двигательдің жұмыс циклы поршеннің төрт жүрісінде немесе иінді біліктің екі айналасында барлық төрт цилиндрде орындалып бітуге тиіс. Сонда иінді біліктің екі айналысы 720° болса, әрбір цилиндр ішіндегі бір тактылы 1800-тан болады, яғни әрбір 1800-та цилиндр ішіндегі процес өзгереді. Ал басқа цилиндлердегі тактылардың ауысуы осы 1800-тан кейін басқа цилиндрде жүруге тиіс. Сондай процесті басқа цилиндрге ауысуы ол двигательдің жұмыс ретіне байланысты өзгереді. Мысалы қарап отырған двигательдің жұмыс реті айталық 1342 болса, онда бірінші цилиндрде кейін 3, одан кейін 4 және ең соңында 2-цилнндрде атқарылуға тиіс.

Яғни, иінді біліктің алғашқы жарты айналасында (00-1800) І-цилиндрде сору, 2-қысу, З-шығару, 4-ұлғаю процестері жүреді екен. Ал аттас тактылардың ауысуы әрбір жарты айналыста (180°) болып тұрады. Мысалы 1цилиндрдеті қысу процесі жарты айналыстан кейін З-цилиндрде, одан кейін 4-, ең соңында 2-цилиндрде жүреді. Осылайша барлық процесс, иінді біліктің екі айналысында (720°) барлық цилиндрлерде толық атқарылып бітеді.

Енді осы сияқты жұмыс реті 153624 болатын, цилиндрлері бір қатарға орналасқан двигательдің жұмыс ретін анықталық. Бұл кезде иінді біліктің екі айналысында (720°) барлық алты цилиндр ішінде жұмыс циклы аяқталуға тиіс, яғни әрбір 720 : 6 = 1200-та аттас тактылар цилиндр нөмері бойынша двигательдің жұмыс ретімен алмасады.

Яғни, аттас тактылар двигательдің жұмыс реті бойыша әрбір 1200-та алмасып тұрады.

Mысалы і цилиндрдегі сору процесі 1200-тан кейін 5 цилиндрде одан кейінгі 1200-та З-цилиндрде тағы с.с. 7200-та барлық цилиндрде сору процесі жүріп бітеді.

Цилиндрлері V тәрізді орналасқан двигательдерде, олар екі қатарға бір бірімен бұрыш жасап орналасады. Сонда машина жүрісінің бағытымен қарағанда оң мен сол қатардағы цилиндрлер деп аталады. Бұл двигательдердің ерекшеліктеріне қарама-қарсы орналасқан екі цилиндрдің поршеньдері иінді біліктің бір мойнына жалғасады. Сөйтіп олар бір-біріне тәуелді жұмыс атқарады.  Двигательдің айналу бағыты сағат тіліне қарсы бағытталғандықтан, алдымен оң қатардағы поршень қозғалысқа келеді де, соңынан аралықтардағы орналасу бұрышына байланысты сол қатардағы поршень іске қосылады. Көбінесе ол бұрыштың шамасы 900  болады. Сонда екеуінің өзара кешігуі иінді білік ширек айналысына, яғни 900-қа тең. Олай болса, қарама-қарсы орналасқан цилиндрлерді өзара 900-тан кейін біріктіріп алсақ, онда жалпы двигательдің қатар орналасқан двигатель сияқты болмақ.

Енді мысал үшін 8-цилиндрлі, V тәрізді, жұмыс реті 15426378 болатын двигательдің, бұл кезде оң қатарда 1,3,5.7 цилиндрлер, ал сол қатарда 2,4,6,8 цилиндрлер орналасқан. Әрбір цилиндр, двигательдің жұмыс реті бойынша, бір-бірінен 90°қа кешігеді, яғни 720 : 8 = 90°.

Бірақ, двигательдің инерция күштерінің тендесуі жөнінде, жұмыс ретінің неғҰрлым тиімді түрі алынады. Керісінше болған жағдайда, двигатель жұмыс кезінде дірілДеп, орнықсыз жұмыс істеуі мүмкін. Сондықтанда жоғарыда айтылған, қарама-қарсы орналасқан цилиндрлердің кейбіреулеріне, тактының ауысуы 900-тан кейін емес, 27ОО-тан кейін болуы мүмкін. Мысалы 1және 2цилиндрлер бір мойынға орналасса  да, олардың тактыларының ауысуы 27Оо-тан кейін, яғни келесі айналыстың қарсаңында болады. Сөйтіп двигательдің жоғарыдағы реті сақталып, инерция күштерінің өзара теңдесуіне қолайлы жағдай жасалынады.

Егер V тәрізді орналасқан 6 цилиндрлі двигатель болса, онда олардың алмасуы 90° және 1500-тан кейін болмақ. Ол двигательдің инерция күштерінің тендесуіне тіпті қолайсыз жағдайлар тудырады. Сондықтанда бұл кезде неғұрлым двигательдің тиімді жұмыс реті қабылданады. Қазіргі кезде қолданылып жүрген мұндай двигательдердің неғүрлым көп тараған жұмыс реті 142536. Жоғарыда айтылған тәсілмен, осы ретте жұмыс атқаратын двигательдің кестесін тұрғызу онша қиындық туғызбайды.

№ _____6______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Қозғалтқыштардың жұмыс циклдері. Ӏске қосу процесі

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде қозғалтқыштардың жұмыс циклдері. Ӏске қосу процесі туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Қозғалтқыштардың жұмыс циклдері. Ӏске қосу процесі

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 6. Қозғалтқыштардың жұмыс циклдері. Ӏске қосу процесі.

Сору процесі кезінде поршень ЖӨН-ден ТӨН-ге карай қозғалады. Бұл кезде оның босатқан көлемінде вакуум пайда болады да оған сырттан дизельді двигательде ауа, ал карбюраторлы двигательде жану қоспасы сорылып кіреді. Осы сору  процесінің көрсеткіштерін анықтау үшін алдымен теориялық жолын қарастыралык, яғни сору процесі кезінде ауаның  немесе жану коспасынын жүріс жолында пайда болатын аэродинамикалық кедергі болмайды деп есептелік. Олай болса сору процесі кезінде кысым өзгермей, тұракты болады. Сору процесі кезіңде цилиндр ішіне келетін ауаның немесе жану қоспасының мөлшері оның ішінде алғашқы циклдан қалған жанған газдың қалдығына байланысты болады.

Егер алғашқы циклдан цилиндр ішінен шықпай қалған газ мөлшері көп болса, онда оған келетін ауаның немесе жану қоспасының мөлшері аз болады немесе керісінше. Сондықтанда цилиндр ішіндегі қалдық газдың мөлшерін қалдық газдың коэффициенті (γr) арқылы анықтаймыз, яғни:

γr  = Мr / М1,

мұндағы: Mr цилиндр ішіндегі қалдық газдың мөлшері, к/мольмен;

M1 цилиндр ішіне сорылып кірген ауа немесе жану қоспасының мөлшері, к/мольмен.

Осы Mr және М1 шамаларын анықтау үшін газ күйінің тендеуіне жүгінелік. Сол теңдеу бойынша

pV = RTM,

Мұндағы: р - газ қысымы; V газ көлемі; R газ тұрақтысы; Т газ температурасы; М газ мөлшері.

Олай болса, қалдық газбен (Mr) сорылып кірген ауаның немесе жану қоспасының мөшперлерін мына формулалармен аныңтаймыз:

Mr = (рr Vқ) / RТr ,

M1 = (ра Vһ) / RТа

мұндағы қалдық газбен (pr) кірген газ (pa) қысымдарын, сору процесін теориялық жолмен қарап отырғандықтан, сырттағы ауаның қысымымен (p0) , яғни ра = po, ал кірген ауаның немесе жану қоспасының температурасын Та сырттағы ауаның температурасымен (To) бірдей, яғни Та = Т0 , деп қабылдаймыз. Осы мәндерді анықтап алғаннан кейін қашық газдың коэффициентін табамыз.

Енді сору процесінің соңында цилиндр ішіне келген ауаның немесе жану қоспасының температурасы өзгереді.

Газ тарату механизмінің диаграммасында соратын және шығаратын клапандардың ашылып-жабылатын кезеңдерін тездетіп немесе кешіктіріп жүргізеді. Мысалы сору клапаны  поршень ЖӨН-сіне келгеше дейін ертерек ашылады да поршень ТӨН-нен өтіп кеткеннен кейін кешігіп жабылады. Сол сияқты шығару клапаны да поршень ТӨН-не жетпей ашылып, ЖӨН-нен өтіп кеткеннен кейін ғана жабылады. Газ тарату жұмысын осылайша ұйымдастырғандықтан, тоқтап калған газ ағыны ертерек қозғалады да жылдамдық алған газ ағыны екпінімен цилиндр ішіне кіре береді. Осылайша Цилиндрдің толу коэффициентінің мәнін арттырады да двигательдің жүмыс процестерін жақсартады.

Осы мақсат үшін айтылған тәсілден басқа ауаны сору жолына оны цилиндр ішіне айдап кіргізетін арнаулы насостар қойылады. Насос үшін кебінесе двигательден шыққан газдың қалдық энергиясын пайдаланатын газ турбинасын колданады. Сол турбина сору процесі кезінде ашылған клапан арқылы сырттағы ауаны цилиндр ішіне қысыммен айдап кіргізеді. Сондықтанда мұндай жағдайда цилиндрдің толу коэффициентінің мәні жоғарылайды.

Сонымен двигательдің сору процесі күрделі және оның жұмысына тікелей әсерін тигізетіндігін жоғарғы айтылған тұжырымдар көрсетті. Ал сору процесінің негізгі көрсеткіштерінің шамасы көптеген жағдайларға байланысты өзгеріп отырады және олар әртұрлі двигательдерде әртүрлі болады. Сол көрсеткіштердің мәндері оқулықтың соңыңда келтірілген двигательдің жылу есебін жүргізу мысалдарының қосымшасында келтірілген. Олар туралы сол қосымшадан толығырақ мағлұмат алуға болады.

№ ______7______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Сығу процесі

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде сығу процесі туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Сығу процесі

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 7. Сығу процесі.

Іштен жанатын поршенді двиательдерінің қысу процесі сору процесі сияқты негізгі жұмыс процесіне жатады. Бұл процесс кезінде цилиндр ішіне сорылып кірген ауа немесе жану қоспасы двигательдің қысу дәрежесіне байланысты әртүрлі двигательде әртүрлі қысылады. Қысу процесі кезіндегі цилиндр ішіндегі газдың қысымы мен тешературасын анықтау үшін бұл процесті де алдымен теориялық жолмен қарастыралық.

Газдарда болатын қысу процестері оны қысу жағдайына байланысты әртүрлі заңдылықтармен жүреді. Солардың бірі адиабаттық процесс. Мұндай процесс кезінде қысылатын газға сырттан жылу берілмейді және сыртқа жылу кетпейді. Олай болса цилиндр ішіне сорылып алынған ауа немесе жану қоспасы двигатель бөлшектерімен жанасса да онымен жылу алмаспайды деп есептейміз. Егер қысу процесі осы аталған адиабаттық процеске жататын болса, онда ол процестің заңдылығы мына өрнекпен белгіленеді:

Р Vk = const,

мұндағы: k адиабаттық процестің көрсеткіші, ауа үшін көбінесе k = 1,41 деп қабылдайды; Р қысылған газ қысымы; V қысылған газ көлемі.

Осы адиабаттық процестің заңдылығына сүйенетін болсақ, қысылған газдың кез келген кезінде оның қысымы мен көлемінің k дәрежелік мәнінің көбейтіндісі тұрақты болады. Олай болса, қысылатын газдың алғашқы кезіндегі оның қысымымен температурасы сору процесінің соңындағы кезіндегідей болады. Ал қысу процесінің кез келген кезеңіндегі газдың көрсеткішін мына формуламен анықтауға болады:

Pc Vck = Pa Vak,

мұндағы Pc мен Vc  - қысу процесінің соңғы кезеңіндегі қысылған газдың қысымы мен көлемі.

Сонымен қысу процесінің соңғы кезіндегі қысылған газ қысымы мен температурасының теориялық мәндерін анықталық. Бірақ бұл көрсеткіштер двигательдің жұмыс кезіндегі нақты көрсеткіштерден алшақ болуы мүмкін. Себебі біз қабылдаған газ қысудың адиабаттық процесі таза күйінде бола алмайды. Өйткені қысылатын газ двигатель бөлшектерімен жанасатын болғандықтан міндетті түрде екеуінің аралығында жылу алмасу процесі болады. Олай болса двшательдің қысу процесі кезіңде адиабаттық процес емес басқа процесс орын алады да жоғарыда адиабаттық процесс үшін анықталған газ көрсеткіштерінің мәндері де басқаша болады. Енді сол көрсеткіштерге түзету енгізу онша қиын болмайды.

Ол үшін двигательдің қысу процесі кезіндегі нағыз жүретін процесті анықтап алу қажет. Бұл кезде аз да болса жылу алмасуы болатындықтан, мұндай күрделі процесті политроптық процесс деп атайды. Олай болса адиабаттық процестің көрсеткішінің ( k) орнына политроптық процестің көрсеткішін (n1) қолдану қажет. Ол үшін осы екі көрсеткіштердің аралығындағы байланыс зандылығын анықтаймыз.

Көпшілік жағдайда политроптық процестің көрсеткішін (n1) тәжірибелік жолмен анықталған мәндерін пайдаланады. Ол үшін есептегелі отырған двигатель мен тәжірибелік жолмен анықталған двигательдердің негізгі көрсеткіштері шамалап бірдей мөлшерде болуы керек. Егер осы жолмен анықтайтын болсақ, онда карбюраторлы двигательдер үшін nl = 1,32 1,39, ал дизельді двигательдер үшін 11 = 1,36  1,40 шамасында болады. Осы мәндерден көрініп тұрғаны, олар адиабаттық процестің көрсеткішінен әрқашан аз болады екен. Әрі оның мәндері үлкен шамада өзгеріп отырады екен. Сондықтанда политроптық процестің көрсеткішін адиабаттық процестің көрсеткішінің орта мәні арқылы есептеп табу ұсынылады.

№ ______8______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Жану процесі

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде жану процесі туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Жану процесі

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 8. Жану процесі.

Жану процесі двигательдің сору мен ұлғаю процестерінің аралығында болатын процесс. Бұл кезде цилиндр ішінде өте күрделі құбылыстар пайда болады және олардың құбылу зандылықтары да әртүрлі жолмен жүреді. Мысалы карбюраторлы двигательдерде поршень ЖӨН-не келген кезде, жану қоспасы лезде жанып бітеді де жану процесі газдың тұрақты көлемінде болады, яғни изохорлық процесс бойынша өтеді. Ал дизельді двигательдерде бұл процесс поршень ЖӨН-те жеткенше жану қоспасының бір бөлігі жанады да содан кейін поршень ЖӨН-нен өтіп кеткеннен кейін жану қоспасының қалған бөлігі жанады. Сөйтіп дизельді двигательдерде жану процесі алғаш изохорлық процестің, содан кейін изобарлық процестің заңдылығы бойынша жүреді. Олай болса жану процесі кезіндегі газдың көрсеткіштерін осы құбылыстарды есепке ала отырып анықтау қажет болады.

Жану процесі ауа мен сұйық жанар майдың араласу caпасына байланысты жүреді. Ал олардың араласу сапасы әрқайсысының араласуға қатысатын мөлшерлеріне тікелей тәуелді. Ауа мен жанар май араласып жану кезінде хшииялық тотықтану реакциясы жүреді, ал сол реакцияға түсетін әрбір химиялық элемент тиісті мөлшермен ғана реакцияға түсе алады. Сондықтан аллымен сүйық жанар майдың бір мөлшері жануы үшін қанша ауа қажет болатындығын анықтау қажет. Оны ауаның қажетті теориялық мәні (Lo) деп атайды. Оның мәнін жанар май құрамындағы химиялық элементтердің мөлшеріне қарай анықтауға болады.

Қазіргі автомобиль двигательдерінде пайдаланылып жүрген сұйық жанар майдың екі түрі бар: бензин және дизельдік жанар май. Олардың құрамында негізінен үш түрлі химиялық элементтер болады. Олар көміртегі (С), сутегі (Н) және оттегі (О). Химиялық тотығу реакциясы бойынша көміртегінің 1-кг салмағына 83 кг оттегі, ал сутегінің 1-кг мөлшеріне 8 кг оттегі қажет болады екен. Ал сұйық жанар май құрамындағы оттегі сырттағы келген ауамен қосылып көміртегі мен сутегіні тотықтандыруға қатынасады.

Жану процесі кезіндегі бұл құбылысты газдың малекулярлық өзгеріс коэффиценті (β) арқылы есепке алынады, яғни бұл коэффицент жанғанға дейінгі газ мөлшерінің жанғаннан кейін неше есе өзгергендігін көрсетеді. Ендеше оның мәні мына формуламен анықталады:

β = (M2 + Мr) / (M1 + Мr).

Осы құрылған формуладағы бөлшектің алымын да бөлімін де M1 мүшесіне бөліп, γr = Mr / M1 екенін есепке ала отырып, әрі қарай ықшамдасақ, онда

β = (β0+ γr) / (1+ γr) болады,

мұндағы β0= M2 / M1 - цилиндр ішінен шыққан газбен алғаш кірген газдың мольдік мөлшерлерінің қатынасын көрсетеді.

Жанғаннан кейін газдың температурасы көтерілетіндіктен және молекулярлық мөлшері артқаннан кейін ондағы кысым да көбейеді. Оны қысымның көтерілу дәрежесі коэффициентімен (λ) бағалайды. Оның мәні

λ = Рz / Pc

қатынасымен табылады. Мұндағы Pz жанған газдың қысымы, оның мәні төменде анықталады.

Осыған косымша, жоғарыда айтылғандай, дизельді двигательдерде жану процесі алдымен изохоралық, артынан изобаралық процестер арқылы жүретіндіктен, жанған газдың көлемі де алдын-ала ұлғаяды. Бұл құбылысты газдың алдын-ала ұлғаю коэффицентi (ρ) арқылы есепке алады. Соңда:

ρ = Vz / Vc ,

мұндағы Vz пен Vc газдың жанғаннан кейінгі және жанар алдындағы алып тұрған көлемдері.

Осылайша жану процесінен мағлұмат алғаннан кейін , енді оның негізгі көрсеткіштерін анықтау керек. Ол үшін термодинамиканың бірінші зандылығын пайдалануға болады. Сол заң бойынша цилиндр ішінде жанған газдың жылуы оның жану процесі кезіндегі ішкі энергиясының көбею мөлшеріне тең болады. Бұл теңдеуді жану процесінің теңдеуі депте атайды. Сол теңдеу бойынша

Ни = m cv / (M2 + Mr) Tz/ - m cv (M1 + Mr) Tc + A (Pz / Vz - Pz / Vz),

№ ______9______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Кеңею процестері

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде кеңею процестері туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Кеңею процестері

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 9. Кеңею процестері.

Ұлғаю процесі іштен жанатын поршеньді двигательдер процестерінің ішіндегі ең пайдалысына жатады. Себебі осы процесс кезінде ғана двигатель сыртқа энергия шығара алады, ал баска процестер кезінде ол тек сыртқы энергияның көмегімен ғана жұмыс істей алады. Олай болса бұл процесті жұмысшы процесс деп атауға да болады.

Ұлғаю процесі оның алдында болған жану процесінің нәтижесінде іске асады. Өйткені жану процесі кезінде, жоғарыда айтылғандай, цилиндр ішіндегі жанған газдың кысымы көтеріледі де, ол поршеньді ЖӨН-ден ТӨН-ге қарай үлкен күпшен итереді. Соның нәтижесінде двигательдің иінді білігі сырттағы кедергіні жеңе отырып жұмыс істеп береді. Еңді сол процестің көрсеткіштерін теориялық жолмен анықтаймыз.

Іштей жанатын двигательдердің ұлғаю процесін адиабаттық процесс деп есептейді. Себебі бұл кезде жанған газбен двигатель бөлшектерінің аралығында жылу алмасуы болмайды деп қабылдаймыз. Бірақ шын мәнінде олай емес екендігіне төменде көз жеткіземіз. Ал процестің көрсеткіштерін анықтауды азда болса оңайлату үшін, алдымен бұл процесті адиабатгық процесс деп қарап, оның көрсеткіштерін теориялық жолмен аңықтаймыз. Олай болса адиабаттық процесс кезіндегі газ қысымы мына заңдылыққа бағынады:

Pb Vbk = Pz Vzk ,

мұндағы: Pb мен Vb ұлғаю кезіндегі газдың қысымы мен көлемінің кез-келген уақыттағы мәндері, ал k - адиабаттық процестің көрсеткіші.

Енді осы өрнектеп ұлғаю процесі кезіндегі газ қысымын анықтайтын болсақ, онда:

Pb = Pz (Vz / Vb) k .

Егер қысымы, алдыңғы тақырыптарда түсіндірілген ұғымдарды есепке ала отыртып, анықтайтын болсақ, онда

Pb = Pz (ρ / ε) k

мұндағы р қысымның алдын-ала ұлғаю коэффициенті. Сондықтан осы өрнекті дизельді двигатель үшін қолдануға болады, ал карбюраторлы двигательдер үшін бұл коэффициент = 1,0. Олай болса карбюраторлы двигательдер үшін:

Pb = Pz ε k-1

Ұлғаю процесі кезіндегі газдың температурасы, ол ұлғайған сайын өзгеріп азая береді. Сондықтан процестің бастапқы және соңғы кезіндегі газ температурасын анықтасақ болғаны. Олай болса газдың бастапқы кезіндегі температурасы (Tz) жану процесінің соңғы кезіндегі газдың темературасымен бірдей болады. Ал ұлғаю процесінің соңғы кезіндегі температураны (Tb) газ күйінің сипаттамалық теңдеуі мен адиабаттық процестің зандылығын өрнектейтін теңдеуді бірге шеше отырып анықтаймыз. Сонда:

Тb = Тz/ (Vz / Vb) k-1 = Тz/ (ρ / ε) k-1

Бұл формуланы да дизельді двигательдер үшін қолдануға болады, ал карбюраторлы двигательдерде алдын -ала ұлғаю процесі болмайтындықтан, олар үшін мына формуланы қолданамыз: “

Тb = Тz (Vz / Vb) k-1 = Тz ε k-1

Іштен жанатын двигательдердегі нақты ұлғаю процесі жоғарыда айтылған адиабаттық процестен өзгеше болады. Оның негізгі себептеріне ұлғаю кезіндегі жылу алмасу процесі бірге жүретіндігін жатқызуға болады. Ол кезде жану қоспасы бірден толық жанып бітпегеңдіктен, ұлғаю процесі кезінде де әрі қарай жанып, жылу бөліне береді. Оның үстіне двигатель бөлшектері мен жанған газдың температураларында үлкен айырмашылық болғандықтан, олардың аралығындағы жылу алмасу процесі өте жедел жүреді де жылу мөлшері әжептеуір шығынға ұшырайды. Осыларға қосымша, газ жанғандағы бөлініп шыққан жылу толық ұлғаю процесі кезіндегі сырттағы жұмысқа айнала алмағандықтан, шығатын газбен бірге біраз жылу сыртқа шығын болады. Міне осы жағдайларды есепке алатын болсақ, онда бұл ұлғаю процесі адиабаттық процесс емес екендігіне көз жеткізу қиын емес.

Двигатель жұмыс істеген кезіндегі нақты ұлғаю процесі адиабаттық процестің заңдылығымен емес, политроптық, яғни аралас процесс заңдылығымен жүреді. Олай болса процестің адиабаттық көрсеткішін ( k) политроптық процестің көрсеткішіне (n2) алмастырсақ болғаны. Ал политроптық процестің көрсеткіші, төжірибе жолымен дәлелденгендігіндей, адиабаттық процестің көрсеткішінің орташа мәніндей болады екен, яғни сонда: дизельдік двигательдер үшін n2 = 1,22 - 1,25, ал карбюраторлы двигательдер үшін n2 = 1,25 - 1,33 болады екен. Олай болса, ұлғаю процесі кезіндегі газ көрсеткіштерін осы айтылған заңдылықтарды  пайдалана отырып анықтауға болады.

№ ______10______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Шығару процесі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде шығару процесі туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Шығару процесі

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 10. Шығару процесі.

Іштей жанатын двигательдердің шығару процесі де басқа процестер сияқты маңызы бар. Себебі осы шығару процесі ғылыми тұрғыдан ретке келтірілмесе, онда двигатель жұмысына көптеген зиян келеді, яғни двигательдің жанып біткен газдан тазалануы толық болмайды және цилиндрден шыққан газбен бірге көптеген жылу шығып кетеді де оның пайдалы жұмыс істеу көрсеткіштерін төмендетеді. Енді төменде осындай зиянды құбылыстардың пайда болу себептері мен оларды жөнге келтіру тәсілдерін қарастырамыз.

Двигательдің шығару процесі теориялық тұрғыдан қарағанда поршеннің ТӨН-ден ЖӨН-ге дейін жүрген кезінде іске асуға тиіс. Егер двигатель осы көрсетілген теориялық процесс бойынша жұмыс істейтін болса, онда цилиндр іші жанып біткен газдан толық тазаланып үлгермейді. Себебі жанып біткен газ массасының инерциялық қасиетіне байланысты ол шығуға тиісті қозғалыс жылдамдығына жеткенше біраз уақыт жоғалтады, ал осы шығару процесіне тиісті уақыт өте аз болатындығын есепке алатын болсақ, онда шығатын газды бұлай кешіктіруге болмайтындығын байқаймыз. Өйткені орташа айналыс жылдамдығымен жұмыс істейтін двигательдерде әрбір процеске небәрі секундтың жүзден бір бөлігі ғана тиесілі болады.

Осы құбылысты есепке ала отырып двигательдегі шығару процесін поршень ТӨН-не жетпей тұрып, ертерек бастайды.  Сол кезде газ қысымы мен сырттағы ауа-қысымының айырмашылығы есебінен жанып біткен газ өздігінен цилиндрден шыға бастайды да поршень ТӨН-не жеткенше оның көптеген бөлігі  цилиндрден  шығып үлгереді. Оның үстіне бұл кезде шығатын газ инерция күшін жеңіп, үлкен қозғалыс жылдамдығына да жетеді. Енді поршень әрі қарай  ЖӨН-не жылжыған кезде қалған газды итеріп шығуға онша энергия шығындалмайды. Осы амалдарға қосымша, жанып біткен газды цилиндр ішінен толығырақ тазалау үшін, шығаратын клапанды поршень ЖӨН-нен өтіп кеткеннен кейін ғана жабады. Сонда үлкен жылдамдықпен цилиндрден шығып жатқан газ поршень аз да болса төмен қарай жылжығанына қарамастан, инерциямен әрі қарай шыға береді де цилиндр ішінің толығырақ тазалануына жағдай  жасайды.

Сонымен, іштей жанатын двигательдердегі нақты шығаpy процесі теориялық процестегі сияқты емес, ерте басталып, кеш аяқталады екен. Бірақ сондай ерте басталу мен кеш аякталудың да тиімді мөлшері болмаса, онда ондай құбылыстар да двигательдің жұмысын нашарлатуы сөзсіз. Мысалы айталық, шығару процесі тиімді мөлшерінен ертерек басталған екен деп. Сонда әлі де болса ұлғайып, жұмыс істейтін газ жұмыс істемей ертерек сыртқа шығып кетеді.

Pв = Pz / ε n2,

ал температурасы:

Тв = Тz / ε n2-1

мұндағы n2 - ұлғаю процесі кезіндегі политроптық процестің көрсеткіші.

Қорыта келгенде шығару процесінің кезеңдері тәжірибелік жолдармен анықталып, соған байланысты газ көрсеткіштері двигательдің нақтылы жұмыс циклында есепке алынуға тиіс.

№ ______11______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Қозғалтқыштың индикаторлы диаграммасы

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде қозғалтқыштың индикаторлы диаграммасы

туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Қозғалтқыштың индикаторлы диаграммасы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 11. Қозғалтқыштың индикаторлы диаграммасы.

Двигательдердің индикаторлық көрсеткіштері деп олардың нақты процестерінің, сырттағы басқа болатын жағдайларды есепке алмай тұрған кездегі көрсеткіштерін айтады. Мысалы двигательдің қозғалатын бөлшектеріндегі үйкеліс құбылысын есепке алмай тұрып, оның қуатын, пайдалы әсер коэффициентін т.с.с анықталған басқа көрсеткіштері инди- каторлык көрсеткіштерге жатады. Осы индикаторлық көрсеткіштер арқылы көбінесе двигательдің термодинамикалық процестерін бағалайды. Сондықтанда ол көрсеткіштерді анықтау қажет болады. Сол индикаторлық көрсеткіштерді анықтау үшін мына төмендегі мәселелерді қарастырамыз.

Двигательдердің индикаторлық диаграммалары.

Іштен жанатын двигательдің индикаторлық диаграммасы деп оның цилиндрлерінің ішіндегі газ қысымының құбылысын ондағы көлемнің өзгерісіне байланысты тұрғызылған графигін айтамыз, яғни Р - V координаталарына  тұрғызылған двигательдің жұмыс процесінің графигі болады. Олай болса бұл диаграмманы да екі тұрлі жағдайда тұрғызуға болады. Біріншісі цилиндр ішінде теориялық термодинамикалық процестер жүреді деп есептеген кездегі газ қысымының көлемге байланысты өзгеріс графигі, ал екіншісі осы байланыс графигінің двигатель цилиндрінің ішінде нақты термодинамикалық процестер жүреді деп есептеген кездегі графигі.

Олай болса индикаторлық диаграмманың да екі тұрі болуға тиіс. Сондықтанда іштей жанатын двигательдерде теориялық және нақты индикаторлық диаграммалар болады. Егер диаграмма теориялық термодинамикалық процестер үшін тұрғызылса, онда ол теориялық индикаторлық, ал нақты процестер үшін тұрғызылса, онда нақты индикаторлық диаграмма болады. Енді төменде соларды жеке-жеке қарастырамыз.

Іштен жанатын двигательдердің теориялық индикаторлық  диаграммалары. Двигателыьдің осы диаграммасын тұрғызу үшін алғашқы тақырыптарды айтылған жолмен әрбір процесс үшін цилиндр ішіндегі газ күйінің көрсеткіштерін анықтаймыз, яғни ол газ қысымы (Р), ал оның өзі поршень жүрісіне (S) немесе цилиндр көлеміне (V) тікелей байланысты өзгереді. Олай болса абцисса осіне цилиндр көлемін (V) өлшеп, ал ордината осіне цилиндр ішіндегі газ қысымын (Р) өлшеп саламыз да, әрбір процесс кезіндегі сол көрсеткіштердің өзгеріс кестесін саламыз.

Іштен жанатын двигательдердің нақты индикаторлық диаграммалары. Двигательдердің мұндай диаграммалары жоғарыда айтылған теориялық диаграммалармен салыстырғанда аздаған өзгешеліктері болады. Оның негізгі себептеріне двигатель жұмысы кезіңде таза термодинамикалық процестер бола алмайтындығымен түсіндіруге болады, яғни изохоралық, изобарлық немесе адиабаттық процестер таза күйінде бола алмайды да цилиндр ішінде аралас процестер орын алады. Ондай процесті политроптық процесс деп атайды, ал сол процестің политроптық көрсеткіші адиабаттық процестің көрсеткішінен әрқашан кіші болады. Соның саддарынан қысу немесе ұлғаю процестері нақты процесс кезінде жатықтау сызық бойынша атқарылады.

№ ______12______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Сұйықтықтардың физикалық қасиеттері

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде сұйықтықтардың физикалық қасиеттері туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Сұйықтықтардың физикалық қасиеттері

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 12. Сұйықтықтардың физикалық қасиеттері.

Сұйық агрегаттық күй. Сұйықтықтардың  ішкі құрылысы қатты заттар мен газдарға қарағанда күрделі болады. Егер де сұйықтықтардың молекулалары полярлы болса ассоциация құбылысы байқалады. Ассоциацияланған сұйықтықтырдың қайнау температурасы жоғары және олар қиын ұшқыш болады.

Сұйық кристалдар деп – сұйық күйде болатын, бірақ кристалдар сияқты анизатропиялық қасиеттері бар заттарға айтылады.

Сұйықтықтардың тұтқырлығы. Егерде шыны таяқпен суды, қант ерітіндісін, глицерин, балды араластырса қозғалысқа қарсы күш байқалады. Бұл күшті ішкі үйкеліс күші немесе  тұтқырлық деп атайды. Бұл күш сұйықтық молекулаларының іліну күштеріне байланысты болады. Ішкі үйкеліс күші сұйықтықтың бір-бірлеріне үйкелетін қабатардың ауданына  S  және қозғалыс жылдамдығы U, ал қабаттардың арақатынасына кері  dx кері пропорционал.

Ғ =η·  dU/dx· S   ( Ньютон формуласы)

η – пропорционалдық коэффициенті.

Егер де   S=1м2  dU/dx=1 болса, онда F=η, бұл жағдайда  η-тұтқырлық коэффициент деп аталады. Оның мәні әр түрлі сұйықтықтар үшін әр түрлі

су = 1,005

этил спирті = 0,243

күкірт қышқылы = 22,16

глицерин = 1499,0

Бөлме температурасында сұйықтық молекулалар арасында тартылыс күштері  осы температурадағы молекулалардың орташа кинетикалық энергиясынан бірнеше есе жоғары. Сондықтан көптеген молекулалар сұйықтықты тастап кете алмайды. Булану проуесі суылумен қабаттаса жүреді. Себебіжылдамдығы ыстық молекулалар өздері кинетикалық энергиясын жоғалтады. Сонда сұйықтықтың үстінде белгілі бір бу болады. 	Сұйықтық үстіндегі буды қанаққан бу деп атайды. Ол туғызатын бу қысымы  қаныққан бу қысымы деп атайды.

Заттың бу күйіне өтуін бу түзілу деп атайды. Оның 2 түрі бар:

1.Булану

2.Қайнау

Булану кезінде бу түзілу сұйықтың бос беткейінде жүреді. Ал қайнау кезінде бу түзілу сұйықтықтың бүкіл көлемінен бу көпіршіктері түрінен бөлінеді. Қайнау кезінде бу қысымы сыртқы қысымға тең болады. Осындай күйдегі температураны бу қысымы дейді.

№ ______13______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Қоспалар  туралы  түсінік

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде қоспалар  туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Қоспалар  туралы  түсінік

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 13. Қоспалар  туралы  түсінік.

Карбюраторлы автомобиль двигателі тек оңай ұшып буланатын жоғары калориялы отын май-бензинмен ғана белгілі бір қуатпен жұмыс істей алады. Бензинді мұнай өнімдерінен тікелей ажырату немесе жоғары температура мен қысымда қайта өңдеу жолымен тазартудан — крекинг-бензин алынады. Автомобиль двигательдері үшін негізінен крекинг-бензин колданылады. Бензиннің сапасы оның тығыздығымен, жылу шығарғыштық қабілеті және детонациялық қасиеттерімен сииатталады.

Бензиннің тығыздығы 200С температурада 0,700—0,760 г/см3 аралығында болады (Бір текше сантиметр заттың граммен өлшенген массасын оның тығыздығы деп атайды).

Бензиннің жылу шығарғыштық қасиеті 10 500—11000 ккал шамасында болады (Жылу шығарғыштық қасиеті деп — I кг отын түгел жанғанда шыға-ратын жылудың шамасын айтады. Ол калориямен өлшенеді).

Бензиннің сапасын анықтаудағы бірден-бір көрсеткіштердің бірі оның буланғыштығы. Сондықтан неғұрлым бензиннің булануы жақсы болса (қайнау температурасы төмен), соғұрлым двигательді іске қосу жеңіл және ол үнемді жұмыс істейді.

Отынның детонациялық қасиеті. Цилиндрде сығылған жұмыстық қоспа қалыпты жағдайларда 20-30 м/сек. жылдамдықпен жанып, цилиндрдің ішіндегі қысым бірқалыпты өсіп отырады. Кейбір жағдайларға байланысты (бензиннің сапасының нашарлығынан двигательдің шамадан тыс қызып кетуінен, ерте от алу бұрышының артуы т.б.) қоспаның бір бөлегі өте жоғары 200 м/сек. жылдамдықта соққы толқынымен жануымен және қысымның тез өсуімен қабаттаса жүреді. Жұмыстық қоспаның осылайша жануын детонация дейді. Отынның детонациялық жануы двигательдің жұмысына үлкен зиян келтіреді. Детонацияның белгілеріне двигательден дүрсілдің шығуы, қуатының кемуі, өшіргіштен қою қара түтін шығуы және двигательдің тез қызуы жатады. Сондықтан детонация кезінде двигательдің бөлшектері тез тозады.

Кейде жұмыстық қоспаның өздігінен ерте от алуын детонациямен шатастырады. Өздігінен ерте от алу дегеніміз — жоғары температурада жұмыс істейтін" қоспаға ашық жалынның әсері тимей-ақ өздігінен от алу қасиетін айтады. Өздігінен от алу двигатель шамадан тыс қызған уакытта сығу тактісінің соңында сығылған жұмыстық қоспаның температурасы өте жоғарылағанда қоспаның тұтануы электр ұшқыны пайда болғанға шейін болады. Өздігінен от алу кейде жоғары температурадағы қоспа свечаның қызған электродына немесе күйе бөлшектеріне қызудан от алу типінен де пайда болады. Өздігінен от алуда от алу жүйесі ажыратылғанда да, двигатель біраз уақыт өздігінен жұмыс істейді, ал бұл жағдай детонация кезінде кездеспейтін жай.

Отынның детонацияға қарсы тұрушылығы октандық санымен бағаланады. Отынның октандық саны неғұрлым көп болса, соғұрлым оның детонацияға қарсы тұрушылығы арта түседі. Автомобильдерге қолданылатын бензиннің октандық саны 66-98 аралығында болады. Бірақ кейде октандық саны басқа да бензин қолданылуы мүмкін. Бензиннің детонацияға карсылығьгн оған антидетонатор (этиль сұйығы) қосу арқылы езгертіп отырады. Этиль сұйығын бензинге қосқанда бензиннің 1 литріне 1,0 см3 сұйық қосады.

Этиль сұйығы қосылған бензинді этильденген деп атайды. Ескерте кететін жай, этиль сұйығы у болғандықтан бензинге азғантай ғана қосқанның өзінде бензин улы болады. Этильденген бензинді жай бензиннен ажырату үшін оған қызғылт-сары, не көк-жасыл бояу қосады. Этиль сұйығы өзінің ерігіштігі, ұшпалығы және адам терісіне тез сіңіп, өткіштігінің арқасында адам организміне өтіп оны қатты уландырады. Этильденген отын этиль сұиығындағыдай өте хауіпті, сондықтан онымен жұмыс істегенде өте сақтықпен, ұқыпты болып, оның теріге тиіп, не ішкі организмге кіріп уландырмауына мұқият болу керек. Этильденген бензинмен деталь мен қолды жууға, кір жууға, шланг арқылы ауызбен соруға немесе бензин жүретін түтіктерді үрлеп тазартуға болмайды. Егер этильденген бензин теріге тиген болса оны әуелі керосинмен, кейін сабынды сумен жуу керек. Этильденген бензинмен жұмыс істеген двигательді бөлшектегенде детальдарын ұқыпты түрде керосинмен жақсылап жуу керек. Жоғарыдағы айтылғандай сақтықпен қолданылған этильденген бензиннің жұмыс істеушіге ешбір зияны жоқ.

Жанғыш қоспаның құрамы. Карбюраторлы двигательдің әрбір жұмыс тактысы циклінің тактысы өте аз уакыт ішінде (0,02—0,01 сек.) өтетін болғандықтан, жұмыс жүрісінің бас кезінде-ақ қоспа жанып бітуі керек, олай болса қоспаның жану уақыты одан да аз (0,002-0,003 сек). Сондықтан қоспаның жоғарыдағыдай өте аз уақыт ішінде жанып үлгеруі үшін отынның өте ұсақ бөлшектеріне ауа қосылуы керек. Өте ұсақ бөлшектер отынның бүркуінен және булануынан пайда болады, ал толық жануы ауаның қажетті мөлшерімен осы булардың мұқият араласуынан болады.

Қоспадағы бензиннің - толық жануы үшін әрбір килограмм отынға 15 кг ауа араласса, мұндай қоспаны қалыпты қоспа деп атайды. Әдетте қалыпты қоспадан басқа да құрамды қоспалар болуы мүмкін.

Байытылғай қоспада 1 кг бензин мен 13-тен 15 кг дейін ауа болады. Мұндай қоспа үлкен жылдамдықпен жанады да оның әсерінен цилиндрдегі газдардың да қысымы өте үлкен болады.

Бай қоспаның құрамында 1 кг бензинге келетін ауа 13 кг кем болады. Бүл коспа жай жанады, ал 1 кг бензинге 5 кг ауа келсе, ондай қоспа от алмайды.

Кедейленген қоспаның құрамында 1 кг бензин, 15-16,5 кг ауа болады. Қоспаның қүрамы мұндай болған жағдайда бензин толық жанады, бірақ жану жылдамдығы төмендеуі салдарынан двигательдің қуаты кемиді, әрІ отынның үнемділігі артады.

Кедей қоспаның құрамында 1 кг бензинге 16 кг артығырақ ауа болады және өте жай жанады. Егер І кг бензинге 21 кг не одан да артық ауа келсе, ондай қоспа от алмайды.

Түрлі жағдайларда жұмыс істейтін двигательге қолданылатын қоспаның құрамы әдеттегі қалыпты жағдайдан өзгеше болуы да мүмкін.

Салқын двигательді іске қосқанда енгізу трубопроводтар мен цилиндрлердің салқын қабырғаларында бензин буларының конденсациялануы, сон-дай-ақ ауаның жылдамдығының нашарлауы және қоспаны жылытатын жағдайдың жоқтығынан қоспа нашар дайындалады. Осы жағдайларды еске ала отырып, двигательді іске қосқанда қоспаның сенімді түрде от алуы үшін онда бу тәрізді отынның жеткілікті мөлшерінің қалуы, отын бөлшектерінің конденсациялануына қарамастан қоспа біршама бай болуы тиіс.

Зая жүрістің жай айналысында цилиндрдегі қоспаның шамасы аз болады. Себебі отынның түйіршіктері бір-бірінен алшақтағандықтан қалдық газбен араласуынан қоспа нашар жанып, двигатель нашар істейді. Зая жүрістің-жай айналысында двигатель тұрақты жұмыс істеуі үшін қоспаның жану жылдамдығын байытылган қоспаны пайдалана отырып арттыру қажет.

Орташа күшпен жұмыс істеу үшін кедейленген қоспа қолдану арқылы отынның шығынын кемітеді. Қоспаның мұндай құрамын қолданғанда двигательдің қуаты кемиді.

Толық күшпен жұмыс істегенде двигательдің қуатын барынша арттыру үшін толық күш беріп байытылған қоспаның жану жылдамдығын арттырады.

Зая жұмыс істеп тұрған двигатель бірден толық күш беру жағдайына көшірілгенде қоспаны байыту керек әйтпесе оның тоқтап қалуы мүмкін.

№ ______14______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Қарапайым және мінсіз карбюратордың сипаттамасы

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде қарапайым және мінсіз карбюратордың сипаттамасы  туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Қарапайым және мінсіз карбюратордың сипаттамасы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 14. Қарапайым және мінсіз карбюратордың сипаттамасы.

Дизельдіге қарағанда, қозғалтқыштың ықтиярсыз тұтандырумен, жанғыш қоспаны дайындауы, жұмысшы цилиндірінің сыртындағы арнаулы аспап, оны, бензиндіқозғалтқышта карбюратор деп, ал газдағысын - араластырғыш деп атайды.

Қарапайым  карбюратордың сұлбасы.

Карбюратор құрамы - араластырушы камера 1, диффузормен 2, ауалы патрубкамен 3, жапқышымен 4, қалтқылы камера 9, қалтқысымен 8 және клапан 7, тозаңдатқыш 11, жиклермен 10 жәнедроссельді жапқышпен 12 жабдықталған. Қалтқылы камерадағы, отынның тұрақты деңгейінің, ұсталуын қамтамасыз етеді. Қалтқылы камерадағы отын деңгейінің төмендеуі кезінде, жапқыш 7 ашылады да, құбыр 5 ашылып, бұрынғы деңгейі, қайта қалпына келеді. Тесіктің 6 атқарар қызметі, қалтқылы камерадағы атмосфералық қысымды, ұстап тұруға арналған. Отын, қалтқылыдан, араластырғыш камераға-тозаңдатқыш 11 арқылы келіп түседі. Оның, каналында жиклер 10 орнатылған - жезді тығын деп, есептелінетін тесікпен. Жиклердің атқарар қызметі - келіп түскен отынды, дозалау мөлшеріне арналған, сорушы ауа мөлшерін, ауалы жапқыш 4 реттейді. Кіргізу тактысына байланысты, қозғалтқыш цилиндіріндегі поршен әрекеті және ашық кіргізуші жапқышта ауа, ауалы патрубкадан диффузорға 2 келіп кіреді. Диффузордың тарылған қимасы арқылы, ауаның өтуі кезінде, ауаның жылдамдығы артады, ал, қысымы төмендейді. Қалқымалы камера мен диффузордағы қысым айырмасы салдарынан, тозаңдатқыштың, шығар тесігінен отынның ағуы өтеді. Осының нәтижесінде, отын тозаңданады, буланады және ауамен араласады. Пайда болған жанушы қоспа, қозғалтқыштың цилиндіріне келіп түседі. Келіп түсетін, жанушы қоспа мөлшерін дроссельді жапқышпен 12 реттейді.

Қозғалтқыш жұмысының, әр түрлі режимі кезіндегі, қажетті қоспа құрамын алу үшін, ауа мен отын мөлшерінің өзгеру қатынасын, қамтамасыз ету қажет. Нормалы қатынасы деп, есептелінеді, мысалы 15 кг ауаның 1 кг бензинге қатынасы. Осындай қатынастағы, ауаның артық коэффициенті а= 1. Қоспаның а> 1 кезіндегісін «кедей» деп, ал а< 1 кезіндегісін «бай» деп атайды. Қазіргі кездегі, карбюраторлардағы ауаның артық коэффициентінің өзгеруін, қозғалтқыш жұмысының режиміне байланысты, арнаулы құрылғылармен қатар, қамтамасыздандырылады

№ ______15______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Дизельді қозғалтқыштарда қоспалардың түзілу тәсілдері

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде дизельді қозғалтқыштарда қоспалардың түзілу тәсілдері туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Дизельді қозғалтқыштарда қоспалардың түзілу тәсілдері

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 15. Дизельді қозғалтқыштарда қоспалардың түзілу тәсілдері	.

Тез және толық жанатын жанғыш қоспаны алу үшін, отын мүмкіндігінше ұсақ бөлшектерге тозаңдатылып және әрбір бөлшек үшін толық жануға жеткілікті aya мол болуы қажет.

Отын цилиндрге жану камерасындағы сығылу тактісіндегі ауа қысымынан бірнеше есе артық болатын 100 МПа-ға (1000 атм) дейінгі қысыммен форсунка арқылы енгізіледі.

Отын толық жануы және дизельді мотордың қуаты мен экономикалық көрсеткіштері ең жақсы болу үшін, поршень жоғарғы шектік нүктеге келгенге дейін және одан өткеннен кейін (электронды басқару жүйесі арқылы) бірнеше рет отынды цилиндрге бұрку керек. Дизельді мотордың қарапайым қоректендіру жүйесі 1-суретте керсетілген.

1-сурет. Дизельді мотордың қоректендіру жүйесі.

Бактағы отын өз ағынымен отын өткізгішімен ірі тазарту сүзгісіне (4) келіп, мұнда ол ірі механикалық қоспалардан тазартылады. Отын ірі тазарту сүзгісінен сору помпасымен (7) сорылып алынып, майда тазарту сүзгісі (8) арқылы отын сорғысына (5) айдалады. Сорғы жоғары қысымды отын өткізгішімен (9) отынды үлкен қысыммен тозаңдатылған күйінде жану камерасына бұркелетін форсункаларға (11) жеткізеді. Оның артығы  сорғыдан қайта жіберу тұтігімен (10) отын өткізгішінің штуцеріндегі қайта жіберу клапаны арқылы сору помпасының ендіру бөлігіне бұрып жіберіледі. Майда тазарту сүзгісінен түскен отын қысымы монометрмен бақыланады, ол МПа 0,06-0,09 шегінде болуы керек. Тазаланған дизель отыны форсункалармен жану камерасына жоғары қысыммен бүркеледі.

Дизель отыны.

Дизель отыны белгілі бір талаптарға сөйкес болуы керек. Отын сапасының маңызды көрсеткіштері - тазалығы. жоғары жылу шығарғыштық қасиеті, тұтқырлығының аздығы, өздігінен тұтану температурасының төмендігі. Цетан санының жоғарылығы  (40-тан төмен емес). Отындағы детан саны анағұрлым көбірек болса, цилиндрге бүркілген сәттегі өздігінен тұтанудың  кешігу кезеңі соғұрлым аз болып, мотор ешбір тарсылсыз жұмыс істейді.

Күкірттің болуы отынның өздігінен жану кезеңін қысқартады, өрі мұның өзі мотордың жұмысына қолайлы әсер етеді. Оның отында көп болуы күйенің көбеюіне жөне цилиндр-поршень тобы бөлшектерінің тез тозуына себепші болады.

Дизель отынды жеткізіп берер алдында оның маркасына күкірт пайызын айқындайтын цифрлар (0,2 немесе 0,5) қоса жазылады. Олардың маркалары 1-кестеде келтірілген.

1-кесте. Дизель отынының маркалары.

Дизель отын маркасындағы әріптер мынаны білдіреді: Л жазғы, З қысқы, А-арктикалық ,Арктикалық отын болмаған жағдайда және моторлардың төменгі температурада пайдалану барысында қысқы отынға 50%-ға дейін керосин қосылады.  Отын сорттарын жыл маусымдарына сәйкес қолдану керек.

Бақты су тиюден сақтаған жөн, олай болмаған жағдайда отын аппаратурасы істен шығуы мүмкін.

Отын құймастан бұрын бактың қылта аузын және қақпақшасын шаңнан ұқыпты түрде тазарту, қақпағындағы тесікті тазалау және қылта ауызының тор көзді сүзгісін жуу керек.

Отынды құю батысында өрт қауіпсіздігінің ережелерін сақтаған жөн.

№ ______16______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Қозғалтқыштардың сипаттамалары туралы жалпы мәліметтер

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде қозғалтқыштардың сипаттамалары туралы жалпы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Қозғалтқыштардың сипаттамалары туралы жалпы мәліметтер

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 16. Қозғалтқыштардың сипаттамалары туралы жалпы мәліметтер.

Қозғалтқыш жұмысын сипаттайтын негізгі көрсеткіштері — бұраушы моменті, қуаты, үнемділігі және пайдалы әсер коэффициенті.

Қозғалтқыш цилиндрлерінде отын жанған кезде бөлінетін жылу энергиясының бір бөлігі механикалық энергияға айналады. Поршеньге әсер ететін газ қысымының күші шатун арқылы кривошипке беріледі де, двигательдің иінді білігінде бұраушы момент туғызады.

Бұраушы момент — бұл айналмалы кривошипті кривошип радиусына көбейтуші күш. Бұраушы момент ньютонметрмен (Нм) өрнектеледі. Белгілі бір бұраушы моментті дамыта отырып қозғалтқыш жұмыс істейді.   Белгілі бір уақыт бірлігінде атқарылған жұмысты қуаты деп атайды.

Қозғалтқыш    қуатын     киловатпен (кВт) өлшейді.  Двигательдің қуатын индикаторлық және  тиімділік деп бөледі. Индикаторлық  қуат деп жұмыс істеп тұрған қозғалтқыш цилиндрі ішіндегі газдың  дамитын қуатын айтады. Тиімді немесе нақты куат деп иінді білік алатын   қуатты   айтады.   Тиімді қуат  индикаторлық қуаттан   1012% кем, олай болатын себебі қуаттың біразы қозғалтқыш механизмдеріндегі үйкеліс күшін жеңуге қосалқы құрылғыларды (насостар,   желдеткіш, генератор т. б.) іске қосуға жұмсалады. Цилиндрдегі газ қысымы, иінді біліктің айналу жиілігі   және цилиндрдің жұмыстық  көлемі артқан  сайын двигателдін, қуаты арта түседі.  Двигательдің тиімді қуатының формуласы мынадай:

Двигательдің тактілігі дегеніміз — бұл иінді біліктің қанша айналымында жұмыс циклі жасалатындығын көрсететін сан. Қозғалтқыш қуатын анықтайтын    формуладан    байқалатыны — t және Ре шамалары тұрақты болғанда қуаттың өзі литражға және иінді біліктің айналу санына байланысты болады. Егер литражды өзгертпей иінді біліктің айналу жиілігін арттырса, онда трактор энергиямен  қанықтырылады. Мұндай трактордың барлық берілістегі жүру жылдамдығы — двигательдің иінді  білігінің айналу  жиілігі қанша есе артса, сонша  есе көп болады. Тек осы иінді біліктің айналу жиілігін арттыру   есебінен   ауыл   шаруашылығы , тракторларыныц жұмыстық жылдамдығы соңғы жылдары 2г5-4,16 м/с-ке, (9-15 км/сағ.) артты. Литражды   арттыру двигательдің көлемін үлғайтады. Трактордың тарту класы  жоғары болған  сайын, оның двигателінің литражы көбейеді, демек, куаты артады.

Двигательдің механикалық пайдалы әсер коэффициенті деп тиімді куаттың индикаторлық қуатка қатынасын айтады. Ол негізінен алғанда детальдарды өңдеу сапасына, үйкелетін детальдардың майлануына  және двигательді дұрыс кұрастыруға байланысты.

Тиімді пайдалы әсер коэффициенті деп механикалық жұмыска айналған отын мөлшерінің сол отында болатын жылу мөлшеріне қатынасын айтады. Тиімді пайдалы әсер коэффициенті 0,26-0,37 аралығында болады. Карбюраторлы двигательде  ол төменгі, ал дизельді де жоғарғы шамаға жуықтау болады. Түзік двигательдерде 30%-ке жуық жылу тиімді қуат алуға жұмсалады. Қалған жылу энергиясы механикалық шығынға (~10%), салқындаған суды қыздыруға («35%) және двигательге («10%) жұмсалады, соңдай-ақ пайдаланылған газбен шығарылады («15%).

Двигательдің үнемді жұмысы меншікті отын шығынымен сипатталады. Меншікті  отын   шығынын   анықтау үшін сағаттық отын шығынын двигательдің тиімді қуатына бөледі. Дизельді двигательде меншікті отын шығыны 72 мкг/Дж [195 г/э. а. қ сағ/]. Егер двигательдегі үйкелетін детальдар тозған, дұрыс ретке келтірілмеген немесе майланбаған болса, онда қуаты  кеміп, үнемділігі төмендейді.

№ ______17______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Қозғалтқыштарды сынау түрлері

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде қозғалтқыштарды сынау түрлері туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Қозғалтқыштарды сынау түрлері

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 17. Қозғалтқыштарды сынау түрлері.

Жаңа немесе жөндеуден өткен қозғалтқыштарды төселтіп арнайы стендттерде сынайды. Төселтудің мақсаты - жөндеу кезіндегі техникалық талаптардан жіберілетін ауытқулардың нәтижесінде пайда болатын  үйкелетін қабаттар мен анықталған ақауларды іске келтіру. Төселту кезінде соңғы реттеу жұмыстарын жүргізіп, ақауларын жояды. Сынаудың мақсаты - қозғалтқыштың сапалы жөндеудегі кешендік бағасы.

Төселтуден кейін цилиндрлер қақпақшасының бекіту гайкаларын динамометрлік кілтпен тартып, клапандар саңылауын реттелінеді. Жанармайды ерте бүрку мен жетек қайысының тартылуын тексеріп, қажет болса, реттеу жұмыстарын жүргізеді.

Күрделі жөндеуден өткізілген қозғалтқыштарды стендтте төселту бірнеше кезеңмен жүргізіледі.

- салқын төселту (электрқозғалтқыштан)

- қыздырып, күштемесіз   (бос жүрісте)

- ауыспалы күштемемен

Қозғалтқыштарды қуатына (күшіне) қарай КИ-5542 (37 кВт), КИ-5541 и КИ-5543 (55 кВт), КИ-5540 (90 кВт), КИ-5274 (160 кВт), КИ- 5527 (для пусковых двигателей) электртежеуіш стендттерде төселтіп, сынайды. Аталған стендттер салқын төселту кезінде  қозғалтқыштың иінді білігін ауыспалы жиілікпен айналдыруға мүмкіндік береді. Ал қызған кезінде электр энергиясын электр желісіне қайтарады.

Сурет 1. қозғалтқышты төселтуге арналған электрлі төселту-тежеуіш стенді 
1, 5 —тіректер; 2 — электрқозғалтқыш-тежеуіш; 3 — басқару пульті; 4 — редуктор

Қозғалтқышты сынаудан кейін ішінара немесе толық бақылау жүргізіледі. Ішінара бақылау жұмысын жүргізгенде тұғырықты (поддон) шешіп, иінді біліктің түпкі мойынтіректерінің төсеніштерін ашып қарайды және цилиндрлер гильзасыының айнабетін бақылайды. Толық бақылау жұмысы кезінде цилиндрлер қалпақшасын ашып, бұлғақ мойынтіректерін, поршеньді бұлғағымен шығарып алып, бөлшектердің үйкелетін беттерінің жұмыс сапасын анықтаймыз.

№ ______18______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Зертхананың құралдарымен қауіпсіз жұмыс істеу дағдыларын  меңгеру

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде зертхананың құралдарымен қауіпсіз жұмыс істеу  туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Зертхананың құралдарымен қауіпсіз жұмыс істеу дағдыларын  меңгеру

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық практикалық сабақ № 1.

Зертхананың құралдарымен қауіпсіз жұмыс істеу дағдыларын  меңгеру.

Жалпы ереже

1. Студенттер өндірістік оқыту шеберінің рұқсатынсыз шеберханаға кіруге болмайды.

2. Студенттер өндірістік оқыту шеберінің рұқсатынсыз шеберханадағы құрал- жабдықтарға тиісуге болмайды.

3. Жұмыс бастар алдындағы қауіпсіздік нұсқауларымен танысуы қажет.

Электр және газ дәнекерлеу жұмыстары кезіндегі жалпы техника қауіпсіздігі.

Дәнекерлеу, пісіру өндіріс орындарына қойылатын қауіпсіздік талаптарын білу керек.

Электрмен дәнекерлеу жұмыстарын жүргізген кезде тыйым салынады :

- электрдәнекерлеуші және көмекші жұмысшыларға шлемсіз, қорғанғыш қалқаннемесе жарық сүзгісісәйкес келмейтін көзілдіріксіз жұмыс істеуге;

- жабдықтардың ток жүретін бөлігінің қоршауын ашып, жабуға немесе шешуге;

- дәнекерлеу қондырғысына жөндеу жүргізуге;

- қысыммен тұрған аппараттар ыдысын, құбырларда дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге;

- тез тұтанатын немесе өртке қауіпті заттардан 6 метрден жақын жерде дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге.

- электрмен дәнекерлеуші жазатайым оқиға кезінде адамға алғашқы медициналық көмек көрсетудің ережелері мен тәсілдерін білуге міндетті

Оқу зертханасындағы қауіпсіздік ережелері

Тобы                    Жауапты оқытушы                                               .

| № | Студенттердің аты-жөні | Нұсқаудың мазмұны | Мерзімі | Студенттің қолы | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Студент- Арнайы киімі жинақы болуы тиіс.Шашы бас киімге жинақталған болуы тиіс. Берілген операциялар кезегін бақылай отырып тек мұғалім тапсырған жұмыстарды орындауы тиіс. Мұғалімнің рұқсатынсыз станоктарда жұмыс істемеуі тиіс. Тек жарамды аспаптармен жұмыс істеп,өз орнымен қолдануы тиіс. Жұмыс орнынан жанқа мен ұнтақтарды арнайы щеткамен тазалауы тиіс. Станокта жұмыс істеу кезегін бақылап,жұмыс істеушіге жақындамауы,кедергі жасамауы тиіс. Жұмыс кезінде сөйлесіп,бөтен істермен айналыспауы тиіс. Сабақ соңында жұмыс орның тазалап,бұйым мен аспаптарды мұғалімге өткізуі тиіс. Барлық еңбек қауіпсіздік ережесі бұзылу және жарақат алу жағдайында тез арада мұғалімге хабарлауы тиіс. Есіңде болсын. Жұмыс орныңды дұрыс,таза ұста. Құрал сайман,станоктар әр уақытта таза болсын. Құралды ыңғайлы,өзіне керек жерге қой.Киіміңді,бойыңды ластамауға бейімдел. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |

№ ______19______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Сынау стендтері және өлшеу приборларымен оқып  танысу.  Сынау стендтерімен жұмыс жасау кезіндегі техника кауіпсіздігі нұсқаулығымен танысу

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде сынау стендтері және өлшеу приборларымен оқып  танысу.  Сынау стендтерімен жұмыс жасау кезіндегі техника кауіпсіздігі нұсқаулығы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Сынау стендтері және өлшеу приборларымен оқып  танысу.  Сынау стендтерімен жұмыс жасау кезіндегі техника кауіпсіздігі нұсқаулығымен танысу

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық практикалық сабақ № 2.

Сынау стендтері және өлшеу приборларымен оқып  танысу.  Сынау стендтерімен жұмыс жасау кезіндегі техника кауіпсіздігі нұсқаулығымен танысу

Қозғалтқыштарды сынау кезіндегі қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету мақсатында студенттер алғашқы жұмысқа кіріспес бұрын техника қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі нұсқауларынан өту керек.  Нұсқаухат арнайы журналда әрбір студенттің қолы қойылған ережелермен танысқандығын және оларды орындауға міндеттелгенін растайды. Нусқаудан өтпеген студенттер практикалық тапсырмаларды орындауға жіберілмейді.

Лабораториялық практикаларды орындау кезінде мүмкін болған қауіп-қатер көздері:

- қозғалтқыш пен стендтің айналатын бөлшектері;

- қозғалтқыштың қоректендіру жүйесіндегі және майлау мен 	салқындату жүйесіндегі улы және тез жанатын материалдар;

- қозғалтқыштың салқындату мен шығару жүйесінің ыстық бөлшектері;

- қозғалтқышты оталдыру жүйесінің жоғары кернеуі;

- қоректендіру жүйесіндегі және стендті басқарудағы электр 	кернеулері;

- қозғалтқыштың пайдаланылған газдарындағы уытты заттар.

Студенттер техника қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігі  шаралары бойынша келесі ережелерді қатаң сақтауы керек:

1. Күюден сақтану мақсатында ыстық шығару коллекторының беттеріне жақындамауға.

2. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда айналатын бөлшектерге жақындамауға.

3. Қозғалтқышты іске қосу тек оқытушының (мастер) рұқсатымен жүргізіледі.

4. Ашық өртті қолдану, сондай-ақ лабораторияда темекі тарту  үзілді-кесілді тыйым салынады.

5. Өлшеу аспаптарын, ажыратқыштарды, қосу батырмаларын мақсатсыз қосуын, сонымен қатар зерттеу стендінің ток өткізгіш элементтеріне жақындауға тыйым салынады.

6. Қозғалтқыш жұмысының ақауы, өлшеу аппараттарында, жетекші механизмдердің тарсылы байқалған жағдайда  тез арада оқытушыға ескерту.

7. Тері қабатына жанармай немесе тосол тиген жағдайда тез арада жылы сумен сабындап жуу керек.

8. Жеңіл жарақат алған жағдайда (теріні тіліп, зақым, күйік) лабораториядағы дәрі құтысындағы қажетті дәрімен жарасын таңу, ал ауыр жарақаттанғанда жедел жәрдем шақыру керек.

9. Өрт алған жағдайда өртке киіз, құм немесе өртсөндіргіш шашу керек, сондай-ақ қозғалтқышты тез өшіріп отын бактары өшіру керек.

№ ______20______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Карбюраторлы  қозғалтқыштың  бос жүріс кезіндегі мінездемесін алу

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде Карбюраторлы  қозғалтқыштың  бос жүріс кезіндегі мінездемесін алу туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Карбюраторлы  қозғалтқыштың  бос жүріс кезіндегі мінездемесін алу

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық практикалық сабақ № 3.

Карбюраторлы  қозғалтқыштың  бос жүріс кезіндегі мінездемесін алу.

Жұмыстың мақсаты. Эксперименттік жолмен карбюраторлы  қозғалтқыштың  бос жүрісі кезіндегі мінездемесін алу. Қозғалтқыштың иінді білігіне сыртқы күштемесіз иінді біліктің айналу жиілігінен отынның сағаттық шығынына тәуелділігін зерттеу.

Карбюраторлы  қозғалтқыштың  бос жүрісі кезіндегі мінездемесі қозғалтқыштың осы режимдегі жұмыс үнемділігін анықтайды, сондай-ақ барлық қозғалтқыштың жұмыс көрсеткіштерін бағалайтын мінездемелерді шешудің комплексіне кіреді.

Қозғалтқыштың бос жүрісі кезіндегі мінездемесін алу жүктемесіз иінді біліктің максимум және минимум айналысы кезінде алынады.

Қозғалтқыш жұмысындағы бос жүрісі жиі қолданылатын режим болып табылады. Мысалы: қозғалтқышты оталдырған соң қыздыру үшін, автокөліктің инерция бойынша немесе сайдан түскенде және қозғалар алдында немесе қозғалыс кезінде іліністі ажырату кездерінде.

Карбюраторлы  қозғалтқыштың  бос жүрісі кезіндегі мінездемесін алу келесідей тәртіппен жүзеге асады.

Қозғалтқышты сынамас бұрын қажетті температураға дейін қыздырамыз, ол үшін иінді білікті тұрақты айналыспен (п = 1000 мин-1) 3-5 минут жұмыс жасатамыз.

Отын шығынын өлшеу кезінде әрбір беріліс режимінде қозғалтқыш кем дегенде 1 минут жұмыс істеу керек.

2. Қозғалтқыштың  бос жүрісі кезіндегі мінездемесін алу иінді біліктің минималды айналысынан бастап, дроссельді қалақшаның тірек винтінің көмегімен айналу интервалын арттырамыз.

Қозғалтқыштың  бос жүрісі кезіндегі мінездемесін алу жұмыстарын аяқтаған соң дроссельді қалақшаның тірек винтін бастапқы жағдайына келтіріп қоямыз.

Қозғалтқыштың  бос жүрісі кезіндегі мінездемесін алу кезінде: қозғалтқыштың иінді білігінің айналысы, отын мөлшерінің уақыты.

№ ______21______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Ерте от алу бұрышы бойынша реттеуіш мінездемесін алу

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде ерте от алу бұрышы бойынша реттеуіш мінездемесін алу туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Ерте от алу бұрышы бойынша реттеуіш мінездемесін алу

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық практикалық сабақ № 4.

Ерте от алу бұрышы бойынша реттеуіш мінездемесін алу.

Жұмыстың мақсаты. Ерте от алу бұрышы бойынша реттеуіш мінездемесін алу бойынша тәжірибелік дағдыларды алу мен әдістемелерді зерттеу.

Жану кезіндегі қысымның өзгеру заңы  қозғалтқыштың  қуаты мен үнемділік артуын анықтайды. Үлкен қуат пен отын үнемділіктің жақсы көрсеткішіке ие болу үшін жарылу сәті поршень ЖШН-ге жақындағанда отынның ағылуын қамтамасыз етуге тырысу керек.

1 суретте ерте от алу бұрышы бойынша типтік мінездемесі келтірілген.

Тиімді  оталу бұрышы кезінде айнымалы қуаты максимум мәнге ие болады. Кешігіп оталу  кезінде жанғыш қоспаның едәуір бөлігі ұлғаю сызығына ауысады. Нәтижесінде салқындату жүйесінде шығын артады да қуаты төмендеп, қозғалтқыш қатты қызып кетеді.

Сурет 1. Ерте от алу бұрышы бойынша реттеуіш мінездемесі.

Мінездемені алудың шарты - үздіксіз айналу жиілігі және дроссельді қалқшаның ашылу бұрышы өз кезегінде отынның сағаттық шығынының бұлжымас мәнін шарттайды.

Ерте оталу бұрышын анықтау үшін қозғалтқышты стационарлық жағдайда сынау қондырғыларының сұлбасы 2 суретте келтірілген.

Иінді біліктің алдына бекітілген эбониттен жасалған дискінде серпімсіз неон шамы орнатылған.  Шамның қасында тікелей блокта метал градусталған диск орнатылған. Дискі қозғалтқыштың "массасынан" оқшауланған және бірінші цилиндрдің кернеу  тізбесі қосылған. Ажыратқыштың контактілеріндегі тұйықталуы нәтижесінде электр тогы шамнан өтіп, оны жағады. Иінді біліктің жылдам айналуынан шамның жарқылдауы жиілеп, үздіксіз жарық ағыны арта түспек. Бұл жарық ағыны бірінші цилиндрдің жанғыш қоспаның от алу моментін иінді білік дискісінің бұрылу бұрышы ЖШН-ге келген жағдайын білдіреді. Мінездемені алу кезіндегі  ерте от алу бұрышының өзгеруі үзгіш-бөлгіштің корпусының бұралуымен іске асады.

2-сурет - ерте оталу бұрышы бойынша реттеуішке арналған қондырғылар сұлбасы.

№ ______22______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Қоспа құрамы бойынша реттеуіш мінездемесін алу

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде қоспа құрамы бойынша реттеуіш мінездемесін алу туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Қоспа құрамы бойынша реттеуіш мінездемесін алу

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық пракалық сабақ № 5.

Қоспа құрамы бойынша реттеуіш мінездемесін алу.

Тәжірибе жүргізу кезінде отынның сағаттық шығынын карбюратордың жиклерінің көмегімен өзгертеді. Егер карбюраторда  реттеуіш инелері болмаса, карбюратордың негізгі жиклеріне қарсы қабырғасын ойып, бұранда жасап, арнайы реттеуіш жиклер инесін орнатады.

Қозғалтқышты сынау алдында дроссель қалақшасын толық ашық қалдырады. Барлық тәжірибелерде қозғалтқыштың иінді білігінің айналысын тұрақты деңгейде ұстайды (n = const), ол үшін тежеуіш жүктемесін өзгертеді. Әрбір тәжірибеде қолмен реттеу құрылғысының көмегімен ерте оталудың  ең тиімді бұрышын орнатады. Сынауды бастамас бұрын қозғалтқышты қалыпты жылу деңгейіне дейін қыздырады.

Тәжірибені жүргізудің реттілігі.

Қоспа құрамы бойынша реттеуіш мінездемесін алуды байытылған қоспадан бастау ұсынылады, себебі бұл кезде қозғалтқыштың жұмысы тұрақты әрі қажетті жылдамдық режимін орнату оңай болады. Тежеуіштің жүктемесін өзгерте отырып, иінді біліктің тұрақты айналысын ұстап отырады.

Бірінші сынақ иінді біліктің белгіленген айналысын орнатқаннан соң 1-2 минуттан кейін жүргізеді. Тәжірибе кезінде тежеуішке түсетін күшті, тежеуіш білігінің айнплу жиілігін, тәжірибе кезіндегі жанармай шығынын, тәжірибенің жүргізу уақыты, ауа шығынын өлшеуге араналған құрылғының статикалық ағын көрсеткіші, ерте оталу бұрышы, май, салқындату жүйесінің сұйығының және  пайдаланылған газдардың температурасы өлшенеді.

Анықталған шамалар бойынша тиімді қуат мәнін, сағаттық және меншіктік жанармай шығынын, сағаттық ауа шығыны мен артыық ауаның коэффицентін есептейді.

Екінші сынақ жанармай шығынын азайту мақсатында карбюратоды реттеу жұмысынан кейін жиклер инесін тұрақты шамаға бұрап қкелтіреді. Тежеуіш жүктемесін өзгерте отырып, иінді біліктің тұрақты айналысын қалпына келтіреді. Өлшеулер мен есептеулерді төмендегі хаттамаға енгізеді.

Кесте 1

Карбюраторлы қозғалтқыштың қоспа құрамы бойынша сынау хаттамасы

Қозғалтқыш маркасы _____________________ Тежеуіш _____________

Жанармай _____________ Май ________________  p0 ________ мм

| Тәжірибе № | P | n | Ne | N0 | Me |  | Жанармай шығыны |  |  | Температурасы |  |  |  | Pм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Gоп | Gт | gе | tж | tм | tч | tокр |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сынақ қорытындысы мен хаттаманы толтырып болған соң қоспа құрамы бойынша реттеуіш мінездемесін қисық сызықты графика тұрғызады.

Сурет 1. Дроссель қалақшасы 75%-ке ашық кезіндегі қоспа құрамы бойынша реттеуіш мінездемесін алу.

Үшінші және кезекті тәжірибелер ұқсас жолмен орындалады. Карбюратор реттеуішін бірдей шамаға сағаттық жанармай шығынымен азайтып отырамыз.

Соңғы тәжірибені қозғалтқыштың белгіленген жылдамдықта тұрақты жұмыс жасай алатындай жағдайда ең кедейітілген жанғыш қоспамен жүргізеді. Бұдан кейін қоспа құрамы бойынша реттеуіш мінездемесін кері ретпен алады. Карбюратордың реттеу жиклерінің инесін әрбір тәжірибеде бірдей шамада бұрап шығарып отырады.

№ ______23______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштың  ішкі жылдамдық  реттеуіш мінездемесін алу

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштың  ішкі жылдамдық  реттеуіш мінездемесін алутуралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштың  ішкі жылдамдық  реттеуіш мінездемесін алу

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық практикалық сабақ № 6.

Карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштың  ішкі жылдамдық  реттеуіш мінездемесін алу.

Қозғалтқыштың ішкі жылдамдық реттеуіш мінездемесін дроссельді қалақшаның толық ашулы кезінде, яғни жанармайдың толық берілуіне сәйкес кезде анықтайды. Ал жартылай ішкі жылдамдық мінездемесін дроссельді қалақшаның да жартылай ашылу жағдайында анықтайды.  Мінездемені жүктемені сатылы арттыру жолымен алады.

Қозғалтқыштың ішкі жылдамдық мінездемесі қуаттың қисық сызықты өзгерісімен , орташа тиімді қысым , айналыс моменті , сағаттық және меншіктік, иінді ілік айналысына байланысты жанармай шығынымен ұсынылады.

Ішкі жылдамдық мінездемесін анықтау кезінде айналыс моментінің минималды, номиналды және максималды шамалары, минималды меншіктік жанармай шығындарының нүктелері анықталды.

Ішкі жылдамдық мінездемесін саралау нәтижесінде:

а) қозғалтқыштың қуаттық және экономикалық көрсеткіштерінің абсолютті мәндерін анықталады;

б) қозғалтқыштың иінді білігінің айналыс момонтіне байланысты мінездеме өзгерісінің негізгі көрсеткіштері мен себептері анықталады;

в) қозғалтқышты қолйлығына, жүйріктігіне және үнемділігіне қарай бағалау;

г) қозғалтқыштың меншіктік көрсеткіштерін есептеу және оларды басқа қозғалтқыштардың меншіктік көрсеткіштерімен салыстыру.

№ ______24______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Қозғалтқыштың жүктеме сипаттамасын алу

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде қозғалтқыштың жүктеме сипаттамасын алу туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Қозғалтқыштың жүктеме сипаттамасын алу

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық практикалық сабақ № 7.

Қозғалтқыштың жүктеме сипаттамасын алу.

Қозғалтқыштың жүктеме мінездемесі дегеніміз  жанармайдың тұрақты және меншікті  шығындарына байланысты  және қозғалтқыш жұмысының жүктемеден басқа параметрлерін айтамыз.  Алынған жүктеме мінездемесі бойынша әр түрлі айналу жиілігіндегі қозғалтқыш жұмысының  минималды жанармай шығынына арналған әрбір жүктеменің ең тиімді режимі анықталады.

Типтік жүктеме сипаттамасы 1 суретте көрсетілген. Жүктемені арттырған сайын сағаттық жанармай шығыны да артпақ. Бұл иінді біліктің  тұрақты айналысында жанармай мөлшерінің өзгеруімен байланысты.

Меншікті жанармай шығынының өзгерісі индикаторлы механикалық ПӘК шамасымен анықталады. Жүктеменің артуымен қозғалтқыштың механикалық ПӘК артады.

Себебі иінді біліктің тұрақты айналысы кезінде механикалық шығындарға жұмсалған қуат  айтарлықтай өзгере қоймайды, ал оның шамасына қатысты индикаторлық қуаты төмендейді.

Қозғалтқыштың индикаторлық ПӘК-нің өзгеруі жанғыш қоспа коэффицентінің өзгеруімен байланысты. Жүктемені арттыру кезінде жанармай берілісін арттырады, ал цилиндрді жанғыш қоспамен толтыру тұрақты болып қала бермек. Нәтижесіндебос жүріс кезінде жанғыш қоспа шығыны 6 бірліктен де төмендейді, ал толық жүктемемен 1,4 - 1,8 түседі. Жүктемені төмендетумен жану камерасы толмағандықтан  индикаторлық ПӘК азаяды.

Әлбетте жүктеме кезінде максималды шама өңдеуге сәйкес меншікті жанармай шығыны минималды мәнге ие болады. Аз немесе көп жағына ауытқу кезінде меншікті шама артады. Үлкен жүктемеде меншіктік шаманы арттыру индикаторлық ПӘК қарқынды төмендету механикалық ПӘК-ін баяулатады.

Жұмыстың жүргізілу реті.

1. Жүктеме мінездемесі иінді біліктің тұрақты айналысында  жанармай берілісін бақару жағдайында алынады.

2. Алғашқы тәжірибе иінді біліктің бос жүріс кезінде жүргізіледі.

3. Екінші және одан кейінгі тәжірибелерде қозғалтқыш жүктемесін 50-100 Н-ға арттырамыз (оқытушының нұсқауымен). Белгіленген иінді білік айналысын ұстап отыру үшін жанармай берілісін де арттырады.

4.Соңғы тәжірибені жанармай берілісінің максималды жанармай берілісіне сәйкестендіреміз. Тәжірибелер саны 6-8-дем кем болмауы керек.

№ ______25______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Цилиндрлерді айыру әдісімен әртүрлі режимдегі қозғалтқыштардың механикалық ПӘК анықтау

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде цилиндрлерді айыру әдісімен әртүрлі режимдегі қозғалтқыштардың механикалық ПӘК анықтау туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Цилиндрлерді айыру әдісімен әртүрлі режимдегі қозғалтқыштардың механикалық ПӘК анықтау

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

# Лабораториялық-практикалық сабақ № 8

# Цилиндрлерді айыру әдісімен әртүрлі режимдегі қозғалтқыштардың механикалық ПӘК-ін анықтау

Двигательдердің эффективтік көрсеткіштері деп олардың өздеріне кажетті ішкі мұқтаждарын өтегеннен кейінгі сыртқа пайдалы жұмысқа жұмсай алатын керсеткіштерін айтады. Яғни бұл керсеткіштер жоғарыда анықталған индикаторлық керсеткіштерден бөлек болады. Индикаторлық керсеткіштер цилиндр ішінде тікелей жанар май жанғаннан кейін пайда болатын көрсеткіштер. Оларды анықтау кезінде двигатель механизмдеріндегі шығын болатын энергияларды есепке алмайды, ал шын мәнінде онда бipaз шығындар пайда болады. Сол пайда болатын шығындардьң негізгісіне механизмдердегі үйкеліс күштерінің әсерінен жоғалатын энергияны жатқызуға болады.

Двигательдің жұмыс кезінде оның барлық қозғалатын бөлшектердің аралықтарында міндетті түрде үйкеліс күштеpi туындайды. Өйткені ол бөлшектер өзара бip-бipiмeн жанаса қозғалады. Мысалы поршень мен цилиндр аралығы, шатунның екі басында айналатын поршеннің саусағы мен иінді біліктің мойындары аралығында т.с.с. Осыған қосымша двигательдің қосалқы құралдары да энергияны қажет етеді. Мысалы электр энергиясын тудыратын генератор, суыту жүйесінің насосы мен желдеткіш және тағы басқа осы сияқты қажетті құралдар.

Осындай двигательдің ішкі мұқтажына жұмсалатын энергия шығындарын теориялық жолмен анықтау өте күрделі. Өйткені олардьң жұмсайтын энергия шығындары двигательдің жұмыс жағдайына байланысты үнемі өзгеріп отырады. Сондьқтанда ондай шығындарды тәжірибе мәліметтеріне сүйене отырып, бip ғана көрсеткішпен есепке алады. Сол көрсеткіш двигательдің механикалық пайдалы әсер коэффициенті (ƞм) деп атайды. Осы механикалық ПӘК жоғарыда айтылған двигательдің ішкі қажетіне жұмсалатын барлық энергия шығындарын есепке алады. Жуықтаған шамамен бұл коэффициенттің мәні карбюраторлы двигательдер үшін ƞм = 0,70 - 0,87, ал дизельді двигательдер үшін  ƞм = 0,75 - 0,90 болады. Осы мәндерге қарағанда кейбір двигательдердегі шығын 30 пайызға дейін жетеді екен. Бұл әрине өте көп шығын және ол келешекте шешімін табуға тиісті келелі мәселелердің негізгісі болып табылады.

Двигатель механизмдерінде механикалық кедергілердің әсерінен оның негізгі көрсеткшггері өзгереді. Сол көрсеткішке цилиндр ішіндегі поршенді итеріп жұмыс істейтін газ қысымы жатады. Бұл қысымның жоғарыда орташа индикаторлық мәнін (Рj) аньқтаған болатынбыз. Бірақ бұл индикаторлық қысымның орташа мәні механикалық кедергінің әсерінен өзгереді, яғни оның бip бөлігі сол үйкеліс кедергілерін жеңуге жұмсалады да орташа мәні азаяды. Ендеше сол азайған мәнін орташа эффективті қысым деп қабылдауға болады. Солай болса

Рэ = ƞм Рj

Сонымен, двигательдің орташа эффективтік қысымы (Рэ) деп орташа индикаторлық қысымның двигатель механизмдеріндегі кедергілерге жұмсалған қысымнан қалған бөлігін айтады. Орташа эффективтік қысымның карбюраторлы двигательдер үшін мәні 0,б — 1,0 МПа, ал дизельді двигатель үшін 0,45 — 0,8 МПа мөлшерінде болады.

Двигательдің эффективтік қуаты (Nэ) да оның иінді білік арқылы сыртқа шығаратын қуаты болып табылады. Олай болса бұл қуатта индикаторлық қуаттың двигатель меха- низмдеріндегі ішкі кедергілерді жеңуге жұмсалғаннан кейінгі қалған бөлігі болады. Олай болса мұның мәнінде жоғарыда анықталған индикаторлық қуаттың мәнінен анықтаймыз. Сонда:

Nэ = ƞм  Nі ,

ал мұндағы индикаторлық қуаттың мәнін орнына қоятын болсақ, онда:

Nэ = ƞм  (Рj Vh i n / 120 ) = Рэ Vhi n / 120 .

Двигательдердің өзара салыстыру мақсатымен осы табылған эффективтік қуаттың двигательдің бip литр жұмысшы көлеміне тиeci бөлігін анықтайды, яғни оның мәнін двигательдің литражына бөледі. Қaзipri двигательдердегі бұл көрсеткіш шамамен карбюраторлы двигательдер үшін 15-40 кВт/л, ал дизельді двигательдер үшін 11—22 кВт/л мөлшерінде болады.

Двигательдердің тағыда бip негізгі эффективтік көрсеткішіне оның айналдыру моменті (Ма) жатады. Егер двигательдің эффективтік қуаты мен сол кездегі айналыс жиілігі белгілі болса, онда оның мәнін мына өрнекпен анықтайды:

Ма = 104Nэ /n, Нм.

Осылайша двигательдің эффективтік көрсеткіштерін анықтағаннан кейін, оның төмендегі қосымшада келтірлгген негізгі мөлшерлерін анықтайды.

Сонымен тракторлар мен автомобильдер двигательдерінің теориясын талдай келіп мына төмендегідей қорытындыға келуге болады. Іштей жанатын двигательдердің теориясы негізгі екі бөлімнен құралады. Оның бipiншісі двигательдің жылу есебін жүргізіп, цилиндр ішіндегі әpбip процестердің көрсеткіштерін анықтап, соның нәтижесі бойьнша двигательдің индикаторлық диаграммасын тұрғызады. Екіншісінде двигатель механизмдерінің динамикалық есебін жүргізеді де оларға әсер ететін күштердің мәндері анықталып, солардың нәтижелері бойынша двигательдің эффективтік, яғни эксплуатациялық көрсеткіштерін анықтайды.

№ ______26______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Зертханалық  жұмыстар бойынша есеп беруді қорғау және рәсімдеу

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде зертханалық  жұмыстар бойынша есеп беруді қорғау және рәсімдеу туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Зертханалық  жұмыстар бойынша есеп беруді қорғау және рәсімдеу

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық практикалық сабақ № 9.

Зертханалық  жұмыстар бойынша есеп беруді қорғау және рәсімдеу.

Жұмыстың мақсаты: оқушыларды зерттеу эксперименттерінің нәтижелерін дұрыс анализде және рәсімдеуге үйрету.

Зертханалық жұмыстар бойынша есеп беруді қорғау әрбір оқушы үшін жеке рәсімделеді. Кестелер, графикалық, көрнекі материалдар ГОСТ.2.105-95 "Біріңғай конструкторлық құжаттар жүйесі" талаптарына сәйкестендіріліп рәсімделеді. Оқытушының қалауымен есеп қағаз жүзінде немесе электронды түрде ұсынылады.

Есепте әрбір пунктке алынған нәтижелер бойынша  нақты қорытынды жасалуы шарт.

Есептің негізгі бетінде оқу орны мен лабораториялық жұмыстың атулары, группаның шифрі, оқушының аты-жөні және жұмыстың орындалған күні көрсетілуге тиіс.

Зертханалық жұмыстар бойынша есеп беруді қорғау әрбір жұмысқа бөлек, оқушылармен орындалған жұмыстың теориялық және практикалық нәтижелерін жеке әңгімелесу түрінде рәсімдейді. Қойылған сұрақтарға оқушылар жауапты жазбаша немесе ауызша береді. Бағдарламалық тапсырмаларды орындауда компьютерде немесе басқа да бақылау құралдарын қолдануға болады.

Зертханалық жұмыстар бойынша есеп беруді қорғау ереже бойынша сабақ кезінде және жоспарлы кеңес беру уақытында өткізіледі.

Зертханалық жұмыстар бойынша есеп беруді қорғауды оқытушы ұйымдастырады және қорғалмаған лабораториялық сабақтардың семестр соңына дейін жиналып қалуына жол  берілмейді.

Зертханалық жұмыстар бойынша есеп беруі оқытушыда ағымдық сессия соңына дейін сақталады.

Қарыз болған лабораториялық жұмыстарды жою

Оқушылар 	қарыз болған лабораториялық жұмыстарды сессия басталғанша жоюға міндетті. Орындалмаған немесе жіберілген жұмыстарды оқытушының жетекшілігімен қайта орындалуы шарт. Лабораториялық жұмыстарды қайта жөндеу сессия кезінде жүргізілмейді.

Екі лабораториялық жұмысты өткізбеген оқушы олардың біреуін жоймайынша кезекті жұмысқа, кейін емтиханға да жіберілмейді.

Қарыз болған лабораториялық жұмыстарды жою  3 реттен көп орындалмайды. Соңғы (үшінші) қарыз болған лабораториялық жұмыстарды жою ЦПК төрағасының тағайындауымен құрамына дисциплина бойынша 3 адам кіретін комиссия алдында орындалады.

№ ______27______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Айналшақты-бұлғақты  механизмнің кинематикасы мен динамикасы

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде айналшақты-бұлғақты  механизмнің кинематикасы мен динамикасы  туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Айналшақты-бұлғақты  механизмнің кинематикасы мен динамикасы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 27. Айналшақты-бұлғақты  механизмнің кинематикасы мен динамикасы.

Иінді-шатунды механизмнің кинематикасы.

Іштей жанатын двигателыдердегі иінді-шатунды механизм өте күрделі жағдайда жұмыс атқарады. Оның бөлшектеріне түсетін күштер шамаларын да бағыттарын да үнемі өзгертіп отыраты. Соның салдарынан механизм бөлшектерінде сырттан түсетін күштерден басқа әртүрлі бағытта әсер ететін инерция күштері пайда болады. Ондай күштер двигателыде жұмыс істеп беретін негізгі газдың қысым күштеріне өз әсерлерін тигізеді. Ал сол әсерлердің пайдалы немесе зиянды екендігі тек оларды зерттеп білгеннен кейін ғана анықталатын мәселелер. Сондай әсерлерге душар ететін күштердің туындау және өзгеру заңдылықтары сол күш туатын бөлшектердің жылжу заңдылығына тәуелді екендігі белгілі. Олай болса алдышен міндетті түрде иінді-шатунды  механизмнің  кинематикасы зерттелу керек.

ИШМ-нің кинематикасын талдау үшін мынандай белгілеулер колданылған. a) -иінді біліктің айналу жылдамдығы және оның мәні мен бағыты тұрақты деп қабылдаймыз. Осыған қосымша иінді білік әрқашанда сағат тілінің бағытымен айналады деп есептейміз. а) иінді біліктің ИШМ“ бұрылу бұрышы. Оның ең алғашқы мәніне, яғни m= 0° мәнін, поршеннің ЖӨН-де тұрған кезін қабылдаймыз. Сонда ол бұрыштың бірінші туындысы иінді біліктің айналу жылдамдығы болмақ, яғни ω = d / dt. поршеннщ ең үлкен жолының ұзындығы S әрпімен белгіленеді, яғни vn = d Sn / dt. Ал жолдың ең үлкен  мәні S =: 2r болады. мұндағы : иінді білік иінінің радиусы. Осыған ұқсас шатунның ұзындығы l деп белгіленген. Иінді-шатунды механизмнің осы екі геометриялық тұракты өлшемдерінің қатынасы өлшемсіз қатынас λ болады. Сонда λ == r / l. Механизм кинематикасын талдау үшін тағы да бір қажетгі көрсеткіш ол шатунның цилиндр осінен бұрылу бұрышы β. Бұл бұрыштың мәні жоғарыдағы айтылған кинематикалық көрсеткіштерге байланысты өзгеріп отырады.

Иінді шатунды механизмнің цилиндр ішінде жүретін процестерге әсерін тигізетін негізгі кинематикалық көрсеткіштеріне поршеннің жүріс жолын (Sn), ждышдамдығын (vn) m үдеуін (jn) жатқызуға болады. Себебі осы көрсепсіцперге Samarium двигателдыдің жұмыс процестері әртүрлі болуы мүмкін. Енді төменде сол кинематикалық көрсеткіштерді есептеу жолдарын қарастырамыз.

Поршеннің жүріс жолы. Поршеннің жүріс жолының ең үлкен мәні оның жоғарғы және төменгі өлі нүктелерінің ара қашыктшыңа тең болады, яғни АА// нүктелерінің аралығы. Бірак бұл қашықтықты поршенды жүріп өткен кезде иінді біліктің айналу бұрышына (γ) байланысты әртүрлі жылдамдықпен жүріп өтеді, яғни оның уақытша байланысты ағынды мәндері тұрақты болмайды. Сондықтанда оның ағымдық мәндерін мынандай өрнекпен анықтауға болады:

Sn= OA - OA/ = r (l - cos γ) + τ (l - cos β).

Сонымен поршеньды жүріс жолының ағынды мәндері екі бұрышқа бірдей тәуелді екен. Ал есептеуге оңай болуы үшін сол бұрыштардың (γ, β) бір-біріне тәуелді зандылығын анықтап, орнына қойсақ, сонда бір ғана бұрышқа тәуелді  жолмен Sn  мәндерін  таба  аламыз.

Поршень жылдамдығы. Жоғарыда айтылғандай поршень жылдамдығы оның жүріс жолының бірінші туындысы болады. Олай болса табылған поршеннің жүріс жолының ағынды мәндерінің бірінші туындысын анықтаймыз, сонда:

vn = d Sn / dt. = (dSn / d γ)(d γ / dt.) = r ω [ sin γ + (λ / 2) sin2 γ],

мұндағы ω = dγ / dt  иінді біліктің айналу жылдамдығы.

Поршень үдеуі. Бұл көрсеткіш жылдамдықтың бірінші немесе жолдың екінші туындысы болады. Олай болса мұндағы иінді білік айналмалы, поршень түзу сызықты ілгері-кейінді қозғалыстар жасаса шатун өте күрделі қозғалысқа душар болады. Себебі оның жоғарғы басы поршенмен бірге түзу сызықты, ал төменгі басы иінді білікпен бірге айналмалы қозғалыс жасайды. Сондықтанда оның денесі күрделі қозғалыс жасауға мәжбүр болады. Солай бола тұрсада оның қозғалысының кинематикасын жеке талдаудың қажеті болмайды. Өйткені оның массасын шартты түрде екі массаға бөліп, әрқайсысын өзінің жалғасып тұрған бөлшектермен бір деп қарастыруға болады. Олай болса шатунның жоғарғы басының қозғалысын поршенмен бірге, ал төменгі басын ишді білікпен бірге қарастырамыз.

Иінді-шатунды механизмнің динамикасы.

Иінлі-шатунды механизмнің бөлшектеріне жұмыс кезінде сырттан неше түрлі күштер әсер етеді. Олардың негізгілеріне газ қысымының күші, айналмалы қозғалыстың әсерінен инерция күштері, өзара қозғалысқа келетін бөлшектердің аралығындағы үйкеліс күштері және т.с.с. күштер. Бұл күштердің барлығының да шамалары мен бағыттары айнымалы болады. Себебі, жоғарыда осы механизмнің кинематикасын қарағанда анықтағанымыздай, сол күштерді тудыратын козғалыстардың жолы, жылдамдығы және удеуі де айнымалы. Оның үстіне бұл көрсеткіштердің барлығы дерлік иінді біліктің айналу бұрышына (γ) тәуелді екендігін жоғарыда дәлелдегенбіз. Олай болса, анықтағалы отырған күштер де осы бұрышқа байланысты анықталуға тиіс. Енді төменде сол күштерді анықтау жолдарына тоқталамыз.

Газ қысымының күші. Бұл күш цилиндр ішіндегі қоршаған бөлшектердің барлығына олардың аудандарына сәйкес таралады. Ал сол бөлшектердің ішіндегі түскен күштен қозғала алатын поршень ғана, ал басқалары күш түскенімен козғалыс жасай алмайды. Сондықтанда бізге қажетгі күшке осы поршенге түсетін күш қана жатады . Ол күштің мөлшері газ қысымы мен поршеннің ауданына байланысты. Жалпы жағдайда поршенге түсетін газ қысымының күшін мына формуламен анықтауға болады:

Pr = Fп рі , мұндағы: Рг поршенге түсетін газ қысымының күші Fn -поршеннің ауданы; рі  цилиндр ішіндегі газ қысымы.

Осы формулаға жүгінетін болсақ, газ қысымының поршенге түсіретін күші (Pr) тікелей оның қысымына (рі) тәуелді болады екен. Себебі ондағы поршень ауданы (Fn) тұрақты шама. Сонымен, Рг күшін анықтау үшін рі қысымды анықтасақ болғаны, ал ол қысымды жоғарыда цилиндр ішінде жүретін процестерді қарағанда оның мәндерін әрбір кезенге жеке-жеке анықтап, солардың нәтижесі бойынша индикаторлық диаграмма тұрғызғанбыз. Ендеше сол диаграммадағы газдың индикаторлық қысымының мәндерін пайдалана отырып іздеп отырған күшті табамыз. Ол үшін диаграммадағы көлемді иінді біліктің айналу бұрышына тәуелді түрде бірнеше бөлікке бөлеміз де индикаторлық диаграмманы иінді біліктің екі айналысына, яғни (γ = 7200-қа жазып саламыз. Себебі төрт тактылы двигателдьдегі бір жұмыс циклы иінді біліктің екі айналысында аякталады.

Инерция күші. Инерция күші иінді-шатунды механизм бөлшектерінің қозғалыс сипатына, атап айтқанда үдеудің сипатына тәуелді болады.

Сонымен түзу сызықты қозғалатын массалардың инерция күштері поршенге түседі де айнала қозғалатъш массалардың инерция күштері иінді біліктің мойнына түседі. Оның үстіне бұл күштердің таңбасы үдеудің таңбасына қарама-қарсы болады. Енді осы жағдайларды есепке ала отырып инерция күштерін мына төмендегіше анықтаймыз.

Иіиді білік мойнына түсетін күштер. Иіңді білік мойнына жоғарыда айтылған айналмалы қозғалыстан пайда болған инерция күшінен басқа поршенге түскен күштер де әсер етеді. Сол поршеньнен келген күштің әсерінен иінді білік айналмалы қозғалысқа келіп, сырттан түсетін кедергі күшті жеңіп, жұмыс істеп береді. Сондықтан, алдымен поршеньнен келген күшті анықтаймыз.

Поршендыге түскен қосынды күш (Р) шатунның жұмыс жағдайындағы қалпына қарай екі күшке жіктеледі. Оның бірі ( Pш) шатунның бойымен , ал екіншісі (N) шишиндр керегесіне тік бағытта бағытталған. Ол күштердің шамалары шатунның цилиндр осінен алшақтау бұрышына (β) тәуелді өзгереді. Олай болса олардың мәндерін мына формуламен анықтауға болады:

Pш = P / cos β

N =P tg  β.

№ ______28______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Көп цилиндрлі қозғалтқыштың жұмыс динамикасы

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде көп цилиндрлі қозғалтқыштың жұмыс динамикасы туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Көп цилиндрлі қозғалтқыштың жұмыс динамикасы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 28. Көп цилиндрлі қозғалтқыштың жұмыс динамикасы

Алдыңғы тақырыптарда қаралған иінді-бұлғақты механизмнің кинематикасы мен динамикасы бip цилиндр үшін ғана анықталған. Ал қозғалтқыштар көбінесе көп цилиндрлі болып жасалады. Оның көптеген себептері бар. Мұндағы негізгі себеп бip цилиндрлі қозғалтқыштың қажетті қуатты қамтамасыз ете алмайтындығы болып табылады. Олай болса көп цилиндрлі қозғалтқыштың жұмыс динамикасында, жоғарыда айтылған бip цилиндрліге қарағанда, көптеген өзгешеліктер болады. Ceбeбi ол қозғалтқышты құрайтын цилиндрлер саны, олардың орналасу тәpтібі, т.с.с. себептер әсер етеді. Енді соларды жеке-жеке қарастырамыз.

Алдымен көп цилиндрлі қозғалтқыштың цилиндрлері бip қатарда орналасқан жағдайды қарастырайық. Мұндай жағдайда иінді біліктің eкi айналған кезінде төрт тактілі қозғалтқыштың барлық цилиндрлерінде жұмыс айналымы толық аяқталады. Олай болса сол иінді біліктің eкi айналған кезіндегі барлық цилиндрде әсер еткен күштерді қосып, олардың корытынды күшін анықтау қажет. Тек күшті ғана емес, козғалткыштың айналдыру моментін тапсақ онда әpi қарай оның сыртқы пайдаланым көрсеткіштерін анықтауға да мүмкіндік туады.

Жоғарыда айтылғандай, алдымен иінді білік мойнына түсетін жанама күштің (Т) моментін анықтасақ, сол момент қозғалтқыштың айналдыру моменті болмақ. Ал ол момент осы жанама күшпен иіннің радиусының көбейтіндісіне тең болады, яғни:

МД = r Т

Айталық, козғалтқыштың бір қатарға орналасқан төрт цилиндрі бар екен деп. Бұл қозғалтқыштың жұмыс айналымы иінді біліктің eкi айналысында немесе поршеньннің төрт жүрісінде аяқталуы тиіс. Ендеше аттас тактілердің бip цилиндрден екінші цилиндрге ауысуы иінді біліктің жарты айналысында немесе поршеньннің бip жүрісінде icкe асуы тиіс.

Олай болса, иінді білік eкi айналған кезінде 720°С бұрышты цилиндр санына бөлсек, әpбip цилиндрдегі аттас тактінің ауысатын бұрышын табамыз, яғни қарастырып отырған қозғалтқыш үшін 180°С болады. Енді бip цилиндр ушін табылған моменттің графигін әрбір і80°С- қа бөлeмiз. Сөйтіп, олардың әрқайсысын бірінші 180°С ке- зеңіндегі график үстіне қалған осындай үш кезеңді қосып саламыз.

Сонда иінді біліктің осы жарты айналыс кезіндегі барлық төрт цилиндрде болған айналдыру моменттерінің графигін аламыз.

Осылайша салынған гpaфиктepдeгi айналдыру моментінің мәндерін есепке ала отырып геометриялық жолмен қоссақ, онда табылған график барлық цилиндрлepдiң қосынды моменттерінің графигі болады.

Егер табылған момент мәндерін сол масштаб болып тұрган иінді біліктің иінінің  радиусына бөлсек, онда жанама күшті (Т) аламыз. Ал керісінше  болса, онда момент шығады.

Автомобильдерде тек қана цилиндрлері катар орналасқан қозғалтқыштар емес, цилиндрлері V тәрізді орналасқан қозғалткыштар да колданылады. Мұндай қозғалтқыштардың ерекшелігі цилиндрлер  бір-бірімен  бұрыш жасап, екі қатарға орналасады және олардың арасындағы бұрыш көбінесе 90° болады. Оның үстіне екі қатар орна- ласқан цилиндрлердің  бұлғактары иінді біліктің бip мойнына бекітледі.  Сонда бұл екі поршеньннің жұмыс айналымы бip-бipiнeн 90°-қа алшактайды. Цилиндрлері осындай жағдайда орналаскан козғалткыштың қосынды жанама күшін (Т) анықтау мынадай тәсілмен жүргізіледі.

Алдымен жоғарыдағы жолмен бip цилиндрдегі жанама күштің графигі салынады. Оны козғалткыштың сол жақ қатарындағы (козғалткыштың алдынан қарағанда) бірінші  цилиндрдің  жанама күші деп кабылдайды. Ал осы цилиндрдің поршені мен поршеньді иінді біліктің бір мойнында орналасқан оң қатардағы бірінші цилиндрдің жұмыс айналымы олардың аралығындағы 90°-қа кешігіп жүреді. Олай болса, сол жақтағы цилиндрдің жанама күшінің графигін осы айтылған 90°-тан кейін кешіктіріп қайтадан көшіріп салады. Ал соңындағы қалған 90°-қа алдында салынбаған графиктің кесіндісін қосып салады. Енді осы салынған графикті оң жакта орналаскан бірінші цилиндрдегі жанама күш деп кабылдайды.

Осылайша иінді біліктің бip мойнында орналасқан екі цилиндрдің табылған жанама күштерін  өзара косып, иінді біліктің бip мойнындағы жанама күшті анықтаймыз.

№ ______29______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Қозғалтқыштарды теңдестіру

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде қозғалтқыштарды теңдестіру туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Қозғалтқыштарды теңдестіру

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

# Тақырып № 29. Қозғалтқышты теңдестіру.

Жоғарыда иінді-бұлғақты механизмнің динамикасын қарастырғанда, қозғалтқыштың жұмыс кезінде көптеген әр түрлі күштер пайда болатынына көз жеткізгенбіз. Ондай күштерге негізінен бipiнiшi (Рд) жене eкiншi реттегі инерция күштері мен ортадан тепкіш (Рц) күштерін жатқызуға болады. Бұл күштердің шамалары да, бағыттары да үнемі өзгеріп отырады. Егер бұл күштер қозғалтқыштың жұмыс көзінде әр түрлі тербеліс дірілдерін туғызса, оның жұмысын тұрақсыздандырып және басқа да жағымсыз жағдайлар тудыруы мүмкін. Сондықтан да бұл күштерді басқа күштермен теңестіру қажет. Сонымен қозғалтқышта пайда болатын инерция күштері мен ортадан тепкіш күштерді өзгерту заңдылығы осы күштермен бірдей, бipaқ бағыттары оларға қарама-қарсы күштермен теңестіру тәсілін қозғалтқышты теңдестіру деп атайды.

Қозғалтқышты теңдестірудің eкi түрлі тәсілі бар: 1) иінді білік пен цилиндрлердің орналасуын осы күштер өзара теңдесетіндей етіп қабылдайды; 2) - инерция күштері осы күштермен бірдей, бipaқ бағыты қарама- қарсы болатындай қарсы масса қолданады. Енді соларды талдап көрелік.

Осылайша ол күштер өздігінен теңдестірілген. Екінші реттеп (Ръ) инерция  күштері барлық  цилиндрлерде бip бағытта бағытталған, бipaқ өзара қарама-қарсы момент тудырады да, олар да өзара теңдестіріледі.

Осы күштер сиякты ортадан тепкіш күштер де (Р ) өзара қарама-қарсы моментпен теңдестіріледі. Олай болса иінді білік құрылысы мен цилиндрлердің орналасу жолдарын қабылдау арқылы қозғалткышты теңдестіруге толық болады екен. Сондықтан да автомобиль қозғалт- қыштарындағы цилиндрлер саны жұп болады да, иінді-бұлғақты мойындары өзара бір-бірлеріне қарама-қарсы орналасады.

Осылайша теңдестірілген қозғалтқыштардағы иінді біліктің тіректеріне үлкен күш келетініне күмән келтіруге болмайды. Ол күштер өзара теңескенмен, иінді білік арқылы момент құрайды да одан косымша күш төмендетіледі. Көбінесе сол иінді білік  мойындарындағы күштерді азайту мақсатымен екінші тәсілді қолданады, яғни қосымша масса қолданады. Ортадан тепкіш күшті мына жағдайда толық теңестіруге болады.

# тпр рω2 = тк rω2

Егер осыдан қосымша массаны анықтайтын болсақ онда:

# мұндағы тпр - иінді білікке бекітілетін қосымша масса;

тк - иінді біліктің шатундық мойнына келтірілген шатунның төменгі басы мен мойынның өзінің теңеспеген массасы;

р- қосымша массаның инерция радиусы;

r- иінді біліктің радиусы;

# тпр = тк(r/р).

Осылайша тәсілдермен теңдестірілген қозғалтқыштар орнықты, дірілсіз жұмыс атқара алады. Ал мұндай тәсілге көнбейтіндей жағдайларда, мысалы цилиндр саны жұп емес тақ болатын жағдайларда, онда екінші тәсілді қолданып, теңдестіруге болады. Ол туралы арнаулы әдебиеттерде келтірілген.

№ ______30______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Қозғалтқыш механизмдерінің конструкциясы

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде қозғалтқыш механизмдерінің конструкциясы  туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Қозғалтқыш механизмдерінің конструкциясы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 30.  Қозғалтқыш механизмдерінің конструкциясы.

Қозғалтқыш қаңқасы – механизмдер мен жүйелерге тиянақ (база) болатын қозғалмайтын бөлшектер тобы. Оған картер блогы, цилиндрлер, иінді білік подшипниктерінің қақпақтары, картер блогының алдыңғы және артқы беттері, сондай-ақ май құйылатын астау мен бірқатар ұсақ бөлшектер жатады. Қозғалыс механизміне цилиндрдегі газ қысымын қабылдайтын және сол қысымды қозғалтқыштың иінді білігінің айналдырушы моментіне түрлендіретін қозғалмалы бөлшектер жатады.

Оның құрамына поршень, шатун, иінді білік пен маховик кіреді. Газ тарату механизмі жанғыш қоспаны тиісті цилиндрге дер кезінде беру және пайдаланылған газды сыртқа шығару қызметін атқарады. Бұл механизм құрамына жұдырықшалы білік, итергіш, штанга, клапанды ашатын күйенте мен оны жабатын серіппелер жатады. Майлау жүйесі үйкеліске түсетін беттерге жағар май жеткізетін агрегат пен арналар жүйесінен тұрады. Суыту жүйесі сұйықты немесе ауалы болуы мүмкін. Сұйық арқылы суытқыш сұйықпен (су, антифриз) толтырылған цилиндр астарларынан, сорғыдан, радиатордан (сұйық желдеткіш тудыратын ауа ағыны мен суытылып отырады) және су температурасын реттеп отыратын құрылғыдан құралады. Ауамен суыту цилиндрлерді желдеткішпен не ауа ағынымен (мотоциклде) үрлеуге негізделген. Қоректендіру жүйесі қозғалтқыштың жұмыс режиміне сәйкес белгілі пропорцияда әрі қозғалтқыштың қуатына сәйкес қажетт імөлшерде отын мен ауадан жанғыш қоспа дайындау қызметін атқарады. Бұл жүйе отын багынан, айдамалау сорғысынан, сүзгіден, түтіктер мен карбюратордан құралады. Тұтандыру жүйесі жану камерасындағы жанғыш қоспаны тұтандыратын ұшқын тудыру үшін қажет. Бұлжүйенің құрамына ток көздері – аккумулятор мен генератор, үзгіш енеді. Оталдыру жүйесі электрлік стартерден, беріліс шестерняларынан, ток көзі мен дистанциялық басқару элементтерінен құралады. Жанғыш қоспаны ендіру және қайта шығару жүйесіне түтіктер, ауа сүзгі және бәсеңдеткіш жатады. Газды Іштен жану қозғалтқышы көбінесе табиғи немесе сұйық отынның жануы кезінде пайда болатын газбен жұмыс істейді. Ол сонымен қатар қатты отынның шала жануы кезінде бөлінетін газбен, металлургия және канализация газбен де жұмыс істейді. Газды Іштен жану қозғалтқышының 4 тактілі және 2 тактілі түрі бар. Қоспаның түзілуі және тұтану тәсілі бойынша газды Іштен жану қозғалтқышы, сырттай қоспа түзіп ұшқыннан от алатын Іштен жану қозғалтқышы, сырттай қоспа түзіп сығылу нәтижесінде тұтанатын Іштен жану қозғалтқышы және іштей қоспа түзіп ұшқынмен от алатын Іштен жану қозғалтқышы болып ажыратылады. Табиғи газбен  жұмыс істейтін газды Іштен жану қозғалтқышы стационар электрстанциясында, компрессорлы газ айдайтын қондырғыларда, т.б. пайдаланылады. Іштен жану қозғалтқышы жұмысының тиімділігі, оның п.ә. коэффициентімен сипатталады. Кемелдендірілген Іштен жану қозғалтқышының ең үлкен п.э.коэффициенті 44%. Іштен жану қозғалтқышытары және басқа да жылу қозғалтқыштары гидравлика және электрлік қозғалтқыштар сияқты тұрақты энергия көзіне (мысалы, су қоры, электрстанциясы, т.б.) тәуелді емес. Іштен жану қозғалтқышы қондырғылары кезкелген жерде жұмыс істей алатындықтан, олар көлікте (автомобильде, а.ш. және жол құрылыс машиналарында, өздігінен жүретін әскери техникада) кеңінен пайдаланылады. Қазіргі кезде Іштен жану қозғалтқышының қуатын, сенімділігі мен ұзақ мерзімге шыдамдылығын арттыру, массасы мен габаритін кішірейту, олардың жаңа құралымдарын жасау (мысалы, Ванкель қозғалтқышы) жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге автомобиль көліктеріндегі карбюраторлы Іштен жану қозғалтқышын дизельмен алмастыру, көп отынды қозғалтқышты пайдалану, айналу жиілігін арттыру мүмкіндіктері қарастырылуда.

Қозғалтқыш, мына негізгі бөліктерден тұрады: айналшық - бұлғақ механизмдерден (піспектен, бұлғақ, иілмелі біліктен және сермерден); қозғалтқыш корпусынан (ірге тас рамасы подшипнигімен, картерден, цилиндірлі блок толкесімен және цилиндірлік қақпақпен); газ бөліп таратушы механизмнен (бөліп таратқыш біліктен, шестернадан, қақпақшадан, көлдектен, итерушіден және басқалары); қоректендіруші жүйелерден, (отын бактарынан, сүзгіштерден, отын сұйық сорғыштарынан, бүріккіштерінен, карбюратордан, отын жүргізгіштерден және басқаларынан); майлаушы жүйелерден және салқындатқыш және қосымша құрылғылардан.

Піспек - қозғалтқыштың, ең жауапты торабы. Ол, едәуір механикалық және жылулық жүктемеге ұшырайды, сондықтан, жанушы камераны мұқият нығыздауы тиіс және оның табанынан жылуды алып кетуін қамтамасыз етуі керек. Піспекке, газ күшінің әрекеті, бұлғақ мен иілмелі білікке беріледі.

Піспектің жылуы кезінде, маймен, цилиндр қабырғасын майлайды да, сұйық сорғыш шығыршығы әрекеті әсерінен, ұмтылуынан - қанаумен, олар жылжып және майды төменнен жоғары қотарылғаннан кейін - жағушы камераға түседі. Осыны болдырмау үшін, май жинап алушы шығыршықты қолданады, оның орналасуы, не тікелей нығыздаушысының астына (компрессионды) шығыршық пен немесе піспектің төменгі бөлігіне орналастырады. Піспектің, шығыршықтан төмен өткен кезінде, өзінің төменгі жақтауымен, цилиндр қабырғасынан майды түсіреді де, ол қанау бойынша, ағып және тесік, арқылы піспек ішіне және картерге ағады. Жоғарғы жүріс кезінде, шығыршық май қалқып шығады. Піспекті саусақтың атқарар қызметі - қозғалтқышты піспек- пен шарнирлі қосылыс жасауға арналған. Піспекті саусақ, қал- қымалы және бекітілген түрде болады. Қазіргі кездегі қозғалтқыштарда, негізінен қалқымалы саусақты қолданады.

Олардың, әсті жылжуын, серіппелі шығыршық шектейді немесе алюминийлі бұқтырманы қолданады. Бұлғақ жоғарғы піспекті және төменгі айналшықты бүркеншіктен және стерденьнен тұрады. Ол піспектен иілмелі бөлікке күш береді. Піспекті саусақ үшін, жоғарғы бүркеншікке қола төлкені орналастырады. Бұлғақтың жоғарғы бүркеншігіне ажырамайтын қылып, төменгісін - ажырайтын қылып жасайды. Бұлғақтың, төменгі бүркеншегінің жартысын иілмелі білікпен жалғастырып, антифрикциялы металмен қабат-қабат төсенішпен орап орнатады. Бұлғақ өзегі дөңгелек немесе қоставрлы қима түрінде болады.

Көп цилиндірлі қозғалтқыштардың білік индерінің аралык бүрышын, жеке цилиндірлердің үшқындарының кезектілігін, есепке ала отыра орындайды, жүріс, бір қалыптылығын және ең жақсы түріндегі инерциялы күштердің теңгерілгіштігімен жасалынады.

Төрт тактылы қозғалтқыштардың корпусы, цилиндір блоктарынан, олар анкерлі байланыстың көмегі арқылы, картермен, қосылысқан және шпилькамен қүрастырылған, картер, ірге тасты рамамен бірге қүрайтын және түғырық - май жинаушымен бірге орналастырылады. Блокқа, цилиндірлі гильза пресстенген. Гильза мен цилиндір қабырғасының аралық кеңістігін, сулы салқындатқыш көйлек (сулы гильза) атқарады. Іргелі подшипник, картердің көлденең бөлігіне орналасқан, цилиндірлі блоктың, сол жағында бөліп таратушы бөлігі және сыртқа шығарушы және кіргізуші клапандар жетегінің механизмдері орналасқан. Цилиндір қорабының қақпағын бекіту үшін шпилька орналасқан.

Газды, бөліп таратушы механизм, қозғалтқыштағы әрбір, жұмысшы циклындағы, клапанның ашылуын және жабылу уақы- тын қамтамасыздандырады. Газды бөліп таратушы механизмдердің, екі типін ажыратады: клапанның жоғарғы жағында орналасуы - цилиндр қақпағы қақпақшада орналасқан және қақпақшаның төменгі жағындаорналасқанында, қақпақшалар, цилиндр блогындаорналасқан жағдайында.

Дизельдің қоректендіруші жүйелеріне, отынды айдамалаушы сұйық сорғыш жеткізеді, қатқыл және жұқа сүзгімен отын тазалау. циркуляциялау жүйесіндегі қысым реттеуші, отын сұйық сорғышының, жоғарғы қысымдысы және олардың атқарар қызметі төмендегідей: белгіленген моменттегі, отынды цилиндірге дозалап беруге арналған және бүріккіштің тозаңдатуын және сығушы калоранын көлемі бойынша, отынды бірқалыпты бөліп тарату жүргізеді.

№ ______31______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Автомобиль қозғалтқыштары конструкциясын дамыту бағыты

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде автомобиль қозғалтқыштары конструкциясын дамыту бағыты туралы түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Автомобиль қозғалтқыштары конструкциясын дамыту бағыты

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 31. Автомобиль қозғалтқыштары конструкциясын дамыту бағыты.

Қазіргі таңда экологиялық және экономикалық талаптардың артуымен іштен жанғыш қозғалтқыштарды күштік агрегат ретінде пайдалануға аранап жасап шығарушылар арасында нарық жағдайында ең тиімді әдіс болып отыр.

Жаңа және ескі өндіруші компаниялар бүгінгідей бәсекеде өз өнімін жетілдіру үшін көптеген қаржылық және уақыт шығынына ұшырап жатады.

Алайда іштен жану қозғалтқыштарын жетілдіру қоры дәстүрлі жоғары технологиялық әдістермен жасалынған шарықтап шегіне жетті, сондықтан әрі қарай жетілдіру жаңа шешімдерді талап етеді. Бұндай шешімдермен бүгінде Scuderi Group (scuderigroup.com), Zajac Motors (zajacmotors.com) және DIRO Konstruktions GmbH & Co. KG (diro-konstruktion.de) белгілі.

Қозғалтқыш қандай болуға тиіс?

Қозғалтқыш автокөлік жылдам үдеуін  және жоғарыға шығу кезінде қызбауын қамтамасыз етуге тиіс. Оның үстіне ол үнемді де болуы керек. Ал енді мәселе қозғалтқыш қуатты болуы үшін оның көлемі үлкен, ал үнемді болуы үшін – кішкентай болатыны анық.

Бұл жағдайды кем дегенде үш шешіммен орындауға болады:

- Классикалық кіші мөлшерлі қозғалтқыш кешеніндегі жинақтаушы жүйемен – өте перспективалық жолы, сонымен қатар электрлі конденсаторлы жүйесімен жасалатын;

- Арнайы жұмыс прорцесті, жоғары жылдамдық режиміне жіберілетін кіші көлемді қозғалтқыш;

- Жоғарыда аталған екі шешімге біріктіріліп қолданылатын.

Шешімді екі бағытта қарастырамыз:

- ПӘК-ін арттыру мақсатында қозғалтқыштың шығынын төмендету. Бұл қозғалтқышты кішірейтіп сл пайдалы жұмысты сақтауға, ал экномикасы мен экологиясын жақсартуғу мүмкіндік береді;

- Цилиндр ішілік қайшылықтарды жою.

Шығындардан бастайық, ол үшін олардың қайда болатынын білу керек. Сондықтан ІЖҚ болатын процестерді қарастырайық.

Процестер

- Алғашқы және маңызды процес отыннан энергия алып, оны газдардың ұлғайту жұмыстарына айналдыру.  Жалпы жылу машинасының жұмыс циклі мамандардың дәстүрлі аталынған жұмыс циклі. Оның жетілу сатылары қозғалтқыштың жұмыс камераларында болатын барлық  химялық, физикалық, термо, гидро және газодинамикалық процестері ескерілген  индикаторлық ПӘК-мен сипатталады. Заманауи іштен жану қозғалтқыштарында бұл ПӘК-і 0,25-0,53 мөлшерінде болады.

- Екінші процес – газдардың ұлғаю энергияларын механикалық энергияға айналдыру. Бұл процестің міндеті іштен жану қозғалтқышынан механикалық энергияны шығару, ал оны жетілдіру механикалық ПӘК-нің жоғарғырақ сатысымен сипатталады. Неге жоғарғырақ, неге толық емес? Өйткені механикалық ПӘК-і жұмыс циклінің үдеуіне байланысты. Цикл үдетіле түссе қуат баланснда механикалық шығыны азая түспек, сондай-ақ, механикалық ПӘК-і жоғары болады.

Механикалық шығындарға сонымен қатар қозғалтқыш қуатының газ алмасумен  шығыны (төрт тактылы қозғалтқыштар үшін енгізу мен шығару, ал екі тактылы қозғалтқыштар үшін механикалық айдауыш жетегінің шығыны) және қозғалтқышқа қызмет көрсету агрегаттарына: отын және май сорғылары, салқындату жүйесіне т.б. Іштен жану қозғалтқыштарының ең жақсы нұсқасында механикалық ПӘК-і 0,9-дан асады.

Қозғалтқыштың толық ПӘК-і индикаторлық және механикалық ПӘК-нің әсеріне байланысты анықталады.

№ ______32______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Жүріс кезіндегі кедергі күштер

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде жүріс кезіндегі кедергі күштер туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Жүріс кезіндегі кедергі күштер

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 32. Жүріс кезіндегі кедергі күштер

Жүріс кезінде тракторлар мен автомобильдерге сырттан бірнеше күштер түседі де солардың салдарынан бірнеше ішкі әсер күштері туындайды. Олардың әрқайсысы жүріске әртүрлі кедергі келтіреді. Себебі олардың қайсы бірі жүріске қарсы бағытталады да кедергі келтірсе, қайсы бірі керісінше әсер етеді. Ендеше оларды анықтау қажет. Ол үшін қарастырып отырған машиналарды жалпы жағдайында қарастырамыз да, белгілі бір жағдай үшін сол жалпы жағдайда табылған мәнінен анықтаймыз. Машина жұмысының жалпы жағдайы деп жүріс жылдамдығы айнымалы және жол беті горизонтқа бұрыш жасап көлбеу орналасқан, яғни жол беті еңіс немесе өрге қарай бағытталған.

G трактордың салмақ күші. Ол көлбеу жазықтықта екі кұүраушыға жіктеледі: біріншісі Gsin a жол бетіне параллель құраушысы, ал екіншісі Gcosa жол бетіне тік бағьптағы құраушысы. Gsin a құраушысы трактордың өрге қарай көтерілуіне кедергі келтіреді, яғни ол өрге қарай қозғалуы үшін осы күшті жеңуге тиіс. Ал Gcos a құраушысы тракторды жол бетіне басып ұстайды. Соның салдарынан оның дөңгелектері, жоғарыда айтылғандай, радиалдық майысуға душар болады да дөңгелеу иіндері ап жөне ак пайда болады. Ол иіндердің пайда болуы дөңгелектерге тигізетін жер бетінің өсер күштерінің /Хп, Xк, Уп, Ук/ дөңгелек осьтерінен ауытқуына алып келіп соқтырады. Сөйтіп трактордың жол бетімен қозғалуына кедергі күшін тудырады. Ол күштің шамасы, жоғарыда қаралған, дөңгелектердің жұмыс динамикасына жүгінсек , мына формуламен анықталады: Pf = f Gcosa, мұндағы f жолдың кедергі коэффициенті.

Сонымен, трактордың салмақ күші, оның жүріс кезінде екі түрлі кедергі күшін тудырады екен. Оның біріншісі өрге қарай көтерілу кедергісі де, ал екіншісі жол бетімен қозғалу кедергісі. Мұндағы Gsin a құраушысының таңбасы оң немесе теріс болуы мүмкін. Егер жолдың көлбеулігі өрге қарай болса , онда оның таңбасы оң болады да, ал керісінше болса оңда теріс болады.

Pj машинаның инерция күші. Бұл күштің де таңбасы оң немесе теріс болады. Егер машина үдей қозғалса, оңда оның таңбасы оң болады, ал керісінше баяу қозғалса, онда теріс таңбалы болады. Осы инерция күшінің шамасы белгілі мына формуламен анықталады:

Pj = Ggj

мұндағы: g массаның еркін түсу үдеуі;  j түзу сызықты қозғалыс үдеуі.

Сонымен, Pj - машинаның инерция күші қозғалыстың түріне қарай жүріске әртүрлі әсер етеді, яғни j - түзу сызықты қозғалыс үдеуі оң таңбалы болып, машина үдей қозғалса, онда инерция күші теріс таңбалы болады да жүріске кедергі келтіреді, ал керісінше болса, онда машинаны итереді.

Pw ауаның кедергі күші. Бұл күш жүріс кезінде ауа бөлшектерінің машина бетіне үйкелуінен туады. Себебі машина жүрген кезде оның алдыңғы жағында ауа тығыздалады да артқы жағында керісінше сирейді. Олай болса, газ бен сұйықтың қасиетіне байланысты, ауа алдыңғы тығыздалған жағынан артқы сиретілген жағына қарай ағады. Осы кезде ол машина бетіне үйкеледі де жүріске кедергі тудырады. Осыған қосымша машинаның дөңгелектері, карданды біліктері сияқты ашық ауада айналатын бөлшектері ауаны құйынды қозғалысқа келтіреді де оған да белгілі бір мөлшерде энергия шығындалады. Олай болса Pw ауаның кедергі күші мына формула бойынша анықталуға тиіс:

Pw = kw F V2

мұндағы: kw ауаның меншікті кедергі коэффициенті; F машинаның маңдай алды ауданы; V машинаның жүріс жылдамдығы.

Енді осы көрсеткіштерге аздаған түсінік берелік. kw ауаның меншікті кедергі коэффициенті, басқаша оны ауаның ағынды коэффициенті деп те атайды, негізінен машина беті мен ауаның арасындағы үйкелісті бағалайтын коэффициент. Неғүрлым машина беті тегіс болса, соғұрлым оның мәні аз болады. Оның мәнін тек тәжірибе жолымен ғана анықтайды және өшпемі Нс²/м4. болады. Мысалы қазіргі кездегі жеңіл машиналары үшін kw=0,2 ал жүк машиналары үшін kw= 0,6 Нс²/м4 шамасында болады.

F машинаның маңдай алды ауданын инженерлік тілмен айтқанда итальян ғалымының атына қойылған Миделево қимасы деп атайды. Сол қиманың анықтамасы бойынша, дененің Миделево қимасы деп оның жүріс жылдамдығына тік бағытта түсірілген жазықтықтағы сол дененің проекциясын айтады. Олай болса мдишнаның маңдай алды ауданы дегеніміз проекциясының ауданы болып табылады. Осы жоғарыда талданған күштерден басқа кедергі келтіретін, ішектегі тарту күші бар. Оның шамасы тракторларда тіркелген машинаның кедергісімен, немесе автомашиналарда артындағы тіркемесінің кедергісімен анықталады.

№ ______33______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Автомобильдердің динамикалық факторлары мен динамикалық сипаттамалары

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде автомобильдердің динамикалық факторлары мен динамикалық сипаттамалары туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Автомобильдердің динамикалық факторлары мен динамикалық сипаттамалары

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 33. Автомобилыдердің динамикалық факторлары мен динамикалық сипаттамалары.

Автомобилыдердің барлық түрлеріне бірдей ортақ көрсеткішке олардың салмағының бір өлшеміне тиеселі тарту күшін алуға болады, яғни олардың басқа эксплуатациялық көрсеткіштері осы меншікті тарту күшіне тәуелді өзгереді. Олай болса сол меншікті көрсеткішті анықтаймыз. Ол үшін үшінші тарауда анықталған тарту күшінің тендестігін каралық. Көбінесе автомобильдер артқы жағына тіркелетін тіркемесіз жұмыс істейді, яғни сол теңдестіктегі ілмектегі тарту күші жоқ деп есептейміз ( Pіл = 0 ). Сонда. Рж = Pѱ F Рj кор + PW. Енді осы күштердің мәндерін орындарына қоялық:

Рж = ѱ G F δ j G / g + PW. Содан кейін теңдеудің екі жағында салмаққа (G) бөлейік.

Рж- PwG =F δ j / g

Сонда алынған теңдеудің сол жағындағы қатe анықтағалы отырған автомобилm салмағының бір өлшеміне тиісті тарту күші болады, яғни оны автомобильдің динамикалық факторы деп атаймыз. Соны автомобильдің динамикалық факторы деп оның салмағының бір өлшеміне келетін тарту күшінің үлесін айтамыз, яғни

D =Рж- PwG

Бұл табылған автомобильдің динамикалық факторы өлшемсіз шама және ол тұракты жүріс жылдамдығы кезінде тек жолдың келтірілген кедергі коэффициентіне (ѱ) ғана тең болады. Егер динамикалық фактор (D) ол коэффициенттен (ѱ) басқаша болса, онда машина жүріс жылдамдығы өзгереді.

Енді сол динамикалық фактор қалай өзгеретіндігін қарастыралық. Ол үшін оны анықтайтын күштердің мәндерін орын-орындарына қоялық. Сонда:

D = Ма ітр ƞтр / rк - кW FV2 / G

Егер осы өрнекке талдау жасап көрсек, онда динамикалық фактордың (D) двигательдің айналдыру моменті ( Ma) мен жүріс жылдамдығына (V) ғана тәуелді өзгеретіндігін аңғаруға болады, ал басқа көрсеткіштердің барлығы қарастырып отырған жол жағдайы үшін тұракты шамалар болып табылады.

Сонымен, динамикалық фактордың өзгеруі тікелей двигательдің айналыс моментінің өзгерісіне бағынышты. Себебі двигательдің айналыс моменті оның жылдамдық сипаттамасының заңдылығымен өзгереді, яғни айналыс жылдамдығына байланысты, ал автомобильдің жүріс жылдамдығы да осы айналыс жылдамдығына тура пропорционал өзгереді. Олай болса автомобильдің динамикалық факторы (D) оның жүріс жылдамдығына (V) тәуелді өзгереді. Осы динамикалық фактордың жүріс жылдамдығына байланысты өзгеру графигін автомобилыдің динамикалық сипаттамасы деп атайды.

Бұл динамикалық сипаттама төрт сатылы механикалық трансмиссиясы бар автомобиль үшін салынған. Диамикалық фактор трансмиссия беріліс саны өзгерген сайын ол да сатылы өзгеріп отырады. Оның үстіне динамикалық фактордың әрбір беріліс кезіндегі өзгерісі дигательдің айналдыру моментінің өзгеріс заңдылығын қайталайды. Енді осы салынған динамикалық сипаттама автомобильдің қандай эксплуатациялық көрсеткіштерін анықтай алатындығын қарастыруға болады.

Бұл табылған бұрыштың мәнін жүргелі отырған жолдың бұрышымен салыстыру арқылы автомобиль сол жолға көтеріле ала ма жоқпа , соны анықтаймыз.

№ ______34______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Автомобильдің динамикалық есебін жүргізу

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде автомобильдің динамикалық есебін жүргізу туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Автомобильдің динамикалық есебін жүргізу

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық практикалық сабақ № 10.

Автомобилыдің динамикалық есебін жүргізу.

Автомобилыдің динамикалық есебін жүргізу төмендегі ретпен жүргізіледі:

1. Автомобилыдің салмағын есептеу:

Gа = Gо + Gг , H

мұндағы: Gо - автомобилыдің конструкциялық салмағы, Н;                                                                                         Gг - автомобилыдің жүк көтергіштігі, Н (тапсырма бойынша);

2. Автомобилыге қажетті двигательдің қуатын табу:

NV = (фGа+ Pw )Vmax 3600ƞтр, кВт,

мұндағы: 0,04 - жолдың келтірілген кедергі коэффициенті, (жазық, асфалытталған жол үшін);

Vmах - автомобильдің ең жоғарғы жылдамдығы, км/ сағ (тапсырма бойынша); Pw = Kw F V2max / 12, Н - ауаның кедергісі;

Kw - ауаның меншікті кедергісі, Н.с²/м4; (Kw: 0,5 - 0,6 жүк маншналары үшін, Kw = 0,1- 0,2 жеңіл машиналар үшін;  F -автомобильдің маңдай алды ауданы, м²;

ƞтр - ≈ 0,92 - 0,93 трансмиссияның пайдалы әсер коэффиценті (соңғы тура берілісте).

3. Двигательдің жылдамдық сипаттамасын анықтау.

Двигательдің жылдамдық сипаттамасы тек тәжірибелік жолмен ғана анықталады, ал біз қарастырып отырған жағдай үшін бұрынғы жүргізілген тәжірибелердің көрсеткіштерін пайдаланамыз.

4. Трансмиссияның беріліс санын табу:

Қазіргі қолданылып жүрген автомобильдердің қөшпілігі дерлік механикалық трансмиссиямен жабдықталған. Сондықтанда олардың трансмиссиясының беріліс сандары екі тораптың беріліс сандарынан тұрады, яғни іқ - беріліс қорабы мен іо - басты берілістің беріліс сандарынан құралады. Олай болса ,

ітр  = іқ іо

мұндағы: іқ - беріліс қорабының беріліс саны; іо - басты берілістің беріліс саны және ол мына формуламен анықталады:

іо = 0,377 гк nн / Vmах

мұндағы: гк-жетекші дөңгелектің радиусы, м; nн - двигательдің қалыпты айналыс саны, айн/мин (тапсырма бойынша).

Беріліс қорабының беріліс санын анықтау тәсілі алдыңғы бөлімдегі тракторлар трансмиссиясының беріліс санын анықтау тәсілінен өзгеше, болады. Себебі автомобильдер көбінесе беріліс қорабының тура берілісінде, яғни ік=1,0 кезінде жұмыс атқарады. Ендеше оның двигателінің ең жоғарғы қуаты осы кезде пайдаланылады, ал беріліс қорабының бірінші берілісінде жетекші дөңгелек ығыспай автомобильді орнынан қозғауға тиіс. Олай болса автомобиль трансмиссиясының бірінші берілісіндегі двигатель бойынша жасалатын динамикалық фактор жетекші дөңгелектің жер бетімен ілінісу күші арқылы жасалған динамикалық фактордан артық болмауы тиіс, яғни:

D1 ≤ DФ

Мұндағы двигатель бойынша жасалатын динамикалық факторды жоғарыдағы көрсетілген жолмен анықтаймыз. Бірақ ондағы ауаның кедергісін есепке алмаймыз. Себебі трансмиссияның бірінші берілісіндегі жүріс жылдамлығы аз болғандықтан ауаның кедергісі де өте аз болады. Оның үстіне жанама күшті двигательдің айналдыру моментінің ең үлкен мәніне есептейміз. Өйткені динамикалық фактордың ең үлкен мәні осы кезде болады. Сонда:

D1 = М а mах ƞтр  ітр1  /  гк G

Ал, дөңгелектің ілінісу күші бойынша жасалатын динамикалық факторды тарту күшінің орнына ілінісу күшін пайдалану арқылы анықтаймыз, яғни

DФ mах = ФЯк

Енді осы шамалардың мәндерін орындарына қойып, біраз ықшамдасақ , онда беріліс қорабының бірінші берілістегі беріліс санын анықтайтын мына формуланы аламыз:

ік1 = DФ mах Gа rr / М к mах ƞтр іо

№ ______35______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Тарту күшінің теңдестігі

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде тарту күшінің теңдестігі туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Тарту күшінің теңдестігі

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 35. Тарту күшінің теңдестігі.

Тарту күшінің теңдестігі деп жетекші моменттің әсерінен пайда болған қозғағыш дөңгелектердегі жанама күштің қандай кедергі күштерді жеңуге жұмсалатындығын көрсететін теңдеуді айтамыз. Оны анықтау үшін:

Хк  = Хп ± (Gsina + Рj) + Рw + Ріл

Бұл формуладағы бізге белгісізі Xk мен Хп күштері Оларды жоғарыда дөңгелектердің жұмыс динамикасын талдау кезіңде анықталған мәндерінен аламыз. Олай болса:

Хк  = Рж - Мfkrk ±  Мfkrk,

Хn  = Мfnrn ±  Мfnrn,

Енді осы мәндерді жоғарғы формуладағы өз орындарына қоятын болсақ, онда тарту күшінің тендестігін аламыз, яғни:

Рж = Мfnrn ±  Мfnrn + Мfkrk ± Gsina ± Рj + Рw + Ріл

Әрине, осы анықталған тарту күшінің тендестік формуласын сол күйінде қалдыруға да болар еді, бірақ оны пайдалану өте ыңғайсыз. Сондықтан да ұқсас күштерді біріктіру тәсілімен, оны ықшамдап көрелік. Ол үшін шыққан тегі бір ұқсас күштерді біріктірелік. Мысалы, алдыңғы дөңгелектің дөңгелеуге кедергі күші мен артқы дөңгелектің дөңгелеуге кедергі күші ұқсас күштер. Ол екеуін қоссақ жалпы машинаның қозғалуына кедергі күш аламыз, яғни:

Мfnrn + Мfkrk = Pf = f  Gcos a

Бұл күш, жоғарыда айтыkғандай, жол бедеріне байланысты. Олай болса ол жолдың қасиетін көрсетеді. Ендеше бұл күшті жолдың қасиетіне байланысты тағы басқа күшпен біріктіруіе болады. Ондай жолдың қасиетіне байланысты тағы бір күш ол ± G sin a машинаның өрге көтерілуге кедергі күші. Бұл күштің мәні жолдың көлбеу a бұрышына байланысты. Енді осы екі күшті қосалық та оның қосындысын жолдың келтірілген кедергі күші Pѱ деп аталық. Сонда:

Pѱ = f  Gcos a ± G sin a = G(f cos a ± sin a),

мұндағы жақшаның ішіңде келтірілген көрсеткіштер Машина  жүріп келе жатқан жол жағдайы үшін тұрақты көрсеткіштер деп алуға болады. Олай болса, оны жолдың келтірілген кедергі коэффиценті деп атап, бір белгімен белгілейік, яғни:

ѱ = f cos a ± sin a

Бұл жолдың келтірілген кедергі коэффиценті, көлбеу бұрышы 5°-тан аспайтын жоядар үшін мынандай болады:

ѱ = f ± i,

Олай болса, осы корытынды инерция күші (Рj кop) түзу сызықты қозғалатын массаның инерция күшін (Рj) айналатын массаны есепке алатын коэффициентке (δ) көбейткенге тең болады, яғни Рj кop = Рj δ.

Сонымен, осылайша ықшамдастырғаннан кейін, тарту күшінің теңдестік формуласымен мына төмендегіше  жазуға болады.

Рж = Pѱ  ±  Рj кop + Рw + Ріл

Сонымен қорыта келгенде тракторлар мен автомобильдердің тарту күші жолдың келтірілген кедергі күшін жеңуге, барлық қозғалатын массалардың инерция күштерін жеңуге, ауаның кедергі күшін жеңуге және ілмектегі тарту күшін тудыруға жұмсалады екен.

№ ______36______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Автомобиль жүрісінің дифференциялдық теңдеуі

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде автомобиль жүрісінің дифференциялдық теңдеуі туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Автомобиль жүрісінің дифференциялдық теңдеуі

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық практикалық сабақ № 11.

Автомобилы жүрісінің дифференциялдық теңдеуі.

Автомобиль жүрісінің дифференциялдық теңдеуін құрудың көптеген жолдары бар, бірақ ол теңдеу қойылған талапқа сай болуы керек. Ондай талаптардың негізгісіне - уақыттың кезкелген кезеңінде машинаның жай-күйін сол теңдеу арқылы  анықтай алатын мүмкіндігі жатады. Олай болса машина жағдайының уақытқа тәуелді формуласын машина жүрісінің теңдеуі деп атауға болады. Біз қарап отырған машиналардың ондай тендеуін алдыңғы тақырыпта анықталған тарту күшінің теңдестігінен де табуға болады. Олүшін машинаның үдеуін анықтасақ болғаны.

Машина тарту күшінің тендестігінен үдеуді таппас бұрын, оны біраз ықшамдап алайық, яғни барлық кедергі күштерді біріктіріп, кедергі күштердің қосындысы деп атайық. Соңда:

∑ Рс = Рѱ + Рw Ріл

Енді тарту күшінің теңдестігінен инерция күшін анықтасақ, онда

Рj кор  = Рж - ∑ Рс , немесе

δ Gg j = Рж - ∑ Рс

Олай болса, осы инерция күшінің теңдеуінен, жоғарыда айтылғандай, үдеуді анықтаймыз, ал үдеу деп отырғанымыз жүріс жылдамдығының бірінші туындысы. Сондықтанда мына төмендегіше жаза аламыз:

j = dVdt=gРж- ∑ Рcδ        G

Осы қорытылып шығарылған формуланы машина жүрісінің дифференциалдық теңдеуі деп атаймыз. Бұл теңдеуден мына төмендегідей үш түрлі жағдайды байқауға болады:

1. Тарту күші кедергі күштерінің қосындысынан көп, яғни Рж > ∑ Рс.

Бұл кезде бөлшектің бөлімі оң таңбалы болғандықтан, үдеу де оң таңбалы болып, машина үдей қозғалады.

2. Бұл жағдай бірінші жағдайға керісінше, яғни Рж < ∑ Рс. Мұндай кезде машина баяу қозғалады.

3. Бөлшек алымындағы екі күш теңеседі, яғни Рж = ∑ Рс. Олай болса үдеудің мәні ноль болғандықтан, машина бір қалыпты тұрақты жылдамдықпен қозғалады.

Осылардан басқа, бұл жүрістің дифференциалдық теңдеуін, машинаның басқа да тежеу, үдей қозғалу сияқты процестерді зерттеу кезінде де қолдануға болады.

№ ______37______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Автомобильдердің жалпы тежеу үрдісі  мен көрсеткіштері

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде автомобильдердің жалпы тежеу үрдісі  мен көрсеткіштері туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Автомобильдердің жалпы тежеу үрдісі  мен көрсеткіштері

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып №37. Автомобильдердің жалпы тежеу үрдісі  мен көрсеткіштері

Жүретін машиналарды тежеу процесі күрделі процесс болып табылады. Себебі бұл кезде энергияның бір түрінен екінші түріне ауысу процестері жүреді. Мапшналарды тежеу процесі дегеніміз оның кинетикалық энергиясын азайту болып табылады. Бұл кезде машинаның кинетикалық энергиясын жылу энергиясына айналдырады да қоршаған ортаға таратып жібереді. Ол үшін машинаға арнаулы тежегіш механизм қойылады.

Ондай механизм қозғалатын және козғалмайтын бөлшектерден құралады. Тежеу кезінде қозғалатын бөлшек қозғалмайтын бөлшекпен жанасады да аралығында үйкеліс тудырады. Сол үйкеліс күшін жеңу үшін жүретін машина кинетикалық энергиясын жұмсайды. Үйкелістен пайда болған жыну энергиясы қоршаған ортаға тарап кетеді.

Машинаның кинетикалық энергиясын жылу энергиясына айналдыратын тежегіш қондырғылар машинаның жүріс дөңгелектерінде орналасады. Оның қозғалатын бөшлегі жүріс дөңгелегіне бекітіледі де қозғалмайтын бөлшек машина түғырына бекітіледі. Осы екі бөлшекті бір-бірімен жанастырып, үйкелістіру үшін арнаулы жетек қолданылады. Ол жетек механикалық, гидравликалық және пневматикалық болуы мүмкін.

Механикалық жетек жүргізуші орнында орналасқан тежегіш педалі мен тежегіш қондырғы аралығын механикалық тартқыштармен жалғастырады. Жүргізушінің педальді басып берген қимылын тежегіш қондырғыға механикалық тартқыштар жеткізеді. Бүл механизмнің негізгі кемшілігіне осы педаль мен жүріс дөңгелегінің аралығы алыс болуына байланысты оның қүрылысы өте күрделі болатындығын жатқызуға болады. Сондықтанда осы аталған жетек қазіргі машиналарда өте сирек қолданылады. Ал жүргізушінің қимылын тежегіш қондырғыға жеткізу қызметін көбінесе гидравликалық немесе пневматикалық жетек атқарады. Мұның екеуі де қазіргі машиналарда көп қолданылады.

Мұнда бірнеше уақыт кезеңі бар. Олар тежеу процесінің әрбір кезеңін көрсетеді. t1 - уақыты жүргізушінің әсер алу уақыты деп аталады, яғни жүргізуші машинаны тежеу керек деген шешім қабылдап, тежегіш педаліне кететін уақыт. Бұл уақыт әр адамның өзіндік қасиетіне қарай әртүрлі болады. көбінесе  t1 =0,4 0,6 с аралығында болады. Ал егер жүргізуші шаршаған кезінде, ауыру кезінде немесе басқа қолайсыз жағдайлар кезінде бұл уақыттың мәні келтірілген мәннен артып кетеді де тежеу процесіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтанда ондай жүргізушінің әсер алу уақыты көбейген кезде машина жүргізуіне рұқсат етілмеуге тиіс.

t2 - уақыты тежеуіш жетегінің іске қосылу уақыты деп аталады. Бұл уақыт гидравликалық немесе пневматикалық жетектің тежегіш қондырғыны іске қосуға кететін уақыты, яғни ол жетектің кешігу уақыты. Себебі кез-келген динамикалық жүйенің кешігетін қасиеті болады. Өйткені педалы қимылға келіп, тежегіш қондырғыны қозғау үшін, ондағы сүйық немесе ауа қысымын арттыруға уақыт қажет болады. Бұл уақыт гидравликалық жетекте t2 = 0,02 ... 0,04 с., ал пневматикалық жетекте t2 = 0,2 ... 0,4 с  болады екен. Осыдан гидравликалық жетектің артықшылығын анық көруге болады. Бірақ тұғыры өте ұзын машиналарда немесе тіркемемен жүмыс істейтін машиналарда гидравликалық жетек сенімсіз жүмыс істейді. Себебі өте ұзын түтіктермен тиісті қысын тудыру бірнеше қиындықтарға кездестіреді. Сондықтанда ондай машиналарда пневматикалық жетек қолданылады. Тіркемемен жұмыс істейтін машиналардағы бұл уақыт t2 = 2,0 с дейін жетеді. 	t2 - уақыты тежегіш қондырғының іске қосылу уақыты деп аталады. Бұл уакыт қозғалатын бөлшек қозғалмайтын бөлшекке барып жанасып, тиісті үйкеліс күшін тудырғанға дейін жұмсалатын уақыт. Тежеудің алғашқы кезеңіндегі t1 және t2 уақыттарында тежеу күші өзгермейтін болса, бұл t3 уақыты кезінде тежеу күші тез өседі де өзінің есептелген ең үлкен мәніне жетеді. Мұндай уақыт екі түрлі жетекте де бірдей болады және шамамен t3 =0,4 0,6 с.

t4 - уақыты тежеу уақыты деп аталады, яғни бұл уақыт машинаның кинетикалық энергиясын азайтуға жұмсалатын уақыт. Оның мәні тежеу шартына карай әртүрлі болуы мүмкін

Жалпы машинаның тежеу шартына қарай екі түрге бөлуге болады. Біріншісі қызметтік тежеу, яғни бұл кезде жүріс жылдамдығы алғашқы мәнінен тиісті бір мәніне дейін баяу азайтылады. Ал екіншісі авариялық тежеу. Бұл кезде машина шұғыл тежеліп, жүріс жылдамдығы тоқтағанға дейін азайтылады. Осы шарттарға байланысты тежеу уақыты әртүрлі болады. Оған төменде тереңірек тоқталамыз.

Машинаны тежеу процесі кезіндегі уақыттан басқа негізгі көрсеткіш-ол тежеу күші ( Рт) болып табылады. Бүл күштің мәні де әртүрлі жағдайларға байланысты. Оның бірі ол дөңгелектің жер бетімен ілінісу күші. Егер ол ілінісу күші жеткіліксіз болса, онда тежегіш күш тиісті мәніне жетпеуі мүмкін. Ал дөңгелектің ілінісу күші ілінісу коэффициенті мен оған түсетін тік бағыттағы күшке байланысты екендігі алғашқы бөлімдерде дәлелденген. Сондықтанда машинаны тежеу кезінде ілінісу күшін толық пайдалануға болмайды, тек соған жуықтатап  тежеу керек. Оның тағы бір шарты барлық дөңгелек біркелкі есептелген тежеу күшімен тежеуге тиіс, яғни машинаға күтім жасау кезінде оның барлық дөңгелектері бір мезгілде тежейтіндігін тексеріп, болмаса реттеп отыру қажет.

Машинаны тежеу  үшін екі түрлі тежегіш қондырғы қолданылуы мүмкін. Біріншісі жоғарыдағы айтылған дөңгелектерге орнатылған арнаулы тежегіш қондырғылар, ал екіншісі кейбір кездерде машина двигателімен де тежейді. Ол процестердің өзара айырмашылықтары болады. Сондықтан оларды жеке-жеке қараймыз.

№ ______38______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Автомобильдің үнемділік сипаттамасы

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде автомобильдің үнемділік сипаттамасы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Автомобильдің үнемділік сипаттамасы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып №38. Автомобильдің үнемділік сипаттамасы.

Автомобильдің экономикалық сипаттамасы деп жүріс жылдамдығына байланысты жанармай шығынының өзгеру графигін айтамыз. Мұндағы жүріс жылдамдығы трансмиссияның берілісіне қарай өзгеріп отырады. Ал автомобильдің экономикадық сипаттамасын көбінесе ең соңғы тура берілске есептейді, себебі басқа төменгі берілістер аз ғана уақыт ішінде үдей қозғау үшін қолданылады. Жанармай шығынын литрмен 100 километр жолға шағып есептейді. Себебі бүгінге дейінгі жанармай құятын өлшегіш құралдар тек көлеммен ғана өлшей алады, ал салмақпен өлшейтін құралдар әзірге жоқтың қасы.

Көлік-экономиканың қалыпты жұмыс істеуінің негізі. Ол өндіріс процесін қамтамасыз етіп, кәсіпорындарды, салалар мен аймақтарды байланыстырады, сыртқы сауда жүктерін тасымалдап, халыққа қызмет көрсетеді. Көлікті онсыз өмір сүре алмайтын «шаруашылық ағзасының қан тамыр жүйесі» деп те атайды. Сондықтан жоғары дамыған, тұрақты жұмыс істейтін көлік жүйесін қалыптастыру - елдің өсіп-өркендеуінің негізгі жағдайларының бірі.
Көлік 4 құрамдас бөліктен тұрады. Ол - көлік құралдары (автомобильдер, кемелер, ұшақтар), жолдар (темір, автомобиль жолдары, құбырлар, әуе, теңіз), ұйымдар (авиациялық теңіздік, темір жол компаниялары) және тиеу-тусіру пункттері (теңіз және «әуе» порттары, темір жол стансалары. Сол себепті ол күрделі кешен болып есептеледі. Біздің оны кешен деп атауымыз - адамдардың әр түрлі көлік құралдары мен жолдарын (құрлық, су, әуе) пайдалануына байланысты. Осыған  байланысты жеке салаларға немесе көлік турлеріне бөлінеді.

Көлік материалдық игілік өндірмейді. Бірақ кәсіпорындар мен ұйымдардың өнімдерінің өзіндік құнына тасымалдау құны кіреді. Сондықтан кейде оны материалдық өндіріске жатқызады. Көліктің өзінің жұмысын екі көрсеткішпен өлшейді. Бірінші көрсеткіш - тасымалданған жүктер және жолаушы. Ол тоннамен немесе адам санымен өлшенеді. Бұл көрсеткіш істелген жұмысты толық көрсетпейді. Оны түсіну үшін есеп шығару керек.
Сендердің жауаптарыңның әр түрлі болмауы да мүмкін. Екінші автомобиль жүкпен үлкен жол жүріп өткендіктен, көп мөлшерде жанар-жағармай жұмсады, оның ақшамен есептегендегі жұмысы да, жүкпен жүрген жолы да көп. Сондықтан көлік жұмысының екінші көрсеткіші - жүк айналымы, ал жолаушы тасымалдауда - жолаушы айналымы. Жүк айналымы - уақыт бірлігі ішінде (күн, ай, жыл) белгілі бір қашықтыққа тасымалданған жүк мөлшері. Біздегі мысал бойынша, бірінші автомобиль 50 тонна-километр (т км), ал екіншісі - 500 т км жүк тасымалдады.

Қазақстанның ірі көлік кешені бар. Бірақ оның шешілмеген мәселелері де көп. Қатынас жолдары жеткіліксіз. Олардың сапасы да жоғарғы дәрежеде емес (әсіресе, автомобиль жолдары). Бұнымен қозғалыс жылдамдығының темен болуы, яғни көлік «артерияларының» өткізу қабілетіне де байланысты. Ескірген көлік құралдары әлі қолданылады. Осыған байланысты жылдам дамып келе жатқан экономика мен оған «үлгіре алмай» келе жатқан көлік кешенінің арасында диспропорция (сәйкессіздік) пайда болды.
Оның жұмысын жақсарту үшін, жасалған қатынас жолдарын жақсартып, жаңаларын салу, жүк көтергіштік пен жүктерді жеткізу жылдамдығын арттыру қажет. Бұған контейнерлік тасымалдаудың ықпалы бар. Ол артық тиеу-түсіру жұмыстарын қысқартып, тауар жеткізуді жылдамдатады.
Көлікте өзіндік еңбек бөлінісі қалыптасқан. Мысалы, авиация толығымен халыққа, ал құбыр желілері - тұтастай өндіріске жұмыс істейді. Кешеннің әр саласының еңбек көрсеткіштерінде де айырмашылық бар.
Құрлық көлігі - біздің елімізде негізгі көлік түрі болып саналады. Онда темір жол маңызды орын алады. Темір жолдар - Қазақстанның бүкіл жол жүйесінің «қаңқасы» іспеттес. Олар еліміздің аймақтарын біртұтас жүйеге біріктіріп, климат пен жыл маусымдарына қарамастан тұрақты түрде жұмыс істейді. Қозғалыс жылдамдықтары да едәуір, сонымен бірге тасымалдау құны да көп емес. Темір жолдар - алыс қашықтықтардың ең қолайлы, әмбебап көлігі. Ол барлық жүк түрлерін тасымалдауға жарамды, ал «болат» артерияларды кез келген бағытта жүргізуге болады.

Темір жолдар Қазақстанда XIX ғасыр аяғында пайда болды. Оның аумағынан тұңғыш ірі жол - Орынбор-Ташкент жолы өтті. Ал негізгі жол желісі кеңес кезеңінде қалыптасты. Оның негізін елдің бірнеше бөліктерін қосатын ірі магистральдар құрайды. Қазақстан темір жолының «келбетін» меридиан бойымен бағытталған 3 магистраль: Орынбор-Ташкент, Түркістан-Сібір, Трансқазақстан және ендік бойымен өтетін 2 магистраль: Орта Сібір мен Оңтүстік Сібір бейнелейді. Олар қосылып, Қазақстанның «үлкен темір жол сақинасын» құрайды. Оған басқа да «болат артериялар» келіп тоғысады.
Темір жол көлігі тасымалдайтын жүктің 3/4 бөлігін көмір, кен, мұнай және құрылыс материалдары құрайды. Бұл жүк ағынының географиясында көрінеді. Бәрінен де Оңтүстік Сібір және Трансқазақстан магистральдарының жұмыстары өте қауырт. Жолаушы тасымалының жартысынан астамы салалардың үлесіне тиеді.

Темір жол көлігінің дамуы:

1)жаңа жолдар салуды;

2) өткізу қабілетін екі есе арттыру үшін оларды электрлендіруді;

3) жоғары жылдамдықты магистральдар салуды;

4) контейнерлік жүк тасымалын қалыптастыруды қарастырады.

Егер темір жол көлігі - көлік жүйесінің «қаңқасы» тәрізді болса, автомобиль жолдары оларды байланыстыратын негізгі буын болып табылады. Автомобильдер аралық кідіріссіз тауарды «есіктен есікке» дейін жеткізеді. Олардың, әсіресе, қалаларда, қала маңы мен таулы аудандарда рөлі зор. Алыс магистралдік жүк тасымалын қуатты, жылдамдығы жоғары жүк машиналары атқарады. Бірақ автокөлік қымбат әрі экологиялық жағынан «лас» көлік түрі.
Автомобиль көлігінің жұмыс тиімділігі жолдардың жиілігі мен сапасына байланысты. Автомагистральдардың жалпы ұзындығы 93 мың километрдей. Елдегі жол желісі әр түрлі. Ол негізінен темір жолдар географиясын қайталайды. Автомобиль жолдары өте жиі болып келетін аймақ - Солтүстік Қазақстан. Батыс пен Орталықта жолдар саны одан екі еседей аз.
Біздің елімізде автомобиль бұрыннан бері ең жаппай қолданылатын көлік құралына айналды (2008 ж. - 3,2 млн астам бірлік) ал автокөлік жүк (3/4) және жолаушы (99%) тасымалының талассыз көшбасшысы болып табылады.
Өндірістік көліктің рөлі басым болып саналатын тау-кен және металлургиялық облыстар (Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Қостанай) тасымалданатын жүк массасы жөнінен ерекшеленеді.
Құрлық жолдары көлігінің арнайы маманданған түрлері - құбыр және электрондық көліктер. Құбыр жүйелері мұнай мен газ айдап, мұнай-газ және мұнай өңдеу өнеркәсіптерімен бірлесіп жұмыс істейді. Оларды да кез келген бағытта жүргізуге болады, әрі темір жолдан қысқа болып келеді, ал құрылысы кеп арзанға түседі. Бір бағытта, тұрақты жерде кеп мөлшерде жүк «жіберіледі». Сондықтан құбыр жүйесі ең арзан көлік түрі болып саналады.
	Қазақстандағы құбыр жүйесі дамыған аймақ - Батыс, одан мұнай мен газдың қуатты ағындары таралады. Орталық облыстарды солтүстіктен оңтүстікке қарай «Омбы-Павлодар-Шымкент- Түркіменабад» газ құбыры желісі басып өтеді. Батыстан оған Құмкөл «бұтақшасы» келіп қосылады да, ал одан шығысқа, Қытайға қарай «құбыр» кетеді. Электрондық көлік әлектр қуатын электр жеткізу желілері (ЭЖЖ) арқылы тасымалдайды. Олар елдің ірі өнеркәсіпті орталықтарын байланыстырып, ауылдық жерлерді электр қуатымен қамтамасыз етеді.

Ірі қалаларда жолаушыларды экологиялық жағынан таза электр көліктері троллейбустар (Алматы, Петропавл, Астана, Тараз және т.б.) мен трамвайлар (Павлодар, Алматы, Өскемен, Қарағанды) тасымалдайды. Құрлық көлік түрлері су көлігімен тығыз байланысты.

Су көліктері негізінен құрал-жабдықты көп қажет етпейтін
табиғи жолдарда жұмыс істейді. Оларға отын аз жұмсалады (1 т жүкке есептегенде), әрі көлемді тауарларды тасымалдаудың өзіндік құны да темен. Бірақ оның қозғалыс жылдамдығы темен, көбінесе маусымдық жұмысқа ғана жарамды, оның үстіне кеме жүретін жолдар қажетті бағыттарға үнемі сәйкес келе бермейді. Су көлігі теңіздік және өзендік болып бөлінеді. Теңіздік кеме қатынасы бар жалғыз аудан - Каспий теңізінің шеткі ЭГЖ теңіз көлігінің негізгі міндетін - сыртқы сауда байланысын жүргізуді анықтап берді. Сондықтан негізгі жүк тасымалы шетелдік болып табылады. Каботаждық тасымал (еліміздің порттарының арасында) аздау, дегенмен, онда да есу байқалады.
    Теңіз көлігі - ең жас әрі жылдам дамып келе жатқан көлік түрі. Еліміз өз флотын жаңадан құрды. Қазірдің езінде онда казіргі заманғы танкерлер («Астана», «Алматы», «Абай»), ездігінен жүретін баржалар, мұзжарғыш буксирлер бар. Елдің басты теңіз «қақпасы» - қатпайтын Ақтау сауда порты. Жүк тасымалы бойынша (жылына 10 млн т) - ол Каспий бойындағы ірі порттардың бірі болып саналады. Жүктің басым бөлігін мұнай (85%), прокат және астық құрайды. Паром өткелдері Ақтау қаласын Ресей мен Әзірбайжанның порттарымен байланыстырады.

№ ______39______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Автомобильдердің көлденең бағыттағы тұрақтылығы

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде автомобильдердің көлденең бағыттағы тұрақтылығы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Автомобильдердің көлденең бағыттағы тұрақтылығы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық пркатикалық сабақю № 12.

Автомобильдердің көлденең бағыттағы орнықтылығы (тұрақтылығы).

Тракторлар мен автомобильдер жұмыс кезінде неше түрлі жер беті мен жолдарда жұмыс істеуіне тура келеді. Сондай кездерде машина өзінің тепе-теңдік қалпын жоғалтпауға тиіс. Сонымен Машинаның орнықтылығы деп оның дтепе-тендік қалпын ұстап тұра алатын қасиеттерін айтамыз “ .

Машиналардың тепе-теңдік қалпын бұзатын жағдайларға олардың көлбеу беттерде аунап немесе тайғанап кететіндігін жатқызуға болады. Оның үстіне машиналар үлкен жылдамдықпен бұрылған кезде де аунап кету қаупі туады. Енді осыларды төменде жеке-жеке қарастырамыз.

Машиналардың көпденең бағыттағы орнықтылығын жоғарыда айтылғандай екі түрлі жағдай үшін қараймыз яғни көлденең бағытта аунап кетпейтін және тайғанап кетпейтін орнықтылықтығы. Ол үшін машинаның көлбеу беттегі орналасқан схемасын ( 1-сурет ) қарастыралық.

Машинаның көлденең бағытта аунауы үшін оның салмақ күші Оі нүктесі арқылы өтіп, сыртқы дөңгелектің жер бетімен жанасып тұрған нүктесі арқылы моменттер теңдеуін құрамыз. Сонда:

Ус В + h G sin B = 0.5 B Gcos B

Олай болса машинаның аударылатын шекті бұрышы мына өрнекпен анықталады:

tg B lim = 0.5 B / h

Осы табылған өрнекке қарасақ, машинаның көлденең бағыттағы орнықтылығы оның дөңгелек аралық қашықтығы (В) мен ауырлық нүктесінің биіктігіне (11) тәуелді екен. Оның үстіне машинаның В мөлшері артқан сайын орнықтылықтың шекті бұрышы артып, ал h -  биіктігі көбейген сайын ол бұрыш азая береді екен.

Енді машинаның тайғанап кететін шекті бұрышын анықтау керек. Өйткені машина аунамас бұрын, тайғанап кетуі мүмкін. Ол үшін сол 1-суретке қайтадан жүгінелік.

Маашина көлденең бағытта тайғанап кетпеуі үшін оны тайғанататын салмақ күшінің көлбеу бағыттағы құраушысы G sin B машинаны көлденең бағытта тайғанатпай ұстап тұратын жер бетінің Рі және Рс әсер күштеріне тең немесе кіші болуға тиіс, яғни

G sin B ≤ Рі + Рс

ал мұндағы жер бетінің Рі және Рс күштері дөңгелектердің жер бетімен ілінісу күшінен артық бола алмайды, яғни

Рі + Рс = Pф = ф G Cos B

Ендеше тайған аудың шекті бұрышын мына өрнекпен табамыз:

tg Bф = ф

Сонымен, машинаның тайғанап кететін шекті бұрышы дөңгелектердің жер бетімен ілінісу коэффициенті мен анықталады екен.

Жоғарыда машинаның көлбеу жазықтықта орналасқан кезіндегі орнықтылығы анықталды. Ал машиналар тек қана көлбеу жазықтықтың ғана әсерінен орнықтылығын жоғалтпайды, ол әрі бұрылған кезде пайда болатын ортадан тешкіш күштің әсерінен де орнықтылығын жоғалтуы мүмкін.

№ ______40______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Автомобильдердің ұзындық бойындағы тұрақтылығы

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде автомобильдердің ұзындық бойындағы тұрақтылығы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Автомобильдердің ұзындық бойындағы тұрақтылығы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық практикалық сабақ № 13.

Машиналардың ұзындық бойындағы орнықтылығы.

Машинаның ұзындық бойындағы орнықтылығы да көлденең бағыттағы орнықтылығы сияқты екі көрсеткішпен бағаланады, яғни аунап кететін шекті бұрышы мен тайғанап кететін шекті бұрышы. Осыларды анықтау үшін 1-суретге келтірілген машинаның м семасын қарастырамыз.

Машинаның  артқа аунап кететін шекті бұрышын анықтау үшін артқы дөңгелектің жер бетімен жанасып тұрған Ок - нүктесі арқылы моменттер теңдеуін құрамыз. Сонда:

Уп L + h G Sin a = a G Cos a

Егер машина осы көрсетілген нүктеден аунайтын болса, онда салмақ күші осы нүкте арқылы өтеді де алдыңғы дөңгелектің әсер күші Уп = 0 болады. Олай болса онда жоғарғы моменттер теңдеуі арқылы машинаның артқа қарай аунап кететін шекті бұрышын мына формуламен табамыз:

tg alim  = а / h.

Сонымен машинаның артқа қарай аунайтын шекті бұрышы оның тек ауырлық нүктесінің координаттарына ғана байланысты болады екен.

Енді машина дәл осы жағдайда болып, тек өрге қарай емес еңіс қарай тұрса, онда да осы сияқты моменттер теңдеуін құруға болады, яғни

Ук L + h G Sin a = (L-a) G Cos a

Бұл моменттердің теңдеуі алдыңғы дөңгелектің жер бетімен жанасып тұрған Он  нүктесі арқылы құрылды. Егер осы моменттер теңдеуін машинаның алға қарай аунайтын шекті бұрышын табатын болсақ, онда

tg alim  =  (L-a) / h

Маишнаның алға қарай аунайтын шекті бұрышы да оның ауырлық нүктесінің координаттарына байланысты.

Машинаның ұзындық бойындағы орнықтылығының тағы бір көрсеткіші ол жоғарыда айтышған оның тайғанап кететін шекті бұрышы.  Оны да көлденең бағыптағы орнықтылық сияқты машинаны тайғанататын күш пен оны тайғананатпай ұстап тұратын күштің тендестігін қараймыз. Сонда

( Ртк+ Pтп) = G sin а

мұндағы Ртп және Pтп -күштері машинаны тайғанатпай ұстап тұратын артқы және алдыңғы дөңгелектердің тежегіш күштері. Ал бұл күштердің ең үлкен мәндері дөңгелектердің жер бетімен ілінісу күштерімен шектеледі, яғни

Ртк + Pтп = ф G соs а

Олай болса, онда машинаның алға немесе артқа тайғанап кететін шекті бұрышы мынандай болады:

tg a ф = Ф

Сонымен, машинаның көлденең немесе ұзындық бойындағы тайғанап кететін шекті бұрышттары тек олардың дөңгелектерінің сол бағыттардағы ілінісу коэффициенттерін пайдалану мүмкіндігіне байланысты болады.

Дегенменде кейбір машинналард абұл көрсеткіш өзгеше болуы мүмкін. Себебі кейбір машишналарда, әсіресе дөңгелекті тракторларда барлық дөңгелектеріне тежегіш қондырғы орнатылмайды. Олардың тек артқы дөңгелектері ғана тежегіш қондырғымен жабдықталған. Мұндай жағдайда оның тежеу күші сол артқы дөңгелектің ғана тежеу күші болады, яғни:

Ртк =  Я кф G cosa

Солай болса, онда тайғанап кететін шекті бұрышты мұндай машиналар үшін мына төмендегідей:

tg a ф = Я к Ф,

мұндағы Як = 0,75... 0,85 артқы дөңгелектің тиелу коэффициенті. Сонымен, алдыңғы дөңгелектері тежегіш қондырғылармен жабдықталмаған машиналардың тайғанап кететін шекті бұрышгтары басқаларына қарағанда аздау болады екен.

№ ______41______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Доңғалақты автомобильдердің бұру кинематикасы

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде доңғалақты автомобильдердің бұру кинематикасы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Доңғалақты автомобильдердің бұру кинематикасы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 41. Доңғалақты автомобилыдердің бұру кинематикасы

Дөңгелекті  машиналарды  жүретін  жол  бойымен  бағыттау үшін олардың  жұмыстарына  арнаулы талаптар қойылады, яғни машина түзу бағытта қозғалған кезде  ол  жүргізушінің әсерінсіз өздігінен түзу бағытты ұстап отыруы  керек, ал қисық жолға бұрған кезде жүргізушінің берген бағытында қозғалуға тиіс.  Міне осы талаптарды машинаны бұратын механизмдері бұлжытпай орындауы үшін олардың жұмысы белгілі бір зандылыққа бағынуға тиіс. Ендеше сол заңдылықтардың бірі оларды бұрудың кинематикасына тікелей байланысты.

Машинаны бұру кинематикасы онда қолланылатын бұру тәсіліне төуелді. Бүгінгі танда қолданылып жүрген дөңгелекті машиналардың бұрылу тәсілі екі түрлі әдіспен орындалады. Біріншісі машинаға бұру үшін қолданылатын арнаулы басқару дөңгелектері орнатылады, ал екіншісі машина тұғырын екі бөліктен жасап, өзара топсалы етіп бекітеді. Машинаға басқару дөңгелегі орналастырылған әдістің кинематикалық схемасы 1-суретте көрсетілген. Ол үшін  машинаны басқаратын дөңгелек (1) машина түғырына (2) топсалы етіп бекітіледі де арнаулы бұратын механизммен жабдықталады. Машинаны белгілі бағытқа бұру үшін осы басқару дөңгелегінің жүріс бағытын (V п) машина тұғырының  жүріс бағытынан (Vк) a бұрышына бұрады. Соңда машина тұғыры жүріс бағытын осы басқару дөңгелегінің бағытына ауыстырады. Енді машинаның осындай бұрылысы кезіндегі кинематикасын қараймыз.

Жалпы механиканың заңы бойынша қозғалатын динамикалық жүйе сырғымай, ығыспай, тайғанамай жүруі үшін оның барлық қозғалатын бөліктері бір нүктеден айналуға тиіс  немесе сол бөліктердің жүріс жылдамдықтарына тұрғызылған перпендикулярлар бір нүктеде қиылысуға тиіс. Ондай нүктені ілездік айналыс орталығы деп атайды.

Cos а іш = (R-a) / L;

Cos а іш = (R-a) / L,  мұндағы а - дөңгелек бұрылатын осінің машинаның үзындық бойындағы симметрия осінен қашықтығы. Ал осы екі бұрыштың айырмасын анықтасақ, онда cos ac - cos aіш = 2 а / L, яғни дөңгелектердің сырғанамай, ығыспай дұрыс дөңгелеуі үшін, олар қандай бұрышқа “ бұрылса да, сол бұрыштарының айырмасы тұрақты болып қалуы шарт және ол тұрақты мөлшер машинаның конструкциялық көрсеткіштері «а» мен «L» re тәуелді болады екен.

Басқару дөңгелектерінің бұрылу бұрыштары айырмасынын тұрақтылығы бұру механизміндегі рульдік трапеция арқылы іске асырылады. Ал ол рульдік трапеция құрылысы бірнеше тартқыштар мен топсалардан тұрады. Сондықтанда олар “жұмыс кезіңде тозып, ескіру салдарынан алғашқы қойылған мөлшерлерін өзгертіп жібереді де бұрылуға қажетті талаптарға сай келмейді. Сөйтіп басқару дөңгелектері бұрылыс кезінде қажетгі бұрышқа бұрылмағаңдықтан, сырғанап немесе ығысып қозғалады да тез тозуына тура келеді. Ендеше, арнаулы құралдың көмегімен, олардың орналасу геометриясын тексеріп, реттеп отыру қажет.

№ ______42______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Басқару доңғалақтарының динамикасы

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде басқару доңғалақтарының динамикасы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Басқару доңғалақтарының динамикасы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық практикалық сабақ № 14.

Басқару доңғалақтарының динамикасы.

Басқару дөңгелектерінің динамикасын қарастырудағы негізгі мақсатқа бұрылуға қажетті күшті анықтап, оны дөңгелектің жер бетімен ілінісу күшімен шектеу мұмкіндіктерін табу болып табылады. Ол үшін машина бұрылған кездегі оның динамикалық жүйесіне тұсетін күштерді анықтау қажет. Сол мақсатпен 1- суретте бұрылатын бір дөңгелегі бар машинаның динамикалық жүйесі көрсетілген. Себебі машинаны басқару үшін бір немесе екі дөңгелек қолданғаннан оларға тұсетін күштер шамасы өзгермейді.

Осы көрсетілген жүйе бойынша басқару дөңгелектеріне тұceтін Күштерді аныңтау үшін, олардың машина тұғырымен жалғасын Oп нүктесінен ажыратып тастап, дөңгелек пен тұғырдың бір-біріне әсерін күштермен алмастырамыз. Ол Күштер машина қозғалысының түрлеріне байланысты болады. Машина мұндай бұрылыс кезінде күрделі козғалыс жасайды. яғни әрі түзу сызықты, әрі айналмалы козғалыс. Түзу сызықты қозғалыстың әсерінен баскару дөңгелегінде оны итеретін F “күші пайда болады. Бұл күштің шамасы дөңгелектің дөңгелеуге кедергі күшінің Pғп сол осьтен құраушысына тең болады. Біз қарап отырған жағдай үшін дөңгелекті бұруға қажетті күшті анықтауымыз керек, яғни сол F - күшінің бұрылу радиусындағы құраушысын анықтау қажет, Ол құраушының мәні Pfn tg a болатындығын көрсетілген  схемадан анықтау онша қиын емес.

Басқару дөңгелектеріне осы айтылған күштен басқа, Z күші де әсер етеді. Ол күш машина тұғырының айналмалы қозғалысынан пайда болады. Себебі машина бұрылған кезде оның тұғыры бұрышу орталығы O - нүктесі арқылы айналмалы қозғалыс жасайды. Осы кезде оның тұғыры әрі өз полюсі Ок - нүктесі арқылы айналады. Сондықтан машина тұғырының мұндай айналмалы қозғалысқа кедергі жасайтын Mp реактивті моменті пайда болады да ол L сos a - иіні арқылы басқару дөңгелегіне Z күшін тудырады.

Ол күштің мәнін мына формуламен анықтауға болады,  Z = M p/ Lcos a 	Сонымен басқару дөңгелегін бұруға қажетті Рб күші екі кедергі күштің құраушыларынан қосылады екен: біріншісі дөңгелектің дөңгелеуге кедергі күшінің радиус бойындағы құраушысы да, екіншісі машина тұғырының өз полюсінен айналған кездегі реактивті күштің құраушысы. Олай болса,

Рб = Z + Pfn tg a = Мр / Lcos a  + Pfn tg a

Енді осы бұрылуға қажетті күшті сол дөңгелектердің жер бетімен ілінісу күшімен шектеу керек. Өйткені бұрылуға қажетті күш ілінісу күшінен асып кетсе, онда басқару дөңгелегі тайып, сырғанайды да машина тиісті бағытта бұрыла алмайды. Сонымен машинаның берілген бағытта бұрыла алатын шартын мынандай формуламен көрсетуге болады:

Рб ≤ РФп ’

яғни машинаны бұруға қажетті күш басқару дөңгелектерінің жер бетімен ілінісу күшінен аз немесе тең болуға тиіс. Сондықтанда, алдыңғы бөлімде айтылғандай, басқару дөңгелегіне түсетін салмақ күшінің бөлігі Яп = 0,15...0,20 аралығынан көп болса ғана машинаны бұру шарты орындалады. Себебі, ілінісу күші сол дөңгелекке тік бағытта әсер ететін күшке тәуелді, яғни. Рп = Яп Ф G cos a. Осы жағдайды әсіресе автомобильдерге жүк тиеген кезде қадағалаған жөн болады. Тиелген жүктің неғүрлым автомобилыдің алды-артына біркелкі орналастыру керек.

№ ______43______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Автокөліктің жүріп өту мүмкіндігі туралы түсінік

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде автокөліктің жүріп өту мүмкіндігі туралы  ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Автокөліктің жүріп өту мүмкіндігі туралы түсінік

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып №43. Автомобильдің жүріп өту мүмкіндігі туралы түсінік

Автомобильдің экономикалық сипаттамасы деп жүріс жылдамдығына байланысты жанармай шығынының өзгеру графигін айтамыз. Мұндағы жүріс жылдамдығы трансмиссияның берілісіне қарай өзгеріп отырады. Ал автомобильдің экономикадық сипаттамасын көбінесе ең соңғы тура берілске есептейді, себебі басқа төменгі берілістер аз ғана уақыт ішінде үдей қозғау үшін қолданылады. Жанармай шығынын литрмен 100 километр жолға шағып есептейді. Себебі бүгінге дейінгі жанармай құятын өлшегіш құралдар тек көлеммен ғана өлшей алады, ал салмақпен өлшейтін құралдар әзірге жоқтың қасы.

Көлік-экономиканың қалыпты жұмыс істеуінің негізі. Ол өндіріс процесін қамтамасыз етіп, кәсіпорындарды, салалар мен аймақтарды байланыстырады, сыртқы сауда жүктерін тасымалдап, халыққа қызмет көрсетеді. Көлікті онсыз өмір сүре алмайтын «шаруашылық ағзасының қан тамыр жүйесі» деп те атайды. Сондықтан жоғары дамыған, тұрақты жұмыс істейтін көлік жүйесін қалыптастыру - елдің өсіп-өркендеуінің негізгі жағдайларының бірі.
Көлік 4 құрамдас бөліктен тұрады. Ол - көлік құралдары (автомобильдер, кемелер, ұшақтар), жолдар (темір, автомобиль жолдары, құбырлар, әуе, теңіз), ұйымдар (авиациялық теңіздік, темір жол компаниялары) және тиеу-тусіру пункттері (теңіз және «әуе» порттары, темір жол стансалары. Сол себепті ол күрделі кешен болып есептеледі. Біздің оны кешен деп атауымыз - адамдардың әр түрлі көлік құралдары мен жолдарын (құрлық, су, әуе) пайдалануына байланысты. Осыған байланысты жеке салаларға немесе көлік турлеріне бөлінеді.
     Көлік материалдық игілік өндірмейді. Бірақ кәсіпорындар мен ұйымдардың өнімдерінің өзіндік құнына тасымалдау құны кіреді. Сондықтан кейде оны материалдық өндіріске жатқызады. Көліктің өзінің жұмысын екі көрсеткішпен өлшейді. Бірінші көрсеткіш - тасымалданған жүктер және жолаушы. Ол тоннамен немесе адам санымен өлшенеді. Бұл көрсеткіш істелген жұмысты толық көрсетпейді. Оны түсіну үшін есеп шығару керек.
Сендердің жауаптарыңның әр түрлі болмауы да мүмкін. Екінші автомобиль жүкпен үлкен жол жүріп өткендіктен, көп мөлшерде жанар-жағармай жұмсады, оның ақшамен есептегендегі жұмысы да, жүкпен жүрген жолы да көп. Сондықтан көлік жұмысының екінші көрсеткіші - жүк айналымы, ал жолаушы тасымалдауда - жолаушы айналымы. Жүк айналымы - уақыт бірлігі ішінде (күн, ай, жыл) белгілі бір қашықтыққа тасымалданған жүк мөлшері. Біздегі мысал бойынша, бірінші автомобиль 50 тонна-километр (т км), ал екіншісі - 500 т км жүк тасымалдады.
    Қазақстанның ірі көлік кешені бар. Бірақ оның шешілмеген мәселелері де көп. Қатынас жолдары жеткіліксіз. Олардың сапасы да жоғарғы дәрежеде емес (әсіресе, автомобиль жолдары). Бұнымен қозғалыс жылдамдығының темен болуы, яғни көлік «артерияларының» өткізу қабілетіне де байланысты. Ескірген көлік құралдары әлі қолданылады. Осыған байланысты жылдам дамып келе жатқан экономика мен оған «үлгіре алмай» келе жатқан көлік кешенінің арасында диспропорция (сәйкессіздік) пайда болды.
Оның жұмысын жақсарту үшін, жасалған қатынас жолдарын жақсартып, жаңаларын салу, жүк көтергіштік пен жүктерді жеткізу жылдамдығын арттыру қажет. Бұған контейнерлік тасымалдаудың ықпалы бар. Ол артық тиеу-түсіру жұмыстарын қысқартып, тауар жеткізуді жылдамдатады.
Көлікте өзіндік еңбек бөлінісі қалыптасқан. Мысалы, авиация толығымен халыққа, ал құбыр желілері - тұтастай өндіріске жұмыс істейді. Кешеннің әр саласының еңбек көрсеткіштерінде де айырмашылық бар.
Құрлық көлігі - біздің елімізде негізгі көлік түрі болып саналады. Онда темір жол маңызды орын алады. Темір жолдар - Қазақстанның бүкіл жол жүйесінің «қаңқасы» іспеттес. Олар еліміздің аймақтарын біртұтас жүйеге біріктіріп, климат пен жыл маусымдарына қарамастан тұрақты түрде жұмыс істейді. Қозғалыс жылдамдықтары да едәуір, сонымен бірге тасымалдау құны да көп емес. Темір жолдар - алыс қашықтықтардың ең қолайлы, әмбебап көлігі. Ол барлық жүк түрлерін тасымалдауға жарамды, ал «болат» артерияларды кез келген бағытта жүргізуге болады.
     Темір жолдар Қазақстанда XIX ғасыр аяғында пайда болды. Оның аумағынан тұңғыш ірі жол - Орынбор-Ташкент жолы өтті. Ал негізгі жол желісі кеңес кезеңінде қалыптасты. Оның негізін елдің бірнеше бөліктерін қосатын ірі магистральдар құрайды. Қазақстан темір жолының «келбетін» меридиан бойымен бағытталған 3 магистраль: Орынбор-Ташкент, Түркістан-Сібір, Трансқазақстан және ендік бойымен өтетін 2 магистраль: Орта Сібір мен Оңтүстік Сібір бейнелейді. Олар қосылып, Қазақстанның «үлкен темір жол сақинасын» құрайды. Оған басқа да «болат артериялар» келіп тоғысады.
Темір жол көлігі тасымалдайтын жүктің 3/4 бөлігін көмір, кен, мұнай және құрылыс материалдары құрайды. Бұл жүк ағынының географиясында көрінеді. Бәрінен де Оңтүстік Сібір және Трансқазақстан магистральдарының жұмыстары өте қауырт. Жолаушы тасымалының жартысынан астамы салалардың үлесіне тиеді. Темір жол көлігінің дамуы:
1)жаңа жолдар салуды;
2) өткізу қабілетін екі есе арттыру үшін оларды электрлендіруді;
3) жоғары жылдамдықты магистральдар салуды;
4) контейнерлік жүк тасымалын қалыптастыруды қарастырады.
Егер темір жол көлігі - көлік жүйесінің «қаңқасы» тәрізді болса, автомобиль жолдары оларды байланыстыратын негізгі буын болып табылады. Автомобильдер аралық кідіріссіз тауарды «есіктен есікке» дейін жеткізеді. Олардың, әсіресе, қалаларда, қала маңы мен таулы аудандарда рөлі зор. Алыс магистралдік жүк тасымалын қуатты, жылдамдығы жоғары жүк машиналары атқарады. Бірақ автокөлік қымбат әрі экологиялық жағынан «лас» көлік түрі.
Автомобиль көлігінің жұмыс тиімділігі жолдардың жиілігі мен сапасына байланысты. Автомагистральдардың жалпы ұзындығы 93 мың километрдей. Елдегі жол желісі әр түрлі. Ол негізінен темір жолдар географиясын қайталайды. Автомобиль жолдары өте жиі болып келетін аймақ - Солтүстік Қазақстан. Батыс пен Орталықта жолдар саны одан екі еседей аз.
Біздің елімізде автомобиль бұрыннан бері ең жаппай қолданылатын көлік құралына айналды (2008 ж. - 3,2 млн астам бірлік) ал автокөлік жүк (3/4) және жолаушы (99%) тасымалының талассыз көшбасшысы болып табылады.
Өндірістік көліктің рөлі басым болып саналатын тау-кен және металлургиялық облыстар (Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Қостанай) тасымалданатын жүк массасы жөнінен ерекшеленеді.
Құрлық жолдары көлігінің арнайы маманданған түрлері - құбыр және электрондық көліктер. Құбыр жүйелері мұнай мен газ айдап, мұнай-газ және мұнай өңдеу өнеркәсіптерімен бірлесіп жұмыс істейді. Оларды да кез келген бағытта жүргізуге болады, әрі темір жолдан қысқа болып келеді, ал құрылысы кеп арзанға түседі. Бір бағытта, тұрақты жерде кеп мөлшерде жүк «жіберіледі». Сондықтан құбыр жүйесі ең арзан көлік түрі болып саналады.

     Қазақстандағы құбыр жүйесі дамыған аймақ - Батыс, одан мұнай мен газдың қуатты ағындары таралады. Орталық облыстарды солтүстіктен оңтүстікке қарай «Омбы-Павлодар-Шымкент- Түркіменабад» газ құбыры желісі басып өтеді. Батыстан оған Құмкөл «бұтақшасы» келіп қосылады да, ал одан шығысқа, Қытайға қарай «құбыр» кетеді.
Электрондық көлік әлектр қуатын электр жеткізу желілері (ЭЖЖ) арқылы тасымалдайды. Олар елдің ірі өнеркәсіпті орталықтарын байланыстырып, ауылдық жерлерді электр қуатымен қамтамасыз етеді.
Ірі қалаларда жолаушыларды экологиялық жағынан таза электр көліктері троллейбустар (Алматы, Петропавл, Астана, Тараз және т.б.) мен трамвайлар (Павлодар, Алматы, Өскемен, Қарағанды) тасымалдайды. Құрлық көлік түрлері су көлігімен тығыз байланысты.
Су көліктері негізінен құрал-жабдықты көп қажет етпейтін
табиғи жолдарда жұмыс істейді. Оларға отын аз жұмсалады (1 т жүкке есептегенде), әрі көлемді тауарларды тасымалдаудың өзіндік құны да темен. Бірақ оның қозғалыс жылдамдығы темен, көбінесе маусымдық жұмысқа ғана жарамды, оның үстіне кеме жүретін жолдар қажетті бағыттарға үнемі сәйкес келе бермейді. Су көлігі теңіздік және өзендік болып бөлінеді. Теңіздік кеме қатынасы бар жалғыз аудан - Каспий теңізінің шеткі ЭГЖ теңіз көлігінің негізгі міндетін - сыртқы сауда байланысын жүргізуді анықтап берді. Сондықтан негізгі жүк тасымалы шетелдік болып табылады. Каботаждық тасымал (еліміздің порттарының арасында) аздау, дегенмен, онда да есу байқалады.
    Теңіз көлігі - ең жас әрі жылдам дамып келе жатқан көлік түрі. Еліміз өз флотын жаңадан құрды. Қазірдің езінде онда казіргі заманғы танкерлер («Астана», «Алматы», «Абай»), ездігінен жүретін баржалар, мұзжарғыш буксирлер бар. Елдің басты теңіз «қақпасы» - қатпайтын Ақтау сауда порты. Жүк тасымалы бойынша (жылына 10 млн т) - ол Каспий бойындағы ірі порттардың бірі болып саналады. Жүктің басым бөлігін мұнай (85%), прокат және астық құрайды. Паром өткелдері Ақтау қаласын Ресей мен Әзірбайжанның порттарымен байланыстырады.

№ ______44______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Автомобильдің тербермелі динамикалық үлгісі

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде автомобильдің тербермелі динамикалық үлгісі туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Автомобильдің тербермелі динамикалық үлгісі

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 44. Автомобилыдің тербермелі динамикалық үлгісі

Жүретін маншналардың жүріс бөлігі негізінен мынандай үш тораптан құралады: жүріс дөңгелектері, аспа және машина тұғыры. Енді осындай жүріс бөлігінің динамикалық моделін жасау үшін мынандай шартты белгілерді қабылдаймыз. Алдыңғы дөңгелектің көрсеткіштерін «п», ал артқы дөңгелектің «к» индексімен белгілейміз. Дөңгелектің өзінің қөрсеткіштерін «ш», ал аспаныщ көрсеткіштерін «а» индексімен белгілейміз.

Жоғарыда айтылғаңдай, машинаның динамикалық моделі дегеніміз оның нағыз механизмін онымен жұмысы бірдей динамикалық элементтермен алмастырамыз. Сонда машинаның жүріс бөлігінде мынандай динамикалық элементтер болуға тиіс. Пневматикалық дөңгелекте ауаның қысымы және резинаның серпімділігі болатындықтан оларды қатаңдығы сай келетін серіппелі («с») элементпен алмастырамыз, ал ол жер бетімен жанасып, майысқан кезде оның резина қабаттарында үйкеліс болады да энергияны жұтады. Ол құбылысты жұмсартқыш («ж») элементімен алмастырамыз. Сонымен пневматикалық дөңгелекте әрі серіппелі әәрі жұмсартқыш элементтер болады екен. Тура осы сияқты элементгер аспада да болады.

Машина дөңгелектері мен аспасына екі түрлі масса тіреледі. Дөңгелекке жүріс белдемелерінің массасы, ал аспаға машина тұғырының массасы тіреледі. Енді осы айтылғандарды схема түрінде саламыз (1-сурет).

Жалпы мұндай динамикалық модельдің алты еркіндік дәрежесі болады. Мұндай динамикалық жүйе кеңістік координатасының үш ось бойымен жылжып, сызықтық тербеліс жасай алады және сол осьтердің әрқайсысы арқылы бұрылып, бұрыштық тербеліс жасай алады. Әрине бұл үш сызықтық және үш бұрыштық тербелістер бәрі бірігіп бір жүйеде жүреді. Сондықтан ондай жүйе өте күрделі қозғалыс жасайды. Ондай күрделі қозғалысты бірден зерттеп, игеру өте қиын болары сөзсіз. Сондықтанда осы оқулықтың шеңберінде алғашқы мағлұмат үшін және оқып үйренуге оңай болуы үшін мұндай тербелістердің негізгілерін ғана қарастырамыз. Осыңдай негізгі тербелістерге машинаның өздігінен еркін тербелісін және ұзындық бойындағы бұрыштың тербелісі мен тік бағыттағы сызықтың тербелістерін жатқызуға болады. Себебі осы тербелістермен салыстырғанда басқа тербелістердің жүріс жұмсақтығына әсері жоқтың қасы.

Жоғарыда айтылғандай, машинаның динамикалық моделі тербеліс орталығына ілездік күш әсер еткеннен кейін өздігінен еркін тербеліс жасайды.

Машинаның жүріс жұмсақтығына мұндай тербелістің тигізетін әсері зор болмақ. Себебі машина құрылысын алдын ала адамға жайлы жиілікпен тербелетін етіп жасауға болады. Енді сол машинаның еркін тербеліс кезіндегі тербеліс жиілігін анықтап көрелік.

Машинаның еркін тербелісін бізге физика пәнінен белгілі математикалық маятниктің еркін тербелісімен салыстыруға болады. Ондағы математикалық маятниктің еркін тербелісінің теңдеуі мынандай болатын:

Z = A sin w2 t,

ал қарағалы отырған динамикалық модельдегі тербеліс теңдеуін анықтау үшін оның алдымен дифференциалдық теңдеуін құрамыз, яғни:

mж (d2 z / dt) + ( c1+ c2) Z = 0.

Егер осы дифференциалды тендеудің шешімін тапсақ, оңда

Z = A sin(c1+c2)/mж

мұндағы с1 және с2 - осыларға сәйкес алдыңғы немесе артқы дөңгелектер мен аспалардағы серіппелі элементтердің қатаңдық коэффициенттерінің қосындысы Сшк+ Cак = C2.

Енді осы машинаның еркін тербеліс теңдеуін математикалық маятниктің теңдеуімен салыстырып қарасақ мынаны табуға болады:

w2 = mж ( с1 + с2 )

w = g / f

Сонымен қорыта келгенде, жүретін машиналардың еркін тербеліс жиілігі оның жүріс бөлігіндегі серпімді элементтердің майысу мөлшеріне (f) кері пропорционал екен де еркін түсу үдеуіне (g) тура пропорционал болады екен. Олай болса машинаның жүріс бөлігінің серіппелі элементтерін жобалаған кезде оның майысу мөлшері машина жұмсақтығына сай келетін тербеліс жасайтындай етіп қабылдау керек.

Әрине машиналар жұмыс кезіңде еркін тербеліс емес кездейсоқ тербеліс жасайды. Бірақ та мұндай кезде де шамамен еркін тербеліс жиілігіне жақын жиілікпен тербелетіндей жағдай жасалуға тиіс.

№ ______45______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Қозғалыстағы көліктің тербеліс теңдеуі

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде қозғалыстағы көліктің тербеліс теңдеуі туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Қозғалыстағы көліктің тербеліс теңдеуі

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық практикалық сабақ № 15.

Қозғалыстағы көліктің тербеліс теңдеуі.

Жоғарыдағы келісім бойынша машинаның көптеген тербелістерінің ішінен екі түрлі тербелісті қараймыз. Олар машинаның тік ось бағытымен сызықтық тербелісі және ұзындық бойындағы бұрыштық тербелісі. Осы екі тербеліс түрінің теңдеуін құру үшін оның динамикалық схемасын салайық. Ол 1-суретте көрсетілген.

Бұл схемада машина түғыры АВ сызығымен көрсетілген. Оның массасы m. Сол масса жүріс кезіңде жер бедерінің тегіс еместігінен ілездік күштердің әсеріне душар болады. Соның салдарынан ол алғашқы қалпынан AB қалпына ауысады. Осы кезде оның ауырлық нүктесіне (О) өз салмағы (G) мен инерция күші (Рj) әсер етеді. Әрбір серіппелі элементте Р1 (алдыңғы) және P2 (артқы) күштері пайда болады. Ол күштердің мәндері әртүрлі болғандықтан машина түғыры өзінің ауырлық нүктесі арқылы a бұрышына бұрылады. Соның салдарынан бұрылуға кедергі келтіретін инерция күшінің моменті (Mр) пайда болады.

Сонымен машина тұғыры мұндай кезде екі қозғалыс жасайды: біріншісі тік бағытталған координаталық z - осінің бойымен сызықтық қозғалыс, ал екіншісі ол да координаталық У - осі арқылы бұрылғандықтан айналмалы қозғалыс

Осы кезде әсер ететін күштердің мәндерін анықтасақ,

G = m g - салмақ күші;

Рj = m (d2 z /dt2) - инерция күшi;

Р1 = m1g - с1 z1 - алдыңғы серіппе күші;

Р2 = m2g - с2 z2 - артқы серіппе күші;

МР = m Р2 (d2 а /dt2) - бұрылуға кедергі момент.

m g + m (d2 z/dt2) = m1g - с1 z1 + m2 g - с2 z2;

m Р2(d2 а /dt2) = (m2 g - с2 z2) а - (m1g - с1 z1)  b.

Осы теңдеулер жүйесіндегі тербеліс теңдеулерінің әрқайсысы жеке бір тербелісті өрнектейді. Мысалы формулада  машина тұғырының алдыңғы аспаға бекіген жерінің тербелісін өрнектесе, келесі тендеу артқы жағының тербелісін өрнектейді. Сондықтанда бұл тендеулер жүйесін парциалдық тендеулер, яғни қозғалыстың әрбір координатын өрнектейтін тендеулер деп атайды. Осы теңдеулер жүйесіне кіретін бірнеше тұрақты коэффициенттер бар. Олардың да өзіңдік физикалық мәні болады.

Сонымен машинаның жүріс жұмсақтығын зерттей келіп, мына төмендегідей қортынды шығаруға болады. Машина жүрісінің жұмсақтығы негізінен олардың конструкциялық көрсеткіштеріне байланысты екен. Олардың ішіндегі ең негізгісіне машина тұғыры массасының таралу коэффиценті жатады. Егер осы коэффициенттің мәні g = 1,0-кe жақындаса, оңда машинаның әрбір осі басқа осьтеріне әсер етпей, өзінің еркін тербеліс жиілігімен тербеледі. Ол тербелістің жиілігін машинаны жобалау кезінде адам организміне жайлы болатындай етіп қабылдаудың мүмкіндігі туады.

Кейінгі жылдары машина агрегаттарын тұрыққа орналастыруға машина жасаушылар едәуір көңіл бөле бастады. Мысалы кейінгі кездерде шығарыла бастаған K-701, T-l5OK сияқты тракторлар мен Россияның кейбір жүк таситын автомобильдерінде ауыр салмақты двигатель сияқты агрегаттары алдыңғы осьтен едәуір ілгері шығып орналасқан, ал аспалы түрде тіркелетін ауыл шаруашылық машиналары немесе автомобильдердің жүк салатын қораптары артқы белдемеден көптеп артылып тұрады. Осындай шаралардың салдарынан машина жұмсақтығы едәуір жақсарған.

№ ______46______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Трансмиссияның классификациясы

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде трансмиссияның классификациясы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Трансмиссияның классификациясы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 46. Трансмиссияның классификациясы.

Трансмиссия деп двигательдің білігіндегі қуатты қозғағыш доңғалақтарға жеткізетін механизмді атайды. Осы механизмнің негізгі қызметі иінді біліктегі айналдырғыш моментті бірқатар есе көбейтіп, қозғағыш доңғалаққа жеткізу болып келеді. Себебі, тракторды жүргізу үшін оның доңғалағына ұлы күш түседі, ал сол мықты айналдырғыш момент тудырады. Мотор білігінен ондай керек мөлшердегі момент алынбайды, ал оны тракторды жүргізуге пайдалану үшін бірқатар есе трансмиссияның көмегімен арттырады.

Трактордың шаруа істеуі кезінде атқаратын жүмыс түріне қарай оған әр түрлі күш түседі. Мәселен, әлем өңдеу кезінде тракторға көп күш түсетін болса, тасымалдау жұмысын атқарғанда, алғашқыға қарағанда азғантай күш түседі. Жалғыз сөзбен айтқанда трактор әр түрлі күшпен шаруа істейді. Олай болса, трактор трансмиссиясы оның күшін өзгертіп тұратын болуы қажет. Трансмиссияның екінші қызметі жүріс доңғалағына берілетін мықты атқаратын шаруа түріне қарай өзгерту болып келеді.

Осы үстінде көрсетілгеннен басқа трансмиссия доңғалаққа берілетін қуат бағытын реттейді. Өйткені, жұртшылық жағдайда, ол двигательдің ұзындық бойымен, ал қозғағыш доңғалақтар осі көлденең бағытта орналасады. Олар осылайша бұрыш жасап орналасқандықтан берілетін қуат та бұрылып жеткізіледі.

Трансмиссияның көрсетілген қызметін атқару үшін әр түрлі механизмдер қолданылады. Оларды шаруа істеу принциптеріне қарай механикалық, гидравликалық сонымен қатар электрлік трансмиссия деп бөледі.

Механикалық трансмиссия деп мотор қуатын қозғаушы доңғалаққа механикалық энергия түрінде жеткізетін механизмді айтады. Ол үшін әр түрлі механикалық берілістер (азулы, белбеуді, үйкелісті) қолданылады.

Гидравликалық трансмиссия трактор двигателінен берілетін қуатты сұйық қысымына айналдырады, ол доңғалақтағы гидравликалық моторға жеткізіліп, қайтадан механикалық қозғалысқа айналады. Бұл трансмиссия шаруа істеу принциптеріне қарай гидравликалық сонымен қатар гидрокөлемді трансмиссиялар болып бөлінеді. Гидравликалық трансмиссияда берілетін қуат сұйықтықтың ұлы жылдамдығына айналдырылады да жұмысшы доңғалақтың қалақшаларына ұрылады. Сөйтіп өзінің энергиясын гидромоторға жеткізеді. Гидрокөлемдік трансмиссияда берілетін қуат сұйықтық қысымы арқасында жеткізіледі.

Электрлік трансмиссияда трактор двигателінің механикалық энергиясы генератордың көмегімен электр энергиясына айналдырылады да, қозғағыш доңғалақтарға орнатылған электр двигателіне жеткізіледі. Гидравликалық сонымен қатар электрлік трансмиссиялар тек жеке түрінде қолданылмайды. Себебі, олардың пайдалы ықпал коэффициенті, айналдыру моментін көтеру дәрежесі төмендеу етеді. Сондықтан оларды механикалық трансмиссиямен қосып пайдаланады. Оларды гидромеханикалың не болмаса электромеханикалың трансмиссиялар деп атайды.

Осы үстінде қамтылмаған трансмиссиялардың арасындағы село шаруашылығы тракторларында көп таралған түрі механикалық трансмиссия. Себебі, оның пайдалы ықпал коэффициенті алға етеді. Ал гидромеханикалық сонымен қатар электромеханикалық трансмиссиялар қуаты өте алға өндірістік тракторларда (Т-330, ДЭТ-250) қолданылады. Себебі, ондай трансмиссиялардың берілетін қуаты көтерілген сайын пайдалы ықпал коэффициенті жоғарылайды. Гидромеханикалық сонымен қатар электромеханикалық трансмиссиялардың шағын тракторларда ғана қолданылатындығына қатысты оларға түсінік берілмейді.

Механикалық трансмиссия құрылысына қарай екі түрге бөлінеді. Беріліс жылдамдығын сатылы сонымен қатар сатысыз өзгертетін трансмиссиялар етеді. Жылдамдықты сатылы өзгертетін трансмиссияда беріліс санын өзгертуге мүмкіндік беретін беріліс қорабы қойылады. Сол қораптың көмегімен жүмыс бабына қатысты ілінісетін шестерняларды ауыстырып отырады. Ал жылдамдықты сатысыз өзгертетін трансмиссияда құрылысы өте күрделі механизмдер қолданылады. Қазіргі байырғы тракторларда жылдамдықты сатылы өзгертетін трансмиссиялар пайдаланылады.

Жылдамдықты сатылы өзгертетін трансмиссия жұртшылық жағдайда мынадай механизмдер мен тораптардан қүралады: ажыратқыш муфта, беріліс қорабы, карданды біліктер, жүргізгіш мостылар. Тракторлардың кейбір түрлерінде ғана жоғарыдағыдан аздаған айырмашылығы етеді. Атап айтқанда, ДТ-75 тракторында айналдырғыш моментті арттырғыш қондырғы етеді, ал К-701 тракторында ажыратқыш муфта болмайды да, оның қызметін беріліс қорабы атқарады. Т-150 тракторында екі ағысты беріліс қорабы қолданылуына қатысты жүргізгіш мостының қүрылысына бірқатар жаңалық енгізілген. Осындай өзгешеліктер туралы әрбір механизмді бөлек-бөлек талдағанда толығырақ тоқталамыз.

№ ______47______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Әртүрлі типтегі трансмиссиялардың жұмыс принципі

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде әртүрлі типтегі трансмиссиялардың жұмыс принципі туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Әртүрлі типтегі трансмиссиялардың жұмыс принципі

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 47. Әртүрлі типтегі трансмиссиялардың жұмыс принципі.

Трансмиссия деп двигательдің білігіндегі қуатты қозғағыш доңғалақтарға жеткізетін механизмді атайды. Осы механизмнің негізгі қызметі иінді біліктегі айналдырғыш моментті бірқатар есе көбейтіп, қозғағыш доңғалаққа жеткізу болып келеді. Себебі, тракторды жүргізу үшін оның доңғалағына ұлы күштүседі, ал салмықты айналдырғыш момент тудырады. Мотор білігінен ондай керек мөлшердегі момент алынбайды, ал оны тракторды жүргізуге пайдалану үшін бір қатар есе трансмиссияның көмегімен арттырады.

Трактордың шаруа істеуі кезінде атқаратын жүмыс түріне қарай оған әр түрлі күш түседі. Мәселен, әлем өңдеу кезінде тракторға көп күш түсетін болса, тасымалдау жұмысын атқарғанда, алғашқыға қарағанда азғантай күш түседі. Жалғыз сөзбен айтқанда трактор әртүрлі күшпен шаруа істейді. Олай болса, трактор трансмиссиясы оның күшін өзгертіп тұратын болуы қажет. Трансмиссияның екінші қызметі жүріс доңғалағына берілетін мықты атқаратын шаруа түріне қарай өзгерту болып келеді.

Осы үстінде көрсетілгеннен басқа трансмиссия доңғалаққа берілетін қуат бағытын реттейді. Өйткені, жұртшылық жағдайда, ол двигательдің ұзындық бойымен, ал қозғағыш доңғалақтар осі көлденең бағытта орналасады. Олар осылайша бұрыш жасап орналасқандықтан берілетін қуат та бұрылып жеткізіледі.

Трансмиссияның көрсетілген қызметін атқару үшін әртүрлі механизмдер қолданылады. Оларды шаруа істеу принциптеріне қарай механикалық, гидравликалық сонымен қатар электрлік трансмиссия деп бөледі.

Механикалық трансмиссия деп мотор қуатын қозғаушы доңғалаққа механикалық энергия түрінде жеткізетін механизмді айтады. Ол үшін әртүрлі механикалық берілістер (азулы, белбеуді, үйкелісті) қолданылады.

Гидравликалық трансмиссия трактор двигателінен берілетін қуатты сұйық қысымына айналдырады, ол доңғалақтағы гидравликалық моторға жеткізіліп, қайтадан механикалық қозғалысқа айналады. Бұл трансмиссия шаруа істеу принциптеріне қарай гидравликалық сонымен қатар гидрокөлемді трансмиссиялар болып бөлінеді. Гидравликалық трансмиссияда берілетін қуат сұйықтықтың ұлы жылдамдығына айналдырылады да жұмысшы доңғалақтың қалақшаларына ұрылады. Сөйтіп өзінің энергиясын гидромоторға жеткізеді. Гидрокөлемдік трансмиссияда берілетін қуат сұйықтық қысымы арқасында жеткізіледі.

Электрлік трансмиссияда трактор двигателінің механикалық энергиясы генератордың көмегімен электр энергиясына айналдырылады да, қозғағыш доңғалақтарға орнатылған электр двигателіне жеткізіледі. Гидравликалық сонымен қатар электрлік трансмиссиялар тек жеке түрінде қолданылмайды. Себебі, олардың пайдалы ықпал коэффициенті, айналдыру моментін көтеру дәрежесі төмендеу етеді. Сондықтан оларды механикалық трансмиссиямен қосып пайдаланады. Оларды гидромеханикалық не болмаса электромеханикалық трансмиссиялар деп атайды.

Осы үстінде қамтылмаған трансмиссиялардың арасындағы село шаруашылығы  тракторларында көп таралған түрі механикалық трансмиссия. Себебі, оның пайдалы ықпал коэффициенті алға етеді. Ал гидромеханикалық сонымен қатар электромеханикалық трансмиссиялар қуаты өте алға өндірістік тракторларда (Т-330, ДЭТ-250) қолданылады. Себебі, ондай трансмиссиялардың берілетін қуаты көтерілген сайын пайдалы ықпал коэффициенті жоғарылайды. Гидромеханикалық сонымен қатар электромеханикалық трансмиссиялардың шағын тракторларда ғана қолданылатындығына қатысты оларға түсінік берілмейді.

Механикалық трансмиссия құрылысына қарай екі түрге бөлінеді. Беріліс жылдамдығын сатылы сонымен қатар сатысыз өзгертетін трансмиссиялар етеді. Жылдамдықты сатылы өзгертетін трансмиссияда беріліс санын өзгертуге мүмкіндік беретін беріліс қорабы қойылады. Сол қораптың көмегімен жүмыс бабына қатысты ілінісетін шестерняларды ауыстырып отырады. Ал жылдамдықты сатысыз өзгертетін трансмиссияда құрылысы өте күрделі механизмдер қолданылады. Қазіргі байырғы тракторларда жылдамдықты сатылы өзгертетін трансмиссиялар пайдаланылады.

Жылдамдықты сатылы өзгертетін трансмиссия жұртшылық жағдайда мынадай механизмдер мен тораптардан қүралады: ажыратқыш муфта, беріліс қорабы, карданды біліктер, жүргізгіш мостылар. Тракторлардың кейбір түрлерінде ғана жоғарыдағыдан аздаған айырмашылығы етеді. Атап айтқанда, ДТ-75 тракторында айналдырғыш моментті арттырғыш қондырғы етеді, ал К-701 тракторында ажыратқыш муфта болмайды да, оның қызметін беріліс қорабы атқарады. Т-150 тракторында екі ағысты беріліс қорабы қолданылуына қатысты жүргізгіш мостының құрылысына бірқатар жаңалық енгізілген. Осындай өзгешеліктер туралы әрбір механизмді бөлек-бөлек талдағанда толығырақ тоқталамыз.

№ ______48______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Ӏліністің конструкциясы және оларға қойылатын талаптар

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде Ӏліністің конструкциясы және оларға қойылатын талаптар  туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Ӏліністің конструкциясы және оларға қойылатын талаптар

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып №48. Ӏліністің конструкциясы және оларға қойылатын талаптар

Iлiнiсу - құрылымның сипаттамасы:

1 - арқанның қабығыарқанның қабығының

2-төменгi ұшы

3 - арқанның бекiткiшiн кронштейн

4 - арқанның қорғайтын қабыарқанның

5-төменгi ұшы

6-реттеу гайкасы

7 - қосалқы гайка

8 - арқанның бас жiбi

9 - iлiнiсудiң өшiруiн шанышқы

10 - iлiнiсудiң қабы

11 - сермерге iлiнiсудiң бекiткiшiн болт

12 - жетекшi тегершiк

13 - сермер

14 - жетектегi тегершiк берiлiс қорабының

15-алғашқы бiлiгi iлiнiсу кардың

16-төменгi қақпағы

17 - iлiнiсу кар

18-қысымшы серiппе

19 - (сығымдауыш iшпек) iлiнiсудiң өшiруiн iшпек

20 - iшпектiң жалғастырғышының фландығы

21 - iшпектiң жалғастырғышының төлкесi

22 - тығыздағышарқанның қабығының

23-жоғарғы ұшы арқанның

24-жоғарғы ұшы

25 - iлiнiсудiң басқышын кронштейн

26 - iлiнiсудiң басқышын серiппе

27 - iлiнiсудiң басқышы

28-табанды тақта

Iлiнiсу - бiр дисктi, құрғақ орталық қысымшы серiппемен диафрагма түрiндегi. Қозғалтқыштың блокке 17, бекiтiлгенiлген үш болттар және бiр түйрегiш берiлiс қорабымен конструктивтi бiрiккен алюмини картерiнде орналастырған. 10-шi iлiнiсудiң қабы 13 алты болттармен сермермен құрама. Сермерде үш қоюдың жанында қаптың тиiстi саңылауларында, оны ортаға келтiре кiрген штифт ие болады. Үш жұп серпiмдi 10-шi қаптың құрыштан жасалған тақталары 12-шi жетекшi тегершiкпен құрама. Жиында бұл түйiн стендте теңгередi, сондықтан оныны алмастыр бiржола шығады.

Алмастыру 18 0iрек, 8 ммнiң тереңдiгiне қысымшы серiппенiң гүл жапырақшаларының сақиналық тозуында қажеттi, сәйкесiнше жетекшi тегершiктiң бетiн үлкен тозуға көрсететiн немесе серiппе «тұнбалықты» сонымен бiрге ал басқышта күштiң кiшiрейтуiнде (және, сәйкесiнше, жұмыстық жүрiстiң үлкеюi) iлiнiсудiң өшiруiнде. Бұралу тербелiлердi серiппелi - фрикциялық демпферi бар жиында жетектегi тегершiк 14 15 берiлiс қорабының алғашқы бiлiгi шлицаларында орнатылған.

Егер жапсырманың бетiден тойтармаларға дейiн қашықтықты құраса, оны 0iрек, 5 ммнiң жапсырмаларының аймағында, оның жарылуы, килiккiштер немесе әркелкi тозу дисктiң соғуларында алмастырады, сол жағдайда, кем 0, 2 мм сонымен бiрге ал.

Сауыттардың қозғалтқышымен автокөлiктерде – ваз 2112 қысымшы серiппенiң басқа сипаттамалары және жетектегi тегершiктiң демпферiнiң серiппелерiмен iлiнiсудi қолданылылады. Бұл iлiнiсу айыр қысымшы серiппенiң гүл жапырақшаларының тiлiгiнде саңылау бойымен мүмкiн және жетектегi тегершiктiң демпферiнiң серiппелерi, таңбаланған бояумен.

Сауыттардың қозғалтқыштың iлiнiсуiн қысымшы серiппесiнiң гүл жапырақшалары – 2112 ваз

Алты жаңа ұрпақтың дисгiндегi екi серiппе - кiшiсi өлшем және орталыққа жақын жылжытқан

Сауыттардың дисгi - сауыт ваз 2112 сол – ваз 2110, бiрақ ( орташа 12%ке) үдетiл қысымшы серiппесiнiң есебiне биiгiрек бұрау моментiн алып бередi. Диск ваз 2112 құруға болады «ондықты». Жанында бұл бiрнешесi iлiнiсудiң басқышында күш өседi. «Қозғалтқышқа оныншы дисктердi құруға «он екiншi» мүмкiн емес.

Iлiнiсудiң жетегi - (басқыштың бос әрекет жүрiстi болмайды, включено iлiнiсу үнемi) трос, сығылыстырып. 27-шi iлiнiсудiң басқышы арнайы кронштейнде өстерге 25 орнатылған. Оның жоғарғы аяғы салонның тарабының қабығы iлiнiсудiң басқышын кронштейнде бекiтiлген 24-шi арқанның ұшымен құрама, моторлы бөлiмде ал - 3 күш беретiн агрегаттың кронштейнiнде. 8-шi арқанның тиiстi бас жiбi 9-шы iлiнiсудiң өшiруiн шанышқысымен құрама. Арқанның аяғы 4-шi резеңке қабымен қорғал қалылған, жетектiң реттеуi үшiн екi гайка 6 және 7 қасында орналастырған. Ол бiрге қысып буып гайканың реттеуiнен кейiн бекiтедi.

Iлiнiсудiң басқышын жүрiспен iлiнiсудiң алмастыруынан кейiн реттеледi. Жетектегi тегершiктiң жапсырмасының пайдалануын процессте ескiредi, және басқыштың жүрiсi үлкеедi. Iлiнiсудiң басқышын барынша ықтимал жүрiс 160 мм асуы керек.

Трансмиссия және байсалды оның қосуынан қозғалтқыштың қысқа мерзiмдi ажыратуы үшiн iлiнiсу арналған берiлiстердi ауыстырып қосуда, артық салмақтардан трансмиссияның элементтерiн сақтау сонымен бiрге ал. Автокөлiктiң iлiнiсуi қозғалтқышпен және берiлiс қорабының аралығында орналасады.

Құрылымнан тәуелдiлiкте iлiнiсудiң келесi түрлерi танып бiледi:

фрикциялық iлiнiсу;

гидравликалық iлiнiсу;

электромагниттi iлiнiсу.

үйкелiс күштерiнiң есебiне бұрау моментi. Байланыс гидравликалық iлiнiсуде сұйықтық ағынның есебiне қамтамасыз етiледi. Электромагниттi iлiнiсу магниттi алаңмен жүргiзiледi.

Өзi iлiнiсудiң таралған түрi фрикциялық iлiнiсу болып табылады. Фрикциялық iлiнiсу түр бойымен танып бiлiнедi:

бiр дисктi iлiнiсу;

екi дискiлi iлiнiсу;

көп дисктi iлiнiсу.

Үйкелiс бетiнiң күйiнен тәуелдiлiкте құрғақ iлiнiсу және ылғалды iлiнiсу бола алады. Құрғақ iлiнiсуде дисктердiң арасындағы құрғақты қолданылады. Ылғалды iлiнiсу сұйықтықта дисктердiң жұмысын жориды.

Қазiргi автокөлiктерге негiзгi құрғақ бiр дисктi iлiнiсуге бекiтiледi.

Бiр дисктi iлiнiсу келесi құрылғысы болады:

сермер;

iлiнiсу кар;

қысқыш табақша;

жетектегi тегершiк;

диафрагма серiппесi;

iлiнiсудiң өшiруiн iшпек;

өшiрудiң жалғастырғышы;

iлiнiсудiң шанышқысы.

№ ______49______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Ӏліністі ажырату механизмдерінің жетегі

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде іліністі ажырату механизмдерінің жетегі туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Ӏліністі ажырату механизмдерінің жетегі

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Лабораториялық практикалық сабақ № 16.

Ӏліністі ажырату механизмдерінің жетегі

Сурет - 1. Ілініс конструкциясы

Ажыратқыш муфтаның негізгі қызметі мотор білігіндегі қуатты трансмиссияға беру болып келеді. қажет кезінде ол двигательден трансмиссияны ажыратып, қайтадан ңосады. Мұндай жағдай трансмиссиядағы беріліс жылдамдығын өзгерткен кезде не болмаса тракторды тоқтатқан кезде етеді. Ажыратқыш муфта двигательден трансмиссияны тракторды тоқтатқан кезде ажыратып, қосқанда бірте-бірте қосуды қамтамасыз етуге тиіс. Себебі, трактор орнынан қозғалған кезде оның жылдамдығын біртіндеп арттырмаса, онда мотор мен трансмиссия механизмдеріне қалыптан артық күш түскендіктен, олардың сынып, зақымдануы мүмкін.

Ажыратқыш муфталардың бірқатар түрлері етеді. Тракторлардағы көп қолданылатын түрі — ол үйкелісті муфта. Мұндай муфталар өзі арқасында берілетін қуатты үйкеліс күші арқасында іске асыратын болғандықтан, оларды үйкелісті муфталар деп атайды. Ол үшін жетекші сонымен қатар жетектелуші бөліктері жалғыз-бірімен жанасады да ішіндегі үлес болған үйкеліс күші арқасында бірін-бірі жетектейді.

Ажыратқыш муфта шаруа кезінде үйкелістің әсерінен қызады. Ал оның температурасы өте жоғарылап кетсе, оның істен шығуы мүмкін. Себебі, жетекші сонымен қатар жетектелуші бөліктердің үйкелетін беттері үйкеліс әсері өте алға арнаулы материалмен қапталады. Ондай материалдар алға температура әсерінен күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан ажыратқыш муфта бөлшектерін жылуды тез өткізетін материалдардан жасайды. Осыған қосымша оларды ажыраған қалпында не болмаса жартылай қосылған қалпында шалғай шаруа істеуге болмайды. Мұндай кездерде жетекші сонымен қатар жетектелуші бөліктер жалғыз-бірімен үйкеле сырғанайды да тез қызып кетеді.

Ажыратқыш муфта екі бөліктен құралады, олар: бас муфта сонымен қатар билеу механизмі. Бас муфтаның өзі үстінде қамтылмаған жетекші сонымен қатар жетектелуші бөліктен құралады, ал билеу механизмі құрылыстарына қарай бірқатар түрге бөлінеді.

Билеу қызметінің негізгі міндеті жетекші сонымен қатар жетектелуші бөліктерді жалғыз-біріне қысатын серіппенің күшін өзгерту болып келеді. Муфтаны ажыратқан кезде серіппе мүлде қыспайды, ал қосылған кезде толық күшімен қысады. Осы екі аралықтағы серіппе жағдайы билеу механизмімен басқарылады.

Ажыратқыш муфтаның билеу механизмі құрылысына қарай механикалық, гидравликалық, электр магнитті сонымен қатар пневматикалық болып бөлінеді. Осы аталған аттарының өзі-ақ олардың шаруа принципін анықтайды, яғни қозғалыс билеу педалінен ажыратқыш қондырғыға қандай жолмен жеткізілетіндігіне қатысты. Бұлардың арасындағы тракторларда көп таралған түрі — механикалық билеу механизмі. Бұл механизм муфтаны басқаратын педальді ажыратқыш қондырғымен механикалық рычагтар мен тізгіндер арқасында жалғастырылады. Мұның құрылысы қарапайым болып табылады, жұмыста сенімділігімен қатар кемшіліктері де бар. Көбінесе рычагтар мен тізгіндердің майысуына қатысты оларды жиі-жиі тексеріп, дер кезінде реттеп отыруды керек болады.

Ажыратқыш муфтаны жетектелуші дискінің санына қарай бірқатар түрге бөлуге етеді. Ең бірінші берілетін қуат ағынының санына қарай жалғыз не болмаса екі ағысты муфталар деп бөледі. Жалғыз ағысты муфтада қуат двигательден трансмиссияға ғана беріледі, ал екі ағысты муфтада осыған қосымша қуат алу білігіне де беріледі. Ондай қуат алу білігі арқасында село шаруашылығы машиналарының жұмысшы мүшелерін іске қосады.

Екі ағысты муфталар билеу механизмінің құрылысына қарай жеке не болмаса бірге басқарылатын муфталар болып екіге бөлінеді. Жеке басқарылатын муфтада трансмиссия мен қуат алу білігі жалғыз-біріне байланыссыз бөлек-бөлек педальмен басқарылады. Дәлірек айтқанда, трактордың жүрісін тоқтатса да қуат алу білігі айнала береді. Мұндай ажыратқыш муфта Т-40 тракторында қолданылады.

Бірге басқарылатын екі ағысты муфта ЮМЗ-6 тракторында қолданылады сонымен қатар ол жалғыз ғана педальмен басқарылады, яғни бас муфтаны ажыратқанда, қуат алу білігі де тоқтайды.

Ажыратқыш муфта жетектелуші дискінің санына қарай ерекше не болмаса көп дискілі муфталар болып бөлінеді. Ондай жетектелуші дискінің саны берілетін қуатқа қатысты. Қуатты тракторларда көп дискілі, қуаты азғантай тракторларда ерекше дискілі муфталар қолданылады. Олардың жұмысында айтарлықтай айырмашылық болмайды. Муфтаны ажыратқан кезде оның білігін тез тоқтату үшін арнаулы тежеуіш ңондырғы қойылады. Ол тек муфтаны ажыратқан кезде ғана іске қосылады.

Үстінде айтылғандай, билеу механизмдері осы кездегі тракторларда көбінесе біріктіріліп қолданылады, яғни олардың негізгісі механикалық механизм де, оған ңосымша гидравликалық не болмаса пневматикалық механизмдер қойылады. Ондағы мақсат муфтаны арашалау не болмаса қосуға қатысты тракторшының жүмысын жеңілдету болып келеді. Мәселен, Т-150К тракторы-ның муфтасын басқаратын механизмге пневматикалың, Т-4А тракторына — гидравликалық күшейткіштер қолданылады. Осылардан басқа тракторларда (Т-150, ДТ- 75, МТЗ-80/82, Т-40М сонымен қатар Т-40М) механикалық күшейткіштер қолданылады. Ондай механизм муфтаны ажыратар кезде ажыратқыш қондырғыға керек мықты арттырады.

Енді төменде осы ажыратқыш муфталардың жұмыстарын реттеуге тоқталамыз. Трактор муфтасының түрлеріне қарай төмендегідей реттеулер жүргізіледі: 1) қайтаратын рычаг ұштарының барлығы жалғыз деңгейде болатындығы; 2) билеу педалінің бос жүрісі не болмаса қайтаратын рычаг ұштары мен ажыратқыш подшипник аралықтарындағы саңылау; 3) тежеуіш қондырғының іске қосылу кезеңі; 4) егер муфта көп дискілі болса, онда ішкі жетекші дискілердің жүріс мөлшері.

Екі ағысты муфталарды олардың билеу механизмдерінің құрылысына қарай реттейді. Мәселен, екі ағысты муфта бөлек-бөлек басқарылатын болса, онда әрбір муфтаны өзінше бөлек реттейді, ал бірге басқарылатын болса, онда оларды өзді-өзі байланыстыра реттейді. Муфта жұмысын реттеуді МТЗ-80 тракторында қолданылатын муфтаны мәселен қабылдап түсіндіреміз.

Муфтаның жетекші бөлігіне маховик (1) беті мен қысқыш диск (9) жатады. Бұл бөлік двигательдің иінді білігіне берік етіп бекітілген сонымен қатар онымен бірге айналады. Қысқыш дискінің құлақшаларына қайтарғыш рычаг (3) топсалы түрде жалғасқан сонымен қатар реттеуіш винттер (4) арқасында тірек дискісіне (8) жанасып тұрады. Осыларға қосымша қысқыш диск пен тірек дискінің аралығына серіппелер ңойылған. Қалыпты жағдайда қысқыш дискіні серіппелер итеріп тұрады.

Ажыратқыш муфтаның жетектелуші бөлігінде жетектелуші диск (2) пен оның білігі (11) орналасқан. Олар өзді-өзі шлицалы тістермен жалғасқан, яғни жетектелуші диск айналған кезде өзімен бірге білімді де айналдырады. Шлицалы жалғасудың арқылы жетектелуші диск білік бойымен жылжи алады. Оған ажыратқыш подшипник (5) пен оның корпусы жатады. Подшипник корпусы айыр рычаг арқасында билеу тұтқасымен (3.2-сурет) жалғасады. Муфта білігінің соңында тежеуіш қондырғы (6) орнатылады да, билеу тұтқасы (13) (3.2-сурет) арқасында муфта тұтқасымен (9) жалғасады.

Жетектелуші диск (2) арнаулы тұғырға (10) (3.1-сурет) шегеленіп бекітілген болат дискіден құралады, ал ол дискінің екі бетіне үйкелісі алға материал шегеленіп бекітіледі. Дәл сол сияқты материалмен тежеуіш қондырғының (6) беті де қапталады. Ажыратқыш қондырғы (5) муфта білігіне бос кигізілген. Сондықтан ол білікпен бірге айналмайды. Ал муфтаның билеу тұтқасын қозғаған кезде білік бойымен алға-кейін жылжи алады. Тежеуіш қондырғының жалғыз бөлігі муфта білігімен берік жалғасқан, ал екінші бөлігі қозғалмайтын подшипник корпусына бекітілген.

Муфтаның жұмысы мынадай жолмен атқарылады. Бірінші қалпында муфта үнемі қосулы тұрады, яғни бұл кезде ажыратқыш қондырғы (5) қайтарғыш рычаг (3) ұштарымен жанаспайды. Олай болса, серіппелердің (7) күшімен қысқыш диск (9) жетектелуші дискіні (2) маховик (1) бетіне қарай қосып тұрады. Сөйтіп мотор маховигіндегі айналыс жетектелуші диск арқасында муфта білігіне беріледі де, әрі қарай трансмиссияға жеткізіледі.

Муфтаны арашалау үшін билеу педалін (1) итереді. Осы кезде билеу механизмі арқасында ажыратқыш қондырғы (5) (3.1-сурет) қайтарғыш рычагтарының (3) ұштарымен жанасады да, оларды бірге итереді. Бұл рычагтар реттеуіш винттері (4) арқасында тірек дискісіне (8) тірелгендіктен оның екінші топсалы ұшы кері жылжиды да қысқыш дискіні (9), серіппелерді (7) қысып, кері жылжытады. Сөйтіп жетектелуші диск (2) босайды. Олай болса, маховик айналысының муфта білігіне берілуі тоқталады, яғни муфта ажыратылады. Муфта ажыраған кезде, оның тұтқасымен жалғасқан тежеуіш қондырғы да іске қосылады да, муфта білігін тоқтатады. Муфтаны қайтадан іске қосу үшін педальді қайтадан қоя береді.

Қайтару рычагтарының жалғыз деңгейде екендігі дұрыс реттелмесе онда муфтаның жұмысы бұзылады. Себебі, кейбір рычагтар қысқыш дискіні кері қарай көп, ал кейбіреулері азғантай жылжытады. Соның салдарынан муфта толық ажырамайды. Тежеуіш қондырғыға көп күш келгендіктен: олар қызып, күйіп кетуі мүмкін. Оның үстіне муфта толық ажырамағандықтан ол да қызады.

Қайтарғыш рычагтарды реттегеннен кейін билеу педалінің бос жүрісін тексереді. Ол 3.1, 3.2-кестелерде көрсетілген мөлшерде болуы қажет. Керісінше болса, реттеуді керек болады. Себебі, бос жүріс мөлшері азғантай болғандықтан ажыратқыш қондырғының подшипнигі қайтарғыш рычаг ұштарына тиіп қалады да, қысқыш дискінің жетектелуші дискіні толық қысуына мүмкіндік бермейді. Соның салдарынан муфтаның дискілері шаруа кезінде өзді-өзі сырғанайды да, тез тозады сонымен қатар қызып кетеді. Билеу педалінің бос жүрісі мөлшердегіден көп болған жағдайда муфта толық ажыратпайды да тежегіш қондырғыны тез тоздырады, трасмиссиядағы жылдамдықты айырбастау қиындайды.

Билеу педалінің (1) бос жүрісі ажыратқыш қондырғы (5) (3.1-сурет) мен қайтарғыш рычаг (3) аралығындағы саңылауға қатысты. Ол саңылау көп болса, бос жүріс те көп етеді. Көрсетілген саңылауды өзгерту үшін, оларды өзді-өзі жалғастыратын тізгін (8) (3.2-сурет) ұзындығын өзгертеді. Тізгін ұзындығы азайған сайын саңылау азаяды не болмаса керісінше.

Билеу педалінің бос жүрісін реттегеннен кейін, тежеуіш қондырғының жұмысын реттейді. Ол үшін оны жалғастыратын тізгінді (11) (3.2-сурет) муфта тұтқасынан (9) ажыратады. Енді тежеуіш қондырғының тұтқасын (13) сағат тіліне қарсы тірелгенше бұрады да тізгінді бұрандалы жалғағышы арқасында дамытып, орнына қайтадан бекітеді. Енді тізгіннің (11) ұзындығын өлшеп қабылдап, сол бұрандалы жалғағыш (12) арқасында қайтадан7 ммшамасында қысқартып, орнына бекітеді. Осы кезде тізгін серіппесінің (10) ұзындығы35 мммөлшерінде болуға тиіс.

Билеу педалінде күшейткіш қондырғысы бар кейбір тракторларда (Т-150К) бос жүрісті реттеудің аздаған айырмашылығы етеді. Егер бос жүрісті азын-аулақ ғана өзгерту қажет болса, онда жоғарыдағыдай тізгіннің (16) (3.3-сурет) ұзындығын өзгерту арқасында ретке келтіреді. Ал муфта дискілері көбірек тозғандықтан жұқарып кетсе, онда педальдің бос жүрісін тізгін арқасында реттеуге мүмкіндік болмайды. Себебі, мүндай жағдайда ажыратқыш қондырғы (6) стакан (5) қырына тиіп қалады да, әрі қарай жылжи алмайды. Енді муфтаны бірінші қалпына бедерлеу үшін төмендегі реттеу жүмыстарын жүргізеді.

Муфта сыртында жасалған терезе арқасында, мотор арқасында маховикті айналдыра отырып, құлыпталушы серіппенің (8) бұрандамасын (9) бірте-бірте кезекпен босатады. Содан кейін реттеуіш гайканы (7) жалғыз жарым айналысқа шығара бұрайды. Бұл гайканың жалғыз қырына бұрғанда қайтарғыш рычагтардың (11) сақинасы (12)1,1 мммөлшерінде алға жылжиды. Осылайша реттеуіш гайкаларды кезекпен босатып шыққаннан кейін ажыратқыш қондырғының подшипнигі (6) мен сақина аралығындағы саңылау 11-13 миллиметрге жетуі тиіс. Енді билеу педалінің бос жүрісін тізгін (16) арқасында реттей беруге етеді.

Көп дискілі муфталарда (ДТ-75) негізгі қысқыш дискімен қоса аралық қысқыш дискі қойылады. Егер оның кері кету мөлшерін реттемесе, онда ол муфтаны ажыратқан кезде өзінің сырт жағында орналасқан жетектелушт дискіге ңысылады да, толың ажыратуға кедергі жасайды.

№ ______50______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Беріліс қорабының классификациясы

Сабақтың түрі

Вид занятий        ЛПС

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде беріліс қорабының классификациясы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Беріліс қорабының классификациясы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып №50. Беріліс қорабының классификациясы

Беріліс қорабы айналу моментін шамасы мен бағыты бойынша өзгерту және оны қозғалтқыштан жетекші дөңгелектерге беру үшін тағайындалған. Сонымен қатар ол қозғалтқыш пен жетекші дөңгелектерді ұзақ уақыт бойы, әрі шексіз мерзімге және жүргізуші жағынан күш салмай (ілініспен салыстырғанда), ажыратылуын қамтамасыз етеді.

Беріліс қораптарының төрт типі бар:

1) Механикалық берілістерді ауыстыру қорабы – көпсатылы цилиндр-лік редуктор, мұнда берілістерді қолмен ауыстыру ескерілген. Берілген қораптың артықшылықтарына жоғары ПӘК-ті, қарапайым-дылықты, жоғары динамиканы және басқа қораптармен салыстырғанда отынның ең аз шығысын жатқызу керек. Кемшіліктерінен басқарудың ыңғайсыздығын, әсіресе қаладағы қозғалыс кезінде, атап өту керек.

2) Автоматтандырылған берілістерді ауыстыру қорабы – көптеген факторларға тәуелді, қозғалыстың ағымдағы жағдайларына сәйкес болатын беріліс санын автоматтық түрде таңдауын (жүргізушінің тікелей қатысуысыз) қамтамасыз етеді.

Автоматтық беріліс қорабының артықшылығына, ең алдымен, басқару ыңғайлығы мен жайлылықты жатқызу қажет. Автоматтық беріліс қорабы қозғалтқыштың толық қуаттылығында берілістерді ауыстыруға қабілетті, бұны механикалық беріліс қорабында жүзеге асыруға болмайды дерлік. «Автоматтың» плюстеріне ауыстыру уақытындағы жүрістің саздылығын, орнынан қозғалу кезіндегі кері дөңгелеуінің жоқтығын, қозғалтқыштың және трансмиссия бөлшектерінің аса жүктелулерден және берілістерді дұрыс емес қосудан болатын ақаулардан қорғалғыштығын, ұлғайған ресурсты қосуға болады.

Автоматтық беріліс қорабының кемшіліктеріне әдетте төменірек ПӘК-ті, жоғарырақ бағасын, сонымен қатар жөндеу мен қызмет көрсету құнын, отынның жоғарыланған шығысын, автомобильдің динамикалық сапасының нашарлауын, берілістерді ауыстырудағы кідірістерді жатқызады. Бірақ та жыл өткен сайын автоматтық қораптардың пайдаланулық қасиеттері жақсарып жатыр, ал автоматтық қораптарды ұнатушылардың саны сенімді өсіп отыр.

3) Роботталған берілістерді ауыстыру қорабы – іліністі ажырату мен берілістерді ауыстыру функциялары автоматтандарылған механикалық беріліс қорабы болып табылады.

Қорап-роботтың артықшылықтарына кішкене салмағын, жоғары емес құнын және үнемділігін жатқызуға болады.

Қораптың бұл типінің сондай-ақ бірнеше елеулі кемшіліктері де бар. Бірінші кезекте бұл оның жұмысының саздылығына байланысты. Берілістер айқын кідіріспен ауыстырылады, ал «еденге газ» тәртіптемесінде ауыстырулар кезінде түрткілер мен жұлқулар пайда болады. Қол тәртіптемесі де құтқармайды, себебі іліністі бәрібір электроника басқарады. Ауыстырулар-дың дәлдігінде «робот» қарапайым «автоматқа» да жол береді. Сонымен қатар, «роботқа» қозғалыстың басындағы кішкене кері дөңгелеуі тән. Қораптың мұндай типін әдетте қымбат емес модельдерге орнатады.

4) Вариаторлық берілістерді ауыстыру қорабы – бұл қозғалтқыштың күшін сатысыз түрде жетекші дөңгелектерге беру үшін тағайындалған механиккалық торап.

Вариатордың басты артықшылығы қозғалтқыш үнемі оңтайлы тәртіптемеде жұмыс істейтіндігі болып табылады. Вариатордың сөзсіз плюстері ретінде (автоматтық қораппен салыстырғанда) үнемділікті, сазды жүрісін және динамикалық екпінді атауға болады. Вариатор, әдеттегі «автоматқа» қарағанда, конструкциясы бойынша қарапайымдау. Бірақ та механикалық қораппен салыстырғанда вариаторлар аз үнемділік пен динамикаға ие болады.

Вариатордың негізгі минусы оның белбеулердің әлсіздігі мен қысқа мерзімдігінен қуатты моторлармен үйлесімсіздігі болып табылады. Сонымен қатар кемшіліктеріне орнынан қозғалу мен артқы жүріс тәртіптемелері үшін қосымша механизмдердегі қажеттілікті, жоғары құнын, қымбат қызмет көрсету мен жөндеуді атап өту керек.

№ ______51______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Гидромеханикалық беріліс қораптары

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде гидромеханикалық беріліс қораптары туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Гидромеханикалық беріліс қораптары

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып №51. Гидромеханикалық беріліс қораптары

Механикалық беріліс қорабының схемасы 1-суретте көрсетілген.

Сурет 1 – Механикалық беріліс қорабының схемасы:

1 – бірінші білік (первичный вал); 2 – берілісті ауыстыру иінтірегі (рычаг); 3 – берілісті ауыстыру механизмі; 4 – екінші білік; 5 – ағызу тығыны; 6 – аралық білік (промежуточный вал); 7 – беріліс қорабының картері

Жұмыс істеу принципі. Механикалық беріліс қорабының жұмыс істеу принципі кіріс пен шығыс біліктердің әр түрлі сатыларында әр түрлі комбинациялармен түрлі берілістік сандары бар тістегеріштерді (шестерня) кинематикалық біріктірумен қорытындалады.

Біліктер мен тістегеріштер (шестернялар). Кез келген беріліс қорабы бір корпуста орналасқан тістегеріштері бар біліктердің жиынтығы болып табылады..

Құрастырылуы классикалық автомобильдің үшбіліктік беріліс қорабында бірінші, екінші және аралық біліктер бар.

· Бірінші (жетекші) білік ілініс арқылы қозғалтқыштың сермерімен (маховик) қосылады.

· Екінші (жетектелетін) білік кардандық білікпен қатты қосылған.

· Аралық білік айналымды бірінші біліктен екіншіге беру үшін қызмет етеді.

Бірінші мен екінші біліктер ізділікпен орналасқан, екінші білік бұл кезде бірінші біліктің артқы ілмегінде орналасқан подшипникке тіреледі. Олардың арасында қатты байланыс жоқ және бір-бірінен тәуелсіз айналады. Аралық білік бірінші мен екінші біліктердің астында орналасқан. Біліктерде тістегеріштер блогы бар. Жұмыстың шулығын азайту үшін тістегеріштерді әдетте қиғаштісті етіп жасайды.

Бірінші білікте, аралық білікті қозғалысқа келтіретін, жетекші тістегеріш бар. Аралық білікте тістегеріштер блогы орналасқан, оның тістегеріштері білікпен қатты қосылған және жиі онымен бір бүтін сияқты әзірленеді. Екінші білікте жетектелетін тістегеріштер орналасқан, олар біліктің оймакілтіктерінде орналасуы және олардың бойымен жылжуы мүмкін, немесе күпшектерде айналады, бұл жағдайда олардың бойлық жылжуы болмайды, ал беріліс тістегерішті сырғымалы муфтаның білігіне жалғау жолымен қосылады, аталған муфта жиі білік пен тістегеріштің бұрыштық жылдамдықтарын теңестіретін механизммен – синхрондауышпен – жабдықталады.

Кез келген беріліс қорабында жоғарғы мен төменгі сатыларды (берілістерді) бөледі. Орнынан қозғалу, екпіндеу, шамалы жылдамдықта және жолсыздықта қозғалу кезінде, орташа-жоғары айналымдар кезінде жететін, жоғары айналу моменті қажет, бірақ жоғары жылдамдықты арттырудың қажеттілігі болмайды. Бұл тәртіптемеде қозғалу үшін, ең үлкен берілістік қатынасқа ие болатын, беріліс қорабының төменгі сатылары (әдетте біріншіден үшіншіге дейін) қызмет етеді; бұл кезде қозғалтқыштың үлкен айналымдары кезінде де автомобиль баяу жүретін болады.

Жоғары жылдамдықта бірқалыпты қозғалу үшін, қозғалтқыштың айналымдарын оңтайлы диапазонда ұстай отырып, дөңгелектердің айналуының үлкен жиілігін қамтамасыз ету керек. Ол үшін, төменгі берілістермен салыстырғанда едәуір кіші берілістік сандарға ие болатын, жоғарғы берілістер (төртіншіден бастап және жоғары) қызмет етеді. Бұл кезде автомобиль қозғалтқыштың сондай айналымдары кезінде, қозғалтқыштың максималды жұмыстық айналымдарына жеткенге дейін, жеткілікті жылдам жүретін болады. Бірақ та жоғарғы берілістерде автомобиль кішкене жылдамдықпен жүре алмайды және, одан әрі, орнына қозғала алмайды, себебі қозғалтқыш автомобильді орнынан қозғалту үшін қажетті айналу моментін арттыра алмайды және өшіп қалады.

Берілістік қатынасы 1-ге тең болатын беріліс тікелей (қағида бойынша, төртінші) деп аталады. Егер берілістік сан бірден аз болса, мұндай беріліс үдетуші (бесіншіден бастап және жоғары) деп аталады.

Үдетуші беріліс автомобильдің жақсы жол жағдайларында, яғни жетекші дөңгелектерде үлкен тарту күші қажет болмағанда, жүрісі кезінде қосылады. Қозғалтқышқа төмендетілген айналымдармен жұмыс істеуге мүмкіндік бере отырып, үдетуші беріліс қозғалтқыштың тозуын кемітуге және отынды үнемдеуге мүмкіндік туғызады.

Механикалық беріліс қорабы келесілерден тұрады:

· картерден;

· тістегеріштері бар бірінші, екінші және аралық біліктерден;

· қосымша біліктен және артқы жүріс тістегерішінен;

· синхрондауыштардан,(синхронизатор)

· құлыптау мен блоктау құрылғылары бар берілістерді ауыстыру механизмінен;

· ауыстыру иінтірегінен (рычагынан).

Картерде беріліс қорабының барлық негізгі тораптары мен бөлшектері орналасқан. Картер іліністің картеріне бекітіледі, ал іліністің картері, өз кезегінде, қозғалтқышта бекітілген. Жұмыс кезінде беріліс қорабының тістегеріштері үлкен жүктемелерге тартылатындықтан, онда олар жақсы майлануы керек. Сондықтан картер өзінің көлемінің жартысына дейін трансмиссиялық маймен құйылған (кейбір автомобильдердің модельдерінде моторлық майлар қолданылады).

Беріліс қораптарының біліктері картерде орнатылған подшипниктерде айналады және тістерінің әр түрлі саны бар тістегеріштер жиынтығына ие болады.

Синхрондауыштар (синхронизатор) айналып жатқан тістегеріштердің бұрыштық жылдамдықтарын теңестіреу жолымен берілістерді сазды, шусыз және соққысыз ісуке қосу үшін қажет.

Берілістерді ауыстыру механизмі қораптағы берілістерді ауыстыру үшін қызмет етеді және автомобильдің салонынан берілістерді ауыстыру үшін иінтіректің (рычаг) көмегімен жүргізушімен басқарылады. Бұл кезде құлыптау құрылғысы біруақытта екі беріліске қосылуға мүмкіндік бермейді, ал блоктау құрылғысы берілісті өздігінен өшіп қалуын тойтарады.

Беріліс қорабының әрекет етуі кезіндегі берілістердің ауысу принципін қарастырайық. Мысал ретінде алдыңғы жүрістің синхрондалған берілістері бар артқыжетекті жеңіл автомобильдің үшбіліктік төртсатылы механкиалық беріліс қорабының жұмысын алайық. Мұнда:

1, 2, 3, 4, R – сәйкес берілістердің тістегеріштері (шестернялары);

- жетекші білік – қызғылт сары түсті;

- жетектелетін білік – сары түсті;

- аралық білік – сұр түсті;

- артқы жүрістің білігі мен сәйкесінше сырғақ (ползун) – жасыл түсті;

- III-IV берілістерді қосу сырғағы – күлгін түсті;

- I-II берілістерді қосу сырғағы – көгілдір түсті.

N – бейтарап беріліс: синхрондауыштың біреуі де бір тістегерішпен де ілініспеген, бірінші мен аралық біліктер айналып жатыр, екінші білік тыныштықта.

I беріліс: бірінші мен екінші берілістің синхрондауышы (суретте ашық көгілдір түсті) екінші біліктегі бірінші берілістің тістегерішін блоктайды; айналу алдымен бірінші біліктің жалғыз тістегерішімен аралық білікке, ал одан – бірінші берілістің тістегеріші арқылы екінші білікке, және ары қарай трансмиссияға беріледі.

II беріліс: тура сол синхрондауыш жылжиды және екінші берілістің тістегерішін блоктайды;

III беріліс: бірінші-екінші берілістердің синхрондауышы бейтарап жайда; үшінші-төртінші берілістердің синхрондауышы (суретте күлгін түсті) жетектелетін біліктегі үшінші берілістің тістегерішін блоктайды, айналу бірінші біліктен аралық білікке, ал одан үшінші берілістің тістегеріші арқылы – екінші білікке беріледі.

IV беріліс: бірінші-екінші берілістердің синхрондауышы бейтарап жайда; төртінші берілістің синхрондауышы бірінші біліктің венецін блоктайды, оның арқасында бірінші мен екінші біліктер бір бүтіндей айналады. Аралық білік әрекетке қосылмаған (бірақ айналымын жалғастырып жатыр, себебі бірінші білікпен үнемі ілінісіп тұр).

Айналу тікелей бірінші біліктен екінші білікке аралық біліктің тістегеріштерін айнала өтіп берілетін мұндай беріліс әрқашан бір берілістік қатынасқа ие – 1:1, және ол тікелей берілісдеп аталады, себебі айналу моменті бірінші біліктен екіншіге тікелей беріледі. Беріліс қорабының бұл тәртіптемесі пайдалы болып табылады, себебі жоғалтулар мен тозулар азаяды.

R – артқы жүріс: синхрондауыштар бейтарап жайда; өзінің білігінде айналатын, артқы жүрістің тістегеріші аралық біліктің сәйкес тістегерішімен және жетектелетін біліктің тістегерішімен ілініске кіреді (аралық біліктің тістегеріші жетектелетін біліктің тістегерішімен ілініс түзбейді), ілінісетін жұптардың тақ саны түзіледі (үш жұп), оның арқасында екінші білік бірінші біліктің айналу бағытына қарама-қарсы бағытта айналады.

Жетектелетін біліктің тістегеріштері арасында берілістерді қосу муфталары (немесе оймакілтік муфталар) орналасқан. Тістегеріштерге қарағнада, олар білікте бекітілген және онымен бірге айналады, бірақ бойлап (алға-артқа) қозғала алады.

Берілістерді қосу муфталарына қараған екінші біліктің тістегеріштер жақтарында тісті венецтар бар. Тура осындай венец жетекші біліктің артқы бүйіржағында да бар. Жауап тісті венецтар қосу муфталарында орналасқан.

Берілістерді ауыстыру иінтірегінің қозғалысы кезінде аранйы жетектің көмегімен сырғақтар арқылы берілістерді ауыстыру айырлары(вилка) қозғалысқа келтіріледі, олар қосу муфталарын бойлық бағытта жылжыта алады. Арнайы блоктаушы механизм (құлып) бұл кезде екі берілістің біруақытта қосылуына жол бермейді. Құлып екі сырғақты үшіншінің қозғалысы кезінде (үшжүрістік беріліс қорабында) бейтарап жайда белгілейді, бұл екі берілістердің біруақытта қосылуын болдырмайды.

Қосу муфтасы қажетті берілістің тістегершігі бағытында қозғалған кезде, олардың тісті венецтары кезедеседі, және білікпен бірге айналатын қосу муфтасы берілістің тістегершігімен, оны блоктай отырып, қосылады. Осыдан кейін олар бірге айналады, және беріліс қорабы айналуды кардандық білік арқылы қозғалтқыштан басты беріліске бере бастайды.

Әр түрлі берілістердегі айналу моментінің шамасының (айналымдар санының) өзгеруін қарастырайық (сурет 2 және 3).

3-суретте бірінші тістегеріште («А») 20 тіс, екіншіде («Б») 40, үшіншіде («В») қайтадан 20, төртіншіде («Г») қайтадан 40 тіс бар. Ары қарай өте қарапайым арифметика. Беріліс қорабының бірінші білігі мен «А» тістегершігі мысалға 2000 айн/мин жылдамдықпен айналады дерлік. «Б» тістегершігі 2 есе бәсеңірек айналады, яғни ол 1000 айн/мин ие болады, ал «Б» және «В» тістегеріштері бір білікте бекітілген болғандықтан, онда үшінші тістегеріш те 1000 айн/мин жасайды. Онда «Г» тістегеріш бұл уақытта 2 есе бәсеңірек айналатын болады.

Қозғалтқыштан беріліс қорабының бірінші білігіне келетіні – 2000 айн/мин, ал шығатыны – 500 айн/мин. Беріліс қорабының аралық білігінде бұл уақытта – 1000 об/мин.

Берілген мысалда тістегеріштердің бірінші жұбының беріліс саны екіге тең, тістегеріштердің екінші жұбының саны да екіге тең. Осы схеманың жалпы беріліс саны 2×2=4. Яғни, біріншімен салыстырғанда, беріліс қорабының екінші білігіндегі айналымдар саны 4 есе азаяды. Егер іліністен «В» және «Г» тістегеріштерін шығарса, онда қораптың екінші білігі айналмайтындығына назар аударыңыз. Бұл кезде айналу моментінің автомобильдің жетекші дөңгелектеріне де беріліс тоқтайды, бұл қораптағы бейтарап беріліске сәйкес келеді.

Артқы беріліс, яғни беріліс қорабының екінші білігінің басқа жаққа айналуы қосымша, артқы жүріс тістегеріші бар төртінші білікпен қамтамасыз етіледі. Қосымша білік, айналу моменті өзінің бағытын ауыстыратын кезде, тістегеріштер жұптарының тақ саны болу үшін қажет (сурет 4).

Сурет 4 – Артқы берілісті қосу кезіндегі айналу моментін беру схемасы: 1 – бірінші білік; 2 – бірінші біліктің тістегеріші; 3 – аралық білік; 4 – артқы жүріс берілісінің тістегеріші мен білігі; 5 – екінші білік

№ ______52______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Карданды берілістің классификациясы және оған қойылатын талаптар

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде карданды берілістің классификациясы және оған қойылатын талаптар туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Карданды берілістің классификациясы және оған қойылатын талаптар

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 52. Карданды берілістің классификациясы және оған қойылатын талаптар.

Карданды берiлiс - карданды берiлiстi орталықта өзара бұрыштық орын ауыстыруды мүмкiндiк болатын қиылысатын бiлiктердiң арасындағы бұрау момент жiберушi конструкция. Айналмалы элементтердiң өстестiгi қамтамасыз ету қиын адамгершiлiк қызметтiң әр түрлi облыстарында кең қолданылады. Ұқсас функциялар тiстi муфта сонымен бiрге орындай алады.

Берiлу атау ол XVI сипаттаған Джероламо Карданоның атынануға алды. (бiрақ, тезiрек жинағы, ойлап шығармады).

Кардан білікке автомобильне жағдайда классикалық Көпірлерге бастаушысыларға (таратылатын қораптан) берілулерден қораптан бұраушы сәт берілу үшін қызмет көрсетіп жатыр немесе полноприводной құрастырылымды. Сонымен бірге (басқару тұтқасы редуктор басқару тұтқасы білік және басқару тұтқасы атқарушы тетік қосу үшін травмобезопасной басқару тұтқасы бағанда қолданып жатыр немесе басқару тұтқасы тақтайшаны).

Сонымен бiрге басқару тұтқасы бiлiктiң Қосуы және (басқару тұтқасы редуктор немесе басқару тұтқасы тақтайша) басқару тұтқасы атқарғыш механизм үшiн жарақаттану қауiпi жоқ басқарушы бағанда қолданылады.

Карданды берiлiс маңызды кемшiлiгi болады - (бiр бiлiк егер бiр қалыпты айналады, онда басқа - жоқ бол) бiлiктердiң айналуын синхронды еместiк. Мысалы, бұл алдыңғы жетектi автокөлiктердi трансмиссияда құрылымдары карданды берiлiстi қолдануды мүмкiндiк көпшiлiгiнде шығарады. Бұл кемшiлiк кейде дос туралы достың айналымын ширек бұрылған булы топсалардың бiр бiлiгiнде қолданумен орнын толтыра алады. Қайда онда дегенмен карданды берiлiс емес қолданылатын, карданды берiлiс емес, (Шрус ) тең бұрыштық жылдамдықтарды топса - мүлтiксiзiрек, дегенмен және тағайындау күрделi конструкциядан астам сол iлеспелiк керек болады.

Жетекшi өтiмге берiлiс қорабынан бұрау моментi тегiс емес жол бойынша автокөлiктi қозғалыс өз шамасын жүктеменiң өзгерiсiнде және түрткiлерде уақытында аумалы-төкпелi бұрышпен жұғысуы керек.

Өзгеретiн бұрышпен жетекшi өтiмдерге бұрау моментiнiң берiлулерi үшiн карданды берiлiс қызмет көрсетедi. Карданды берiлiске бiлiктердi жатады, кардан кардан топсалары және подшипнигi бар аралық тiрек, шлиц шлиц төлкесi. Карданды берiлiстiң бiлiктерi жұқа бүйiрлi құрыштан жасалған тұрбаларынан iстеп шығарған. Кардан белдiгiнiң ұзындығы болу үшiнавтокөлiктерде берiлiс қорабының бастаушы бiлiгiне жазмыштан озмыш жоқ қосылған аралық кардан белдiгi басқа негiзгi кардан белдiгiне қолданады. Кронштейн тұратын аралық тiректе аралық бiлiк бекiткен, резеңке жастықша және шариктi подшипник

Саңылаулар тiкенектермен және қабырғалардың арасындағы ине сияқты подшипник орнатылған. Подшипник (роликтер ) нәзiк тебен инелердiң құрыштан жасалған стақан және жиынынан тұрады. Подшипниктерден сылауды сықпау үшiншетжақтық нығыздау және сальниктер орнатады. Подшипниктер бұрандалармен немесе кiлт сақиналарымен шанышқы саңылауларындағы қақпақтардың арқасында бекiткен. Крестовинасы бар қатты кардан топсасының кемшiлiгi айналуды бiр қалыптылық және жанында бұрау моментi алып беруге болған (24ке дейiн) кiшi-гiрiм бұрыш болып табылады.

Алдыңғы жетекшi өтiмдерде, тиiстi жерiнде айналуды бiр қалыптылық және үлкен бұрышпен бұрау моментiнiң берiлуiне қамтамасыз етсiн, тең бұрыштық жылдамдықтарды сопақ ойыстары бар екi модалы жұдырықтар, төрт бастаушы және бiр ортаға келтiнетiн түйiршiк тұратын кардан топсаларын қолданады, саусақ және тоқтатқыш түйрегiш.

Бас құда ойыстардағы жұдырықтардың бiрлерiндегi саусағында бекiтуге ортаға келтiнетiн бастаушы түйiршiктер ед©зҐмЄй. Бұл мүшеленумен бұрау моментi бұрышпен тең бұрыштық жылдамдығымен 35ке дейiн жұғыса алады

Кардан белдiгi - iс жүзiнде кез келген және барлық дөңгелегi жылжытатын автокөлiктi атрибут. Кардан белдiгiнiң басты мiндетi - бiлiктерiнiң өстерi дәл келмеуғана емес, әртүрлi тiк және көлденең жазықтықтарда үнемi өзгеретiн бiлiк аралық қашықтықтарда және сонымен бiрге жұмыс iстеу де өзара алатын басқаға бiр агрегаттан бұрау моментi тапсыру.

Кардан конструктивтi, мүмкiндi, қарапайым. Ол бiлiктен тұрады, екi (топсалар ) екi крестовиналар, екi фландық, тығыздаулар және бекiткiштiң бөлшектерi, жылжымалы жылжымалы шанышқы. Бiлiктер шыбықша шылқыған тұрбалардан өндiрiледi. Оған бiр жағынан топсаның жылжымайтын шанышқысы пiсiредi, бас құда топсасы бар жылжымалы жылжымалы шанышқы басқа шлиц төлкесiмен. Карданның шлиц Қосуы салпыншақ оның жұмыс ұзындығының өзгерiсi жұмыс iстегенде қамтамасыз етедi.

№ ______53______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Кардан шарнирлерінің бұрыштық жыддамдықтары тең емес карданды беріліс конструкциясы

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде кардан шарнирлерінің бұрыштық жыддамдықтары тең емес карданды беріліс конструкциясы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Кардан шарнирлерінің бұрыштық жыддамдықтары тең емес карданды беріліс конструкциясы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 53. Кардан шарнирлерінің бұрыштық жыддамдықтары тең емес карданды беріліс конструкциясы.

Көптеген автомобилыдерде бұрыштық жылдамдығы айналмалы кардаңды беріліс қолданылады.  Оның жүмыс схемасы 1-суретте көрсетілген.

Ондай берілістің бір буыны мынандай бөлшектерден тұрады. Жетекші және жетектелуші біліктердің ұштарында аша бекітілген. Олар төрт жақты ұштары бар крестовинаға топсалы болып жалғасады. Сол топсалар арқылы жетекші жетектелуші біліктердің осытері бұрышына бұрыла алады. Сөйтіп мұндай беріліс айналдыру моментін бұрыш жасап бере алады. Бірақ жетекші біліктің айналыс жылдамдығы тұрақты болғанына қарамастан, жетектелуші білік жылдамдығы біресе көбейіп, біресе азайып тұрады.

Жетектелуші біліктің айналыс жылдамдығын тұрақтандыру үшін осыңдай кардаңды берілістің екі буынын пайдаланады. Карданды берілістің соңында айналыс жылдамдығы тұрақты болудың бір шарты бірінші және екінші буындардағы АВ немесе БГ топсалары өздеріне сөйкес топсалармен бір жазықтықта жатуға тиіс. Сонда ғана көрсетілген мақсатка жетуге болады.

Карданды берілістердің айналыс момент беретін бұрышы (ү) үнемі өзгеріп отырады. Оған жол бедері себепші болады. Ал сол бұрыштың өзгеруі карданды біліктің жалпы ұзындығына да әсерін тигізеді. Сондықтанда арнаулы жалғастыратын буын қарастырылады. Сол екі білік бір-біріне шлицалы тістер арқылы жалғасады. Сонда білік ұзарғанда -білік сыртка қарай шығып, ұзаруға мүмкіндік береді, немесе керісінше.

Бұрыштық жылдамдығы айнымалы карданды берілістерді көбінесе айналыс моменті алыс қашықтықта беруге қолданады. Мысалы жүк машиналарында двигатель мен беріліс қорабы машинаның алдыңғы жағында, ал жетекші дөңгелектер артқы жағында орналасады және олардың базалық ұзындықтары едәуір үлкен болады. Міне осындай жағдайларда бұрыштық жыддамдығы айнымалы  карданды берілісті пайдалану тиімдірек болады. Ал беріліс қорабы мен жетекші дөңгелектер жақын орналасса (мысалы алдыңғы дөңгелектері жетекші болатын машиналарда), онда бұрыштық жылдамдығы тұрақты карданды берілісті қолданады.

№ ______54______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Белдіктер классификациясы және оларга қойылатын талаптар

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде белдіктер классификациясы және оларга қойылатын талаптар туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Белдіктер классификациясы және оларга қойылатын талаптар

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып №54. Белдіктер классификациясы және оларга қойылатын талаптар

Белгілері мен типтері. Белдік деп отырғанымыз автокөліктің доңғалақтардың металдан жасалған бағанасын айтамыз. Белдік доңғалақтың негізгі бөлігі бола отыра жетекшілік рөлге ие бола алатын да доңғалақтың жетекші қозғалысын қамтамасыз ететін ең басты нысан болып саналады. Автомобильдерде белдіктердің әртүрлі типтері қолданылады.

Жетекші белдік дегеніміз двигательдің айналу моментіне алып келетін жетекші доңғалақтары бар белдіктерді атаймыз. Автомобильдерде ең басты жетекшілік орынға шығатын ең бірінші орынға белдік тек қана алдыңғы, тек қана артқы, тек ортаншысы мен артқысы немесе бір уақытта да барлығы тегісімен. Қатты жабдықталған және де құрғақ грунтты жолдар үшін неғұрлым кең түрде таралған автомобильдіңдай кең таралған және  соңғы доңғалақтары мына болып табылады.

Басқарушы рөлге двигательдің айналу моментіне алып келе бермейтін сонымен қатар басқарушы қозғалысты тудыруға себепкер доңғалақ белдікті айтамыз.

Автомобильдер үшін ең басты басқарушы рөлге ие болатын ол алдыңғы доңғалақтың белдіктері болып табылады.

Комбинирленген деп жол бойымен бірдей уақытта басқарып келе жатып та және де жетекшілік рөлге ие бола алатын доңғалақтың белдігі айтылады. Комбинирленген белдіктер көбінесе шектеулі мүмкіндікті алдыңғы желілі жеңіл автокөліктерде, жоғары мүмкіндікті толықжелілі автокөліктерде қиын жол жағдайына бейімделген жоғары мүмкіндікті автокөліктерде алдыңғы белдік ретінде қолданылады.

Бір қалыпта ұстап тұратын болып не жол жүру барысында жетекшілік рөлге ие болмайтын және басқару қабілетін тұтастай өз мойнына алмайтын доңғалақтың белдіктері жатады. Бір қалыпта ұстап тұратын белдіктердің көбіне толық тіркемелі және де жартылай тіркемеде қолданылады.

Олар сонымен қатар көп осьті жүк автокөліктері үшін де және алдыңғы доңғалақтары жетекші рөлге ие жеңіл автокөліктерінің артқы белдігі үшін қолданылады. .

Жетекші белдік. Оның құрылымдық негізі қатты бағана болып табылады және де жетекші рөлге ие болатын доңғалақтарының мойынтіректерінің соңғы жағында күпшек орнатылған, ал ішкі жағында басты беріліс дифференциал және жартылай ось бар.

Жеңіл автокөліктер үшін жетекші доңғалақтың рөліне алуан түрлі болып келетін жетекші белдіктер қолданады.

Жетекші белдіктің картері негізі қыздырып соғылған шойыннан ажыратылады, өйткені ол өзара бір-бірімен байланысқан екі бөліктерден және тұрады. Картердің екі бөлігі де қылтадан тұрады, олардың негізіне жартылай осьтік болаттан жасалған құбыршалы тері жабыстырылып престелген. Бұлардың негізіне сонымен қатар тағы да рессор тірек алаңдары мен доңғалақтың тежеуіштік механизміндегі тірек дискітерін бекіту үшін фланцы дәнекерленіп жасалған. Көлемді жетекші көпірлер жеңіл автокөліктер үшін және аз немесе орташа жүк көтеру қабілеті бар жүк машиналары үшін қолданылады.

Көлемді емес штамп дәнекерленген жетекші көпірдің картері тұтастай бағана  қалпында жарамдылыққа енгізілсе, ал оның негізгі объектісі дөңгелек формалы дамыған орталық бөлінде орнатылған. Бағананың құбырша тәрізді қиылысы мен екі штампталған жартылай болаттан тұрады. Осының барлығы да автомобильүшін неғұрлым қашық жолға шыдамды қылынып жасалған. Бағананың ортаңғы бөлігі басты беріліс картерінің және дифференциалдың бір жағына бекітілген, ал енді бір жағы үшін қақпақты орнату үшін.

Белдіктің бағаналарына тірек тегенелері дәнекерленіп жасалған, тежеуіштік механизм үшін тірек дискілерін бекітуге арналған фланцтар және де бағана детальдарына бекіту үшін  кронштейндер бекітіліп жасалған. Ажыратылмайтын штамп дәнекерленген жетекші белдіктер жоғары да жазылғандай көбінесе жеңіл автокөліктерде және жүк тасымалдығы орта және кіші жүк көліктері үшін жарамды болып табылады. Беріктілігі мен қаттылығы жағынан бұл белдіктер ажыратылмалы құймалы көпірмен салыстырғанда массасы жағынан да аз және де дайындалу әзірлігі де шамалы болып табылады.

Ажыратылмайтын құймалы жетекші белдікті шойын мен болаттан дайындайды. Белдік бағанасы тік бұрышты қиылыстарға ие. Жартылай осьті білектерде соның ішінде құбырларда болаттан жасалған престелініп жасалады, олардың соңдарына қарай доңғалақтарының күпшіктері орнатылады.

Тежеуіштік механизмде фланцтар тірек дискілерін бекіту үшін қолданылады. Ажыратылмайтын құймалы жетекші белдіктер жүк автокөліктерінде үлкен жүк тасымалды деңгейінде қолданылады. Мұндай белдіктердің де беріктігі мен мықтылығы өте жоғары әрі массасы мен көлемі жағынан да өте үлкен деңгейде.

Ажыратылмайтын жетекші белдіктер қызмет көрсету жағынан келгенде ажыратылған белдіктермен салыстырғанда анағұрлым ыңғайлы, басты беріліс пен дифференциалға қол жеткізу үшін автомобильдің белдігін шешу талап етіле бермейді

№ ______55______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Басты беріліс

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде басты беріліс туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Басты беріліс

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 55. Басты беріліс.

Басты беріліс берілген бұрылу моментін көбейтіп, оны дефференциал арқылы автомобильдің жартылай осьтеріне жеткізу үшін қолданылады. Құрылысы жағынан басты беріліс тісті жәнеиірек ( зубчатый, червячный) редуктордан тұрады.

Автомобильдерде көбінесе тісті басты беріліс қолданылады және сыңар берілісті, қос берілістіболып бөлінеді. Олардың беріліс саны айналу жылдамдығына, қозғалтқыштың қуатына, автомобильді пайдалануға және салмағына байланысты болады.

Беріліс саны негізінен басты берілісте жүк автомобильдерде 6,5 – 9,0 , ал жеңіл автомобильдерде 3,5 – 5,5 аралығында болады.

Сыңар басты беріліс иректелген бір жұпты конусты тісті дөңгелектен тұрады.

Мұндай берілісте бұрылу моменті айқартопсалы берілістен конусты жетекші тістегерішке, одан жетектегі дөңгелекке беріліп, арнайы механизм (дифференциал) мен жартылай осьтар арқылы автомобильдің жетекші дөңгелегіне беріледі. Сыңар берілістің тісті дөңгелегінің осьтары қиылысып немесе араласып орнатылады, оны гипоидты беріліс деп аталады.

Басты берілістің күтімі

Негізгі берілістің күтімі алдымен артқы белдік топтамасына майды мезгіл-мезгіл үстемелеп құйып, пайдаланылған майды уақытылы алмастырып отыруға байланысты. Беріліс подшипниктері мен шестернялар тістерінің арасында жұмыс кезінде үздіксіз әрекет ететін, өзіндік қысымның зор болуы себепті қолданылатын майдың мейлінше жұғымпаз болуы керек. Берілістер қорабына қолданылатын май негізгі беріліске де қолданылады.

Сүйық майлардан басқа, солидолдар деп аталатын қою майлар да болады, солидолмен берілістің жеке механизмдері майланады. Солидол арнаулы шприц арқылы беріледі, оның түтігі май беріп тұратын тесікке қосылады немесе тұрақты етіліп бекітілген майлағышқа салынып, оның қақпағын бұрау арқылы үйкелетін бөлшектер беттеріне сығымдағыш күшпен жағылады.

Беріліс механизмдерінен пайдаланып шыққан майдың, техникалық күту ережесі бойынша белгілі мерзім ішінде алмастырылып отыруы керек. Берілістер қорабы мен негізгі берілістің цилиндрлі шестернялары автотрак-тордың нигрол майымен майланады. Негізгі берілістің бір пар конусты шестернясы қыстыгүні 10-автол мен, ал жаздыгүні 18-автолмен майланады. Беріліс механизмдеріндегі май деңгейін тексеріп, керек болса майды үстемелеп құйып отырады. Беріліс механизмдегі майдың күн сайын үстемелеп отырылуы керек. Беріліс механизмдерінен пайдаланып шыққан майды алмастырған кезде оны тазалап, керосинмен жуады.

№ ______56______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Дифференциал

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде дифференциал туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Дифференциал

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 56. Дифференциал.

Дифференциалдың қызметі жетекші доңғалақтарға айналу моментін таратып, ол доңғалақтардың автомобиль қозғалысында бұрылыс және жол кедергілерінен өту жағдайында әр түрлі жиілікке айналуына мүмкіндік береді.

Екі осьті автомобильдің бұрылыс кезіндегі қозғалысында әр доңғалақ өз траекториясында қозғалады және ол R белгілі радиуспен сипатталады.

Жетекші доңғалақ сыртқы Rh (орталық О нүктесіне байланысты), жетекші R6 - ішкі радиуспен бұрылыста қозғалады, яғни, доңғалақтарда сырғанау болмас үшін әр жетекші доңғалақ өз радиусінде әр түрлі жиілікпен айналуы тиіс. Ал, жетектелуші алдыңғы басқару доңғалағы бұрылыста, доңғалақтар біріне-бірі байланысты болмағандықтан әр түрлі радиусте, әр түрлі айналу жиілігімен қозғалуы өздігінен қамтамасыз етіледі, олар ортақ білікпен жалғанбаған. Жетекші доңғалақтарға басты берілістен айналу моменті беріледі, егер оларды ортақ білікпен жалғасақ, онда доңғалақтар жол бетімен сырғанай қозғалады және бұл көп қиындық туғызған болар еді. Сондықтан оны жеңілдету үшін дифференциал қажет.

Дифференциал қораб, сателиттер, жарты осьтер шестернясынан тұрады. Жарты осьтер шестернясы жарты осьтер мен автомобильдің жетекші доңғалақтарына жалғанады. Дифференциал - планетарлы механизм, онда жетекші (звено) болып қорабы (водило), ал жетектелуші болып бірдей жарты осьтер шестернясы қызмет атқарады. Дифференциалға көбіне конусты шестернялар қойылады.

Орналасқан орнына байланысты дифференциал доңғалақ аралық (айналу моментін жетекші доңғалақтар арасында бір ось бойында таратады) және осьаралық (айналу моментін басты берілістер аралығына, жетекші дөңгелектер бөлігінде орналасқан оське таратады) болады. Моментті бірдей немесе әркелкі таратуына байланысты симметриялы және симметриялы емес болып бөлінеді.

№ ______57______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Алдыңғы жетекші белдік

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде алдыңғы жетекші белдік туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Алдыңғы жетекші белдік

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 57. Алдыңғы жетекші белдік.

Доңғалағы жетекші болып саналатын белдікті жетекші дейді. Ол корпусты (картерді), басты берілісті, дифференциалды және доңғалақ жетегін қамтиды.

Басты беріліс деп бұраушы моментін беріліс қорабынан кейін арттыратын трансмиссия механизмін айтады. Автомобилыде басты берілісте бұраушы момент тік бұрышпен беріледі.

Басты беріліс бір жұп шестернядан тұратын сықар немесе екі жұп шестернядан тұратын қосарлы болып келеді. Жетекші шестернялар білікпен бірге немесе алынбалы болып жасалады. Жетектелуші көбінесе диф-ференциал корпусына бұрандамамен не тойтармамен бекітілетін алмалы тәж түрінде болады. Қосарлы басты берілісте конустың бір жүп, цилиндрлік бір жүп шес-тернялар болады. Шусыз жүмыс істеу үшін конустық шестернялар спиралы тісті етіп жасалады.

Қозғалыс кезінде автомобилыдің жетекші білігі конустық кіші шестернямен бірге аралық біліктің фланеціне бекітілген жетектелуші конустың шестерняны айналдырады. Кіші цилиндрлік шестерня аралық білікпен бірге жасалады да үлкен цилиндрлік шестерняны айналдырады. Үлкен цилиндрлік шестерня дифференциал корпусына бекітіліп, онымен бірге жетекші белдік корпусындағы ұяшықтағы подшипникте айналады.

Тегіс түзу жолда автомобилыдің жетекші доңғалақтарының екеуі бірдей қозғалыс кедергісіне ұшырайды. Бұл кезде басты берілістің жетектелуші шестернясы дифференциал корпусын крестовинамен әрі сателлиттермен бірге өз осі төңірегінде айналдырады. Оң және сол жартылай осьті шестернялармен іліністе бола отырып, сателлиттер тістері арқылы оларды бірдей жиілікте айналдырады.

Бұрылыста автомобиль доңғалақтары ұзындығы жағынан әр түрлі жол жүреді. Ішкі доңғалақтың айналуы бәсеңдеп, сателлиттердің саусақша төңірегінде бұрылуынан сыртқы  доңғалақтың айналуы жылдамдайды. Кор-пуспен бірге айналған сателлит тісімен жартылай осьтік шестерняның тісіне тіреледі де, айналысты бәсеңдетеді. Сөйтіп, жартылай осьтік шестерня басқаларына қосымша жылдамдық береді. Нәтижесінде артық жол жүретін сыртқы доңғалақ тезірек айналады.

Шлицалы жартылай осьтік шестернялар жартылай осыке тесіктерімен кигізіледі. Жартылай осьтің келесі шеті жетекші доңғалақ күпшегімен фланец арқңылы жалғасады. Жүк автомобилыдерінде мүлдем салмақ түспейтін жартылай осьтер пайдаланылады. Мұндай жартылай оське тек бұраушы момент әсер етеді де, қалған күшті жартылай осьтің құндағы қабылдайды. Себебі, доңғалақ күпшегі құндаққа орнатылған подшипникке салынады.

Жалпы пайдаланылатын доңғалақты трактордың алдыңғы және артқы екі жетекші белдігі болады. Корпусынан басқа екі белдіктің ққрылымы бірдей. Әрбір жетекші белдік, корпустан, басты берілістен және дифференциалдан тұрады. Алдыңғы және артқы белдіктің басты берілістері өзара ауыстырымды. Басты беріліске спиралы, конустық шестерня жұбы да кіреді. Жетекші шестерня білікпен бірге жасалып, стақанға орнатылған конустық екі роликті подшипникке орнатылады. Стақан басты беріліс корпусына орналастырылып, фланецке бұрандамамен бекітіледі. Стақанды қысу үшін фланец тесігіне алынбалы бұрандама бұралады. Жетекші шестерняны жетектелуші шестернямен қалыпты ілінісуін реттеу кезінде стақан фланецінің астына жетекші шестерняны қозғалтатын аралық төсем салынады. Алдыңғы подшипниктің ішкі құрсауының аралық төсемі подшипниктердің саңылауын реттеу үшін пайдаланылады. Жетекші шестерня білігінің шлицалы ұшына карданды біліктің ашасына жалғастыратын фланец кигізіледі. Дифференциал фланеціне жетектелуші шестерня бұрандамамен бекітіледі.

Дифференциал корпустан, төрт сателлиттен және жартылай осьті екі конустың шестернядан тұрады. Конус екі бөлікпен құралады да, басты беріліс корпусының ұяшығындағы конустың подшипникке тиянақтала бұрандамамен тартылады. Сыртқы жағынан ұяшыққа гайка бұралып, конустық подшипниктердегі және басты беріліс шестерняларының тістері арасындағы саңылауды реттеп отырады.

Жетекші белдік ақауы

Жетекші белдік бөлшектерінің тез істен шығуы, сол үлгіге қажетті майды пайдаланбау салдарынан болады. Мұның әсіресе гипоидты басты берілісі бар автомобильдер үшін маңызы зор.

Артқы белдік механизмдері бөлшектерінің істен шығуын болдырмау мақсатында белгілі бір ережені сақтау қажет. Трактормен шүғыл бұрылыс жасағанда тежеуіш басқышты жайлап, басу керек. Үлкен жылдамдықпен шұғыл бұрылыс жасауға болмайды.

№ ______58______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Асқыштың классификациясы және ерекшеліктері

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде асқыштың классификациясы және ерекшеліктері туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Асқыштың классификациясы және ерекшеліктері

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 58. Асқыштың классификациясы және ерекшеліктері.

Автомобильдің аспалары жолдың бедерінен дөңгелектер арқылы берілген соққыларды жұмсартып, рама мен шанақтың тербелісін өшіріп, жүріс жүйесіне берілген динамикалық салмақты азайтуға қолданылады.

Аспалар үш негізгі бөліктен:серпімді элемент, өшіргіш элементжәнебағыттаушы құрылғыдантұрады.

Серпімді элементраманы алдыңғы және артқы доңғалақтарды жалғастырып,жолдың бедерінен автомобиль жүрісі кезінде пайда болған соққыларды жеңілдетіп, жұмсақ жүруін қамтамасыз етеді.

Өшіргіш элемент – амортизатор автомобиль шанағы мен рамасының тік бұрыштық тербелісін азайтып жоюға арналған.

Бағыттаушы құрылғы дөңгелектің тік қозғалысын және итеруші мен тежеуші күштерді дөңгелектен рамаға немесе шанаққа жеткізуді жеңілдетеді. Асқыштардың түрлері бойынша тәуелсіз серпімді ( серіппелі), тәуелді серпімді (рессорлы, балансирлі) болып бөлінеді.

Тәуелді  серпімді аспалар

Жүк автомобильдердің алдыңғы мен артқы белдіктері, кейбір жеңіл автомобильдердің артқы белдіктері тәуелді аспалар арқылы бекітіледі. Мұндай асқыштардың ерекшелігі жолдың тегіс емес бетінен берілген тербелісті жұмсартуымен бірге дөңгелектен рамаға берілген жетекші және тежеуші күштерді жеткізеді.

Механизмдер мен бөлшектердің дөңгелекпен рессор арқылы байланысы автомобильдің рессорастылық бөлігі болып, ал бөлшектердің дөңгелек арқылы байланысы ( балка, рычагтар, жетектер, т. б.) рессорастылық емес болып орналасады.

Тәуелді серпімді аспалар автомобильдің дөңгелектері рессор арқылы рамаға қаттыланып бекітіледі, дөңгелектердің жазықтықтағы қозғалысы бір–біріне қатысты болады. Жүк автомобилінің алдыңғы асқышы рамаға жартылай серпімді рессор мен амортизатор арқылы бекітіледі. Әрбір рессорлар кремнийлі болаттан жасалған бірнеше беттерден тұрады, ұзындау екі беті негізі болып есептеледі.

Рессордың алдыңғы жағы рамаға топсалы жалғанып (кронштейн) бекіткіш көлбеу тірекпен рамаға бекітіледі. Рессордың ортасы тартпа (стремянка) арқылы белдікке қаттылап орнатылады.

Тәуелсіз серпімді аспалар

Тәуелсіз серпімді аспаларда доңғалақтар рама мен шанаққа жекеленіп орнатылып, олардың жазықтықтағы қозғалысы бір – біріне қатысты болмайды.

Мұндай тәуелсіз аспалар рычаг пен цилиндрлі серіппелер, екі телескопты амортизаторлар мен көлденең қалыптылықты сақтаушы стабилизатормен бірігіп жұмыс атқарады.

Оның құрылысына: стабилизатор тірегі, стабилизатор, резина төсем, бұру цафасы, төменгі мен жоғарғы рычагтар, рычаг осьі, топса, серімді серіппе, амортизатордан тұрады. Серпімді серіппелердің төменгі жағы тірек табағына, ал жоғарғы жағы көлденең тіректің штампталған қалпақшасына беітіледі. Серіппенің ортасынан телескопты екі бағытта жұмыс істейтін амортизатор орнатылып, серіппе мен амотизатор автомобилдің тербелісін азайтады. Автомобильдің бұрылыстарда қалыпты қозғалысын жақсарту үшін және оның жанына қисайуын азайтуға алдыңғы аспаға торсинды стабилизатор қойылады. Стабилизатор автомобильдің шұғыл бұрылыстарда жанына қисаюын 15 – 25 % азайтады.

Балансирлі (теңгерулі) аспалар.

Үш осьті автомобильдерде ортаңғы мен артқы белдіктің араларының жақындығына байланысты оларға жартылай эпиллипталық рессорлы балансирлі аспалар(15.5.сурет.) орнатылады. Мұндай аспалар төрт белдікті автомобильдер мен көп осьті тіркемелерге орнатылады. Екі белдіктің ортасына рамаға кронштейнге көлденең ось 6 бекітіліп, оның екі шетіне втулка арқылы күпшек 7 орнатылып, (стремянка) тартқыш білік арқылы рессорды 5 төңкеріп, ортасынан теңестіріп бекітеді. Рессордың ұшытары екі белдіктің жарты осьтің құндақтарының 4, 8 кронштейніне 3 кигізіледі.

Жетекші белдіктер рамаға штангалар 1 арқылы жалғанып, итергіш күшті жеткізіп тұрады. Сол үшін әрбір жетекші белдіктің төменгі кронштейні раманың төменгі кронштейнімен, жоғарғы кронштейні жоғарғы кронштейндерімен штангалар 2 жалғап тұрады. Штангалардың кронштейнге бекітілер ұштарына шарлы саусақ орнатылады.

Теңгерулі аспалы жетекші белдіктер арба тәрізді, рессормен бірге осьте 6 тербетіліп тұрады. Сонымен қатар рессорларға салмақ күші түскенде әрбір жетекші белдіктер тегіс емес жолдың бетінде жекеленіп тәуелсіз жоғары өткізгіштікпен қозғалады. Рессорлар 5 иілген кезде олардың ұштары тірек кронштейнінде сырғып тұрады.

Теңгерулі аспалы жетекші белдіктер арба тәрізді, рессормен бірге осьте 6 тербетіліп тұрады. Сонымен қатар рессорларға салмақ күші түскенде әрбір жетекші белдіктер тегіс емес жолдың бетінде жекеленіп тәуелсіз жоғары өткізгіштікпен қозғалады. Рессорлар 5 иілген кезде олардың ұштары тірек кронштейнінде сырғып тұрады.

№ ______59______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Доңғалақ классификациясы және оған қойылған талаптар

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде доңғалақ классификациясы және оған қойылған талаптар туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Доңғалақ классификациясы және оған қойылған талаптар

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 59. Доңғалақ классификациясы және оған қойылған талаптар.

Дөңгелектер автомобильді рессорлау үшін, оның қозғалысын қамтамасыз ету үшін және қозғалыс бағытын өзгерту үшін қызмет етеді.

Автомобильдің дөңгелегі пневматикалық шинадан, сақинадан (обод), жалғаушы элементтен және күпшектен (ступица) тұрады. Сақина мен жалғаушы элемент метал дөңгелекті құрайды.

Пневматикалық шина жолдың тегіс еместілігін түзетеді және аспамен бірге, жолдың кедір-бұдырларының түрткілері мен соққыларын жұмсартады және жұтады, автомобиль жүрісінің жатықтығын, және де автомобиль дөңгелектерінің жол бетімен сенімді тіркесуін қамтамасыз етеді.

Метал дөңгелек пневматикалық шинаны орнатуға және оны күпшекпен жалғастыруға арналған. Күпшек көпірдегі мойынтіректерге дөңгелекті орнатуды қамтамасыз етеді және дөңгелекке айналу мүмкіндігін жасайды.

Күпшек болмаған жағдайда дөңгелектің айналатын отырығызылатын бөлігі болып мойынтіректерде көпірдің арқалығында орналасқан жартылай осьтің фланеці табылады.

Автомобильдерде дөңгелектердің әртүрлі түрлері қолданылады. Жүргізуші дөңгелектер трансмиссия арқылы қозғалтқыштан келетін айналушы сәтті тарту күшіне, ал өз айналымын – автомобильдің үдемелі қозғалысына түрлендіреді.

Басқарылатын және ұстап тұрушы дөңгелектер рамадан немее кузовтан итеруші күшті қабылдайтын жүргізілетін дөңгелектер болып табылады. Олар автомобильдің үдемелі қозғалысын түрлендіреді.

Құрастырылған дөңгелектер жүргізуші де, басқарылатын да болып табылады және олардың функцияларын біруақытта орындайды.

Құрыштан жасалған дисктік дөңгелектер күпшек пен сақинаның (обод) жалғастырушы элементі ретінде сақинаға пісіріп жапсырылған құрыштан жасалған штампталған дискісі бар. Жеңіл қорытпалардан (алюминий, магний) жасалған құйылған дөңгелектерде диск дөңгелектің сақинасымен бірге құйылады.

Дискісіз дөңгелектерде күпшекпен бірге дайындалған жалғастырушы бөлшек бар, көлденең және ұзына бойғы жазықтықтарда алынатын етіп жасалады.

Кегейлі (спицевые) дөңгелектерде сақина мен күпшектің жалғастырушы элементі ретінде сымдық кегейлері бар.

Дисктік дөңгелектер автомобильдерде кеңінен таралған.

Дискісіз дөңгелектер жүк көтергіштігі үлкен жүк автомобильдерінде қолданылады. Дисктік дөңгелектермен салыстырғанда дискісіз дөңгелектер құрылымы бойынша қарапайым, салмағы азырақ (10...15%-ға), бағасы төмендеу, ұзаққа шыдамды, монтаж және демонтаж кезінде ыңғайлырақ, тежегіш механизмдер мен шиналардың жақсы салқындауын қамтамасыз етеді. Бұдан басқа, олар күпшекте ендері әртүрлі сақиналарды орнатуға мүмкіндік жасайды, бұл бір ғана автомобильде әртүрлі шиналарды қолдануға мүмкіндік береді.

Кегейлі дөңгелектердің қолданылуы шектеулі және басты түрде тежегіш механизмдердің жақсырақ салқындалуы мақсатында спорттық автомобильдерде қолданылады.

Шиналар автомобильдің ең маңызды және қымбат тұратын бөліктерінің бірі болып табылады. Мысалы, шина жинағының бағасы автомобильдің бастапқы бағасының 20...30% құрайды, ал пайдалану барысында жалпы шығындардың 10...15% шинаны қалпына келтіру жөніндегі шығындарға кетеді.

Автомобильдерде минус 45-тен плюс 55оС дейінгі қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған шиналардың әртүрлері қолданылады.

Камералы шина жабындыдан (покрышка), камерадан, және сақиналық таспадан тұрады (жеңіл автомобильдердің шиналарында сақиналық таспа болмайды).

Шинаның жабындысы, камераның ішіндегі сығылған ауаның қысымын қабылдайды, камераны зақыммдалудан қорғайды және дөңгелектің жолмен тіркесуін қамтамасыз етеді. Шиналардың жабындыларын резіңкеден және арнайы мата – кордтан дайындайды. Жабындыларды өндіруге жіберілетін резіңке каучуктен (НК, СК) тұрады, оған күкірт, күйе, шайыр, бор, қайта өңделген ескі резіңке және басқа қоспалар мен толтырғыштар қосылады. Жабынды протектордан, жастықша қабатынан (брекер), қаңқадан, бүйірліктен және өзектері бар борттардан тұрады. Қаңқа жабындының негізі болып табылады. Ол оның барлық бөліктерін бір тұтасқа біріктіреді және жоғары эластикалыққа және беріктікке ие бола отырып жабындыға қажетті қаттылықты береді. Жабындының қаңқасы қалыңдығы 1…1,5 мм кордтың бірнеше қабатынан жасалған.

Корд қабатының саны жеңіл автомобильдердің шиналары үшін әдетте 4..6 құрайды.

Корд өте сирек көлденең жіптері бар, диаметрі 0,6…0,8 ммм ұзына бойғы жіптерден тұратын арнайы мата болып табылады. Шинаның түріне және мақсатына байланысты корд мақта-мата, вискозалы капроннан, перлон, нейлон және метал болуы мүмкін.

Протектор шинаның жолмен тіркесуін қамтамасыз етеді және қаңқаны зақымдалудан қорғайды. Оны берік, қатты, тозуға шыдамды резіңкеден дайындайды. Онда бөлшектелген бөлікті және шұңқыр астындағы қабатты ажыратады. Проектордың ені шина профилінің енінің 0,7…0,8 құрайды, ал қалыңдығы – жеңіл автомобильдің шинасында шамамен 10…20 мм және жүк автомобильдерінде 15…30 мм. Протектордың суреті шинаның түріне және мақсатына байланысты.

Жастықшалық қабат (брекер) протекторды қаңқамен байланыстырады және жолдың қисықтығынан протектор қабылдайтын түрткілер мен соққылардан қаңқаны қорғайды. Ол әдетте кордтың бірнеше қабатынан тұрады. Жастықша қабатының қалыңдығы 3…7 мм-ге тең. Жеңіл автомобильдердің шиналарындағы жастықша қабаты кейде болмайды. Жастықша қабаты шинаның басқа элементтерімен салыстырғанда ең ширыққан температура жағдайларында жұмыс істейді (110…120оС дейін).

Бүйірліктер қаңқаны зақымдалудан және ылғалдың әсерінен қорғайды. Оларды әдетте қалыңдығы 1,3…3,5 мм протекторлық резіңкеден дайындайды.

Борттар жабындыны сақинада берік бекітеді. Борттың сыртында оны сақинаға үйкеліп тозудан және шинаны монтаждау және демонтаждау кезіндегі зақымдалудан қорғайтын резіңкеленген таспаның бір-екі қабаты бар. Борттардың ішіне құрыш сымдық өзектер салынған. Олар борттардың беріктігін көбейтеді, оларды созылудан қорғайды және шинаның дөңгелек сақинасынан шығып кетуін болдырмайды. Өзегі зақымдалған шина пайдалануға жарамайды.

Камера сығылған ауаны шинаның ішінде ұстап тұрады. Ол тұйықталған құбыр түріндегі эластикалық резіңке қабықша болып табылады. Шинаның ішінде тығыз орнату (бүктемелерсіз) үшін камераның көлемі жабындының ішкі қуысына қарағанда кішірек. Камера қабырғасының қалыңдығы әдетте жеңіл автомобильдің шиналары үшін 1,5…2,5 мм-ді құрайды. Камераның сыртқы бетінде, шинаны монтаждаудан кейін камера мен жабындының арасында қалатын ауаны сыртқа шығаруға көмектесетін радиалдық тәуекелдер жасалады. Камералар беріктігі жоғары резіңкеден дайындалады.

Ауаны үрлеу және шығару үшін камераның арнайы клапаны – вентилі бар. Ол камераның ішіне ауаны үрлеуге мүмкіндік береді және оның шығуын автоматты түрде жабады.

Камерасыз шинаның камерасы болмайды. Құрылымы бойынша ол камералық шинаның жабындысына жақын және сыртқы түрі бойынша одан ерекшеленбейді. Камерасыз шинаның ерекшелігі болып, оның ішкі бетінде қалыңдығы 1,5…3 мм герметикаландыратын ауа өтпейтін резіңке қабатының болуы табьылады, ол сығылған ауаны шинаның ішінде ұстап тұрады. Шинаның бортында, бұдан басқа, тығыздаушы резіңке қабат бар, ол борт пен дөңгелек сақинасының жалғасқан жерінде қажетті герметикалықты қамтамасыз етеді. Камерасыз шинаның қаңқасының материалы сондай-ақ жоғары ауа өтпейтіндігімен сипатталады, өйткені ол үшін вискозалы, капрон немесе нейлон кордты қолданады.

Камерасыз шинаның отырғызу диаметрі азайтылған, ол герметикалық сақинаға құрастырылады. Шинаның вентилі шайбасы бар гайка арқылы, тікелей дөңгелек сақинасында екі резіңке тығыздаушы шайбаларда герметикалық бекітілген.

Камерасыз шиналар камералымен салыстырғанда қозғалыс қауіпсіздігін жоғарылатады, жеңіл жөнделеді, жұмыс кезінде азырақ қызады, ұзаққа шыдайды, құрылымы бойынша қарапайым, салмағы азырақ.

Қозғалыс қауіпсіздігін жоғарылату камерасыз шиналардың тесілуге және басқа зақымдалуларға аз сезімталдығымен түсіндіріледі. Камералық шина зақымдалған кезде камера тесуші затты қамтымайды, өйткені созылған жағдайда болады. Ауа пайда болған тесік арқылы жабындының ішіне келіп түседі. Және оның бортының және дөңгелек сақинасының арасындағы тығыз емес жерлерден еркін шығып кетеді. Камерасыз шина зақымдалған кезде тесуші зат резіңкенің созылмаған герметикалық қабатымен тығыз қамтылады, және ауа шинадан өте баяу шығады. Осының нәтижесінде автомобильдің тоқтау мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Кейбір жағдайларда тесуші зат шинада қалса, ауа одан мүлде шықпайды.

Камерасыз шиналарды жөндеу жеңілдігі, көптеген зақымдалулар дөңгелектен шинаны алусыз жойыла алатындығында, бұл жол жағдайларында өте маңызды. Жөндеу кезінде зақымдалған жерге арнайы иненің көмегімен тығыздаушы тығындар енгізеді. Камерасыз шиналардың аз қызуы камерамен жабылмаған дөңгелек сақинасы арқылы жылудың жақсы алып кетілуімен және жабынды мен камераның әдеттегі шиналарда бар үйкелісінің жоқтығымен түсіндіріледі. Жылу режимінің жақсаруы, қызмет мерзімі камералық шиналарға қарағанда 10…20% көбірек, камерасыз шиналардың жоғары ұзаққа шыдамдылығының себептерінің бірі болып табылады. Дегенмен камерасыз шиналардың бағасы камералыға қарағанда біршама қымбат. Мұндай шиналарға арнайы сақиналар қажет, ал монтаж бен демонтаж күрделірек, бұл операцияларды орындау үшін арнайы аспаптар мен құрылғылар қажет.

№ ______60______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Қаңқаның классификациясы және конструкциясы

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде қаңқаның классификациясы және конструкциясы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Қаңқаның классификациясы және конструкциясы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 60. Қаңқаның классификациясы және конструкциясы.

Жүріс бөлігі жетекші доңғалақтың жартылай осіне берілетін айналдыру моментін трактордың не автомобильдің ілгерілемелі қозғалысына түрлендіреді. Ол рамадан, аспадан және қозғаушыдан (доңғалақ не шынжыр табан) тұрады.

Рама қаңқасы профилі әр түрлі болат прокаттан тойтармаланған немесе дәнекерленген рама түрінде жасалады да, барлық агрегат соған орналасады.

Рамасыз қаңқа трансмиссия механизмі корпусы мен қозғалтқыштан құралған ортақ қатаң жүйе түрінде болады.

Автомобиль рамасы швеллер қималы екі бойлық (лонжерон) және өзара тойтарылған бірнеше көлденең арқалықтардан құрастырылады. Рамаға қатаңдығын арттыру үшін жалауша мен бұрыштың дәнекерленіп біріктіріледі де, агрегаттарды бекітуге кронштейндер пайдаланылады.

Жүк автокөліктерінде, раманың алдыңғы лонжеронына буфер және сүйреу ілгегі бекітіледі. Артқы жағына шешілетін артқы буфер және сүйреу ілгегі бекітіледі.

Сүйреу қондырғысы қыстырмалы ілгектен, резеңкелі буфер мен тірек шайбасынан, кронштейнді қораптан және қалпақшадан тұрады. Ілгек қыстырмалы ілгекті ашық не жабық күйінде ұстап тұрады. Ілгек өздігінен ашылып кетпес үшін қыстырмада тойтарма сым қарастырылған. Жалпы пайдалымдағы автомобильдердің рамасы алдыңғы бөлігінде алдыңғы басқару белдігі орналасады, ол аспалар арқылы: рессор, амортизатор, аспа серіппелер, тартпалар рамаға бекітіледі.

Алдыңғы басқару доңғалағы бұрылысты жеңілдету мақсатында бұру цапфасы арқылы орнатылады.

Цапфа осіне конустық екі роликті подшипникке алдыңғы басқарылмалы доңғалақ күпшегі орнатылады. Бұрылу цапфасының кіндіктемірі бойлық және көлденең болады. Соның нәтижесінде автомобильді басқару жеңілдейді, қозғалыс қауіпсіздігі артады. Өйткені, доңғалақ түзу қозғалысқа сәйкес қалыпқа келіп тұрады.

Рульдік механизмге соққы әсерін және доңғалақ күпшегі сыртқы подшипнигіне жүктеменің әсерінен азайту мақсатында, цапфа осінің шеттері төмен қарай иілген. Соның нәтижесінде доңғалақ құламалығы қалыптасады. Покрышка тайғанамай әрі желінбей қозғалуы үшін алдыңғы доңғалақты алшақтау орналастырады, яғни алдыңғы доңғалақ шинасының арасы артқы

сымен салыстырғанда кемдеу болуы тиіс. Кіндіктемір мен доңғалақ құламалығын реттемейді, ал доңғалақтың алшақтығын рульдік басқару тартқышымен реттейді.

Автомобильдің артқы аспасы кіші рессоры бар екі негізгі рессордан құралады. Рессордың алдыңғы шеті жапсырмалы құлақшаға бекітіліп, артқы шеті сырғымалы болады. Рессор астары артқы рессор ортасынан жетекші белдік картеріне үзеңгі арқылы бекітіледі. Peccop астары құлақшасы жоқ шеті сырғанамалы болады. Ол автомобиль жүк әсерінен ауырлаған (жүк массасы) кезде пайдаланылады.

Раманың басты ақауларына, олардың тойтарма бекімелерінің босауы, майысу, жарылуы жатады. Тойтарма бекіткіштердің босауын, автомобиль жүрісінде діріл пайда болуынан байқауға болады. Оны балғамен раманы соғу арқылы да байқап біледі. Жарық пен майысуын сырттай бақылап байқауға болады. Босаған тойтармаларды жаңасымен ауыстырады, не бұрандама шайбасымен бекітеді.

Жоғары сенімділікпен жасалған рама аса техникалық қызмет қажетсінбейді. Тек күнделікті тазалап, шаң тозаң, қардан, ластан тазартып сырттай бақылап, жуып отыру қажет. Тойтармалардың жағдайын біліп, басқа элементтерінің бүтіндігін, бояуын бақылайды. Сыры кеткен жерлерін бояп отырады.

Бұрылу цапфасының ажыратылмалы бұрандамалық қосылысы доңғалақ осінің фланецімен трактордың жол саңылауын реттейді. Бұрылу цапфасының төменгі бұрандамасына орнатылған резеңке буфер серіппе толық сығылғанда соққы әсерін азайтады.

Жұдырықша алдыңғы белдік корпусына орнатылған жылжымалы жартылай оське біріктіріледі. Жылжымалы жартылай осьтің 50 мм сайын тесігі болады. Тесіктердің көмегімен жартылай ось алдыңғы оське ығысып, бағыттаушы доңғалақтардың колеясын (дақылды өңдегенде қатардың жақындығына төуелді) белгілі бір шегінде өзгерте алады. Жартылай осьтің алдыңғы белдік құндағындағы қажетті із аралығына сәйкес қалпы жартылай

ось пен құндақ тесігіндегі штифпен бекітіледі. Бұрылу цапфасының жоғарғы шетіндегі шлицаға рульдік басқарудың бұру рычагтары орнатылады. Бірқатар отамалы тракторлардың (кіші класы) алдыңғы белдігі қатаң аспалы болып келеді. Эластикалық асқыш қызметін пневматикалық шина атқарады.

Кедергіге кездескенде рессор тербелісін өшіру үшін амортизатор пайдаланылады. Автомобильдер мен тракторларда қос әрекетті сұйық телескоптық амортизаторлар қолданылады.

Амортизатор цилиндрден, поршені бар штоктан, цилиндр резервуардан және клапандардан тұрады. Поршеньде калибрлі тесіктер жасалған. Штоктың жоғарғы бөлігі рама кронштейнімен, ал резервуардың төменгі бөлігі алдыңғы осьпен қосылады. Амортизатор резервуарына 50% трансформатор майынан және 50% турбиналы не амортизатор сұйығынан жасалған қоспа құйылады. Амортизатордың әрекет ету принципі мынаған негізделген: калибрлі тесік арқылы өткен сұйық кедергісі амортизатордың қозғалмалы бөлігінің ығысуын тежейді. Қос әрекетті амортизатор кедергісі рессор майысқанда не қайта серпілгенде де әсер етеді.

Кедергіден доңғалақ өту кезінде рессор майысады да, амортизатор сығылады. Поршень төмен ығысып, клапан мен калибрлі тесік арқылы сұйық поршень үстіндегі қуысқа ағады. Рессордың кенет сығылуынан поршень астындағы қысым тез өсіп, сығу клапанын ашылуға мәжбүр етеді де, сұйық цилиндрден резервуарға құйылады. Осымен қабат поршень астындағы сұйықтың қысымы артқан кезде енгізу клапанын жабады.

Рессор қайта серпілгенде амортизатор созылады. Поршень үстіндегі қуыста түзілген қысым әсерінен поршеньдегі қайта жіберу клапаны жабылып, кері тебу клапаны ашылады. Сұйық калибрлі тесік арқылы поршень астындағы қуысқа жиналады. Сонымен бірге, енгізу клапаны ашылады да, сиретілу әсерінен сұйықтың бір бөлігі қысымның азаюына байланысты резервуардан поршень қуысына ағып келеді.

№ ______61______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Шанаққа қойылатын жалпы және арнайы талаптар

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде шанаққа қойылатын жалпы және арнайы талаптар туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Шанаққа қойылатын жалпы және арнайы талаптар

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 61. Шанаққа қойылатын жалпы және арнайы талаптар.

Шанақ жүргізушіні, жолаушыны, жүктерді және арнайы қондырғыларды орналастыру үшін қажет. Автомобиль шанақтары неге арналғанына қарай және конструкциясына қарай ерекшеленеді. Шанақтың неге арналғанына қарай негізгі үш топқа бөлінеді: адамдарды тасымалдау үшін (жеңіл автомобильдер, автобустар, жүк-жолаушы тасымалдайтын автмобильдер), жүк тасымалдайтын (платформалар, цистерналар, фургондар, самосвалдар және т.б.) жәна арнайы бағытталған (санитарлық, өрт сөндіретін және т.б.). Конструкциясы бойынша шанақтар каркассыз, каркасты және жартылай каркасты болып келеді, артылатын жүк салмағы бойынша алып жүретін, жартылай алып жүретін және тиелмелі болып бөлінеді.

Алып жүретін шанақтың рама болмайды, автомобиль қозғалысында пайда болатын барлық салмақ шанаққа түседі. Жартылай алып жүретін шанақ рамаға мықтап бекітіледі де, рамаға түсетін салмақтың жартысы соған түседі. Тиелмелі шанаққа тек қана жүктің түсер салмағы ғана түседі, себебі ол басқа элементтердің көмегімен рамаға бекітілген (резина төсеніштер, жастықтар және т.б.). Автомобильдің жүрісі кезінде рамаға түсетін барлық күштің салмағын серіппелі элементтері болған кезде, шанақ жеңілдетеді (жүкте түсер салмақтан басқа). Бұқаралық өндірістегі көптеген жеңіл автомобильдердің шанағы болады. Бұл олардың салмақ түсуін жеңілдетіп, жалпы биіктігін және конструкциясының металл сыйымдылығын азайтуға мүмкіндік береді.

Жеңіл автомобиль шанақтары. Көптеген жеңіл автомобильдердің металдан құйып, қалыңдығы 0,8-1,2 мм. болатын жұқа болаттан жасалған, каркасы жоқ алып жүретін шанағы болады. Бұндай шанақтың корпусы дәнекерленген конструкция болып келеді де алдыңғы және артқы бөлшектері бар негізден (еденнен), артқы қанаты бар сол жақ және оң жақ қапталдардан, алдыңғы және артқы қақпақтан тұрады. Шанақтың есіктері штампіленген екі панел түрінде жасалады: фланцілермен, біріктіргіштермен және біріктірмелер арқылы бір-бірімен бекітілген сыртқы және ішкі болып келеді. Шанақтың негізгі алып жүретін элементтері: қаптал тірегі, еден мен түрлі көлбеулер сияқты шанақтық қима болып келеді. Шанақтың қажетті қатаңдығына безендіру панелдерін тиісінше біріктіру арқылы қол жеткізеді, оған түрлі подкостар мен жұқа болат профилдерінен жасалған күшейткіштер салынады. Панелдерді дәнекерлеумен және винттармен немесе бекітпелермен бекітеді.

Каркастық алып жүретін шанақтардың арнайы каркасы болады, оған дәнекерлеудің кеңістік фермасын құрайтын, безендіретін панелдермен күшейтілген, негізінің және жұқа профиль деталдері бекітіледі.

Жартылай каркасты шанақтарда тек жартылай каркас болады – бір бірімен тікелей немесе безендіретін панелдер арқылы байланысқан, жекелеген тіректер, доғалар, брусоктар, күшейткіштер болып келеді. Жеңіл автомобильдер шанағының каркасты және жартылай каркасты конструкциялары өте сирек қолданылады. Каркас типтегі алып жүретін шанақтар негізінен автобустарда қолданылады. Бұл олардың алып жүретін жүйесінің қатаңдығын арттырып, конструкцияның металл сыйымдылығын азайтады.

Қазіргі заманғы жеңіл автомобильдердің шанақтары түрлерінің көптігімен ерекшеленеді. Шанағы, оның сыйымдылығы, есіктерінің, орындықтардың саны мен қалай орналасқаны, автомобильдің түрі мен неге арналғанына байланысты болады. Қазіргі кезде алаңының көбі шыныланған, сүйір пішінді шанақтар кең таралған, бұл қазіргі заманғы аэродинамикалық талаптарға сай болумен қатар, автомобиль көлемі үлкен болғанда, жылдамдығымен және сыйымдылығының сәйкес келуімен де ерекшеленеді. Осы қасиеттерімен қатар, шанақ сапасы эстетика тұрғысынан да бағаланады, оған жолаушылар салонының ұтымды жобалануы, түсі мен безендірілуі, оның микроклиматы мен жайлылығы кіреді.

Жеңіл автомобильдер шанағы жабық болып және ашылатын болып жасалады.

Жабық шанақтар берік болып келеді, ұзақ уақыт пайдалануға жарамды болып, пассивті қауіпсіздігі болады, шанақтың бұл түрі кең тараған. Олар металл қақпақтармен қатаң жабылып, түсірілетін терезелері бар қатты есіктері болады.

Ашылатын шанақтар металл қақпақтардың орнына жинақталатын, су өткізбейтін жұмсақ тенттен жасалады. Төменде қазіргі кезде кең таралған жеңіл автомобильдердің шанақ түрлері келтіріледі.

Седан – екі қатар орындығы бар, төрт есікті, жабық шанақ. Бұндай типтегі шанақты салон деп атайды (ВАЗ-2101, «Москвич -2140, ГАЗ -24, «Волга» және т.б. автомобильдер).

Лимузин – екі-үш қатар орындығы бар, төрт-алты есігі бар шанақ, алдыңғы орындықтың арқалығында жолаушы салонын жүргізушіден бөліп тұратын шымылдық-қабырғасы бар (ЗИЛ-114, ЗИЛ-4104 автомобильдері). Артқы орындықтарының үстіне жинақталатын жұмсақ тенті бар лимузиндер ландо-лимузин аталады.

Купе – екі-төрт адамға арналған, жабық екі есігі бар шанақ (ЗАЗ-968М «Запорожец» және ЗАЗ-1102 «Запорожец» автомобильдері). Бұндай шанақтарда орындықтардың артқы қатары кей жағдайда тек қана балаларға арналып жасалады, олардың көлемі 2х2 болып келетін, купе аталады.

Фаэтон – жұмсақ, жинақталатын төбесі бар, ортаңғы тірегі болмайтын, ашық шанақ, алынып-салынатын қапталдық екі-үш қатар орындықтары болады. Кейде бұндай шанақтарды «торпедо» деп атайды (УАЗ-469 автомобилі).

Универсал – артқы қапталдағы панелде қосымша есігі бар жабық шанақ. Артқы орындықтарын жинақтағанда шанақ жолаушылар салонынан жүк тасымалдайтын арнайы шанақ-фургонға айналып кетеді («Москвич -2136», ГАЗ-24-02 «Волга»).

Пикап – жүк-жолаушылар тасымалдайтын ашық платформалы шанақ, төрт-алты адамға арналған, алынатын қапталдағы орындықтары және екі орындық жабық кабинасы болады (автомобиль ИЖ-27151).

Жүк автомобильдерінің шанақтары. Жүк автомобильдерінің шанақтары кабинадан және жүк шанағынан – платформадан тұрады. Сонымен қатар шанаққа автомобильдің кабинадан тысқары орналасқан бөліктерін жауап тұратын тірекшесі болады (капот, қанаттары, подножкалар және т.б.).

№ ______62______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Рульдік басқаруға қойылатын талаптар және оның классификациясы

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде рульдік басқаруға қойылатын талаптар және оның классификациясы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Рульдік басқаруға қойылатын талаптар және оның классификациясы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 62. Рульдік басқаруға қойылатын талаптар және оның классификациясы.

Басқару тұтқасы басқаруға автомобиль қозғалыс қамтамасыз ету үшін арналған бағытта жүргізушіге тап қалған.

Қазіргі автомобильдің басқару тұтқасы басқару келесі құрылым алып жатыр:

Басқару тұтқасы бағанмен басқару тұтқасы доңғалағы;

Басқару тұтқасы тетік;

Басқару тұтқасы еріксіз келтіру.

Басқару тұтқасы басқарулар схема

Басқару тұтқасы доңғалақ жүргізушіден күштерді қабылдап жатыр, қажетті қозғалыс бағыт өзгеріс үшін, және басқару тұтқасы тетігі басқару тұтқасы бағаны олардың арқылы алып беріп жатыр. Жеңіл автомобильдердің басқару тұтқасы доңғалақтар диаметр 380 шекте болады - 425 мм, жүк таситын автомобильдерді –440 –550 мм. Спорт автомобильдердің басқару тұтқасы доңғалақ кішісі диаметр алып жатыр.

Басқару тұтқасы баған тетікпен басқару тұтқасысымен басқару тұтқасы доңғалақтар қосу қамтамасыз етіп жатыр. Басқару тұтқасы баған көрсеткен бірнешесі топсалы қосуларды болатын басқару тұтқасы топырлап. Қазіргі автомобильдерде ескерған иеханическое немесе басқару тұтқасы бағандар жағдайлар электр реттеуі. Реттеу тік, ұзындық бойынша бойынша өндіріп ала алады немесе обоих бағыттарда. Алып қашудан қорғауларға мақсаттарда механикалық іске асып жатыр немесе басқару тұтқасы бағандар электр бітеу.

Басқару тұтқасы тетік күшке доңғалаққа басқару тұтқасысыға қосымша тіркелген үлкею үшін арналған, және оның басқару тұтқасы еріксіз келтіруге берілулер. Басқару тұтқасы тетікке сапада редукторлардың әр түрлі түрлері қолданып жатыр. Жеңіл автомобильдерде Наибольшее таралу реечные басқару тұтқасы тетіктер алды.

Реечный басқару тұтқасы тетік білікте басқару тұтқасы доңғалақтар қойылған шестерняны қосып жатыр және тісті тақтайшамен сабақтас. Басқару тұтқасы доңғалақта айналуда тақтайша бір жылысып жатыр немесе басқа тарапты және басқару тұтқасы тартулар арқылы доңғалақтар бұрып жатыр. Ереже сияқты, Реечный басқару тұтқасы тетік орналасып жатыр, қапталда автомобиль салпыншақтары.

Басқару тұтқасы еріксіз келтіру күш берілу үшін арналған, қажетті доңғалақтарға тетіктен бұрылыс, басқару тұтқасысыдан үшін. Ол басқархатын доңғалақтардың бұрылыстың бұрыштардың ұтымды байланысы қамтамасыз етіп жатыр салпыншағында жұмысында олардың бұрылысына кедергі келтіріп жатыр.

Таралу тартулардан және басқару тұтқасы топсалардан басқару тұтқалардан тұратын механикалық басқару тұтқасы еріксіз келтіруді алды. Басқару тұтқасы топса шар сияқты орындалып жатыр. Шаровый топса корпустан, қосымша беттерден, шар сияқты саусақтан және қорғайтын қаптан тұр. Шаровый топса пайдаланым ыңғайлылық үшін басқару тұтқасы тартуларға жиналмалы ұшқа түрде істелінген. Өз мән бойынша шар сияқты тірекпен басқару тұтқасы тарту салпыншақтар қосымша тетікпен сөз сөйлеп жатыр.

Күштердің кішірейтуы үшін, қажетті басқару тұтқасы доңғалақ бұрылыс үшін, еріксіз келтіруде басқару тұтқасысыда басқару тұтқасы басқарулар күшейткіш қолданылып жатыр. Күшейткіштің қолдануы дәлдік қамтамасыз етіп жатыр және басқару тұтқасы басқарулар жылдамдық жүргізушіге ортақ физикалық жүктемені төмендетіп жатыр.

Еріксіз келтіруден түрден тәуелділікте басқару тұтқасы басқарулар күшейткіштердің келесі түрлері танып біліп жатыр :

Гидравликалық;

Электрлік;

Пневматикалық.

Қазіргі автомобильдердің көпшілік (басқа атау басқару тұтқасы басқарулар гидравликалық күшейткіш алып жатыр – рүлдің) гидрокүшейткіші. Гидрокүшейткіштің бір түрімен басқару тұтқасы басқарулар электрогидравлиялық күшейткіш келіп жатыр.

Автомобильдерде соңғы жылдарға (басқа атау басқару тұтқасы басқарулар электр күшейткіш барлық кең қолданылып жатыр – электроусилитель рүлді).

Күш басқару тұтқасы басқарулар күшейткіш, қажетті басқару тұтқасы доңғалақ бұрылыс үшін, автомобильнен жылдамдықтан тәуелділікте өзгеріп жатыр басқару тұтқасы басқарулар адапттивті күшейткішпен деп аталып жатыр. Басқару тұтқасы басқарулар адапттивті күшейткіштің белгілі конструкциямен Servotronic жүйе келіп жатыр.

Автомобильдерге орнатхатын белсенді басқару тұтқасы басқарулар жүйе инновациялық келіп жатыр BMW, Audi автомобильдерге орнатхатын динамикалық басқару тұтқасы басқарулар жүйе. Басқару тұтқасы тетікке беріліс санға осы жүйелерде автомобильнен қозғалыстан жылдамдықтан тәуелділікте өзгеріп жатыр.

№ ______63______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Тежеу жүйесінің құрылымы мен қызметі

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде тежеу жүйесінің құрылымы мен қызметі туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Тежеу жүйесінің құрылымы мен қызметі

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 63. Тежеу жүйесінің құрылымы мен қызметі.

Жүрістің қауіпсіз болуын қамтамасыз ету үшін автомобильде тежеуіш жүйе орнатылған. Тежеуіш автомобильді тіпті жылдам жүріспен келе жатқанның өзінде де, ілгері қарай көп ұзатпай тоқтата алады. Мейлінше сенімді болу үшін автомобильдер тәуелсіз қызмет атқаратын екі түрлі тежеуіш жүйемен жабдықталады.

Тежеуіштердің негізгі күтімі  оның бөлімдерін зауыттың нұсқауы бойынша уақытында майлап, оны дұрыс реттеп отыру.

Дұрыс жұмыс істейтін тежеуіш автомобиль жүрісінің қауіпсіз болуын қамтамасыз етеді. Бірақ жүріс кезінде тежеуіш мүмкіндігінше сирек пайдаланылуы керек. Автомобильдің тіркестіру механизмдері ағытулы болуына байланысты, жүру шапшаңдығы тежелгеннің өзінде де үздіксіз кеміп отыратынын, барабара тоқтап та қалатындығын ұмытпау керек.

Жүріс шапшаңдығын кемітуге ықпал ететін күштер:

- автомобиль доңғалаңтарының жол бойынан алатын қарсылық күштері;

- ауаның соғатын қарсылығы

- беріліс механизмдеріндегі үйкеліс күштер.

Ілініс муфтасы ағытылмаған жағдайда және дроссель жапқышы жабық болса, жоғарыда көрсетілген күштерге, қозғалтқыштың тежеуіші де қосылады.

Жүрісте өте сақ болу және тежеуіштерді дұрыс пайдалану, тежеуіш барабаны мен тежеуіш беттемелерінің (облицовкаларының) жұмыс істеу мерзімін едәуір ұзартады. Жол бойында болатын кедергілерге, болмаса тоқтайтын жерлерге жылдам жүріспен келіп, шұғыл тежеуге болмайды. Ылдиға қарай ұзақ жүруге тура келсе, тежеуіштің орнына қозғалтқыштың өзін пайдаланған дұрыс, олай ету үшін оталу мен тіркестіруді ағытпайақ дроссель қақпағын жабыңқырай отырып түсу керек. Тежелген уақытта ілініс муфтасын ағытпаған дұрыс, өйткені тежеуіштің орнына қозғалтқышты пайдаланған кезде тежеуіші жайлы  бір қалыпты болу нәтижесінде, тежеуіштер уақытынан бұрын, тез тозудан сақталады.

Артқы тежеуіштер дұрыс реттелген болса, басқыш мөлшері 25 мм басылғаннан кейін барып тежеуге бастайды. Басқыш 12 мм шамасына тағы да басыла түскен кезде, тежеуіштердің қосылуы, шегіне жетіп қалады.

Автомобильді гараждан шығарарда әрдайым алдын ала тежеуіштің дұрыстығын байқау керек. Жолда келе жатып тежеген уақытта тежеуіш жұмысының түзу еместігі байқалса жүргізуші дереу сақтық шарасын қолдануға міндетті: жүріс шапшаңдығын кемітіп, қол тежеуішін пайдалану керек.

Тежеуіштің мынадай ақауларының болуы мүмкін:

- тежеуіш басқышын басқанда, болмаса тежеуіштің рычагін кейін тартқанда жеткілікті тежетілмейді;

- тежелуі бір қалыпты болмай, біресе тежеліп, біресе босатып тұрады;

- тежеп қойғанның өзінде де автомобиль "сырғи" береді.

Тежеуіштің босаңдығы беттерінің тозғандығынан, болмаса оның майланып кеткендігінен, тежеуіш тартпаларының ұзындығы дұрыс реттелмеуі салдарынан, толық тежелу үшін басқыштың құлашы жетпей қалуынан болуы мүмкін.

Тежеуіш беттерінің қалыпты қалыңдығының мөлшері 6 мм келеді. Беттігі тозып 2 ммге дейін жұқарған болса, оның ескісін алып тастап, жаңасын ауыстыру қажет. Тежеуіш басқышы тиісті қалпына, қосқыш тартпаның реттелуі арқылы келтіріледі.

Тежеуіштің біркелкі дұрыс тежелмеуі, тежеуіш беттерінің майланып қалғандығынан да болады. Тежелген кезде тежеуіштер біресе тұтқырланып ұстап, біресе жіберумен болады, сондықтан автомобиль жүрісі кезінде жұлқыптартып, сілкіп отыратын болады. Тежеуіштің майланып қалған беттіктерін керосинмен, болмаса бензинмен жуып, оның майлау себептерін жою керек.

Тежелген кезде автомобильдің сырғи беруі доңғалақ тежеуіштерінің тең реттелмегендігінен болады. Тежеуіш бір жағында қатты, екінші жағында бос тежелінген болғандықтан, доңғалақ жағына қарай ауысып кетуге тырысады.

Автомобильдің осылайша ауысып кетуінен аулақ болу үшін оң жақ және сол жақ доңғалақтардың тежеуіш тартпаларының бірдей етіліп, тең реттелуі керек.

Тежеуіш тартпаларының ұзындығын тепетең, дәлдеп реттеудің әдісі мынадай: доңғалақтарды домкратпен көтеріп қойып, тежеуіш тартпаларының ұзындығын, тежелген кезде екі доңғалақ бір мезгілде тоқтайтын кезге дейін келтіріліп, дәл реттейді.

Тежеуіш жүйелерінің типтері, Тұру тежеуіші. Автомобильдердің қозғалыс жылдамдығын баяулату, жүрісін тоқтату және қозғалмайтын қалыпта ұстау үшін олар тежеуіш жүйелерімен жабдықталады. Тежеуіш жүйелерінің мынадай түрлері болады: машина қозғалысының жылдамдығын реттеуге және оны жайлап тоқтатуға қажетті жұмыстың тежеуіші, машина еңіске жүргенде оны үстап тұруға арналған тұру тежеуіші мен кілт бұрылысын жүзеге асыратын көмекші тежеуіш.

Тежеуіш жүйесі тежеуіш механизмінен және оның жетегінен тұрады.

Тежеуіш механизмі автомобиль қозғалысына өздігінен кедергі жасау үшін қызмет етеді. Фрикциялық тежеуіш кеңінен қолданылады, ол қозғалмайтын және айналып тұратын бөлшектер аралығындағы үйкеліс күші есебінен жасалады. Фрикциялық тежеуіш барабанды, шкивті және дискілі болып келуі мүмкін. Барабанды тежеуішінде үйкеліс күші айналыстың ішкі цилиндр бетінде, шкивтіде  сыртқы, ал дискіліде айналмалы дискінің бүйір бетінде пайда болады.

Орнатылуы бойынша доңғалақ және орталық (трансмиссиялы) тежеуіштер болып бөлінеді. Оның біріншісі доңғалақтың күпшегіне, ал екіншісі  трансмиссияның біліктерінің біріне әсер етеді. Доңғалақ тежеуіші жұмыстың  тежеуіш жүйесінде, ал орталық  тұру тежеуішінде қолданылады.

Тежеуіш жетегі тежеу механизмдеріне энергия беріп, тежеген кезде онымен басқаруға арналады. Тежеуіш жетегі жұмыс істеу принціпі бойынша механикалық, пневматикалық, гидравликалық және электрлі болып бөлінеді.

Бұл жетек барлық автомобильдер мен кейбір тракторларда жабдықталған тұру тежеуіштерінде пайдаланылады

№ ______64______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Тұру тежеуіштері, оның классификациясы, конструкциясы

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде тұру тежеуіштері, оның классификациясы, конструкциясы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Тұру тежеуіштері, оның классификациясы, конструкциясы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 64. Тұру тежеуіштері, оның классификациясы, конструкциясы.

Автомобильде барабан типтес тұру тежеуіші орнатылады. Тежеуіштің қозғалмайтын дискісі беріліс қорабының корпусына бекітілген. Дискіде бірдей етіліп екі тежеуіш колодкасы орнатылған, ол барабанның ішіне орналасқан. Тежеуіш барабаны беріліс қорабының жетекші білігіне (екінші) бекітілген.

Тежеуіш колодкасының сыртына фрикциялық жап-сырма бекітілген. Реттеуіш құрылғысы корпусында орналасңан колодканың төменгі шетінің саусақтары арқылы реттеуіш бұраманың конусты қалпақшасына тіреледі. Колодканың жоғарғы бөлігі ажырату құрылғысына тіреледі. Ажырату құрылғысы стерженьнен және екі шариктен тұрады. Стержень жетек рычагы мен орталық тұру тежеуіші рычагының тартқышы арқылы қосылған.

Автомобильді тежеу үшін тежеуішті қолмен ығыстырады. Бұл кезде рычагтың төменгі шеті, тартқыш пен жетек рычагы арқылы ілгері ығысып, шарикті ажырату стерженіне әсер етеді. Шариктің әсерінен колодканың жоғарғы шеті жылжып, оның фрикциялың жапсырмасы тежеуіш барабанына қысылады, ол тежеліп, өзімен қосылған трансмиссияның кардан білігінің ай-налуына бөгет жасайды.

Тежеуіш рычагы тежелген қалыпта тұрған кезде сектордағы ілгешекпен бекітіледі. Тұру тежеуішін ажырату үшін түймешені басып, ілгешекті шығару керек, сөйтіп тежеуіштің рычагын ілгері ысырады. Қатайту серіппесінің әсерінен колодка кері кетіп, бастапқы қалпына келеді. Колодканың фрикциялың жапсырмасы мен барабан арасындағы қажетті саңылау реттеуіш бұрамамен реттелінеді.

Гидравликалық және электр тежеу тетiктерi тормозоларды сияқты қолданады - баяулатқыштар. Тежеуiштiң автокөлiктерiн қатарда қозғаушы, жiберетiн коллектор болып табылады құрыштан жасалған жапқышпен қайта жабады.

Тежеу тетiктерiнiң конструкциялары жылжымайтын және жүзитiн тұтқамен орындала алады. Тежегiш диск алдыңғы доңғалақтың күпшегiнде бекiткен, аса берiк шойын iстелiнген тұтқа бұрылатын жұдырықтың фландығында кронштейннiң арқасында бекiнедi. Тежеу оңай жиналмалы қалыптары тұтқа саңылауларындағы жайғастырылады. Тұтқада екi жағына тежегiш диск орналастырылған екi жұмыс тежеу алюмини цилиндрларының цилиндрларында болады өзара хабарлайды жалғағыш тұрба көмегiмен. Құрыштан жасалған пiскектер қойылған цилиндрлардағы арқасында өз тығыздығы бастапқы орынға пiскектер тоқтатуда қайтаратын резеңке сақиналарымен нығызданады.

Пiскекке олар ол да уақытқа жапсырмалардың тозуында жаңа жағдайларға жылжуға мүмкiндiк бередi. Мұндай автоматты реттеу, болуы мүмкiн, саңылау өйткенi (0 шамасында, 1 мм) аз. Сонымен бiрге жасауды дәлдiкке талабы және тежегiш дисктiң қоюлары жоғарылайды. (москвич - 2140) әрбiр тараптан цилиндрдың екi-екiдендерiн бөлек немесе тұтқада жиi (тежеу тетiктерi) алдыңғы доңғалақтардың қайталалған ерiксiз келтiруiнде орналастырады. Жүзитiн тұтқасы бар диск сияқты тежеуiш механизмында, тұтқа бұрылатын жұдырықтың фландық бекiтiлген кронштейн қалыптарындағы жылыса алады.

Тоқтатуда, пiскектiң орын ауыстыруы қарсы жаққа, ненiң арқасында екi қалыптың тұтқаның орын ауыстыруы шақырады тежегiш дисктерге қысады. Жүзитiн тұтқа едәуiр кiшi ендi жаттықтыруды терiс иықпен қамтамасыз етуге мүмкiндiк берген салыстырғанда жылжымайтын алады. Пiскектiң жүрiсi тұтқаға жүзитiн күйiндесi жанында жылжымайтынға қарағандасы екi есе көп.

Барабан тежеуiштерi үйкелетiн, айналмалы және жылжымайтын бөлшектер, былайша ажырату және реттеу құрылымдарынан тұрады. үйкелетiн бөлшектер тежегiш момент, ажырату құрылымдарды құрады үйкелетiн бөлшектердi жақын болу тоқтатуда қамтамасыз етедi, реттеу құрылымы тежелген күйде бұл бөлшектердiң арасындағы қажеттi саңылауды қолдауға мүмкiндiк бередi. Барабан тежеу тетiктерi босату құрылымдардың түрлерi бойынша танып бiледi. Олар автокөлiкке байланысты қолданылады.

Толық массамен автокөлiктерде босату жұдырықпен жұмыс алып келетiн барабан тежеуiш механизмын 8 өйткенiден артық қолданылады. Тежеуiш механизмы мәлiмет алдыңғы және артқы жүрiсте бiрдей тиiмдi де теңестiрген. Тежеуiш механизмына биiк тұрақтылықпен ие болады. Осы тежеуiштердi тиiмдiлiк бiрнеше тежеуiш механизмында тең күштермен және (болатын ең үлкен толық массалардың автокөлiктерiнде қолданылады) тiректердiң бiржақты орналастырылуымен келтiруге қарағандасы төменде. Бұдан басқа, артқы доңғалақтарға барабан тежеуiш механизмының қоюы кiрдiң дәл тигiзуiн шығарады және алдыңғы доңғалақ тұрғызылған тежеу тетiктерi, өйткенi барабан тежеуiштерiнде шаң көтер диск сияқтыға қарағанда ықтындырағыл.

№ ______65______ Сабақтың технологиялық картасы

Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы

Дата ___________________________ группа ____________________________________

Пәні

Предмет                «Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

Сабақтың тақырыбы

Тема урока            Арнайы автомобильдер қызметі және олардың классификациясы

Сабақтың түрі

Вид занятий        Теориялық сабақ

Сабақтың әдісі

Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.

Сабақтың көрнектілігі

Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта

Сабақтың мақсаты

Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде арнайы автомобильдер қызметі және олардың классификациясы туралы ұғымдарды түсіндіру.

Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру

Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.

Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

Сабақ барысы

Ход урока

Ұйымдастыру уақыты

Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;

Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;

Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру

Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап

Жаңа сабақты түсіндіру

Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.

Жаңа сабақты  қорыту

Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;

- жұмыстарын тексеру;

- бағалау

Үйге тапсырма

Задание на дом     Арнайы автомобильдер қызметі және олардың классификациясы

Бағалау

Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан Оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы

Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 65. Арнайы автомобильдер қызметі және олардың классификациясы.

Автокөлiктердi жылжымалы құрам жүк таситын, жолаушылар және арнайыға жiктеледi.

Жүк таситын жылжымалы құрамға жүк таситын автокөлiктер, автокөлiктер, тiркелер және жартылай тiркелердi қоса санайды. Жолаушыларға - автобустар және жеңiл автомобильлер.Арнайыға жүк таситын автокөлiктер, жартылай тiркелер және технологиялық және көлiк емес жұмыстар үшiн негiзiнен қолданылатын тiркелердi қоса санайды.

Автомобилдiк жылжымалы құрам жалпы тағайындау жолдары және жол қозғалысының ережелерiнiң талаптарға тиiстi қолданыстағы жол және жолдан тысқа жiктеледi - жалпы тағайындаудың жолдары қолдану үшiн тыс. Жолдан тысқа (самосвалдар, ауыр арбалар тағы басқалар) технологиялық машиналарды қоса санайды, жалпы тағайындау жолдарындағы қолдануы үшiн арнаулы еместi габариттi өлшемдерге және өстiк күштерге беттерiнше.

Әр түрлi жол шарттарындағы жұмысына өткiзгiштiк және дайындықтың дәрежелерi бойынша көркейтiлмеген жолдарға жүйелi түрде жұмысы үшiн жақсы жабдықталған өткiзгiштiк үлкен жолдарға жұмыс үшiн негiзiнен қолайлы жол автомобилдiк жылжымалы құрамдары танып бiледi және кейде - жолсыздық шарттарындағы.  Жүк таситын автокөлiктер, тiркелер және жартылай тiркелер әдiс оларды қолдану анықтайтын конструкциялардың тағы басқа ерекшелiктерiнiң шанақтарының кескiнiне байланысты жалпы тағайындауды мамандандырылған жылжымалы құрамға жiктеледi.

Автокөлiк, жартылай тiркелер және жалпы тағайындаудың тiркелерi көз тастайтын шанақпен жабдықталған және барлық түрлердiң жүктерiн тасымалдау үшiн сұйық және жүктерден басқа Тарысыз қолданылады. Мамандандырылған жүк таситын жылжымалы құрамға автокөлiктер, тiркелер және шанағы нақтылы түрлердiң жүктерiн тасымалдау үшiн ыңғайлы болатын жартылай тiркелер жатады.  Автокөлiктермен мұндай тiркелермен немесе жартылай тiркелермен тұрақты жұмыс үшiн арналған автокөлiктер деп аталады. Олар тiркелерi бар жұмыс үшiн жартылай тiркелерi бар жұмыс, автокөлiктер үшiн ер сүйреушiлерге бөлшектенедi, сонымен бiрге (тiркелермен ) арнайы жартылай тiркелермен жұмыс iстейтiн мамандандырылған сүйреушiлер.

Iлiнiсудi үлкею үшiн шанағын балластпен жүктелетiн балласт сүйреушiлерi тiркелердiң сүйретуi үшiн арналған. Мамандандырылған сүйреушiлерге ұзартылмалы тiркемемен тасымалдау үшiн (саты немесе тұрбалар) ұзын жүгуге қолайлы қолданылатын сүйреушiлердi жатады. Автокөлiк - (жартылай тiркемен ) тiркесi бар тiркеудегi сүйреушi автопойызбен деп аталады.

Арнайы жылжымалы құрам көлiк емес жұмыстардағы орындауы, оған үшiн арналған автокөлiктер арнайы шанақтармен жатады: автокрандар, өрт және коммуналдық автокөлiктер, санитарлық, автошеберхана; спорт автомобилдар; (көлiк емес) тiрке және жартылай тiркелер.

Көлiк құрамы жүк таситын және жолаушыларға жiктеледi:

Жолаушылар жылжымалы құрамға жеңiл автомобильлер, автобустарды жатады. Жолаушылар тiркелер және жартылай тiркелер жүк жiне адам таситы құрам қалай да классификациялауға болады.

Жүк таситын жылжымалы құрамға (самосвалдар, цистерна, контейнер тасушылар тағы сол сияқтылар) әр түрлi жүктер тасымалдау үшiн жүк таситын автокөлiктер, тiркелер және жартылай тiркелер, сүйреушiлер, мамандандырылған автокөлiктердi жатады.

|  |  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Келісілді» |  | «Бекітемін» |
| №3 ЦӘК-тің төрайымы |  | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. |  | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж |  | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы» пәні бойынша 1201000 «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» мамандығы, күндізгі оқу бөлімінің ТО-14-18К, ТО-14-18 1К топтары, 3-курс оқушыларына  арналған  ағымдағы тест сұрақтарының  тізімі

1 нұсқа

1. Поршень орын ауыстырған кезде цилиндр ішінде жанар жағармайының сорылуы не себептен болады?

А) Қалытқылы камерадағы жанар жағармай отынның астындағы және цилиндрдегі поршеннің астындағы ауа қысымының айырмашылығының себептерінен

В) Дроселмашылығының себептерінен де және бүрікіште қысымның төмендеу себебінен

С) Карбюратордың қалытқылы камерасындағы және қозғатқыштың цилиндрдегі температураның әр түрлілігінен

Д) Қалытқылы камерадағы жанар жағармай отынның көлемінің әр түрлі себебінен

Е) Жану камерасының көлемінің өзгеру себебінен

2. Қандай қалытқылы камера тепетеңдестірілген деп аталады?

А) Карбюратордың кіру түтікшесіндегі қысымның цилиндрдегі қысымға теңдігі

В) Атмосфера қысымының цилиндрдегі қысымға теңдігі

С) Қысымның цилиндрдегі қысымға теңдігі

Д) Қысымның отын насосының көлеміне теңдігі

Е) Қысымның корбюратор тұтқасының қысымына теңдігі

3. Қандай материалдан отын насосының диафрагмалары жасалады?

А) Металдан немесе металоастбестен

В) Пласмассадан

С) Герметикадан

Д) Резеңкелі матадан

Е) Картоннан

4. Жүк автокөлігінің қорабының негізгі бөлшектері қай жауапты дұрыс берілген?

А) Тіреуіші бар және ресоры бар жүк қорабы

В) Кабина, жүк қорабы және тіреуші

С) Рама, жүк қорабы және кабина

Д) Рама, жүк қорабы және тіреуші

Е) Рама және жүк қорабы

5. Клапан серіппелерінің жұмыс күйі қандай?

А) Қысылған және бос

В) Әрқашан созылған

С) Әрқашан қысылған

Д) Қысылған және созылған

Е) Әрқашан бос

6. Клапан мен итергіштің арасындағы олқылық не үшін қажет?

А)Өз уақытында және күрт жабылуы үшін

В) ГБМ бөлшектерінің жылудан ұлғаюын реттеу үшін

С) Клапандардың бірдей құрылымдарын қамтамасыз ету үшін

Е) Клапандардың өз уақытында ашылуы үшін

7. Берілген себептердің қайсысы қозғалтқыштың майлау жүйесіндегі майдың қысымының төмендеуіне әкеледі?

А) Үйкеліске төзімді майды қолдану

В)  Редукционды клапанның серіппе күшінің көбеюі

С) Иінді біліктің тозуы

Д) Қозғалтқыштың кіші айналымда жұмыс істеуі

Е) Қозғалтқыш айналымының күр ұлғаюы

8. Отынның майға қысылуы неге әкеп соқтырады?

А) Майдың үйкеліске төзімділік қасиетінің жоғарлауына

В) Майдың үйкеліске төзімділік қасиетінің төмендеуіне

С) Май деңгейінің өсуінің нәтижесінде май насосының өнімділігінің өсуіне

Д) Қалытқылы камерадағы отын деңгейінің азаюы

Е) Жанар жағармай насосының өнімділігінің азаюына

9. Детонацияның негізгі қасиеттері жауаптардың қайсысында дұрыс көрсетілген?

А) Қозғалтқыш қуатының өсуі, шығарудағы түтіндеуі

В) Металдық дыбыстардың пайда болуы салқындату сұйықтығының температурасының өсуі қозғалтқыштың қуатының азаюы

Д) Автокөліктің жұлқынуы және шығарудағы түтіндеуі

Е) Қозғалтқыш қуатының кемуі және автокөліктің жұлқынуы

10. Қалытқылы камерадағы отын деңгейі қандай шарттарда тексеріледі?

А) Пайдалануда тексерілмейді

В) Қозғалтқыштың аз айналыс жиілігіндегі жұмысының бос жүрісінде

Д) Жөндеу кезінде ғана тексеріледі

Е) Стендті реттеу кезінде ғана тексеріледі

11. Істеп тұрған қозғалтқыштағы майлау жүйесінің орташа температурасы қандай?

А) 60-70 С

В) 80-90 С

С) 90-100 С

Д) 120 С

Е) 50-60 С

12. Байытылған қоспамен жұмыс істеген қозғалтқыштың белгілері қандай?

А) Қатты түтіндеу және жанған отындарды шығаратын түтікшелердегі атылыстар

В) Карбюратордағы атылыстар және қуатының төмендеуі

С) Қуатының күшеюі, жанған отындарды шығаратын түтікшелердегі атылыстар

Д) Қозғалтқыштың қалыпсыз жұмыстеуі

Е) Қозғалтқыштың қызып жұмыс істеуі

13. Қай жауапта енгізу тактісінің соңында корбюраторлы жану камерасында қтетін белгілі температураның деңгейі дұрыс көрсетілген?

А) Температурасы 700-11000 С

В) Температурасы 300-400 С

С) Температурасы 1100-1200 С

Д) Температурасы 700-900 C

Е) Температурасы 500-600 С

14. Корбюраторлы қозғалтқыштың жану камерасындағы ең жоғарғы газдың температурасының деңгейі қандай

А) Температурасы 2200-2500 С

В) Температурасы 2800-3000 С

С) Температурасы 1800-2000 С

Д) Температурасы 1000-1200 С

Е) Температурасы 1600-1700 С

15. Мына жерде көрсетілген қозғалқыштардың қайсысы үнемділеу?

А) Карбюраторлы

В) Дизельді

С) Газ түтікшелі

Д) Бәрі бірдей

Е) Екі тактілі

16. Көрсетілген тактілердің қайсысында цилиндр қысымы атмосфера қысымынан төмен түседі?

А) Шығару

Е) Енгізу

С) Жұмыс жүрісі

Д) Сығылу

Е) Сығылу және жұмыс жүрісі

17. Поршен сақиналарының түйісуіндегі ойық не үшін керек?

А) Сақинаның жалулық кеңеюінің өтеулігі үшін

В) Майлау жүйесі үшін

С) Жылу қалдықтарын жақсы шығару үшін

Д) Газ қалдықтарының қозгалтқыш картеріне жақсы өткізу үшін

Е) Цилиндрдің жақсы өтеулігі үшін

18. Мына жауаптардың қайсысы шатунды-поршеннің құрамына кіреді?

А) Поршен, компрессиялық және май сыдырғыш сақина

В) Поршен саусағы, шатун, иіндібілік

С) Цилиндр гильзасы, поршень сақиналары, поршен саусығы

Д) Поршень,поршень саусағы, иіндібілік, иінтірек

Е) Поршень шатун, саусақ таратқыш, иіндібілік

19. V- Тәріздес көп цилиндрлі қозғалтқыштың реттелуі қалай

А) Реттелу сол жақтан басталады, 1-ші нөмір цилиндірлі, винтеляторға жақынырақ

В) Реттелу оң жақтан басталады, 1-ші нөмір цилиндірлі, винтеляторға жақынырақ

С) Реттелу сол жақтан басталады, 1-ші нөмір цилиндірлі винтеляторға жақынырақ

Д) Реттелу оң жақтан басталады, 1-ші нөмір цилиндірлі, маховикке жақын

Е) Қай блоктан бастаса да брі бір

20.Клапанның жабылуы деген не?

А) Кезең, 1-ші клапаны ашық,ал екіншісі жабық

В) Кезең екеуі де жабық болған кез

С) Кезең, екеуі де ашық болған кез

Д) Цилиндрінің клапандарының балқылықтары шамамен 0,35-0,40мм

Е) Цилиндрінің клапандарының олқылықтары шамамен 0,40-0,45мм

21. Шығару клапанының ашылуы мен жабылуының ертерек болуының себебі неде?

А) Цилиндрдің жақсы тазарылуы үшін

В) Клапандарды салқындатуды жақсарту үшін

С) Жанар жағармайдың толық жануы үшін

Д) Клапанның бітелуі үшін

Е) Клапанның жарамсыздануын жақсарту үшін

22. Карбюратордың бос жүріс мағынасы қандай?

А) Қозғалтқышқа салмақ түсірмей қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету

В) Үнемдеп беру жүйесін іске қосу

С) Қозғалтқыштың жұмыс температурасын сақтау

Д) Отын багіндегі отын деңгейін сақтау

Е) Отын насосының қалыпты жұмысын сақтау

23. Автокөлік түзу жолмен жүрген кездегі қоспа қандай?

А) Орташа

В) Кемітілген

С) Ең аз мөлшерде

Д) Ең көп мөлшерде

Е) Байытылған

24. Автокөлік тауға көтерілгендегі қоспа қандай мөлшерде?

А) Орташа

В) Кемітілген

С) Ең аз мөлшерде

Д) Ең көп мөлшерде

Е) Байытылған

25. Мына атаулардың қайсысы двигательдегі кемітілген қоспаны білдіреді?

А) Жанған отындағы шығаратын түтікшелердегі атылыстар

В) Двигательдің суып кетуі

С) Карбюратордағы атылыстар

Д) Двигательдің қызуы

Е) Жанармайдың шығыны

2 нұсқа

1. Поршень сақиналарының ойықтарын қалай орналастыру керек?

А) Бар ойықтарды бір жаққа

В) Бар ойықтарды жан-жаққа

С) Ерікті түрде

Д) 60 С бұрышты

Е) 90 С бұрышты

2. Бас жиклердің мақсаты не?

А) Жағармай қоспасын мөлшерлеу

В) жұмыс қоспасын мөлшерлеу

С) Жанар-жағармады мөлшерлеу

Д) Ауаны мөлшерлеу

Е) Ауаның қозғалыс жылдамдығын бейімдеу

3. Диффузор неге арналған?

А)  Бүріккіштегі ауаның қозғалыс жылдамдығының азаюы

В)  Бүріккіштегі ауаның қозғалыс жылдамдығының ұлғаюы

С) Жиклердан жағармайдың толық ағылуын және кемітілуін қамтамасыз ету

Д) Жағармай  қоспасын мөлшерлеу

Е) Жұмыс қоспасын  мөлшерлеу

4. Диффузордың ең жіңішке ағымында не орналасқан?

А) Дроссель

В) Бүріккіш

С) Жиклер

Д) Отынды берудегі басқару винтінің саны

Е) Жиклер инесі

5. Шығару клапаны қашан ашылады?

А) Поршеннің ТӨН-ге жылжыған кездегі жұмыс жүрісінің аяғында

В) Поршеннің ЖӨН-ге жылжыған кездегі щығару тактісінің басында

С) Поршеннің ТӨН-ге жылжыған кездегі шығару тактісінің аяғында

Д) Жұмыс жүрісінің басында

Е) Сығылу тактісінің аяғында

6. Шығару клапаны қай уақытта жабылады?

А) Жұмыс жүрісінің басында

В) Поршеннің ЖӨН-ге жылжыған кездегі щығару тактісінің басында

С) Поршеннің ТӨН-ге жылжыған кездегі шығару тактісінің аяғында

Д) Сығылу тактісінің аяғында

Е) Сығылу тактісінің басында

7. Клапандардың бір мезгілде жабылуы қай тактіде орындалады?

А) Шығару және енгізу

В) Сығылу және жұмыс жүрісі

С) Жұмыс жүрісі және шығару

Д) Шығару және сығылу

Е) Жұмыс жүрісі және сығылу

8.Қай клапанның басының диаметрі үлкен болады?

А) Шығару клапаны, цилиндрді жақсы тазарту үшін

В) Енгізу клапаны, цилиндірді жақсы тотыру үшін

С)Шығару клапаны, жылу шығару үшін

9.Қанша бұлғақты мойын V-образды, 8-цилиндрлі қозғатқышта бар?

А) 4

В) 8

С) 6

Д) 10

Е) 12

10. Жұмыс қоспасы дагеніміз не?

А) Жағармай қоспа, жанғыш қоспа қалдық газдармен араласқан

В) Бензин буы ауамен аралас

С) Газ қоспасы, шығару түтігінен

Д) Бензин буы

Е) Газ қоспаларының ауамен араласуы

11. Ашық дроссел артқанда қоспаның құрамы қандай болуы керек?

А) Қоспа үздіксіз байытылып отыруы керек

В) Қоспа үздіксіз кемітіліп отыруы керек

С) Қоспа құрамы өзгеруі керек

Д) Бірікен қалыпта тұруы керек

Е) Кемітілген қалпында қалуы керек

12. Қозғалтқыш литражы деген не?

А) Барлық цилиндірлердің жұмыс көлемінің мөлшері литрмен өлшенеді

В) Барлық цилиндірлердің толық көлемінің мөлшері литрмен өлшенеді

С) Барлық цилиндірлердің жану камерасының  көлемінің мөлшері литрмен өлшенеді

13. Төрт тактілі қозғалтқышта жұмыс циклі иінді біліктің қанша айналымында іске асады?

А) Жарты айналымында

В) 1 айналымында

С) 2 айналымында

Д) 1,5 айналымында

Е)  3 айналымында

14.  Төрт тактілі қозғалтқышта жұмыс циклі поршенің қанша жүрісінде іске асады

А) 6

В) 4

С) 2

Д) 5

Е) 7

15. Экономайзер не үшін қолданылады?

А) Қоспа құрамында үнемді және куатты әсерлі сәйкестендірілген жұмыс қозғалтқышы

В) Жұмыс қозғалтқышына толық ауыртпалық салынған кезінде қоспаны байытып тұру үшін

С) Дроссель тез алынған кезде қоспа байытылу керек

Д) Жанғыш қоспаны кеміту

Е) Жанғыш қоспаны дайындау

16. Қандай ақау кезінде иінтіректің тұмсығы мен клапан мойын арасынан олқылық арқылы поршен жағдайы анықталады?

А) Бойлықтың кішіреюі иінтіректің тұмсығымен клапан мойнының арасында

В) Бойлықтың ұлғаюы иінтректің тұмсығымен

С) Ұяшықтарға қатысты тығыз емес клапандар

Д) Бойлықтың ұғаюы итерушімен иінтректің қасында

Е)  Бойлықтың ұғаюы итерушімен клапан мойнының арасына да

17. Газ бөлу механизмінің жөнделмеген, төмендетілген қуаттың дыбысы блоктың бойында қай, жерде көрсетілген?

А) ЖӨН-сі сығылу тактісінің соңында

В) ЖӨН-сі енгізу тактісінің соңында

С) Немқұрайлы

Д) Жұмыс жүрісінің басында

Е) Жұмыс жүрісінің аяғында

18. Қозғалтқыш қандай қызмет атқарады?

А) Автомобильдін жетекші дөнгелектерінің тартылыс күшінің пайда болуы үшін

В) Поршеннің ерсілі қарсылы қозғаласының иінді біліктің айнымала қозғалуына келтірілуі үшін

С) Оттынның жылу энергиясының механикалық жұмысқа айналуы үшін

Д) Оттынның жылу энергиясының электр энергиясына айналуы үшін

Е) Механикалық энергиның жылу энергиясынан жылу энергисының эл. энергияға айналуы үшін

19. Қозғалтқыштың кемілген қоспада жұмыс істеуінің белгілері?

А) Шығару түтікшеден шыққан қара түтін тұрақсыз жұмыс қуатының ұлғаюы

В) Шығару түтікшеден шыққан қатты түтіндеу карбюратордағы атылғыш дыбыстар, қуаттың төмендеуі

С) Карбюраторларға лақтырылған от ұшқынды атылғыш дыбыстар қозғалтқыштың тұрақсыз жұмыс қуаттың төмендеуі

Д) Қозғалтқыш өшеді

20. Детонатцияның  мүмкін себептерін көрсетіңіз?

А) Цетанды саны төмен жанармайды қолдану

В) Цетанды саны жоғары  жанармайды қолдану

С) Октанды саны төмен жанармайды қолдану

Д) Байытылған жұмыс қоспасы

Е) Кемітілген жұмыс қоспасы

21. Қандай тәсілмен қозғалтқыштың барлық күшімен жұмыс істеу кезінде байытылған жанармай қамтамасыз етіледі?

А) Экономайзерға толық күшімен қосымша бензин берілу

В) Күшейткіш насостың қосылуы арқылы

С) Бас мөлшендіруші құрылымы арқылы

Д) Тезеуіткіш насос арқылы

Е) карбюраторды теңдестіру арқылы

22. Қозғалтқыштың бос жүрісін осы айтылған себептердің қайсысы қалыпты жұмыс істеуіне әкеп соқтырады.

А) Қалыпты камерасында жанар жағармайдың көбеюі

В) Жанар жағармайдың бактан тамшылауы

Д) Бастағыш құрылымының істен шығуы

Е) Экономайзердің тұрақты істемеуі

23. 4 тактілі қозғалтқыштың иінбілігінің 10 айналымында бөліп беру білігі қанша рет айналады?

А) 5

В) 20

С) 10

Д) 14

Е)  8

24. Цилиндрдің толық көлемі деп нені айтамыз?

А) Цилиндрдің жұмыс көлемінің енгізу түтікшесінің жану камерасының қосындысы

В) Цилиндрдің жұмыс көлемінің жану камерасыны көлемінің қосындысы

С) Жұмыс көлемінің жану камерасының көлемінің қосындысы

Д) Цилиндрдің ЖӨН төменгі көлемі

Е) Цилиндрдің ТӨН төменгі көлемі

25. Газ бөлу механизімі не үшін арналған?

А) Цилиндрге жанар жағармайдың дәл уақытта енгізілуімен жанған газдардың уақытында шығуы үшін

В) Жұмыс қоспасын цилиндрге бөлу үшін

С) Жанармай қоспасын цилиндрге бөлу үшін

Д) Газ баллонды  қозғалтқыштарда газды бөлу үшін

Е) Жанған газдарды реттеу үшін

Жауаптары

1 нұсқа                                        2 нұсқа

1-А	1-В

2-А	2-С

3-А	3-В

4-С	4-В

5-С	5-А

6-В	6-С

7-С	7-А

8-В	8-В

9-В	9-А

10-С	10-В

11-В	11-А

12-С	12-А

13-В	13-С

14-А	14-В

15-В	15-А

16-В	16-В

17-А	17-А

18-А	18-С

19-А	19-С

20-С	20-С

21-А	21-А

22-А	22-А

23-В	23-А

24-В	24-В

25-В	25-А

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦӘК-тің төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

"1201000 - Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану" мамандығы бойынша 3 курс, VI-семестр, ТО-14-18к, ТО-14-18 1к топтарына арналған "Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы" пәні бойынша емтихан сұрақтары.

- Жылу берудің негізгі түрлері

- Теориялық циклдардың негізгі түрлері

- Қозғалтқыштардың жұмыс циклдері

- Сығу процесі

- Жану процесі

- Кеңею процестері

- Шығару процесі

- Қозғалтқыштың индикаторлы диаграммасы

- Қоспалар туралы түсінік

- Дизельді қозғалтқыштарда қоспалардың түзілу тәсілдері

- Жүріс кезіндегі кедергі күштер

- Автомобильдің үнемділік сипаттамасы

- Автомобильдердің көлденең бағыттағы тұрақтылығы

- Автомобильдердің ұзындық бойындағы тұрақтылығы

- Басқару доңғалақтарының динамикасы

- Автокөліктің жүріп өту мүмкіндігі туралы түсінік

- Трансмиссияның классификациясы

- Іліністің конструкциясы

- Беріліс қорабының классификациясы

- Гидромеханикалық беріліс қораптары

- Карданды берілістің классификациясы

- Белдіктер классификациясы

- Басты беріліс

- Дифференциал

- Алдыңғы жетекші белдік

- Асқыштыңклассификациясы

- Доңғалақ классификациясы

- Қаңқаның классификациясы

- Рульдік басқаруға қойылатын талаптар және оның классификациясы

- Тежеу жүйесінің құрылымы мен қызметі

- Арнайы автомобильдер қызметі және олардың классификациясы

- Қазіргі заман автомобильдерінің құрамалары мен олардың сипаттамалары

- Сынау стендтері

- Қозғалтқыштың жүктеме сипаттамасын алу

- Айналшақты-бұлғақты  механизмнің кинематикасы мен динамикасы

- Тарту күшінің теңдестігі

- Іліністі ажырату механизмдерінің жетегі

- Қозғалтқыштарды сынау түрлері

- Сұйықтықтардың физикалық қасиеттері

- Қозғалтқыштардың сипаттамалары

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№1-билет

- Автомобильдің үнемділік сипаттамасы

- Карданды беріліс классификациясы

- Қазіргі заман автомобильдерінің құрамалары мен олардың сипаттамалары

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№2-билет

- Қозғалтқыштың жүктеме сипаттамасын алу

- Белдіктер  классификациясы

- Арнайы автомобильдер қызметі және олардың классификациясы

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№3-билет

- Автомобильдің тұрақтылығы

- Тәуелді асқыш классификациясы

- Жылу берудің негізгі түрлері

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№4-билет

- Автомобильдердің жалпы тежеу үрдісі  мен көрсеткіштері

- Белдіктер  классификациясы

- Қозғалтқыштың теориялық  және жұмыс  циклдері

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№5-билет

- Басқару доңғалақтарының динамикасы

- Доңғалақ  классификациясы және оған қойылған талаптар

- Автомобильдердің динамикалық факторлары мен динамикалық сипаттамалары

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№6-билет

- Автокөліктің жүріп өту мүмкіндігі туралы түсінік

- Қаңқаның классификациясы және конструкциясы

- Сұйықтықтардың физикалық  қасиеттері

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№7-билет

- Автомобильдердің көлденең бағыттағы тұрақтылығы

- Рульдік басқаруға қойылатын талаптар және оның классификациясы

- Автокөліктің жүріп өту мүмкіндігі туралы түсінік

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№8-билет

- Автомобильдің тербермелі динамикалық үлгісі

- Басты беріліс

- Қозғалыстағы көліктің тербеліс теңдеуі

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№9-билет

1.  Қоспалар туралы түсінік

2.  Карданды беріліс классификациясы

3.  Қазіргі заман автомобильдерінің құрамалары мен олардың сипаттамалары

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№10-билет

1.  Қарапайым және мінсіз карбюратордың сипаттамасы

2.  Жүріс кезіндегі кедергі күштер

3.  Іліністің конструкциясы

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№11-билет

1.  Қозғалтқыштың сипаттамалары туралы

2.  Гидромеханикалық беріліс қораптары

3.  Қазіргі заман автомобильдерінің құрамалары мен олардың сипаттамалары

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№12-билет

1.  Қозғалтқыштарды сынау түрлері

2.  Автомобильдің тұрақтылығы

3.  Дифференциал

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№13-билет

1.  Сығу процесі

2.  Жүріс кезіндегі кедергі күштер

3.  Шанаққа қойылатын жалпы және арнайы талаптар

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№14-билет

1.  Жану процесі

2.  Айналшақты-бұлғақты механизмнің кинематикасы мен динамикасы

3.  Тәуелсіз асқыштар классификациясы

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№15-билет

1.  Кеңею процесі

2.  Тарту күшінің теңдестігі

3.  Беріліс қорабының классификациясы

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№16-билет

1.  Шығару процесі

2.  Автомобильдің динамикалық факторлары

3.  Трансмиссияның классификациясы

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№17-билет

1.  Қозғалтқыштың индикаторлық диаграммасы

2.  Қозғалтқыштарды сынау стендтері

3.  Тежеу жүйесінің құрылымы мен қызметі

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№18-билет

1.  Жылу берудің негізгі түрлері

2.  Автомобильдің үнемділік сипаттамасы

3.  Ілініс конструкциясы

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№19-билет

1.  Сығу процесі

2.  Автокөліктің жүріп өту мүмкіндігі туралы

3.  Карданды берілістің классификациясы

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№20-билет

1.  Қоспалар туралы түсінік

2.  Жүріс кезіндегі кедергі күштер

3.  Дифференциал

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№21-билет

1.  Шығару процесі

2.  Автомобильдің көлденең бойдағы тұрақтылығы

3.  Қазіргі заман автомобильдерінің құрамалары мен олардың сипаттамалары

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№22-билет

1.  Қоспалар туралы түсінік

2.  Қозғалтқыштарды теңдестіру

3.  Басты беріліс

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№23-билет

1.  Дизельді қозғалтқыштарда қоспалардың түзілу тәсілдері

2.  Жүріс кезіндегі кедергі күштер

3.  Доңғалақ классификациясы

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№24-билет

1.  Қозғалтқыштың жүктеме сипаттамасын алу

2.  Белдіктер  классификациясы

3.  Арнайыавтомобильдерқызметі және олардыңклассификациясы

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№25-билет

1.  Шығару процесі

2.  Карданды беріліс классификациясы

3.  Қазіргі заман автомобильдерінің құрамалары мен олардың сипаттамалары

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

| «Келісілді» | «Бекітемін» |
| --- | --- |
| №3 ЦПК-ның төрайымы | ОӘЖ бойынша директордың орынбасары |
| _______________Ашкеева А.Г.. | _____________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 ж | « » 201 ж. |

«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

№26-билет

1.  Қозғалтқыштардың сипаттамалары туралы

2.  Асқыштар  классификациясы

3.  Арнайы автомобильдер қызметі және олардың классификациясы

ГЛОССАРИЙ

Автомобиль (гр. αὐτο — өздігінен және лат. mobilis — қозғалушы) немесе машина, өздігінен қозғалатын, жолаушыларды, сондай-ақ өз қозғалтқышын немесе моторын тасымалдауға арналған, моторлы және дөңгелекті көлік түрі.

Шанақ – тасымал жүкті орналастыру қызметін атқарады және таситын жүктің түріне қарай әртүрлі болады. Жеңіл автомобиль мен автобуста шанақ жолаушыларды және жүргізушіні орналастыру үшін қызмет атқарады. Жүк автомобильдерінің шанағы жүк тиейтін платформадан (жүктік шанақ) және жүргізуші кабинасынан тұрады.

Қозғалтқыш – автомобильдің жүруіне және басқа қызметтерді атқаруға арналған қажетті қуатты тудыратын бөлік. Оның негізгі жұмыс принципі энергияның бір түрін (көбінесе жылу энергиясын) екінші түріне (механикалық энергияға) айналдыру болып табылады. Қозғалтқыштан алынған механикалық энергия механизмдер қатары арқылы автомобильдің жетекші дөңгелектеріне жеткізіледі де автомобильді қозғайтын күш тудырады. Көпшілік автомобильдерде поршеньді бензинді немесе дизельді қозғалтқыштар қолданылады.

Шасси - трансмиссия, аспалы жүйе, белдік, аспа, дөңгелек, рульдік басқару және тежеуіш жүйелері сияқты, әрқайсысы белгілі бір жұмысты атқаратын, бірнеше механизмдер мен жүйелерден тұратын күрделі қондырғы болып табылады.

Трансми́ссия (күштік беріліс) — машина жасауда көлік құралының (автомобильдің) жетекші дөңгелектерімен немесе станоктардың жұмыстық органдарымен қозғалтқышты (моторды) жалғайтын механизмдер мен тораптардың жиынтығы, сонымен қатар трансмиссияның жұмысын қамтамасыз ететін жүйелер. Жалпы жағдайда трансмиссия дөңгелектерге (жұмыстық органға) қозғалтқыштан айналдыру моментін беруге, тарту күштерін, жылдамдықты және бағытты өзгертуге арналған. Трансмиссия күштік агрегаттар құрамына кіреді.

Басты беріліс берілген бұрылу моментін көбейтіп, оны дефференциал арқылы автомобильдің жартылай осьтеріне жеткізу үшін қолданылады. Құрылысы жағынан басты беріліс тісті және ирек ( зубчатый, червячный) редуктордан тұрады.

Дифференциалдың қызметі жетекші доңғалақтарға айналу моментін таратып, ол доңғалақтардың автомобиль қозғалысында бұрылыс және жол кедергілерінен өту жағдайында әр түрлі жиілікке айналуына мүмкіндік береді.

Список  литературы.

- Архангельский В.М., Вихерт  М.М. и др.  Автомобильные двигатели. М., Машиностроение, 1977.

- Алиев Б.А. Трактортар мен автомобильдер теориясы. Алматы. 2005. 22-26 бет

- А.Н. Карташевич и др. Диагностирование автомобилей. Практикум. - Минск: Новое знание 2011. - 208 с.

- Авдеев М.В. и др. Технология ремонта машин и оборудования. – М.: Агропромиздат, 2007.

- Борц А.Д., Закин Я.Х., Иванов Ю.В. Диагностика технического состояния автомобиля. М.: Транспорт, 2008. 159 с.

- Грибков В.М., Карпекин П.А. Справочник по оборудованию для ТО и ТР автомобилей. М.: Россельхозиздат, 2008. 223 с.

- Кирсанов Е.А., Мелконян Г.В. Механизация уборочно-моечных работ в автотранспортных предприятиях. Учебное пособие. М.: МАДИ, 2007. 99 с.

- Кирсанов Е.А., Мелконян Г.В. Основы проектирования, расчета и выбора оборудования для мойки автомобиля. Методические указания. М.: МАДИ, 2007. 51 с.

- Кирсанов Е.А., Мелконян Г.В., Постолит А.В. Оптимизация параметров оборудования и технологического процесса и технического процесса в грузовых АТП с использованием ПЭВМ. Методические указания. М.: МАДИ, 2007. 18 с.

- Кирсанов Е.А., Новиков С.А. Обоснование рационального выбора конструкции технологического оборудования (Методические указания). М.: МАДИ, 2008. 28 с.

- Кирсанов Е.А., Новиков С.А. Основы конструкции, расчета и эксплуатации технологического оборудования для АТП. Ч.1. (Учебное пособие). М.: МАДИ, 2007. 81 с.

- Кирсанов Е.А., Новиков С.А. Расчет потребности и выбор технологического оборудования для АТП. (Методические указания). М.: МАДИ, 2007. 24 с.

- Кирсанов Е.А., Панкратов Н.П., Ременцев А.Н. Механизация производственных процессов в автотраспортных предприятиях (механизация подъемно-осмотровых и смазочно-заправочных работ). Учебное пособие. М.: МАДИ, 2008. 99 с.

- Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией автомобилей. М.: Транспорт, 2008. 272 с.

- Методика оценки уровня и степени механизации и автоматизации производства ТО и ТР подвижного состава автотранспортных предприятий. МУ-200-РСФСР-13-0087-87. М.: 2007, 100 с.

- Мирошников Л.В., Болдин А.П., Пал В.И. Диагностирование технического состояния автомобилей на автотранспортных предприятиях. М.: Транспорт, 2008. 267 с.