Управление образования города Алматы

АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ

# АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ

# ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE

1410000 «СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ»

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Учебно- методический комплекс

Алматы 2016 г.

| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Заместитель директора по УМР | Директор колледжа ААДК |
| ___________ Акимжанова А.Ш. | _______________Турсумбекова Х.С. |
| « » 201 г | « » 201 г. |

Учебно- методический комплекс по дисциплине

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Составил(а): Ашкеева Асель Гайниевна

Рассмотрено и одобрено на заседании Цикловой комиссии № 3

по специальным дисциплинам

«___  » ___________20__г.   Протокол № ____

Председатель ЦПК №__  ________ Ашкеева А.Г.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УМР

________    Акимжанова А.Ш.

«____»___________2016 г.

РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

дисциплины «Введение в специальность» для специальности 1410000 «Строительство автомобильных дорог и аэродромов»

| ### Форма обучения: | ##### дневная |
| --- | --- |
| Курс | 1 |
| Семестр | 1,2 |
| Теоретических занятий | 40 часов |
| Практические занятия | нет |
| Лабораторные занятия | нет |
| Экзамен | нет |
| Зачет | 1,2 семестр |
| Курсовое проектирование | нет |
| Всего аудиторных занятий | 40 часов |

Алматы, 2016

Рабочая программа дисциплины составлена преподавателем Ашкеевой А.Г., утверждена учебно-методическим советом ААДК.

Рассмотрена и утверждена на заседании ЦМК №3 «Специальные дисциплины»

«___» ______ 2016г., протокол № __

Председатель ЦМК № 3  _________ Ашкеева А.Г.

Настоящая рабочая учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом технического и профессионального образования Республики Казахстан ГОСО РК 4.05.060 -2008 по специальности 1410000 «Строительство автомобильных дорог и аэродромов».

Данная учебная программа предназначена для реализации государственных требований к уровню подготовки и содержанию образования по дисциплине «Введение в специальность» учебными заведениями технического и профессионального образования.

Перечень разделов и тем является обязательным для изучения и не может быть изменен в сторону уменьшения.

Перечень разделов и тем может быть изменен в сторону углубления и (или) расширения изучаемых тем (разделов), в том числе, за счет введения регионального компонента.

Формы организации познавательной деятельности носят рекомендательный характер.

Количество часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть изменено при сохранении содержания образования по дисциплине.

Настоящая учебная программа предусматривает изучение роли автомобильных дорог в народном хозяйстве Республики Казахстан, применение дорожно-строительных материалов при строительстве и эксплуатации автодорог, характеристики движения автотранспорта, основными элементами автодорог, условия безопасности, организация дорожного движения, назначение цементобетонных заводов, баз, полигонов ЖБК при строительстве автомобильных дорог и аэродромов и базируется на знаниях, умениях и навыках по дисциплинам «Химия», «Физика», «Математика».

Изучение материала следует излагать с учетом новейших достижений науки и техники, вопросов охраны труда и окружающей среды.

При реализации настоящей учебной программы рекомендуется использовать дидактические и наглядные пособия: плакаты, модели, макеты, диапозитивы, учебные видеофильмы, электронные учебники, учебные учебно-методические пособия согласованные и (или) разработанные Учебно-методическим объединением по специальностям автомобильного транспорта.

Настоящая рабочая учебная программа предусматривает теоретическое обозрение роли автомобильных дорог в транспортной системе народного хозяйства, сеть автомобильных дороги ее характеристики, классификацию автомобильных дорог и основные элементы автодорог.

- Содержание дисциплины

1.1 Темы теоретических занятий.

| № | Наименование темы | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теория | Практика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Введение. | 2 | 2 |  |
| 2. | Транспорт сфера материального производства. | 2 | 2 |  |
| 3. | Состояние и развитие сети автомобильных дорог Республики Казахстан. | 2 | 2 |  |
| 4. | Классификация автомобильных дорог. | 2 | 2 |  |
| 5. | Транспортно-эксплуатационные показатели автодорог. | 2 | 2 |  |
| 6. | Автомобильная дорога – комплекс инженерных сооружений. | 2 | 2 |  |
| 7. | Элементы автомобильной дороги. | 2 | 2 |  |
| 8. | Полоса отвода. | 2 | 2 |  |
| 9. | Элементы поперечного профиля. | 2 | 2 |  |
| 10. | Проезжая часть автомобильной дороги. | 2 | 2 |  |
| 11. | Элементы плана автомобильной дороги. | 2 | 2 |  |
| 12. | Особенности движения автомобиля на кривой. | 2 | 2 |  |
| 13. | Элементы продольного профиля автомобильной дороги. | 2 | 2 |  |
| 14. | Технические требования к земляному полотну автомобильной дороги. | 2 | 2 |  |
| 15. | Конструктивные слои дорожной одежды. | 2 | 2 |  |
| 16. | Взаимодействие автомобильной дороги и подвижного состава. | 2 | 2 |  |
| 17. | Искусственные сооружения на автомобильных дорогах. | 2 | 2 |  |
| 18. | Обеспечение безопасности движения на автомобильной дороге. | 2 | 2 |  |
| 19. | Обслуживание пассажиров и подвижного состава. | 2 | 2 |  |
| 20. | Организация управления и службы эксплуатации автомобильных дорог. | 2 | 2 |  |
|  | Всего | 40 | 40 |  |

1.2. Содержание теоретических занятий.

1. Введение. Развитие промышленности, сельского хозяйства и строительства в РК. Роль автомобильного транспорта в народном хозяйстве. Рост автомобильных перевозок, их себестоимость, условия организации перевозок.

2. Транспорт сфера материального производства. Специфические особенности транспортного производства. Транспортная система и принципы ее проектирования. Измерение транспортной продукции и способы ее измерения.

3. Состояние и развитие сети автомобильных дорог Республики Казахстан. Современное состояние и перспективы развития единой транспортной системы РК. Основные задачи и приоритеты стратегической программы экономического развития «Казахстан 2050».

4. Классификация автомобильных дорог. Классификация в зависимости от административного и экономического значения дорог общей сети. Интенсивность движения. Классификация автомобильных дорог в зависимости от интенсивности. Классификация по СН РК 03.09.03. 2006 «Нормы проектирования»

5. Транспортно-эксплуатационные показатели автодорог. Основные транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог. Расчетная скорость. Расчетная нагрузка. Габариты моста. Пропускная способность дороги. Провозная способность дороги. Проезжаемость дороги. Безопасность движения.

6. Автомобильная дорога – комплекс инженерных сооружений. Конструктивные элементы автомобильной дороги. Расчетная видимость дороги. Обеспечение видимости на кривых в плане. Боковая видимость. Видимость в продольном профиле. Требования к вертикальным кривым. Определение фактического расстояния видимости на вертикальных кривых.

7. Элементы автомобильной дороги. Трасса дороги, план трассы, прямые и кривые в плане. Элементы угла поворота. Продольный профиль, проектная линия, вертикальные кривые. Рабочие отметки. Грунтовый профиль. Методы нанесения проектной линии.

8. Полоса отвода. Определение термина «полоса отвода». Состав инженерных сооружений и зеленых насаждений, входящих в состав полосы отвода. Понятие «обрезы». Велосипедные и пешеходные дорожки и принципы их размещения.

9. Элементы поперечного профиля. Линия поверхности земли. Проектная линия. Нулевая точка. Грунтовый профиль. Продольные уклоны. Вертикальные вогнутые и выпуклые кривые.

10. Проезжая часть автомобильной дороги. Определение проезжей части. Характеристика движения на дороге. Определение ширины проезжей части. Назначение полос движения. Назначение обочины разделительной полосы движения.

11. Элементы плана автомобильной дороги. Трасса дороги, план трассы, прямые и кривые в плане. Элементы угла поворота. Продольный профиль, проектная линия, вертикальные кривые. Рабочие отметки. Грунтовый профиль. Методы нанесения проектной линии.

12. Особенности движения автомобиля на кривой. Устойчивость автомобиля при движении по кривой в плане. Удобство движения по кривым. Экономичность движения по кривым. Требования к радиусам кривых в плане. Виражи, переходные кривые, уширение проезжей части на кривых.

13. Элементы продольного профиля автомобильной дороги. Элементы поперечного профиля. Проезжая часть, обочины, краевые полосы. Крутизна откосов насыпей и выемок. Поперечные профили дорог в населенных пунктах. Поперечные профили земляного полотна.

14. Технические требования к земляному полотну автомобильной дороги. Типовые поперечные профили земляного полотна в насыпи. Крутизна откосов. Земляное полотно на косогоре. Типовые поперечные профили земляного полотна в выемках. Источники увлажнения и система водоотвода.

15. Конструктивные слои дорожной одежды. Силы, действующие на дорожную одежду. Конструктивные слои дорожных одежд. Типы нежестких дорожных одежд. Прочность дорожных одежд. Определение допускаемых нагрузок на дорожные одежды. Расчетные параметры прочности слоев дорожных одежд и грунтов земляного полотна. Влияние конструкции ходовой части автомобилей на прочность дорожных одежд.

16. Взаимодействие автомобильной дороги и подвижного состава. Силы сопротивления движению автомобиля. Сопротивление качению, коэффициент сопротивления качению. Сцепление шин автомобилей с покрытием, коэффициент сцепления требования к коэффициенту сцепления. Требования к продольным уклонам на дорогах.

17. Искусственные сооружения на автомобильных дорогах. Типы искусственных сооружений. Типы водопропускных труб. Типы и классификация мостов. Габариты мостов и нагрузки. Путепроводы. Эстакады. Виадуки.

18. Обеспечение безопасности движения на автомобильной дороге. Условия безопасности движения. Необходимое расстояние видимости. Рекомендуемые радиусы выпуклых и вогнутых кривых. Требования к элементам плана и профиля.

19. Обслуживание пассажиров и подвижного состава. Пассажирские станции. Автостанции. Автовокзалы. Станции технического обслуживания автомобилей. Стоянки автомобилей. Автозаправочные станции автомобилей.

20. Организация управления и службы эксплуатации автомобильных дорог. Дорожные управления и дорожно-эксплуатационные управления. Проектно-сметная документация. Структура управления ДУ и ДЭУ.

- Рекомендуемая литература

- Бабков В.А. Автомобильные дороги. Учебник для вузов. - 3-е изд. перераб. И доп. -М.: Транспорт, 1983, 280 с.

- Автомобильные дороги. СНиП РК 3.03-09-2003. Издание официальное. Комитет по делам  строительства Министерства индустрии и торговли РК Астана, 2003.

- Учебное пособие по выполнению  курсовой работы по дисциплине «Автомобильные дороги» для специальности 3004 «Организация дорожного движения».

- Бабков В.А., Андреев О.А. Проектирование автомобильных дорог, 4,1:Учебник для вузов. -Изд. 1-е перераб. и доп. -М.: Транспорт, 1987,

-368 с.

- Проектирование автомобильных дорог. Справочник инженера-дорожника / Под ред. Г.А. Федотова. М.: Транспорт, 1989, 437 с.

- Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог -М.: Транспорт, 1984, -287 с.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                                                                                                                                Зам.директора по УМР                                                                                                                                                                                                                                                                                  _________________Акимжанова А.Ш.                                                                                                                                                          «___»___________2016 г.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПО  ПРЕДМЕТУ

«ВВЕдение в Специальность»

На I-II семестр  2016-2017 учебного года

Преподаватель: Ашкеева Асель Гайниевна

Курс,   группа,   специальность:      І курс     САД-16-20Р (грант)____1410000 Строительство автомобильных дорог и аэродромов____________

Общее   количество    часов   на   предмет:_            40 часов           ______ в т.ч. теор: __      ___40 часов                          лаб. практ:              --- часов________

Дано   до  начала   семестра:   ___________      ______________________  в т.ч. теор: __________________________   лаб. практ: _____________________

Дано до начала семестра: _______________________________________   в т.ч. теор:                          __________ ____ лаб. практ: _____________________

Число   часов  в  неделю: ______________________2_____________________ час ______________________________________________________________

Из   них:  на  лабораторные  работы _______________________ час, на практические работы ________________________________________________ час

Курсовой проект: _______________________нет_______________________ час ______________________________________________________________

Предусмотрено _________________________________________________________________________________________    час, самост. работы учащихся

Из них предусмотрено ____________________________________________ часов ___________________ ___________сокращено __________________ час

В т.ч. ________________________________________________________  остается на   ___________________________  семестр ___________________ час

Календарно-тематический   план   составлен   в   соответствии   с   программой,       утвержденной  в _____________________________ __________  году.

Отступление от программы: __________________________________________________________________________________________________________

Одобрен предметной (цикловой) комиссией _____________________________________________________________________________________________

«           »         __                      2016 г.

Протокол  № __________________                                                                                                                          Председатель комиссии  __________________

ПРИМЕЧАНИЕ: ___________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

| № урока | Наименование разделов и тем | Количество часов | Календарные сроки и изучения тем | Вид занятий | Вид. самост. работы и время на его выполнение | Наглядные пособия и технические средства обучения | Домашнее задание с указанием основн.и дополн. литературы и время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. | 2 |  | Теоретические занятия |  |  | Глоссарий, термины и. т.д |
| 2 | Транспорт сфера материального производства. | 2 |  | Теоретические занятия |  | Рисунок | Бабков В.А. "Автомобильные дороги" |
| 3 | Состояние и развитие сети автомобильных дорог Республики Казахстан. | 2 |  | Теоретические занятия | Работа с чертежами | чертёж | стр 6-7 [2], конспект |
| 4 | Классификация автомобильных дорог. | 2 |  | Теоретические занятия | Работа со схемами | схемы | стр 8 [1], конспект |
| 5 | Транспортно-эксплуатационные показатели автодорог. | 2 |  | Теоретические занятия |  | Рисунок, чертёж | стр 12-13 [1], конспект |
| 6 | Автомобильная дорога – комплекс инженерных сооружений. | 2 |  | Теоретические занятия | Работа с чертежами | чертеж | стр 15 [2], конспект |
| 7 | Элементы автомобильной дороги. | 2 |  | Теоретические занятия |  | схемы |  |
| 8 | Полоса отвода. | 2 |  | Теоретические занятия | Работа с чертежами | чертеж |  |
| 9 | Элементы поперечного профиля. | 2 |  | Теоретические занятия |  | Рисунок, чертёж | Расчет показателей |
| 10 | Проезжая часть автомобильной дороги. | 2 |  | Теоретические занятия | Решение задач | Схемы | стр 2 [1], конспект |
| 11 | Элементы плана автомобильной дороги. | 2 |  | Теоретические занятия |  | Рисунок, чертёж | стр 4-5 [1], закончить рассчеты |
| 12 | Особенности движения автомобиля на кривой. | 2 |  | Теоретические занятия |  | Таблица | стр 5-6 [1], конспект |
| 13 | Элементы продольного профиля автомобильной дороги. | 2 |  | Теоретические занятия | Промежуточн. тестовое задание | Таблицы. Схемы | Доклады по элементам автодорог |
| 14 | Технические требования к земляному полотну автомобильной дороги. | 2 |  | Теоретические занятия |  | схемы | стр 10-11 [1], конспект |
| 15 | Конструктивные слои дорожной одежды. | 2 |  | Теоретические занятия |  | Чертеж | стр 12-13 [2], конспект |
| 16 | Взаимодействие автомобильной дороги и подвижного состава. | 2 |  | Теоретические занятия |  | схемы |  |
| 17 | Искусственные сооружения на автомобильных дорогах. | 2 |  | Теоретические занятия |  | Рисунок, чертеж | стр 2-3 [1], конспект |
| 18 | Обеспечение безопасности движения на автомобильной дороге. | 2 |  | Теоретические занятия |  | таблицы | стр 3-4 [2], конспект |
| 19 | Обслуживание пассажиров и подвижного состава. | 2 |  | Теоретические занятия |  | Рисунок, чертеж | стр 7-8 [1], конспект |
| 20 | Организация управления и службы эксплуатации автомобильных дорог. | 2 |  | Теоретические занятия |  | Таблица, схемы | Глоссарий, термины и. т.д. |
|  | Итого: | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по предмету | 40 |  |  |  |  |  |

| № № П/П | Индивидуальное задание (расчетно-графические работы, курсовой проект, отчеты о практике, сдачи норм ГТО и т.д.) | Дата выдачи задания (неделя семестра) | Срок выполнения задания (неделя семестра) |
| --- | --- | --- | --- |

Преподаватель: Ашкеева Асель Гайниевна

«_____»  ____________________  2016 г.

Отчет преподавателя о выполнении программы за семестр (год)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Преподаватель: Ашкеева Асель Гайниевна

«_____»  ____________________  2016 г.

Содержание

- Введение.

- Транспорт сфера материального производства.

- Состояние и развитие сети автомобильных дорог Республики Казахстан.

- Классификация автомобильных дорог.

- Транспортно-эксплуатационные показатели автодорог.

- Автомобильная дорога – комплекс инженерных сооружений.

- Элементы автомобильной дороги.

- Полоса отвода.

- Элементы поперечного профиля.

- Проезжая часть автомобильной дороги.

- Элементы плана автомобильной дороги.

- Особенности движения автомобиля на кривой.

- Элементы продольного профиля автомобильной дороги.

- Технические требования к земляному полотну автомобильной дороги.

- Конструктивные слои дорожной одежды.

- Взаимодействие автомобильной дороги и подвижного состава.

- Искусственные сооружения на автомобильных дорогах.

- Обеспечение безопасности движения на автомобильной дороге.

- Обслуживание пассажиров и подвижного состава.

- Организация  управления   и службы эксплуатации автомобильных дорог.

Лекция № 1

Введение

Автомобильная дорога - комплекс инженерных сооружений, предназначенных для движения автомобилей, обеспечивающий непрерывное, безопасное движение автомобилей и других транспортных средств с установленными скоростями, нагрузками, габаритами, а также участки земель, предоставленные для размещения этого комплекса (земли транспорта), и воздушное пространство над ними в пределах установленного габарита.

Автомобильные дороги подразделяются  на 5 технических категорий, которые  назначаются в зависимости от перспективной интенсивности движения.

Автомобили, следуя друг за другом в одном направлении с разными скоростями, образуют транспортный поток. За основную характеристику движения по дорогам принимают общее количество транспортных средств, проходящих через некоторое сечение дороги за единицу времени, называемое интенсивностью движения. Интенсивность движения – величина не постоянная. Она обычно возрастает вблизи населенных пунктов, изменяется по дням недели, в течение суток. В выходные и праздничные дни доля грузового движения уменьшается, а возрастает доля легкового движения. Имеет место – сезонность перевозок. Поскольку транспортный поток на дороге достаточно разнороден по маркам и грузоподъемности автомобилей, фактическую интенсивность пересчитывают на эквивалентное количество легковых автомобилей, путем ввода коэффициентов приведения, зависящих от грузоподъемности грузовых автомобилей.

Таблица 1.1

| Тип автомобиля | Коэффициент приведения, Кприв. |
| --- | --- |
| - Легковые - Мотоциклы - Грузовые автомобили и автобусы - Автопоезда | 1,0 0,5 1,5 - 4,5 3,0 –6,0 |

Проектирование новых дорог ведут в расчете на интенсивность движения, которая будет через 20 лет после окончания строительства. Характеристикой потока автомобилей является средняя скорость движения. При малой интенсивности движения отдельные автомобили могут в полной мере реализовать свои динамические качества. При возрастании интенсивности, начинается проявляться влияние автомобилей, в результате которого устанавливается некоторая скорость транспортного потока. Эта скорость является характеристикой пропускной способности дороги, т.е. Таблица 1.2

| # Категория дороги | ## Расчетная интенсивность движения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Привед.к легковым автомобилям, авт/сут | В тр-х единицах, авт/сут | Часовая интенсивность, авт/сут |
| # Iа ## Iб ### II ## III ## IV ## V | 14000 14000 6000 2000 200 200 | 7000 7000 3000 1000 100 100 | 2400 2400 1600-2400 800-1600 - - |

Перспективная интенсивность движения определяется на 20-ти летнюю перспективу.

Расчетная скорость движения транспортных потоков принимается в соответствии с технической категорией дороги.

Таблица 1.3

| ## Категория ## дороги | Расчетная скорость, км/час. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Основные | В пересеченной местности | В горной местности |
| ## Ia Iб II III IV V | 150 120 120 100 80 60 | 120 100 100 80 60 40 | 80 60 60 50 40 30 |

Автомобильные дороги существенным образом влияют на уровень экономической активности регионов, обеспечивают доступ к рынкам сбыта продукции. Дороги значительно расширяют возможности трудоустройства населения, а их отсутствие имеет крайне негативный социальный эффект, являясь одной из причин безработицы в сельской местности и порождая у населения чувство оторванности от цивилизации. В тех странах, где сеть автомобильных дорог не получила должного развития, стоимость предоставления населению социальных услуг в 2-3 раза выше, чем в странах с развитой инфраструктурой.

Лекция №2

Транспорт сфера материального производства.

В современном обществе очень немногие потребности человека могут быть удовлетворены без помощи транспорта, который используется либо для перевозки грузов к местам их использования, либо людей к местам потребления товаров и услуг.

Транспорт является частью экономической деятельности, которая связана с увеличением степени удовлетворения потребностей людей при помощи изменения географического положения товаров и людей. Он может доставлять сырье к местам, где потребители могут их лучше использовать.

Транспорт существенно зависит от географических условий, особенно от топографических особенностей горных цепей, равнин, долин и береговой полосы, являясь средством заполнения географических разрывов между производством и потребителем. Транспорт призван связывать производство и потребителя и должен для этого создавать соответствующие средства и во многих случаях выступает как катализатор, повышая уровень активности экономики. Он позволяет расширить масштабы производства, связать производство и потребителей. Транспорт нужен для достижения уровня личного благосостояния, невозможного в прошлом.

В едином народнохозяйственном комплексе транспорт занимает особое место. Он является одной из отраслей, формирующих инфраструктуру народного хозяйства, призванного удовлетворять постоянно растущие потребности общества в пространственном перемещение вещественных продуктов труда и людей.

В новых условиях, когда необходимо добиться материальной сбалансированности экономики, ритмичности работы всего народного хозяйства, роль транспортного звена, взаимосвязанного со всеми материальными отраслями и непроизводственной сферой приобретает особую значимость. Общество предъявляет к транспорту конкретные и весьма ответственные требования: полное, своевременное и высококачественное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках. Очень важно максимально использовать резервы и возможности всех видов транспорта, рационально перераспределять между ними перевозки.

Транспорт в роли особой отрасли материального производства сделали возможным высокий уровень развития специализации производства в наиболее благоприятных для этого географических областях стран и мира в целом. В современном обществе очень немногие потребности человека могут быть удовлетворены без помощи транспорта, который используется либо для перевозки грузов к местам их использования, либо людей к местам потребления товаров и услуг.

Транспорт является частью экономической деятельности, которая связана с увеличением степени удовлетворения потребностей людей при помощи изменения географического положения товаров и людей. Он может доставлять сырье к местам, где потребители могут их лучше использовать.

Главное в общественном производстве, рассматриваемом с организационно-технологической стороны, целесообразное, оптимальное соединение, до этого находящихся порознь компонентов (предметов и орудий труда, живого труда). На ранних стадиях развития производительных сил транспортировка составляла единый процесс с материальным производством. В результате общественного разделения труда этот вид деятельности обобщился, что вызвало особое производство транспортной продукции как самостоятельного товара, имеющего всегда достаточно высокую меновую стоимость.

Специализация районов, их комплексное развитие не возможно без системы транспорта. Транспортный фактор оказывает влияние на размещение производства, без его учета нельзя достичь рационального размещения производительных сил. Также важное значение транспорт имеет и в решение социально-экономических проблем. Специфика транспорта как сферы экономики заключается в том, что он сам не производит продукцию, а только участвует в её создании, обеспечивая производство сырьём, материалами, оборудованием и доставляя готовую продукцию потребителю.

Транспорт создает условия для формирования местного и общегосударственного рынка. В условиях перехода к рыночным отношениям роль рационализации транспорта существенно возрастает. С одной стороны от транспортного фактора зависит эффективность работы предприятия, что в условиях рынка напрямую связано с его жизнеспособностью, а с другой стороны, сам рынок подразумевает обмен товарами и услугами, следовательно, невозможен и сам рынок. Поэтому транспорт является важнейшей составной частью рыночной инфраструктуры.

## Лекция №3

## Состояние и развитие сети автомобильных дорог Республики Казахстан.

Высокие темпы роста экономики Казахстана доказывают эффективность построения и реализации собственной модели развития, основанной на долгосрочном планировании. Обеспечение устойчивого развития, улучшение инвестиционного климата, рост конкурентоспособности национальной экономики, формирование условий для перехода Республики Казахстан на инновационный путь развития, стимулирование процесса регионального развития в значительной степени зависят от наличия и качества инфраструктуры, важной составляющей которой является сеть автодорог. В настоящее время имеет место отставание дорожной инфраструктуры от потребностей общества - следствие несбалансированного роста автопарка и финансирования отрасли. Строительство и реконструкция автодорог международного класса выступает необходимым условием успешной интеграции Казахстана в мировое экономическое пространство. Большая часть перечисленных проблем тем или иным образом связана с недостаточным финансированием, следовательно, главной задачей в области модернизации дорожной инфраструктуры является разработка и внедрение современных механизмов инвестирования, что позволит привести автотранспортную инфраструктуру в соответствие с потребностями динамично развивающейся экономики.

Эффективное, отвечающее требованиям потребителей транспортных услуг, функционирование транспортной системы во многом зависит от достоверного прогноза потребностей в ее развитии, набора и рациональной очередности мероприятий, позволяющих их удовлетворить .До последнего времени эти задачи входили составными элементами в соответствующие схемы развития, которые по существу являлись прогнозными предплановыми документами, разрабатываемыми на 20-25 лет. Материалы таких схем являлись основой для последующей разработки 10- и 5-летних планов строительства и реконструкции объектов транспорта.

Транспортному комплексу республики, представленному железнодорожным, автомобильным,  трубопроводным, речным, воздушным видами транспорта, автомобильными и железными дорогами, судоходными путями, отводится важнейшая роль в осуществлении межхозяйственных и межгосударственных связей. Доля транспорта во  внутреннем валовом продукте республики составила в 2010 году 7,9%. По состоянию на 1 января 2011 года транспортная сеть общего пользования Казахстана состояла из 15,0 тыс. км железных дорог; 96,0 тыс. км автомобильных дорог;  4,1 тыс. км внутренних водных судоходных путей; 318,6 км троллейбусных и трамвайных путей; 20,2 тыс. км магистральных трубопроводов. В таблице приведены данные о густоте путей сообщения на территории республики за 2006-2010 годы.

## Лекция №4

## Классификация автомобильных дорог

1. Автомобильные дороги Республики Казахстан подразделяются на автомобильные дороги общего пользования, хозяйственные автомобильные дороги, а также на улицы городов и населенных пунктов.

2. Автомобильные дороги общего пользования по своему значению подразделяются на автомобильные дороги международного, республиканского, областного и районного значения:

1) к автомобильным дорогам международного значения относятся автомобильные дороги, соединяющие столицы соседних государств, а также входящие в соответствии с межгосударственными соглашениями в международную сеть автомобильных дорог;

2) к автомобильным дорогам республиканского значения относятся автомобильные дороги, обеспечивающие транспортное сообщение между крупными административными, культурными и экономическими центрами республики, а также соседними государствами, и автомобильные дороги, имеющие оборонное значение, за исключением указанных в подпункте 1);

2-1) к улицам города относятся автомобильные дороги в пределах границ города;

3) к автомобильным дорогам областного значения относятся автомобильные дороги, соединяющие административные центры республики с областными и районными центрами, а также районные центры с дорогами республиканского значения, за исключением указанных в подпунктах 1) и 2);

4) к автомобильным дорогам районного значения относятся автомобильные дороги, соединяющие районные центры с сельскими населенными пунктами.

3. К хозяйственным автомобильным дорогам относятся автомобильные дороги на территории хозяйствующих субъектов, обслуживающие их производственно - хозяйственные перевозки, подъезды к ним от автомобильных дорог общего пользования, внутрихозяйственные дороги сельскохозяйственных организаций, служебные, патрульные и частные автомобильные дороги.

4. К улицам городов и населенных пунктов относятся автомобильные дороги в пределах соответствующих административно - территориальных единиц, за исключением дорог, указанных в подпунктах 1) - 4) пункта 2 настоящей статьи.

5. В зависимости от геометрических параметров, а также интенсивности дорожного движения автомобильные дороги классифицируются в соответствии с техническими регламентами в сфере автомобильных дорог.

6. Порядок и условия классификации автомобильных дорог устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

7. Перечни автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе перечень автомобильных дорог оборонного значения, утверждаются Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам.

Перечни автомобильных дорог областного и районного значения утверждаются областными исполнительными органами по согласованию с уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам.

Перечень улиц города утверждается местным исполнительным органом города

Перечни автомобильных дорог районного значения утверждаются районными исполнительными органами по согласованию с областным уполномоченным органом по автомобильным дорогам.

8. Автомобильные дороги общего пользования, хозяйственные автомобильные дороги, улицы городов и населенных пунктов подлежат государственному учету в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. Данные учета используются для формирования карт и атласов автомобильных дорог Республики Казахстан, публикуемых по согласованию с уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам.

Автомобильные дороги по условиям движения и доступа на них транспортных средств разделяют на три класса:

1. Автомагистраль,

2. Скоростная дорога,

3. Дорога обычного типа (нескоростная дорога).

К классу «автомагистраль» относят автомобильные дороги: имеющие на всем протяжении многополосную проезжую часть с центральной разделительной полосой; не имеющие пересечений в одном уровне с автомобильными, железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками; доступ на которые возможен только через пересечения в разных уровнях, устроенных не чаще, чем через 5 км друг от друга.

К классу «скоростная дорога» относят автомобильные дороги: имеющие на всем протяжении многополосную проезжую часть с центральной разделительной полосой; не имеющие пересечений в одном уровне с автомобильными, железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками; доступ на которые возможен через пересечения в разных уровнях и примыкания в одном уровне (без пересечения потоков прямого направления), устроенных не чаще, чем через 3 км друг от друга.

К классу «дороги обычного типа» относят автомобильные дороги, не отнесённые к классам «автомагистраль» и «скоростная дорога»: имеющие единую проезжую часть или с центральной разделительной полосой; доступ на которые возможен через пересечения и примыкания в разных и одном уровне, расположенные для дорог категорий IB, II, III не чаще, чем через 600 м, для дорог категории IV не чаще, чем через 100 м, категории V — 50 м друг от друга.

Лекция №5

Транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог.

Транспортно-эксплуатационное состояние дороги характеризуется комплексом показателей, от которых зависит эффективность работы как АД, так и АТ.

Выделяют 4 группы переменных во времени показателей:

1) Показатели, характеризующие транспортную работу АД;

2) Показатели, характеризующие технико-эксплуатационные качества дорожной одежды и земляного полотна;

3) Показатели, характеризующие общее состояние АД и условий движения по ней;

4) Показатели, характеризующие эффективность транспортной работы дороги.

К показателям, характеризующим транспортную работу АД можно отнести:

- интенсивность движения;

- состав движения;

- объем движения;

- пропускную способность АД;

- провозную способность АД;

- скорость движения и др.

Интенсивность движения (N) – количество автомобилей, проходящих через некоторое сечение дороги за единицу времени (час, сутки). Интенсивность движения может меняться в зависимости от времени суток, месяца, года.

Состав движения (р) – распределение в процентном соотношении всего транспортного потока по видам транспортных средств. Состав движения зависит от района расположения дороги, наличия промышленных предприятий, дня недели и сезона. Состав движения оказывает существенное влияние на выбор мероприятий по организации движения.

Грузонапряженность дороги (брутто G) – суммарная масса грузов и ТС, прошедших по данному участку дороги в обоих направлениях в единицу времени. Измеряется в т/год или т/мес.

Грузонапряженность дороги (нетто) – общая масса грузов, перевезенных по данному участку дороги в обоих направлениях в единицу времени.

Показатели грузонапряженности чаще всего применяют для оценки работоспособности дорожной одежды.

Пропускная способность АД (Р) – максимальное количество автомобилей, которое может пропустить данный участок дороги в единицу времени. Обычно измеряется в авт/час.

Этот показатель является важнейшим при проектировании поперечного профиля и геометрических элементов дороги.

Провозная способность дороги (М) – максимальная масса грузов или количество пассажиров, которые могут быть перевезены через данный участок дороги в единицу времени. Измеряется в пасс/ч или т/ч.

Уровень загрузки дороги (z) – отношение интенсивности движения к пропускной способности рассматриваемого участка дороги. Этот показатель является одним из основных при расчете числа полос движения.

Кроме того, важнейшим качественным показателем транспортной работы АД и ее состояния является скорость движения. Различают несколько видов скоростей.

Расчетная скорость – максимальная безопасная скорость движения одиночного автомобиля на сухом покрытии при достаточных условиях видимости. Значение расчетной скорости устанавливается на основании технико-экономических расчетов.

Техническая скорость - показывает среднюю на данном маршруте скорость без учета задержек, которая определяется в основном размерами геометрических элементов дороги.

К показателям, характеризующим технико-эксплуатационные качества дорожной одежды и земляного полотна относят:

- прочность дорожной одежды и земляного полотна;

- ровность и шероховатость покрытия;

- сцепление шины с покрытием;

- износостойкость покрытия;

- работоспособность дорожной одежды.

Лекция №6

Автомобильная дорога – комплекс инженерных сооружении.

Автомобильные дороги представляют собой комплекс инженерных сооружений, предназначенных для обеспечения круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения автомобилей с расчетной нагрузкой и установленными скоростями в любое время года и в любых условиях погоды. В состав этого комплекса входят земляное полотно, дорожная одежда, мосты, трубы и другие искусственные сооружения, обустройство дорог и защитные дорожные сооружения, здания и сооружения дорожных и автотранспортных служб. Параметры и состояние всех элементов дороги и дорожных сооружений определяют технический уровень и эксплуатационное состояние дороги. К основным транспортно-эксплуатационным показателям автомобильных дорог и дорожных сооружений относят обеспеченную скорость и пропускную способность, непрерывность, удобство и безопасность движения, способность пропускать автомобили и автопоезда с осевой нагрузкой и общей массой, соответствующими категории дороги. На автомобильных дорогах общего пользования организуется дорожная служба, основной задачей которой является осуществление комплекса работ и мероприятий по ремонту и содержанию дорог и сооружений на них и организации движения, обеспечивающих требования к транспортно-эксплуатационным показателям дорог. Состояние дорожной сети Казахстана таково, что задача повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующих дорог, приведения их в соответствие с требованиями движения и дальнейшего совершенствования становится в большинстве регионов страны более важной, чем строительство новых дорог. В современных условиях центр тяжести деятельности дорожных организаций постепенно и неуклонно переходит от строительства новых дорог к преимущественному сохранению, поддержанию и повышению технического уровня и эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог методами содержания, ремонта и реконструкции. Главной стала задача повышения капитальности дорожных одежд, обеспечения высокой скорости, удобства и безопасности движения, инженерного оборудования и обустройства дорог, архитектурно-эстетического оформления и другие задачи, составляющие комплекс эксплуатационного обеспечения функционирования дорог. Это объективная закономерность, которая проявляется все более и более значительно. Ежегодный прирост сети дорог общего пользования с твердым покрытием за счет нового строительства и реконструкции составляет 0,5-0,8 %, а за пятилетний срок около 3 % от общей протяженности этих дорог. С учетом перевода в сеть общего пользования сельских дорог этот прирост составляет около 3 % в год для всех дорог. Следовательно, более 97 % всех автомобильных перевозок осуществляется и будет осуществляться по старым дорогам, от состояния которых в первую очередь зависит эффективность работы автомобильного транспорта. По их состоянию судят о деятельности дорожной отрасли миллионы людей, пользующихся дорогами. Новые дороги сразу после ввода также нуждаются в постоянном эксплуатационном уходе и содержании. Автомобильные дороги являются важнейшим звеном транспортной системы страны, без которого не может функционировать ни одна отрасль народного хозяйства. Уровень развития и техническое состояние дорожной сети существенно и многообразно влияют на экономическое и социальное развитие как страны в целом, так и отдельных регионов. В свою очередь, потребительские свойства автомобильных дорог определяются сочетанием их параметров и характеристик, инженерного оборудования и обустройства с высоким уровнем эксплуатационного содержания.

Проезжая часть - часть автомобильной дороги, непосредственно предназначенная для движения транспортных средств;

Полоса отвода - земельные участки, предоставляемые в установленном порядке для размещения автомобильной дороги;

Полоса движения - полоса проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой, имеющая ширину, определенную нормами для движения транспорта в один ряд;

Сооружения дорожного водоотвода - сооружения, предназначенные для отвода поверхностных и грунтовых вод от земляного полотна и проезжей части;

Технические средства - специальные технические средства, предназначенные для организации и регулирования дорожного движения;

Искусственные сооружения - инженерные сооружения, предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов через естественные и другие препятствия, а также устойчивого функционирования автомобильной дороги.

Лекция №7

Основные элементы автомобильной дороги

Основные элементы автомобильной дороги (рис. 7.1) представляют собой совокупность прямых, кривых участков и уклонов, характеризующих дорогу в продольном и поперечном профиле.

Рис. 7.1.Элементы конструкции автомобильной дороги:
а — схема участка дороги, б — кювет треугольного сечения, в — поперечное сечение откоса, г — сооружение из боковых резервов, д — поперечное сечение дороги в выемке, е — отсыпка грунта в кавальер, ж — поперечное сечение дороги на косогоре; 1 — откос насыпи, 2, 12, 17 — насыпи, 3 —дорожное покрытие, 4 — поверхность материкового грунта, 5 — обочина, 6 — дно кювета, 7 — внешний откос кювета, 8 — бровка кювета, 9 — бровка насыпи, 10 — резерв, // — берма, 13 — поверхность косогора до разработки, 14 — напорная канава, 15 — кавальер, 16,18 — подпорные стенки; Н : L — заложение откоса

Трассой дороги называют ее ось на земной поверхности. Трасса имеет повороты, подъемы и спуски, включает в себя прямые и кривые участки. Выбирают трассу, учитывая требования удобного и безопасного движения автомобилей с заданными скоростями. Естественные преграды (овраги, горы, реки) заставляют увеличивать длину дороги, прокладывая ее в доступном для строительства месте. Трасса дороги рассматривается в двух проекциях. 	Проекция на вертикальную плоскость представляет продольный профиль, а проекция на горизонтальную плоскость — план трассы.

Продольный профиль характеризует крутизну дороги на каждом участке. Естественные уклоны местности могут превышать допускаемые для дорог. В этом случае часть грунта срезается.

Выбор продольного профиля дороги оказывает большое влияние на безопасность движения, скорость и производительность автомобиля. Поэтому при строительстве дорог необходимо соблюдать технические нормы, которые устанавливают величины наибольших уклонов и определяют условия сопряжения профиля на переломах. Кроме того, учитывают .все условия для создания плавного и безопасного движения при минимальной стоимости строительства. Трассу дороги для лучшей ориентации делят на километры и стометровые участки, называемые пикетами.

План дороги представляет собой проекцию дороги со всеми сооружениями, расположенными на дорожной полосе, на горизонтальную плоскость.

План дороги определяет ширину ее конструктивных элементов, длину прямых и скругленных участков, радиусы кривых, углы между прямыми участками.

Проезжую часть уширяют при радиусах кривых в плане 1000 м и менее за счет внутренней обочины. Однако ширина обочины не должна быть менее 1,5 м для дорог I, II и III категорий и 1 м — для дорог остальных категорий. При меньшей ширине обочин уширяют земляное полотно.

На кривых участках видимость в плане дороги ограничена. Препятствиями в данном случае могут быть лес, кустарник, сады, непосредственно прилегающие к полотну дороги с внутренней стороны кривой; здания и сооружения; откосы выемки; крутой косогор с внутренней стороны кривой.

Видимость улучшают сносом строений, рубкой деревьев или разработкой откосов, близко подступающих к дорожному полотну.

Обочины примыкают к проезжей части. Их используют для временной стоянки транспорта. В случае отсутствия покрытия на дороге проезжая часть и обочины составляют одно целое.

Дорожное полото — это проезжая часть плюс обочины. Оно ограничено с обеих сторон откосами земляного полотна. Бровкой дорожного полотна называют линии пересечения поверхности обочины с поверхностью откоса. При наличии обочин из грунта бровка дорожного полотна является бровкой земляного полотна. Расстояние между бровками называют шириной земляного полотна.

Водоотводные канавы расположены за пределами дорожного полотна. В боковых канавах, а также в выемках различают внешний и внутренний откосы. Внутренний откос прилегает к обочине.

Лекция №8

Полоса отвода

Полоса отвода на любой трассе, а точнее сказать, на обочине таковой представляет собой участок земли, на котором находятся лесопосадки, различные водоотводящие сооружения, линии связи и электропитания, наконец, снегозащитные заборы. Обычно её пределы обозначаются специализированными знаками. Последние устанавливаются в местах изгиба дорожного полотна на расстоянии, никак не меньшим, чем четверть километра друг от друга.

По сути, полоса отвода автомобильной дороги представляется типичным инженерным объектом, нуждающимся в собственном проектировании перед тем, как быть воплощённым в жизнь. Задокументированная определённым образом, вся техническая информация содержится в специальных дорожных службах.

## Ширина полосы отвода автомобильной дороги

Впрочем, даже без обращения к ним за помощью можно отметить тот факт, что минимум ширины такой полосы не может быть меньше, чем 24 м. А в местах, где есть нужда в защитных сооружениях, она изменяется с учётом их параметров. В то же самое время средние величины таких объектов должны быть равны:

- для дорог первых двух категорий – 75 м;

- для путей III и четвёртой категорий – 50 м;

- для линейных объектов 5-й категории – 25 м;

- для подъездов, способствующих соединению админцентров, крупных городов, участков трасс, построенных в целях огибания населённых пунктов с населением менее четверти миллиона человек – 100 м;

- для трасс, используемых в целях объезда городов, с количеством проживающих в них, более 250000 человек – 150 м.

## Границы полосы отвода автомобильной дороги и факторы, влияющие на них

Рамки полос отвода автомобильных дорог определяются, исходя из плановых требований, специализирующихся на формировании автомобильных путей, а также объектов дорожного сервиса с учётом имеющихся норм.

Положение данных пределов определяется, исходя из таких, ниже перчисляемых, факторов:

- угол земляных откосов;

- боковые резервы (их наличие или отсуствие);

- требования относительно реализации правил техники безопасности;

- количество полос движения;

- категория дороги;

- высота насыпей, а также глубина обустраиваемых выемок.

## Ограничения на внедрение норм при создании отводных дорожных полос

Стоит отметить, что на использование только что озвученных норм налагаются определённые рамочные ограничения. В частности, они не относятся к участкам дорог:

- которые не требуют оформления проектной документации;

- которые обладают откосами с высотным максимумом, превышающим 12 м;

- наконец, которые находятся в горной или сильно пересечённой местности, между водоёмами, а также в пойменных зонах и на подходах к тоннелям, путепроводам и мостам.

Лекция №9

Элементы поперечного профиля

Полосу местности, выделяемую в распоряжение дорожных подразделений для размещения на ней дороги, всех ее сооружений и посадки зеленых насаждений, называют полосой отвода или дорожной полосой. Ширину полосы отвода для строящихся автомобильных дорог общей сети назначают с учетом категории дороги, типа местности и крутизны откосов земляного полотна. Поперечным профилем дороги называется графическое изображение разреза дороги плоскостью, перпендикулярной к ее оси. Одним из основных элементов поперечного профиля дороги является земляное полотно, на котором расположены проезжая часть и обочины. Проезжая часть, предназначенная для движения транспортных средств, имеет дорожную одежду, состоящую из нескольких конструктивных слоев, устраиваемых из различных дорожно-строительных материалов. По сторонам проезжей части расположены обочины, повышающие прочность кромки дорожной одежды и обеспечивающие безопасность движения, а также используемые для временной стоянки транспортных средств и размещения материалов при ремонте дороги.

Рисунок 9.1 - Поперечный профиль автомобильной дороги в насыпи: 1 - внешний откос канавы; 2 - дно боковой канавы (кювета); 3 - откос насыпи; 4 - бровка земляного полотна; 5 - кромка проезжей части; 6 - ось дороги; 7 - обочины; 8 - земляное полотно; 9 - проезжая

часть

Рисунок 9.2 Поперечный профиль автомобильной дороги в выемке: 1 - кавальер; 2 - банкетная (нагорная) канава; 3 - банкет; 4 - внешний откос; 5 - внутренний откос; 6 - бровка земляного полотна; 7 - кромка проезжей части; 8 - обочина; 9 - проезжая часть; 10 - разделительная полоса

Для отвода поверхностных вод с дороги и использования грунта при отсыпке насыпи с одной или обеих сторон земляного полотна устраивают боковые канавы (кюветы) и резервы. Линии, отделяющие проезжую часть от обочины, называются кромками проезжей части, расстояние между которыми и определяет ширину проезжей части дороги. Линии, отделяющие обочины от внутренних откосов земляного полотна, называются бровками земляного полотна, а расстояние между ними определяет ширину земляного полотна дороги. Расстояние от бровки земляного полотна до поверхности земли определяет высоту насыпи или глубину выемки. Боковыми поверхностями насыпей и выемок являются откосы, крутизна которых должна обеспечивать устойчивость земляного полотна и способствовать обеспечению безопасности движения. Крутизна характеризуется отношением высоты откоса к его горизонтальной проекции — заложению (рис.9.3): Н/mН=1:m, (2.11) где m — крутизна откоса, показывающая, во сколько раз проекция откоса больше или меньше его высоты.

Рисунок 9.3Схема к определению крутизны откоса насыпи   Для устранения возможности выезда на полосу встречного движения на дорогах I категории устраивают разделительную полосу. Ширина земляного полотна, проезжей части и обочин устанавливается в зависимости от категории дороги и расчетной скорости транспортных средств (табл. 9.1).   Таблица 9.1

| # Категория доро-ги | Кол-во полос движе-ния | ## Ширина, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Земляное полотно | Полоса движе-ния | Обочи-на | Крае-вая полоса | Раздели-тельная полоса |
| ## Iа ## Iб II III IV V | 4,6,8 4,6,8 2 2 2 1 | 28,5;36;43,5 27,5;35;42,5 15 12 10 8 | 3,75 3,75 3,75 3,5 3,0 4,5 | 3,75 3,75 3,75 2,5 2 1,75 | 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 - | 6 5 - - - - |

Конструкции поперечных профилей земляного полотна зависят от:

- высоты насыпи или глубины выемки;

- рельефа местности (косогор);

- категории дороги;

- вида грунта.

Крутизну откосов насыпей высотой до 3 м на дорогах I-III категорий следует назначать с учетом обеспечения безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях, как правило, не круче 1:4, а для дорог других категорий при высоте откоса насыпи до 2м - не круче 1:3 (рис. 9.4)

рис. 9.4 Крутизна откосов насыпей.

Лекция №10

Проезжая часть автомобильной дороги.

Проезжая часть - основной элемент дороги, предназначенный для движения автомобилей. В зависимости от интенсивности движения проезжая часть может быть одно-, двух-, трех - и многополосной. Ширина проезжей части измеряется между кромками покрытия, зависит от категории дороги и числа полос движения.

Видимость встречного автомобиля - минимальное расстояние, обеспечиваемое геометрическими элементами дорог, необходимое для выполнения безопасного маневра обгона.

Видимость расчетная - минимальное расстояние видимости встречного автомобиля или поверхности проезжей части автомобильной дороги, обеспечиваемое для заданной расчетной скорости ее геометрическими элементами.

Вираж - односкатный поперечный профиль проезжей части с уклоном к центру кривой, устраиваемый на кривых малого радиуса. Устраивают для повышения устойчивости автомобиля на кривых. Возможно устройство ступенчатого виража с различными поперечными уклонами.

Полоса движения - продольная полоса проезжей части, по которой происходит движение транспортных средств в один ряд. Ширину полосы движения рассчитывают по ширине расчетного автомобиля с учетом зазоров безопасности. Нормируется в зависимости от категории дороги.

Полоса движения дополнительная - полоса движения, устраиваемая путем уширения проезжей части и используемая как полоса отвода движения на затяжных участках подъемов при смешанном составе транспортного потока, а также как полоса разгона и торможения автомобилей, полоса слияния потоков и полоса разделения потоков на пересечениях и примыканиях.

Полоса краевая - уширение дорожной одежды на дорогах высших категорий с целью размещения на ней разметки для организации движения автомобилей и предохранения кромки дорожных покрытий от разрушения. Как правило, отличается цветом от проезжей части.

Полоса разгона - переходно-скоростная полоса движения, устраиваемая на отдельных участках дороги (в районе пересечений и примыканий, автобусных остановок, бензозаправочных колонок и др.) и служащая для увеличения скорости автомобилей до скорости общего потока на соседней полосе движения для входа в него.

Полоса разделительная - полоса, разделяющая две смежные проезжие части дороги или два противоположных направления движения в целях предотвращения переезда автомобилей с одной проезжей части (полосы) на другую. Устраивают на дорогах I категории.

Полоса стоянки - полоса обочины с твердым покрытием, устраиваемая на дорогах высших категорий для остановки автомобилей.

Полоса торможения - переходно-скоростная полоса, устраиваемая на отдельных участках дороги, служащая для выезда автомобилей из общего потока с последующим снижением скорости без воздействия на основной поток.

Полоса укрепления - полоса с твердым покрытием, ограничивающая проезжую часть и, как правило, отличающаяся от нее цветом. Устраивается на обочине и разделительной полосе с целью повышения безопасности движения и предотвращения разрушения кромок проезжей части

Лекция №11

Элементы плана автомобильной дороги

Для перевозки грузов и пассажиров с наименьшей затратой энергии двигателями и минимальной стоимостью дорога должна быть проложена на местности по наикратчайшему расстоянию, т. е. по прямой линии, соединяющей заданные пункты. Однако различные препятствия (населенные пункты, озера, реки, болота, овраги и т. п.) заставляют в ряде случаев отклоняться от кратчайшего расстояния (воздушной линии) и выбирать для проложения дороги наиболее удобные места в обход препятствий. Этим объясняется, что автомобильная дорога обычно состоит из ряда прямых участков, сопряженных кривыми, обеспечивающими плавный переход автомобилей с одной прямой на другую.

В период изысканий на местности и при проектировании на топографических картах намечают ось дороги, называемую трассой дороги.

Графическое изображение проекции трассы дороги на горизонтальную плоскость называется планом трассы

Изменение направления трассы характеризуется углом поворота, который образуется продолжением первоначального па-правления трассы и новым ее направлением

Основные элементы угла поворота следующие: точка В — вершина угла поворота, угол а — угол поворота, R — радиус кривой, К — длина кривой, Т — тангенс — длина касательной, т. е. расстояние от начала или конца кривой до вершины угла поворота, Б — биссектриса—расстояние от вершины угла поворота до середины кривой.

Криволинейные участки, особенно с малыми радп\самн, снижают качество трассы, ухудшают условия движения автомобилей, так как усложняется управление автомобилем. При движении по кривой возникает центробежная сила, стремящаяся сместить автомобиль во внешнюю сторону кривой. В населенных пунктах, в лесу, в выемке не всегда обеспечивается видимость.

Для безопасности и удобства движения кривые вписывают возможно большими радиусами. Радиусы кривых в плане рекомендуется назначать от 3000 м и более для дорог 1 категории и от 2000 м и более для дорог остальных категорий. При таких радиусах кривых влияние центробс/кной силы невелико и безопасность движения с расчетной скоростью обеспечивается без усложнения конструктивных элементов дороги.

Назначение радиусов кривых более 2000 м даже для дорог низших категории оправдывается тем, что при повышении в будущем интенсивности движения и перевода дороги в более высокую категорию не потребуется перестройки земляного полотна.

Однако назначение больших радиусов не всегда и не везде возможно.

На кривых с радиусами менее 2000 м исходя из условия безопасности и комфортабельности движения следует применять переходные кривые, обеспечивающие плавное изменение направления движения автомобиля от прямолинейного к движению по круговой кривой. При быстром переходе автомобиля с прямой па кривхю центробежная сила в короткий промежуток времени достигает высокого значения, что соответствует боковому удару.

Длина переходных кривых назначается в зависимости от радиуса кривой в пределах от 30 до 120 м. При вписывании переходных кривых круговая кривая смещается несколько к центру кривой.

В зависимости ог условии проектирования кривых в плане для наилучшего вписывания трассы дороги в рельеф местности могуч применяться следующие типы закруглений: с круговой кривой и симметричными переходными кривыми одинаковой длины; с круговой кривой и несимметричными переходными кривыми разной длины; из сплошных симметричных переходных кривых; из сплошных несимметричных переходных кривых.

При проложении трассы стремятся добиться гармоничного сочетания дороги с окружающим ландшафтом. Согласование дороги с ландшафтом имеет не только эстетическое значение, по и очень важно для повышения безопасности движения. Меняющиеся пейзажи, новые виды привлекают водителя и позволяют в большей степени сохранить его внимание в сравнении с однообразным придорожным ландшафтом.

В равнинной местности при отсутствии существенных препятствий дорога может быть проложена прямолинейными участками большой длины в несколько километров. Однако длина прямых участков не должна превышать 4—4,5 км, так как движение по длинным прямым сопряжено с прогрессирующей усталостью и притуплением внимания, особенно водителей медленно движущихся грузовых автомобилей, а водителей легковых автомобилей — с потерей контроля за скоростью, что является причиной повышен поп аварийности.

План трассы является одним из основных технических документов проекта дороги. Трассу в плане изображают жирной линией с разбивкой на километры и пикеты (участки длиной 100 м), указывают номера углов поворота, румбы и длины прямых участков. В отдельных таблицах указывают пикетажные значения вершин углов поворота и все элементы кривых

По обе стороны от трассы дороги принятыми условными знаками изображают основные элементы рельефа, земельные утдья, водотоки и водоемы, населенные пункты, линии связи, другие пути сообщения и т. д.; указывают границы землепользователей, положения реперов.

Лекция №12

Особенности движения автомобиля на кривой

При движении автомобиля по кривой все четыре его колеса двигаются по дугам окружности разных радиусов, при этом продолжение передней и задней осей колес автомобиля пересекается в одной точке. Поскольку разница между углами <xi и <Х2 невелика, то в расчет принимается средний для обоих колес угол поворота а, который может быть определен по простейшей формуле

Очевидно, угол поворота, а следовательно, и угловое ускорение тем больше, чем меньше радиус поворота.

Движение автомобиля по кривой весьма сложно, гак как, кроме положения осей, на движение оказывают значительное воздействие колебания рессор, распределение нагрузок между колесами, скорость поворота передних колес, деформации шин и другие причины.

Рассмотрим условие устойчивости движущегося автомобиля по наклонной поверхности проезжей части дороги на кривой.

На автомобиль в поперечной плоскости к направлению движения действуют следующие силы: вес автомобиля G, направленный вертикально, и центробежная сила С, направленная горизонтально. Центробежной силе, стремящейся сдвинуть или опрокинуть автомобиль во внешнюю сторону от центра кривой, противодействует сила трения (сцепление между покрытием дороги и шиной автомобиля). Если центробежная сила меньше сил сцепления, то поперечного скольжения не будет и устойчивость обеспечивается.

Условие устойчивости автомобиля при прохождении его по кривой получим, проектируя все найденные силы на наклонную поверхность покрытия, разделяя силы на сдвигающие и препятствующие сдвигу. Для этого разложим вес автомобиля на две составляющие: перпендикулярную к поверхности проезжей части С cos а и параллельную поверхности G sin а. Последняя при двускатном профиле будет иметь разные направления: внутрь кривой при движении автомобиля по внутренней полосе проезжей части и во внешнюю сторону кривой при движении автомобиля по внешней полосе, т. е. сила будет иметь два знака — плюс и минус.

Для обеспечения безопасности движения уширение проезжей части выполняют на кривых с радиусами менее 1000 м, кроме этого, учитывают длину автомобилей и автопоездов, траектория движения которых смещается внутрь кривой. Длину автомобилей принимают менее 7 м, а автопоездов 11,13,15,18 м.

На кривых в плане малого радиуса (менее 1000 м) предусматривают уширение проезжей части с внутренней стороны за счет обочины, однако с тем, чтобы ее ширина оставалась не менее 1,5 м для дорог I, II и III категорий и не менее 1 м для дорог остальных категорий. В горной местности уширение проезжей части, в виде исключения, допускается размещать частично с внешней стороны кривой. Полное уширение проезжей части дорог с четырьмя и более полосами движения надлежит увеличивать соответственно числу полос.

Согласно требованиям СНиП РК 3.03.09-2006 «Автомобильные дороги», при радиусе кривой 1000 м необходимое уширение составляет 0,4 м. С уменьшением радиуса кривой и увеличением длины автопоездов уширение составляет 3,5 м при радиусах 40, 50, 80 м.

Проезжая часть, которую постепенно уширяют на участке переходной кривой, называется отводом уширения. Полное уширение выполняют в пределах участка круговой кривой. Для дорог с четырьмя и более полосами движение полное уширение увеличивают соответственно числу полос.

Виражи

Как уже отмечалось, при движении автомобиля по кривой, на него действует центробежная сила.

Для уменьшения действия центробежной силы необходимо сместить центр тяжести автомобиля в сторону действия центробежной силы. При этом составляющие веса автомобиля будет противодействовать центробежной силе. Это будет возможным, если выполнить односкатный поперечный профиль проезжей части на кривой – вираж.

При этом устойчивость автомобиля повышается, безопасность движения увеличивается. Основными элементами виража являются:

1) поперечный уклон виража, iвир ;

2) длина переходной кривой L, в пределах которой осуществляется плавный переход от двухскатного поперечного профиля к односкатному.

Вираж устраивается на дорогах I технической категории, если R< 3000 м, и на дорогах II-V категорий, если R < 2000 м.

Рисунок 5.6 Схема виража на дороге с двухскатной проезжей частью.

L– длина переходной кривой, в пределах которой осуществляется переход от 2х-скатного поперечного профиля к односкатному; К – круговая кривая, на протяжении которой проектируется односкатный поперечный профиль.

Поперечный уклон проезжей части на виражах:

где, V – скорость движения автомобиля, км/час;

R – радиус кривой, м;

Лекция №13

Элементы продольного профиля автомобильной дороги.

Продольным профилем дороги называется условное изображение разреза дороги вертикальной плоскостью, проходящей через ее ось. Продольный профиль показывает рельеф поверхности земли по оси дороги, положение линии бровки земляного полотна дороги относительно поверхности земли, грунтовой разрез по оси дороги и размещение искусственных сооружений.

Вследствие того что продольный профиль является одним из основных документов, на основании которого осуществляется строительство дороги, его оформляют строго в соответствии с действующими требованиями.

Для большей наглядности вертикальный масштаб профиля принимают большим, чем горизонтальный. Соотношение масштабов составляет 1:10. Для продольного профиля дороги, проходящей в равнинной и холмистой местности, принимают масштабы: горизонтальный— 1 : 5000 (50 м в 1 см), вертикальный —1: 500 (5 м в I см). На горных дорогах, где условия местности очень тяжелые, применяют более крупные масштабы: горизонтальный 1 : 2000, вертикальный I : 200.

Чертеж продольного профиля по существу состоит из двух частей: сетки с двенадцатью горизонтальными графами, в которых приведены цифровые данные полевых и проектных работ, и верхней графической части, которая изображае1 вертикальный разрез дороги вдоль ее оси.

Линию поверхности земли вычерчивают по отметкам, полученным в результате инструментальных съемок при изысканиях. Эта линия характеризует рельеф местности по трассе дороги.

Проектная линия характеризует продольный профиль пороги по бровке земляного полотна. Ее вычерчивают по вычисленным проектным отметкам. Разность между проектной отметкой и отметкой поверхности земли на одном поперечнике называется рабочей отметкой; она показывает высоту насыпи или глубину выемки.

При прохождении проектной линии выше линии поверхности земли земляное полотно возводят в насыпи, рабочие отметки подписывают над проектной линией. При прохождении ее ниже линии поверхности земли земляное полотно устраивают в выемке.

При этом рабочие отметки подписывают под проектной линией. Точки перехода насыпи в выемку и наоборот, т. е. точки пересечения проектной линии с линией поверхности земли называются нулевыми точками.

При проектировании проектной линии, в первую очередь, должны быть удовлетворены требования безопасности, удобства и экономичности движения автомобилей, при этом должны быть учтены топографические, грунтовые, гидрологические и другие природные условия местности. В трудных рельефных условиях выбор лучшего варианта проектной линии очень сложен в связи с ограничениями норм проектирования (продольные уклоны, радиусы вертикальных кривых и др.). Оптимальное решение может быть найдено с использованием электронно-вычислительных машин.

На продольном профиле ниже линии поверхности земли на 2 см и параллельно ей наносят грунтовый профиль трассы, на котором условными обозначениями изображают грунты. При составлении грунтового профиля принимают вертикальный масштаб 1 : 50 (50 см в 1 см). Кроме того, в верхней части профиляпоказываются также основные размеры, материал и расположение искусственных сооружений, уровни воды в водотоках, положения и отметки реперов, съезды и переезды, элементы водоотвода, для чего также применяются типовые условные знаки.

Для удобства проектирования проектной линии и в дальнейшем использовании продольного профиля для разбивочных работ в сетке продольного профиля внизу показывают развернутый план трассы. В графе 11 приводят номера пикетов и основные сведения о кривых. (Пикет — расстояние по трассе автомобильной дороги, равное 100 м.)

Лекция №14

Проезжая часть автомобильной дороги

Земляное полотно является наиболее объемным и сложным по конструкции элементом автомобильной дороги. В зависимости от категории автомобильной дороги и типа дорожной одежды на 1 км требуется десятки тысяч м3 грунта.

От качества проектирования земляного полотна и дорожной одежды в большей степени зависят строительная стоимость автомобильной дороги и эксплуатационные расходы в процессе работы дороги.

Земляное полотно проектируют с учетом категории дороги, типа дорожной одежды, высоты насыпи и глубины выемки, свойств грунтов, используемых в земляном полотне, природных условий района строительства. Проектировать земляное полотно необходимо совместно с конструкцией дорожной одежды как единое инженерное сооружение. Геометрические элементы земляного полотна и дорожной одежды должны соответствовать расчетной скорости движения и обеспечивать удобное и безопасное движение автомобилей.

Одним из основных требований, предъявляемых к земляному полотну, является обеспечение прочности и устойчивости всех его элементов.

Под прочностью земляного полотна понимается его способность сохранять при действии нагрузки от автомобилей и природных факторов приданные ему при строительстве форму и размеры.

Для обеспечения устойчивости земляного полотна его сооружают из пригодных грунтов и предусматривают отвод поверхностных и грунтовых вод.

На конструкцию земляного полотна влияют местные природные условия. Степень увлажнения земляного полотна зависит от количества выпадающих осадков по месяцам, толщины снегового покрова, температуры воздуха и почвы, степени заносимости дороги снегом. Исходя из этого, проектируют определенную форму земляного полотна для насыпи: при высоте насыпи до 2-3 м откосы выполняют пологими с коэффициентами заложения 1:3 или 1:4; с увеличением высоты, форма земляного полотна меняется и откосы выполняют более крутыми, с заложением 1:1,5.

Для обеспечения снегонезаносимости выемки проектируют раскрытыми, с пологими откосами.

Рельеф местности влияет на характер стока воды и степень увлажнения местности около земляного полотна. На открытых участках земляное полотно просыхает быстрее и водно-тепловой режим более благоприятный. При прохождении дороги через лес, кустарник, на участках высоких насыпей и глубоких выемок просыхание земляного полотна происходит медленнее, водно-тепловой режим значительно сложнее. На таких участках насыпь необходимо проектировать из устойчивых грунтов с тщательным уплотнением в процессе строительства.

На высоту насыпи и тип укрепления земляного полотна влияют гидрологические условия, которые характеризуются стоком воды по поверхности земли в пределах полосы отвода. В равнинной местности сток затруднен, предусматривают боковые и водоотводные канавы. В пересеченной местности вода стекает быстрее, возникают большие скорости, происходит размыв существующих русл, оврагов, канав. Конкретно в каждом случае решают вопросы по укреплению земляного полотна и проектированию водоотводных сооружений.

При необеспеченном стоке воды увеличивают высоту насыпи над уровнем стояния воды.

При проектировании земляного полотна по косогорным участкам решают вопросы по устойчивости земляного полотна, возможности проектирования в полунасыпи-полувыемке с мероприятиями по укреплению подошвы насыпи или проектирования подпорной стенки.

Правильно построенное земляное полотно служит очень долго и должно сохранять проектное очертание в течение срока службы.

В результате воздействия нагрузок от земляного полотна и движущегося транспорта, поверхностных и грунтовых вод могут происходить деформация земляного полотна, потеря правильных геометрических очертаний. Грунт теряет свою несущую способность и обрушается от собственного веса. Причинами деформаций в земляном полотне могут быть: применение непригодных грунтов, повреждение откосов земляного полотна из-за недостаточного укрепления и большой крутизны, образование пучинистых участков, деформация земляного полотна на слабом основании.

Требуемая плотность грунтов в насыпях и в выемках нормируется по коэффициенту уплотнения грунта - отношению плотности скелета δП грунта - конструкции земляного полотна к максимальной плотности скелета δmax этого же грунта при стандартном уплотнении в лабораторных условиях при оптимальной влажности, т. е.k= δП / δmax

Лекция №15

Конструктивные слои дорожной одежды.

Дорожную одежду устраивают на спланированной и уплотненной поверхности земляного полотна, она должна обеспечивать движение автомобилей заданного веса с расчетной скоростью и обладать достаточной устойчивостью против влияния климатических факторов.

В зависимости от толщины и применяемых материалов дорожную одежду можно располагать на земляном полотне по серповидному, полукорытному или корытному профилю.

Серповидный профиль применяют преимущественно на дорогах низших категорий. Для устройства покрытий серповидного профиля используют местные материалы: гравий, грунт и другие, укрепленные различными добавками. При серповидном профиле дорожную одежду устраивают на всю ширину земляного полотна. Толщину одежды, наибольшую в середине, постепенно уменьшают до 3—5 см у бровок.

В сравнении  с серповидным профилем более экономично использование материалов при полукорытном профиле, когда в пределах проезжей части толщина дорожной одежды не изменяется, а обочины укрепляются слоем небольшой толщины.

При корьпном профиле дорожную одежду устраивают только на ширину проезжей части одинаковой толщины по всей ширине.

Дорожная одежда может быть различной прочности в зависимости от интенсивности и состава движения, грузонапряженности, расчетной скорости и должна отвечать следующим требованиям: прочность ее должна обеспечивать отсутствие просадок и высокое сопротивление износу; ровность поверхности должна обеспечивать возможность движения с высокими скоростями; шероховатость поверхности должна обеспечивать хорошее сцепление колес автомобиля с покрытием.

Одним из основных условий повышения безопасности движения является снижение скользкости покрытия проезжей части. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что летом аварий из-за скользкости покрытий происходит 4—16%, а осенью и весной 40—70%.

Причиной повышения скользкости может явиться грязь, заносимая на проезжую часть с обочин, неукрепленных съездов или примыканий, что резко снижает сцепные качества покрытия. Для предупреждения заноса грязи на проезжую часть укрепляют обочины, съезды и примыкания.

Шероховатость поверхности покрытия проезжей части должна обеспечивать коэффициент сцепления автомобильной шины с поверхностью покрытия во влажном состоянии не менее 0,5. Для создания шероховатой поверхности устраивают поверхностную обработку.

Дорожная одежда может состоять из одного или .нескольких конструктивных слоев. При наличии нескольких слоев дорожная одежда включает:

покрытие — верхний слой дорожной одежды, который в свою очередь может состоять из слоя износа, периодически возобновляемого по мере его истирания, и основного слоя, определяющего эксплуатационные свойства покрытия;

основание — несущая часть дорожной одежды, обеспечивающая совместно с покрытием передачу нагрузок на грунт земляного полотна. Основание, как правило, состоит из двух или более прочных слоев, из которых верхние часто укреплены вяжущим с целью создания достаточно прочного слоя под покрытием. Для нижних слоев можно применять менее прочные и менее морозостойкие материалы, но при этом водоустойчивые и неразмокаемые;

дополнительный слой основания — нижний конструктивный слой дорожной одежды, выполняющий наряду с передачей нагрузок на земляное полотно также функции морозозащитного, дренирующего, выравнивающего и защиты от заиливания.

Главными факторами, от которых зависит выбор конструкции дорожной одежды, являются интенсивность и состав движения. Чем больше интенсивность движения автомобилей по дороге, тем быстрее изнашивается покрытие, следовательно, при большой интенсивности движения должно быть устроено более капитальное, прочное и совершенное покрытие. На дорогах с меньшей интенсивностью движения покрытие подвергается меньшему износу и поэтому оно может быть облегченного типа. В тех случаях, когда интенсивность движения в данный период небольшая, но через 5—10 лет предполагается увеличение ее, устраивают покрытия переходного типа, которые после усиления могут быть отнесены к усовершенствованным. При малой интенсивности движения устраивают покрытия низшего типа.

Лекция №16

Взаимодействие автомобильной дороги и подвижного состава.

На автомобильных дорогах подвижной состав состоит в основном из автомобилей различных марок. Движение подвижно-то состава на гусеничном ходу или жестких шинах обычно ограничивается и выносится на специально выделенную для этой цели полосу. Автомобиль взаимодействует с дорогой через колеса на пневматических шинах. Отечественная промышленность выпускает шины высокого давления б—9 кгс/см2 (для некоторых типов тяжелых автомобилей), среднего — 3—б кгс/см2 и низкого давления 1,75—5 кгс/см2.

Колесо автомобиля соприкасается с поверхностью покрытия по относительно малой площадке — следу. След колеса можно принять за эллипс с отношением осей от 1 :1,5 до 1 :2,5. В действительности соприкосновение шины с дорогой происходит не по всей поверхности эллипса, а через отдельные выступы рисунка протектора. Поэтому действительная площадь следа колеса меньше геометрической и составляет 0,5—0,75 последней.

В соответствии с ГОСТ 9314—59 в настоящее время принимают максимальную расчетную нагрузку Н-Р на ось для автомобилей группы А — 10 тс для дорог I—II категорий и группы Б — б тс для дорог III—IV категорий.

Вследствие воздействия окружной силы Р на поверхность покрытия возникает противоположная ей реакция дороги Г, являющаяся силой трения между колесом и покрытием.

Благодаря возникновению реакции Т происходит вращение колеса вокруг мгновенного центра О и поступательное движение центра колеса, а с ним и всего автомобиля. Нормально реакция дороги Р приложена в пределах следа колеса, но с некоторым смещением в сторону движения, что вызвано набеганием передней части следа колеса на дорогу.

Таким образом, для того чтобы не было буксования колеса на одном месте или проскальзывания его при движении, сила тяги должна быть меньше максимально возможной силы сцепления ведущих колес автомобиля с дорогой:

При движении автомобиля, кроме силы сцепления, взаимодействие дороги и автомобиля проявляется в возникновении силы сопротивления качению. Сопротивление качению вызывается толчками и ударами при наездах колес автомобиля на неровности покрытия. Небольшую часть сопротивления качению составляет трение в подшипниках колес, в рессорах и рессорных серьгах.

Покрытия неровные, деформирующиеся под колесом, оказывают значительное сопротивление качению. На твердых и ровных покрытиях сопротивление качению настолько мало, что оно практически не оказывает влияния на изменение скорости движения. Отношение суммарного сопротивления качению к весу автомобиля называется коэффициентом сопротивления качению.

При движении автомобиля изменяется и характер передачи давления через пневматические шины на покрытие. При движении по ровной поверхности давление в шинах мало изменяется. Незначительные неровности, создавая шероховатость, обеспечивают хорошее сцепление автомобильной шины с покрытием. Сами шины поглощают возникающие незначительные колебания энергии.

В процессе эксплуатации на дороге из-за совместного действия атмосферных факторов и движения автомобилей могут образоваться более крупные неровности. Их можно разделить на группы:

возвышения и впадины на покрытии — неровности. небольшие по глубине сравнительно с их площадью, образовавшиеся вследствие неравномерной осадки основания, неравномерного уплотнения слоя покрытия, неправильно выполненного ремонта и т. п.;

При движении по неровной дороге автомобильная шина испытывает значительную динамическую нагрузку от ударов, в этом случае динамическая нагрузка на беговую дорожку шины может в 6—7 раз превысить статическую. Частично энергия удара поглощается шиной вследствие ее эластичности. Способность поглощать энергию ударов зависит от жесткости шины. Более эластичны шины низкого давления, обеспечивающие большую мягкость хода по неровной дороге.

Для смягчения ударов предназначены и рессоры, при помощи которых кузов автомобиля упруго соединен с осями колес. При движении по неровной дороге возникающая дополнительная динамическая нагрузка вызывает колебание рессор. Вследствие конструктивных особенностей рессор и применения гидравлических амортизаторов колебания постепенно затухают.

Процесс взаимодействия движущегося колеса автомобиля с неровной поверхностью покрытия протекает следующим образом.

Подрессоренное колесо падает быстрее, чем кузов, вследствие действия давления рессоры. Рессора смягчает удар и уменьшает высоту падения.

При наезде колеса на возвышение происходит удар, вызывающий сжатие шины и рессоры. Сила удара зависит от высоты препятствия. При ударе колеса о препятствие часть энергии движущегося автомобиля расходуется на сжатие шины, рессор, колебание и сотрясение частей автомобиля, сжатие покрытия в месте удара и колебание покрытия и грунта полотна.

Лекция №17

Искусственные сооружения на автомобильных дорогах.

Искусственные сооружения – это собирательное название сооружений, возводимых в местах пересечения железной дорогой рек, ручьев, потоков дождевой и талой воды, других железнодорожных линий, трамвайных путей и автомобильных дорог, горных хребтов, глубоких ущелий и городских территорий. Также искусственные сооружения обеспечивают:

- безопасный переход людей над или под железнодорожными путями;

- устойчивость крутых и деформирующихся откосов;

- регулирование водных потоков с целью предохранения железнодорожных путей от переувлажнения и размывов.

К искусственным сооружениям относят мосты, трубы, тоннели, виадуки, эстакады, пешеходные мосты, подпорные стенки, регуляционные сооружения, дюкеры, галереи, селеспуски, лотки, быстротоки, фильтрующие насыпи, причалы паромных переправ. Более 90% всех искусственных сооружений составляют мосты и трубы.

Мост – это сооружение, по которому проложена дорога через какое-либо препятствие. Чаще всего это река, русло потока дождевой и талой воды, ручей, железнодорожные и трамвайные пути, автомобильная дорога, глубокое ущелье, городская территория. Различают собственно мосты через реки и другие водостоки, а также сооружения мостового типа:

- путепровод – применяются в местах пересечения железных и автомобильных дорог (рис. 2). В тех случаях, когда железная дорога проходит поверху, путепровод называется железнодорожным, а если поверху проходит шоссе – автодорожным;

Рис. 2 – Путепровод

- мост-эстакада – служат основанием для пути в больших городах. Эстакады – это своеобразные мосты с равномерной и нечастой расстановкой опор для возможно меньшего стеснения улиц и более удобного прохода и проезда под ними. Эстакады нередко строят и на подходах к большим мостам (рис. 3);

Рис. 3 – Эстакада на подходах к большому мосту

- виадук – это высокие мосты (до 100 метров и более), используемые при пересечении горных ущелий, глубоких долин и оврагов (рис. 4);

- акведук (рис. 5) – мост или эстакада с водоводом (трубой, лотком, каналом), который сооружают в местах пересечения водовода с оврагом, ущельем, рекой, дорогой и другими препятствиями;

| Рис. 4 – Виадук | Рис. 5 – Акведук |
| --- | --- |

- пешеходный мост (рис. 6) – устраивают для безопасного перехода людей через станционные территории на больших станциях и пригородных платформах. Для этой цели более целесообразен тоннельный переход под путями, при котором преодолеваемые пешеходом высоты подъема и спуска значительно меньше.

Рис. 6 – Пешеходный мост

Существуют и другие виды мостов особого назначения, например мосты-каналы для судоходства.

Мосты и другие сооружения мостового типа должны быть вполне надежными для движения поездов, а их конструкции и размеры – обеспечивать свободный и безопасный пропуск воды, а также речного или наземного транспорта. Все мосты классифицируются по грузоподъемности на основании расчетных норм. В зависимости от ширины пересекаемого препятствия, возвышения над землей и конструктивных особенностей они могут быть одно-, двух-, трех- и многопролетными. Мосты бывают однопутные или двухпутные. На двухпутных опоры сооружают общие под два пути, а пролетные строения чаще делают раздельными, однопутными. Длина мостов через крупные реки может достигать нескольких километров, высота виадуков – 100 м и более.

Большое распространение на железных дорогах получили водопропускные трубы (рис. 7). Их сооружают, как и малые мосты (рис. 8), на не больших водотоках. Над трубами отсыпают обычные насыпи высотой не менее 1 м. Трубы, как правило, предпочтительнее малых мостов: стоимость сооружения их ниже, а эксплуатация – проще. Поэтому малые мосты прежних лет постройки при переустройстве часто заменяют водопропускными трубами, если они обеспечат пропуск расчетного потока воды и высота насыпи допускает это. Если насыпь низкая (до 2 м) и устроить водопропускную трубу невозможно, сооружают железобетонные лотки. Но и при достаточной высоте насыпи трубы нельзя сооружать на водотоках, где возможен самостоятельный ледоход или несущие селевые потоки.

| Рис. 7 – Труба | Рис. 8 – Малый мост |
| --- | --- |

В горных районах, чтобы избежать многочисленных обходов и разработки глубоких выемок, нередко прокладывают пути в подземных тоннелях (рис. 10). По заданным трассе и профилю удаляют горную породу, а образовавшуюся выработку закрепляют камнем, бетоном, железобетоном или металлическими тюбингами. Существуют два основных способа тоннельных работ:

- горный – требующий в нескальных грунтах закрепления выработки временной крепью;

- щитовой – с применением проходческого щита.

По назначению тоннели бывают железнодорожные, автодорожные, метрополитены, гидротехнические, коммунальные, горнопромышленные и другие. Иногда сооружают тоннели под руслом реки.

Продольный профиль пути в тоннеле должен иметь уклон в одну или обе стороны, как правило, не менее 3‰. Горизонтальные площадки длиной не более 300–400 м допускаются лишь как разделительные между двумя уклонами, направленными в разные стороны. Если необходимо расположить тоннель в кривой, радиус ее допускается не менее 600 м. Тоннели защищают от проникновения поверхностных и подземных вод водоотводами. Входы в тоннель укрепляют и оформляют в виде порталов. В тоннелях длиной более 1000 м при паровой и тепловозной тяге обязательно устройство искусственной вентиляции.

| Рис. 10 – Тоннель | Рис. 11 – Галерея |
| --- | --- |

Тоннели имеют обделку из железобетона или бетона, а в тяжелых гидрогеологических условиях – из металла. В крепких, но выветривающихся трещиноватых скальных породах вместо несущей обделки разрешается применять облицовочную обделку, а в крепких невыветривающихся скальных породах, представляющих сплошной массив без трещин и прослоек, мягких или выветривающихся пород, допускается сооружение тоннелей без обделки и облицовки.

Особый вид горных сооружений галереи (рис. 11), напоминающие тоннель, но открытый сбоку и сверху, иселеспуски (рис. 12). Галереи защищают дорогу от обвалов горных пород на косогорах, а селеспуски предназначены для пропуска над нею грязекаменных потоков с гор, называемых селями. На крутых косогорах у берегов рек и морей при необходимости устраивают подпорные стены (рис. 13). Они удерживают от обрушения откос или защищают от подмыва в местах соприкасания с водой основание пути.

| Рис. 12 – Селеспуск | Рис. 13 – Подпорная стена |
| --- | --- |

Проектируя мосты и трубы для магистральных линий, в расчет принимают расход и соответствующие ему уровни воды, вероятность превышения которых – один раз в 100 лет, и проверяют возможность пропуска наибольшего потока воды, вероятность которого – не чаще одного раза в 300 лет. Минимальная высота насыпи у сооружений должна обеспечить толщину засыпки над сводами мостов не менее 0,7 м, а над трубами – не менее 1 м, считая от поверхности свода или трубы до подошвы рельса.

Пересечения станционных путей с другими железными дорогами, трамвайными путями, троллейбусными линиями, магистральными улицами общегородского значения и скоростными городскими дорогами, как правило, необходимо устраивать в разных уровнях. В местах интенсивного пешеходного движения через пути с частым движением поездов или с большой маневровой работой сооружают пешеходные тоннели или мосты. Минимальная ширина этих тоннелей 3 м, а мостов – 2,25 м. Для пропуска поверхностных вод под станционными путями сооружают лотки или трубы.

Искусственные сооружения по протяжению составляют менее 1,5% общей длины пути, но доля их в общей стоимости железной дороги равна почти 10%; стоимость одного погонного метра моста и тоннеля в десятки раз выше, чем обычного пути. Поэтому их строят капитальными, рассчитанными на длительный срок эксплуатации.

Лекция №18

Обеспечение безопасности движения на автомобильной дороге.

Безопасность движения на автомобильных дорогах может быть обеспечена проведением широкого комплекса мероприятий: совершенствованием конструкций автомобилей и других транспортных средств; контролем технического состояния транспортных средств; строгим соблюдением водителями и пешеходами правил движения по дорогам; созданием дорожных условий, обеспечивающих возможности движения автомобилей с высокими скоростями; надлежащей информацией водителей о дорожных условиях и режиме движения.

Дорожно-транспортные происшествия происходят чаще всего в местах, где водители сталкиваются с внезапными изменениями дорожных условий, вызывающими необходимость резкого снижения скорости движения.

Осложнение дорожных условий вызывает необходимость ограничения скорости движения.

Повышенным количеством дорожно-транспортных происшествий чаще всего характеризуются:

-участки резкого уменьшения на коротком протяжении дороги скоростей движения, допускаемых элементами плана и профиля, преимущественно в связи с фактической видимостью и устойчивостью на кривых;

-участки резкого несоответствия одного из элементов дороги скоростям движения, обеспечиваемым другими элементами (скользкое покрытие, узкий мост, кривая малого радиуса в конце затяжного спуска и др.);

-участки, где дорожные условия создают возможность значительного возрастания скоростей, которые могут превысить безопасные при данной ровности покрытия по условиям управляемости автомобилей (длинные затяжные спуски на прямых участках);

-участки, где у водителя исчезает ориентировка в дальнейшем направлении дороги или возникает неправильное о нем представление, что особенно опасно для водителей, впервые едущих по дороге;

участки слияния или перекрещивания потоков движения па пересечениях дорог, съездах и примыканиях, переходно-скоростных полосах; места, где имеется возможность неожиданного появления на дороге пешеходов и транспортных средств с придорожной полосы;

-участки, где однообразность придорожного ландшафта, плана и профиля дороги способствует потере водителем контроля за скоростью движения или вызывает быстрое утомление и сонливость водителей.

Для выявления участков дороги, характеризующихся неудачными сочетаниями элементов, создающими опасность дорожно-транспортных происшествий, и оценки относительной опасности движения применимы методы, разработанные проф. В. Ф. Бабковым: определение коэффициентов аварийности и коэффициентов безопасности.

Для определения итоговых коэффициентов аварийности строят линейный график, на котором лаконично наносят план и профиль дороги с выделением на них всех элементов, от которых зависит безопасность движения (продольные уклоны, вертикальные кривые, кривые в плане, мост, населенные пункты •и др.).

В специальной графе отмечают места с недостаточной видимостью и ее фактические величины. Выделяя однородные по условиям участки, определяют для них итоговый коэффициент аварийности.

В пределах границ каждого участка в специальной графе в принятом масштабе показывается наглядно значение итогового коэффициента аварийности.

Итоговый коэффициент аварийности в проектах новых дорог не должен быть более 15—20. При реконструкции или капитальном ремонте дорог в условиях холмистого рельефа подлежат перестроике участки с коэффициентом аварийности более 25—40 в зависимости от местных условий. На существующих дорогах следует производить разметку проезжей части, запрещающую обгон с выездом на полосу встречного движения при коэффициенте аварийности более 10—20. При его значении более 20—40 устанавливаются знаки запрещения обгона и ограничения скорости.

Метод коэффициентов безопасности сводится к построению графика коэффициентов безопасности, характеризующего условия движения на отдельных участках дороги.

Коэффициентом безопасности называют отношение скорости движения, обеспечиваемой тем или иным участком дороги, к максимальной скорости, которая может быть развита на предшествующем ему участке.

На основе полученных данных строят графики скорости движения в обоих направлениях и определяют изменения по длине дороги   величин   коэффициентов  безопасности.   Участки   дорог» оценивают исходя из значения коэффициентов безопасности

При проектировании новых дорог должен быть обеспечен коэффициент безопасности не менее 0,8. При реконструкции ил» капитальном ремонте существующих дорог перестройке подле жат участки с коэффициентом безопасности менее 0,6.

Лекция №19

Обслуживание пассажиров и подвижного состава.

Развитие грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом требует дальнейшего коренного улучшения эксплуатации дорог и подвижного состава. В ряде случаев наиболее целесообразно комплексное строительство зданий и сооружений для дорожной службы и обслуживания подвижного состава.

Дальнейшее совершенствование организации перевозок автомобильным транспортом увязывается с совершенствованием службы эксплуатации дорог.

Автомобильная дорога должна располагать всеми средствами для обслуживания движения.

На современных автомагистралях с интенсивным движением устраивают автомобильные станции (промежуточные, а также в начальном и конечном пунктах), которые предназначаются в зависимости от характера сообщений для обслуживания пассажиров, линейного персонала, подвижного состава и хранения грузов.

В зависимости от назначения автомобильные станции делятся на четыре класса.

-I класс — станции, обслуживающие крупные пассажирские и грузовые операции. Они оборудованы вокзалами, гостиницами, ресторанами. Для обслуживания подвижного состава предусмотрены открытые стоянки, гаражи, авторемонтные мастерские, склады запасных частей и материалов, устройства для заправки подвижного состава. Имеются склады, которые оборудованы средствами механизации для погрузочно-разгрузочных работ. Станции оборудованы средствами связи  и  метеорологическими пунктами.  Станции  I  класса  устраивают  на  расстоянии 200— 300 км одна от другой.

-II класс — станции, обслуживающие пассажирские и грузовые операции. Они оборудованы вокзалом, станцией технического обслуживания, гаражом, открытыми стоянками, заправочным пунктом.

-III класс — тип остановочного пункта. Здесь обслуживают в основном пассажирские операции. Оборудованы они пассажирским павильоном или платформой и заправочным пунктом.

-IV класс — остановочные пункты для приема и высадки пассажиров.

На перегонах между автомобильными станциями на магистральных дорогах через 75—100 км устраивают автозаправочные станции. В состав автозаправочной станции входят: административно-техническое здание станции, помещение для отдыха проезжающих, место для мойки машин, воздухо-водяная колонка, стоянка для автомобилей, бензо- и маслораздаточные колонки, подземные цистерны для топлива. Помимо этого в комплекс автозаправочной станции могут входить сооружения хозяйственной службы и жилые помещения для обслуживающего персонала.

Размещение и планировка автозаправочных станций должны сочетаться с удобствами подъезда к ним. На дорогах I категории не должно быть пересечения в одном уровне встречного потока при подъезде к станции.   Над   заправочными    колонками рекомендуется устраивать навесы. Общее архитектурное оформление должно сочетаться с местными природными условиями. Имеющиеся типовые решения разнообразны и удовлетворяют указанным требованиям .

# Обслуживание подвижного состава обеспечивается станциями технического обслуживания. С возрастанием интенсивности движения для более экономичного обслуживания автомобилей целесообразно иметь на дорогах станции не ведомственного, а общего пользования с возможностью обслуживания индивидуальных владельцев и выполнения заявочного ремонта.

Лекция №20

Организация  управления   и службы эксплуатации автомобильных дорог.

ДУ и ДРСУ являются основными производственно-техническими и хозяйственными единицами дорожно-эксплуатационной службы.

На местных дорогах, не входящих в состав дорог общей сети РК, закрепленных за колхозами, совхозами, промышленными и другими хозяйственными предприятиями, содержание осуществляется организациями, в ведении которых они находятся, или по договору с дорожными организациями управления строительства и ремонта автомобильных дорог.

На ДУ и ДРСУ возлагается: надзор за техническим состоянием дорог и дорожных сооружений; содержание и ремонт дорог и всех дорожных сооружений; зимнее содержание и озеленение дорог, ликвидация последствий стихийных бедствий и систематическое улучшение технического состояния дороги, обеспечивающего безопасность движения.

Все работы по содержанию и ремонту дорог осуществляются ДУ и ДРСУ в соответствии с годовым стройфинпланом. На основании обследования и освидетельствования состояния сооружений и их элементов устанавливается вид и объем работ.

Проектно-сметная документация на предстоящий год представляется на утверждение вышестоящим организациям. Таким образом, утвержденный стройфинплан является для дорожного участка основным руководящим документом по организации работ и расходованию средств. Объем работ по содержанию и ремонту дорог, выполняемый дорожным участком, зависит от размеров движения и типа покрытия на обслуживаемых дорогах.

ДУ и ДРСУ по возможности располагают в середине участка обслуживаемой дороги, вблизи населенного пункта.

Бытовые и производственные здания сооружаются по типовому решению, принятому с учетом местных условий.

Новая служба ДУ состоит из нескольких дорожно-ремонтных пунктов (ДРП), непосредственно выполняющих работы по содержанию, текущему и среднему ремонту.

Наблюдение за дорогой и обеспечение надлежащего состояния осуществляют мастера с приданными им механизированными бригадами (МБ).

Мастер ведет патрулирование на закрепленном участке и при выявлении каких-либо неисправностей ликвидирует их с помощью рабочих МБ, обеспечивая организацию и контроль качества выполняемых работ.

В зависимости от категории дороги длина обслуживаемого-мастером участка дороги

Организацию эксплуатации этих дорог осуществляет областное (краевое) производственное управление по строительству и эксплуатации дорог (облавтодоры, крайавтодоры).

Ремонт и содержание республиканских дорог на территории области осуществляет ДРСУ, выполняющее как ремонтные, так и эксплуатационные функции. В подчинении ДРСУ имеются дорожные участки (ДУ), выполняющие работы специализированными механизированными бригадами по содержанию (Мс), текущему и среднему ремонтам (Мр), по строительству  (Мет), по организации производственных предприятии (Мп)

Приведенная структура дорожно-эксплуатационной службы, основанная на линейном принципе, наиболее прогрессивна, вследствие возможности выполнения работ механизированными бригадами квалифицированных рабочих, что обеспечивает высокую производительность и качество работ.

Между управлениями дорог, участками и низовыми линейными подразделениями, а также с производственными предприятиями должна быть установлена связь, обеспечивающая оперативное руководство работами. Необходимо, чтобы на автомобильной дороге с интенсивным движением была своя линейная телефонная и радиосвязь. В районах сложных условий эксплуатации желательно иметь радиосвязь.

Рекомендуемая литература

- Бабков В.А. Автомобильные дороги. Учебник для вузов. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1983, 280 с.

- Автомобильные дороги. СНиП РК 3.03-09-2006. Издание официальное. Комитет по делам  строительства Министерства индустрии и торговли РК Астана, 2006.

- Учебное пособие по выполнению  курсовой работы по дисциплине «Автомобильные дороги» для специальности 3004 «Организация дорожного движения».

- Бабков В.А., Андреев О.А. Проектирование автомобильных дорог, 4,1:Учебник для вузов. -Изд. 1-е перераб. и доп. -М.: Транспорт, 1987,

-368 с.

- Проектирование автомобильных дорог. Справочник инженера-дорожника / Под ред. Г.А. Федотова. М.: Транспорт, 1989, 437 с.

- Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог -М.: Транспорт, 1984, -287 с.

- СН РК 3.03.19-2006 Проектирование дорожных одежд нежесткого типа. Издание официальное. Комитет по делам  строительства Министерства индустрии и торговли РК Астана, 2006.

- Автомобильные дороги (Примеры проектирования). Учебное пособие для вузов / Под ред. В.С. Порожнякова -М.: Транспорт, 1983 - 303 с.

- Васильев В.П., Сиденко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения М.: Транспорт, 1990 -304 с.

- ГОСТ 23457-86 Технические средства организации дорожного движения

- Митин Н.А. Таблицы для разбивки горизонтальных кривых на автомобильных дорогах

- Мелкий В.А. Пособие по правилам дорожного движения. М.: Высшая школа. 1988 г.

|  |  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| Председатель ЦМК №3 |  | Заместитель директора по УМР |
| _______________Ашкеева А.Г.. |  | _______________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 г |  | « » 201 г. |

Тестовые задание для 1 промежуточной аттестации:

1. За основную характеристику движения по дорогам принимают:

1. интенсивность движения;

2. состав транспортного потока;

3. грузоподъемность движения;

4. расчетную скорость движения;

5. длину дороги;

2. При какой интенсивности движения автомобильные дороги проектируется по нормативам I технической категории:

1. больше 7000 авт/сут;

2. 3000-7000 авт/сут;

3. 1000-3000 авт/сут;

4. меньше 100 авт/сут;

5. 500 авт/су

3. Методы проектирования проектной линии продольного профиля:

1. по обертывающей, по секущей;

2. в нулевых отметках;

4. тангенсами;

5. графо-аналитическим;

3. шаблонами;

4. На продольный профиль наносят:

1. линию поверхности земли, линию поверхности дороги;

2. отметку оси проезжей части;

3. график изменения пропускной способности;

4. график коэффициентов аварийности;

5. график коэффициентов безопасности;

5. Трассой дороги называют:

1. положение оси дороги на местности;

2. графическое изображение проекции оси дороги на горизонтальную    плоскость;

2. графическое изображение проекции оси дороги на вертикальную плоскость;

4. все ответы правильные;

5. воздушную линию между двумя пунктами;

6. При какой интенсивности движения автомобильную дорогу проектируют по нормативам II технической категории:

1. 3000-7000 авт/сут;

2. 1000-3000 авт/сут;

3. больше 7000 авт/сут;

4. меньше 100 авт/сут;

5. 500 авт/сут;

7. Расчетная скорость на автомобильных дорогах IV технической   категории составляет, км/час:

1. 80;

2. 100;

3. 120;

4. 150;

5. 160

8. На плане трассы показывают:

1. расположение дороги по отношению к населенным пунктам и к элементам рельефа;

2. продольные уклоны местности;

3. дорожные знаки, дорожную разметку, дорожные ограждения;

4. высоту насыпи, глубину выемок;

5. все ответы верные;

9. Рабочая отметка показывает:

1. глубину выемки, высоту насыпи;

2. положение точки на местности относительно уровня Балтийского моря;

3. расстояние между прямыми вставками;

4. расстояние между вершинами углов;

5. все ответы верные;

10. Отношение превышения одной точки над другой к расстоянию между ними:

1. продольный уклон, поперечный уклон;

2. тангенс;

3. биссектриса;

4. домер;

5.вираж;

11. Расчетная скорость на автомобильных дорогах II технической категории, км/час

1. 120;

2. 60;

3. 80;

4. 150;

5. 50;

12. Отвод воды от земляного полотна обеспечивается устройством:

1.поперечных уклонов, боковых водоотводных канав;

2.контрдансов;

3.подпорных стен;

4.разделительных полос;

5.шероховатости покрытия;

13. Продольный профиль – это:

1.проекция оси дороги на горизонтальную плоскость;

2.проекция оси дороги на вертикальную плоскость;

3.положение оси дороги на местности;

4.отношение превышения к заложению;

5. сечение дороги вертикальной плоскостью, перпендикулярной направлению движения;

14. Линия поверхности земли на продольном профиле проходит  через:

1.бровку земляного полотна;

2.ось дороги;

3.кромку проезжей части;

4.все ответы верные;

5.откос насыпи;

15. При какой интенсивности движения автомобильную дорогу проектируют по нормативам III технической категории?

1.1000-3000 авт/сут;

2.3000-7000 авт/сут;

3. больше 7000 авт/сут;

4. меньше 100 авт/сут;

5. 500 авт/сут;

16. К элементам кривой в плане относятся:

1.тангенс, кривая, биссектриса, домер;

2.продольный уклон;

3.поперечный уклон;

4. краевая полоса;

5. обочина;

17. От чего зависят элементы кривой в плане?

1.радиус закругления, угол поворота трассы;

2.отношение длины окружности и ее диаметру;

3.габариты автомобиля;

4.ширина проезжей части;

5. все ответы правильные;

8. Расчетная скорость на автомобильных дорогах I технической категории, км/час:

1.150;

2. 80;

3. 100;

4. 120;

5. 50;

19. Дороги республиканского значения соединяют между собой:

1. населенные пункты, промышленные и культурные центры с административными центрами краев и областей, аэропорты;

2.населенные пункты с численностью населения от 100  до 500 тыс. чел;

3.областные центры с центрами административных районов области;

4.областные центры между собой;

5.все ответы правильные;

20. Дороги общегосударственного значения соединяют между собой:

1.столицы государств, культурные и промышленные центры с населением

более 500 тыс. чел;

2.населенные пункты с численностью населения от 100  до 500 тыс. чел;

3.областные центры с центрами административных районов области;

4.областные центры между собой

5.все ответы правильные;

21. Переходные кривые проектируют, если:

- 1. радиус закругления меньше 3000 м;

2.радиус закругления в плане 3000-5000 м;

3.радиус закругления в плане 5000 м;

4.радиус закругления в плане 3000 м;

5.5000-7000 м;

22. Интенсивностью движения называется:

1. количество грузовых автомобилей, проходящих через какое-то сечение дороги в единицу времени;

2. количество легковых автомобилей, проходящих через конкретное сечение дороги в единицу времени;

3. объем перевозок в течение года;

4. количество транспортных средств, проходящих через некоторое сечение дороги за единицу времени;

5. количество автобусов;

23. По какому показателю назначается техническая категория автомобильной дороги?

1. перспективная интенсивность движения;

2. расчетная скорость транспортного потока;

3. интенсивность движения автомобилей, участвующих в грузовых перевозках;

4. интенсивность движения автомобилей, участвующих в пассажирских; перевозках;

5. все ответы правильные;

24. Смежные участки дороги в продольном профиле сопрякают:

1. круговыми кривыми;

2. переходными кривыми;

3. вертикальными кривыми;

4. клотоидами;

5. синусоидами;

25. Расчетная скорость на автомобильных дорогах III технической категории, км/час

1.100;

2.80;

3.120;

4.150;

5.180;

|  |  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| Председатель ЦМК №3 |  | Заместитель директора по УМР |
| _______________Ашкеева А.Г. |  | _______________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 г |  | « » 201 г. |

Тестовые задание для 2 промежуточной аттестации:

1. К элементам переходной кривой относятся:

1.приращение тангенса, приращение биссектрисы;

2.продольный уклон;

3.поперечный уклон;

4.домер;

5.уширение проезжей части;

2. По какой формуле определяют длину круговой кривой К?

1.;

2. ;

3. ;

4. ;

5. ;

3.По какой формуле определяют биссектрису круговой кривой Б?

1. ;

2.;

3. ;

4. ;

5. ;

4.По какой формуле определяют перспективную интенсивность движения?

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. ;

5.Ширина проезжей части зависит от:

1.габаритов автомобиля, расчетной скорости;

2.уклона проезжей части;

3.сопротивления качению;

4.шероховатости покрытия;

5.величины полосы отвода;

6. Коэффициент приведения отдельных типов автомобилей к легковому  зависит

от:

1.грузоподъемности автомобиля;

2.габаритов автомобиля;

3.расчетной скорости автомобиля;

4.интенсивности движения;

5.пропускной способности дороги;

7. Пропускная способность дороги:

1. максимальное количество  автомобилей, которое  может  пропустить участок дороги при фактически складывающихся режимах движения;

2. количество автомобилей, приведенных к легковому автомобилю;

3. количество автомобилей, рассчитанных на 20-й год эксплуатации;

4. количество автомобилей, рассчитанных на год сдачи дороги в  эксплуатацию;

5. количество легковых автомобилей в общем транспортном потоке;

8.Пропускная способность дороги определяется по формуле:

1.

2.

3.

4.

5.

9.Безопасное расстояние между автомобилями при движении  определяется по формуле:

1.;

2.  ;

3. ;

4. ;

5.;

10.Расчетное расстояние видимости поверхности дороги:

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5.;

11.Расчетное расстояние видимости встречного автомобиля:

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. ;

12.Тормозной путь определяется по формуле:

1. ;

2. ;

3.;

4. ;

5. ;

13.Сопротивление качению зависит от:

1.скорости движения;

2.массы автомобиля;

3.интенсивности движения;

4.пропускной способности;

5.габаритов автомобиля

14. Ширина земляного полотна - это:

1. полоса земли с допустимыми продольными уклонами и  обеспеченная

надлежащим водоотводом;

2. расстояние между кромками проезжей части;

3. расстояние от оси дороги до бровки насыпи или выемки;

4. неглубокая выработка для отвода поверхностных вод;

5. полоса земли, предназначенная для снегозащитных лесонасаждений;

15.Земляное полотно включает в себя:

1.все ответы правильные;

2.проезжую часть;

3. разделительную полосу;

4. обочины;

5. боковые канавы;

16.Бровка земляного полотна - это:

1. точка пересечения внутреннего откоса и обочины;

2. точка соединения проезжей части и обочины;

3. точка соединения двух полос движения;

4. линия соединения подошвы насыпи и дна водоотводной канавы;

5. полоса земли, обеспеченная надлежащим водоотводом;

17.К элементам поперечного профиля дороги относятся:

1. все ответы верные;

2. ось дороги;

3. кромка проезжей части;

4.бровка насыпи;

5.домер;

18.Обочины предназначены для:

1. кратковременной стоянки автомобилей, безопасности движения;

2. расположения на них зеленых насаждений;

3. устройства на них АЗС, СТО и временных зданий и сооружений;

4. устройства на них площадок отдыха;

5.устройства на них автопавильонов;

19. Допустимый продольный уклон на дорогах 1 технической категории, ‰:

1.30

2.40

3.50

4.60

5.70

20. Допустимый продольный уклон на дорогах 2 технической категории, ‰:

1.40

2.30

3.50

4.60

5.70

21. Допустимый продольный уклон на дорогах 3 технической категории, ‰:

1.50

2.40

3.30

4.60

5.70

22. Допустимый продольный уклон на дорогах 4 технической категории, ‰:

1.60

2.40

3.50

4.30

5.70

23. Допустимый продольный уклон на дорогах 5 технической категории, ‰:

1.70

2.40

3.50

4.60

5.30

24. При движении автомобиля по кривой к его центру тяжести приложены:

1. сила трения;

2. сила продольного сцепления;

3. центробежная сила;

4. сила сопротивления воздушной среды;

5. инерционные силы автомобиля;

25. Автомобильные дороги подразделяются на:

1. 5 технических категорий;

2. 4 технических категории;

3. 3 технических категории;

4. 2 технических категории;

5.  дороги по категориям не делятся;

|  |  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| Председатель ЦМК №3 |  | Заместитель директора по УМР |
| _______________Ашкеева А.Г.. |  | _______________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 г |  | « » 201 г. |

Перечень тестовых вопросов для проведение зачетов по дисциплине «Введение в специальность» для специальности 1410000 «Строительство автомобильных дорог и аэродромов».

1. Сила, стремящаяся опрокинуть автомобиль при его   движении    по кривой:

1. центробежная сила;

2. сила сопротивления качению;

3. сила сопротивления воздушной среды;

4. инерционные силы автомобиля;

5. сила сопротивления на подъем;

2.Чтобы обеспечить устойчивость автомобиля против опрокидывания необходимо, чтобы коэффициент поперечной силы  был:

1. меньше 0,6

2. больше 0,6

3. равен 1,0

4. равен 0,8-1,8

5. равен 5,0

3. Чтобы обеспечить устойчивость автомобиля против заноса необходимо, чтобы коэффициент поперечной силы  был:

1. равен (0.6-0.8)  расч;

2. больше1,0;

3. равен (0.8-1.0)   расч;

4. равен  0.1  расч;

5. меньше или равно 0.5;

4. Для обеспечения  и удобства и безопасности движения на кривых малых радиусов устраивают:

1.вираж

2.более широкие обочины

3.более пологие откосы

4.разделительную полосу

5.широкие обочины, пологие откосы, дополнительную полосу для движения;

5. Вираж устраивают для:

1.повышения устойчивости автомобиля;

2.отвода поверхностных вод с проезжей части;

3.увеличения скорости движения;

4.увеличения пропускной способности на кривых малого радиуса;

5.все ответы правильные;

6. Вираж устраивают на:

1. на кривых в плане R<2000м;

2. прямых участках пути;

3.прямых участках пути с продольными уклонами > 40%;

4.на вертикальных вогнутых кривых;

5.на вертикальных выпуклых кривых;

7. Вираж-это:

1. односкатный поперечный  профиль дороги с уклоном проезжей части к центру кривой;

2. двухскатный поперечный профиль дороги;

3.односкатный поперечный  профиль дороги с уклоном проезжей части во внешнюю сторону закругления;

4.придание проезжей части нулевого уклона в поперечном направлении;

5.все ответы правильные;

8. Чему равна ширина проезжей части на дорогах III технической категории?

1. 2,75 м;

2. 7,5 м;

3. 7,0 м;

4. 4,5 м;

5. 6,0 м;

9. Чему равна ширина обочины V технической категории дороги?

1. 1,75 м;

2. 2,5 м;

3. 3,75 м;

4. 3,0 м;

5. 2,0 м;

10. Показатели, отражаемые на дорожно-климатическом графике:

1. среднемесячная температура воздуха, количество выпадаемых осадков;

2. средняя скорость ветра по направлениям;

3. повторяемость господствующих направлений ветра;

4. уровень грунтовых вод;

5. горизонт высоких вод;

11. На снижение пропускной способности полосы движения влияют участки:

1. кривые малых радиусов;

2. сухое, шероховатое покрытие;

3. пересечения в разных уровнях;

4. прямые участки пути;

5. увеличение количества полос движения;

12. “Роза ветров” служит для

1. выбора направления трассы;

2. удобства и безопасности движения;

3. назначения высоты насыпи;

4. назначение геометрических параметров дороги;

5. безопасности движения и назначения высоты насыпи;

13. Коэффициент сцепления повышается при условии:

1. шероховатого ровного покрытия;

2. гладкого ровного покрытия;

3. снижения расчетной скорости движения;

4. увеличения интенсивности движения;

5. все ответы правильные;

14.	Величина уширения проезжей части на кривых в плане при прочих равных условиях зависит от:

1. ширины автомобиля;

2. угла поворота управляемых колес автомобиля;

3. массы автомобиля;

4. длины автомобиля;

5. радиуса закругления;

15.При нормировании величины радиуса кривых в плане решающим критерием является:

1. устойчивость автомобиля против бокового опрокидывания;

2. то же против бокового заноса;

3. комфортабельность проезда;

4. экономичность движения;

5. скорость;

16. На устойчивость автомобиля против бокового опрокидывания, при движении с постоянной скоростью по кривой в плане, оказывает влияние:

1. база и высота центра тяжести автомобиля;

2. база и ширина колеи автомобиля;

3. высота центра тяжести и ширина колеи автомобиля;

4. масса автомобиля;

5. скорость движения;

17.	Устойчивость равномерно движущегося автомобиля против бокового заноса на кривой в плане изменяется в зависимости от величины коэффициента:

1. сопротивления качению автомобильного колеса;

2. бокового увода автомобильного колеса;

3. сцепления автомобильного колеса с покрытием;

4. эксплуатационных условий торможения автомобиля;

5. прочности дорожного покрытия;

18.	Сопротивление качению автомобильного колеса с увеличением скорости движения

1. резко возрастает;

2. медленно растет;

3. остается неизменным;

4. снижается;

5. снижается резко;

19.	Длина остановочного пути автомобиля при расчете расстояния видимости                     это:

1. путь, проходимый автомобилем за время психологической реакции водителя;

2. расстояние запаса от затормозившего автомобиля до препятствия;

3. путь, проходимый автомобилем от начала торможения до его полной остановки;

4. сумма расстояний, проходимого автомобилем за время психологической реакции водителя, запаса от затормозившего автомобиля до препятствия, проходимого автомобилем от начала торможения до его полной остановки;

5. тормозной путь;

20.	К какой технической категории относится автомобильная дорога с расчетной интенсивностью движения свыше 1000 до 3000 авт/сут:

1. I;

2. II;

3. III;

4. IV;

5. V;

21.	Пользуясь графиком динамической характеристики автомобиля при заданной скорости движения и типе покрытия можно определить:

1. рекомендуемую ширину проезжей части дороги;

2. наименьший радиус кривой в плане;

3. предельный продольный уклон дороги;

4. расстояние видимости;

5. ширину земляного полотна;

22.	По какой формуле определяют радиус кривой в плане из условия устойчивости автомобиля?

1. 30S/d;

2. V2/q(±i) ;

3. S2/2h;

4. (Vп / Vа)∙ S;

5. R∙L;

23.	Укажите коэффициент продольного сцепления для сухого шероховатого покрытия:

1. 0.4-0.3;

2. 0.2-0.3;

3. 0.7 и более;

4. 0.5;

5. 0.1-0.5;

24. Указать ширину проезжей части на дорогах II технической категории:

1. 7.5;

2.  7.0;

3. 15;

4.  4.5;

5.  6.0;

25.  Указать ширину обочины дороги  II  технической категории:

1. 3.25;

2. 3.75;

3. 2.0;

4. 2.5;

5. 1.5;

|  |  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| Председатель ЦМК №3 |  | Заместитель директора по УМР |
| _______________Картбаев Е.Д. |  | _______________Акимжанова А.Ш.. |
| « » 201 г |  | « » 201 г. |

1. Указать техническую категорию дороги, если N = 6500 авт/сут:

1. I;

2. III;

3.   IV;

4.   V;

5.   II;

2.По какой формуле определяется сила сопротивления качению?

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5.;

3.  Автомобили при движении не оказывают взаимного влияния друг на друга. Какой режим движения?

1.свободный;

2.частично-связный;

3.связный;

4.насыщенный;

5. частично-связный и связный;

4. Обгон совершается с тем большей трудностью, чем  выше  интенсивность   движения. Какой режим движения транспортного потока?

1. частично-связный;

2. насыщенный;

3.свободный;

4.связный;

5.плотный;

5. Обгоны практически  невозможно осуществить, наблюдаются заторы. Какой  режим движения транспортного потока?

1. насыщенный;

2. связный;

3.частично-связный;

4.свободный;

5. связный и частично-связный;

6. Дорожная одежда – это:

1. твердая монолитная конструкция из материалов, уложенная на поверхность земляного полотна;

2. асфальтобетонное или цементобетонное покрытие, уложенное на хорошо спланированную и уплотненную поверхность земляного полотна;

3. дренирующий слой из пористого каменного материала;

4. слой из синтетического нетканного материала – геотекстиля, уложенный в тело земляного полотна;

5. хорошо спланированная и уплотненная грунтовая поверхность;

7. Какой тип покрытия проектируется на дорогах I технической категории:

1. усовершенствованно-капитальный;

2. усовершенствованно-облегченный;

3. переходный;

4. низший;

5. капитальный  и облегченный;

8. Какой тип покрытия проектируется на дорогах II технической категории:

1. усовершенствованно-капитальный;

2. усовершенствованно-облегченный;

3. переходный;

4. низший;

5. капитальный  и облегченный;

9. Какой тип покрытия проектируется на дорогах III технической категории:

1. усовершенствованно-капитальный, усовершенствованно-облегченный;

2. переходный;

3. низший;

4. переходный и низший;

5. только капитальный;

10. Какой тип покрытия проектируется на дорогах IV технической категории:

1.усовершенствованно-облегченный, переходный;

2. усовершенствованно-капитальный;

3. низший;

4. только переходный;

5.только облегченный;

11. Какой тип покрытия проектируется на дорогах V технической категории:

1.низший;

2. усовершенствованно-капитальный;

3. усовершенствованно-облегченный;

4. переходной;

5. капитальный  и облегченный;

12. При расчете дорожных одежд на прочность необходимо:

1. проверить конструкцию дорожной  одежды на упругий прогиб;

2. проверить конструкцию дорожной  одежды на морозостойкость;

3. проверить конструкцию дорожной одежды на сдвиг в слоях, укрепленных неорганическими вяжущими;

4. проверить конструкцию дорожной одежды на растяжение при изгибе в грунте земляного полотна;

5. все ответы правильные;

13. При расчете на упругий прогиб необходимо, чтобы соблюдалось условие:

1. Кпр.< Еобщ/Етр. ;

2. Кпр.< Тдоп/Т;

3. Кпр.< Ru/;

4. Rдоп.= Rр. ;

5. Smсум.= Sn;

14. При расчете на сдвиг необходимо, чтобы соблюдалось условие:

1.Кпр.< Тдоп/Т;

2. Кпр.< Еобщ/Етр. ;

3. Кпр.< Ru/;

4. Rдоп.= Rр. ;

5. Smсум.= Sn;

15. При расчете на растяжение при изгибе необходимо, чтобы соблюдалось условие:

1. Кпр.< Ru/;

2. Кпр.< Еобщ/Етр. ;

3. Кпр.< Тдоп/Т;

4. Rдоп.= Rр. ;

5. Smсум.= Sn;

16. При выборе направления трассы учитывают:

1.контурные препятствия;

2.экологические требования;

3.экономические требования;

4. высотные препятствия;

5. все ответы правильные;

17.К контурным препятствиям относят:

1. реки, озера, населенные пункты, лесные массивы;

2.глубокие и широкие котловины;

3.горные хребты;

4. возвышенности;

5. все ответы правильные;

18.К высотным препятствиям относят:

1.горные хребты;

2.реки, озера;

3. лесные массивы;

4. населенные пункты;

5. все ответы правильные;

19. На каких характерных участках производится оценка геометрических параметров дороги:

1.все ответы правильные;

2. кривые в плане;

3. кривые в продольном профиле;

4. над водопропускными сооружениями;

5. на высоких насыпях;

20. Значение допустимого итогового коэффициента аварийности:

1. 15-20;

2. 8-12;

3. 8-10;

4. 100;

5. 120

21. Ширина магистральной улицы общегородского значения между линиями застройки составляет:

1. 60-75 м;

2. 15-20 м;

3. 100 м;

4. 20-30 м;

5. 40-50 м;

22. К показателям инженерного оборудования автомобильных дорог относятся:

1. дорожные ограждения, разметка, дорожные знаки, освещение;

2. снегозащитные лесонасаждения;

3. противолавинные сооружения;

4. все ответы правильные;

5. переходно-скоростные полосы;

23. Пересечения автомобильных дорог 3 технической категории между собой устраивают:

1. в 1 уровне канализированного типа;

2. в 1 уровне простого типа;

3. в 2-х уровнях при суммарной интенсивности 3000 авт/сут;

4. в 1 уровне при суммарной интенсивности >8000 авт/сут;

5. в 3-х уровнях;

24. Характеристикой безопасности участка дороги является:

1. коэффициент безопасности, коэффициент аварийности;

2. коэффициент пропускной способности;

3. коэффициент происшествий;

3. уровень загрузки дороги движением;

5. количество ДТП;

25. Для усовершенствованно-облегченных покрытий, подавляющая часть просветов под трехметровой рейкой не должна превышать:

1. 7 мм;

2. 5 мм;

3. 15 мм;

4. 20 мм;

5. 10 мм;

Экзаменационный контроль

Экзаменационный контроль учащихся  проводится в тестовой форме. Учащейся отвечает на 25 вопросов

Номер варианта  принимается по последней цифре зачетной книжки.

| № варианта | № тестового вопроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 02 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 |
| 03 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 |
| 04 | 2 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 |
| 05 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| 06 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 76 | 86 | 96 | 106 |
| 07 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
| 08 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 108 |
| 09 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 109 |
| 10 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 101 | 111 | 122 | 133 | 144 |
| № варианта | № тестового вопроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 01 | 80 | 50 | 60 | 75 | 11 | 64 | 52 | 91 | 99 | 45 |
| 02 | 30 | 21 | 24 | 32 | 25 | 111 | 150 | 120 | 13 | 88 |
| 03 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 99 | 100 | 140 | 53 |
| 04 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 06 | 16 | 39 | 78 | 20 | 67 | 17 | 135 | 118 | 147 | 14 |
| 07 | 28 | 19 | 70 | 26 | 41 | 87 | 139 | 136 | 52 | 37 |
| 08 | 117 | 31 | 47 | 68 | 144 | 52 | 61 | 83 | 40 | 95 |
| 09 | 114 | 115 | 119 | 130 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | 147 |
| 10 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 54 |

ГЛОССАРИЙ

Автомобильная дорога - инженерное сооружение, предназначенное для движения автомобилей. Основными элементами являются: земляное полотно, дорожная одежда, проезжая часть, обочины, искусственные и линейные сооружения и все виды обстановки.

Автомобильная дорога временная - дорога, сооружаемая на срок службы менее 5 лет и обеспечивающая движение автомобилей или строительных транспортных средств по обслуживанию грузовых и пассажирских перевозок в период сооружения новых объектов, реконструкции или ремонта.

Автомобильная дорога второстепенная  дорога, которая по своему значению, объемам перевозок и техническому решению уступает другой пересекающей ее или примыкающей к ней дороге.

Автомобильная дорога главная дорога, которая по своему значению, потокам движения, объемам перевозок или техническим решениям выше другой пересекающей ее или примыкающей к ней дороге.

Автомобильная дорога кольцевая дорога, огибающая планировочную территорию города или другую территорию по замкнутой кривой, соединяющей дороги, входящие в город, и предназначенная для разгрузки пригородных дорог и городской уличной сети от транзитного движения автомобилей.

Автомобильная дорога многополосная дорога, обеспечивающая движение автомобилей по четырем и более полосам.

Автомобильная дорога обходная дорога, расположенная с внешней стороны территории города или другого населенного пункта на некотором удалении от него, предназначенная для обеспечения беспрепятственного пропуска транзитного движения автомобилей с минимальными затратами времени и разгрузки от него городской уличной сети.

Автомобильная дорога общего пользования дорога, обеспечивающая движение автомобилей, отвечающих требованиям государственного стандарта (по нагрузкам и габаритам). Находится на балансе органов управления дорожным хозяйством. Дороги общего пользования по своему народнохозяйственному и

административному значению подразделяются на дороги федеральные и территориальные.

Автомобильная дорога платная дорога, обеспечивающая движение автомобилей с взиманием оплаты за проезд.

Автомобильная дорога подъездная дорога, обеспечивающая связь районов, городов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий с железнодорожными узлами, речными и морскими портами, местами массового отдыха населения и соединяющая эти объекты с дорогой более высокой категории.

Автомобильная дорога территориальная дорога, соединяющая: столицы республик; административные центры краев и областей, города республиканского, краевого и областного подчинения с административными центрами районов и автономных округов; административные центры районов и округов между собой, с железнодорожными станциями, аэропортами, речными портами, курортами, базами отдыха, спортивными комплексами и с дорогами федерального значения. Находится под управлением территориальных управлений дорожного хозяйства.

Автомобильная магистраль дорога высокой пропускной способности, предназначенная для скоростного движения автомобилей, не обслуживающая придорожной территории; имеет проезжие части, отделенные одна от другой по направлениям движения разделительной полосой. Все пересечения с другими путями

(автомобильными, железнодорожными, трамвайными, пешеходными) выполнены в разных уровнях.

Грузонапряженность дороги (брутто) суммарная масса грузов и автомобилей, прошедших по данному участку дороги в обоих направлениях в единицу времени. Измеряется в тоннах в год (или в сутки).

Грузонапряженность дороги (нетто) общая масса грузов, перевезенных по данному участку дороги в обоих направлениях в единицу времени. Применяется при проектировании дорог промышленных предприятий и для оценки работоспособности дорожной одежды.

Грузооборот показатель транспортной работы при перевозке грузов, выражающийся произведением массы перевезенных грузов (в тоннах) на расстояние (в километрах).

Интенсивность движения количество автомобилей, проходящих через определенное сечение дороги в единицу времени  (за сутки или за один час).

Интенсивность движения приведенная - интенсивность движения автомобилей, приведенная к расчетному автомобилю.

Искусственные сооружения сооружения, устраиваемые на дорогах при пересечении рек, оврагов, горных хребтов, дорог и других препятствий, снегозащитные, противообвальные. Основные искусственные сооружения: мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, трубы, водоотводные устройства, галереи, подпорные стены и др.

Категория дороги критерий, характеризующий народно хозяйственное значение автомобильной дороги в общей транспортной сети страны и определяемый интенсивностью движения на ней.  В соответствии с категорией назначаются все технические параметры дороги.

Классификация автомобильных дорог разделение существующих и проектируемых автомобильных дорог или отдельных их участков на категории.

Пересечение дорог узел автомобильных дорог, в котором сходящиеся дороги не прерываются и возможно сквозное движение по каждой из них. Пересечение дорог в зависимости от их значения и интенсивности движения устраивают в одном или в разных уровнях.

Пересечение дорог в одном уровне вид пересечения дорог, в котором встречающиеся дороги и все специальные устройства для перевода движения с одной дороги на другую расположены в одном уровне. В зависимости от интенсивности движения пересечения дорог в одном уровне выполняют в виде простого пересечения дорог или сложного  (канализированного) с применением комплекса специальных устройств (островков, переходно‐скоростных полос) для повышения безопасности движения при разделении, слиянии и пересечении транспортных потоков.

Переход пешеходный обустройство дороги, предназначенное для безопасного перехода дорог (улиц) пешеходами: специально выделенная поперечная полоса на проезжей части, обозначенная дорожными знаками и разметкой, подземный переход  (тоннель) под автомобильной дорогой, надземный пешеходный путепровод.

План дорогигоризонтальная проекция дороги со всеми сооружениями, расположенными на дороге.

План трассыгоризонтальная проекция оси дороги. Элементы плана трассы: прямые расстояния от начала трассы до начала кривой или от конца одной кривой до начала последующей; углы поворота; кривые постоянного и переменного радиусов.

Плотность дорожной сети отношение общей протяженности всех автомобильных дорог определенной области (района) к площади этой области (района).

Плотность населения  общая величина численности населения территории, деленная на ее площадь. Обычно выражается в количестве человек на 1 га.

Полоса движения продольная полоса проезжей части, по которой происходит движение транспортных средств в один ряд. Ширину полосы движения рассчитывают по ширине расчетного автомобиля с учетом зазоров безопасности. Нормируется в зависимости от категории дороги.

Полоса движения дополнительная полоса движения, устраиваемая путем уширения проезжей части и используемая как полоса отвода движения на затяжных участках подъемов при смешанном составе транспортного потока, а также как полоса разгона и торможения автомобилей, полоса слияния потоков и полоса разделения потоков на пересечениях и примыканиях.

Полоса краевая уширение дорожной одежды на дорогах высших категорий с целью размещения на ней разметки для организации движения автомобилей и предохранения кромки дорожных покрытий от разрушения. Как правило, отличается цветом от проезжей части.

Полоса разделительнаяполоса, разделяющая две смежные проезжие части дороги или два противоположных направления движения в целях предотвращения переезда автомобилей с одной проезжей части (полосы) на другую. Устраивают на дорогах I категории.

Примыкание дорогузел автомобильных дорог, где к одной дороге примыкает в одном или разных уровнях другая дорога, не имеющая прямого продолжения и прерывающаяся в этом узле. В зависимости от категории сходящихся дорог и перспективы перевода примыкания в пересечение применяют различные типы примыканий дорог.

Провозная способность дороги максимальная масса грузов или количество пассажиров, которые могут быть перевезены через данный участок автомобильной дороги в единицу времени.

Проезжая часть основной элемент дороги, предназначенный для движения автомобилей. В зависимости от интенсивности движения проезжая часть может быть одно, двух, трех и многополосной. Ширина проезжей части измеряется между кромками покрытия, зависит от категории дороги и числа полос движения.

Пропускная способность дороги максимальное количество автомобилей, которое может пропустить данный участок дороги или дорога в целом в единицу времени. Обычно измеряется в легковых автомобилях в час (авт./ч).

Протяженность дороги фактическая длина дороги между объектами или населенными пунктами.

Профиль дороги поперечный изображение в уменьшенном масштабе сечения дороги вертикальной плоскостью, перпендикулярной к ее оси. Элементы поперечного профиля: проезжая часть, обочины, разделительная полоса, водоотводные канавы, откосы и др.

Профиль дороги продольный - развернутая в плоскости чертежа проекция оси дороги на вертикальную плоскость. Элементы продольного профиля: кривые выпуклые и вогнутые, прямые горизонтальные и наклонные  (подъемы и спуски).

Транспортно-эксплуатационные показатели дороги ряд параметров, определяющих технический уровень дороги и ее эксплуатационные возможности. В зависимости от значений показателей дорогу относят к той или иной категории. Основными показателями являются: скорость, интенсивность и состав движения, пропускная и провозная способности, уровень аварийности, качество дорожного покрытия, время сообщения, себестоимость перевозок автомобильным транспортом и др.

Трасса дорогиположение геометрической оси автомобильной дороги в пространстве, отвечающее ее проектному положению на местности и определяемое двумя проекциями: горизонтальной  (планом) и вертикальной  (продольным профилем).

Трассирование проложение трассы автомобильной дороги между заданными пунктами в соответствии с оптимальными эксплуатационными, строительно‐технологическими, экономическими и эстетическими требованиями с учетом топографических, геологических, гидрологических и климатических условий.

Тротуар часть дороги (улицы), предназначенная для движения пешеходов. Усовершенствованный тип пешеходной дорожки. Обычно устраивают в пределах населенных пунктов и на мостах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог. Справочник. Под ред. Васильева А.П. - М.: Транспорт. 1989 - 437 с.

2. Бабков В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения: учебное пособие для вузов. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1982. – 288с.

3. Васильев А.П., Сиденко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения: Учебник для ВУЗов. /под ред. А.П.Васильева. – М.: Транспорт, 1990. – 304 с.

4. Немчинов М.В. Сцепные качества автомобильных дорог и безопасность движения автомобиля. М.: Транспорт, 1984. – 287 с.

5. Сильянов В. В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобиль-ных дорог. – М.: Транспорт, 1984. – 287 с.

6. Асматулаев Б. А. Строительство дорожных одежд с повторным использованием материалов реконструируемых дорог – Алматы: ТОО «Эверо», 1999. – 212 с.

7. Кузнецов Ю.В. Определение коэффициента сцепления дорожного покрытия портативными приборами. //Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах. –  М.: МАДИ, 1981. – С. 114-118.

8. Карабан Г. Л., Борисюк Н. В. Современная технология содержания городских дорог. – М.: МАДИ, 1988. – 92 с.

9. Красиков О.А. Мониторинг и стратегия ремонта автомобильных дорог. – КазгосИНТИ, 2004. – 263 с.

10. Строительство автомобильных дорог. / Под ред. Н.В. Горелышева. - М.: Транспорт, 1992.

11. ПР РК 218-29-03.Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог. – Астана.: Минтранском, 2003.– 335 с.

12. ПР РК 218-06-2006 Инструкция по устройству поверхностной обработки на автомобильных дорогах. – Астана: Минтранском, 2006.– 48 с.

13. СНиП РК 1.02-01-2007. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе  проектно-сметной документации на строительство.

14. СНиП РК 3.03.09.2006. «Автомобильные дороги»

15. Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года № 245-11 Об автомобильных дорогах (по состоянию на 10.12.2008 г)

16. СНиП РК 1.03-05-2001. Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

17. СНиП  3.06-03-85. Автомобильные дороги

18. СНиП РК 2-01-2001. «Порядок определения расчетной стоимости строительства в республике Казахстан»