Управление образования города Алматы

АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ

# АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ

# ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE

Для специальности: 1201000 – Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

устройства автомобилей

Учебно- методический комплекс

Алматы 2016г.

| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Заместитель директора по УМР | Директор колледжа ААДК |
| ___________ Акимжанова А.Ш. | _______________Турсумбекова Х.С. |
| « » 201 г | « » 201 г. |

Учебно- методический комплекс по дисциплине

устройства автомобилей

Составил: Дуйсенбаев Нуржан Аманович

Рассмотрено и одобрено на заседании Цикловой комиссии № 3

по специальным дисциплинам

«___  » ___________2016г.   Протокол № ____

Председатель ЦПК №3  ________ Ашкееева А.Г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

«Утверждаю»

Зам. директора по УМР__________Акимжанова А.Ш.

Протокол № ___  от « ___  » _______2016г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине «Устройства автомобилей»

для учащихся специальности 1201000- «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспортных средств».

Форма обучения:                    дневная

Курс                                               1

Семестр                                        1,2

Теоретические занятия            110

Практические занятия            нет

Лабораторные занятия            72

Зачет                                        1 семестр

Экзамен                                   2 семестр

Всего аудиторных занятий    182

Алматы 2016

Рабочая программа составлена преподавателем Дуйсенбаевым Н.А., на основании типовой программы утвержденной решением УМС МО и Н РК по начальному среднему профессиональному образованию от 30.12-2010, Астана, по подготовке специалистов квалификации «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспортных средств»

Рассмотрено на заседании Цикловой комиссии №3

по специальным дисциплинам

«___  » ___________2016г.   Протокол № ____

Председатель ЦК №3________Ашкеева А.

1 Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа по дисциплине «Устройство автомобилей» разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом технического и профессионального образования Республики Казахстан (ГОСО РК 4.05.118-2009) по специальности 1201000 - «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Общий объем -182 часов, из них:
 - теоретических занятий - 110 часов;

- лабораторно-практических занятий-72 часов;

Настоящая рабочая программа предназначена для реализации требований к уровню подготовки и содержанию образования по дисциплине «Устройство автомобилей». Изучение материала следует излагать с учетом последних достижений науки и техники в области автомобилестроения и автомобильного транспорта.

Настоящая рабочая программа предусматривает изучение назначения, устройства и работы механизмов и агрегатов автомобиля.

Данная учебная программа базируется на знаниях, умениях и навыках обучающихся по дисциплинам «Техническая механика», «Технология металлов», «Общая электротехника с основами электроники», «Физика».

При изучении дисциплины «Устройство автомобилей» необходимо (рекомендуется) проводить интеграцию с дисциплинами: «Техническое обслуживание автомобиля», «Ремонт автомобиля», «Автомобильные эксплуатационные материалы», «Электрооборудование автомобилей», «Теория автомобилей и двигателей».

Формы организации познавательной деятельности носят рекомендательный характер.

Настоящая рабочая программа предусматривает проведение лабораторно-практических занятий в лабораториях, оснащенных разрезами и макетами агрегатов и механизмов современных моделей легковых и грузовых автомобилей, для закрепления знаний, умений и навыков, приобретенных на теоретических занятиях.

2. Тематический план и содержание дисциплины

| № | Наименование разделов и тем | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | теор. зан. | ЛПЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1 Двигатели автомобильные | 80 | 50 | 30 |
| 1 | Введение | 2 | 2 |  |
| 2 | Тема 1.1 Общее устройство и основные параметры двигателя | 4 | 4 |  |
| 3 | Тема 1.2 Рабочие циклы двигателя | 4 | 4 |  |
| 4 | Тема 1.3 Кривошипно- шатунный механизм двигателя | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Тема 1.4 Г азораспределительный механизм двигателя Г азораспределительный механизм двигателя | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Тема 1.5 Система охлаждения двигателя | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Тема 1.6 Система смазки двигателя | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Тема 1.7 Система питания карбюраторного двигателя | 14 | 8 | 6 |
| 9 | Тема 1.8 Система питания двигателя от газобаллонной установки | 8 | 4 | 4 |
| 10 | Тема 1.9 Система питания дизельного двигателя | 12 | 6 | 6 |
| 11 | Тема 1.10 Система зажигания и пуска двигателя | 8 | 6 | 2 |
|  | Раздел 2 Трансмиссия | 38 | 24 | 14 |
| 12 | Тема 2.1 Общее устройство | 4 | 4 |  |
| 13 | Тема 2.2 Сцепление | 6 | 4 | 2 |
| 14 | Тема 2.3 Коробка передач | 12 | 6 | 6 |
| 15 | Тема 2.4 Карданная передача | 4 | 2 | 2 |
| 16 | Тема 2.5 Главная передача, дифференциал, полуоси, привод управляемых колес | 12 | 8 | 4 |
|  | Раздел 3 Ходовая часть, кузов, кабина | 30 | 20 | 10 |
| 17 | Тема 3.1 Рама автомобиля | 4 | 2 | 2 |
| 18 | Тема3.2 Передний управляемый мост | 6 | 4 | 2 |
| 19 | Тема 3.3 Подвеска автомобиля | 8 | 6 | 2 |
| 20 | Тема 3.4 Колеса и шины | 6 | 4 | 2 |
| 21 | Тема3.5 Кузов,кабина | 6 | 4 | 2 |
|  | Раздел 4 Механизмы управления | 34 | 16 | 18 |
| 22 | Тема 4.1 Рулевое управление | 16 | 8 | 8 |
| 23 | Тема 4.2 Тормозная система | 18 | 8 | 10 |
|  | Всего | 182 | 110 | 72 |

3.Содержание рабочей учебной программы дисциплины

Раздел 1 Двигатели автомобильные

Введение

Цель и содержание предмета. Распределение учебного времени. Рекомендуемая литература. Значение автомобильного транспорта в народном ...хозяйстве. Республики. Казахстан.. Перспективы развития....автомобильной промышленности Казахстана. Классификация автомобилей. Краткая характеристика изучаемых автомобилей. Общее устройство автомобиля.

Тема 1.1 Общее устройство и основные параметры двигателя

Определение понятия «двигатель». Назначение и классификация двигателей. Механизмы и системы двигателя. Преобразование возвратнопоступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала двигателя. Термины и определения: верхняя мертвая точка и нижняя мертвая точка; такт, ход поршня, объем камеры сгорания, полный и рабочий объемы цилиндра, литраж двигателя, степень сжатия.

Тема 1.2 Рабочие циклы

Определение терминов: рабочие циклы, такт, четырехтактный двигатель. Рабочие циклы четырехтактных карбюраторных и дизельных двигателей. Преимущества и недостатки карбюраторных двигателей по сравнению с дизельными и газовыми. Недостатки одноцилиндрового двигателя. Схемы взаимного расположения цилиндров в многоцилиндровом двигателе. Порядок работы многоцилиндрового двигателя. Работа четырехтактных двигателей с однородным расположением Цилиндров (четырех и шести цилиндровых) и двухрядных с V образным расположением цилиндров (шести и восьми цилиндровых). Преимущества и недостатки многоцилиндровых двигателей.

Тема 1.3 Кривошипно-шатунный механизм двигателя

Назначение и работа кривошипно-шатунного механизма.

Устройство кривошипно-шатунного механизма и его деталей.

Поршневая группа. Поршень, шатун, поршневые кольца, поршневой палец. Коленчатый вал, маховик, картер двигателя.

Лабораторно - практическая работа №1.

Устройство и работа кривошипно-шатунного механизма изучаемых двигателей.

Тема 1.4 Газораспределительный механизм двигателя

Назначение газораспределительного механизма, типы механизмов. Устройство механизма и деталей. Взаимодействие деталей механизма с нижним и верхним расположением клапанов. Преимущества и недостатки. Тепловой зазор в механизме. Фазы газораспределения и их влияние на работудвигателя.

Лабораторно - практическая работа №2

Устройство и работа газораспределительных механизмов двигателей.

Тема 1.5 Система охлаждения

Назначение системы охлаждения. Влияние на работу двигателя излишнего и недостаточного охлаждения. Типы систем охлаждения. Общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения. Общее устройство и работа воздушной системы охлаждения. Значение постоянства теплового режима работы двигателя. Устройство и работа узлов системы охлаждения. Подогрев системы перед пуском двигателя. Устройство и работа пускового подогревателя двигателя. Преимущества и недостатки жидкостной и воздушной систем охлаждения.

Лабораторно - практическая работа №3

Устройство и работа узлов системы охлаждения изучаемых двигателей.

Тема 1.6 Система смазки двигателя

Назначение системы смазки. Применяемые масла. Способы подачи масла к трущимся поверхностям. Общее устройство и работа системы смазки.

Устройство узлов системы смазки. Фильтрация масла. Сравнение различных видов фильтров по качеству фильтрации и Постоянству фильтрующей способности. Вентиляция картера двигателя. Назначение и типы вентиляции, их устройство и работа. Влияние вентиляции двигателя на загрязнение окружающей среды.

Лабораторно - практическая работа №4

Устройство и работа узлов системы смазки изучаемых двигателей.

Тема 1.7 Система питания карбюраторного двигателя

Назначение системы питания. Общее устройство и работа системы питания. Топливо для карбюраторных двигателей. Понятие о детонации. Определение понятий: горючая смесь, рабочая смесь, составы горючих смесей, коэффициент избытка воздуха. Пределы воспламенения горючей смеси. Требования к горючей смеси. Влияние состояния смеси на экономичность и мощность двигателя, на Загрязнение окружающей среды. Простейшие карбюраторы. Назначение, устройство и работа простейшего карбюратора. Требования к карбюратору, режимы работы двигателя и составы смесей на этих режимах. Главная, дозирующая система, назначение, устройство. Типы главных дозирующих систем изучаемых карбюраторов, их устройство и работа. Вспомогательные устройства карбюраторов. Устройство карбюраторов, ограничителя максимальной частоты Вращения коленчатого вала. Управление карбюратором. Устройство и работа узлов системы подачи топлива и воздуха, горючей смеси, отвода отработавших газов, влияние отработавших газов на загрязнение окружающей среды. Способы снижения токсичности отработавших газов. Электронная система впрыскивания топлива: устройство и работа. Устройство и работа каталитических нейтрализаторов.

Лабораторно - практическая работа №5

Устройство и работа карбюраторов изучаемых автомобилей, узлов подвода топлива, горючей смеси, воздуха и отвода отработавших газов.

Тема 1.8 Система питания двигателя от газобаллонной установки

Преимущества использования газообразного топлива для автомобилей. Общее устройство и работа газобаллонных установок для сжатых и сжиженных газов. Топливо для газобаллонных автомобилей. Устройство узлов и приборов системы питания двигателей от газобаллонных установок. Пуск и работа двигателя на газе. Основные требования техники безопасности и пожарной безопасности.

Лабораторно - практическая работа №6

Устройство и работа узлов и приборов газобаллонной установки.

Тема 1.9 Система питания дизельного двигателя

Экономическая целесообразность применения дизельных автомобилей. Общее устройство и работа системы питания дизельного двигателя. Дизельные топлива. Смесеобразование в дизельных двигателях. Понятие о периоде задержки самовоспламенения топлива. Устройство и работа приборов системы питания дизельных двигателей. Общее устройство и работа ТНВД. Влияние работы дизельного двигателя на загрязнение окружающей среды.

Лабораторно - практическая работа №7

Устройство и работа приборов системы питания дизельных двигателей.

Тема 1.10 Система зажигания и пуска двигателя

Назначение системы зажигания. Общее устройство и работа бесконтактной и контактно-транзисторной системы зажигания, преимущества и недостатки данных систем зажигания. Устройство приборов систем зажигания. Установка зажигания. Назначение системы пуска. Устройство и работа стартера и его привода. Пуск, и остановка двигателя.

Лабораторно - практическая работа№8

Устройство системы зажигания и пуска. Установка зажигания.

Раздел 2 Трансмиссия

Тема 2.1 Общее устройство

Назначение трансмиссии. Типы трансмиссии. Колесная формула. Схемы механических трансмиссий автомобилей с колесными формулами 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x8.Агрегаты трансмиссии, их назначение и расположение на автомобиле.

Тема 2.2 Сцепление

Назначение сцепления. Типы сцеплений. Устройство однодисковых и двухдисковых сцеплений. Гаситель крутильных колебаний. Устройство механического, гидравлического и пневматического привода сцепления. Свободный ход педали привода сцепления. Устройство усилителей приводов сцепления.

Лабораторно - практическая работа №9

Устройство и работа однодискового и двухдискового сцеплений и узлов приводов механизма включения сцепления и усилителей приводов

Тема 2.3 Коробка передач

Назначение коробки передач. Типы коробок передач. Схема и принцип работы ступенчатых коробок передач. Понятие о передаточном числе Устройство 4-х, 5-ти, 10-ти ступенчатых коробок передач. Устройство синхронизатора. Устройство механизмов управления коробкой передач. Гидромеханические коробки передач. Электронные системы управления переключения передач. Назначение и устройство раздаточной коробки. Назначение и устройство спидометра. Привод спидометра.

Лабораторно - практическая работа №10

Устройство и работа четырех, пяти, и десятиступенчатых коробок передач, раздаточных коробок.

Тема 2.4 Карданная передача

Назначение карданной передачи, ее типы.

Устройство карданных передач, промежуточных опор, шлицевых соединений, валов, карданных шарниров, управляемых ведущих мостов.

Лабораторно - практическая работа №11

Устройство и работа узлов карданной передачи.

Тема 2.5 Главная передача, дифференциал, полуоси, привод управляемых колес

Типы мостов. Ведущий мост - назначение, устройство. Балка ведущего моста - назначение, общее устройство. Главная передача - назначение, типы. Устройство одинарных и двойных главных передач. Преимущества и недостатки различных типов главных передач. Дифференциал - назначение, типы. Устройство межосевого простого симметричного дифференциала и Дифференциала повышенного трения. Устройство межосевого дифференциала. Полуоси - назначение, типы, устройство. Управляемый ведущий мост - назначение, устройство.

Лабораторно - практическая работа №12

Устройство и работа ведущих мостов с одинарными и двойными главными передачами и дифференциала.

Раздел 3 Ходовая часть, кузов, кабина

Тема 3.1 Рама автомобиля

Назначение и типы рам. Устройство лонжеронных рам. Соединение- агрегатов, механизмов, узлов с рамой. Тягово-сцепное устройство.

Лабораторно - практическая работа №13

Устройство рам, тягово-сцепного устройства и крепления агрегатов, механизмов и узлов к раме автомобиля.

Тема 3.2 Передний управляемый мост

Назначение и типы мостов. Устройство неразрезных и разрезных передних мостов. Установка управляемых колес. Развал и схождение колес. Поперечный и продольный наклоны шкворня. Влияние установки колес управляемых мостов на безопасность движения, износ шин и расход топлива.

Лабораторно - практическая работа №14

Устройство неразрезных и разрезных управляемых мостов.

Тема 3.3 Подвеска автомобиля

Назначение подвески. Типы подвесок. Устройство зависимых и независимых подвесок. Задняя подвеска трехосного автомобиля. Рессоры - назначение, типы, устройство. Стабилизатор поперечной устойчивости - назначение, устройство. Амортизаторы - назначение, устройство. Передача подвесных сил и моментов. Влияние подвески на безопасность дорожного движения.

Лабораторно - практическая работа №15

Устройство и работа различных типов подвесок, рессор, амортизаторов.

Тема 3.4 Колеса и шины

Назначение колес. Типы колес. Устройство колес с глубоким и плоским ободом. Способы крепления покрышки на ободе колеса. Крепление колес на ступицах, полуосях. Назначение шин. Типы шин. Устройство камерных и бескамерных шин. Понятие о диагональных и радиальных шинах. Маркировка шин. Нормальное давление воздуха в шинах. Влияние конструкции и состояния шин на безопасность движения.

Лабораторно - практическая работа №16

Устройство колес, их крепления; камерных и бескамерных шин

Тема 3.5 Кузов. Кабина

Назначение кузова. Типы кузовов легковых автомобилей и автобусов. Устройство несущего кузова легкового автомобиля и автобуса. Устройство кабин и платформы грузового автомобиля. Уплотнение кузова и кабины, защита от коррозии. Устройство сидений. Способы крепления запасного колеса. Устройство дверных механизмов, замков дверей, багажника, стеклоподъемников, стеклоочистителей, зеркал, противосолнечных козырьков. Вентиляция и отопление кузова и кабины. Оперение, капот, облицовка радиатора, крылья, подножки, зашита от коррозии.

Лабораторно - практическая работа №17

Устройство и работа дверей, замков, капота моторного отсека, багажника, стеклоподъемника, стеклоочистителя, вентиляций и отопления.

Раздел 4 Механизмы управления

Тема 4.1 Рулевое управление

Назначение рулевого управления. Основные части рулевого управлений. Схема поворота автомобиля. Назначение рулевой трапеции. Рулевой механизм

- назначение, типы, устройство, работа. Рулевой привод - назначение,- типы, устройство и работ. Понятие о люфтах рулевых тяг, люфте рулевого колёса, усилители рулевого привода, назначение, типы, устройство и работа. Влияние состояния рулевого управления на безопасность движения.

Лабораторно - практическая работа №18

Устройство и работа рулевых механизмов, приводов, усилителей рулевого привода изучаемых автомобилей.

Тема 4.2 Тормозная система

Назначение тормозной системы. Расположение основных элементов тормозной системы на автомобиле. Тормозные механизмы, назначение, типы. Устройство и работа трансмиссионных тормозных механизмов. Тормозные приводы, назначение, типы приводов. Устройство механического, гидравлического и пневматического приводов тормозных механизмов. Усилители тормозных приводов, назначение, типы, работа. Антиблокировочные системы тормозов. Влияние состояния тормозной системы на безопасность дорожного движения.

Лабораторно - практическая работа №19

Устройство и работа тормозных механизмов и колесных тормозных цилиндров, устройство и работа узлов гидравлического привода, узлов пневматического привода тормозных механизмов; усилителей тормозных приводов изучаемых двигателей.

4.Контроль планируемого результата обучения

Контроль по данной дисциплине предусматривает проведение промежуточной аттестации, основными формами которой являются: тестирование, экзамен.

При реализации настоящей рабочей программы предусмотрено проведение:

- зачета-1

- экзаменов -1

Тестовые задания должны быть представлены по разделам, темам, и иметь три основных уровня сложности (минимальный, средний и сложный) для каждого уровня профессиональной квалификации.

В тестах должны быть включены вопросы по следующим разделам:

| Раздел 1 Двигатели автомобильные | 40% |
| --- | --- |
| Раздел 2 Трансмиссия | 20% |
| Раздел 3 Ходовая часть, кузов, кабина | 15% |
| Раздел 4 Механизмы управления | 25% |

5 Литература и средства обучения Основная

- Суебаев Ж. Автомобиль кздэылысы (Оку кдоалы) - Алматы К^азККАбаспасы 2009 ж.

- Алиев Б, Жушсбеков П. Автомобильдерадзылысы. Алматы: НАЗ-9 ЖШС 2005-360 бет.

- Вахламов В.К. Подвижной состав автомобильного транспорта - М: Академия, 2003 - 480 с.

- Тур Е.Я., Серебряков К.Б., Жолобов А.А. Устройство автомобилей, Машиностроение, 1990 г.

- Вишняков Н.Н. и др. Автомобиль. Основы конструкции., Машиностроение, 1986

- Пехальский А.П., Пехальский И.А. «Устройство автомобилей». Москва издательский центр «Академия», 2008 г.

- Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. «Устройство автомобилей», учебное пособие. М.: ИД «ФОРУМ», 2010. - 496 с. (Профессиональное образование).

Рекомендуемые средства обучения

- Заводские инструкции изучаемых автомобилей.

- Комплект «Проекционные наглядно-методические пособия»

- Тематический комплект плакатов

- «Тесты по устройству автомобилей»

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                Зам.директора по УМР                                                                                            _________________Акимжанова А.Ш.

«___»___________2016 г.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПО  ПРЕДМЕТУ

«Устройства автомобиля»

На I-IIсеместр  2016-2017 учебного года

Преподаватель:     Дуйсенбаев Нуржан Аманович

Курс,   группа,   специальность:    1-курс, ТО-16-19р, Спец: 1201000      ___________

Общее количество часов на предмет:            182 часов                в т.ч. теор:                  110часов                          лаб. практ:                 72 часов________

Дано до  начала семестра:____________________________________  в т.ч. теор: __________________________   лаб. практ: _____________________

Дано до начала семестра: _______________________________________   в т.ч. теор:______________ лаб. практ: _____________________

Число часов  в  неделю: ___________________________________________ час ______________________________________________________________

Из них:  на  лабораторные  работы _______________________ час, на практические работы ________________________________________________ час

Курсовой проект: ______________________________________________час ______________________________________________________________

Предусмотрено _________________________________________________________________________________________   час, самост. работы учащихся

Из них предусмотрено ____________________________________________часов___________________ ___________сокращено__________________ час

В т.ч. ________________________________________________________остается на   ___________________________  семестр ___________________ час

Календарно-тематический   план   составлен   в   соответствии   с   программой,       утвержденной  в __________________Астана,  2010__________  году.

Отступление от программы: __________________________________________________________________________________________________________

Одобрен предметной (цикловой) комиссией ______________________________________ ______________________________________________________

«» 2016 г.

Протокол  № __________________ Председатель комиссии  __________________

ПРИМЕЧАНИЕ: ___________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

| № урока | Наименование разделов и тем | Количество часов | Календарные сроки и изучения тем | Вид занятий | Вид. самост. работы и время на его выполнение | Наглядные пособия и технические средства обучения | Домашнее задание с указанием основн.идополн. литературы и время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введение | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-9с |
|  | Назначение и классификация двигателей | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-18с |
|  | Основные параметры двигателя | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты, слайды. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-18с |
|  | Рабочие циклы двигателя | 2 |  | Теор.занятия |  |  |  |
|  | Порядок работы многоцилиндрового двигателя | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-44с |
|  | Назначение и работа кривошипно-шатунного механизма | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты, слайды. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение устройство кривошипно-шатунного механизма | 2 |  | ЛПЗ | Изучение, устройства КШМ и его деталей | Плакаты. |  |
|  | Устройство кривошипно-шатунного механизма и его деталей | 2 |  | Теор.занятия |  | Стенд. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение работы кривошипно-шатунного механизма | 2 |  | ЛПЗ | Виды КШМ, работа и их отличие | Плакаты. |  |
|  | Назначение газораспределительного механизма, типы механизмов | 2 |  | Теор.занятия |  | Стенд. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение устройство газораспределительных механизмов двигателей | 2 |  | ЛПЗ | Опрос 30мин. Назначение и типы ГРМ | Плакаты. |  |
|  | Фазы газораспределения и их влияние на работудвигателя | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-102с |
|  | Изучение работы газораспределительных механизмов двигателей | 2 |  | ЛПЗ | Фазы газорапределения | Плакаты. |  |
|  | Назначение системы охлаждения | 2 |  | Теор.занятия |  | Стенд. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Устройство и работа узлов системы охлаждения | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-106с |
|  | Изучение работы узлов системы охлаждения | 2 |  | ЛПЗ | Устройства и работа жидкостной и воздушной системы охлаждения | Стенд. |  |
|  | Назначение системы смазки | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-106с |
|  | Устройство узлов системы смазки | 2 |  | Теор.занятия |  | Стенд. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение работы узлов системы смазки | 2 |  | ЛПЗ | Устройства систем вентиляции картера |  |  |
|  | Назначение системы питания | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Назначение, устройство и работа простейшего карбюратора | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-106с |
|  | Изучение работы карбюратора | 2 |  | ЛПЗ | Устройства и работа приборов и узлов системы подачи топлива | Плакаты. |  |
|  | Вспомогательные устройства карбюраторов | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Разборка карбюратора | 2 |  | ЛПЗ | Изучение конструкции карбюратора |  |  |
|  | Электронная система впрыскивания топлива: устройство и работа | 2 |  | Теор.занятия | Опрос 30мин. | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-141с |
|  | Устройство узлов подвода топлива, горючей смеси, воздуха и отвода отработавших газов | 2 |  | ЛПЗ | Изучение конструкции двигателя с распределенным впрыска топлива |  |  |
|  | Общее устройство и работа газобаллонных установок | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Схема включения и работа газобаллонных установок | 2 |  | ЛПЗ | Изучение устройства и работа узлов газобалонной установки | Стенд. |  |
|  | Устройство узлов и приборов системы питания двигателей от газобаллонных установок | 2 |  | Теор.занятия |  | Схема. Плакаты | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-211с |
|  | Изучение устройства приборов газобаллонной установки | 2 |  | ЛПЗ | Требовании техники безопасности при эксплуатации газобалонной установки |  |  |
|  | Общее устройство и работа системы питания дизельного двигателя | 2 |  | Теор.занятия |  | Схема. Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение схемы работы приборов системы питания дизельных двигателей | 2 |  | ЛПЗ | Понятие о периоде задержки самовоспламенение топлива | Плакаты. |  |
|  | Устройство и работа приборов системы питания дизельных двигателей | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение устройств приборов системы питания дизельных двигателей | 2 |  | ЛПЗ | Принцип работы топливоподкачивающего насоса низкого давления |  |  |
|  | Общее устройство и работа ТНВД | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-247с |
|  | Изучение устройства ТНВД | 2 |  | ЛПЗ | Устройства и работу регуляторов частоты вращения коленвала |  |  |
|  | Назначение системы зажигания | 2 |  | Теор.занятия | Опрос 30мин. |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-265с |
|  | Устройство приборов систем зажигания | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-257с |
|  | Назначение, устройство и работа системы пуска | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение работы системы зажигания и пуска | 2 |  | ЛПЗ | Назначение, типы и принципиальные схемы систем зажигании. | Плакаты. |  |
|  | Общее устройство трансмиссии | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-277с |
|  | Агрегаты трансмиссии, их назначение и расположение на автомобиле | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
| Всего за I – семестр 84 часов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение и типы сцеплений | 2 |  | Теор.занятия |  | Стенд. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-291с |
|  | Устройство механического, гидравлического и пневматического привода сцепления | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Устройство и работа однодискового и двухдискового сцеплений | 2 |  | ЛПЗ | Устройство одно- и двухдискового сцепления |  |  |
|  | Назначение и типы коробок передач | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-314с |
|  | Схема и принцип работы ступенчатых коробок передач | 2 |  | ЛПЗ | Изучение отличий коробок передач | Плакаты. |  |
|  | Устройство 4-х, 5-ти, 10-ти ступенчатых коробок передач | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение работы 4-х, 5-ти, 10-ти ступенчатых коробок передач, | 2 |  | ЛПЗ | Определение передаточных чисел |  |  |
|  | Гидромеханические коробки передач. Электронные системы управления переключения передач |  |  | Теор.занятия | Опрос 30мин. | Стенд. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-347с |
|  | Изучение работы раздаточных коробок |  |  | ЛПЗ | Устройство и принцип работы раздаточной коробки передач |  |  |
|  | Назначение, устройство и типы карданной передачи |  |  | Теор.занятия |  | Стенд. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-347с |
|  | Изучение работы карданной передачи |  |  | ЛПЗ | Применение карданных шарниров равных угловых скоростей | Стенд. |  |
|  | Типы мостов. Ведущий мост - назначение, устройство | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Устройство одинарных и двойных главных передач | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Назначение, устройство и типы дифференциала | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-347с |
|  | Изучение работы ведущих мостов | 2 |  | ЛПЗ | Работа главной передачи, дифференциала и полу осей | Плакаты. |  |
|  | Назначение, устройство управляемых ведущих мостов | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение работы главных передач и дифференциала | 2 |  | ЛПЗ | Типы дифференциалов изучаемых автомобилей | Плакаты. |  |
|  | Назначение и типы рам.Тягово-сцепное устройство. | 2 |  | Теор.занятия |  | Стенд. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-347с |
|  | Изучение устройство рам, тягово-сцепного устройства и крепления агрегатов | 2 |  | ЛПЗ | Назначение, типы и устройства рам |  |  |
|  | Назначение и типы мостов. | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-376с |
|  | Развал и схождение колес. | 2 |  | Теор.занятия | Опрос 30мин. | Стенд. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-387с |
|  | Изучение устройство неразрезных и разрезных управляемых мостов | 2 |  | ЛПЗ | Основные причины неисправности мостов | Стенд. |  |
|  | Назначение и типы подвесок. | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Устройства и типы рессор, стабилизатор поперечной устойчивости | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-398с |
|  | Назначение, устройство амортизаторов | 2 |  | Теор.занятия |  | Стенд. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение работы различных типов подвесок, рессор, амортизаторов | 2 |  | ЛПЗ | Амортизаторы: назначение, типы, устройство и работа |  |  |
|  | Назначение, типы и устройство колес | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Назначение, типы, устройство и маркировка шин | 2 |  | Теор.занятия |  | Стенд. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение устройство колес, их крепления | 2 |  | ЛПЗ | Силы действующий на колеса автомобиля |  |  |
|  | Назначение и типы кузововавтомобилей и автобусов | 2 |  | Теор.занятия | Опрос 30мин. |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-503с |
|  | Устройство кабин и платформы грузового автомобиля | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение устройство и работа замков, стеклоподъемника, стеклоочистителя, вентиляций и отопления | 2 |  | ЛПЗ |  |  |  |
|  | Назначение и основные части рулевого управления | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение устройство и работа рулевых механизмов | 2 |  | ЛПЗ | Понятие о люфтах рулевых тяг и колонках |  |  |
|  | Назначение, типы, устройство, работа рулевого механизма | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение устройство и работа рулевых приводов | 2 |  | ЛПЗ | Влияния состояния рулевого управления на безопасность движения | Плакаты. |  |
|  | Назначение, типы, устройство, рулевых приводов | 2 |  | Теор.занятия |  | Плакаты, слайды. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение устройство и работа рулевых усилителей | 2 |  | ЛПЗ | Основные неисправности рулевых усилителей |  |  |
|  | Назначение, типы, устройство, усилителя рулевого привода | 2 |  | Теор.занятия | Опрос 30мин. |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение устройство и работа рулевого привода | 2 |  | ЛПЗ | Виды и устройства рулевых приводов | Плакаты. |  |
|  | Назначение тормозной системы. | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение устройство и работа тормозных механизмов | 2 |  | ЛПЗ | Работа тормозных механизмов и приводов | Схема. |  |
|  | Назначение и типы тормозных механизмов | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение устройство и работа колесных тормозных цилиндров | 2 |  | ЛПЗ | Изучение частичной разборки и сборки тормозных механизмов | Плакаты. |  |
|  | Устройство механического, гидравлического и пневматического приводов тормозных механизмов. | 2 |  | Теор.занятия |  |  | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение устройство и работа узлов гидравлического привода | 2 |  | ЛПЗ | Изучение устройства главного тормозного цилиндра | Схема. |  |
|  | Назначение, типы и работа усилителей тормозных приводов | 2 |  | Теор.занятия |  | Схема. | Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ..2004г-520с |
|  | Изучение устройство и работа узлов пневматического привода | 2 |  | ЛПЗ | Изучение конструкции компрессора тормозной системы | Схема. |  |
|  | Изучение устройство и работа усилителей тормозных приводов |  |  | ЛПЗ | Устройство и работа гидровакуумных усилителей тормозного привода |  |  |
| Всего за II – семестр 98 часов |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество часов 182 часов |  |  |  |  |  |  |  |

| № № П/П | Индивидуальное задание (расчетно-графические работы, курсовой проект, отчеты о практике, сдачи норм ГТО и т.д.) | Дата выдачи задания (неделя семестра) | Срок выполнения задания (неделя семестра) |
| --- | --- | --- | --- |

Преподаватель: _Дуйсенбаев Н.А._

«_____»  ____________________  2016г

Отчет преподавателя о выполнении программы за семестр (год)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Преподаватель: _ Дуйсенбаев Н.А._

«_____»  ____________________  2016г

ПЛАН УРОКА № 1

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Введение

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока – плакаты

Цель урока – Цель и содержание предмета

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Классификация автомобилей. Краткая характеристика изучаемых автомобилей.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Общее устройство автомобиля.

Оценки за знания – опрос по теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема 1. Введение

При изучении курса "Устройство автомобиля" речь будет идти о легковых автомобилях бензиновых с карбюраторным (инжекторным) двигателем.
Автомобили в общем случае состоят из трех основных частей:

Двигатель – предназначен для преобразования тепловой энергии в механическую энергию, образующуюся  в виде крутящего момента (М кр.) на маховике.

Шасси – предназначено:

- для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса, изменяя его как по величине, так и по направлению.

- обеспечения движения автомобиля и снижения динамических нагрузок, действующих на автомобиль при его движении по неровностям дороги.

- изменения направления движения и удержания его в заданном направлении движении.

- торможения, остановки автомобиля и удержания его в неподвижном положении.

Кузов – предназначен для размещения рабочего места водителя, пассажиров и их багажа с обеспечением условий комфортности.В зависимости от модели и модификации автомобили могут отличаться  следующими особенностями конструкции:

Двигатель может быть расположен в передней или задней части автомобиля, вдоль или поперек продольной оси автомобиля.

Колеса могут быть ведущими и управляемыми. Ведущими являются те колеса, чье принудительное вращение обеспечивает движение автомобиля.

При этом:

- если ведущими являются задние колеса, то автомобиль считается заднеприводным.

- если ведущими являются передние колеса, то автомобиль считается переднеприводным.

- если ведущими являются задние колеса и передние колеса по формуле 4 х 4, то автомобиль считается полноприводным.

Управляемые - это те колеса, угловой поворот которых вокруг оси крепления позволяет автомобилю изменять направление движения. Управляемые всегда передние колеса.

Автомобиль может использовать механическую, полуавтоматическую и автоматическую коробку переменных передач (КПП).

Кузов на изучаемых автомобилях является несущим. Это означает, что все остальные узлы и агрегаты крепятся непосредственно к кузову, а его днище вместе с подрамником выполняет роль несущей конструкции.

ПЛАН УРОКА № 2

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение и классификация двигателей

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока – плакаты

Цель урока – Назначение и классификация двигателей. Механизмы и системы двигателя.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Определение понятия «двигатель». Назначение и классификация двигателей. Механизмы и системы двигателя.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Устройство двигателей

Оценки за знания – опрос по теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема 2. Назначение и классификация двигателей

Классификация, основные параметры, механизмы и системы двигателя

Двигатели, установленные на большинстве автотранспортных средств, называются двигателями внутреннего сгорания, потому что процесс сгорания топлива с выделением теплоты и превращения ее в механическую работу происходит непосредственно в его цилиндрах.

Двигатели внутреннего сгорания классифицируют по различным признакам.

По способу смесеобразования различают двигатели с внешним смесеобразованием (карбюраторные и газовые), у которых горючая смесь приготовляется вне цилиндров, и двигатели с внутренним смесеобразованием (дизели), у которых рабочая смесь образуется внутри цилиндров.

По способу выполнения рабочего цикла двигатели подразделяются на двух- и четырехтактные.

По числу цилиндров jxmrajenw подразделяются на одно-, двух- и многоцилиндровые.

По расположению цилиндров различают двигатели с вертикальным или наклонным расположением цилиндров в один ряд и V-образные двигатели с расположением цилиндров под углом (при расположении цилиндров под углом 180° двигатель называют оп- позитным, или двигателем с противолежащими цилиндрами).

По способу охлаждения различают двигатели с жидкостным и воздушным охлаждением.

По виду применяемого топлива двигатели подразделяются на бензиновые (карбюраторные, газовые), дизельные и многотопливные.

ПЛАН УРОКА № 3

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Основные параметры двигателя

Вид занятий - теоретическое

Методы урока - пассивный

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Основные параметры двигателя: мертвые точки, ход поршня и объем камеры сгорания, рабочий объем, полный объем цилиндра, степень сжатия.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Общее устройство одноцилиндрового четырехтактного поршневого двигателя Основные параметры двигателя: мертвые точки, ход поршня и объем камеры сгорания, рабочий объем, полный объем цилиндра, степень сжатия.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - основные механизмы и системы двигателей, общее устройство одноцилиндрового четырехтактного двигателя, основные параметры двигателя

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема 3. Устройства и параметры двигателя

Основными конструктивными параметрами двигателя являются диаметр цилиндра, ход поршня и число цилиндров, которые обусловливают его габаритные размеры.

При одном обороте коленчатого вала 3 двигателя (рис. 3.1) поршень 2 делает один ход вниз и один ход вверх. Изменение направления движения поршня в цилиндре 1 происходит в двух крайних точках, называемых мертвыми, так как в них скорость поршня равна нулю.

Крайнее верхнее положение поршня называется верхней мерт-; вой точкой (ВМТ), крайнее нижнее положение поршня — нижней мертвой точкой (НМТ).

Расстояние, проходимое поршнем от ВМТ до НМТ, называется ходом S поршня, который равен удвоенному радиусу R кривошипа:

S=2R.

Следовательно, при перемещении поршня от одной мертвой точки до другой коленчатый вал поворачивается на 180°, т.е. совершает пол-оборота.

Рис. 3.1. Схема двигателя для определения его основных параметров:

1- цилиндр; 2-поршень; 3-коленчатый вал; R-радиус кривошипа; S-ход поршня; Vс-объем камеры сгорания; Va-полный объем цилиндра; Vh-рабочий объем цилиндра; D-диаметр цилиндра; ВМТ-верхняя мертвая точка; НМТ-нижняя мертвая точка

Пространство над днищем поршня при нахождении его в ВМТ называется камерой сгорания, объем которой обозначается Vc. Пространство цилиндра между верхней и нижней мертвыми точками называется его рабочим объемом и обозначается Vh. Сумма объема камеры сгорания Vc и рабочего объема Vh цилиндра составляет полный объем цилиндра, обозначаемый Va.

Рабочий объем цилиндра измеряется в кубических сантиметрах или литрах и определяется по формуле

Vh = nD2S/ 4,

где D — диаметр цилиндра.

ПЛАН УРОКА № 4

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Рабочие циклы двигателя

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Рабочие процессы двигателей (циклы)

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Рабочие процессы двигателей (циклы). Рабочий цикл 4-х тактного карбюраторного и дизельного двигателей. Рабочий цикл 2-х тактного карбюраторного двигателя.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - определить циклы двигателя.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема 4. Рабочие циклы четырехтактных двигателей

Рабочим циклом двигателя называется периодически повторяющийся ряд последовательных процессов, протекающих в каждом цилиндре двигателя и обусловливающих превращение тепловой энергии в механическую работу.

Если рабочий цикл совершается за два хода поршня, т.е. за один оборот коленчатого вала, то такой двигатель называется двухтактным. В настоящее время двухтактные двигатели на автомобилях не применяют, а используют лишь на мотоциклах и как пусковые двигатели на тракторах. Это связано, прежде всего, с тем, что они имеют сравнительно высокий расход топлива и недостаточное наполнение горючей смесью цилиндров из-за плохой их очистки от отработавших газов.

Автомобильные двигатели работают, как правило, по четырехтактному циклу, который совершается за четыре хода поршня, т.е. за два оборота коленчатого вала, и состоит из тактов впуска, сжатия, расширения и выпуска.

Принцип действия, рабочий процесс и устройство двигателя  на примере одноцилиндрового четырехтактного двигателя.

Рабочий процесс двигателя – это совокупность периодически повторяющихся в определенной последовательности, процессов внутри цилиндра двигателя.

Каждый такт – это процесс, происходящий за один ход поршня, т.е. за одно движение поршня от одной мертвой точки до другой мертвой точки. Мертвая точка (МТ) – это верхнее или нижнее положение поршня, при котором его скорость равна нулю. Этих точек две. Соответственно ВМТ – верхняя МТ и НМТ – нижняя МТ.  Когда поршень находится в НМТ, то пространство цилиндра, образующееся над ним, составляет рабочий объем цилиндра. Сумма рабочих объемов всех цилиндров составляет ЛИТРАЖ.
Когда поршень находится в ВМТ, то пространство головки блока цилиндров, образующееся над ним составляет объем камеры сгорания. 
Таким образом, при нахождении поршня в НМТ все образующееся над ним пространство составляет полный объем цилиндра, который чисто арифметически составляет сумму рабочего объема и объема камеры сгорания. 
Отношение полного объема к объему камеры сгорания называется степенью сжатия. Чем больше объем цилиндров двигателя, тем больше мощность самого двигателя, а чем больше степень сжатия, тем больше мощность и экономичность двигателя.

НМТ, ВМТ

Рабочий процесс состоит из четырех тактов: ВПУСК, СЖАТИЕ, РАБОЧИЙ ХОД (сгорание – расширение), ВЫПУСК.

В камеру сгорания двигателя выведены два клапана ГРМ. Один из них  впускной, а другой - выпускной. Впускной клапан обеспечивает впуск в цилиндр горючей смеси. Горючая смесь образуется в системе питания и представляет собой смесь паров бензина и воздуха в определенном между собой соотношении. Выпускной клапан обеспечивает выпуск отработавших в двигателе газов, образующихся в результате сгорания в цилиндре смеси, в атмосферу через выпускной коллектор и систему выпуска отработавших газов. Оба эти клапана не могут быть одновременно открыты, так как нельзя одновременно и впускать смесь и выпускать газы, следовательно, открываются они поочередно. Но закрыты одновременно, они должны быть в двух тактах из четырех.

ПЛАН УРОКА № 5

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Порядок работы многоцилиндрового двигателя

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Схемы взаимного расположения цилиндров в многоцилиндровом двигателе. Порядок работы многоцилиндрового двигателя

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Схемы взаимного расположения цилиндров в многоцилиндровом двигателе. Порядок работы многоцилиндрового двигателя. Работа четырехтактных двигателей с однородным расположением Цилиндров (четырех и шести цилиндровых) и двухрядных с V образным расположением цилиндров (шести и восьми цилиндровых).

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Преимущества и недостатки многоцилиндровых двигателей

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема 5. Порядок работы многоцилиндрового двигателя

Порядок работы многоцилиндрового двигателязависит от типа двигателя (расположения цилиндров) и от количества цилиндров в нем.

Чтобы многоцилиндровый двигатель работал равномерно, такты расширения должны следовать через равные углы поворота коленчатого вала (т. е. через равные промежутки времени). Для определения этого угла продолжительность цикла, выраженную в градусах поворота коленчатого вала, делят на число цилиндров. Например, в четырехцилиндровом четырехтактном двигателе такт расширения (рабочий ход) происходит через 180° (720 : 4) по отношению к предыдущему, т. е. через половину оборота коленчатого вала. Другие такты этого двигателя чередуются также через 180°. Поэтому шатунные шейки коленчатого вала у четырех цилиндровых двигателей расположены под углом 180° одна к другой, т. е. лежат в одной плоскости. Шатунные шейки первого и четвертого цилиндров направлены в одну сторону, а шатунные шейки второго и третьего цилиндров — в противоположную сторону. Такая форма коленчатого вала обеспечивает равномерное чередование рабочих ходов и хорошую уравновешенность двигателя, так как все поршни одновременно приходят в крайнее положение (два поршня вниз и два вверх).

Последовательность чередования одноименных тактов в цилиндрах называют порядком работы двигателя. Порядок работы четырехцилиндровых отечественных     тракторных     двигателей 1—3—4—2. Это означает, что после рабочего хода в первом цилиндре следующий рабочий ход происходит в третьем, затем в четвертом и, наконец, во втором цилиндре. Определенная последовательность соблюдается и в других многоцилиндровых двигателях.

При выборе порядка работы двигателя конструкторы стремятся равномернее распределить нагрузку на коленчатый вал.

Одноименные такты у четырехтактного шестицилиндрового двигателя совершаются через поворот коленчатого вала на 120°. Поэтому шатунные шейки расположены попарно в трех плоскостях под углом 120°. У четырехтактного восьмицилиндрового двигателя одноименные такты происходят через 90° поворота коленчатого вала и его шатунные шейки расположены крестообразно под углом 90° одна к другой.

В восьмицилиндровом четырехтактном двигателе за два оборота коленчатого вала совершается восемь рабочих ходов, что способствует его равномерному вращению.

Порядок работы восьмицилиндровых четырехтактных двигателей 1— 5—4—2—6—3—7—8, а шестицилиндровых 1—4—2—5—3—6.

ПЛАН УРОКА № 6

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение и работа кривошипно-шатунного механизма

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Назначение и общее устройство кривошипно - шатунного механизма

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение и общее устройство кривошипно - шатунного механизма. Блок-картер рядных и «V»-образных двигателей, их назначение и применяемый материал. Масляный поддон. Сапун, его назначение и расположение. Крепление силового агрегата. материал, обработка.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - о назначении деталей КШМ

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

# Тема №6  Назначение и работа кривошипно-шатунного механизма

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) воспринимает давление газов при рабочем ходе и преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное дв

Как работает КШМ Кривошипно-шатунный механизм принимает на себя давление расширяющихся газов, которое возникает в результате сгорания порции топливно-воздушной смеси в герметично закрытой камере сгорания. Другими словами, КШМ преобразует тепловую энергию сгорания топлива в механическую работу

КШМ состоит из блока цилиндров с головкой, поршней с кольцами, поршневых пальцев, шатунов, коленчатого вала, маховика и поддона картера.

## Устройство кривошипно-шатунного механизма

Блок цилиндров является основной деталью двигателя, к которой крепятся все механизмы и детали. Блоки цилиндров отливают из чугуна или алюминиевого сплава. В той же отливке выполнены картер и стенки рубашки охлаждения, окружающие цилиндры двигателя. В блок цилиндров устанавливают вставные гильзы. Гильзы бывают «мокрые» (охлаждаемые жидкостью) и «сухие». На многих современных двигателях применяются безгильзовые блоки. Внутренняя поверхность гильзы (цилиндра) служит направляющей для поршней.

Блок цилиндров сверху закрывается одной или двумя (в V-образных двигателях) головками цилиндров из алюминиевого сплава. В головке блока цилиндров (ГБЦ) размещены камеры сгорания, в которых имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания (в дизелях – для свечей накала). В головках ДВС с непосредственным впрыском также имеется отверстие для форсунок. Для охлаждения камер сгорания вокруг них выполнена специальная рубашка. На головке цилиндров закреплены детали газораспределительного механизма. В ГБЦ выполнены впускные и выпускные каналы и установлены вставные седла и направляющие втулки клапанов. Для создания герметичности между блоком и ГБЦ устанавливается прокладка, а крепление головки к блоку цилиндров осуществлено шпильками с гайками. Головка цилиндров сверху закрывается крышкой. Между ними устанавливается маслоустойчивая прокладка.

ПЛАН УРОКА № 7

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройство кривошипно-шатунного механизма

Вид занятий – лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока – Изучение особенностей устройства кривошипно-шатунных механизмов и их деталей

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Изучение особенностей устройства кривошипно-шатунных механизмов и их деталей, материалов деталей, основных марок двигателей автомобилей и тракторов. Их соединение и крепление.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Тема 1.3 «Кривошипно-шатунный механизм»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению и устройству неподвижной группы деталей кривошипно-шатунных механизмов двигателей: ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-53-11, ЗИЛ-508.10, ЯМЗ-236, КамАЗ-740.10

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение и устройство неподвижной группы деталей кривошипно-шатунных механизмов двигателей

2. Рассмотреть и уметь объяснить:

2.1. Способы крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала

2.2. Способы уплотнения гильз цилиндров в блоке цилиндров

3. Выписать основные параметры, характеризующие неподвижную группу деталей кривошипно-шатунных механизмов изучаемых двигателей:

3.1. Конструктивные особенности блок-картера V-образных двигателей

3.2. Способы повышения износостойкости гильз цилиндров

3.3. Материалы, применяемые при изготовлении деталей неподвижной группы

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЗМЗ-402.10», «Двигатель ЗМЗ-53-11», «Двигатель ЗИЛ-508.10», «Двигатель ЯМЗ-236», «Двигатель

КамАЗ-740.10»

1.2.Детали и узлы кривошипно-шатунного механизма: блок-картер, гильзы цилиндров, головки блока цилиндров, прокладка блока цилиндров

2.Плакаты: «Кривошипно-шатунный механизм», «Неподвижная группа деталей

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Каково назначение КШМ, какие основные детали входят в него?

Какие виды гильз цилиндров существуют? Как их устанавливают и уплотняют в блок-картере? Ответ пояснить схемой.

Чем различаются камеры сгорания дизелей и карбюраторных двигателей? Ответ пояснить схемами.

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 8

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Устройство кривошипно-шатунного механизма и его деталей

Вид занятий – теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока – Устройство кривошипно-шатунного механизма и его деталей

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство кривошипно-шатунного механизма и его деталей. Поршневая группа. Поршень, шатун, поршневые кольца, поршневой палец. Коленчатый вал, маховик, картер двигателя.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Материалы изготовления деталей КШМ

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №8. Устройство кривошипно-шатунного механизма и его деталей

|  | Коренные и шатунные шейки соединяются между собой щеками. Для уменьшения центробежных сил, создаваемых кривошипами, на коленчатом валу выполнены противовесы, а шатунные шейки сделаны полыми. Поверхность коренных и шатунных шеек закаливают токами высокой частоты. В шейках и щеках имеются каналы, предназначенные для подвода масла. В каждой шатунной шейке имеется полость, которая выполняет функцию грязеуловителя. В грязеуловители масло поступает от коренных шеек и при вращении вала частицы грязи, находящиеся в масле, под действием центробежных сил отделяются от масла и оседают на стенках. Очистка грязеуловителей осуществляется через завернутые в их торцы резьбовые пробки только при разборке двигателя. Перемещение вала в продольном направлении ограничивается упорными шайбами. В местах выхода коленчатого вала из картера двигателя имеются сальники и уплотнители, предотвращающие утечку масла. В работающем двигателе нагрузки на шатунные и коренные шейки коленчатого вала очень велики. Для уменьшения трения шейки вала расположены в подшипниках скольжения, которые выполнены в виде металлических вкладышей, покрытых антифрикционным слоем. Вкладыши состоят из двух половинок. Шатунные подшипники устанавливаются в нижней разъемной головке шатуна, а коренные – в блоке и крышке подшипника. Крышки коренных подшипников прикручиваются болтами к блоку цилиндров и стопорятся во избежание самоотвертывания. Чтобы вкладыши не провертывались, в них делают выступы, а в крышках, седлах и головках шатунов – соответствующие им уступы. Маховик уменьшает неравномерность работы двигателя, облегчает его пуск и способствует плавному троганию автомобиля с места. Маховик изготовлен в виде массивного чугунного диска и прикреплен к фланцу коленвала болтами с гайками. При изготовлении маховик балансируется вместе с коленчатым валом. Для того чтобы при разборке двигателя балансировка не нарушилась, маховик устанавливается на несимметрично расположенные штифты или болты. Таким образом исключается его неправильная установка. В некоторых двигателях для снижения крутильных колебаний, передаваемых на КПП, применяются двухмассовые маховики, представляющие собой два диска, упруго соединенные между собой. Диски могут смещаться относительно друг друга в радиальном направлении. На ободе маховика наносятся метки, по которым устанавливают поршень первого цилиндра в в.м.т. при установке зажигания или момента начала подачи топлива (для дизелей). Также на обод крепится зубчатый венец, предназначенный для зацепления с бендиксом стартера. Для уменьшения вибрации в рядных двигателях применяются балансирные валы, расположенные под коленчатым валом в масляном поддоне. |
| --- | --- |

ПЛАН УРОКА № 9

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение работы кривошипно-шатунного механизма

Вид занятий – лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока – Изучение работы кривошипно-шатунного механизма

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа кривошипно-шатунного механизма изучаемых двигателей

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Тема 1.3 «Кривошипно-шатунный механизм»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению и устройству подвижной группы деталей кривошипно-шатунных механизмов двигателей: ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-53-11, ЗИЛ-508.10, ЯМЗ-236, КамАЗ-740.10

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение и устройство подвижной группы деталей кривошипно-шатунных механизмов двигателей

2. Рассмотреть и уметь объяснить:

2.1. Насосное действие поршневых колец

2.2. Способы крепления поршневых пальцев

2.3. Способы фиксации коленчатых валов от осевых смещений

2.4. Способы уплотнения переднего и заднего конца коленчатого вала

3. Выписать основные параметры, характеризующие подвижную группу деталей кривошипно-шатунных механизмов изучаемых двигателей:

3.1. Конструктивные особенности поршней бензиновых и дизельных двигателей

3.2. Типы поршневых колец

3.3. Материалы, применяемые при изготовлении подшипников коленчатого вала

3.4. Конструктивные особенности коленчатых валов рядных и V-образных двигателей

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЗМЗ-402.10», «Двигатель ЗМЗ-53-11», «Двигатель ЗИЛ-508.10», «Двигатель ЯМЗ-236», «Двигатель КамАЗ-740.10»

1.2.Детали и узлы кривошипно-шатунного механизма: поршневая группа, шатуны и шатунные подшипники, коленчатый вал, маховик

2.Плакаты: «Кривошипно-шатунный механизм», «Подвижная группа деталей»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Каковы особенности конструкции коленчатого вала рядных и V-образных двигателей?

Как выполняют уплотнение коленчатого вала? Ответ пояснить схемой.

Как фиксируют коленчатый вал от осевых перемещений? Ответ пояснить схемой.

В чем особенности конструкций поршней карбюраторных двигателей и дизелей?

Как осуществляют подвеску двигателя на раме автомобиля?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 10

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение газораспределительного механизма, типы механизмов

Вид занятий – теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока – Назначение газораспределительных механизмов

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение газораспределительных механизмов. Устройство с нижним и верхним расположением клапанов.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - устройство газораспределения с верхним и нижним расположением клапанов; назначение деталей газораспределения

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

# Тема №10. Назначение газораспределительного механизма, типы механизмов

Газораспределительный механизм (ГРМ) обеспечивает своевременный впуск в цилиндры свежего заряда горючей смеси и выпуск отработавших газов. Он включает в себя элементы привода, распределительную шестерню, распределительный вал, детали привода клапанов, клапана с пружинами и направляющие втулки.

Распределительный вал служит для открытия клапанов в определенной последовательности в соответствии с порядком работы двигателя. Распредвалы отливают из специального чугуна или отковывают из стали. Трущиеся поверхности распределительных валов для уменьшения износа подвергнуты закалке при помощи нагрева токами высокой частоты.

Распредвал может располагаться в картере двигателя либо в головке блока цилиндров. Существуют двигатели с двумя распредвалами в головке цилиндров (в многоклапанных ДВС). Один используется для управления впускными клапанами, второй – выпускными. Такая конструкция называется DOHC (DoubleOverheadCamshaft). Если распредвал один, то такой ГРМ именуется SOHC (SingleOverHeadCamshaft). Распредвал вращается на цилиндрических шлифованных опорных шейках.

Привод клапанов осуществляется расположенными на распределительном валу кулачками. Количество кулачков зависит от числа клапанов. В разных конструкциях двигателей может быть от двух до пяти клапанов на цилиндр (3 клапана – два впускных, один выпускной; 4 клапана – два впускных, два выпускных; 5 клапанов – три впускных, два выпускных). Форма кулачков определяет моменты открытия и закрытия клапанов, а также высоту их подъема.

Привод распределительного вала от коленчатого вала может осуществляться одним из трех способов: ременной передачей, цепной передачей, а при нижнем расположении распредвала - зубчатыми шестернями. Цепной привод отличается надежностью, но его устройство сложнее и цена выше. Ременной привод существенно проще, но ресурс зубчатого ремня ограничен, а в случае его разрыва могут наступить тяжелые последствия.

При обрыве ремня распредвал останавливается, а коленвал продолжает вращаться. Чем это грозит? В простых двухклапанных моторах, где, как правило, поршень конструктивно не достает до головки открытого клапана, ремонт ограничивается заменой ремня. В современных многоклапанных двигателях при обрыве ремня поршни ударяются о клапана, «зависшие» в открытом состоянии. В результате сгибаются стержни клапанов, а также могут разрушиться направляющие втулки клапанов. В редких случаях разрушается поршень.

Еще тяжелее при обрыве ремня приходится дизелям. Так как камера сгорания у них находится в поршнях, то в ВМТ у клапанов остается очень мало места. Поэтому при зависании открытого клапана разрушаются толкатели, распредвал и его подшипники, велика вероятность деформирования шатунов. А если обрыв ремня произойдет на высоких оборотах, возможно даже повреждение блока цилиндров.

Рабочий цикл четырехтактного двигателя происходит за два оборота коленвала. За это время должны последовательно открыться впускные и выпускные клапаны каждого цилиндра. Поэтому распредвал должен вращаться в два раза медленнее коленвала, а, следовательно, шестерня распредвала всегда в два раза больше шестерни коленвала. Клапаны в цилиндрах должны открываться и закрываться в зависимости от направления движения и положения поршней в цилиндре. При такте впуска, когда поршень движется от в.м.т. к н.м.т., впускной клапан должен быть открыт, а при тактах сжатия, рабочего хода и выпуска – закрыт. Чтобы обеспечить такую зависимость, для правильной установки на шестернях ГРМ делают метки.

Привод клапанов может осуществляться разными способами.

ПЛАН УРОКА № 11

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока – Изучение устройство газораспределительных механизмов двигателей

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока – Изучение устройства и работы газораспределительных механизмов основных марок двигателей и их деталей.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Изучение устройства и работы газораспределительных механизмов основных марок двигателей и их деталей.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема 1.4 «Газораспределительный механизм»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе привода распределительного вала, передаточных деталей механизмов газораспределения двигателей ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-53-11, ЗИЛ-508.10, ЯМЗ-236, КамАЗ-740.10

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу привода распределительного вала и передаточных деталей механизма газораспределения

2. Рассмотреть и уметь объяснить:

2.1. Передачу усилия от коленчатого вала к распределительному валу

2.2. Конструкции механизмов газораспределения с верхним и нижним расположением клапанов

2.3. Конструкции механизмов газораспределения с верхним и нижним расположением распределительного вала

2.4. Способы фиксации распределительного вала от осевых смещений

3. Выписать основные параметры, характеризующие привод распределительного вала и передаточные детали механизма газораспределения изучаемых двигателей

3.1. Тип привода распределительного вала

3.2. Типы толкателей

3.3. Типы штанг

3.4. Конструктивные особенности механизмов газораспределения с верхним и нижним расположением клапанов

3.5. Конструктивные особенности механизмов газораспределения с верхним и нижним расположением распределительного вала

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЗМЗ-402.10», «Двигатель ЗМЗ-53-11», «Двигатель ЗИЛ-508.10», «Двигатель ЯМЗ-236», «Двигатель КамАЗ-740.10»

1.2.Детали и узлы механизма газораспределения: распределительный вал и его привод, передаточные детали (толкатели, штанги, коромысла)

2.Плакаты: «Механизм газораспределения», «Фазы газораспределения»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Какие виды механизмов газораспределения существуют? Дать их сравнительную характеристику.

Как чередуются фазы газораспределения? Ответ пояснить схемой.

Каким образом согласуется работа КШМ и ГРМ?

Каким образом распределительные валы фиксируются от осевых перемещений? Ответ пояснить схемой.

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 12

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Фазы газораспределения и их влияние на работу двигателя

Вид занятий – теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока – Фазы газораспределения и их влияние на работу двигателя

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Фазы газораспределения и их влияние на работу двигателя. Определение фазы газораспределения и влияние на работу его изменения.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Что дает изменение фазы газораспределения

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №12. Фазы газораспределения и их влияние на работу двигателя

Клапаны служат для периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов. Клапан состоит из головки и стержня. Головка клапана имеет узкую, скошенную под определенным углом, фаску. Фаска клапана должна плотно прилегать к фаске седла. Для этой цели их взаимно притирают. Головки впускных и выпускных клапанов имеют неодинаковый диаметр. Для лучшего наполнения цилиндров свежей горючей смесью диаметр головки впускного клапана делают больше. Клапаны во время работы двигателя нагреваются неодинаково. Выпускные клапаны, контактирующие с отработанными газами, нагреваются больше. Поэтому их изготавливают из жароупорной стали.

Стержень клапана цилиндрической формы в верхней части имеет выточку для деталей крепления клапанной пружины. Стержень выпускного клапана - полый, с натриевым наполнением для лучшего охлаждения. Стержни клапанов помещают в направляющих втулках, изготовленных из чугуна или металлокерамики. Втулки запрессовывают в головку цилиндров.

Клапан прижимается к седлу при помощи цилиндрической стальной пружины. Кроме того, пружина не дает возможности клапану отрываться от коромысла. Пружина имеет переменный шаг витков, что необходимо для устранения ее вибрации. Другой вариант борьбы с вибрацией - установка двух пружин меньшей жесткости, имеющих противоположную навивку. Пружина одной стороной упирается в шайбу, расположенную на головке цилиндров, а другой – в упорную тарелку. Упорная тарелка удерживается на стержне клапана при помощи двух конических сухарей, внутренний буртик которых входит в выточку стержня клапана. Для уменьшения проникновения масла по стержням клапанов в камеру сгорания двигателя на стержни клапанов надеты маслоотражательные колпачки.

## Фазы газораспределения

В теории открытие и закрытие клапанов должно происходить в моменты прихода поршня в мертвые точки. Однако в связи инерционностью процесса, особенно при больших оборотах коленвала, этого периода времени недостаточно для впуска свежей смеси и выпуска отработанных газов. Поэтому впускной клапан открывается до прихода поршня в в.м.т. в конце такта выпуска, т.е. с опережением в пределах 9-24 градусов поворота коленчатого вала, а закрывается в начале такта сжатия, когда коленвал пройдет положение н.м.т на 51-64 градусов. Таким образом, продолжительность открытия впускного клапана составит 240-270 градусов поворота коленчатого вала, что значительно увеличивает количество поступаемой в цилиндры горючей смеси.

Выпускной клапан открывается за 44-57 градусов до прихода поршня в н.м.т. в конце рабочего хода и закрывается после прихода поршня в в.м.т. такта выпуска на 13-27 градусов. Продолжительность открытия выпускного клапана составляет 240-260 градусов поворота коленчатого вала.

ПЛАН УРОКА № 13

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока – Изучение работы газораспределительных механизмов двигателей

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока – Устройство и работа газораспределительных механизмов двигателей

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа газораспределительных механизмов двигателей.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Тема 1.4 «Газораспределительный механизм»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе клапанного узла и механизма вращения клапана механизмов газораспределения двигателей ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-53-11, ЗИЛ-508.10, ЯМЗ-236, КамАЗ-740.10

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу клапанного узла и механизма вращения клапана механизма газораспределения

2. Рассмотреть и уметь объяснить:

2.1. Способы крепления сухарей на стержне клапана

2.2. Способы увеличения отвода теплоты от тарелки клапана

2.3. Конструкцию механизма вращения выпускного клапана

2.4. Передачу усилия от механизма вращения клапана на стержень клапана

2.5. Тепловой зазор в механизме и его влияние на работу двигателя

3. Выписать основные параметры, характеризующие клапанный узел и механизм вращения клапана изучаемых двигателей

3.1. Конструктивные особенности впускных и выпускных клапанов

3.2. Материалы, применяемые при изготовлении деталей клапанного узла

3.3. Типы механизмов вращения клапана

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЗМЗ-402.10», «Двигатель ЗМЗ-53-11», «Двигатель ЗИЛ-508.10», «Двигатель ЯМЗ-236», «Двигатель

КамАЗ-740.10»

1.2.Детали и узлы механизма газораспределения: клапана, пружины, тарелки, сухари, направляющие втулки, механизм вращения

2.Плакаты: «Механизм газораспределения», «Фазы газораспределения», «Механизм вращения клапана»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Каково назначение клапанов, в чём особенности конструкций выпускных клапанов?

Как работает механизм вращения выпускного клапана? Ответ пояснить схемой.

Для чего нужен и как регулируется тепловой зазор в механизме газораспределения?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 14

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока – Назначение системы охлаждения

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Типы систем охлаждения Устройство и работа закрытой жидкостной системы охлаждения.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - проводить наличие охлаждающей жидкости, проверить и провести натяжение ремня приводи водяного насоса.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - устройство и работу закрытой жидкостной системы охлаждения; назначение радиатора, устройство, термостат, водяной насос; назначение и работа паровою и воздушного клапана;

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №14.  Назначение системы охлаждения

При сгорании рабочей смеси в цилиндрах двигателя температура газов достигает 2500о С. Это вызывает сильный нагрев деталей и может привести к:

- заклиниванию поршней в цилиндре

- обгоранию головок клапанов

- выгоранию смазки

- выплавлению вкладышей подшипников

- потере мощности двигателя.

Для предупреждения этого в двигателе необходимо поддерживать определенный тепловой режим, что обеспечивается системой охлаждения. 
Система охлаждения может быть воздушной, когда охлаждение двигателя достигается набегающим потоком воздуха, и жидкостной с элементами воздушной (комплексной). 
Температура охлаждающей жидкости поддерживается в пределах 80о С-90о С на всех режимах работающего двигателя.
При воздушном охлаждении тепловой режим двигателя определяется температурой масла в системе смазки - 90о С-120о С.
На рассматриваемых автомобилях система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. 
Заполняется система охлаждения раствором Тосол А-40, который при температуре ниже -40о С превращается в густую массу.

Система охлаждения двигателя включает в себя:

- Рубашку охлаждения блока и головки цилиндров.

- Радиатор с заливной горловиной

- Расширительный бачок

- Термостат

- Соединительные патрубки и шланги

- Сливные пробки (краники)

- Водяной насос центробежного типа

- Вентилятор

- Датчик и указатель температуры охлаждающей жидкости.

ПЛАН УРОКА № 15

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Устройство и работа узлов системы охлаждения

Вид занятий – лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Изучение агрегатов системы охлаждения двигателей автомобилей

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - проводить наличие охлаждающей жидкости, проверить и провести натяжение ремня приводи водяного насоса.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №15.  Устройство и работа узлов системы охлаждения

Радиатор:
Состоит из нижнего и верхнего латунных бачков, припаянных к сердцевине. Патрубки бачков соединяют радиатор с рубашкой охлаждения блока цилиндров и центробежным насосом.
Центробежный насос:
Обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения. 
Вентилятор:четырехлопастной, пластмассовый, служит для создания направленного потока воздуха через сердцевину радиатора. Лопасти вентилятора вместе с приводным шкивом крепятся болтами к ступице вала центробежного насоса.
Вентилятор может иметь специальный электрический двигатель, который приводит его во вращение при достижении охлаждающей жидкостью определенной температуры, и останавливается, когда ее температура опускается ниже установленного уровня.

Принцип работы системы охлаждения:

Центробежный насос приводится во вращение от шкива коленчатого вала через ременную передачу всегда, когда работает двигатель. Захватывает жидкость из нижней части радиатора и нагнетает ее в рубашку охлаждения головки блока и блока цилиндров.

Термостат служит для ускорения прогрева двигателя после его пуска и автоматического поддержания теплового режима при движении.
Устанавливается перед входом охлаждающей жидкости в насос. Двухклапанный, неразборный. Внутри корпуса помещен термоэлемент. Термочувствительный элемент состоит из стакана с резиновой вставкой, а между стенками стакана помещается твердый наполнитель ЦЕРЕЗИН (кристаллический воск), обладающий большим коэффициентом объемного расширения. 
При температуре менее 80о С термоэлемент находится в нижнем положении и клапан закрыт. Вода циркулирует по малому кругу (только в рубашке охлаждения). Двигатель быстро прогревается и при 80о С-90о С элемент расширяется и открывает давлением клапан, и вся жидкость проходит через радиатор по большому кругу.

Полностью клапан открывается при температуре 95о С. Набегающим потоком воздуха при движении автомобиля жидкость, проходящая по тонким трубочкам радиатора, охлаждается и опускается в его нижнюю часть, откуда захватывается насосом. Когда автомобиль стоит с работающим двигателем или движется с малой скоростью основную роль в охлаждении играет вентилятор. Он затягивает воздух извне через радиатор, а своей реактивной струей дополнительно охлаждает двигатель.

Кроме того, на автомобилях без кондиционера система используется для обогрева салона автомобиля. Для этого от рубашки охлаждения отводится с помощью трубочек горячая жидкость к расположенному в салоне специальному радиатору отопителя. Для регулирования потока жидкости используется специальный кран отопителя, а воздух через этот радиатор циркулирует по салону с помощью специального возле радиатора расположенного вентилятора, либо извне, через воздухозаборник.

ПЛАН УРОКА № 16

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение работы узлов системы охлаждения

Вид занятий – лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Изучение агрегатов системы охлаждения двигателей

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа узлов системы охлаждения изучаемых двигателей

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Тема 1.5 «Система охлаждения»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе системы охлаждения двигателей ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-53-11, ЗИЛ-508.10, ЯМЗ-236, КамАЗ-740.10

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу системы охлаждения бензиновых и дизельных двигателей

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Путь охлаждающей жидкости по малому кругу циркуляции

2.2.Путь охлаждающей жидкости по большому кругу циркуляции

2.3.Принудительная циркуляция воздуха в двигателе с воздушным охлаждением

2.4.Путь масла в приводе гидромуфты

3. Выписать основные параметры, характеризующие системы охлаждения изучаемых двигателей

3.1.Тип системы охлаждения.

3.2.Применяемые охлаждающие жидкости

3.3.Тип жидкостного насоса и место его установки

3.4.Тип термостата и место его установки

3.5.Как осуществляется привод насоса и вентилятора?

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЗМЗ-402.10», «Двигатель ЗМЗ-53-11», «Двигатель ЗИЛ-508.10», «Двигатель ЯМЗ-236», «Двигатель КамАЗ-740.10»

1.2.Детали и приборы системы охлаждения: радиатор, жидкостный насос, термостат, вентилятор, гидромуфта привода вентилятора

2.Плакаты: «Система охлаждения двигателя», «Приборы системы охлаждения»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

1.Для чего нужна система охлаждения?

2.Каковы конструктивные особенности жидкостных систем охлаждения по сравнению с воздушными?

3.Как происходит циркуляция жидкости в системе охлаждения?

4.Каковы особенности закрытой системы охлаждения?

5. Какие основные элементы входят в закрытую жидкостную систему охлаждения, каково их назначение?

6.Какие механизмы используют для подогрева системы жидкостного охлаждения перед пуском двигателя в холодное время года? Как они устроены?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 17

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение системы смазки

Вид занятий – теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Общее устройство и работа системы смазки

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Общее устройство и работа системы смазки. Основные элементы системы смазки.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - общее устройство системы смазки

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №17.  Назначение системы смазки

Система смазки

Назначение системы смазки заключается в подводе к трущимся деталям достаточного количества масла, необходимого для уменьшения трения  между сопряженными деталями, охлаждения их поверхностей, удалении частиц металла, образующихся вследствие износа, и защиты деталей от коррозии.      

Система смазки двигателя состоит из:

- Запаса моторного масла, расположенного в поддоне картера

- Масляного фильтра

- Системы каналов и проточек, поводящих масло к трущимся частям.

- Датчика, расположенного на двигателе  и указателя давления масла, расположенного на панели приборов управления.

- Системы вентиляции картерных газов.

ПЛАН УРОКА № 18

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Устройство узлов системы смазки

Вид занятий – теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Устройство и работа системы смазки

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Основные элементы системы смазки, маслоприемники, масляные насосы, фильтры грубой и тонкой очистки: неполнопоточные и полнопоточные; радиаторы.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - общее устройство системы смазки, основные узлы и детали, назначение и устройство

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №18.Устройство узлов системы смазки

Масляный насос: служит для создания давления масла в системе и подачи его к трущимся поверхностям деталей. Насос шестеренчатый. Состоит из корпуса,  двух шестерен (ведомая-ведущая),  приводного вала и  оси.
Привод осуществляется непосредственно от коленчатого вала.

Масляный фильтр: служит для очистки масла от продуктов износа. Фильтр состоит из корпуса,  фильтрующего элемента (основной бумажный, дополнительный пластмассовый),  перепускного и противодренажного клапанов. (Резиновый клапан, пропускает масло в корпус, но не позволяет вытекать из корпуса).
Перепускной клапан обеспечивает подачу неочищенного масла к смазывающим поверхностям, минуя фильтр в случае загрязнения фильтрующего элемента.

Принцип работы системы смазки.

Моторное масло под давлением, созданным насосом, подается в фильтр. Очищенное масло от фильтра поступает по каналам и проточкам ко всем точкам смазки, откуда самотеком опускается в поддон картера. Для измерения уровня масла имеется специальный щуп, однако измерять уровень необходимо до пуска двигателя или примерно через 30 минут после его остановки.

Вентиляция картера необходима для поддержания в нем нормального давления и удаления паров бензина и газов. Отсос картерных газов в смесительную камеру карбюратора осуществляется через специальный золотник, расположенный на оси дроссельной заслонки.

Масло, используемое в системе смазки, может быть минеральным, полусинтетическим и синтетическим. Смешивать между собой эти масла нельзя. Можно полностью заменить одно масло на другое.

ПЛАН УРОКА № 19

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение работы узлов системы смазки

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Изучение устройства и принципа работы агрегатов системы смазки.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Изучение устройства и принципа работы агрегатов системы смазки. Ознакомление с конструктивными особенностями систем смазки двигателей различных марок.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

Тема 1.6 «Смазочная система»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе системы смазки двигателей ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-53-11, ЗИЛ-508.10, ЯМЗ-236, КамАЗ-740.10

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу систему смазки бензиновых и дизельных двигателей

2. Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Путь масла из поддона до всех смазываемых элементов

2.2. Способы подачи масла к трущимся деталям

2.3. Вентиляция картера в двигателях

2.4. Регулирование давления в системе смазки

3. Выписать основные параметры, характеризующие системы смазки изучаемых двигателей:

3.1. Тип системы смазки

3.2. Применяемые масла

3.3. Элементы двигателя, смазываемые: под давлением, разбрызгиванием, самотеком, масляным туманом

3.4. Тип системы вентиляции картера

3.5. Типы масляных фильтров

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЗМЗ-402.10», «Двигатель ЗМЗ-53-11», «Двигатель ЗИЛ-508.10», «Двигатель ЯМЗ-236», «Двигатель КамАЗ-740.10»

1.2.Детали и приборы системы смазки: масляный насос, маслоприемник, масляные фильтры, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, центробежный очиститель, масляный радиатор.

2.Плакаты «Смазочная система», «Приборы смазочной системы»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Какие обязательные элементы должны быть в смазочных системах двигателей? Каково их назначение?

Каковы особенности подвода масла к наиболее нагруженным деталям двигателя?

Как осуществляется подвод масла к механизмам газораспределения V-образных двигателей?

Каким образом происходит очистка масла в смазочной системе?

Для чего нужна и как происходит вентиляция картера двигателя?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 20

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение системы питания

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Общее устройство и работа системы питания.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Общее устройство и работа системы питания. Горючая смесь.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - о системе питания, применяемых видах топлива для ДВС

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №20. Назначение системы питания

Основное назначение системы питания двигателя — бесперебойно снабжать цилиндры двигателя горючей смесью. В состав системы питания (рис. 16) входят следующие узлы и детали: топливный бак, топливные проводы, топливный насос, карбюратор, воздушный фильтр, впускной и выпускной трубопроводы и глушитель.

Рис. 16. Схема и назначение системы питания двигателя.

Прежде чем изучить устройство приборов системы питания, познакомимся с тем, что представляет собой топливо и, в частности, бензин, который, как правило, применяют на легковых автомобилях. Отечественная нефтеперерабатывающая промышленность снабжает автомобилистов бензином следующих сортов: А-66, А-72, А-76, АИ-93, АИ-98. Буква "А" обозначает, что это бензин автомобильный, а цифра 76 характеризует его антидетонационную стойкость (еще называют октановое число). Чем выше эта цифра, тем лучше качество бензина. С целью повышения антидетонационных свойств бензина к нему иногда добавляют этиловую жидкость. Этот сорт бензина имеет красноватый цвет и его называют этилированным. Он ядовит, и поэтому такой бензин нельзя подсасывать через шланг ртом, нельзя мыть им руки и детали. Пары этилированного бензина также опасны и могут вызвать отравление.

Система питания двигателя автомобиля состоит из топливного бака, топливного насоса, воздушного фильтра, карбюратора, топливопроводов, впускного и выпускного трубопроводов, трубы глушителей, основного и дополнительного глушителей (рис. 2).

Топливо из бака 6 подается насосом 7 по топливопроводам 5 в карбюратор 4. Через воздушный фильтр 1 в карбюратор поступает воздух.

ПЛАН УРОКА № 21

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение, устройство и работа простейшего карбюратора

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Простейшие карбюраторы. Назначение, устройство и работа простейшего карбюратора

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Простейшие карбюраторы. Назначение, устройство и работа простейшего карбюратора. Требования к карбюратору, режимы работы двигателя и составы смесей на этих режимах

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Устройствокарбюраторов, ограничителя максимальной частоты

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №21.  Назначение, устройство и работа простейшего карбюратора

Простейший карбюратор состоит из поплавковой и смесительной камер.

Поплавковая камера карбюратора обеспечивает поддержание постоянного уровня топлива в ней с помощью специального поплавка, изменяющего положение игольчатого клапана. Топливный насос работает постоянно при работающем двигателе, однако нагнетает топливо лишь тогда, когда открыт игольчатый клапан. Когда игольчатый клапан закрыт, насос перегоняет топливо между полостями.

По мере расходования топлива поплавок опускается, и топливо поступает в поплавковую камеру. Поплавок начинает всплывать, закрывая игольчатый клапан и перекрывая поступление топлива в поплавковую камеру. 
Истечение топлива из поплавковой камеры карбюратора происходит под действием разрежения, создаваемого в смесительной камере карбюратора через жиклер.

Жиклер - это такая гайка, с калиброванным отверстием в ней, которая обеспечивает прохождение строго определенного количества топлива в единицу времени.

Смесительная камера карбюратора обеспечивает смешивание бензина и воздуха в диффузоре, диаметр которого так соотносится с отверстием в топливном жиклере, чтобы обеспечить их соотношение 1 к 15. Ниже смесительной камеры расположена дроссельная заслонка, приводимая в действие педалью акселератора. Когда педаль не нажата, заслонка закрыта, разрежение не создается и смесь не образуется.

Нажатие на педаль акселератора приводит к появлению разрежения и образованию горючей смеси. Выше смесительной камеры находится воздушная заслонка системы пуска двигателя. Ее открытие и закрытие обеспечивает при пуске двигателя более богатой по составу смеси. Для работы двигателя на средних нагрузках предназначена главная дозирующая система (ГДС), которая готовит обедненную по составу смесь.

Получение полной мощности достигается нажатием на педаль акселератора более чем на 3/4 ее хода (включается экономайзер), либо при резком нажатии на педаль акселератора (включается ускорительный насос). Работу двигателя на холостом ходу обеспечивает специальная система холостого хода. Эта система имеет возможность регулировки состава смеси принудительно снаружи с помощью винта количества смеси и винта качества смеси.

ПЛАН УРОКА № 22

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение работы карбюратора

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Изучение работы карбюратора

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа карбюраторов изучаемых автомобилей, узлов подвода топлива, горючей смеси, воздуха и отвода отработавших газов

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – применяемое оборудование, приспособление и инструмент

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

Тема 1.7 «Система питания бензинового двигателя»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе карбюраторов К-135 и К-90

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу карбюраторов К-135 и К-90

2. Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Путь подачи топлива главной дозирующей системой

2.2. Путь подачи топлива системой холостого хода

2.3. Путь подачи топлива экономайзером

2.4. Путь подачи топлива ускорительным насосом

2.5. Работу экономайзера принудительного холостого хода

3. Выписать основные параметры, характеризующие карбюраторы К-135 и К-90:

3.1. Тип карбюратора

3.2. Способы проверки и регулирования уровня топлива в поплавковой камере

3.3. Основные конструктивные особенности карбюраторов

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Карбюраторы К-135, К-90

1.2.Детали карбюраторов

2.Плакаты «Карбюраторы», «Системы карбюраторов»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы

Краткая характеристика карбюраторов К-135 и К-90

Общее устройство карбюратора

Описать работу карбюратора К-135 на режиме холостого хода

Описать работу карбюратора К-90 на режиме максимальных нагрузок

Назначение, устройство и работа экономайзера принудительного холостого хода

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 23

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Вспомогательные устройства карбюраторов

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Главная, дозирующая система, назначение, устройство

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Главная, дозирующая система, назначение, устройство. Типы главных дозирующих систем изучаемых карбюраторов, их устройство и работа. Вспомогательные устройства карбюраторов. Устройство карбюраторов, ограничителя максимальной частоты

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом –Управление карбюратором

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №23.  Вспомогательные устройства карбюраторов

Кроме основных устройств, производящих компенсацию смеси при эксплуатационных режимах двигателя, вводятся вспомогательные устройства карбюратора, которые обеспечивают подачу экономичного количества топлива на всех режимах работы двигателя. К ним относят: экономайзер, эконостат, систему холостого хода, ускорительный насос, пусковые устройства и ограничители частоты вращения.

Экономайзер. Он служит для подачи при полном открытии дроссельной заслонки дополнительного количества топлива и перехода двигателя с наиболее экономичного режима на режим наибольшей мощности. На рис. 105 показана схема карбюратора с экономайзером. Экономайзеры могут быть включены в главную дозирующую систему карбюратора последовательно и параллельно и иметь механические или пневматические приводы.

Эконостат. В последнее время на многих карбюраторах применяют обогатительные устройства, называемые эконостами, которые представляют собой разновидность экономайзеров, но в отличие от них не имеют каких-либо подвижных частей. Эконостат работает автоматически под воздействием перепада давлений в зоне расположения их распылителя и действует в ограниченном диапазоне режимов работы двигателя. Если эксномайзер служит для обогащения смеси до мощ-ностного состава при полных нагрузках, то эконостат используют для предупреждения перекомиенсации горючей смеси при частичных нагрузках.

Ускорительный насос. Он предназначен для быстрой подачи дополнительной порции топлива при резком открытии дроссельной заслонки во избежание переобеднения горючей смеси.

Пусковые устройства. При пуске двигателя в холодное время года процесс смесеобразования происходит неудовлетворительно, топливо распыливается и перемешивается с воздухом, испарившееся топливо частично конденсируется на стенках цилиндра в виде капелек. Несмотря на общий избыток топлива в цилиндре, концентрация паров бензина в воздухе не превышает нижнего предела воспламеняемости горючей смеси.

Для облегчения запуска двигателя горючую смесь резко обогащают и принимают меры по интенсификации испарения топлива в смеси с тем, чтобы его концентрация достигла пределов воспламеняемости. Достигается это в основном понижением давления во впускном тракте. Пуск двигателя производится с помощью воздушной заслонки или пускового карбюратора.

ПЛАН УРОКА № 24

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Разборка и сборка карбюраторов

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Изучение устройства и принципа работы карбюраторов

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Изучение устройства и принципа работы карбюраторов

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемое оборудование, приспособление и инструмент

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8

Тема 1.7 «Система питания бензинового двигателя»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе карбюратора К-151

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу карбюратора К-151

2. Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Путь подачи топлива главной дозирующей системой основной камеры

2.2. Путь подачи топлива системой холостого хода основной камеры

2.3. Путь подачи топлива эконостатом

2.4. Путь подачи топлива ускорительным насосом

2.5. Путь подачи топлива переходной системой

2.6. Работу экономайзера принудительного холостого хода

3. Выписать основные параметры, характеризующие карбюраторК-151:

3.1. Тип карбюратора

3.2. Способ проверки и регулирования уровня топлива в поплавковой камере

3.3. Основные конструктивные особенности карбюратора

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Карбюраторы К-151

1.2.Детали карбюраторов

2.Плакаты «Карбюраторы», «Системы карбюраторов»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Тюфяков А.С. Карбюратор К-151. – М.: За рулем, 1999.

Контрольные вопросы:

Краткая характеристика карбюратора К-151

Общее устройство карбюратора

Описать работу карбюратора К-151 на режиме ускорения

Дополнительные устройства карбюратора К-151

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 25

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Электронная система впрыскивания топлива: устройство и работа

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Электронная система впрыскивания топлива: устройство и работа

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Электронная система впрыскивания топлива: устройство и работа. Устройство и работа каталитических нейтрализаторов

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Влияниеотработавших газов на загрязнение окружающей среды

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема 25.Электронная система впрыскивания топлива

Система впрыска топлива с электронным управлением работает на некоторых основных принципах. Далее подробно описана работа системы впрыска топлива с электронным управлением (EFI) стандартного типа.

Система впрыска топлива с электронным управлением может быть подразделена на три основные подсистемы. Это: система подачи топлива, система всасывания воздуха и электронная система управления.

Система подачи топлива

- Система подачи топлива состоит из топливного бака, топливного насоса, топливного фильтра, подающего топливопровода (направляющей-распределителя для топлива), топливной форсунки, регулятора топливного давления и обратного топливопровода.
- Топливо подается из бака в форсунку с помощью электрического топливного насоса. Насос обычно расположен внутри или рядом с топливным баком. Загрязнения отфильтровываются высокомощным встроенным топливным фильтром.
- Постоянное давление топлива поддерживается при помощи регулятора топливного давления. Топливо, не направленное во всасывающий трубопровод через форсунку, возвращается в бак по обратному топливопроводу.

ПЛАН УРОКА № 26

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Устройство узлов подвода топлива, горючей смеси, воздуха и отвода отработавших газов

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Устройство узлов подвода топлива, горючей смеси, воздуха и отвода отработавших газов

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа карбюраторов изучаемых автомобилей, узлов подвода топлива, горючей смеси, воздуха и отвода отработавших газов

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемое оборудование, приспособление и инструмент

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9

Тема 1.7 «Система питания бензинового двигателя»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе приборов системы питания карбюраторных двигателей

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу приборов системы питания карбюраторных двигателей

2. Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Путь подачи топлива из топливного бака в поплавковую камеру

2.2. Путь подачи воздуха в карбюратор

2.3. Работу топливного насоса при механическом и ручном приводе

2.4. Работу воздухоочистителя фильтрующего и инерционного типа

2.5. Работу глушителя шума системы выпуска отработавших газов

3. Выписать основные параметры, характеризующие приборы системы питания изучаемых карбюраторных двигателей:

3.1. Тип топливных фильтров

3.2. Тип воздухоочистителей

3.3. Тип топливных насосов

3.4. Тип глушителей шума системы выпуска отработавших газов

3.5. Способы подогрева горючей смеси во впускном трубопроводе

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЗМЗ-402.10», «Двигатель ЗМЗ-53-11», «Двигатель ЗИЛ-508.10»,

1.2.Приборы узлы и детали системы питания карбюраторных двигателей: топливные фильтры, топливные насосы, воздухоочистители, глушители шума выпуска отработавших газов, каталитический нейтрализатор, впускные и выпускные трубопроводы.

2.Плакаты

Плакаты «Система питания карбюраторных двигателей», «Приборы системы питания карбюраторных двигателей»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Как устроен и работает пневмоцентробежный ограничитель частоты вращения коленчатого вала?

Для чего нужны приборы подачи и очистки топлива, как они устроены?

Какие типы воздухоочистителей применяются для очистки воздуха, в чем особенности их конструкции?

Как организован выпуск отработавших газов?

Для чего нужна и как осуществляется нейтрализация отработавших газов?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 27

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока -Общее устройство и работа газобаллонных установок

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Виды газов применяемых в газоболонных автомобилях

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала – Сжиженные газы применяемых в газоболонных автомобилях. Сжатые газы применяемых в газоболонных автомобилях.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - требования предъявляемых к газоболонным автомобилям

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема 27.  Общее устройство и работа газобаллонных установок

По виду газообразного топлива газобаллонные установки для двигателей внутреннего сгорания подразделяются на три типа: для сжатого природного газа, жидкого метана и сжиженного пропан-бутанового газа. Газобаллонная установка, вне зависимости от вида применяемого газа, состоит из баллонов для хранения и транспортировки газа, испаряющего или подогревающего устройства, газового редуктора, дозирующего устройства, смесителя, трубопровода и контрольных приборов.

Приборы и аппараты, применяемые для любого вида газа, не имеют существенных отличий по принципу действия. Исключение составляют баллоны для хранения и транспортировки газа. Это объясняется тем, что сжатый природный газ хранится при высоком давлении (до 20 МПа) и требует толстостенных сосудов. Жидкий метан содержится при температуре кипения (—161 °С) в изотермических сосудах, а сжиженный пропан-бутановый газ имеет максимальное рабочее давление 1,6 МПа и для его хранения и транспортировки на автомобилях используют баллоны с толщиной стенок от 3,0 до 6,0 мм и вместимостью до 300 л.

Сжиженный пропан-бутановый газ из всех газообразных топлив, наиболее близко подходит к бензину по концентрации энергии в единице объема, по способу хранения и другим эксплуатационным качествам. Его наиболее широко применяют в качестве топлива для двигателей автомобилей.

С 1975 г. начат серийный выпуск газобаллонных автомобилей ЗИЛ-138 и ГАЗ-53-07. На этих автомобилях установлены газовые двигатели. Их газобаллонные установки рассчитаны на избыточное давление 1,6 МПа и обеспечивают хранение сжиженного газа, его испарение, очистку, ступенчатое редуцирование и подачу в двигатель в строго заданных количествах в смеси с воздухом. Кроме того, на автомобиле имеется резервная система питания двигателя бензином (рис. 94).

Сжиженный газ в газобаллонных автомобилях содержится в баллоне 20 в жидком и парообразном состоянии. Газовый баллон кроме контрольно-предохранительной и наполнительной арматуры снабжен двумя расходными вентилями, позволяющими осуществлять питание двигателя паровой или жидкостной фазой газа.

Система питания обеспечивает нормальную работу двигателя при условии подачи газа к редуцирующему устройству в парообразном состоянии. Испарение сжиженного газа в системе питания происходит за счет тепловыделения из системы охлаждения двигателя.

При пуске и прогреве двигателя незначительный перепад температур между теплоносителем (жидкостью системы охлаждения) и газом не обеспечивает его испарение. В этом случае питание двигателя осуществляется паровой фазой газа через вентиль.

ПЛАН УРОКА № 28

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Схема включения и работа газобаллонных установок

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Ознакомление приборов газобаллонных установок

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала – Устройства газовых испарителей, редукторов, смесителей и баллонов

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10

Тема 1.7 «Система питания бензинового двигателя»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе систем впрыска топлива бензиновых двигателей

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу систем впрыска топлива бензиновых двигателей

2. Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Путь подачи топлива из топливного бака к клапанным форсункам

2.2. Путь подачи воздуха в цилиндры двигателя

2.3. Путь подачи топлива во впускной трубопровод при пуске холодного двигателя

2.4. Путь подачи топлива во впускной трубопровод при прогреве двигателя

3. Выписать основные параметры, характеризующие изучаемые системы впрыска топлива бензиновых двигателей:

3.1. Тип системы впрыска топлива

3.2. Тип топливного насоса

3.3. Тип расходомера воздуха

3.4. Тип клапанных форсунок

3.5. Основные конструктивные особенности систем впрыска топлива

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЗМЗ-4062», «Двигатель VW»

1.2.Приборы, узлы и детали систем впрыска: топливные фильтры, топливный насос с электроприводом, глушитель шума выпуска отработавших газов, каталитический нейтрализатор, расходомеры воздуха, клапанные форсунки, электронные блоки управления

2.Плакаты

Плакаты «Системы впрыска бензина», «Приборы систем впрыска бензина»

3.Литература

Росс Твег. Системы впрыска бензина. – М.: За рулем, 2003.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Каким образом осуществляется регулирование количества подаваемого топлива в системе К - Джетроник?

В чем заключаются особенности конструкции дозаторов-распределителей, применяемых в системах впрыска К - Джетроник и КЕ - Джетроник?

Каковы конструктивные особенности расходомеров воздуха, применяемых в системах впрыска топлива?

Каковы основные конструктивные особенности системы впрыска топлива Моно-Джетроник?

Опишите отличительные особенности объединенных систем впрыска и зажигания? Какие основные элементы входят в систему, в чем их назначение?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 29

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока -Устройство узлов и приборов системы питания двигателей от газобаллонных установок

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока – Устройство узлов и приборов системы питания двигателей от газобаллонных установок

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала – Топливо для газобаллонных автомобилей. Устройство узлов и приборов системы питания двигателей от газобаллонных установок

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Пуск и работа двигателя на газе

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №29. Устройство узлов и приборов системы питания

двигателей от газобаллонных установок

Как устроен баллон для сжиженного газа?

Баллон для сжиженного газа изготовляется из стали, рассчитан на рабочее давление 1,6 МПа и пригоден для наполнения и хранения газа при температуре до 45°С. Баллоны периодически подвергаются гидравлическому испытанию под давлением 2,4 МПа и пневматическому – под давлением воздуха 1,6 МПа. Выдержавшие испытания клеймят. На переднем днище ставят клеймо с указанием завода-изготовителя, порядкового номера, массы в килограммах, даты (месяц и год) изготовления и последнего испытания, рабочего и испытательного давления, емкости в литрах, а также клеймо ОТК завода-изготовителя. Повторные испытания проводят один раз в два года органы Гостехнадзора. Годные баллоны окрашивают в красный цвет.

Как устроен и работает испаритель газа?

Испаритель сжиженного газа служит для преобразования жидкой фазы газа в газообразную. Он состоит из разъемного корпуса, в котором выполнены каналы для прохода газа. Каналы омываются горячей жидкостью из системы охлаждения, что и приводит к испарению газа. Разборная конструкция испарителя позволяет очищать каналы от отложений и осадков.

Как устроен и работает фильтр для очистки газа?

В фильтре газ очищается от механических примесей и воды, которые, попав в редуктор, могли бы вызвать неплотное закрытие клапанов, а вода в холодное время года, замерзая, закупорила бы газопроводы, нарушив работу системы питания. Фильтр состоит из корпуса, в котором установлен фильтрующий элемент, изготовленный из мелкой латунной сетки, свернутой рулоном, и пакета войлочных колец. Газ последовательно проходит через сетку и войлок, очищается и поступает в газовый редуктор.

Как работает газовый двухступенчатый редуктор?

Работает редуктор так. При закрытых расходных и магистральном вентилях газ в редуктор не поступает. Клапан3 (рис.74) камеры первой ступени открыт, второй – закрыт. Двигатель не работает. Во время открытия расходного и магистрального вентилей газ через открытый клапан 3 поступает в камеру первой ступени. Когда давление в камере достигнет 0,12-0,18 МПа, диафрагма 5 прогнется, сжимая пружину 6, и через двуплечий рычаг 8 закроет клапан. Клапан 9 второй ступени все еще закрыт.

При вращении коленчатого вала разрежение из цилиндров передается в смеситель и через обратный клапан и дозирующе-экономайзерное устройство в камеру второй ступени. Одновременно разрежение передается и в вакуумный разгружатель и он перестает воздействовать на диафрагму 36. Следовательно, под диафрагмой камеры второй ступени разрежение, а над ней атмосферное давление. Из-за разности давлений диафрагма прогибается и штоком воздействует на двуплечий рычаг 29, который, поворачиваясь на оси, открывает клапан камеры второй ступени и пропускает газ из камеры первой ступени во вторую. Газ из камеры второй ступени через дозирующе-экономайзерное устройство по патрубку 23 поступает в смеситель, где смешивается с воздухом, образует газовоздушную горючую смесь, которая и поступает в цилиндры двигателя. Расход газа из камеры первой ступени вызывает снижение давления в ней, пружина 6 поднимает диафрагму 5 и снова открывается клапан первой ступени, пропуская газ в камеру первой ступени, а из нее во вторую, обеспечивая бесперебойную работу двигателя. Количество газа, поступающего в смеситель, регулируют поворотом клапана-регулятора 10 в зависимости от теплотворной способности газа.

ПЛАН УРОКА № 30

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройства приборов газобаллонной установки

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Ознакомление приборов газобаллонных установок. Изучение устройства и работагазоболонных автомобилей

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала – Изучение устройства газовых испарителей, редукторов, смесителей и баллонов. И принцип работы.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11

Тема 1.8 «Система питания двигателя от газобаллонной установки»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе приборов и арматуры газобаллонной установки

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу приборов и арматуры газобаллонной установки

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Путь подачи газа из баллонов во впускной трубопровод двигателя в газобаллонной установке для сжатого газа

2.2. Путь подачи газа из баллона во впускной трубопровод двигателя в газобаллонной установке для сжиженного газа

3. Выписать основные параметры, характеризующие изучаемые системы питания двигателей от газобаллонной установки:

3.1. Конструктивные особенности баллонов для сжатого и сжиженного газа

3.2. Конструктивные особенности приборов, предназначенных при приготовления газовоздушной смеси

3.3. Основные конструктивные особенности газобаллонных установок на сжатом и сжиженном газе

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Система питания газобаллонного автомобиля», «Приборы системы питания газобаллонного автомобиля»

1.2.Детали и приборы: газовый баллон с арматурой, газовый редуктор высокого давления, испаритель, электромагнитные клапана, карбюратор-смеситель

2.Плакаты: «Система питания двигателя на сжатом газе», «Система питания двигателя на сжиженном газе», «Приборы системы питания газобаллонного автомобиля»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

В чем преимущества и недостатки двигателей, работающих на газовом топливе?

Какое топливо используется для газобаллонных автомобилей?

Каковы особенности конструкции систем питания двигателей, работающих на сжатом и сжиженном газах?

Какая арматура необходима для системы питания на газе?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 31

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Общее устройство и работа системы питания дизельного двигателя

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока -Общее устройство и работа системы питания дизельного двигателя. Дизельные топлива

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Общее устройство и работа системы питания дизельного двигателя. Дизельные топлива. Смесеобразование в дизельных двигателях

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Экономическая целесообразность применения дизельных автомобилей

Оцен Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №31.  Общее устройство и работа системы питания дизельного двигателя

У наших соотечественников со словом "дизель" обычно ассоциируется чадящий КамАЗ и водитель в телогрейке, пытающийся зимой паяльной лампой отогреть его бак. Но время и техника неумолимо идут вперед, и все больше появляется у нас на дорогах красивых и современных автомобилей, у которых лишь характерное постукивание из-под капота выдает тип установленного мотора.

По конструкции дизельный двигатель не отличается от обычного бензинового - те же цилиндры, поршни, шатуны. Правда, клапанные детали существенно усилены, чтобы воспринимать более высокие нагрузки - ведь степень сжатия у него намного выше (19-24 единиц против 9-11 у бензинового). Именно этим объясняется большой вес и габариты дизельного двигателя в сравнении с бензиновым.

Принципиально отличие заключается в способах формирования топливно-воздушной смеси, ее воспламенения и сгорания. У бензинового мотора смесь образуется во впускной системе, а в цилиндре воспламеняется искрой свечи зажигания. В дизельном двигателе подача топлива и воздуха происходит раздельно. Вначале в цилиндры поступает чистый воздух. В конце сжатия, когда он нагревается до температуры 700-800 град. С, в камеру сгорания форсунками, под большим давлением (10-30 МПа) впрыскивается топливо, которое почти мгновенно самовоспламеняется.

Самовоспламенение сопровождается резким нарастанием давления в цилиндре - отсюда повышенная шумность и жесткость работы дизеля. Такая организация рабочего процесса позволяет использовать более дешевое топливо и работать на очень бедных смесях, что определяет более высокую экономичность. Экологические характеристики такого двигателя тоже лучше - при работе на бедных смесях выбросы вредных веществ, особенно оксида углерода, заметно меньше, чем у бензиновых моторов.

К специфическим недостаткам дизельных двигателей обычно относят повышенную шумность и вибрацию, меньшую литровую мощность и трудности холодного пуска. Стоит отметить, что это относится в большей степени к старым конструкциям, а в современных эти проблемы уже не являются столь очевидными.

#### Непосредственный впрыск

Существует несколько типов дизельных двигателей, различие между которыми заключено в конструкции камеры сгорания. В дизелях с неразделенной камерой сгорания - их называю дизелями с непосредственным впрыском - топливо впрыскивается в надпоршневое пространство, а камера сгорания выполнена в поршне.

До недавнего времени непосредственный впрыск применялся в основном на низкооборотных двигателях большого рабочего объема. Это было связано с трудностями организации процесса сгорания, а также повышенными шумом и вибрацией. Но в последние годы благодаря внедрению топливных насосов высокого давления (ТНВД) с электронным управлением, двухступенчатого впрыска топлива и оптимизации процесса сгорания удалось добиться устойчивой работы дизеля с неразделенной камерой сгорания на оборотах до 4500 об/мин, улучшить его экономичность, снизить шум и вибрацию.

#### Вихрекамерные двигатели

Наиболее распространенным на легковых автомобилях пока является другой тип дизельного мотора - с раздельной камерой сгорания. В них впрыск топлива осуществляется не в цилиндр, а в дополнительную камеру. Обычно применяется вихревая камера, выполненная в головке блока цилиндров и соединенная с цилиндром специальным каналом так, чтобы при сжатии воздух, попадая в вихревую камеру, интенсивно закручивался, что значительно улучшает процесс самовоспламенения и смесеобразования. Самовоспламенение в этом случае начинается в вихревой камере, а затем продолжается в основной камере сгорания.

ПЛАН УРОКА № 32

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение схемы работы приборов системы питания дизельных двигателей

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Изучение схемы работы приборов системы питания дизельных двигателей

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Изучение схемы работы приборов системы питания дизельных двигателей.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12

Тема 1.8 «Система питания двигателя от газобаллонной установки»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе газового редуктора низкого давления

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу газового редуктора низкого давления

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Понижения давления газа в первой ступени редуктора

2.2. Понижения давления газа во второй ступени

2.3. Изменения количества газа, подаваемого во впускной трубопровод двигателя, на различных режимах работы двигателя

3. Выписать основные параметры, характеризующие изучаемые газовые редукторы низкого давления:

3.1. Тип газового редуктора низкого давления

3.2. Давление газа в первой и второй ступенях редуктора

3.3. Положение клапанов редуктора при работе двигателя на различных режимах работы двигателя

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Система питания газобаллонного автомобиля», «Приборы системы питания газобаллонного автомобиля», «Газовый редуктор низкого давления»

1.2.Детали и приборы: газовый редуктор низкого давления, его детали

2.Плакаты: «Система питания двигателя на сжатом газе», «Система питания двигателя на сжиженном газе», «Приборы системы питания газобаллонного автомобиля», «Газовый редуктор низкого давления»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Назначение газового редуктора низкого давления

Устройство редуктора

Работа газового редуктора низкого давления на различных режимах работы двигателя:

При неработающем двигателе;

При закрытом и открытом магистральном вентиле;

На малой частоте вращения коленчатого вала;

На средних и больших нагрузках.

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 33

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Устройство и работа приборов системы питания дизельных двигателей

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Устройство и работа приборов системы питания дизельных двигателей.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Понятие о периоде задержки самовоспламенения топлива. Устройство и работа приборов системы питания дизельных двигателей

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Работа приборов системы питания дизельных двигателей

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №33.  Устройство и работа приборов системы питания дизельных двигателей

Важнейшей системой дизеля, определяющей надежность и эффективность его работы, является система топливоподачи. Основная ее функция - подача строго определенного количества топлива в заданный момент и с заданным давлением. Высокое давление топлива и требования к точности делают топливную систему дизеля сложной и дорогой. Главными ее элементами являются: топливный насос высокого давления (ТНВД), форсунки и топливный фильтр. ТНВД предназначен для подачи топлива к форсункам по строго определенной программе, в зависимости от режима работы двигателя и управляющих действий водителя.

#### Топливные насосы ТНВД

По своей сути современный всережимный ТНВД совмещает в себе функции сложной системы автоматического управления двигателем и главного исполнительного механизма, отрабатывающего команды шофера. Нажимая педаль газа, водитель не увеличивает непосредственно подачу топлива, а лишь меняет программу работы регуляторов, которые уже сами изменяют подачу по строго определенным зависимостям от числа оборотов, давления наддува, положения рычага регулятора и т.п. На современных внедорожниках обычно применяются ТНВД двух типов: рядные многоплунжерные и распределительного типа. Рядные насосы в настоящее время применяются редко, хотя по своей конструкции являются наиболее надежными.

Наиболее распространены ТНВД распределительного типа. В этих ТНВД система нагнетания имеет один плунжер-распределитель, совершающий поступательное движение для нагнетания топлива и вращательное для распределения топлива по форсункам. Насосы этого типа получили широкое распространение на легковых дизелях. Они компактны, отличаются высокой равномерностью подачи топлива по цилиндрам и отличной работой на высоких оборотах благодаря быстродействию регуляторов. В то же время эти насосы предъявляют очень высокие требования к чистоте и качеству дизтоплива: ведь все их детали смазываются топливом, а зазоры в прецизионных элементах очень малы. 

С начала 90-х годов стала внедряться электронная система управления дизельным двигателем, позволяющая оптимизировать подачу топлива на всех режимах и за счет этого повысить экономичность, снизить количество вредных выбросов и шумность работы моторов. Электроника позволяет заменить на всех перечисленных типах насосов сложные механические регуляторы более простыми и точными. Нагнетательная часть ТНВД при этом обычно остается неизменной.

#### Форсунки

Другим важным элементом топливной системы является форсунка. Она вместе с ТНВД обеспечивает подачу строго дозированного количества топлива в камеру сгорания. Регулировка давления открытия форсунки определяет рабочее давление в топливной системе, а тип распылителя определяет форму факела топлива, которая имеет важное значение для процесса самовоспламенения и сгорания. Применяются обычно форсунки двух типов: со шрифтовым или многодырчатым распределителем.

Форсунка на двигателе работает в очень тяжелых условиях: игла распылителя совершает возвратно-поступательные движения с частотой в половину меньшей, чем обороты двигателя, и при этом распылитель непосредственно контактирует с камерой сгорания. Поэтому распылитель форсунки изготавливается из жаропрочных материалов с особой точностью и является прецизионным элементом.

ПЛАН УРОКА № 34

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройств приборов системы питания дизельных двигателей

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Изучение устройств приборов системы питания дизельных двигателей

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Изучение устройств и работа приборов системы питания дизельных двигателей

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13

Тема 1.9 «Система питания дизельного двигателя»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе топливного насоса низкого давления, фильтров очистки топлива и воздуха

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу топливного насоса низкого давления, фильтров очистки топлива и воздуха

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Путь подачи топлива из топливного бака в цилиндры двигателя

2.2. Путь подачи воздуха в цилиндры двигателя

2.3. Работу топливного насоса низкого давления от механического и ручного привода

2.4. Путь воздуха при его очистке в воздухоочистителе дизеля КамАЗ

3. Выписать основные параметры, характеризующие изучаемые приборы системы питания дизельного двигателя:

3.1. Тип топливного насоса низкого давления и место его установки

3.2. Тип топливных фильтров и место их установки

3.3. Тип воздухоочистителей

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЯМЗ-236», «Двигатель КамАЗ-740.10»

1.2.Детали и приборы: воздухоочиститель, топливные фильтры грубой и тонкой очистки, топливоподкачивающий насос

1.3.Щиты «Фильтры дизеля ЯМЗ», «Топливоподкачивающий насос»

2.Плакаты

Плакаты «Система питания дизеля», «Приборы системы питания дизеля», «Система подачи и очистки воздуха»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Какие приборы включает в себя система питания дизеля, каково их назначение?

Как происходит очистка топлива в системе питания дизельного двигателя?

Для чего нужен топливный насос низкого давления, каковы его конструкция и работа?

Как происходит очистка воздуха, поступающего в систему питания дизеля, и вывод отработавших газов?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 35

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Общее устройство и работа ТНВД

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Общее устройство и работа ТНВД

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Общее устройство и работа ТНВД. Влияние работы дизельного двигателя на загрязнение окружающей среды

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Загрязнение окружающей среды

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №35. Общее устройство и работа ТНВД

К приборам питания магистрали высокого давления дизелей относятся топливный насос высокого давления, форсунки и топливопроводы.

Топливный насос высокого давления. Для точного дозирования топлива и подачи его в определенный момент под высоким давлением к форсункам применяется топливный насос высокого давления. Наибольшее распространение на автомобильных дизелях получили многосекционные насосы с постоянным ходом плунжера и регулировкой конца подачи топлива. По расположению секций насосы делятся на рядные и V-образные. Каждая секция топливного насоса обеспечивает работу одного из цилиндров дизеля, поэтому число секций топливного насоса определяется числом его цилиндров. Топливный насос дизеля ЯМЗ-236 шестисекционный, дизелей ЯМЗ-238 и ЗИЛ-645— рядный восьмисекционный, дизеля КамАЗ-740 V-образный восьмисекционный. Конструктивно топливные секции рядных насосов дизелей ЯМЗ-236, -238 и ЗИЛ-645 существенных различий не имеют.

Автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива. За два оборота коленчатого вала кулачковый вал насоса делает один оборот, и топливо из секций топливного насоса высокого давления подаётся с порядком работы двигателя. Для изменения момента начала подачи топлива в цилиндры дизеля в зависимости от частоты вращения коленчатого вала служит муфта опережения впрыскивания топлива, которая дополнительно поворачивает кулачковый вал относительно вала привода топливного насоса высокого давления. Таким образом обеспечиваются углы опережения впрыскивания, близкие к оптимальным, что значительно улучшает процесс пуска двигателя, а также его экономичность при работе на режимах частичных и полной нагрузок.

Регуляторы частоты вращения коленчатого вала

Автомобильные дизели работают при переменных нагрузках и частотах вращения коленчатого вала. Нагрузка и частота вращения коленчатого вала дизеля зависят от скорости движения автомобиля, массы перевозимого им груза и сопротивления дороги. Частота вращения коленчатого вала не должна превышать допустимую, так как это может привести к перегрузке подвижных деталей механизмов дизеля, и, кроме того, коленчатый вал дизеля не должен останавливаться, работая с малой частотой вращения на холостом ходу во время кратковременных стоянок автомобиля. С этой целью на дизелях устанавливают регуляторы частоты вращения коленчатого вала, которые позволяют автоматически поддерживать заданную частоту вращения коленчатого вала двигателя, облегчают управление автомобилем и повышают эффективность использования дизелей. В автомобильных дизелях, как правило, применяют центробежные регуляторы, которые подразделяют на всережимные и двухрежимные. Первые обеспечивают устойчивую работу дизеля на всех задаваемых скоростных режимах, включая минимальную частоту вращения коленчатого вала дизеля на холостом ходу, и ограничивают максимальную частоту вращения коленчатого вала; вторые поддерживают минимально устойчивое вращение коленчатого вала на холостом ходу и ограничивают его максимальную частоту вращения, т. е. действуют на двух предельных скоростных режимах работы двигателя.

ПЛАН УРОКА № 36

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройства ТНВД

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Изучение устройства и принципа работы топливного насоса высокого давления и всережимного регулятора частоты вращения коленчатого вала.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Изучение устройства и принципа работы топливного насоса высокого давления и всережимного регулятора частоты вращения коленчатого вала. Детальное ознакомление с насосами высокого давления различных марок двигателей.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14

Тема 1.8 «Система питания дизельного двигателя»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе топливных насосов высокого давления с механическим и электронным управлением

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу топливных насосов высокого давления с механическим и электронным управлением

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Подачу топлива под высоким давлением к форсункам в топливном насосе золотникового типа

2.2. Подачу топлива под высоким давлением к форсункам в топливном насосе распределительного типа

2.3. Работу всережимного механического регулятора частоты вращения на различных режимах работы двигателя

2.4. Работу всережимного электронного регулятора частоты вращения на различных режимах работы двигателя

3. Выписать основные параметры, характеризующие изучаемые топливные насосы высокого давления:

3.1. Тип топливного насоса высокого давления и место его установки

3.2. Тип регуляторов частоты вращения

3.3. Способы разгрузки линии высокого давления

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЯМЗ-236», «Двигатель КамАЗ-740.10», «Двигатель VW»

1.2.Макеты «ТНВД ЯМЗ-236», «ТНВД ЯМЗ-238», «ТНВД

КамАЗ-740.10», «ТНВД распределительного типа»

1.3.Щиты и планшеты с деталями ТНВД

2.Плакаты

Плакаты «ТНВД ЯМЗ-236», «ТНВД КамАЗ-740.10», «ТНВД распределительного типа»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Устройство и работа плунжерной пары

Работа ТНВД дизеля ЯМЗ

Конструктивные особенности топливных насосов высокого давления дизелей КамАЗ и ЯМЗ

Конструктивные особенности насоса высокого давления распределительного типа?

Как происходит процесс нагнетания топлива в ТНВД типа VE? Ответ пояснить схемой.

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 37

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение системы зажигания

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока – плакаты

Цель урока – Назначений системы зажиганий, требования к ней, типы, принципиальная сумма системы. Приборы контактной системы зажигания: катушка зажигания, прерыватель распределитель, конденсатор, свечи зажигания, подавительные резисторы.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначений системы зажиганий, требования к ней, типы, принципиальная сумма системы. Приборы контактной системы зажигания: катушка зажигания, прерыватель распределитель, конденсатор, свечи зажигания, подавительные резисторы.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – изучение основных приборов системы зажигания

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №37.  Назначение система зажигания

Рабочая смесь в цилиндрах карбюраторного двигателя воспламеняется электрической искрой, которая проскакивает между электродами свечи зажигания. Воздушный промежуток между электродами свечи имеет боль-шое электрическое сопротивле-ние, поэтому между ними необходимо создать высокое напряжение, чтобы вызвать искровой разряд. Искровые разряды должны появляться при определенном положении поршней и клапанов в цилиндрах и чередоваться в соответствии с установленным по-рядком работы двигателя.

Эти требования обеспечиваются системой зажигания, состоящей из источников тока (аккумуляторная батарея и генератор), катушки зажигания, прерывателя-распределителя, конденсатора, свечей зажигания (по количеству цилиндров), выклю-чателя (замка) зажигания (имеет четыре положения), проводов высокого  и низкого  напряжения.

Замок зажигания, который имеет четыре положения: выключено, стоянка, зажигание, стартер. В замок зажигания вставляется ключ зажигания.

С помощью этого ключа зажигания можно выбрать режим использования автомобиля следующим образом.

В положении «выключено» ключ можно вынуть и вставить. Противоугонное (механическое) устройство включено. Автомобиль завести нельзя. Потребители электрической энергии по укороченной схеме, обеспечивающей потребности водителя при стоянке автомобиля, подсоединены к аккумуляторной батарее.

В положении «стоянка» на некоторых автомобилях ключ можно вынуть и вставить, а на некоторых это невозможно. Противоугонное (механическое) устройство выключено. Автомобиль завести нельзя. Потребители электрической энергии по укороченной схеме, обеспечивающей потребности водителя при стоянке автомобиля, подсоединены к аккумуляторной батарее.

В положении «зажигание» ключ вынуть нельзя. Это основное положение ключа, в котором он находится все время, пока работает двигатель. Автомобиль завести можно.  Все потребители электрической энергии подсоединены, при неработающем двигателе к аккумуляторной батарее, а после пуска двигателя к генератору.

Положение «стартер» подпружинено так, чтобы после пуска двигателя ключ возвращался в положение «зажигание». После пуска отпущенный ключ возвращается в положение «зажигание», где находится все время, пока двигатель работает. Возврат ключа обязателен, так как скорость вращения стартера значительно меньше, чем скорость вращения маховика после пуска двигателя. Если маховик и стартер останутся в зацеплении, это может привести к выходу из строя стартера.

Поворот ключа на небольшой угол вызывает вращение стартера и пуск двигателя. Для того чтобы остановить двигатель ключ необходимо повернуть в положение «стоянка» или «выключено».

ПЛАН УРОКА № 38

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Устройство приборов систем зажигания

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока – плакаты

Цель урока – Особенности устройство бесконтактно-транзисторных и контактно-транзисторной системы зажигания.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Рабочий процесс системы зажигания, характеристика системы. Недостатки и способы улучшение характеристики систем. Особенности устройство бесконтактно-транзисторных систем зажигания, принцип действия и принципиальная схема систем. Особенности устройство контактно-транзисторной системы зажигания: схема и работа системы. Установка зажигания.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – изучения схема и работа системы зажигания.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №38.  Устройство приборов систем зажигания

Основным назначением системы зажигания автомобиля является подача искрового разряда на свечи зажигания в определённый такт работы бензинового двигателя. Для дизельных двигателей под зажиганием понимают момент впрыска топлива в такт сжатия. В некоторых моделях автомобилей система зажигания, а именно ее импульсы, подаются на блок управления погружным топливным насосом. Систему зажигания, по мере своего развития, можно разделить на три типа. Контактная система зажигания, импульсы у которой создаются во время работы контактов на разрыв. Бесконтактная система зажигания, управляющие импульсы создаются электронным транзисторным управляющим устройством – коммутатором, (хотя правильно его назвать генератором импульсов). Микропроцессорная система зажигания - это электронное устройство, которое управляет моментом зажигания, а также другими системами автомобиля. Для двухтактных двигателей, без внешнего источника питания используются системы зажигания типа магнето. Основана на принципе создания ЭДС при вращении постоянного магнита в катушке зажигания по заднему фронту импульса. Устройство системы зажигания Схема системы зажигания: 1 - замок зажигания; 2 - катушка зажигания; 3 - распределитель, 4 - свечи зажигания; 5 - прерыватель, 6 - масса. Все вышеперечисленные виды систем зажигания похожи между собой, отличаются только методом создания управляющего импульса. Так в систему зажигания входят: Источник питания для системы зажигания, это аккумуляторная батарея (в момент запуска двигателя), и генератор (во время работы двигателя). Выключатель зажигания – это механическое или электрическое контактное устройство подачи напряжения на систему зажигания, или по-другому – замок зажигания. Как правило, выполняет две функции: подачи напряжения на бортовую сеть и систему зажигания, подачи напряжения на втягивающее реле стартера автомобиля. Накопитель энергии – узел предназначенный для накопления, преобразования энергии достаточной для возникновения электрического разряда между электродами свечи зажигания.

Условно накопители энергии можно разделить на индуктивный и емкостный. Простейший индуктивный накопитель – это катушка зажигания, которая представляет собой автотрансформатор, первичная обмотка у него подключается к плюсовому полюсу и через устройство разрыва к минусовому. Во время работы устройства разрыва, например кулачков зажигания, в первичной обмотке возникает напряжение самоиндукции. Во вторичной обмотке образуется повышенное напряжение, достаточное для пробоя воздушного зазора свечи. Емкостный накопитель представляет собой емкость, которая заряжается повышенным напряжением и в нужный момент отдает свою энергию на свечу зажигания.

Свечи зажигания, представляют собой устройство с двумя электродами находящимися друг от друга на расстоянии 0,15-0,25 мм. Это фарфоровый изолятор, насаженный на металлическую резьбу. В центре находится центральный проводник, который служит электродом, вторым электродом является резьба. Система распределения зажигания предназначена для подачи в нужный момент энергии от накопителя к свечам зажигания. В состав системы входят распределитель, и(или) коммутатор, блок управления системой зажигания. Распределитель зажигания (трамблёр) – устройство распределения высокого напряжения по проводам, ведущим к свечам цилиндров. Обычно в распределителе собран и кулачковый механизм. Распределение зажигания может быть механическим и статическим. Механический распределитель представляет собой вал, который приводится в действие от двигателя и при помощи «бегунка» распределяет напряжение по высоковольтным проводам. Статическое распределение зажигания подразумевает под собой отсутствие вращающихся деталей. При таком варианте катушка зажигания присоединятся непосредственно к свече, а управление происходит от блока управления зажиганием. Если, например, двигатель автомобиля имеет четыре цилиндра, то и катушек будет четыре. Высоковольтные провода в данной системе отсутствуют.

ПЛАН УРОКА № 39

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение, устройство и работа системы пуска

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока – плакаты

Цель урока – Назначение системы электрического пуска. Условия пуска двигателей. Стартер - принцип работы.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение системы электрического пуска. Условия пуска двигателей. Основные требование к схеме электрического   пуска. Принципиальные схемы системы, основные приборы системы и назначение, принцип действия. Стартер: электродвигатель стартера: их назначение и общее устройство.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – изучения устройства и работы стартера

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

# Тема №39. Назначение, устройство и работа системы пуска

Системы пуска предназначены для перевода двигателя из состояния покоя в режим устойчивой самостоятельной работы. В основном применяют электрическую (электростартерную) систему, которая лучше остальных отвечает всем требованиям. Она состоит из аккумуляторной батареи, стартера, механизма привода с приборами управления и средств облегчения пуска.

Различают следующие системы пуска: инерционные, пневматические, гидропневматические, механические (ручные и с помощью вспомогательного ДВС), электрические. Это важный параметр.

Основной частью стартера является электродвигатель постоянного тока. Стартер состоит из обмотки якоря, обмотки возбуждения, полосного башмака, контакта тягового реле, контакта добавочного резистора, замыкающего контакта (пятак), тягового реле, тяги реле, защитного кожуха, рычага, регулировочнго винта, колпака привода, упорного кольца, ведущей шестерни, муфты свободного хода, демпферной пружины, муфты, корпуса, якоря, защитной ленты, крышки.

Тяговое реле расположено в верхней части стартера и состоит из обмотки и якоря, соединённое тягой с рычагом включения шестерни. Тягой регулируют положение шестерни во включенном состоянии. Якорь в исходном состоянии удерживается возвратной пружиной.

Система стартерного пуска работает следующим образом: при включении (в замке зажигания) контактов включается в цепь тяговое реле, его якорь втягивается внутрь обмоток, поворачивает рычаг и перемещает шестерню, вводя её в зацепление с венцом маховика, одновременно контактный диск замыкает силовые контакты, включая питание обмоток стартера от батареи. Он вращает маховик основного двигателя, обеспечивая пуск последнего. После пуска водитель, поворачивая ключ зажигания, разрывает контакты. Реле обесточивается, пружина отодвигает якорь вправо и шестерня выводится из зацепления с венцом маховика.

ПЛАН УРОКА № 40

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение работы системы зажигания и пуска

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Изучению устройство и работа приборов систем зажигания. Установка зажигания. Приборы управление системы пуска. Устройство и работа стартеров

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Изучению устройство и работа приборов систем зажигания. Установка зажигания. Назначение, устройство и работа тягового реле, дополнительного реле, комбинированного выключателя зажигания стартера. Устройство и работа основных моделей стартеров , их техническая характеристика и применяемость.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15

Тема 1.9 «Система питания дизельного двигателя»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе автоматической муфты опережения впрыска топлива и форсунок

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу автоматической муфты опережения впрыска топлива и форсунок

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Работу автоматической муфты опережения впрыска топлива при увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала

2.2. Работу форсунки при подаче топлива в камеру сгорания

3. Выписать основные параметры, характеризующие изучаемые топливные насосы высокого давления:

3.1. Тип автоматической муфты опережения впрыска топлива и место ее установки

3.2. Тип форсунок

3.3. Способы регулирования давления впрыска топлива форсункой

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЯМЗ-236», «Двигатель КамАЗ-740.10»

1.2.Детали и приборы: форсунки, автоматическая муфта опережения впрыска топлива

1.3.Щиты «Форсунка ЯМЗ», «Форсунка КамАЗ», «Автоматическая муфта опережения впрыска топлива»

2.Плакаты

Плакаты «Система питания дизеля», «Приборы системы питания дизеля»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Каково устройство и работа форсунок?

Зачем необходимо регулировать момент начала подачи топлива?

Описать работу автоматической муфты опережения впрыска топлива

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 41

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Общая устройства трансмиссии

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Назначение трансмиссии. Типы современных автомобилей.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Понятие «колесная формула». Агрегаты трансмиссии. Схемы трансмиссии, общее устройство и сравнительная характеристика механической, гидромеханической и электромеханической трансмиссии.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Назначение и схемы трансмиссии.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема № 41. Общее устройство трансмиссии

Трансмиссия автомобиля предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам, обладает возможностью изменения величины и направления крутящего момента и его перераспределения.

## Существует несколько типов трансмиссий таких как:

1. Механическая трансмиссия;

2. Электрическая трансмиссия;

3. Комбинированная трансмиссия.

На современных автомобилях чаще других используется механическая (автоматическая) трансмиссия.

Автомобили подразделяются в зависимости от привода на:

1. Полноприводные (ведущие все 4 колеса);

2. Переднеприводные(ведущие только передние колеса);

3. Заднеприводные (ведущие только задние колеса).

### Трансмиссия современного автомобиля состоит из следующих основных элементов:

1. Сцепление;

2. Коробка передач;

3. Карданная передача;

3. Главная передача;

4. Дифференциал;

5. Полуоси;

6. Шарниры равных угловых скоростей;

7. Раздаточная коробка

Сцепление служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения вновь, во время переключения передач, а также предохранения элементов трансмиссии от нагрузок.

Коробка передач служит для изменения крутящего момента, скорости и направления движения автомобиля, а также длительного разъединения двигателя от трансмиссии  при включении нейтральной передачи.

Карданная передача служит для передачи крутящего момента от вторичного вала коробки передач на солнечную шестерню вала главной передачи.

Главная передача увеличивает крутящий момент и передает его через полуоси к ведущим колесам.

Дифференциал распределяет крутящий момент между ведущими колесами и обеспечивает вращение колес с разными угловыми скоростями (при повороте автомобиля).

Раздаточная коробка предназначена для распределения крутящего момента между несколькими ведущими мостами полноприводных автомобилей.

ПЛАН УРОКА № 42

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Агрегаты трансмиссии, их назначение и расположение на автомобиле

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Агрегаты трансмиссии, их назначение и расположение на автомобиле

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Агрегаты трансмиссии, их назначение и расположение на автомобиле

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Трансмиссия автомобилей с колесными формулами 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x8

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №42. Агрегаты трансмиссии, их назначение и расположение на автомобиле

Рассмотрим более подробно элементы механической трансмиссии автомобиля с классической компоновкой (если забыли, что такое компоновка, то вам стоит вернуться к главе 3 «Составные части автомобиля и компоновочные схемы»). Итак, трансмиссия при таком расположении агрегатов имеет следующие элементы (рисунок 5.1):

- сцепление;

- коробку передач;

- приводной вал с шарнирами;

- главную передачу вместе с дифференциалом.

Рисунок 5.1 Двигатель и составные части трансмиссии.

### СЦЕПЛЕНИЕ

### НАЗНАЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление служит для временного отсоединения силовой передачи (тяги) от двигателя, а также для плавного их соединения. Отсоединение необходимо при остановке и торможении автомобиля и при переключении передач. Плавное соединение нужно при трогании автомобиля с места и после включения передач.

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Коробка передач (КП) — очень простой механизм, который состоит из корпуса (состоящего, в свою очередь, из нескольких частей) и валов с шестернями внутри оного. Тяга от двигателя с одной стороны коробки передач подводится, а с другой стороны уже увеличенная тяга передается далее на главную передачу и колеса.

Коробка передач также служит для изменения тягового усилия на колесах автомобиля и для получения заднего хода и постоянного разъединения тяги двигателя от передачи на ведущие колеса. Данное разъединение необходимо для того, чтобы не удерживать педаль выключения сцепления постоянно выжатой

ПЛАН УРОКА № 43

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение и типы сцепления

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Назначение и типы сцеплений. Принцип работы фрикционного сцепления.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа механического и гидравлического приводов сцепление. Усилители привода: механические и климатические. Особенности устройство сцеплений автомобиля МАЗ с автоматическим усилителем, КамАЗ с пневмогидравлическим усилителем.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Свойственный ход в приводе сцепления.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №43. Назначение и типы сцепления

Сцепление
Сцеплениепредназначено для кратковременного разобщения коленчатого вала двигателя от трансмиссии и последующего их плавного соединения, необходимого при трогании автомобиля с места и после переключения передач во время движения.
Вращающиеся детали сцепления относят или к ведущей части, соединенной с коленчатым валом двигателя, или к ведомой части, разобщаемой с ведущей при выключении сцепления. В зависимости от характера связи между ведущей и ведомой частями различают фрикционные, гидравлические и электромагнитные (порошковые) сцепления. Наиболее распространены фрикционные сцепления, у которых крутящий момент передается с ведущей части на ведомую силами трения, действующими на поверхностях соприкосновения этих частей. У гидравлических сцеплений (гидромуфт) связь ведущей и ведомой частей осуществляется потоком жидкости, движущимся между этими частями, а у электромагнитных сцеплений — магнитным полем.
Крутящий момент передается через сцепления без преобразования — момент на ведущей части М1 равен моменту на ведомой части М2.
Схема фрикционного сцепления
Фрикционное сцепление показано на рисунке. К ведущей части относят маховик 3 двигателя, кожух 1 и нажимной диск 2, к ведомой — ведомый диск 4. Нажимной диск 2 соединен с кожухом 1 упругими пластинами 5 или какой-то другой подвижной связью. Это обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха на нажимной диск и перемещение нажимного диска 2 в осевом направлении при включении и выключении сцепления. Кроме того, во фрикционном сцеплении выделяют группу деталей, осуществляющих включение — выключение и привод сцепления.
Включение сцепления происходит под действием силы, создаваемой пружинами 6, а выключение — в результате преодоления этой силы при повороте рычагов 7 (обычно их три или четыре) относительно точек их крепления к кожуху 7. Рычаги 7 вращаются вместе с кожухом, поэтому для передачи на них воздействия от невращающихся деталей используется муфта выключения с выжимным подшипником 8. Муфта перемещается вилкой 9. К приводу сцепления относят педаль 70, тягу 12, пружину 77, вилку 9.
Если педаль 10 отпущена, то сцепление включено, так как ведомый диск 4 зажат между маховиком 3 и нажимным диском 2 усилием пружин 6. Крутящий момент передается от ведущей части на ведомую через поверхности соприкосновения ведомого диска С маховиком и нажимным диском. При нажатии на педаль 10 сцепление выключается, так как муфта выключения С подшипником 8, перемещаясь вдоль оси по направлению к маховику, поворачивает рычаги 7 и они отодвигают нажимной диск 2 от ведомого диска 4.

ПЛАН УРОКА № 44

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Устройство механического, гидравлического и пневматического привода сцепления

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Устройство механического, гидравлического и пневматического привода сцепления

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство механического, гидравлического и пневматического привода сцепления. Свободный ход педали привода сцепления. Устройство усилителей приводов сцепления

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Работа  усилителей приводов сцепления

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №44.Устройство механического, гидравлического и пневматического привода сцепления

### СЦЕПЛЕНИЕ

### НАЗНАЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление служит для временного отсоединения силовой передачи (тяги) от двигателя, а также для плавного их соединения. Отсоединение необходимо при остановке и торможении автомобиля и при переключении передач. Плавное соединение нужно при трогании автомобиля с места и после включения передач.

### УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЦЕПЛЕНИЯ

Начальный и один из самых важных элементов всей механической трансмиссии — сцепление. Это муфта, которая предназначена для соединения и разъединения двух отдельных валов. Внешний вид обычного сцепления представлен на рисунке 1.

Рисунок 1  Сцепление.

Сцепление представляет собой два диска (показаны на рисунках 2 и 3): один из них — нажимной (ведущий), второй — ведомый. Нажимной диск установлен в кожухе на маховик, который, в свою очередь, крепится к коленчатому валу двигателя. Ведомый диск установлен на шлицы входного вала коробки передач и имеет возможность перемещаться по шлицам вала коробки.

На упрощенной схеме (рисунок 2) видно, что один диск сцепления соединен через кожух и маховик с коленчатым валом, а второй установлен на входном валу коробки передач. Также на данном рисунке (2) показано, что в кожух сцепления установлен прижимной (ведущий) диск, который имеет возможность перемещаться, так как крепится к диафрагменной пружине. Пружина эта, если посмотреть сбоку, имеет вид усеченного конуса с прорезями по всей окружности (пружину отчетливо видно на рисунке 1). Прорези образуют лепестки, при нажатии на которые весь этот «усеченный конус» будет выгибаться в обратную сторону. Вот и получается, что на концы лепестков давит выжимной подшипник, пружина выгибается, а так как к ее внешней окружности подсоединен прижимной диск сцепления, то он перемещается и высвобождает ведомый диск. В этот момент оба диска вращаются отдельно друг от друга, коленчатый вал вращается независимо от вала коробки передач, а значит, тяга на колеса не передается – сцепление выключено. Отпускаем плавно педали сцепления, выжимной подшипник отодвигается от диафрагменной пружины, та занимает свое исходное положение, прижимной диск плотно прижимает ведомый диск к маховику, соединяя тем самым коленчатый вал с валом коробки передач – сцепление включено.

ПЛАН УРОКА № 45

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Устройство и работа однодискового и двухдискового сцеплений

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройство и работы сцеплений, усилитель привода сцепления.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение и типы сцеплений, устройство и работу однодискового и двухдискового сцепления, приводов сцепления. Произвести частичную разборку и сборку сцепления.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16

Тема 1.9 «Система питания дизельного двигателя»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе всережимных регуляторов частоты вращения коленчатого вала

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу всережимных регуляторов частоты вращения

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Работу всережимного регулятора частоты вращения при пуске холодного двигателя

2.2. Работу всережимного регулятора частоты вращения при уменьшении нагрузки на двигатель

2.3. Работу всережимного регулятора частоты вращения при увеличении нагрузки на двигатель

2.4. Работу всережимного регулятора частоты вращения при останове двигателя

3. Выписать основные параметры, характеризующие изучаемые всережимные регуляторы частоты вращения:

3.1. Тип регулятора частоты вращения и место его установки

3.2. Конструктивные особенности регуляторов частоты вращения

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЯМЗ-236», «Двигатель КамАЗ-740.10»

1.2.Щиты «Всережимный регулятор дизеля ЯМЗ», «Всережимный регулятор дизеля КамАЗ»

1.3.Детали и узлы всережимных регуляторов

2.Плакаты

Плакаты «ТНВД дизеля ЯМЗ», «ТНВД дизеля КамАЗ», «Всережимный регулятор дизеля ЯМЗ», «Всережимный регулятор дизеля КамАЗ»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Устройство регулятора частоты вращения коленчатого вала двигателя ЯМЗ

Особенности конструкции всережимного регулятора двигателя КамАЗ

Описать работу регулятора на режиме постоянных нагрузок. Ответ пояснить схемой.

Описать работу регулятора на режимах увеличения и уменьшения нагрузок на двигатель. Ответ пояснить схемой.

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 46

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение и типы коробок передач

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Типы изучаемых коробок передач. Схема и принцип работы

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение коробка передач. Типы изучаемых коробок передач. Схема и принцип работы    ступенчатой шестеренчатой коробки передач. Передаточное число. Устройство и работа 4-х и 5-ти ступенчатых коробок передач.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Особенности устройство коробок передач автомобилей МАЗ и КамАЗ.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №46. Назначение и типы коробок передач

Коробка передач - КПП - предназначена для длительного разъединения двигателя от других механизмов трансмиссии, передачи крутящего момента на ведущие колес, изменяя его как по величине, так и по направлению.
Изменение крутящего момента по величине обусловлено необходимостью разогнать автомобиль и обеспечить его движение с высокой скоростью. В тех пределах, который обеспечивает нажатие на педаль акселератора добиться этого невозможно.

Для разгона автомобиля приходится использовать пониженные передачи(1,2,3), на которых усилие повышено, но скорость движения меньше. После разгона автомобиль движется со скоростью, обеспеченной усилием КПП, переданном от двигателя в соотношении 1:1. такая передача (4) называется «прямой». При необходимости на некоторых автомобилях может использоваться повышенная передача (5) на которой при меньшем усилии можно в небольших пределах повысить скорость движения, но только на участках дорог, не имеющих подъемов и препятствий.

Переключение передач происходит с помощью рычага КПП. Если КПП механическая то передача устанавливается водителем. Включая передачу заднего хода (ЗХ) водитель изменяет направление крутящего момента на противоположное. Для этого  используется подключение третьей шестерни.
Плавное включение передач переднего хода обеспечивается выключением сцепления и последующим его плавным включением, а остающуюся небольшую разницу крутящих моментов компенсирует «синхронизатор». Когда водитель включает передачу заднего хода, он должен остановить автомобиль и после этого включать передачу ЗХ. Эта передача не имеет синхронизатора, поэтому нарушение установленного порядка может привести к выходу из строя КПП.

Если КПП полуавтоматического типа, то переключение передач осуществляется непосредственно водителем, как и на механической КПП, только отсутствует педаль сцепления.

Если КПП автоматического типа, то переключение передач в пределах диапазона передач, выбранного водителем, осуществляется автоматически коробкой. Педаль сцепления также отсутствует.

ПЛАН УРОКА № 47

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Схема и принцип работы ступенчатых коробок передач

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Схема и принцип работы ступенчатых коробок передач

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Схема и принцип работы ступенчатых коробок передач

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №17

Тема 1.10 «Система зажигания и пуска двигателя»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе приборов системы зажигания и пуска двигателя

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу приборов системы зажигания и пуска

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Путь тока в цепи низкого напряжения в контактной и контактно-транзисторной системе зажигания

2.2. Путь тока в цепи высокого напряжения в контактной и контактно-транзисторной системе зажигания

2.3. Путь тока в цепи управления стартера

2.4. Путь тока в цепи питания электродвигателя стартера

3. Выписать основные параметры, характеризующие изучаемые системы зажигания и пуска двигателя:

3.1. Тип системы зажигания

3.2. Способы регулирования угла опережения зажигания

3.3. Тип системы пуска

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЗМЗ-402.10», «Двигатель ЗМЗ-53-11», «Двигатель ЗИЛ-508.10»

1.2.Приборы: аккумуляторная батарея, генератор переменного тока, прерыватель-распределитель, катушка зажигания, свечи зажигания, транзисторный коммутатор, стартер

2.Плакаты

Плакаты «Источники тока», «Система зажигания», «Стартер»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Как работает батарейная система зажигания?

В чем заключаются особенности контактно-транзисторной системы зажигания?

Как устроены и работают источники тока на автомобиле?

Каковы конструктивные особенности катушки зажигания?

Для чего необходимо регулировать угол опережения зажигания? Как это осуществляется?

Какие системы электрического пуска применяют на автомобилях?

Как устроен и работает стартер с дистанционным управлением?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 48

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Устройства и работа 4-х и 5-ти ступенчатой коробки передач

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройство и работа 4-х и 5- ступенчатых коробок передач.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Принцип работы ступенчатой коробки передач; устройство и работу 4-х и 5-ти ступенчатых коробок передач; назначение, устройство и принцип работы раздаточной коробок передач; произвести частичную разборку и сборку коробок передач.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №48.Устройство 4-х, 5-ти, 10-ти ступенчатых коробок передач

Коробка передач (КП) — очень простой механизм, который состоит из корпуса (состоящего, в свою очередь, из нескольких частей) и валов с шестернями внутри оного. Тяга от двигателя с одной стороны коробки передач подводится, а с другой стороны уже увеличенная тяга передается далее на главную передачу и колеса.

Коробка передач также служит для изменения тягового усилия на колесах автомобиля и для получения заднего хода и постоянного разъединения тяги двигателя от передачи на ведущие колеса. Данное разъединение необходимо для того, чтобы не удерживать педаль выключения сцепления постоянно выжатой.

Изменение соотношения между количествами оборотов коленчатого вала двигателя и ведущих колес и изменение вследствие этого тягового усилия на колесах производится при помощи зубчатых колес (шестерен), из набора которых и состоит коробка передач. Пример зубчатой пары, которая состоит из ведущей и ведомой шестерни на рисунке 1.

Рисунок 1 Набор шестерен (зубчатая пара)

При вращении малой ведущей шестерни (рисунок 1) сцепленная с ней большая ведомая шестерня будет вращаться медленнее во столько раз, во сколько раз больше число ее зубьев. При этом крутящий момент на оси ведомой шестерни во столько же раз возрастет.

Отношение числа зубьев (или диаметров) ведомой шестерни к числу зубьев ведущей называется передаточным числом (или передаточным отношением). Чем больше передаточное число пары, тем значительнее изменяются число оборотов валов шестерен и крутящий момент на них. На изменении передаточных чисел путем введения в зацепление шестерен с различным числом зубьев и основано действие коробок передач.

Еще одна из немаловажных функций коробки передач — обеспечение возможности автомобиля ехать задним ходом. Эта функция основана на включении между ведущей и ведомой шестернями промежуточной шестерни — так называемой «паразитной шестерни».

Так, при передаче усилия в коробке без включения паразитной (промежуточной) шестерни ведущий вал (рисунок 2) и ведомый вал вращаются в одном направлении. При включении паразитной шестерни ведомый вал начинает вращаться в обратную сторону, автомобиль движется назад.

Рисунок 2 Упрощенная схема одноступенчатой коробки передач.

ПЛАН УРОКА № 49

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение работы 4-х, 5-ти, 10-ти ступенчатых коробок передач

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройство и работа 4-х и 5- ступенчатых коробок передач.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Принцип работы ступенчатой коробки передач; устройство и работу 4-х и 5-ти ступенчатых коробок передач; назначение, устройство и принцип работы раздаточной коробок передач; произвести частичную разборку и сборку коробок передач.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №49. Устройства и работа усилителей руля

#### Гидроусилитель руля - ГУР

Исполнительный механизм гидроусилителя легкового автомобиля, как правило, выполнен заодно с рулевым механизмом - такие усилители называются интегральными. В качестве рабочей жидкости в гидроусилителях иномарок используется масло ATF - то же, что и в автоматических коробках передач. А отечественные агрегаты работают на масле марки Р, по своим свойствам близком к обычной "веретенке".

Реечный рулевой механизм с гидроусилителем. Если рулевые тяги, как здесь, располагаются по бокам рейки, то поршень размещается посередине корпуса. А если тяги крепятся к центральной части рейки, то поршень выносят вбок.
1 — рулевая рейка; 2 — поршень; 3 — сальники; 4 — шарниры рулевых тяг; 5 — распределитель с золотником; 6 — шестерня; 7 — торсион; 8 — роторный гидронасос

Роторный или аксиально-поршневой насос, приводимый ремнем от коленчатого вала, засасывает из бачка масло и нагнетает под высоким давлением в 50-100 атм в золотниковый распределитель. Задача распределителя - отслеживать усилие на руле и строго дозировано помогать поворачивать управляемые колеса. Для этого используют следящее устройство - чаще всего это торсион, встроенный в разрез рулевого вала.

Когда машина стоит или едет по прямой, то усилия на рулевом валу нет, и торсион не закручен — соответственно, перекрыты дозирующие каналы распределителя, а масло сливается обратно в бачок. Водитель поворачивает руль, колеса сопротивляются - торсион закручивается тем сильнее, чем больше усилие на руле. Золотник открывает каналы и направляет масло в исполнительное устройство.
В механизме типа "винт-шариковая гайка" большее давление подается или за поршень, или до него, помогая тому перемещаться вдоль рулевого вала. А в реечном механизме масло подается в корпус рейки — в ту или иную сторону от поршня, связанного с рейкой, и подталкивает ее вправо или влево. Когда баранка уже повернута до упора, срабатывают предохранительные клапаны, сбрасывая давление масла и сохраняя детали механизма от повреждения.

#### Недостатки рулевого усилителя

Неоспоримое преимущество рулевого усилителя - облегчение работы рук при парковочных маневрах, когда приходится совершать много оборотов баранки при максимальном усилии, или в затяжных поворотах. Но усилитель обладает еще одним полезным свойством - он ослабляет передачу на руль ударов от неровностей дороги.
А недостатки? Владельцы автомобилей с ГУР часто жалуются на отсутствие или нехватку реактивного усилия на руле. Увы, в этом чаще всего виноват гидроусилитель - он слишком активно помогает водителю, оказывая тому еще и медвежью услугу, убирая ту толику возвращающего усилия, которая и обеспечивает "чувство автомобиля". И задача конструкторов при разработке и настройке ходовой части оказывается чертовски сложной.

ПЛАН УРОКА № 50

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Гидромеханические коробки передач. Электронные системы управления переключения передач

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока – Гидромеханические коробки передач. Электронные системы управления переключения передач

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Гидромеханические коробки передач. Электронные системы управления переключения передач

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Электронные системы управления

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №50. Гидромеханические коробки передач. Электронные системы управления переключения передач

Гидромеханическая коробка передач  состоит из:

- гидротрансформатора

- механической коробки передач

Управление автоматической коробкой передач осуществляет электрогидравлическая система. Под термином«электрогидравлическая» следует понимать, что непосредственное управление процессом переключения передач и блокировки гидротрансформатора осуществляет гидравлическая система, а регулирование потоков рабочей жидкости – электронная система.

Электроника в управлении АКПП позволяет добиться высокой скорости переключения передач, плавности работы, экономии топлива. Помимо этого электронная система управления предоставляет возможность использовать одну коробку передач с разными двигателями и на разных автомобилях только за счет перепрограммирования блока управления.

Электронная система управления автоматической коробкой передач включает входные датчики, блок управления и исполнительные устройства. К входным датчикам относятся: датчик положения рычага селектора, датчик частоты вращения на входе коробки передач, датчик частоты вращения на выходе коробки передач, датчик температуры рабочей жидкости, датчик режима Tiptronic, датчик режима «кик-даун».

Датчик положения рычага селектора (другое название – многофункциональный датчик) учитывает положение рычага селектора коробки передач, в соответствии с которым блок управления активизирует соответствующие программы.

Информация от датчика частоты вращения на входе коробки передач используется при переключении передач и блокировке гидротрансформатора. Датчик частоты вращения на выходе коробки передач выдает параметр, по которому производится переключение передач.

Датчик температуры рабочей жидкости используется для регулирования давления рабочей жидкости, а также защиты системы от перегрева. Датчик режима Tiptronic представляет собой микропереключатель, по сигналам которого происходит переключение передачи на высшую или низшую ступень. Датчик режима «кик-дайн» устанавливается на педали газа и запускает программу резкого ускорения автомобиля.

На основе поступающих сигналов от датчиков электронный блок управления определяет логику переключения передач в соответствии с заложенной программой. Блок управления взаимодействует с другими электронными системами автомобиля:управления двигателем, антиблокировочной системой тормозов (курсовой устойчивости), рулевым управлением, климат-контролем.

Блок управления АКПП в работе использует сигналы ряда датчиков системы управления двигателем: частоты вращения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки, положения педали акселератора. Кроме этого, блок управления двигателем при необходимости уменьшает крутящий момент при переключении передач.

ПЛАН УРОКА № 51

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение работы раздаточных коробок

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Назначение, устройство и работа раздаточной коробки.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение, устройство и работа раздаточной коробки. Механизмы блокировки в раздаточных коробках.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - применяемые оборудование, приспособления и инструмент.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ПЛАН УРОКА № 52

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение, устройство и типы карданной передачи

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Назначение и типы карданных передач, их расположения на автомобиля.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение и типы карданных передач, их расположения на автомобиля. Назначение, устройство и работа карданных шарниров и валов. Промежуточные опоры , назначение , устройство.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Устройство и работа карданных шарниров разных условиях скоростей

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №52. Назначение и типы карданной передачи

Карданная передача предназначена для передачи крутящего момента между валами, расположенными под углом друг к другу. В автомобиле карданная передача применяется, как правило, в трансмиссии и рулевом управлении.

Посредством карданной передачи могут соединяться следующие элементы трансмиссии:

- двигатель и коробка передач;

- коробка передач и раздаточная коробка;

- коробка передач и главная передача;

- раздаточная коробка и главная передача;

- дифференциал и ведущие колеса.

Основным элементом карданной передачи является карданный шарнир. В зависимости от конструкции шарнира различают следующие типы карданных передач: с шарниром неравных угловых скоростей, с шарниром равных угловых скоростей, с полукарданным упругим шарниром, с полукарданным жестким шарниром.

Карданная передача с полукарданным жестким шарниром на автомобилях не применяется, т.к. не отвечает требованиям надежности и технологичности.

### Карданная передача с шарниром неравных угловых скоростей

Карданная передача с шарниром неравных угловых скоростей имеет устоявшееся название – карданная передача, обиходное название – кардан. Данный тип передачи применяется в основном на заднеприводных автомобилях и автомобилях с полным приводом.

Карданная передача включает шарниры неравных угловых скоростей, расположенные на карданных валах. При необходимости используется промежуточная опора. На концах карданной передачи установлены соединительные устройства.

Шарнир неравных угловых скоростей объединяет две вилки, расположенные под углом 90° друг к другу, крестовину и фиксирующие элементы. Крестовина вращается в игольчатых подшипниках, установленных в проушинах вилок. Подшипники необслуживаемые, пластичная смазка закладывается в них при сборке и в процессе эксплуатации не меняется.

Особенностью шарнира неравных угловых скоростей является неравномерная (циклическая) передача крутящего момента, т.е. за один оборот ведомый вал дважды отстает и дважды обгоняет ведущий вал. Для компенсации неравномерности вращения в карданной передаче применяется не менее двух шарниров, по одному с каждой стороны карданного вала. При этом вилки противоположных шарниров располагаются в одной плоскости.

В карданной передаче в зависимости от расстояния, на которое передается крутящий момент, применяется один или два карданных вала. При двухвальной схеме первый вал носит название промежуточного, второй – заднего карданного вала. Место соединения валов фиксируется с помощью промежуточной опоры. Промежуточная опора крепится к кузову (раме) автомобиля. Для компенсации, возникающих в результате работы, изменений длины карданной передачи в одном из валов выполняется шлицевое соединение.

Соединение карданной передачи с другими элементами трансмиссии производится с помощью соединительных элементов: фланцев, муфт и др.

ПЛАН УРОКА № 53

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение работы карданной передачи

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока – плакаты, стенды

Цель урока – Назначение, устройство и работа карданных шарниров и валов. Промежуточные опоры , назначение , устройство.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение и типы карданных передач, их расположения на автомобиля. Назначение, устройство и работа карданных шарниров и валов. Промежуточные опоры , назначение , устройство.Устройство и работа карданных шарниров разных условиях скоростей и их применение.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – применение карданных шарниров равных валовых скоростей

Оценки за знания – опрос по теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №18

Тема 2.2 «Сцепление»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе сцепления

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу сцепления

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу усилия от маховика к нажимному диску сцепления

2.2.Передачу усилия от тормозной педали к муфте выключения сцепления

2.3.Работу пневматического усилителя привода выключения сцепления автомобиля МАЗ

2.4.Работу пневмогидроусилителя привода выключения сцепления автомобиля КамАЗ

3. Выписать основные параметры, характеризующие сцепления изучаемых автомобилей

3.1.Тип сцепления

3.2.Тип привода выключения сцепления

3.3.Тип усилителя привода выключения сцепления и место его установки

3.4.Способы передачи усилия от маховика к нажимному диску сцепления

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЗМЗ-402.10», «Двигатель ЗМЗ-53-11», «Двигатель ЗИЛ-508.10», «Двигатель ЯМЗ-236», «Двигатель КамАЗ-740.10»

1.2.Макеты «Сцепление автомобиля ГАЗ-3102», «Сцепление автомобиля ЗИЛ-431410», «Пневмогидроусилитель привода сцепления автомобиля КамАЗ», «Клапан управления пневматического усилителя автомобиля МАЗ»

1.3.Детали и элементы сцеплений: ведомые диски, нажимной диск, пружины, муфта выключения

2.Плакаты

Плакаты «Сцепление автомобиля ГАЗ-3102», «Сцепление автомобиля ГАЗ-53-12», «Сцепление автомобиля ЗИЛ-431410», «Сцепление автомобиля МАЗ-5335», «Сцепление автомобиля КамАЗ-5320»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

1.Каково назначение сцепления?

2.Какие ведущие и ведомые части имеет сцепление?

3.Как осуществляется передача крутящего момента от ведущих к ведомым дискам сцепления?

4.Как осуществляется включение и выключение сцепления?

5.Какого типа сцепление автомобилей ГАЗ-3102, ГАЗ-5312, ЗИЛ-431410, МАЗ-5335, КамАЗ-5320?

6.Каковы особенности привода сцепления МАЗ-5335 и КамАЗ-5320?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 54

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Типы мостов. Ведущий мост - назначение, устройство

Вид занятий – теоретическое

Оснащение урока – плакаты,стенды

Цель урока - Типы мостов и их назначение. Назначение ведущего моста

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение ведущего моста, его основные части : балка главная передача, дифференциал, полуоси, ступицы. Балка ведущего моста: назначение, типы, устройство.Назначение головной передачи, типы главных передач. Устройство и работа одинарной, двойной, и разнесенной двойной главных передач.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Преимущества и недостатки гипоидной и разнесенной двойной главных передач.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №54. Типы мостов. Ведущий мост - назначение, устройство

Мост объединяет между собой два колеса автомобиля на одной оси, соединяет колеса с кузовом, а в случае, если мост ведущий, передает на колеса крутящий момент.

Мост, особенно ведущий - сложный узел из множества деталей, выполняющих разные функции. В картере ведущего моста расположены: главная пара, дифференциал и полуоси.  Мост воспринимает на себя все вертикальные, поперечные и продольные нагрузки, которые гасятся упругими элементами подвески - рессорами или пружинами.

Соответственно, мост не имеет жесткой связи с кузовом (рамой) и соединяется с ним при помощи  рессор с реактивными тягами или рычагов с пружинами, в зависимости от конструкции.  По сути, мост как бы висит на этих элементах, соединенных с кузовом или рамой через резинометаллические втулки.

Типы автомобильных мостов

- Ведущие

- Управляемые

- Управляемые ведущие

- Поддерживающие﻿﻿

Ведущие мосты бывают передними, задними и промежуточными. Они также делятся на неразрезные и разрезные - в зависимости от типа подвески.  Если автомобиль оснащен независимой подвеской, ведущий мост делается разрезным, если подвеска зависимая, мост, как правило, неразрезной.

На легковых автомобилях классической компоновки задний мост ведущий, на полноприводных автомобилях ведущие оба моста.

Управляемый мост

Когда речь идет об управляемом мосте, в подавляющем большинстве случаев имеется в виду передний мост автомобиля с задним или полным приводом. Однако у автомобилей специального назначения (автомобили коммунальных служб, сельскохозяйственная колесная техника, погрузчики др.) передний мост может быть ведущим, а задний мост – управляемым.

Поддерживающий мост

Поддерживающий мост применяется в качестве промежуточного для повышения грузоподъемности автомобиля и служит дополнительным элементом в схеме распределения вертикальной нагрузки на раму или несущий кузов. Такой мост представляет собой прямую балку, на концах которой смонтированы колеса, оснащенную подвеской. Поддерживающие мосты также нашли применение в крупных и тяжелых полуприцепах и прицепах для легковых автомобилей и пикапов (например в "доме на колесах").

Неразрезной ведущий мост

Конструктивно такой мост выполняется пустотелым в виде балки, для размещения в ней  узлов трансмиссии: дифференциала, главной пары и полуосей, являющихся приводом к ведущим колесам автомобиля. На концах балки установлены подшипники полуосей и смонтированы фланцы для крепления опорных  дисков и тормозных механизмов. На теле балки выполнены  площадки под крепления рессор или пружин, а также кронштейны для соединения с подвеской.

Назначение ведущего моста заключается в изменении подведенного крутящего момента и передачи его под прямым углом на ведущие колеса. При прохождении поворота ведущий мост дает возможность ведущим колесам автомобиля вращаться с различными скоростями. Мост также передает тяговое усилие и реактивный момент к раме или несущему кузову автомобиля от ведущих колес, а также воспринимает силу веса и боковые реакции, при движении автомобиля в повороте.

ПЛАН УРОКА № 55

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Устройство одинарных и двойных главных передач

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока – плакаты, стенды

Цель урока - Устройство одинарных и двойных главных передач. Преимущества и недостатки различных типов главных передач

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство одинарных и двойных главных передач. Преимущества и недостатки различных типов главных передач

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Типы главной передачи

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №55.Устройство одинарных и двойных главных передач

Главная передача обеспечивает максимальную скорость движения автомобиля на высшей передаче и оптимальный расход топлива в соответствии с ее передаточным числом. Передаточное число главной передачи зависит от типа и назначения автомобиля, а также мощности и быстроходности двигателя. Величина передаточного числа главной передачи обычно составляет 6,5…9,0 у грузовых автомобилей и 3,5...5,5 у легковых автомобилей. На автомобилях применяются различные типы главных передач (рисунок 1).

Рисунок 1 — Типы главных передач

Одинарные главные передачи

Одинарные главные передачи состоят из одной пары шестерен.

Цилиндрическая главная передача применяется в переднеприводных легковых автомобилях при поперечном расположении двигателя и размещается в общем картере с коробкой передач и сцеплением. Ее передаточное число равно 3,5...4,2, а шестерни могут быть прямозубыми, косозубыми и шевронными. Цилиндрическая главная передача имеет высокий КПД — не менее 0,98, но она уменьшает дорожный просвет у автомобиля и более шумная.

Коническая главная передача (рисунок 2, а) применяется на легковых автомобилях и грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемности. Оси ведущей 1 и ведомой 2 шестерен в конической главной передаче лежат в одной плоскости и пересекаются, а шестерни выполнены со спиральными зубьями. Передача имеет повышенную прочность зубьев шестерен, небольшие размеры и позволяет снизить центр тяжести автомобиля. КПД конической главной передачи со спиральным зубом0,97...0,98. Передаточные числа конических главных передач 3,5...4,5 у легковых автомобилей и 5...7 у грузовых автомобилей и автобусов.

Рисунок 2 — Главные передачи

ПЛАН УРОКА № 56

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение, устройство и типы дифференциала

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока – плакаты, стенды

Цель урока - Дифференциал - назначение, типы. Полуоси - назначение, типы, устройство

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Дифференциал - назначение, типы. Устройство межосевого простого симметричного дифференциала и дифференциала повышенного трении. Полуоси - назначение, типы, устройство

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Устройство межосевого дифференциала

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №56.Назначение, устройство и типы дифференциала

Дифференциалом называется механизм трансмиссии, распределяющий крутящий момент двигателя между ведущими колесами и ведущими мостами автомобиля. Дифференциал служит для обеспечения ведущим колесам разной скорости вращения при движении автомобиля по неровным дорогам и на поворотах. Разная скорость вращения ведущих колес, проходящих разный путь на поворотах и неровных дорогах, необходима для их качения без скольжения и буксования. В противном случае повысится сопротивление движению автомобиля, увеличатся расход топлива и износ шин.

В зависимости от типа и назначения автомобилей на них применяются различные типы дифференциалов.

| дифференциалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по распол трансмиссии | по внутреннему трению | по распредел крут момента | по конструкции |
| межколесные | малого трения | симметричные | шестеренные |
| иежосевые | повышенного трения | несимметричные | кулачковые |
|  |  |  | червячные |

Дополнительно к общим требованиям к конструкции автомобиля к дифференциалу предъявляются дополнительные требования, в соответствии с которыми он должен:

• распределять крутящий момент между ведущими колесами и мостами в пропорции, обеспечивающей автомобилю наилучшие тягово-скоростные свойства, проходимость, управляемость и устойчивость;

• иметь минимальные габаритные размеры.

Шестеренный дифференциал. Межколесный конический симметричный дифференциал состоит из корпуса, сателлитов, полуосевых шестерен, которые соединены полуосями с ведущими колесами автомобиля. Дифференциал легкового автомобиля имеет два свободно вращающихся сателлита, установленных на оси, закрепленной в корпусе дифференциала, а у грузового автомобиля — четыре сателлита, размещенных на шипах крестовины, также закрепленной в корпусе дифференциала. При прямолинейном движении автомобиля по ровной дороге ведущие колеса одного моста проходят одинаковые пути, встречают одинаковое сопротивление движению и вращаются с одной и той же скоростью. При этом корпус дифференциала, сателлиты и полуосевые шестерни вращаются как одно целое. Сателлиты не вращаются вокруг своих осей, заклинивают полуосевые шестерни, и на оба ведущих колеса передаются одинаковые крутящие моменты. При повороте автомобиля внутреннее по отношению к центру поворота колесо, встречает большее сопротивление движению, чем наружное колесо вращается медленнее, и вместе с ним замедляет свое вращение полуосевая шестерня внутреннего колеса. При этом сателлиты начинают вращаться вокруг своих осей и ускоряют вращение полуосевой шестерни наружного колеса. В результате ведущие колеса вращаются с разными скоростями, что и необходимо при движении на повороте. При движении автомобиля по неровной дороге ведущие колеса также встречают разные сопротивления и проходят разные пути. В соответствии с этим дифференциал обеспечивает им разную скорость вращения и качение без проскальзывания и буксования. Одновременно с изменением скоростей вращения происходит изменение крутящего момента на ведущих колесах. При этом крутящий момент уменьшается на колесе, вращающемся с большей скоростью.

ПЛАН УРОКА № 57

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение работы ведущих мостов

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока – плакаты, стенды

Цель урока - Изучение работы ведущих мостов

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа ведущих мостов с одинарными и двойными главными передачами

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Устройство и работа дифференциала

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №19

Тема 2.3 «Коробка передач. Раздаточная коробка»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе четырех- и пятиступенчатых коробок передач

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу четырех- и пятиступенчатых коробок передач

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу крутящего момента от ведущего вала к ведомому при включении различных передач переднего хода

2.2.Передачу крутящего момента от ведущего вала к ведомому при включении передачи заднего хода

3. Выписать основные параметры, характеризующие коробки передач изучаемых автомобилей

3.1.Тип коробки передач

3.2.Способы переключения передач

3.3.Конструктивные особенности коробок передач

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Коробка передач автомобиля ГАЗ-3102», «Коробка передач автомобиля ГАЗ-53-12», «Коробка передач автомобиля ЗИЛ-431410», «Коробка передач автомобиля МАЗ-5335», «Коробка передач автомобиля КамАЗ-5320», «Коробка передач автомобиля МАЗ-64227»

1.2.Макеты «Коробка передач автомобиля ЗИЛ-431410»

1.3.Детали и сборочные единицы коробок передач: шестерни, валы

2.Плакаты

Плакаты «Коробка передач автомобиля ГАЗ-3102», «Коробка передач автомобиля ГАЗ-53-12», «Коробка передач автомобиля ЗИЛ-431410», «Коробка передач автомобиля МАЗ-5335», «Коробка передач автомобиля КамАЗ-5320»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Каково назначение коробки передач?

В чем заключается принцип действия ступенчатой коробки передач?

Каким образом в ступенчатой коробке передач происходит изменение передаточного отношения?

Какого типа коробки передач установлены на автомобилях ГАЗ-3102, ГАЗ-53-12, ЗИЛ-431410, МАЗ и КамАЗ?

Каковы основные особенности коробки передач автомобиля КамАЗ-5320?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 58

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение, устройство управляемых ведущих мостов

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока – плакаты, стенды

Цель урока - Выполнение заданий по самостоятельному изучению, устройство и работа карданной передачи, ведущего и управляемого моста.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа дифференциала повышенного трения.Полуоси , назначение, типы , устройство, установка, крепление, работа.Ступицы ведущего моста, назначение, устройство, их установка и крепление, работа.Особенности устройства и работа ведущего и промежуточного моста.Ведущий мост передний: назначение, особенности устройства и работа. Устройство привода к передним ступицам, установка и крепление ступиц моста , работа привода.Управляемый мост, назначение, типы мостов.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - работа главной передачи, дифференциала и полуосей;

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №58. Назначение, устройство управляемых ведущих мостов

Управляемый мост может быть не разрезным и разрезным. Не разрезной мост состоит из балки и поворотных кулаков, шарнирно соединенных посредством шкворней, обеспечивающих возможность поворота управляемых колес для изменения направления движения автомобиля (на цапфах поворотных кулаков на подшипниках устанавливаются управляемые колеса).

Балка моста должна быть прочной, жесткой и как можно более легкой. Этим требованиям в наибольшей степени удовлетворяют стальные кованые балки двутаврового сечения. По краям балки двутавровое сечение плавно переходит в прямоугольное с отверстиями для установки шкворней поворотного кулака. Средняя часть балки выгнута вниз, с тем чтобы дать мосту свободу вертикального перемещения. Для крепления элементов подвески на балке предусмотрено наличие соответствующих опорных площадок. Шкворень поворотного кулака представляет собой стальной цилиндрический палец, неподвижно установленный в балке. Для его фиксации от поворота и осевого смещения обычно используются клиновые болты. Вертикальные нагрузки воспринимаются опорными подшипниками скольжения (подшипник качения).

Для регулировки зазора между верхним торцом бобышки балки и поворотным кулаком устанавливают регулировочные прокладки. Поворот кулака относительно шкворня обеспечивается подшипниками скольжения, образованными поверхностью шкворня и запрессованными в отверстии поворотного кулака бронзовыми втулками.

Разрезной передний мост устанавливают на легковых автомобилях. Он состоит из стойки, которая шарнирно соединена посредством шкворня с поворотным кулаком в средней части и шарнирно соединяется посредством верхнего и нижнего рычагов с балкой переднего моста. Для обеспечения стабилизации управляемых колес оси шкворней наклонены в продольной и поперечной плоскостях.

ПЛАН УРОКА № 59

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение работы главных передач и дифференциала

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока – плакаты, стенды

Цель урока - Изучение работы главных передач и дифференциала

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа ведущих мостов с одинарными и двойными главными передачами и дифференциала.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Виды и усовершенствовании главных передач

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №20

Тема 2.3 «Коробка передач. Раздаточная коробка»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе синхронизаторов и механизмов переключения передач

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу синхронизаторов и механизмов переключения передач

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу усилия от рычага переключения передач к шестерням и синхронизаторам

2.2.Работу синхронизатора при переключении передач

3. Выписать основные параметры, характеризующие синхронизаторы и механизмы переключения передач коробок передач изучаемых автомобилей

3.1.Тип синхронизаторов и место их установки

3.2.Тип механизма переключения передач

3.3.Конструктивные особенности синхронизаторов коробок передач

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Коробка передач автомобиля ГАЗ-3102», «Коробка передач автомобиля ГАЗ-53-12», «Коробка передач автомобиля ЗИЛ-431410», «Коробка передач автомобиля МАЗ-5335», «Коробка передач автомобиля КамАЗ-5320», «Коробка передач автомобиля МАЗ-64227»

1.2.Макеты «Коробка передач автомобиля ЗИЛ-431410», «Механизм переключения передач», «Синхронизатор»

1.3.Синхронизаторы в сборе, механизмы переключения передач

2.Плакаты

Плакаты «Коробка передач автомобиля ГАЗ-3102», «Коробка передач автомобиля ГАЗ-53-12», «Коробка передач автомобиля ЗИЛ-431410», «Коробка передач автомобиля МАЗ-5335», «Коробка передач автомобиля КамАЗ-5320»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Что такое синхронизатор и для чего его используют?

Какой механизм позволяет предотвратить одновременное включение передач?

Как происходит фиксация включения той или иной передачи?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 60

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение и типы рам.Тягово-сцепное устройство.

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Назначение и типы рам.Тягово-сцепное устройство.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение и типы рам. Устройство лонжеронных рам. Соединение агрегатов, механизмов, узлов с рамой. Тягово-сцепное устройство

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Механизмы и узлы рам

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №60.Назначение и типы рам.

Рама служит для установки и крепления кузова и всех систем, агрегатов и механизмов автомобиля. Рама является одной из ответственных и наиболее металлоемких частей автомобиля. Так, масса рамы грузового автомобиля может составлять 10... 15% от его сухой массы, т.е. собственной массы автомобиля без заправки топливом, маслом, охлаждающей и другими рабочими жидкостями, без водительского инструмента и запасного колеса. Рама автомобиля работает в тяжелых условиях и при высоких нагрузках. Рама воспринимает вертикальные нагрузки от массы автомобиля, толкающие и скручивающие усилия, которые возникают при движении, а также находится под воздействием динамических нагрузок (толчков и ударов) при переезде дорожных неровностей.

К конструкции рамы предъявляются специальные требования, в соответствии с которыми она должна обеспечивать:

• требуемые прочность и надежность в эксплуатации при минимальной массе;

• неизменное взаимное положение агрегатов, механизмов и кузова автомобиля при любых условиях и режимах движения;

• высокую технологичность при производстве и ремонте рамы.

На автомобилях применяют рамы различных конструкций.

| рамы |  |
| --- | --- |
| лонжеронные | хребтовые |
| лестничные | разборные |
| Х-образные |  |
| с Х-образными поперечинами | неразборные |
| периферийные |  |

Лестничная рама состоит из двух лонжеронов, соединенных поперечинами. Лонжероны отштампованы из листовой стали и имеют профиль преимущественно закрытого типа. К лонжеронам прикреплены различные кронштейны, предназначенные для установки и крепления кузова автомобиля, механизмов трансмиссии, передней и задней подвесок, систем управления и т.д. Рама имеет выгибы в вертикальной плоскости в местах расположения передних и задних колес автомобиля. Эти выгибы обеспечивают большие значения хода колес, снижение центра тяжести автомобиля и повышение его устойчивости при высоких скоростях движения.

Х-образная лонжеронная рама состоит из короткой средней балки трубчатого или коробчатого профиля, передней и задней вилок, выполненных из лонжеронов коробчатого профиля. Передняя вилка предназначена для размещения силового агрегата, задняя — заднего моста. В средней части рамы имеются консольные кронштейны для крепления кузова, а вилки рамы снабжены поперечинами для установки передней и задней подвесок. Х-образная рама позволяет увеличить углы поворота управляемых колес, уменьшить радиус поворота автомобиля и улучшить его маневренность. Кроме того, рама обеспечивает понижение пола кузова, центра тяжести автомобиля и повышение его устойчивости.

ПЛАН УРОКА № 61

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройство рам, тягово-сцепного устройства и крепления агрегатов

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока – плакаты, стенды

Цель урока - Изучение устройство рам, тягово-сцепного устройства и крепления агрегатов

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство рам, тягово-сцепного устройства и крепления агрегатов, механизмов и узлов к раме автомобиля.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Тягово-сцепного устройства

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №21

Тема 2.3 «Коробка передач. Раздаточная коробка»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе гидромеханической коробки передач и раздаточной коробки

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу гидромеханической коробки передач и раздаточной коробки

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу крутящего момента от коленчатого вала двигателя к ведомому валу гидромеханической коробки передач при включении различных передач

2.2.Передачу крутящего момента от ведущего вала раздаточной коробки к заднему и переднему ведущим мостам

3. Выписать основные параметры, характеризующие гидромеханические коробки передач и раздаточные коробки изучаемых автомобилей

3.1.Общее устройство гидромеханической коробки передач

3.2.Тип раздаточной коробки и место ее установки

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Гидромеханическая коробка передач автобуса ЛиАЗ-677», «Гидромеханическая коробка передач автомобиля Фольксваген», «Раздаточная коробка автомобиля ГАЗ-66-11», «Раздаточная коробка автомобиля Урал-4320»

1.2.Макет «Раздаточная коробка»

2.Плакаты

Плакаты «Гидромеханическая коробка передач», «Планетарные ряды», «Схема управления автоматической коробкой передач», «Раздаточная коробка автомобиля ГАЗ-66-11», «Раздаточная коробка автомобиля Урал-4320»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Общее устройство и принцип действия гидромеханической коробки передач

Назначение, устройство и работа раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-66-11

Каким образом осуществляется управление раздаточной коробкой?

Каково назначение, устройство и работа спидометра с механическим приводом?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 62

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение и типы мостов.

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Назначение и типы мостов. Устройство неразрезных и разрезных передних мостов

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение и типы мостов. Устройство неразрезных и разрезных передних мостов

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Схема включения мостов 4х4

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №62. Типы мостов.

Мост объединяет между собой два колеса автомобиля на одной оси, соединяет колеса с кузовом, а в случае, если мост ведущий, передает на колеса крутящий момент.

Мост, особенно ведущий - сложный узел из множества деталей, выполняющих разные функции. В картере ведущего моста расположены: главная пара, дифференциал и полуоси.  Мост воспринимает на себя все вертикальные, поперечные и продольные нагрузки, которые гасятся упругими элементами подвески - рессорами или пружинами.

Соответственно, мост не имеет жесткой связи с кузовом (рамой) и соединяется с ним при помощи  рессор с реактивными тягами или рычагов с пружинами, в зависимости от конструкции.  По сути, мост как бы висит на этих элементах, соединенных с кузовом или рамой через резинометаллические втулки.

Типы автомобильных мостов

- Ведущие

- Управляемые

- Управляемые ведущие

- Поддерживающие﻿﻿

Ведущие мосты бывают передними, задними и промежуточными. Они также делятся на неразрезные и разрезные - в зависимости от типа подвески.  Если автомобиль оснащен независимой подвеской, ведущий мост делается разрезным, если подвеска зависимая, мост, как правило, неразрезной.

На легковых автомобилях классической компоновки задний мост ведущий, на полноприводных автомобилях ведущие оба моста.

Управляемый мост

Когда речь идет об управляемом мосте, в подавляющем большинстве случаев имеется в виду передний мост автомобиля с задним или полным приводом. Однако у автомобилей специального назначения (автомобили коммунальных служб, сельскохозяйственная колесная техника, погрузчики др.) передний мост может быть ведущим, а задний мост – управляемым.

Поддерживающий мост

Поддерживающий мост применяется в качестве промежуточного для повышения грузоподъемности автомобиля и служит дополнительным элементом в схеме распределения вертикальной нагрузки на раму или несущий кузов. Такой мост представляет собой прямую балку, на концах которой смонтированы колеса, оснащенную подвеской. Поддерживающие мосты также нашли применение в крупных и тяжелых полуприцепах и прицепах для легковых автомобилей и пикапов (например в "доме на колесах").

Неразрезной ведущий мост

Конструктивно такой мост выполняется пустотелым в виде балки, для размещения в ней  узлов трансмиссии: дифференциала, главной пары и полуосей, являющихся приводом к ведущим колесам автомобиля. На концах балки установлены подшипники полуосей и смонтированы фланцы для крепления опорных  дисков и тормозных механизмов. На теле балки выполнены  площадки под крепления рессор или пружин, а также кронштейны для соединения с подвеской.

Назначение ведущего моста заключается в изменении подведенного крутящего момента и передачи его под прямым углом на ведущие колеса. При прохождении поворота ведущий мост дает возможность ведущим колесам автомобиля вращаться с различными скоростями. Мост также передает тяговое усилие и реактивный момент к раме или несущему кузову автомобиля от ведущих колес, а также воспринимает силу веса и боковые реакции, при движении автомобиля в повороте.

ПЛАН УРОКА № 63

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Развал и схождение колес.

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Установка управляемых колес. Развал и схождение колес

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Установка управляемых колес. Развал и схождение колес. Поперечный и продольный наклоны шкворня

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Установка развала и схождения колес

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №63.Развал и схождение колес.

Всем автолюбителям хорошо известно, что даже незначительное вмешательство в работу ходовой части автомобиля приведет к изменению углов колес, а следовательно, к изменению поведения автомобиля на дороге. Параметры развал-схождения могут зависеть и от других факторов: износа резины, давления в шинах, люфтов. Любой автомобиль доходит до такого состояния, когда ему становится необходим ремонт передней подвески. И если производить его самостоятельно, то велик риск нарушить такие параметры, как развал, схождение. Что такое нарушение может повлечь за собой? Самые серьезные последствия.

Схождение и развал — два параметра настройки подвески, одинаково важных и влияющих на управляемость автомобиля. Настройки подвески необходимо проверять или делать заново при каждом серьезном вмешательстве в конструкцию — например, при замне рулевых тяг или нижнего поперечного рычага подвески.

Развал

Развал — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колёса наклонены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу.

ПЛАН УРОКА № 64

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройство неразрезных и разрезных управляемых мостов

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока – плакаты, стенды

Цель урока - Изучение устройство неразрезных и разрезных управляемых мостов

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство неразрезных и разрезных управляемых мостов

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Соединение моста с рамой автомобилем

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №22

Тема 2.4 «Карданная передача»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе карданной передачи

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу карданной передачи

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу крутящего момента от ведомого вала коробки передач к ведущему валу главной передачи при изменении угла и расстояния между ними

2.2.Передачу усилия карданным шарниром равных угловых скоростей

3. Выписать основные параметры, характеризующие карданные передачи изучаемых автомобилей

3.1.Тип карданной передачи

3.2.Тип карданных шарниров

3.3.Конструктивные особенности карданных передач

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Карданная передача автомобиля ГАЗ-3102», «Карданный шарнир равных угловых скоростей с делительными канавками»

1.2.Макеты «Карданная передача с шарнирами неравных угловых скоростей», «Карданная передача с шарнирами равных угловых скоростей»

1.3.Детали и элементы карданной передачи: валы, шарниры, подшипники, промежуточная опора карданного вала, вилки, шарниры равных угловых скоростей

2.Плакаты

Плакаты «Карданная передача», «Карданные шарниры»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Каково назначение карданной передачи?

Чем отличаются одинарные и двойные карданные передачи?

В чем заключается различие между карданными шарнирами неравных угловых скоростей и равных угловых скоростей?

Какие основные части имеет карданная передача? Для чего они предназначены?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 65

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение и типы подвесок

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Назначение подвески, основные типы. Зависимая и независимая подвески изучаемых автомобилей, их устройство и работа.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение, типы и устройство рам. Тягово-сципленое устройство. Соединение элементов шасси с рамой.Назначение подвески, основные типы. Зависимая и независимая подвески изучаемых автомобилей, их устройство и работа.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - назначение, типы и устройство рам подвески; назначение, устройство и работа рессор и амортизаторов; влияние подвески на безопасность движения.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №65. Назначение и типы подвесок.

Подвеской называется совокупность устройств, осуществляющих упругую связь колес с несущей системой автомобиля (рамой или кузовом).

Подвеска служит для обеспечения плавности хода автомобиля и повышения безопасности его движения.

Плавность хода – свойство автомобиля защищать перевозимых людей и грузы от воздействия неровностей дороги. Смягчая толчки и удары от дорожных неровностей, подвеска обеспечивает возможность движения автомобиля без дискомфорта и быстрой утомляемости людей и повреждения грузов.

Подвеска повышает безопасность движения автомобиля, обеспечивая постоянный контакт колес с дорогой и исключая их отрыв от нее.

Подвеска разделяет все массы автомобиля на две части – подрессоренные и неподрессоренные.

Подрессоренные – части, опирающиеся на подвеску: кузов, рама и закрепленные на них механизмы.

Неподрессоренные – части, опирающиеся на дорогу: мосты, колеса, тормозные механизмы.

При движении по неровной дороге подрессоренные части автомобиля колеблются с низкой частотой, а неподрессоренные – с высокой частотой.

Подвеска автомобиля состоит из четырех основных устройств – направляющего, упругого, гасящего и стабилизирующего.

Направляющее устройство подвески направляет движение колеса и определяет характер его перемещения относительно кузова и дороги. Направляющее устройство передает продольные и поперечные силы и их моменты между колесом и кузовом автомобиля.

Упругое устройство подвески смягчает толчки и удары, передаваемые от колеса на кузов автомобиля при наезде на дорожные неровности. Упругое устройство исключает копирование кузовом неровностей дороги и улучшает плавность хода автомобиля.

Гасящее устройство подвески уменьшает колебания кузова и колес автомобиля, возникающие при движении по неровностям дороги и приводит к их затуханию. Гасящее устройство превращает механическую энергию колебаний в тепловую энергию с последующим ее рассеиванием в окружающую среду.

Стабилизирующее устройство подвески уменьшает боковой крен и поперечные угловые колебания кузова автомобиля.

На автомобилях в зависимости от их класса и назначения применяют различные типы подвесок.

| подвески |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по направляющему устройству | по упругому устройству | по гасящему устройству | по стабилизирующему устройству |
| зависимые | рессорные | с амортизаторами | со стабилизатором |
|  | пружинные |  |  |
|  | торсионные |  |  |
| независимые | пневматические | без амортизаторов | без стабилизатора |
|  | гидропневматические |  |  |
|  | комбинированные |  |  |

По направляющему устройству все подвески разделяются на два основных типа - зависимые и независимые.

ПЛАН УРОКА № 66

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Устройства и типы рессор, стабилизатор поперечной устойчивости

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Рессоры - назначение, типы, устройство

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Рессоры - назначение, типы, устройство. Стабилизатор поперечной устойчивости - назначение, устройство

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Изготовление рессор автомобиля

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №66.Устройства и типы рессор, стабилизатор поперечной устойчивости

В подвесках легковых автомобилей и автобусов часто имеется еще одно устройство, которое называется стабилизатором поперечной устойчивости. Оно уменьшает боковой крен и поперечные угловые колебания кузова автомобиля.

Схема стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор (рис.) представляет собой специальное упругое устройство, которое устанавливают поперек автомобиля. Он состоит из стержня 1 и стоек 2. Стержень П-образной формы, круглого сечения, изготовляют из рессорно-пружинной стали. Средняя часть его закреплена в резиновых опорах 3 на раме или кузове, а концы его через стойки 2 и резиновые подушки 4 шарнирно соединены с мостом или рычагами подвески. В некоторых конструкциях стабилизаторов стойки отсутствуют, а концы стержня шарнирно прикреплены непосредственно к рычагам подвески.
При боковых кренах и поперечных угловых колебаниях кузова концы стержня стабилизатора перемещаются в разные стороны: один опускается, а другой поднимается. Вследствие этого средняя часть стержня закручивается, препятствуя тем самым крену и поперечным колебаниям кузова. В то же время стабилизатор не препятствует вертикальным и продольным угловым колебаниям кузова. При таких колебаниях стержень стабилизатора свободно проворачивается в своих опорах.

Основные типы упругих устройств.
Листовая рессора (рис., а) состоит из собранных вместе отдельных листов выгнутой формы. Стальные листы имеют обычно прямоугольное сечение, одинаковую ширину и различную длину. Кривизна листов неодинакова и зависит от их длины. Она увеличивается с уменьшением длины листов, что необходимо для их плотного взаимного прилегания в собранной рессоре. Вследствие различной кривизны листов также обеспечивается разгрузка листа 1 рессоры.
Взаимное положение листов в собранной рессоре обычно обеспечивается стяжным центровым болтом2, а иногда посредством специальных выдавок, сделанных в средней части листов. Кроме того, листы скреплены хомутами 3, которые исключают боковой сдвиг одного листа относительно другого и передают нагрузку от листа 1 (разгружают его) на другие листы при обратном прогибе рессоры. Лист 1, имеющий наибольшую длину, называется коренным. Часто он имеет и наибольшую толщину. С помощью коренного листа концы рессоры крепят к раме или кузову автомобиля. От способа крепления рессоры зависит форма концов коренного листа. Они могут быть плоскими, отогнутыми под углом 90°, загнутыми в форме ушков, со съемными коваными или литыми ушками и т. д.

ПЛАН УРОКА № 67

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение, устройство амортизаторов

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Амортизаторы - назначение, устройство. Передача подвесных сил и моментов

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Амортизаторы - назначение, устройство. Передача подвесных сил и моментов

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Влияние подвески на безопасность дорожного движения

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №67.Назначение, устройство амортизаторов

Амортизатор служит для гашения колебаний кузова автомобиля и колёс автомобиля. Гашение колебаний происходит при перетекании жидкости из одной полости амортизатора в другую. Перетекание происходит через калиброванные отверстия, жидкость при перетекании создаёт сопротивление, которое зависит от вязкости жидкости. Механическая энергия переходит в тепловую. При работе амортизатора скорость перетекания жидкости достигает 20…30 м/с и он может нагреваться до 160 С и выше.

Основные требования к конструкциям амортизаторов:
- обеспечение заданных параметров плавности хода и эффективности гашения колебаний;
- уменьшение тряски на малых неровностях;
- разгрузка от динамических воздействий при резком перемещении колеса;
- надёжность в работе, в частности стабильность действия при различных режимах движения и длительное сохранение характеристик;

Заданные параметры плавности хода обеспечиваются правильным выбором коэффициента апериодичности (затухания колебаний), поскольку при этом создаётся рациональная зависимость между жёсткостью подвески (частотой собственных колебаний) и сопротивлением амортизаторов.

Конструкция амортизатора.Амортизаторы могут быть двухтрубными и однотрубными. Двухтрубные амортизаторы имеют рабочий цилиндр и резервуар, в который перетекает жидкость, в однотрубных амортизаторах есть только рабочий цилиндр. Так как в надпоршневом пространстве объём меньше (на объём штока, то жидкость перетекает в резервуар и гидроудар не происходит).

Внутри однотрубного амортизатора располагается дополнительный поршень, под которым находится закачанный газ. В амортизаторах низкого давления внутреннее давление газа составляет около 0,1 МПа; амортизаторах высокого давления – 1,0 МПа и выше. Эти амортизаторы называются газонаполненными, что не совсем правильно – оба амортизатора наполнены газом. В отличие от жидкости, газ может сжиматься и газ выполняет роль резервуара. Так как конструкция проще и корпус имеет одну стенку, то перенос тепла в окружающую среду идёт интенсивнее, чем в двухтрубном амортизаторе.
Все амортизаторы работают на сжатие и на растяжение. Характеристика амортизатора зависит от настройки клапанов.

ПЛАН УРОКА № 68

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение работы различных типов подвесок, рессор, амортизаторов

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Изучение работы различных типов подвесок, рессор, амортизаторов

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Работы различных типов подвесок, рессор, амортизаторов

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Реставрация амортизаторов

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №23

Тема 2.5 «Главная передача, дифференциал, полуоси, привод управляемых колес»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе главных передач

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу главных передач

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу крутящего момента от ведущего вала на полуоси в одинарных и двойных главных передачах

2.2.Регулировочные элементы в главных передачах

3. Выписать основные параметры, характеризующие главные передачи изучаемых автомобилей

3.1.Тип главной передачи

3.2.Конструктивные особенности одинарных и двойных главных передач

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Ведущий мост автомобиля ГАЗ-3102», «Ведущий мост автомобиля ГАЗ-53-12», «Ведущий мост автомобиля ЗИЛ-431410», «Ведущий мост автомобиля МАЗ-5335», «Ведущий мост автомобиля КамАЗ-5320»

1.2.Макеты «Одинарная главная передача»

1.3.Детали главной передачи

2.Плакаты

Плакаты «Ведущий мост», «Главная передача»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Каково назначение мостов автомобилей?

В каких случаях употребляются разрезные мосты?

В чем особенности гипоидной главной передачи?

Какое отличие двойной главной передачи от одинарной?

Чем осуществляется регулировка подшипников главных передач автомобилей ГАЗ-3102, ГАЗ-53-12, ЗИЛ-431410, МАЗ и КамАЗ?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 69

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение, типы и устройство колес

Вид занятий – теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока – Назначение колес и их частей.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение колес и их частей. Устройство колеса с глубоким и плоским ободом. Крепление одинарных   и сдвоенных колес на ступицы. Особенности устройство бездисковых колес.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - назначение и устройство колес;

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема № 69. Назначение, типы и устройство колес

Колесо непосредственно связывает автомобиль с дорогой: обеспечивает движение и изменение его направления, а также передает нагрузку от массы автомобиля на дорогу. В зависимости от основного назначения, колеса делятся на: ведущие, управляемые и комбинированные.

Ведущие колеса преобразуют крутящий момент от трансмиссии в силу тяги, вследствие чего возникает поступательное движение автомобиля. Управляемые (ведомые) колеса воспринимают через подвеску толкающее усилие кузова и задают направление движения. Комбинированные колеса выполняют функции ведущих и управляемых колес одновременно.

Колесо крепится к ступице, которая установлена на подшипниках на оси. Колесо состоит из диска с ободом и пневматической шины. Диск штампуют из листовой стали по специальному профилю для увеличения жесткости.

Обод колеса штампуют из стали, придавая ему в средней части углубление, которое служит для облегчения монтажа шины. По обе стороны углубления в ободе расположены полки, которые заканчиваются бортами. Такой обод называется глубоким. Диск колеса соединяют с ободом сваркой. Для крепления колеса к ступице в диске имеются конические отверстия.

ПЛАН УРОКА № 70

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение, типы, устройство и маркировка шин

Вид занятий – теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока –  Назначение шин и их типы.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение шин и их типы. Устройство камерной и бескамерной шины. Маркировка покрышки. Обозначение размеров шин. Влияния конструкции и состояние шин на безопасность движение. Нормы давления воздуха в шинах. Установка.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - назначение и типы и устройство шин; влияние конструкции и состояния шин на безопасность движения.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

## Тема №70. Назначение, типы, устройство и маркировка шин

состоит из покрышки и камеры. Она поглощает небольшие толчки и удары от неровностей дороги при движении. Это обеспечивается за счет эластичности шины и упругости сжатого воздуха, которым она заполнена.

## Покрышка

состоит из каркаса, бортов, брекера (подушечный слой), боковины и протектора.

## Каркас

изготовлен из нескольких слоев прорезиненной ткани и капронового корда. В зависимости от расположения нитей капронового корда различают два типа шин:
1. диагональные
2. радиальные.

#### Протектор

является беговой частью шины. Снаружи он имеет рисунок в виде выступов и канавок между ними. Такой рисунок повышает коэффициент сцепления с дорогой. В рисунке протектора делают 6 диаметрально расположенных выступов высотой 1,6 мм и длиной по вершине 12 мм. Когда рисунок протектора изнашивается до уровня выступов, на его поверхности появляются 6 сплошных поперечных полос, свидетельствующих о непригодности шины к дальнейшей эксплуатации.
Между каркасом и протектором проложен резинотканевый подушечный слой, связывающий протектор с каркасом и предохраняющий его от повреждений.

В бортах покрышки заделаны сердечники из стальной проволоки, обернутой прорезиненной тканью. Сердечники – препятствуют растягиванию бортов и надежно удерживают покрышку в ободе колеса.

В каркасе диагональных шин нити соседних слоев корда пересекаются под углом 95 – 115 град., число слоев четное.

В каркасе радиальных шин нити корда расположены от борта к борту по радиусу и не перекрещиваются друг с другом.

Меньшее число слоев каркаса имеет такая резина и срок ее службы значительней, чем диагональной.

Диагональная резина жесткая, она выдерживает большие весовые и динамические нагрузки, однако не поддерживает устойчивого движения на высоких скоростях. Используется, как правило, на большегрузных автомобилях и, как специальная резина для вседорожников. Радиальная резина мягче, она хорошо держит дорогу на высоких скоростях, но не любит излишней весовой нагрузки и сильных динамических воздействий.

Обозначение и маркировка шин

На боковине каждой покрышки наносят обозначения и маркировку. (основные размеры, товарный знак изготовителя, месяц и год выпуска, порядковый номер покрышки и т.п.), например:175/70 R 13

ПЛАН УРОКА № 71

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройство колес, их крепления

Вид занятий – лабораторная

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока – Устройство колес, их крепления; камерных и бескамерных шин

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство колес, их крепления; камерных и бескамерных шин

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Последовательность ремонта шин

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №24

Тема 2.5 «Главная передача, дифференциал, полуоси, привод управляемых колес»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе дифференциалов и полуосей

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу дифференциалов и полуосей

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу крутящего момента от коробки дифференциала на ведущие колеса автомобиля в обыкновенном дифференциале и дифференциале повышенного трения

2.2.Схемы сил, действующих на полуразгруженные и полностью разгруженные полуоси

3. Выписать основные параметры, характеризующие дифференциалы и полуоси изучаемых автомобилей

3.1.Тип дифференциала и место его установки

3.2.Конструктивные особенности дифференциалов

3.3.Тип полуосей и способы их крепления

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Ведущий мост автомобиля ГАЗ-3102», «Ведущий мост автомобиля ГАЗ-53-12», «Ведущий мост автомобиля ЗИЛ-431410», «Ведущий мост автомобиля МАЗ-5335», «Ведущий мост автомобиля КамАЗ-5320»

1.2.Макеты «Одинарная главная передача», «Дифференциал конический симметричный», «Дифференциал кулачковый повышенного трения»

1.3.Детали дифференциала, полуоси

2.Плакаты

Плакаты «Ведущий мост», «Дифференциал», «Полуоси»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Для чего нужен дифференциал?

Какая разница в распределении крутящего момента между полуосями у симметричного и несимметричного дифференциалов?

Из каких основных деталей состоит конический симметричный дифференциал?

В чем заключаются особенности работы дифференциала повышенного трения?

Какие полуоси называются полуразгруженными и полностью разгруженными?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 72

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение и типы кузововавтомобилей и автобусов

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока – Назначение кузова. Типы кузовов легковых и грузовых автомобилей и автобусов.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение кузова. Типы кузовов   легковых и грузовых автомобилей и автобусов. Устройство несущего кузова легкового автомобиля и автобуса.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - назначение кузова и кабины; типы и устройство кузовов луковых и грузовых автомобилей, автобусов.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

# Тема №72. Назначение и типы кузововавтомобилей и автобусов

Кузов автомобиля служит для размещения водителя, пассажиров и различных грузов, а также для защиты их от внешних воздействий. По назначению автомобильные кузова делятся на грузовые, пассажирские, грузопассажирские и специальные. Грузовые кузова могут быть общего назначения (бортовые платформы) и специализированные (самосвальные, фургоны, цистерны и т. п.).

Пассажирские кузова также бывают общего назначения и специализированные, предназначенные для размещения различного оборудования и установок (пожарного, лабораторного и т. п.).

В зависимости от конструкции кузова выполняют каркасными, полукаркасными и бескаркасными.

Каркасный кузов имеет жесткий пространственный каркас, к которому прикреплены наружная и внутренняя облицовки. Полукаркасный кузов имеет только некоторые части каркаса (отдельные стойки, дуги, усилители и т. д.), соединенные между собой наружной и внутренней облицовками.

Для того чтобы бескаркасный кузов обладал необходимой жесткостью, отдельным частям кузова придают определенную форму и сечение.

Кузова современных легковых автомобилей обычно выполняют бескаркасными, автобусов — каркасными и полукаркасными, а цельнометаллические кабины грузовых автомобилей могут быть полукаркасными и бескаркасными.

По характеру воспринимаемых нагрузок кузова подразделяются на несущие, полунесущие и разгруженные. У несущего кузова рама отсутствует и все па грузки воспринимаются кузовом. Полу несущий кузов жестко соединяется с рамой и воспринимает часть нагрузок, приходящихся на раму. Разгруженный кузов жесткого соединения с рамой не имеет (установлен на резиновых про кладках, подушках и т. п.) и, кроме веса груза, никакой нагрузки не воспринимает.

Большинство современных легковых автомобилей и автобусов имеют несущие кузова.

Грузовые автомобили оборудуются разгруженными кузовами

ПЛАН УРОКА № 73

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Устройство кабин и платформы грузового автомобиля

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока – Устройство кабин и платформы грузового автомобиля

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство кабины и грузовой платформы грузового автомобиля.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Устройство и виды платформы

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №73. Устройство кабин и платформы грузового автомобиля

Кабина представляет собой жесткую сварную цельнометаллическую конструкцию, состоящую из каркаса крыши, верхней, задней и боковых панелей. Кабины грузовых автомобилей бывают капотного и беcкапотного типа.

Двери кабины имеют опускающиеся стекла и поворотные форточки. Подъем и опускание стекол, а также их фиксация в любом необходимом положении, осуществляются при помощи стеклоподъемников, расположенных внутри дверей. В закрытом положении двери удерживаются посредством специальных замков. Ветровые стекла — травмобезопасные, типа триплекс.

Сиденье в кабине может быть двух– или трехместным. Оно выполняется общим для водителя и пассажиров или раздельным. При раздельной конструкции сиденье водителя делается регулируемым в горизонтальном и вертикальном направлениях, а также по наклону подушки и спинки. Кабина магистральных тягачей оборудуется одним или двумя спальными местами, которые располагаются за спинкой сиденья или сверху. Спальное место, расположенное сверху, делает кабину более компактной в продольном направлении, но ухудшает условия отдыха. Кроме того, кабины тяжелых магистральных тягачей оборудованы кухней и умывальником, телевизором, кондиционером, холодильником, туалетом, системой спутниковой навигации и др. устройствами. Для снижения затрат на производство некоторые фирмы-изготовители применяют для модельного ряда грузовых автомобилей одну и ту же кабину, но в разных исполнениях: со спальным местом или без него, с низкой или высокой крышей и т. д.

Кабины, расположенные над двигателем, часто делают откидывающимися на передних шарнирных опорах. Это облегчает доступ к двигателю и другим агрегатам. При откинутой кабине ее масса уравновешивается пружинами, которые расположены под передней частью кабины и упираются в поперечину рамы автомобиля. В задней части кабины установлен запорный механизм, который исключает самопроизвольное откидывание кабины при движении. Часто для подъема кабины используется гидроцилиндр, давление в котором создается насосом с ручным приводом.

Кабины современных грузовых автомобилей имеют собственную систему подрессоривания, то есть крепятся к раме не жестко, а с помощью упругих и гасящих элементов: резиновых подушек, пружин, амортизаторов. Такая конструкция позволяет улучшить условия работы водителя.

Грузовой кузов может выполняться в виде бортовой платформы (автомобили общего назначения), самосвальным, в виде фургона, цистерны и т. д. (специализированные автомобили). Иногда на место грузового кузова устанавливается технологическое оборудование: подъемный кран, пожарная лестница, компрессор и т. д. (специальные автомобили).

Бортовая платформа состоит из основания, пола и бортов. Основание включает продольные и поперечные балки, к которым прикреплены пол, неподвижный передний борт, а также откидные боковые и задний борта. Откидные борта соединены с основанием платформы с помощью петель, а передний борт — неподвижными стойками. В поднятом положении откидные борта удерживаются специальными запорами, расположенными в углах соединения бортов. Бортовая платформа в сборе прикреплена к раме автомобиля.
Бортовые платформы оборудуются дополнительными устройствами, которые обеспечивают возможность наращивания высоты бортов и установку тента.

ПЛАН УРОКА № 74

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройство и работа замков, стеклоподъемника, стеклоочистителя, вентиляций и отопления

Вид занятий – лабораторная

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока – Устройство и работа замков, стеклоподъемника, стеклоочистителя, вентиляций и отопления

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа замков, стеклоподъемника, стеклоочистителя, вентиляций и отопления

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Определение неисправности дополнительных оборудовании

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №25

Тема 3.2 «Передний управляемый мост»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе неразрезных и разрезных передних управляемых мостов

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу неразрезных и разрезных передних управляемых мостов

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Конструкцию неразрезного переднего управляемого моста

2.2.Конструкцию разрезного переднего управляемого моста

3. Выписать основные параметры, характеризующие передние управляемые мосты изучаемых автомобилей

3.1.Тип переднего управляемого моста

3.2.Конструктивные особенности передних управляемых мостов

3.3.Элементы, служащие для регулирования углов установки управляемых колес

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Управляемый мост автомобиля ГАЗ-3102», «Управляемый мост автомобиля ГАЗ-53-12», «Управляемый мост автомобиля ЗИЛ-431410»

1.2.Макеты «Неразрезной управляемый мост», «Разрезной управляемый мост»

1.3.Детали неразрезных и разрезных управляемых мостов

2.Плакаты

Плакаты «Управляемый мост», «Установка управляемых колес»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Устройство неразрезного переднего моста автомобиля ГАЗ-53-12

Устройство разрезного переднего моста автомобиля ГАЗ-3102

Назначение углов установки управляемых колес? Ответ пояснить схемой.

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 75

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока – Назначение и основные части рулевого управления

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока – Назначение рулевого управления, его основные части и их назначение. Схемы поворота автомобиля. Назначение рулевой трапеции.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение рулевого управления, его основные части и их назначение. Схемы поворота автомобиля. Назначение рулевой трапеции.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – состояния рулевого управления на безопасность дорожного движения.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №75. Назначение и основные части рулевого управления

При движении автомобиля требуется выдерживать заданное направление, скорость и обеспечивать его остановку с необходимой эффективностью. Это достигается с помощью рулевого управления и тормозной системы.
Рулевое управление служит для обеспечения движения автомобиля в заданном направлении.
Состоит из:

- рулевого колеса

- рулевого вала

- телескопической колонки

- редуктора рулевого механизма

Редуктор рулевого механизма представляет собой червячную пару, состоящую из глобоидального червяка и двух гребневого ролика, помещенных в картере.
Червяк, приваренный к нижней части рулевого вала установлен в картере на двух конических роликовых подшипниках.  Вал рулевой сошки установлен в двух бронзовых втулках.

Конструкция предусматривает регулировку осевого зазора в зацеплении червяка с двух гребневым роликом с помощью регулировочной втулки или винта.

Рулевой механизм у автомобиля ВАЗ 2105 состоит из рулевого колеса и верхней, промежуточной и нижней частейрулевого вала, двух карданных шарниров, облицовочного кожуха и редуктора, закрепленного на лонжероне  кузова.

Рулевой привод передает усилие от рулевого механизма к управляемым колесам и обеспечивает поворот их на требуемые углы. При повороте каждое колесо движется по своей окружности. Это обеспечивается рулевой трапецией, которую образует передняя ось, рычаги поворотных цапф, передние колеса, средняя и две боковые тяги руля.

Рулевой привод располагается сзади оси передних колес и состоит из:

- рулевой сошки, соединенной со средней рулевой тягой

- маятникового рычага с кронштейном

- боковых рулевых тяг

- передних колес

- шести шарниров (шаровые пальцы)

ПЛАН УРОКА № 76

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройство и работа рулевых механизмов

Вид занятий – лабораторная

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Рулевые механизмы изучаемых автомобилей, их назначение, типы, устройство и работа.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - механизмы изучаемых автомобилей, их назначение, типы, устройство и работа. Особенности устройство рулевых механизмов автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - изучения устройства и работы рулевых механизмов, рулевых приводов и усилителей рулевых приводов

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №26

Тема 3.3 «Подвеска»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе подвески автомобилей

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу подвески автомобилей

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу усилия от ведущего моста на раму автомобиля с зависимой рессорной подвеской

2.2.Передачу усилия на кузов автомобиля с независимой пружинной подвеской

2.3.Передачу усилия от ведущих мостов на раму автомобиля с балансирной подвеской

2.4.Работу гидравлического несимметричного амортизатора при ходе отдачи и ходе сжатия

3. Выписать основные параметры, характеризующие подвески изучаемых автомобилей

3.1.Тип подвески

3.2.Тип амортизатора и место его установки

3.3.Конструктивные особенности подвесок автомобилей

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-3102», «Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-53-12», «Передняя подвеска типа Макферсон»

1.2.Макеты «Зависимая рессорная пружина», «Независимая пружинная подвеска»

1.3.Щиты «Амортизатор гидравлический несимметричный», «Амортизатор газонаполненный»

1.4.Детали и приборы подвесок автомобилей: рессоры, пружины, реактивные тяги, амортизаторы

2.Плакаты

Плакаты «Подвеска автомобиля», «Амортизатор»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Каково назначение подвески?

Какие типы подвесок применяются на автомобилях?

Какое принципиальное отличие между зависимой и независимой подвеской?

С какой цель применяют дополнительную рессору?

Каково назначение реактивных штанг в балансирной подвеске?

Какую роль в подвеске выполняют амортизаторы?

В результате чего происходит гашение колебаний в гидравлическом амортизаторе?

С какой целью применяются стабилизаторы поперечной устойчивости?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 77

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока – Назначение, типы, устройство, работа рулевого механизма

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Назначение, типы, устройство, работа рулевого механизма

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение рулевого управления. Основные части рулевого управлений

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Схема поворота автомобиля

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №77. Назначение, типы, устройство, работа рулевого механизма

Рулевой механизм является основой рулевого управления, где он выполняет следующие функции:

- увеличение усилия, приложенного к рулевому колесу;

- передача усилия рулевому приводу;

- самопроизвольный возврат рулевого колеса в нейтральное положение при снятии нагрузки.

По своей сути рулевой механизм является механической передачей (редуктором), поэтому основным его параметром является передаточное число. В зависимости от типа механической передачи различают следующие типы рулевых механизмов: реечный, червячный, винтовой.

### Реечный рулевой механизм

Реечный рулевой механизм является самым распространенным типом механизма, устанавливаемым на легковые автомобили. Реечный рулевой механизм включает шестерню и рулевую рейку. Шестерня устанавливается на валу рулевого колеса и находится в постоянном зацеплении с рулевой (зубчатой) рейкой.

Работа реечного рулевого механизма осуществляется следующим образом. При вращении рулевого колеса рейка перемещается вправо или влево. При движении рейки перемещаются присоединенные к ней тяги рулевого привода и поворачивают управляемые колеса.

Реечный рулевой механизм отличает простота конструкции, соответственно высокий КПД, а также высокая жесткость. Вместе с тем, данный тип рулевого механизма чувствителен к ударным нагрузкам от дорожных неровностей, склонен к вибрациям. В силу своих конструктивных особенностей реечный рулевой механизм устанавливается на переднеприводных автомобилях с независимой подвеской управляемых колес.

### Червячный рулевой механизм

Червячный рулевой механизм состоит из глобоидного червяка (червяка с переменным диаметром), соединенного с рулевым валом, и ролика. На валу ролика вне корпуса рулевого механизма установлен рычаг (сошка), связанный с тягами рулевого привода.

Вращение рулевого колеса обеспечивает обкатывание ролика по червяку, качание сошки и перемещение тяг рулевого привода, чем достигается поворот управляемых колес.

Червячный рулевой механизм обладает меньшей чувствительностью к ударным нагрузкам, обеспечивает большие углы поворота управляемых колес и соответственно лучшую маневренность автомобиля. С другой стороны червячный механизм сложен в изготовлении, поэтому дорог. Рулевое управление с таким механизмом имеет большое число соединений, поэтому требует периодической регулировки.

ПЛАН УРОКА № 78

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройство и работа рулевых приводов

Вид занятий – лабораторная

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока – Изучение устройство и работа рулевых приводов

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа рулевых приводов

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Назначение рулевой трапеции

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №27

Тема 3.4 «Колеса и шины»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству колес и шин автомобилей

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение и устройство колес и шин автомобилей

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Конструкцию колеса с разъемным и неразъемным ободом

2.2.Конструкцию камерной и бескамерной шины

3. Выписать основные параметры, характеризующие колеса и шины изучаемых автомобилей

3.1.Тип колес

3.2.Тип шин

3.3.Способы крепления запасного колеса

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Передний мост и подвеска автомобиля ГАЗ-3102», «Передний мост и подвеска автомобиля ГАЗ-53-12»

1.2.Щит «Автомобильные шины»

1.3.Колесо легкового автомобиля в сборе с пневматической шиной

2.Плакаты

Плакаты «Колеса и шины», «Автомобильная шина», «Крепление запасного колеса»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Из каких элементов состоит колесо?

Почему у грузовых автомобилей на задний мост ставят по два колеса с каждой стороны?

Какие элементы крепления колес обеспечивают исключение самоотворачивания гаек крепления?

Что положено в основу классификации шин?

Какая разница между конструкцией камерной и бескамерной шин?

Чем различаются диагональные и радиальные шины?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 79

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока – Назначение, типы, устройство, рулевых приводов

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Назначение, типы, устройство, работа. Рулевой привод - назначение,- типы, устройство и работ

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение, типы, устройство, работа. Рулевой привод - назначение,- типы, устройство и работ

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Понятие о люфтах рулевых тяг

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №79. Назначение, типы, устройство, рулевых приводов

Под рулевым приводом принято понимать механизм для передачи движения к рулю. Рулевые приводы можно разделить по ряду признаков.

По назначению привод может быть основным, запасным и аварийным.

В зависимости от рода используемой энергии различают ручной и электрифицированный привод.

По принципу управления электрифицированные приводы разделяют на три типа

- простого дистанционного действия, осуществляемого посредством кнопок, педалей или рычагов, положение которых не соответствует положению пера руля;

- следящего действия, осуществляемого с помощью рычагов и штурвала, положение которых строго соответствует положению пера руля;

- автоматического действия, выполняющие автоматическую стабилизацию судна на курсе, автоматический переход на новый курс и программное управление курсом по наперед заданному закону. Автоматические системы имеют резервное управление простого и следящего типов.

По типу передаточного механизма привод можно разделить на две группы:

- с механической передачей – РЭМ приводы;

- с гидравлической передачей – РЭГ приводы.

Рулевые приводы с механической передачей бывают штуртросовые, валиковые, винтовые и секторные.

Секторные рулевые машины подразделяются на пять типов:

1 тип – машины одинарные «морские» с одним электродвигателем и червячным редуктором основного привода. Запасный привод автономный, действует на баллер руля независимо от основного, выполнен отдельно.

2 тип – машины одинарные «речные» с одним электродвигателем основного привода, одним ЭД запасного привода и дифференциальным редуктором Федорицкого, состоящего из двух червячных передач и конических шестеренок. Основной ЭД подсоединен к одному червяку, запасный, через дополнительный редуктор, ко второму червяку. Червячные колеса выполнены заодно с коническими шестернями, которые передают усилие на баллер через сателлиты. При работе одного двигателя, второй заторможен.

3 тип – машины одинарный «морские» с двумя электродвигателями и червячным редуктором основного привода. Запасный привод не предусматривается.

4 тип – тоже «речные».

Машины 1-4 типов предназначены для обслуживания одного и двух рулей.

5 тип – машины сдвоенные «речные», состоящие из двух одинарных машин 2 типа, у которых ЭД основного привода имеют два выходных конца вала: один подсоединен к хвостовику червяка редуктора, а другие концы, обращенные к диаметральной плоскости, соединены между собой при помощи электромагнитной муфты, допускающей раздельную работу одинарных рулевых машин.

Рулевые электрические приводы с гидравлической передачей (РЭГ - приводы) классифицируются по целому ряду признаков:

По типу гидропривода бывают: плунжерные, лопастные, с качающимися цилиндрами, реечно-плунжерные и т.д.

По типу насосов – с насосами переменной подачи и с насосами постоянной подачи;

По типу сервоприводов – постоянного, переменного тока, электромагнитный привод;

По типу дифференциалов кинематики сервопривода – рычажные, кулачковые, электрические и т.д.

Тема №79. Назначение, типы, устройство, рулевых приводов

Под рулевым приводом принято понимать механизм для передачи движения к рулю. Рулевые приводы можно разделить по ряду признаков.

По назначению привод может быть основным, запасным и аварийным.

В зависимости от рода используемой энергии различают ручной и электрифицированный привод.

По принципу управления электрифицированные приводы разделяют на три типа

- простого дистанционного действия, осуществляемого посредством кнопок, педалей или рычагов, положение которых не соответствует положению пера руля;

- следящего действия, осуществляемого с помощью рычагов и штурвала, положение которых строго соответствует положению пера руля;

- автоматического действия, выполняющие автоматическую стабилизацию судна на курсе, автоматический переход на новый курс и программное управление курсом по наперед заданному закону. Автоматические системы имеют резервное управление простого и следящего типов.

По типу передаточного механизма привод можно разделить на две группы:

- с механической передачей – РЭМ приводы;

- с гидравлической передачей – РЭГ приводы.

Рулевые приводы с механической передачей бывают штуртросовые, валиковые, винтовые и секторные.

Секторные рулевые машины подразделяются на пять типов:

1 тип – машины одинарные «морские» с одним электродвигателем и червячным редуктором основного привода. Запасный привод автономный, действует на баллер руля независимо от основного, выполнен отдельно.

2 тип – машины одинарные «речные» с одним электродвигателем основного привода, одним ЭД запасного привода и дифференциальным редуктором Федорицкого, состоящего из двух червячных передач и конических шестеренок. Основной ЭД подсоединен к одному червяку, запасный, через дополнительный редуктор, ко второму червяку. Червячные колеса выполнены заодно с коническими шестернями, которые передают усилие на баллер через сателлиты. При работе одного двигателя, второй заторможен.

3 тип – машины одинарный «морские» с двумя электродвигателями и червячным редуктором основного привода. Запасный привод не предусматривается.

4 тип – тоже «речные».

Машины 1-4 типов предназначены для обслуживания одного и двух рулей.

5 тип – машины сдвоенные «речные», состоящие из двух одинарных машин 2 типа, у которых ЭД основного привода имеют два выходных конца вала: один подсоединен к хвостовику червяка редуктора, а другие концы, обращенные к диаметральной плоскости, соединены между собой при помощи электромагнитной муфты, допускающей раздельную работу одинарных рулевых машин.

Рулевые электрические приводы с гидравлической передачей (РЭГ - приводы) классифицируются по целому ряду признаков:

По типу гидропривода бывают: плунжерные, лопастные, с качающимися цилиндрами, реечно-плунжерные и т.д.

По типу насосов – с насосами переменной подачи и с насосами постоянной подачи;

По типу сервоприводов – постоянного, переменного тока, электромагнитный привод;

По типу дифференциалов кинематики сервопривода – рычажные, кулачковые, электрические и т.д.

ПЛАН УРОКА № 80

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройство и работа рулевых усилителей

Вид занятий – лабораторная

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока – Устройство и работа рулевых усилителей

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Понятие о люфтах рулевых тяг, люфте рулевого колёса, усилители рулевого привода, назначение, типы, устройство и работа

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Влияние состояния рулевого управления на безопасность движения

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №28

Тема 4.1 «Рулевое управление»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе рулевых механизмов автомобилей

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу рулевых механизмов

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Конструкцию рулевых механизмов

2.2.Передачу усилия от вала рулевого колеса к валу сошки в различных типах рулевых механизмов

2.3.Регулировку подшипников в рулевом механизме

2.4.Регулировку зацепления в рулевом механизме

3. Выписать основные параметры, характеризующие рулевые механизмы изучаемых автомобилей

3.1.Тип рулевого механизма

3.2.Способы регулировки подшипников и зацепления в рулевых механизмах

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Передний мост и подвеска автомобиля ГАЗ-3102», «Передний мост и подвеска автомобиля ГАЗ-53-12»

1.2.Макеты «Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-3102», «Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53-12», «Рулевой механизм автомобиля ЗИЛ-431410», «Рулевой механизм автомобиля МАЗ-5335», «Рулевой механизм автомобиля МАЗ-64227», «Рулевой механизм автомобиля КамАЗ-5320», «Рулевой механизм автомобиля ВАЗ-2108»

1.3.Детали и сборочные единицы рулевых механизмов

2.Плакаты

Плакаты «Рулевое управление», «Рулевые механизмы»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Из каких основных элементов состоит рулевое управление?

Что называется рулевым механизмом?

Каковы конструктивные особенности рулевых механизмов автомобилей ГАЗ-53-12, ЗИЛ-431410, МАЗ и КамАЗ-5320?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 81

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока – Назначение, типы, устройство, усилителя рулевого привода

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Усилители рулевого приводы назначение, типы, устройство, работа.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Усилители рулевого приводы назначение, типы, устройство, работа.Устройство и работа гидравлического усилителя рулевого привода, встроенного в рулевой механизм отдельного усилителя.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Устройство и работа пневматического усилителя рулевого привода

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №81.Назначение, типы, устройство, усилителя рулевого привода

Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к рулевому колесу при повороте автомобиля, применяются усилители. Они выполняют следующие функции:

- обеспечивают кинематическое следящее действие, т. е. пропорциональность между углами поворота управляемых колес ТС и рулевого колеса;

- создают силовое следящее действие — «чувство дороги», т. е. обеспечивают пропорциональность между усилием, прилагаемым водителем к рулевому колесу, и сопротивлением повороту управляемых колес машины (чем меньше радиус поворота автомобиля и, следовательно, больше углы поворота управляемых колес, тем больше момент сопротивления их повороту);

- позволяют управлять автомобилем при выходе усилителя из строя;

- повышают безопасность движения, так как обеспечивают возможность управления автомобилем при разрыве шины на управляемом колесе, что особенно важно в случае, когда автомобиль движется с большой скоростью;

- смягчают удары, передаваемые на рулевое управление при движении по неровной дороге.

Усилитель (его силовой цилиндр) устанавливают в рулевом управлении параллельно рулевому редуктору, выполняя тем самым требование обеспечения возможности управления автомобилем при выходе усилителя из строя. Рассмотрим схему рулевого управления автомобиля при наличии усилителя.

Рис. Схема рулевого управления с усилителем: 1 — сливная магистраль; 2 — насос; 3 — тяга; 4 — управляемые колеса; 5 — рычаг; 6, 10 — реактивные камеры; 7— силовой цилиндр; 8 — распределитель; 9 — золотник; 11 — нагнетательная магистраль; 12 — сошка; 13 — рулевое колесо; 14 — рулевой механизм; А, Б — полости силового цилиндра

ПЛАН УРОКА № 82

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройство и работа рулевого привода

Вид занятий – лабораторная

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Рулевой привод. Назначение типы, устройство при независимой подвеске и зависимой подвеске среднего моста.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Рулевой привод. Назначение типы, устройство при независимой подвеске и зависимой подвеске среднего моста. Понятие о люфтах рулевых тяг и люфте рулевого короб.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - назначение, устройство и работа рулевых механизмов, рулевого привода и усилителей рулевого привода

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №29

Тема 4.1 «Рулевое управление»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе рулевых приводов автомобилей

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу рулевых приводов

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Конструкцию рулевых приводов

2.2.Передачу усилия от вала сошки к поворотным кулакам в различных типах рулевых приводов

2.3.Регулировку зазоров в шарнирах рулевых тяг

3.Выписать основные параметры, характеризующие рулевые приводы изучаемых автомобилей

3.1.Тип рулевого привода

3.2.Способы регулировки зазоров в шарнирах рулевых тяг

3.3.Особенности конструкции рулевого привода на автомобиле с зависимой и независимой передней подвеской

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Передний мост и подвеска автомобиля ГАЗ-3102», «Передний мост и подвеска автомобиля ГАЗ-53-12»

1.2.Макеты «Рулевое управление автомобиля»

1.3.Детали и сборочные единицы рулевых приводов

2.Плакаты

Плакаты «Рулевое управление», «Рулевые приводы»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Что называют рулевым приводом?

Как обеспечивается поворот управляемых колес на разные углы?

Какие основные детали имеет рулевой привод?

Что такое люфт рулевого управления? Чем он вызывается?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 83

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение тормозной системы

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока - Назначение системы. Классификация тормозных систем.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение системы. Классификация тормозных систем.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Требование к тормозным системам.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №83. Назначение тормозной системы

Каждое транспортное средство, от самых малых автомобилей весом 400–450 кг и до больших карьерных самосвалов или автопоездов весом 500–600 т, должно быть оборудовано рабочей, запасной и стояночной тормозными системами.

Рабочая (основная) тормозная система обеспечивает уменьшение скорости движения вплоть до полной остановки автомобиля, запасная тормозная система — остановку автомобиля в случае выхода из строя рабочей тормозной системы, а стояночная тормозная система — удержание остановленного автомобиля на месте, неограниченно длительное время. Помимо этих систем на грузовых автомобилях весом более 16 т и на больших междугородных автобусах обязательно применение четвертой тормозной системы — вспомогательной (противоизносной).

Схема системы тормозного управления

Совокупность всех тормозных систем называют системой тормозного управления. Допускается не оборудовать тормозным управлением прицепы весом менее 750 кг.

К тормозному управлению предъявляются повышенные требования, так как оно является важнейшим средством обеспечения активной безопасности автомобиля. Требования к тормозным системам автотранспортных средств установлены в нескольких российских и международных нормативных документах. Основными из них являются ГОСТ Р 41.13-99 (так называемые Правила № 13 Европейской Экономической Комиссии ООН), ГОСТ Р 41.13Н-99, ГОСТ Р 51709-2001, ГОСТ 4364-88, ОСТ 37.001.067-86. Большая часть этих документов устанавливает требования к эффективности тормозов новых автомобилей. В ГОСТ Р 51709-2001 указывается, каким требованиям должны отвечать тормозные системы автомобилей в эксплуатации. Тормозные требования к ним менее жесткие, чем к новым автомобилям.
В техническом плане требования к тормозным системам следующие:
— обеспечение минимального тормозного пути, максимального установившегося замедления или тормозной силы на колесах;
— удержание транспортного средства на уклоне определенной величины на стоянке;
— сохранение устойчивости при торможении (критериями устойчивости служат линейное отклонение, угловое отклонение, угол складывания автопоезда);
— стабильность тормозных свойств при неоднократных торможениях, при которых происходит разогрев тормозных механизмов;
— минимальное время срабатывания тормозного привода;
— следящее действие тормозного привода, т. е. пропорциональность между усилием на педали (рычаге) и тормозным моментом на колесе;
— малая работа управления тормозными системами (усилие на тормозной педали, в зависимости от назначения автотранспортного средства, должно быть не более 500–700 Н; ход тормозной педали 80–180 мм);
— поддержание установившейся скорости при движении на затяжном спуске (для вспомогательной тормозной системы);
— отсутствие полного блокирования (юза) колес;
— неравномерность действия тормозов левого и правого колес одной оси не должна превышать определенной величины;
— отсутствие раздражающих органолептических явлений при торможении (скрип, неприятный запах);
— повышенная надежность всех элементов тормозных систем, основные элементы которых не должны выходить из строя на протяжении гарантированного ресурса.

ПЛАН УРОКА № 84

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройство и работа тормозных механизмов

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Назначение тормозных механизмов. Типы тормозных механизмов.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Назначение тормозных механизмов. Типы тормозных механизмов. Схемы колодочного тормоза барабанного типа, силы, действующие на колодки.. Общие сведения об устройстве   дискового тормозного механизма.

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Устройство колесных тормозных механизмов.

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №30

Тема 4.1 «Рулевое управление»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе встроенных усилителей рулевого привода

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу встроенных усилителей рулевого привода

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Конструкцию встроенного усилителя рулевого привода

2.2.Путь масла в системе гидроусилителя рулевого привода при движении автомобиля прямо

2.3.Путь масла в системе при повороте управляемых колес направо

2.4.Путь масла в системе при повороте управляемых колес налево

3.Выписать основные параметры, характеризующие встроенные усилители рулевого привода изучаемых автомобилей

3.1.Тип усилителя и место его установки

3.2.Тип насоса усилителя и место его установки

3.3.Способы защиты системы от повышенного давления масла

3.4.Что называется следящим действием усилителя, за счет чего оно обеспечивается?

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Макеты «Рулевой механизм автомобиля ЗИЛ-431410», «Рулевой механизм автомобиля КамАЗ-5320», «Насос гидроусилителя рулевого привода автомобиля ЗИЛ-431410», «Насос гидроусилителя рулевого привода автомобиля КамАЗ-5320»

1.2.Детали и сборочные единицы встроенных усилителей рулевого привода

2.Плакаты

Плакаты «Рулевое управление», «Рулевые приводы», «Гидроусилитель рулевого привода автомобиля ЗИЛ-431410», «Гидроусилитель рулевого привода автомобиля КамАЗ-5320»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

С какой целью применяют рулевые усилители?

Какого типа усилители применяются на автомобилях ЗИЛ-431410 и КамАЗ-5320?

Описать работу гидроусилителя автомобиля ЗИЛ-431410 при повороте управляемых колес направо? Ответ пояснить схемой.

Описать работу гидроусилителя автомобиля КамАЗ-5320 при повороте управляемых колес налево? Ответ пояснить схемой.

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 85

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение и типы тормозных механизмов

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты

Цель урока -

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала -

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом -

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №85. Назначение и типы тормозных механизмов

Основное в тормозной системе любого автомобиля – это тормозные механизмы и их приводы. Гидравлический тормозной привод, применяемый на легковых автомобилях, состоит из:

- педали в салоне;

- рабочих тормозных цилиндров передних и задних колес;

- вакуумного усилителя;

- трубопровода (тормозных трубок);

- главного тормозного цилиндра с бачком.

Принцип работы таков — водитель нажимает на педаль тормоза, приводя в движение поршень главного тормозного цилиндра. Поршень выдавливает жидкость в трубопроводы к тормозным механизмам, которые тем или иным образом создают сопротивление вращению колес, и таким образом происходит торможение. Отпущенная педаль тормоза посредством возвратной пружины возвращает поршень назад, и жидкость перетекает обратно в главный цилиндр – колеса растормаживаются.

На отечественных заднеприводных автомобилях схема тормозной системы предусматривает раздельную подачу жидкости из главного цилиндра на передние и задние колеса. На иномарках и переднеприводныхВАЗах применяется схема контура трубопровода «левое переднее – правое заднее» и «правое переднее – левое заднее».

Типы тормозных механизмов, применяемые в автомобилях

На подавляющем большинстве авто установлены тормозные механизмы фрикционного типа, работающие по принципу сил трения. Устанавливаются они непосредственно в колесе и конструктивно подразделяются на:

- барабанные;

- дисковые.

Существовала традиция устанавливать барабанные механизмы на задние колеса, а дисковые на передние. Сегодня в зависимости от модели могут ставиться одинаковые типы на все четыре колеса – или барабанные, или дисковые.

Устройство и работа барабанного тормозного механизма

Устройство системы барабанного типа (барабанный механизм) состоит из двух колодок, тормозного цилиндра и стяжной пружины, размещенных на щите внутри тормозного барабана. На колодки наклепаны или приклеены фрикционные накладки. Тормозные колодки своими нижними концами шарнирно закреплены на опорах, а верхними – под воздействием стяжной пружины – упираются в поршни колесного цилиндра. В незаторможенном положении между колодками и барабаном имеется зазор, обеспечивающий свободное вращение колеса.

Когда через тормозную трубку в цилиндр поступает жидкость, поршни, расходясь, раздвигают колодки. Они приходят в плотное соприкосновение с вращающимся на ступице тормозным барабаном, и сила трения вызывает торможение колеса.
Необходимо отметить, что в приведенной конструкции износ передних и задних колодок происходит неравномерно. Дело в том, что фрикционные накладки передней по ходу движения колодки в момент торможения при движении вперёд прижимаются к барабану всегда с большей силой, чем задние. Как выход, рекомендуется менять колодки местами через определенный срок.

Тормозной механизм дискового типа

Устройство дисковых тормозов состоит из:

- суппорта, закрепленного на подвеске, в теле которого размещены наружный и внутренний тормозные цилиндры (может быть один) и две тормозные колодки;

- диска, который закреплен на ступице колеса.

ПЛАН УРОКА № 86

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройство и работа колесных тормозных цилиндров

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Устройство и работа колесных тормозных цилиндров

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа колесных тормозных цилиндров

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Последовательность прокачки тормозов

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №31

Тема 4.1 «Рулевое управление»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе отдельных усилителей рулевого привода

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу отдельных усилителей рулевого привода

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Конструкцию отдельного усилителя рулевого привода

2.2.Путь масла в системе гидроусилителя рулевого привода при движении автомобиля прямо

2.3.Путь масла в системе при повороте управляемых колес направо

2.4.Путь масла в системе при повороте управляемых колес налево

3.Выписать основные параметры, характеризующие отдельные усилители рулевого привода изучаемых автомобилей

3.1.Тип усилителя и место его установки

3.2.Тип насоса усилителя и место его установки

3.3.Способы защиты системы от повышенного давления масла

3.4.Что называется следящим действием усилителя, за счет чего оно обеспечивается?

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Макеты «Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53-12», «Рулевой механизм автомобиля МАЗ-5335», «Рулевой механизм автомобиля МАЗ-64227», «Насос гидроусилителя рулевого привода автомобиля МАЗ-5335», «Отдельный гидроусилитель рулевого привода автомобиля МАЗ-5335»

1.2.Детали и сборочные единицы отдельных усилителей рулевого привода

2.Плакаты

Плакаты «Рулевое управление», «Рулевые приводы», «Гидроусилитель рулевого привода автомобиля МАЗ-5335», «Гидроусилитель рулевого привода автомобиля ГАЗ-66-11

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Каковы особенности конструкции усилителя рулевого привода автомобиля МАЗ-5335?

Какова конструкция насоса гидроусилителя рулевого привода автомобиля МАЗ-5335?

Описать работу гидроусилителя автомобиля МАЗ-5335 при повороте управляемых колес направо? Ответ пояснить схемой.

4.Каким образом обеспечивается следящее действие усилителя рулевого привода?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 87

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Устройство механического, гидравлического и пневматического приводов тормозных механизмов.

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Тормозные приводы. Назначение, типы приводов изучаемых автомобилей.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала -Тормозные приводы. Назначение, типы приводов изучаемых автомобилей. Устройство и работа механического, гидравлического и пневматического приводов тормозной системы

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом –конструкция приводов тормозной системы автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №87.Устройство механического, гидравлического и пневматического приводов тормозных механизмов.

Тормозным приводом называется совокупность устройств, осуществляющих связь педали или рычага управления с тормозными механизмами. Тормозной привод служит для управления тормозными механизмами и приведения их в действие.

На автомобилях в зависимости от их назначения и типа применяют различные тормозные приводы.

Механический тормозной привод представляет собой систему тяг, рычагов и тросов, с помощью которых усилие водителя от рычага или педали управления передается к тормозным механизмам. На автомобилях механический привод применяется в качестве обязательного привода в стояночной тормозной системе. На легковых автомобилях механический привод действует на тормозные механизмы задних колес, а на грузовых автомобилях — на трансмиссионный тормоз, устанавливаемый обычно на вторичном валу коробки передач. На всех автомобилях, кроме легковых большого класса, механический привод действует от рычага управления. На легковых автомобилях большого класса привод действует от специальной ножной педали управления. Механический тормозной привод надежен в работе при длительном удержании автомобиля на месте во время стоянки, компактен и прост по конструкции. Однако он имеет низкий КПД и требует частых регулировок.

Гидравлический тормозной привод является гидростатическим, в котором передача энергии осуществляется давлением несжимаемой жидкости. Гидравлический привод применяется на легковых автомобилях и грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемности. Привод заполнен тормозной жидкостью. При торможении (нажатии на тормозную педаль) связанный с педалью толкатель перемещает поршеньв главном тормозном цилиндре. Поршень давит на жидкость, открывается выпускной клапан, и жидкость поступает через трубопроводы в колесные тормозные цилиндры. Под давлением жидкости поршни в колесных цилиндрах расходятся, преодолевая сопротивление пружин, и прижимают тормозные колодки 8 с фрикционными накладками к тормозным барабана, которые связаны с колесами. В результате происходит торможение колес и автомобиля. После прекращения торможения перемещаются в исходное положение тормозная педаль с толкателемпод действием возвратной пружины и поршеньпод действием пружины. Давление в приводе падает, и пружиныстягивают колодки, под действием которых поршни вытесняют жидкость из колесных цилиндров, и она поступает к главному тормозному цилиндру. При этом выпускной клапанзакрывается. Под воздействием давления жидкости открывается впускной клапан, и жидкость проходит в главный цилиндр. Закрытие впускного клапанапроисходит, когда в приводе остается небольшое избыточное давление, предотвращающее проникновение воздуха в гидропривод и обеспечивающее готовность тормозной системы к повторному торможению. При попадании воздуха в гидропривод падает эффективность торможения, так как жидкость, вытесняемая при торможении из главного цилиндра, уменьшает только объем легко сжимаемого воздуха. Гидравлический тормозной привод может быть одноконтурным (нераздельный) и двухконтурным (раздельный), а также с усилителем и без усилителя.

ПЛАН УРОКА № 88

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройство и работа узлов гидравлического привода

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Устройство и работа узлов гидравлического привода

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа узлов гидравлического привода

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Определение замены тормозной жидкости

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №32

Тема 4.2 «Тормозная система»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе тормозных механизмов

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу тормозных механизмов автомобилей

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Конструкцию барабанно-колодочных тормозных механизмов

2.2.Конструкцию дисковых тормозных механизмов

2.3.Силы, действующие в тормозном механизме

2.4.Регулировку зазоров между фрикционными накладками тормозных колодок и барабаном (диском)

3.Выписать основные параметры, характеризующие тормозные механизмы изучаемых автомобилей

3.1.Тип тормозного механизма и место его установки

3.2.Особенности конструкции тормозных механизмов с гидравлическим и пневматическим приводом

3.3.Способы регулировки зазоров между фрикционными накладками тормозных колодок и барабаном (диском)

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенды «Передний мост автомобиля ГАЗ-3102», «Передний мост автомобиля ГАЗ-53-12», «Ведущий мост автомобиля ЗИЛ-431410», «Передний мост автомобиля ЗИЛ-431410», «Ведущий мост автомобиля ГАЗ-53-12», «Ведущий мост автомобиля МАЗ-5335»

1.2.Макеты «Стояночный тормозной механизм автомобиля ГАЗ-53-12», «Стояночный тормозной механизм автомобиля ЗИЛ-431410»

1.3.Детали и сборочные единицы тормозных механизмов

2.Плакаты

Плакаты «Тормозная система», «Барабанно-колодочные тормозные механизмы», «Дисковые тормозные механизмы», «Стояночный тормозной механизм автомобиля ГАЗ-53-12», «Стояночный тормозной механизм автомобиля ЗИЛ-431410», «Стояночный тормозной механизм автомобиля ГАЗ-3102»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Каково принципиальное отличие барабанных и дисковых тормозных механизмов?

Какие типы крепления колодок барабанного тормозного механизма применяются на автомобилях?

Какими способами осуществляется раздвигание тормозных колодок на различных автомобилях?

Какие типы стояночных тормозных механизмов применяются на автомобилях?

Какими способами осуществляется регулирование зазоров между тормозными колодками и барабаном на различных автомобилях?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 89

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Назначение, типы и работа усилителей тормозных приводов

Вид занятий - теоретическое

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Назначение, типы приводов изучаемых автомобилей.

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала -

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом –

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

Тема №89.Назначение, типы и работа усилителей тормозных приводов

Чтобы облегчить торможение автомобиля, оборудованного гидравлическим тормозным приводом, применяют усилители. Усилители бывают вакуумные, гидровакуумные, пневматические, пневмогидравлические и электрические. Чаще всего применяются гидровакуумные усилители, использующие разрежение во впускном трубопроводе двигателя.

На автомобилях семейства ГАЗ, ВАЗ и др. устанавливают гидровакуумный усилитель, в котором разрежение во впускном трубопроводе двигателя используется для создания дополнительного давления жидкости в гидравлическом приводе тормозов.

Гидровакуумный усилитель (рис. 1) включенный в гидравлический привод, состоит из вакуумной камеры, вспомогательного гидравлического цилиндра, распределительного крана, запорного клапана и магистрали. В вакуумной камере имеются гибкая диафрагма, зажатая по краям в стенках корпуса камеры, шток и пружина. Левая полость Б камеры трубопроводом сообщается со средней полостью В крана управления, а правая полость А при помощи трубопроводов через запорный клапан — с впускным трубопроводом двигателя. Цилиндр с поршнем, установленный на корпусе вакуумной камеры 5, сообщается с тормозной магистралью и соединен трубопроводом с камерой Г распределительного крана. Левая часть цилиндра трубопроводом соединена с главным тормозным цилиндром, а трубопроводом — с камерой Д распределительного крана. На кране и цилиндре установлены перепускные клапаны для удаления воздуха из привода.

Когда водитель нажимает на тормозную педаль, жидкость из главного тормозного цилиндра по трубопроводу поступает во вспомогательный цилиндр и, отжимая шариковый клапан в поршне, поступает в тормозную магистраль и далее к тормозным цилиндрам, как показано черными стрелками. Давление передается также в камеры Г и Л крана. В камере Г находится малый толкатель, а в камере Д — большой толкатель. Под давлением жидкости толкатель, имеющий большую площадь, перемещается вправо и коромыслом сначала закрывает вакуумный клапан, а затем открывает атмосферный клапан и сообщает через фильтр полость В крана с атмосферой. Атмосферный воздух по трубопроводу поступает в полость Б вакуумной камеры, как показано полосатыми стрелками.

В полости А камеры, соединенной с впускным трубопроводом двигателя, постоянно поддерживается разрежение. В результате разности давлений в полостях А и Б диафрагма после открытия клапана прогибается вправо и штоком перемещает поршень вспомогательного цилиндра. Клапан поршня под давлением жидкости закрывается, и жидкость из цилиндра поступает в магистраль, создавая в ней дополнительное давление, усиливающее действие тормозов.

При отпускании педали уменьшается давление в трубопроводе и в камере Д распределительного крана. Пружина, расположенная в камере Г крана, перемещает толкатели влево, а коромысло закрывает атмосферный клапан и открывает вакуумный клапан. При этом полость А вакуумной камеры через клапан и трубопроводы сообщается с полостью Б. Давление в обеих полостях выравнивается, и пружина перемещает диафрагму влево. Вместе с диафрагмой перемещается шток с поршнем, и тормозная жидкость из магистрали поступает во вспомогательный цилиндр.

ПЛАН УРОКА № 90

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройство и работа узлов пневматического привода

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Устройство и работа узлов пневматического привода

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа узлов пневматического привода

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом – Регулировка тормозных камер

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №33

Тема 4.2 «Тормозная система»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе приборов гидравлического привода тормозов

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу приборов гидравлического привода тормозов автомобилей

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Конструкцию главного тормозного цилиндра

2.2.Конструкцию колесных тормозных цилиндров

2.3.Конструкцию регулятора тормозных сил

2.4.Путь тормозной жидкости при торможении

2.5.Путь тормозной жидкости при растормаживании

2.6.Работу привода тормозов в случае выхода одного из контуров из строя

3.Выписать основные параметры, характеризующие приборы гидравлического привода тормозов изучаемых автомобилей

3.1.Тип гидравлического тормозного привода

3.2.Тип главного тормозного цилиндра и место его установки

3.3.Тип колесных тормозных цилиндров

3.4.Особенности конструкции гидравлического привода тормозов

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенды «Передний мост автомобиля ГАЗ-3102», «Передний мост автомобиля ГАЗ-53-12», «Ведущий мост автомобиля ГАЗ-53-12», «Ведущий мост автомобиля ГАЗ-3102»

1.2.Макеты «Сдвоенный главный тормозной цилиндр», «Колесный тормозной цилиндр», «Регулятор тормозных сил», «Сигнализатор выхода контуров из строя»

1.3.Детали и приборы гидравлического привода тормозов

2.Плакаты

Плакаты «Тормозная система», «Барабанно-колодочные тормозные механизмы», «Дисковые тормозные механизмы», «Гидравлический привод тормозов автомобиля ГАЗ-3102», «Гидравлический привод тормозов автомобиля ГАЗ-53-12», «Гидравлический привод тормозов автомобиля ВАЗ-2108»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Какие типы гидравлических тормозных приводов применяются на отечественных автомобилях?

Какие приборы входят в гидравлический тормозной привод, в чем заключается их назначение?

Как осуществляется работа гидравлического тормозного привода автомобиля ГАЗ-3102?

Каково устройство и работа регулятора тормозных сил?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

ПЛАН УРОКА № 91

Дата __________            Группа ТО-16-19Р

ПредметУстройства автомобилей

Тема урока - Изучение устройство и работа усилителей тормозных приводов

Вид занятий - лабораторная

Оснащение урока - плакаты, стенды

Цель урока - Устройство и работа усилителей тормозных приводов

Воспитательная цель - воспитывать культуру поведения, нравственные качества при

взаимоотношении с преподавателем и сокурсниками

ХОД УРОКА

Организационный момент - приветствие, проверка готовности к уроку (рабочих

тетрадей, учебников, письменных принадлежностей)

Проверка знаний студентов – вопросы по данной теме

Изложение нового материала - Устройство и работа усилителей тормозных приводов

Закрепление изученного материала – опрос

Задание на дом - Влияние состояния тормозной системы на безопасность дорожного движения

Оценки за знания – опрос по предыдущей теме

Преподаватель – Дуйсенбаев Н.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №34

Тема 4.2 «Тормозная система»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе усилителей тормозных приводов

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу усилителей тормозных приводов автомобилей

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Конструкцию гидровакуумного усилителя тормозного привода

2.2.Конструкцию вакуумного усилителя тормозного привода

2.3.Работу гидровакуумного усилителя при торможении

2.4.Работу гидровакуумного усилителя при растормаживании

2.5.Работу вакуумного усилителя при торможении

2.6.Работу вакуумного усилителя при растормаживании

3.Выписать основные параметры, характеризующие усилители тормозных приводов изучаемых автомобилей

3.1.Тип усилителя и место его установки

3.2.Конструктивные особенности усилителей тормозного привода

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Макеты «Гидровакуумный усилитель тормозного привода», «Вакуумный усилитель тормозного привода»

1.2.Щит «Гидровакуумный усилитель тормозного привода»

1.3.Детали и сборочные единицы усилителей тормозного привода

2.Плакаты

Плакаты «Тормозная система», «Гидравлический привод тормозов автомобиля ГАЗ-3102», «Гидравлический привод тормозов автомобиля ГАЗ-53-12», «Гидравлический привод тормозов автомобиля ВАЗ-2108»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Контрольные вопросы:

Какие типы усилителей применяются в гидравлических тормозных приводах? В чем заключается принципиальное отличие между ними?

Каково устройство и работа вакуумного усилителя автомобиля ГАЗ-3102?

Каково устройство и работа гидровакуумного усилителя автомобиля ГАЗ-53-12?

Каким образом осуществляется следящее действие в усилителях тормозного привода?

Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ   КАЗАХСТАН

Управление образования города Алматы

АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УМР

__________ Акимжанова А.Ш.

«___» __________2016г.

Тестовые задания

по дисциплине

«Устройства автомобилей»

для учащихся специальностей 1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Форма обучения: дневная

Форма контроля: зачет

Курс: 1

Составитель: пр. Дуйсенбаев Н.А.

Всего вариантов тестов – 10

Количество вопросов в каждом тесте - 10

Алматы 2016

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №1

1. По способу смесеобразованияразличают двигатели:

А) с внешним с  и с внутренним смесеобразованием

Б) с бензиновым и с дизельным смесеобразованием

В) с богатой, обагашенной,  нормальной, обедненной и бедной смесеобразованием

Г) с распределенным и центральным смесеобразование

Д) с объемное, объемно-пленочное и пленочное смесеобразованием

2. Кривошипно-шатунный механизм преобразует:

А) для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продуктов сгорания из цилиндра

Б) своевременный  пуск горючей смеси в цилиндр и удаление из него продуктов сгорания

В) прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Г)  для воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя

Д) подачу масла к взаимодействующим деталям

3. Кривошипно-шатунный механизм состоит из:

А) цилиндра,головки цилиндров, поршня, шатуна, коленчатого вала и маховика.

Б) распределительного вала, толкателя, штанги, коромысла,  клапана.

В) цилиндра,поршня, шатуна, толкателя, коромысла,  клапана.

Г) шатуна, коленчатый вал, маховика, распределительного вала.

Д) головки цилиндров, цилиндра, шатуна, коленчатого вала и распределительного вала.

4. Степень сжатие у автомобильных двигателей, работающих на бензине.

А) Е = 7...9,5;

Б) Е = 6... 10;

В) Е= 14...21

Г) Е= 6…14

Д) Е= 10…21

5. Максимальное давление газов на поршень при сгорании для карбюраторных двигателей составляет:

А) 0,8... 1,5 МПа

Б) 1,6…2,4 МПа

В) 3,5…5 МПа

Г) 0,9…1,8 МПа

Д) 2,5…4 МПа

6. Основная функция поршневых колец?

А) обеспечение герметичности соединения поршень-цилиндр-канавки.

Б) для вывода компрессии

В) для ускорения приработки

Г) обеспечение герметичности соединения поршень-цилиндр.

Д) передачу усилия от давления газов на поршень

7. Что происходит когда зазор меньше нормальной между клапаном и коромыслом?

А) потеря мощности, перегрев двигателя

Б) клапаны неплотно садятся на седла, вследствие чего происходят утечки газов, образование нагара с обгоранием рабочих поверхностей седла и клапана

В) смесь может попадать в впускной и выпускной газопровод

Г) клапан открываются не полностью, в результате чего ухудшается наполнение цилиндров горючей смесью и очистка их от продуктов сгорания, а также повышаются ударные нагрузки на детали клапанного механизма.

Д) расход масла, повышаются ударные нагрузки на детали клапанного механизма

8. Если в горючей смеси на 1 кг топлива приходится 10 кг воздуха, то смесь называется:

А) нормальной

Б) бедной

В) обогащенной

Г) богатой

Д) обедненной

9. Структурные схемы систем впрыскивания топлива стабилизировались и в основном классифицируются на :

А) электронное и шприцовое

Б)объемное и объемно-пленочное

В) внешнее и внутреннее

Г) объемное и пленочное

Д) распределенное и центральное

10. Основные компоненты сжатого газа является:

А) метан, пропан, бутан

Б) пропан, бутан, этан

В) метан, водород, этан

Г) метан, водород

Д) пропан, бутан

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №2

1. По способу выполнения рабочего цикладвигатели подразделяются:

А) на двух- и четырехтактные.

Б) на двух- и трехтактные

В) на одна- двух- и трехтактные

Г) на одна- двух- и трех- и четырехтактные

Д) на двух- четырех- и шеститактные

2. Система питания предназначена:

А) прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Б) своевременный  пуск горючей смеси в цилиндр и удаление из него продуктов сгорания

В) для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продуктов сгорания из цилиндра

Г)  для воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя

Д) подачу масла к взаимодействующим деталям

3. Газораспределительный механизм состоит из:

А) цилиндра,головки цилиндров, поршня, шатуна, коленчатого вала и маховика.

Б) распределительного вала, толкателя, штанги, коромысла,  клапана.

В) цилиндра,поршня, шатуна, толкателя, коромысла,  клапана.

Г) шатуна, коленчатый вал, маховика, распределительного вала.

Д) головки цилиндров, цилиндра, шатуна, коленчатого вала и распределительного вала.

4. Рабочий объем цилиндра определяется по формуле:

А) Vh = nD2S/4

Б) Vh = 2nD2S/4

В) Vл= nD2Si/2,

Г) Vh = nD2S/2

Д) Vл= nD2Si/4

5. Степень сжатие у автомобильных двигателей, работающих на дизеле.

А)Е = 6... 10;

Б) Е = 7...9,5;

В) Е= 14...21

Г) Е= 6…14

Д) Е= 10…21

6. Поверхность каких колец для ускорения приработки покрывают тонким слоем олова или молибдена.

А) верхнего компрессионного

Б) нижнего компрессионного

В) оба компрессионных

Г) нижнего компрессионного и маслосемного

Д) всех колец

7. Выпускные клапаны делают из :

А) хромистой стали

Б) легированной стали

В) углеродистой стали

Г) жаростойкой стали

Д) высокопрочной стали

8. Чем сопровождается при недостаточном смазывании деталей двигателя?

А)  уменьшение масло и большой расход топлива

Б) большими потерями на трение, повышенным изнашиванием и выделением значительного количества теплоты, снижается механический КПД двигателя

В) увеличивается КПД двигателя

Г) масло попадает в камеру сгорания

Д) большими потерями на трение, повышенным изнашиванием и выделением значительного количества теплоты, увеличивается механический КПД двигателя

9. Наибольшая скорость движения топлива в смесительной камере карбюратора равна:

А) 5...7 м/с

Б) 3…6 м/с

В) 7…9 м/с

Г) 4…8 м/с

Д) 6…10 м/с

10. Если в горючей смеси на 1 кг топлива приходится 16 кг воздуха, то смесь называется:

А) нормальной

Б) бедной

В) обогащенной

Г) богатой

Д) обедненной

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №3

1. Газораспределительный механизм обеспечивает?

А) прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Б) своевременный  пуск горючей смеси в цилиндр и удаление из него продуктов сгорания

В) для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продуктов сгорания из цилиндра

Г)  для воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя

Д) подачу масла к взаимодействующим деталям

2. При одном обороте коленчатого валадвигателя поршеньделает:

А) один ход вниз и один ход вверх.

Б) два хода вниз и два хода вверх.

С) один ход вниз и два хода вверх.

Д) два хода вниз и один ход вверх.

Е) три хода вниз и три хода вверх

3. С увеличением степени сжатия повышается:

А) мощность и топливная экономичность двигателя.

Б) коэффициент полезного действия (КПД), мощность и топливная экономичность двигателя.

В) только кпд

Г) коэффициент полезного действия (КПД) и мощность.

Д)только мощность

4. В зависимости от степени сжатия температура в цилиндре в конце такта сжатия составляет:

А) 300...450оС.

Б) 1250...2500оС.

В) 200...500оС.

Г) 2100...2400оС.

Д) 500...1450оС.

5. Шатун состоит из :

А) стержня, верхней головки и крышки

Б) пальца, крышки, болтов и стержня

В) стержня, верхней головки, нижней головкии крышки.

Г) пальца, стержня, верхней головки и крышки

Д) стержня, болтов, нижней головкии крышки

6. Маховик служит для?

А) обеспечения вывода поршней из мертвых точек, облегчения пуска двигателя, и  снижения больших перегрузок при трогании автомобиля с места.

Б) обеспечения вывода поршней из мертвых точек

В) плавного вращения коленчатого вала

Г) обеспечения вывода поршней из мертвых точек, более равномерного вращения коленчатого вала многоцилиндрового двигателя при его работе на режиме холостого хода, облегчения пуска двигателя и снижения кратковременных перегрузок при трогании автомобиля с места.

Д) облегчения пуска двигателя

7. Какие детали двигателей смазывается разбрызгиванием масла и масляным туманом?

А) к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, подшипникам опорных шеек распределительного вала, втулки клапанов.

Б) к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, подшипникам опорных шеек распределительного вала, осям коромысел.

В) втулки верхней головки шатуна, зубчатые колеса газораспределения и поршневые пальцы

Г) подшипникам опорных шеек распределительного вала, осям коромысел, кулачки распределительного вала

Д) кулачки распределительного вала, направляющие втулки клапанов, механизмы вращения выпускных клапанов, зубчатые колеса газораспределения.

8. Наибольшая скорость движения воздуха в смесительной камере карбюратора равна:

А) 150…200 м/с

Б) 100…200 м/с

В) 120…180 м/с

Г) 100…150 м/с

Д) 180…200 м/с

9. Если в горючей смеси на 1 кг топлива приходится 18 кг воздуха, то смесь называется:

А) нормальной

Б) бедной

В) обогащенной

Г) богатой

Д) обедненной

10. По способу приготовления рабочей смеси в дизельных двигателях различают ?

А)распределенное, объемно-пленочное и пленочное смесеобразования

Б) распределенное и центральное

В) внешнее и внутреннее

Г) объемное, объемно-пленочное и пленочное смесеобразования

Д) распределенное,  центральное и комбинированное

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №4

1  Смазочная система обеспечивает?

А) прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Б) своевременный  пуск горючей смеси в цилиндр и удаление из него продуктов сгорания

В) для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продуктов сгорания из цилиндра

Г)  для воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя

Д) подачу масла к взаимодействующим деталям

2. Пространство цилиндра между верхней и нижней мертвыми точками называется ?

А) ходом поршня

Б) диаметр поршня

В) высотой поршня

Г) камерой сгорания поршня

Д) рабочим объемом поршня

3. Степенью сжатия определяется по формуле:

А) Е = 1+Vh/Vc.

Б) Е=2V/Vc

В) Е = 2+Vh/Vc.

Г) Е=4V/Vc

Д) Е=1+ V /Vc.

4. Максимальное температура газов на поршень при сгорании для карбюраторных двигателей составляет :

А) 300...450оС.

Б) 1250...2500оС.

В) 200...500оС.

Г) 2100...2400оС.

Д) 500...1450оС.

5. Если рабочий цикл совершается за два хода поршня, т.е. за один оборот коленчатого вала, то такой двигатель называется ?

А) двухтактным

Б) однотактным

В) трехтактным

Г) четырехтактным

Д) шеститактным

6. Коленчатый вал воспринимает ?

А) давление газов и передает его через шатун на коленчатый вал

Б) при рабочем ходе передачу усилия от давления газов на поршень

В)силу давления газов на поршень и силы инерции возвратно-поступательно движущихся и вращающихся масс кривошипно-шатунного механизма.

Г) преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала

Д) для воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя

7. Впускные клапаны делают из :

А) хромистой стали

Б) легированной стали

В) углеродистой стали

Г) жаростойкой стали

Д) высокопрочной стали

8. Чем сопровождается при избыточного смазывании деталей двигателя?

А)  уменьшение масло и большой расход топлива

Б) большими потерями на трение, повышенным изнашиванием и выделением значительного количества теплоты, снижается механический КПД двигателя

В) увеличивается КПД двигателя

Г) масло попадает в камеру сгорания

Д) большими потерями на трение, повышенным изнашиванием и выделением значительного количества теплоты, увеличивается механический КПД двигателя

9. Что происходить при чрезмерном отводе теплоты двигателя?

А) ухудшается наполнение цилиндров, увеличивается изнашивания деталей

Б) увеличиваются силы трения и изнашивание деталей, уменьшаются тепловые зазоры, происходит нагарообразование

В) вызывает изменение вязкостных свойств масла и увеличиваются силы трения

Г) вызывает изменение вязкостных свойств масла, снижению мощности и экономичности двигателя

Д) увеличению изнашивания деталей и механических потерь на трение, уменьшаются тепловые зазоры, происходит нагарообразование

10. Основные компоненты сжиженного газа является:

А) метан, пропан, бутан

Б) пропан, бутан, этан

В) метан, водород, этан

Г) метан, водород

Д) пропан, бутан

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №5

1 Система зажигания предназначена?

А) прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Б) своевременный  пуск горючей смеси в цилиндр и удаление из него продуктов сгорания

В) для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продуктов сгорания из цилиндра

Г)  для воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя

Д) подачу масла к взаимодействующим деталям

2. Кривошипно-шатунный механизм состоит из:

А) цилиндра,головки цилиндров, поршня, шатуна, коленчатого вала и маховика.

Б) распределительного вала, толкателя, штанги, коромысла,  клапана.

В) цилиндра,поршня, шатуна, толкателя, коромысла,  клапана.

Г) шатуна, коленчатый вал, маховика, распределительного вала.

Д) головки цилиндров, цилиндра, шатуна, коленчатого вала и распределительного вала.

3. Степень сжатие у автомобильных двигателей, работающих на газе.

А)Е = 6... 10;

Б) Е = 7...9,5;

В) Е= 14...21

Г) Е= 6…14

Д) Е= 10…21

4. В верхнюю часть блока цилиндров или гильз, как правило, запрессовывают короткие вставки длиной .

А) 40...50 мм

Б) 30…50мм

В) 50…80 мм

Г) 20…60 мм

Д) 20..40 мм

5. Коленчатый вал изготавливают?

А) штамповкой из легированных сталей или отливают из высокопрочных магниевых чугунов

Б) штамповкой из легированных чугунов или отливают из высокопрочных магниевых сталей

В) штамповкой из легированных сталей или отливают из легированного чугунов

Г) из высокопрочных сталей

Д) из высокопрочных чугунов

6. Какие детали двигателей смазывается под давлением?

А) к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, подшипникам опорных шеек распределительного вала, втулки клапанов.

Б) к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, подшипникам опорных шеек распределительного вала, осям коромысел.

В) втулки верхней головки шатуна, зубчатые колеса газораспределения и поршневые пальцы

Г) подшипникам опорных шеек распределительного вала, осям коромысел, кулачки распределительного вала

Д) кулачки распределительного вала, направляющие втулки клапанов, механизмы вращения выпускных клапанов, зубчатые колеса газораспределения.

7. Если в горючей смеси на 1 кг топлива приходится 13 кг воздуха, то смесь называется:

А) нормальной

Б) бедной

В) обогащенной

Г) богатой

Д) обедненной

8. Чем отличие центрального от распределенного систем впрыскивания топлива?

А) топливо подается в зону впускных клапанов каждого цилиндра отдельной форсункой

Б) топливо подается одной форсункой, устанавливаемой на участке до разветвления впускного газопровода

В) большая точность и стабильность дозирования топлива.

Г) топливо подается в зону впускных клапанов каждого цилиндра отдельной форсункой и одной форсункой до разветвления впускного газопровода

Д) экономичность топлива и впрыскивание топлива в середину цилиндра.

9. Сжиженный пропан-бутановый газ согласно стандарту содержит летом:

А) 80...90 % пропана, остальное — бутан

Б) 60…80 % пропана, остальное — бутан

В) 40…60 % пропана, остальное — бутан

Г) 90…97 % пропана, остальное — бутан

Д) 50…70 % пропана, остальное — бутан

10. Что происходит когда зазор больше нормальной между клапаном и коромыслом?

А) потеря мощности, перегрев двигателя

Б) клапаны неплотно садятся на седла, вследствие чего происходят утечки газов, образование нагара с обгоранием рабочих поверхностей седла и клапана

В) смесь может попадать в впускной и выпускной газопровод

Г) клапан открываются не полностью, в результате чего ухудшается наполнение цилиндров горючей смесью и очистка их от продуктов сгорания, а также повышаются ударные нагрузки на детали клапанного механизма.

Д) расход масла, повышаются ударные нагрузки на детали клапанного механизма

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №6

1. Рабочим циклом двигателяназывается ?

А)периодически повторяющийся ряд последовательных процессов, протекающих в каждом цилиндре двигателя и обусловливающих превращение тепловой энергии в механическую работу.

Б) максимальными нагрузками от давления газов на детали кривошипно-шатунных механизмов

В) периодически повторяющийся ряд последовательных процессов, протекающих в каждом цилиндре двигателя и обусловливающих превращение химической энергии в механическую работу.

Г) преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала

Д) превращение вращательной энергии в механическую работу.

2. Из чего изготавливают вставки?

А) из высокопрочных магниевых чугунов

Б)  из легированного чугуна, обладающего высокой износо- и коррозионной стойкостью

В) из легированной стали, обладающего высокой износо- и коррозионной стойкостью.

Г) из углеродистой стали

Д) из углеродистой стали, обладающего высокой износостойкостью.

3. В зависимости от степени сжатия (бензиновых)давление в цилиндре в конце такта сжатия может составлять ?

А) 0,8... 1,5 МПа

Б) 1,6…2,4 МПа

В) 3,5…5 МПа

Г) 0,9…1,8 МПа

Д) 2,5…4 МПа

4. Коленчатый вал состоит из:

А) коренных и шатунных шеек, противовесов,  фланца и маховика

Б) шестерня газораспределения, маховика и храповик пусковой рукоятки.

В) шатунных шеек, противовесов,  шкив привода вентилятора и фланца.

Г) шестерня газораспределения, храповик пусковой рукоятки, шкивпривода вентилятора и маховика.

Д) коренных и шатунных шеек, противовесов и фланца

5. Для полного сгорания 1 кг бензина теоретически требуется около :

А) 17 м3

Б) 12,5 м3

В) 12 м3

Г) 15 м3

Д) 10 м3

6. Что происходить при перегреве двигателя?

А) ухудшается наполнение цилиндров, увеличивается изнашивания деталей

Б) увеличиваются силы трения и изнашивание деталей, уменьшаются тепловые зазоры, происходит нагарообразование

В) вызывает изменение вязкостных свойств масла и увеличиваются силы трения

Г) вызывает изменение вязкостных свойств масла, снижению мощности и экономичности двигателя

Д) увеличению изнашивания деталей и механических потерь на трение, уменьшаются тепловые зазоры, происходит нагарообразование

7. При применении систем впрыска топлива мощность двигателя повышается в среднем на:

А) 10... 12 %,

Б) 18…20 %

В) 12…15 %

Г) 14…18 %

Д) 15…20 %

8. Расстояние, проходимое поршнем от ВМТ до НМТ, называется?

А) ходом поршня

Б) диаметр поршня

В) высотой поршня

Г) камерой сгорания поршня

Д) рабочим объемом поршня

9. Система питания предназначена:

А) прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Б) своевременный  пуск горючей смеси в цилиндр и удаление из него продуктов сгорания

В) для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продуктов сгорания из цилиндра

Г)  для воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя

Д) подачу масла к взаимодействующим деталям

10. При одном обороте коленчатого валадвигателя поршеньделает:

А) один ход вниз и один ход вверх.

Б) два хода вниз и два хода вверх.

С) один ход вниз и два хода вверх.

Д) два хода вниз и один ход вверх.

Е) три хода вниз и три хода вверх

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №7

1. По способу смесеобразованияразличают двигатели:

А) с внешним с  и с внутренним смесеобразованием

Б) с бензиновым и с дизельным смесеобразованием

В) с богатой, обагашенной,  нормальной, обедненной и бедной смесеобразованием

Г) с распределенным и центральным смесеобразование

Д) с объемное, объемно-пленочное и пленочное смесеобразованием

2. По способу выполнения рабочего цикладвигатели подразделяются:

А) на двух- и четырехтактные.

Б) на двух- и трехтактные

В) на одна- двух- и трехтактные

Г) на одна- двух- и трех- и четырехтактные

Д) на двух- четырех- и шеститактные

3. Изменение направления движения поршня в цилиндре происходит в Х  точках.

А) Х=1

Б) Х=2

В) Х=3

Г) Х=4

Д) Х=5

4. продолжительность подъема иглы систем впрыска колеблется в пределах :

А) 1,2…7,4 мс

Б) 1,8…7,5 мс

В) 1,4…6,8 мс

Г) 1,5...6,5 мс

Д)  2…8 мс

5. Газораспределительный механизм обеспечивает?

А) прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Б) своевременный  пуск горючей смеси в цилиндр и удаление из него продуктов сгорания

В) для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продуктов сгорания из цилиндра

Г)  для воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя

Д) подачу масла к взаимодействующим деталям

6. Пространство цилиндра между верхней и нижней мертвыми точками называется

А) ходом поршня

Б) диаметр поршня

В) высотой поршня

Г) камерой сгорания поршня

Д) рабочим объемом поршня

7. Кривошипно-шатунный механизм состоит из:

А) цилиндра,головки цилиндров, поршня, шатуна, коленчатого вала и маховика.

Б) распределительного вала, толкателя, штанги, коромысла,  клапана.

В) цилиндра,поршня, шатуна, толкателя, коромысла,  клапана.

Г) шатуна, коленчатый вал, маховика, распределительного вала.

Д) головки цилиндров, цилиндра, шатуна, коленчатого вала и распределительного вала.

8. Сжиженный пропан-бутановый газ согласно стандарту содержит зимой:

А) 80...90 % пропана, остальное — бутан

Б) 60…80 % пропана, остальное — бутан

В) 40…60 % пропана, остальное — бутан

Г) 90…97 % пропана, остальное — бутан

Д) 50…70 % пропана, остальное — бутан

9. Если в горючей смеси на 1 кг топлива приходится 13 кг воздуха, то смесь называется:

А) нормальной

Б) бедной

В) обогащенной

Г) богатой

Д) обедненной

10. Впускные клапаны делают из :

А) хромистой стали

Б) легированной стали

В) углеродистой стали

Г) жаростойкой стали

Д) высокопрочной стали

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №8

1. Кривошипно-шатунный механизм преобразует:

А) прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Б) своевременный  пуск горючей смеси в цилиндр и удаление из него продуктов сгорания

В) для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продуктов сгорания из цилиндра

Г)  для воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя

Д) подачу масла к взаимодействующим деталям

2. Газораспределительный механизм состоит из:

А) цилиндра,головки цилиндров, поршня, шатуна, коленчатого вала и маховика.

Б) распределительного вала, толкателя, штанги, коромысла,  клапана.

В) цилиндра,поршня, шатуна, толкателя, коромысла,  клапана.

Г) шатуна, коленчатый вал, маховика, распределительного вала.

Д) головки цилиндров, цилиндра, шатуна, коленчатого вала и распределительного вала.

3. С увеличением степени сжатия повышается:

А) коэффициент полезного действия (КПД), мощность и топливная экономичность двигателя.

Б) мощность и топливная экономичность двигателя.

В) только кпд

Г) коэффициент полезного действия (КПД) и мощность.

Д)только мощность

4. Степенью сжатия определяется по формуле:

А) Е = 2+Vh/Vc

Б) Е=2V/Vc

В) Е = 1+Vh/Vc

Г) Е=4V/Vc

Д) Е=1+ V /Vc.

5. В верхнюю часть блока цилиндров или гильз, как правило, запрессовывают короткие вставки длиной.

А) 40...50 мм

Б) 30…50мм

В) 50…80 мм

Г) 20…60 мм

Д) 20..40 мм

6. Что происходит когда зазор меньше нормальной между клапаном и коромыслом?

А) потеря мощности, перегрев двигателя

Б) клапаны неплотно садятся на седла, вследствие чего происходят утечки газов, образование нагара с обгоранием рабочих поверхностей седла и клапана

В) смесь может попадать в впускной и выпускной газопровод

Г) клапан открываются не полностью, в результате чего ухудшается наполнение цилиндров горючей смесью и очистка их от продуктов сгорания, а также повышаются ударные нагрузки на детали клапанного механизма.

Д) расход масла, повышаются ударные нагрузки на детали клапанного механизма

7. Выпускные клапаны делают из :

А) хромистой стали

Б) легированной стали

В) углеродистой стали

Г) жаростойкой стали

Д) высокопрочной стали

8. Какие детали двигателей смазывается разбрызгиванием масла и масляным туманом?

А) к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, подшипникам опорных шеек распределительного вала, втулки клапанов.

Б) к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, подшипникам опорных шеек распределительного вала, осям коромысел.

В) втулки верхней головки шатуна, зубчатые колеса газораспределения и поршневые пальцы

Г) подшипникам опорных шеек распределительного вала, осям коромысел, кулачки распределительного вала

Д) кулачки распределительного вала, направляющие втулки клапанов, механизмы вращения выпускных клапанов, зубчатые колеса газораспределения.

9. Чем сопровождается при избыточного смазывании деталей двигателя?

А)  уменьшение масло и большой расход топлива

Б) большими потерями на трение, повышенным изнашиванием и выделением значительного количества теплоты, снижается механический КПД двигателя

В) увеличивается КПД двигателя

Г) масло попадает в камеру сгорания

Д) большими потерями на трение, повышенным изнашиванием и выделением значительного количества теплоты, увеличивается механический КПД двигателя

10. Если в горючей смеси на 1 кг топлива приходится 18 кг воздуха, то смесь называется:

А) нормальной

Б) бедной

В) обогащенной

Г) богатой

Д) обедненной

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №9

1. По способу выполнения рабочего цикладвигатели подразделяются:

А) на двух- и четырехтактные.

Б) на двух- и трехтактные

В) на одна- двух- и трехтактные

Г) на одна- двух- и трех- и четырехтактные

Д) на двух- четырех- и шеститактные

2. Что происходить при перегреве двигателя?

А) ухудшается наполнение цилиндров, увеличивается изнашивания деталей

Б) увеличиваются силы трения и изнашивание деталей, уменьшаются тепловые зазоры, происходит нагарообразование

В) вызывает изменение вязкостных свойств масла и увеличиваются силы трения

Г) вызывает изменение вязкостных свойств масла, снижению мощности и экономичности двигателя

Д) увеличению изнашивания деталей и механических потерь на трение, уменьшаются тепловые зазоры, происходит нагарообразование

3. Шатун состоит из :

А) стержня, верхней головки и крышки

Б) пальца, крышки, болтов и стержня

В) стержня, верхней головки, нижней головкии крышки.

Г) пальца, стержня, верхней головки и крышки

Д) стержня, болтов, нижней головкии крышки

4. Максимальное температура газов на поршень при сгорании для карбюраторных двигателей составляет :

А) 2100...2400оС.

Б) 1250...2500оС.

В) 200...500оС.

Г) 300...450оС.

Д) 500...1450оС.

5. Степень сжатие у автомобильных двигателей, работающих на дизеле.

А)Е = 6... 10;

Б) Е = 7...9,5;

В) Е= 14...21

Г) Е= 6…14

Д) Е= 10…21

6. Структурные схемы систем впрыскивания топлива стабилизировались и в основном классифицируются на :

А) электронное и шприцовое

Б)объемное и объемно-пленочное

В) внешнее и внутреннее

Г) объемное и пленочное

Д) распределенное и центральное

7. Какие детали двигателей смазывается под давлением?

А) к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, подшипникам опорных шеек распределительного вала, втулки клапанов.

Б) к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, подшипникам опорных шеек распределительного вала, осям коромысел.

В) втулки верхней головки шатуна, зубчатые колеса газораспределения и поршневые пальцы

Г) подшипникам опорных шеек распределительного вала, осям коромысел, кулачки распределительного вала

Д) кулачки распределительного вала, направляющие втулки клапанов, механизмы вращения выпускных клапанов, зубчатые колеса газораспределения.

8. По способу приготовления рабочей смеси в дизельных двигателях различаю:

А)распределенное, объемно-пленочное и пленочное смесеобразования

Б) распределенное и центральное

В) внешнее и внутреннее

Г) объемное, объемно-пленочное и пленочное смесеобразования

Д) распределенное,  центральное и комбинированное

9. Сжиженный пропан-бутановый газ согласно стандарту содержит летом:

А) 80...90 % пропана, остальное — бутан

Б) 60…80 % пропана, остальное — бутан

В) 40…60 % пропана, остальное — бутан

Г) 90…97 % пропана, остальное — бутан

Д) 50…70 % пропана, остальное — бутан

10. Если в горючей смеси на 1 кг топлива приходится 16 кг воздуха, то смесь называется:

А) нормальной

Б) обедненной

В) обогащенной

Г) богатой

Д) бедной

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на                                                     «Утверждаю»

заседании спец. дисциплин                                                Зам. директора по УР

Протокол № «__» __ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №10

1 Система зажигания предназначена?

А) прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Б) своевременный  пуск горючей смеси в цилиндр и удаление из него продуктов сгорания

В) для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продуктов сгорания из цилиндра

Г)  для воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя

Д) подачу масла к взаимодействующим деталям

2. При одном обороте коленчатого валадвигателя поршеньделает:

А) один ход вниз и один ход вверх.

Б) два хода вниз и два хода вверх.

С) один ход вниз и два хода вверх.

Д) два хода вниз и один ход вверх.

Е) три хода вниз и три хода вверх

3. Коленчатый вал изготавливают ?

А) штамповкой из легированных чугунов или отливают из высокопрочных магниевых сталей

Б) штамповкой из легированных сталей или отливают из высокопрочных магниевых чугунов

В) штамповкой из легированных сталей или отливают из легированного чугунов

Г) из высокопрочных сталей

Д) из высокопрочных чугунов

4. В зависимости от степени сжатия температура в цилиндре в конце такта сжатия составляет:

А) 300...450оС.

Б) 1250...2500оС.

В) 200...500оС.

Г) 2100...2400оС.

Д) 500...1450оС.

5. Максимальное давление газов на поршень при сгорании для карбюраторных двигателей составляет :

А) 0,8... 1,5 МПа

Б) 1,6…2,4 МПа

В) 3,5…5 МПа

Г) 0,9…1,8 МПа

Д) 2,5…4 МПа

6. Основная функция поршневых колец ?

А) обеспечение герметичности соединения поршень-цилиндр-канавки.

Б) для вывода компрессии

В) для ускорения приработки

Г) обеспечение герметичности соединения поршень-цилиндр.

Д) передачу усилия от давления газов на поршень

7. Чем сопровождается при недостаточном смазывании деталей двигателя?

А)  уменьшение масло и большой расход топлива

Б) большими потерями на трение, повышенным изнашиванием и выделением значительного количества теплоты, снижается механический КПД двигателя

В) увеличивается КПД двигателя

Г) масло попадает в камеру сгорания

Д) большими потерями на трение, повышенным изнашиванием и выделением значительного количества теплоты, увеличивается механический КПД двигателя

8. Маховик служит для:

А) обеспечения вывода поршней из мертвых точек, облегчения пуска двигателя, и  снижения больших перегрузок при трогании автомобиля с места.

Б) обеспечения вывода поршней из мертвых точек

В) плавного вращения коленчатого вала

Г) обеспечения вывода поршней из мертвых точек, более равномерного вращения коленчатого вала многоцилиндрового двигателя при его работе на режиме холостого хода, облегчения пуска двигателя и снижения кратковременных перегрузок при трогании автомобиля с места.

Д) облегчения пуска двигателя

9. Впускные клапаны делают из :

А) хромистой стали

Б) легированной стали

В) углеродистой стали

Г) жаростойкой стали

Д) высокопрочной стали

10. Если в горючей смеси на 1 кг топлива приходится 10 кг воздуха, то смесь называется:

А) нормальной

Б) бедной

В) обогащенной

Г) богатой

Д) обедненной

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ   КАЗАХСТАН

Управление образования города Алматы

АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УМР

__________ Акимжанова А.Ш.

«___» __________2016г.

Тестовые задания

по дисциплине

«Устройства автомобилей»

для учащихся специальностей 1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Форма обучения: дневная

Форма контроля: экзамен

Курс: 1

Составитель:пр. Дуйсенбаев Н.А.

Всего вариантов тестов – 10

Количество вопросов в каждом тесте - 10

Алматы 2016

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на«Утверждаю»

заседании спец. дисциплин Зам. директора по УР

Протокол № «__»__ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №1

1. Системой зажигания называется:

А) совокупность всех приборов и устройств, обеспечивающих воспламенение рабочей смеси в соответствии с порядком двигателя

Б) своевременного впуска в цилиндры горючей смеси

В) для создания искрового разряда

Г) для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения

Д) для вращения коленчатого вала двигателя с пусковой частотой, при которой обеспечивается необходимые условия смесеобразования, воспламенения, и горения рабочей смеси

2. Пусковая частота вращения коленчатого вала для карбюраторных двигателей находится в пределах:

А) 10…50 об/мин

Б) 50…100 об/мин

В) 50…100 об/мин

Г) 100…150 об/мин

Д) 150…250 об/мин

3. Трансмиссия автомобиля – это …

А) для безударного включения зубчатых колес в коробке передач

Б) отношения числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни

В) ряд взаимодействующих между собой агрегатов и механизмов, передающих крутящий момент от двигателя к ведущим колесам

Г) для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения в моменты начала движения автомобиля и переключения передач в коробке передач в процессе движения

Д) для изменения по величине и направлению передаваемого крутящего момента, длительного разъединения двигателя и трансмиссии во время стоянки или при движении автомобиля по инерции.

4. Сколько рабочих колеса с криволинейными лопатками имеются в гидротрансформаторе

А) одинарные и двойные

Б) с периферийными и с одной мембранной пружиной

В) ведущее и ведомое

Г) вращающееся насосное, турбинное и колесо-реактор

Д) вертикальные и горизонтальные

5. Для чего служит тормозная система

А) отношения числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни

Б) для передачи усилия от рулевого колеса на рулевой привод и уменьшения усилия, необходимого для поворота автомобиля

В) для распределения крутящего момента между ведущими колесами

Г) для изменения по величине и направлению передаваемого крутящего момента, длительного разъединения двигателя и трансмиссии во время стоянки или при движении автомобиля по инерции

Д) для уменьшения скорости и быстрой остановки двигателя

6. Передаточное число главной передачи для большинство автомобилей находится в пределах

А) 4…9

Б) 5…10

В) 12…15

Г) 7…11

Д) 3…6

7. Связь автомобиля-тягача с прицепом подразделяется:

А) тягово-сцепное и седельно-сцепное

Б) на тяговую, опорную и смешанную

В) общетранспортные и специализированные

Г) одинарные и двойные

Д) специализированные, специальные и общетранспортные

8. К приборам сигнализации относятся

А) включения стояночного тормоза и стояночный знак

Б) обычная сигнализация

В) световые указатели поворота автомобиля, сигнал торможения, звуковой сигнал, повышенной температуры жидкости в системе охлаждения двигателя, включения стояночного тормоза, указателей поворота

Г) сигнал торможения, световые указатели поворота автомобиля и стояночный знак

Д) заряда аккумуляторной батареи, указатель дальнего света фар и знак

9. От чего зависит конструкция рулевого привода

А) от привода автомобиля.

Б) от рулевого усилителя

В) от рулевого механизма

Г) от подвески

Д) не от чего независим

10. Для чего служит седельно-сцепное устройство

А) для соединения двух прицепов

Б) для соединения и разъединения автомобиля-тягача с прицепом

В) для соединения и разъединения тягача с прицепом и полуприцепом

Г) для шарнирного соединения тягача с прицепом и полуприцепом

Д) для шарнирного соединения тягача с полуприцепом

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на«Утверждаю»

заседании спец. дисциплин Зам. директора по УР

Протокол № «__»__ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №2

1. Система зажигания делится по способу прерывания цепи тока низкого напряжения:

А) контактные, контактно-пластинчатые и бесконтактные

Б) контактные, контактно-транзисторные и бесконтактные

В)  контактные, контактно-транзисторные

Г) контактные и бесконтактные

Д) контактные, контактно-транзисторные

2. Пусковая частота вращения коленчатого вала для дизельных двигателей находится в пределах:

А) 10…50 об/мин

Б) 50…100 об/мин

В) 150…250 об/мин

Г) 50…100 об/мин

Д) 100…150 об/мин

3. Карданная передача состоит:

А) из горизонтального и наклонного валов

Б) из трансмиссии, карданных шарниров и моста

В) из трансмиссии, карданных шарниров и карданных валов

Г) из карданных шарниров, карданных валов и промежуточной опоры

Д) из ведущего, промежуточного и ведомого валов

4. Главная передача служит…

А) для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения в моменты начала движения автомобиля и переключения передач в коробке передач в процессе движения

Б) для распределения крутящего момента, передаваемого от коробки передач, между несколькими ведущими мостами многоприводного автомобиля.

В) для изменения по величине и направлению передаваемого крутящего момента, длительного разъединения двигателя и трансмиссии во время стоянки или при движении автомобиля по инерции.

Г) ряд взаимодействующих между собой агрегатов и механизмов, передающих крутящий момент от двигателя к ведущим колесам.

Д) для увеличения подводимого к ней крутящего момента и передачи его через дифференциал на полуоси

5. По форме трущихся поверхностей тормозные механизмы делятся:

А) на колодочные и ленточные

Б) на колесные и трансмиссионные

В) механическими, гидравлическими, пневматическими, электрическими, а также комбинированными

Г) на прицепные и полуприцепные

Д) на дисковые и барабанные

6. Передаточное число рулевых механизмов находится в пределах:

А) 10…20

Б) 15…30

В) 20…30

Г) 5…15

Д) 2…10

7. Что называется автомобильным поездом

А) состоящий из несколько грузовых автомобилей

Б) грузовые автомобили

В) автотранспортное средство, состоящее из нескольких звеньев, соединенных между собой разъемными устройствами

Г) более двух и более автотранспортных средств с прицепами

Д) более двух и более автотранспортных средств с полуприцепами

8. Прицепные автомобили-тягачи по назначению делятся

А) одинарные и двойные

Б) тягово-сцепное и седельно-сцепное

В)  тяговую, опорную и смешанную

Г) на общетранспортные, специальные и специализированные

Д) смешанные и специализированные

9. Что является основной частью системы пуска.

А) корпус с боковым электродом, центрального электрода, изолятора и герметизирующей прокладкой

Б) электродвигатель, механизма привода и тягового реле.

В) трансформатор, на железный сердечник которого намотана первичная и вторичная обмотка

Г) 3-фазную 12-полюсную электрическую машину с выпрямителями

Д) электродвигатель постоянного тока, питаемый от аккумуляторной батареи

10. Из чего состоит рулевое управление

А) из рулевого механизма и рулевого привода.

Б) для передачи усилия от рулевого колеса на рулевой привод и уменьшения усилия, необходимого для поворота автомобиля.

В) из руля и рулевого механизма

Г) из руля и рулевого привода

Д) из руля, из гидроусилителя, рулевых тяг, наконечников и сошка

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на«Утверждаю»

заседании спец. дисциплин Зам. директора по УР

Протокол № «__»__ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №3

1. Что представляет собой катушка зажигания?

А) корпус с боковым электродом, центрального электрода, изолятора и герметизирующей прокладкой

Б) корпус, в котором установлено распределитель с прерывателями

В) трансформатор, на железный сердечник которого намотана первичная и вторичная обмотка

Г) 3-фазную 12-полюсную электрическую машину с выпрямителями

Д) электродвигатель, механизма привода и тягового реле

2. Температура нагрева нити ламп

А) 850 0с

Б) 1800 0с

В) 800 0с

Г) 2800 0с

Д) 1200 0с

3. для чего служит сцепления

А) для безударного включения зубчатых колес в коробке передач

Б) ряд взаимодействующих между собой агрегатов и механизмов, передающих крутящий момент от двигателя к ведущим колесам.

В) отношения числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни

Г) для изменения по величине и направлению передаваемого крутящего момента, длительного разъединения двигателя и трансмиссии во время стоянки или при движении автомобиля по инерции.

Д) для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения в моменты начала движения автомобиля и переключения передач в коробке передач в процессе движения

4. Главная передача делятся на …

А) одинарные и двойные.

Б) с периферийными  и с одной мембранной пружиной

В) ведущее и ведомое

Г) вращающееся насосное, турбинное и колесо-реактор

Д) вертикальные и горизонтальные

5. Какие бывают тормозные приводы

А) гидравлическими и пневматическими

Б) механическими, гидравлическими, пневматическими, электрическими, а также комбинированными

В) механическими, гидравлическими и пневматическими

Г) гидравлическими, пневматическими и комбинированными

Д) механическими и гидравлическими

6. Передаточное число главной передачи для большинство автомобилей находится в пределах

А) 12…15

Б) 5…10

В) 4…9

Г) 7…11

Д) 3…6

7. Назовите основные типы сцепного устройства для автотранспортных средств

А) одинарные и двойные

Б) тяговую, опорную и смешанную

В) смешанные и специализированные

Г) тягово-сцепное и седельно-сцепное

Д) специализированные, специальные и общетранспортные

8. Система обозначений прицепного состава состоит из

А) восьмизначного числа

Б) трехзначного числа

В) пятизначного числа

Г) семизначного числа

Д) четырехзначного числа

9. Контактно измерительные приборы предназначены-

А) для контроля за состоянием и работой основных агрегатов и систем автомобиля.

Б) для контроля за состоянием электродвигателя постоянного тока, питаемый от аккумуляторной батареи

В) для контроля за состоянием торможения, световые указатели поворота автомобиля и стояночный знак

Г) для контроля за состоянием заряда аккумуляторной батареи

Д) для контроля за состоянием подачи топлива.

10. Что является основной частью системы пуска.

А) электродвигатель, механизма привода и тягового реле

Б) электродвигатель постоянного тока, питаемый от аккумуляторной батареи

В) трансформатор, на железный сердечник которого намотана первичная и вторичная обмотка

Г) 3-фазную 12-полюсную электрическую машину с выпрямителями

Д) корпус с боковым электродом, центрального электрода, изолятора и герметизирующей прокладкой

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на«Утверждаю»

заседании спец. дисциплин Зам. директора по УР

Протокол № «__»__ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №4

1. Для чего служит катушка зажигания

А) для создания искрового разряда

Б) совокупность всех приборов и устройств, обеспечивающих воспламенение рабочей смеси в соответствии с порядком двигателя

В) своевременного впуска в цилиндры горючей смеси

Г) для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения

Д) для вращения коленчатого вала двигателя с пусковой частотой, при которой обеспечивается необходимые условия смесеобразования, воспламенения, и горения рабочей смеси

2. Передаточное число главной передачи для большинство автомобилей находится в пределах

А) 3…6

Б) 5…10

В) 12…15

Г) 7…11

Д) 4…9

3. По характеру связи между двигателем и ведущими колесами, а также по способу преобразования крутящего момента трансмиссии делятся

А) на механические, комбинированные, электрические и гидрообъемные.

Б) одинарные и двойные

В) специализированные, специальные и общетранспортные

Г) тяговую, опорную и смешанную

Д) смешанные и специализированные

4. Из чего состоит рулевое управление

А) для передачи усилия от рулевого колеса на рулевой привод и уменьшения усилия, необходимого для поворота автомобиля

Б) из рулевого механизма и рулевого привода

В) из руля и рулевого механизма

Г) из руля и рулевого привода

Д) из руля, из гидроусилителя, рулевых тяг, наконечников и сошка

5. Что называется автомобильным поездом

А) состоящий из несколько грузовых автомобилей

Б) грузовые автомобили

В) автотранспортное средство, состоящее из нескольких звеньев, соединенных между собой разъемными устройствами

Г) более двух и более автотранспортных средств с прицепами

Д) более двух и более автотранспортных средств с полуприцепами

6. Пусковая частота вращения коленчатого вала для карбюраторных двигателей находится в пределах:

А) 100…150 об/мин

Б) 10…50 об/мин

В) 50…100 об/мин

Г) 50…100 об/мин

Д) 150…250 об/мин

7. Связь автомобиля-тягача с прицепом подразделяется:

А) специализированные, специальные и общетранспортные

Б) тягово-сцепное и седельно-сцепное

В) общетранспортные и специализированные

Г) одинарные и двойные

Д) на тяговую, опорную и смешанную

8. Специализированный подвижной состав для грузовых автомобильных перевозок-

А) это такие транспортные средства, которые по своей конструкции приспособлены для перевозок одного или нескольких видов грузов.

Б) предназначенные для перевозки постоянно смонтированного на них технологического оборудования

В) предназначенные для перевозки различных грузов.

Г) автотранспортное средство, состоящее из нескольких звеньев, соединенных между собой разъемными устройствами

Д) состоящий из несколько грузовых автомобилей

9. По расположению тормозные механизмы делятся:

А) на колодочные и ленточные

Б) на колесные и трансмиссионные

В) механическими, гидравлическими, пневматическими, электрическими, а также комбинированными

Г) на прицепные и полуприцепные

Д) на дисковые и барабанные

10. К приборам сигнализации относятся

А) включения стояночного тормоза и стояночный знак

Б) обычная сигнализация

В) световые указатели поворота автомобиля, сигнал торможения, звуковой сигнал, повышенной температуры жидкости в системе охлаждения двигателя, включения стояночного тормоза, указателей поворота

Г) сигнал торможения, световые указатели поворота автомобиля и стояночный знак

Д) заряда аккумуляторной батареи, указатель дальнего света фар и знак

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на«Утверждаю»

заседании спец. дисциплин Зам. директора по УР

Протокол № «__»__ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №5

1. Для чего предназначена система электрического пуска двигателя.

А)  для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения

Б) совокупность всех приборов и устройств, обеспечивающих воспламенение рабочей смеси в соответствии с порядком двигателя

В) своевременного впуска в цилиндры горючей смеси.

Г) для создания искрового разряда

Д) для вращения коленчатого вала двигателя с пусковой частотой, при которой обеспечивается необходимые условия смесеобразования, воспламенения, и горения рабочей смеси

2. Передаточное число рулевых механизмов находится в пределах:

А) 15…30

Б) 10…20

В) 20…30

Г) 5…15

Д) 2…10

3. По расположению пружин сцепления могут быть:

А) вращающееся насосное, турбинное и колесо-реактор

Б) с периферийными и с одной мембранной пружиной

В) цилиндрические и конусные

Г) одинарные и двойные

Д) вертикальные и горизонтальные

4. Для чего служит дифференциал

А) для уменьшения скорости и быстрой остановки двигателя

Б) ряд взаимодействующих между собой агрегатов и механизмов, передающих крутящий момент от двигателя к ведомым колесам

В) для распределения крутящего момента между ведущими колесами

Г) для распределения крутящего момента между ведомыми колесами

Д) для распределения крутящего момента, передаваемого от коробки передач, между несколькими ведущими мостами многоприводного автомобиля

5. Связь автомобиля-тягача с прицепом подразделяется:

А) одинарные и двойные

Б) тягово-сцепное и седельно-сцепное

В) общетранспортные и специализированные

Г) на тяговую, опорную и смешанную

Д) специализированные, специальные и общетранспортные

6. Пусковая частота вращения коленчатого вала для дизельных двигателей находится в пределах:

А) 100…150 об/мин

Б) 50…100 об/мин

В) 10…50 об/мин

Г) 50…100 об/мин

Д) 150…250 об/мин

7. Для чего служит тягово-сцепное устройство

А) для соединения и разъединения автомобиля-тягача с прицепом

Б) для шарнирного соединения тягача с полуприцепом

В) для соединения и разъединения тягача с прицепом и полуприцепом

Г) для шарнирного соединения тягача с прицепом и полуприцепом

Д) для соединения двух прицепов

8. От чего зависит конструкция рулевого привода

А) от рулевого усилителя

Б) от подвески

В) от рулевого механизма

Г) от привода автомобиля

Д) не от чего независим

9. Сколько рабочих колеса с криволинейными лопатками имеются в гидротрансформаторе

А) ведущее и ведомое

Б) с периферийными и с одной мембранной пружиной

В) вращающееся насосное, турбинное и колесо-реактор

Г) одинарные и двойные

Д) вертикальные и горизонтальные

10. Из чего состоит гидравлический привод сцепления легковых автомобилей:

А) корпус с боковым электродом, центрального электрода, изолятора и герметизирующей прокладкой

Б) трансформатор, на железный сердечник которого намотана первичная и вторичная обмотка

В) электродвигатель постоянного тока, питаемый от аккумуляторной батареи.

Г) резервуара, главного цилиндра с поршнем, рабочего цилиндра, поршень которого через толкатель перемещает вилку выключения сцепления

Д) электродвигатель, механизма привода и тягового реле.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на«Утверждаю»

заседании спец. дисциплин Зам. директора по УР

Протокол № «__»__ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №6

1. Что является основной частью системы пуска.

А) электродвигатель постоянного тока, питаемый от аккумуляторной батареи.

Б) электродвигатель, механизма привода и тягового реле.

В) трансформатор, на железный сердечник которого намотана первичная и вторичная обмотка

Г) 3-фазную 12-полюсную электрическую машину с выпрямителями

Д) корпус с боковым электродом, центрального электрода, изолятора и герметизирующей прокладкой

2. Масса перевозимого груза двухосными прицепами составляет:

А) 2000…10000 кг

Б) 4000…15000 кг

В) 3000…12000 кг

Г) 1500…13000 кг

Д) 2500…14000 кг

3. Из чего состоит гидравлический привод сцепления легковых автомобилей:

А) электродвигатель постоянного тока, питаемый от аккумуляторной батареи.

Б) трансформатор, на железный сердечник которого намотана первичная и вторичная обмотка

В) резервуара, главного цилиндра с поршнем, рабочего цилиндра, поршень которого через толкатель перемещает вилку выключения сцепления.

Г) корпус с боковым электродом, центрального электрода, изолятора и герметизирующей прокладкой

Д) электродвигатель, механизма привода и тягового реле.

4. В зависимости от конструкции рамы делятся

А) вертикальные и наклонные

Б) одинарные и двойные

В) ведущее и ведомое

Г) на лонжеронные и центральные

Д) на диагональные и радиальные

5. Прицепные автомобили-тягачи по назначению делятся

А) смешанные и специализированные.

Б) тягово-сцепное и седельно-сцепное

В)  тяговую, опорную и смешанную

Г) одинарные и двойные

Д) на общетранспортные, специальные и специализированные

6. На сколько делятся подвижной состав по грузоподъемности.

А) 5

Б) 2

В) 6

Г) 3

Д) 4

7. Что называется автомобильным поездом

А) грузовые автомобили

Б) автотранспортное средство, состоящее из нескольких звеньев, соединенных между собой разъемными устройствами

В) состоящий из несколько грузовых автомобилей

Г) более двух и более автотранспортных средств с прицепами

Д) более двух и более автотранспортных средств с полуприцепами

8. По форме трущихся поверхностей тормозные механизмы делятся:

А) механическими, гидравлическими, пневматическими, электрическими, а также комбинированными.

Б) на колесные и трансмиссионные

В) на колодочные и ленточные

Г) на прицепные и полуприцепные

Д) на дисковые и барабанные

9 Из чего изготавливают нити ламп

А) из жаростойкой проволоки

Б) из стальной проволоки

В) из медевой проволоки

Г) из вольфрамовой проволоки

Д) из магневой проволоки

10. Системой зажигания называется:

А) для вращения коленчатого вала двигателя с пусковой частотой, при которой обеспечивается необходимые условия смесеобразования, воспламенения, и горения рабочей смеси

Б) своевременного впуска в цилиндры горючей смеси

В) для создания искрового разряда

Г) для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения

Д) совокупность всех приборов и устройств, обеспечивающих воспламенение рабочей смеси в соответствии с порядком двигателя

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на«Утверждаю»

заседании спец. дисциплин Зам. директора по УР

Протокол № «__»__ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №7

1. Из чего состоит стартер:

А) трансформатор, на железный сердечник которого намотана первичная и вторичная обмотка

Б) электродвигатель, механизма привода и тягового реле

В) электродвигатель постоянного тока, питаемый от аккумуляторной батареи.

Г) корпус с боковым электродом, центрального электрода, изолятора и герметизирующей прокладкой

Д) 3-фазную 12-полюсную электрическую машину с выпрямителями

2. На сколько делятся подвижной состав по грузоподъемности.

А) 6

Б) 2

В) 5

Г) 3

Д) 4

3. Для чего служит коробка передач

А) отношения числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни

Б) для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения в моменты начала движения автомобиля и переключения передач в коробке передач в процессе движения.

В) ряд взаимодействующих между собой агрегатов и механизмов, передающих крутящий момент от двигателя к ведущим колесам.

Г) для изменения по величине и направлению передаваемого крутящего момента, длительного разъединения двигателя и трансмиссии во время стоянки или при движении автомобиля по инерции

Д) для безударного включения зубчатых колес в коробке передач

4. По устройству соединительной части колеса делятся

А) одинарные и двойные

Б) на диагональные и радиальные

В) камерные и бескамерные

Г) низкопрофильные и обычные

Д) на дисковые, бездисковые и спицевые

5. Назовите основные типы сцепного устройства для автотранспортных средств

А) тягово-сцепное и седельно-сцепное

Б) тяговую, опорную и смешанную

В) смешанные и специализированные

Г) одинарные и двойные

Д) специализированные, специальные и общетранспортные

6. Температура нагрева нити ламп

А) 1800 0с

Б) 2800 0с

В) 800 0с

Г) 850 0с

Д) 1200 0с

7. Специализированный подвижной состав для грузовых автомобильных перевозок-

А) предназначенные для перевозки различных грузов.

Б) предназначенные для перевозки постоянно смонтированного на них технологического оборудования

В) это такие транспортные средства, которые по своей конструкции приспособлены для перевозок одного или нескольких видов грузов.

Г) автотранспортное средство, состоящее из нескольких звеньев, соединенных между собой разъемными устройствами

Д) состоящий из несколько грузовых автомобилей

8. Для чего служит тормозная система

А) для изменения по величине и направлению передаваемого крутящего момента, длительного разъединения двигателя и трансмиссии во время стоянки или при движении автомобиля по инерции

Б) для передачи усилия от рулевого колеса на рулевой привод и уменьшения усилия, необходимого для поворота автомобиля

В) для распределения крутящего момента между ведущими колесами

Г) для уменьшения скорости и быстрой остановки двигателя

Д) отношения числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни

9. Трансмиссия автомобиля – это …

А) для изменения по величине и направлению передаваемого крутящего момента, длительного разъединения двигателя и трансмиссии во время стоянки или при движении автомобиля по инерции.

Б) отношения числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни

В) для безударного включения зубчатых колес в коробке передач

Г) для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения в моменты начала движения автомобиля и переключения передач в коробке передач в процессе движения

Д) ряд взаимодействующих между собой агрегатов и механизмов, передающих крутящий момент от двигателя к ведущим колесам.

10. По расположению пружин сцепления могут быть:

А) с периферийными и с одной мембранной пружиной.

Б) вращающееся насосное, турбинное и колесо-реактор

В) цилиндрические и конусные

Г) одинарные и двойные

Д) вертикальные и горизонтальные

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на«Утверждаю»

заседании спец. дисциплин Зам. директора по УР

Протокол № «__»__ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №8

1. Контактно измерительные приборы предназначены-

А) для контроля за состоянием торможения, световые указатели поворота автомобиля и стояночный знак

Б) для контроля за состоянием электродвигателя постоянного тока, питаемый от аккумуляторной батареи

В) для контроля за состоянием и работой основных агрегатов и систем автомобиля

Г) для контроля за состоянием заряда аккумуляторной батареи

Д) для контроля за состоянием подачи топлива.

2. На сколько делятся автопоезда большой грузоподъемности.

А) 4

Б) 5

В) 2

Г) 3

Д) 6

3. Передаточным числом зубчатой передачи называется …

А) ряд взаимодействующих между собой агрегатов и механизмов, передающих крутящий момент от двигателя к ведущим колесам.

Б) для безударного включения зубчатых колес в коробке передач.

В) для изменения по величине и направлению передаваемого крутящего момента, длительного разъединения двигателя и трансмиссии во время стоянки или при движении автомобиля по инерции.

Г) для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения в моменты начала движения автомобиля и переключения передач в коробке передач в процессе движения

Д) отношения числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни.

4. По конструктивному исполнению каркаса покрышки шины делятся:

А) на диагональные и радиальные.

Б) одинарные и двойные

В) на дисковые, бездисковые и спицевые

Г) камерные и бескамерные

Д) низкопрофильные и обычные

5. Для чего служит тягово-сцепное устройство

А) для шарнирного соединения тягача с полуприцепом

Б) для соединения и разъединения автомобиля-тягача с прицепом

В) для соединения и разъединения тягача с прицепом и полуприцепом

Г) для шарнирного соединения тягача с прицепом и полуприцепом

Д) для соединения двух прицепов

6. Пусковая частота вращения коленчатого вала для дизельных двигателей находится в пределах:

А) 10…50 об/мин

Б) 50…100 об/мин

В) 150…250 об/мин.

Г) 50…100 об/мин

Д) 100…150 об/мин

7. Назовите основные типы сцепного устройства для автотранспортных средств

А) одинарные и двойные

Б) тяговую, опорную и смешанную

В) смешанные и специализированные

Г) тягово-сцепное и седельно-сцепное

Д) специализированные, специальные и общетранспортные

8. По форме трущихся поверхностей тормозные механизмы делятся:

А) на дисковые и барабанные

Б) на колесные и трансмиссионные

В) механическими, гидравлическими, пневматическими, электрическими, а также комбинированными

Г) на прицепные и полуприцепные

Д) на колодочные и ленточные

9. К приборам сигнализации относятся

А) световые указатели поворота автомобиля, сигнал торможения, звуковой сигнал, повышенной температуры жидкости в системе охлаждения двигателя, включения стояночного тормоза, указателей поворота

Б) обычная сигнализация

В) включения стояночного тормоза и стояночный знак

Г) сигнал торможения, световые указатели поворота автомобиля и стояночный знак

Д) заряда аккумуляторной батареи, указатель дальнего света фар и знак

10. Из чего состоит рулевое управление

А) для передачи усилия от рулевого колеса на рулевой привод и уменьшения усилия, необходимого для поворота автомобиля

Б) из рулевого механизма и рулевого привода

В) из руля и рулевого механизма

Г) из руля и рулевого привода

Д) из руля, из гидроусилителя, рулевых тяг, наконечников и сошка

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на«Утверждаю»

заседании спец. дисциплин Зам. директора по УР

Протокол № «__»__ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №9

1. К приборам сигнализации относятся

А) сигнал торможения, световые указатели поворота автомобиля и стояночный знак

Б) обычная сигнализация

В) включения стояночного тормоза и стояночный знак

Г) световые указатели поворота автомобиля, сигнал торможения, звуковой сигнал, повышенной температуры жидкости в системе охлаждения двигателя, включения стояночного тормоза, указателей поворота

Д) заряда аккумуляторной батареи, указатель дальнего света фар и знак

2. Пусковая частота вращения коленчатого вала для карбюраторных двигателей находится в пределах:

А) 150…250 об/мин

Б) 10…50 об/мин

В) 50…100 об/мин

Г) 100…150 об/мин

Д) 50…100 об/мин

3. Для чего служат синхронизаторы

А) для безударного включения зубчатых колес в коробке передач.

Б) для изменения по величине и направлению передаваемого крутящего момента, длительного разъединения двигателя и трансмиссии во время стоянки или при движении автомобиля по инерции.

В) для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения в моменты начала движения автомобиля и переключения передач в коробке передач в процессе движения

Г) ряд взаимодействующих между собой агрегатов и механизмов, передающих крутящий момент от двигателя к ведущим колесам.

Д) отношения числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни

4. От чего зависит конструкция рулевого привода

А) от рулевого усилителя

Б) от подвески

В) от рулевого механизма

Г) от привода автомобиля

Д) не от чего независим

5. Для чего служит седельно-сцепное устройство

А) для соединения и разъединения тягача с прицепом и полуприцепом

Б) для соединения и разъединения автомобиля-тягача с прицепом

В) для шарнирного соединения тягача с полуприцепом

Г) для шарнирного соединения тягача с прицепом и полуприцепом

Д) для соединения двух прицепов

6. Масса перевозимого груза двухосными прицепами составляет:

А) 1500…13000 кг

Б) 2000…10000 кг

В) 3000…12000 кг

Г) 4000…15000 кг

Д) 2500…14000 кг

7. Связь автомобиля-тягача с прицепом подразделяется:

А) специализированные, специальные и общетранспортные

Б) тягово-сцепное и седельно-сцепное

В) общетранспортные и специализированные

Г) одинарные и двойные

Д) на тяговую, опорную и смешанную

8. Сколько рабочих колеса с криволинейными лопатками имеются в гидротрансформаторе

А) вращающееся насосное, турбинное и колесо-реактор.

Б) с периферийными и с одной мембранной пружиной

В) ведущее и ведомое

Г) одинарные и двойные

Д) вертикальные и горизонтальные

9. Что является основной частью системы пуска.

А) электродвигатель, механизма привода и тягового реле.

Б) электродвигатель постоянного тока, питаемый от аккумуляторной батареи.

В) трансформатор, на железный сердечник которого намотана первичная и вторичная обмотка

Г) 3-фазную 12-полюсную электрическую машину с выпрямителями

Д) корпус с боковым электродом, центрального электрода, изолятора и герметизирующей прокладкой

10. Карданная передача состоит:

А) из трансмиссии, карданных шарниров и карданных валов

Б) из трансмиссии, карданных шарниров и моста

В) из карданных шарниров, карданных валов и промежуточной опоры.

Г) из горизонтального и наклонного валов

Д) из ведущего, промежуточного и ведомого валов

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATYAUTOMOBILE-ROADCOLLEGE |
| --- | --- |

Рассмотрено, одобрено на«Утверждаю»

заседании спец. дисциплин Зам. директора по УР

Протокол № «__»__ _____ 2016г.                          ________ Акимжанова А.Ш.

__________ Ашкеева А.Г.                                                 «__»  __ _____2016 г.

1201000 « Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

по дисциплине  "Устройства автомобилей"

Вариант №10

1. Из чего изготавливают нити ламп

А) из магневой проволоки

Б) из стальной проволоки

В) из медевой проволоки

Г) из жаростойкой проволоки

Д) из вольфрамовой проволоки

2. Пусковая частота вращения коленчатого вала для дизельных двигателей находится в пределах:

А) 150…250 об/мин.

Б) 50…100 об/мин

В) 10…50 об/мин

Г) 50…100 об/мин

Д) 100…150 об/мин

3. Для чего служит раздаточная коробка

А) для изменения по величине и направлению передаваемого крутящего момента, длительного разъединения двигателя и трансмиссии во время стоянки или при движении автомобиля по инерции.

Б) для распределения крутящего момента, передаваемого от коробки передач, между несколькими ведущими мостами многоприводного автомобиля.

В) для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения в моменты начала движения автомобиля и переключения передач в коробке передач в процессе движения

Г) ряд взаимодействующих между собой агрегатов и механизмов, передающих крутящий момент от двигателя к ведущим колесам.

Д) отношения числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни

4. По расположению тормозные механизмы делятся:

А) механическими, гидравлическими, пневматическими, электрическими, а также комбинированными

Б) на колодочные и ленточные

В) на колесные и трансмиссионные

Г) на прицепные и полуприцепные

Д) на дисковые и барабанные

5. Система обозначений прицепного состава состоит из

А) семизначного числа

Б) трехзначного числа

В) пятизначного числа

Г) четырехзначного числа

Д) восьмизначного числа

6. На сколько делятся автопоезда большой грузоподъемности.

А) 6

Б) 5

В) 2

Г) 4

Д) 3

7. Прицепные автомобили-тягачи по назначению делятся

А) на общетранспортные, специальные и специализированные.

Б) тягово-сцепное и седельно-сцепное

В)  тяговую, опорную и смешанную

Г) одинарные и двойные

Д) смешанные и специализированные

8. Контактно измерительные приборы предназначены-

А) для контроля за состоянием электродвигателя постоянного тока, питаемый от аккумуляторной батареи

Б) для контроля за состоянием и работой основных агрегатов и систем автомобиля

В) для контроля за состоянием торможения, световые указатели поворота автомобиля и стояночный знак

Г) для контроля за состоянием заряда аккумуляторной батареи

Д) для контроля за состоянием подачи топлива.

9. Из чего состоит гидравлический привод сцепления легковых автомобилей:

А) электродвигатель постоянного тока, питаемый от аккумуляторной батареи

Б) трансформатор, на железный сердечник которого намотана первичная и вторичная обмотка

В) резервуара, главного цилиндра с поршнем, рабочего цилиндра, поршень которого через толкатель перемещает вилку выключения сцепления

Г) корпус с боковым электродом, центрального электрода, изолятора и герметизирующей прокладкой

Д) электродвигатель, механизма привода и тягового реле.

10. Для чего служит рулевой механизм

А) для изменения по величине и направлению передаваемого крутящего момента, длительного разъединения двигателя и трансмиссии во время стоянки или при движении автомобиля по инерции

Б) для уменьшения скорости и быстрой остановки двигателя

В) для распределения крутящего момента между ведущими колесами

Г) для передачи усилия от рулевого колеса на рулевой привод и уменьшения усилия, необходимого для поворота автомобиля

Д) отношения числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни

Список литературы

- Суебаев Ж. Автомобиль курылысы (Оку куралы) - Алматы КазККАбаспасы 2009 ж.

- Алиев Б, Жушсбеков П. Автомобильдерадзылысы. Алматы: НАЗ-9 ЖШС 2005-360 бет.

- Вахламов В.К. Подвижной состав автомобильного транспорта - М: Академия, 2003 - 480 с.

- Тур Е.Я., Серебряков К.Б., Жолобов А.А. Устройство автомобилей, Машиностроение, 1990 г.

- Вишняков Н.Н. и др. Автомобиль. Основы конструкции., Машиностроение, 1986

- М.В.Мухина«Устройство автомобилей». Часть 1. Общее устройства автомобилей. Новгород , НГПУ, 2007 г. 43с.

- М.В.Мухина«Устройство автомобилей». Часть 2. Система питания двигателей. Новгород , НГПУ, 2007 г. 43с.

- Родичев В.А. «Устройства и техническое обслуживание легковых автомобилей», М.: изд. центр «Академия», 2004г. 80с.

- Пехальский А.П., Пехальский И.А. «Устройство автомобилей». Москва издательский центр «Академия», 2008 г.

- Пузанков А.Г. АВТОМОБИЛИ.Устройства автотранспортных средств.2004г-560с

- Селифонов В.В. «Устройства и техническое обслуживание автобусов», М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004г. 338с.

- Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. «Устройство автомобилей», учебное пособие. М.: ИД «ФОРУМ», 2010. - 496 с. (Профессиональное образование).

- Яковлев В.Ф. «Учебник поустройству легковых автомобилей», М.: «Третий Рим», 2008г. 80с.